科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

物联网安装调试员三级理论知识试卷

试卷编码：625040931-2025040001

职    业：物联网安装调试员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、以下属于职业道德特征的是（　　）。

A、职业性	B、实践性	C、多样性	D、继承性

2、加强职业道德建设，关键是要培养人们的（　　）和职业情感。

A、敬业精神	B、创业精神	C、创新精神	D、职业规范

3、在职业道德实践中，要求做到公私分明应该（　　）。

A、正确认识公与私的关系	B、树立奉献意识

C、严格要求他人	D、从自身利益为主，公私兼顾

4、下列做法正确的是（　　）。

A、先请长辈入座最佳位置	B、狼吞虎咽，仰脖进食

C、随意挑自己喜欢吃的菜	D、随时离开餐桌

5、下列哪个不属于爱岗敬业的基本要求（　　）。

A、树立职业理想	B、助人为乐

C、强化职业职责	D、提高职业技能

6、关于勤劳节俭的说法，你认为正确的是（　　）。

A、阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展

B、市场经济需要勤劳，但不需要节俭

C、节俭是促进经济发展的动力

D、节俭有利于节省资源，但与提高生产力无关

7、《安全生产法》第三十九条规定，在生产、经营、储存、使用危险物品的车间或者仓库的建筑物内，（　　）。设置员工宿舍。

A、可以	B、不得	C、允许	D、应当

8、5S和产品质量的关系是（　　）。

A、工作方便	B、改善品质

C、增加产量	D、没有直接关系

9、以下属于第四代微处理器的是（　　）。

A、Intel8008

B、Intel8085

C、Intel8086

D、Intel80386/486/586

10、TCP 和UDP 协议的相似之处是（　　）。

A、面向连接的协议	B、面向非连接的协议

C、传输层协议	D、以上均不对

11、在数据库中可以创建和删除表、视图、索引，可以修改表,这是因为数据库管理系统提供了（　　）。

A、数据定义功能	B、数据操纵功能

C、数据维护功能	D、数据控制功能

12、电压范围在363~800kV属于（　　）。

A、低压	B、中压	C、高压	D、超高压

13、下列门电路，不属于基本门电路的是（　　）。

A、与门	B、或门	C、非门	D、与非门

14、利用RFID传感器、二维码等随时随地获取物体的信息,指的是（　　）。

A、可靠传递	B、全面感知	C、智能处理	D、互联网

15、连接到物联网上的物体都应该具有四个基本特征，即:地址标识、感知能力、（　　）、可以控制。

A、可访问	B、可维护	C、通信能力	D、计算能力

16、下列不属于智能家居智能化系统组成的是（　　）。

A、家庭安全防范（HS）	B、家庭设备自动化（HA）

C、家庭通信（HC）	D、家庭格局合理化

17、用于“嫦娥 2 号”遥测月球的各类遥测仪器或设备、用于住宅小区保安之用的摄像头、火灾探头、用于体检的超声波仪器等，都可以被看作是（　　）。

A、传感器	B、探测器	C、感应器	D、控制器

18、感知中国中心设在（　　）。

A、北京	B、上海	C、九泉	D、无锡

19、RFID 卡（　　）可分为：有源(Active)标签和无源(Passive)标签。

A、按供电方式分	B、按工作频率分

C、按通信方式分	D、按标签芯片分

20、什么WLAN 设备被安装在计算机内或者附加到计算机上，提供到无线网络的接口（　　）。

A、接入点	B、天线	C、网络适配器	D、中继器

21、数据最小存储单元是位、最常用的单位是字节（byte），由 8 个二进制位组成一个字节B。容量一般用KB，MB，GB，TB 来表示， 1024MB=（　　）。

A、1KB	B、1MB	C、1GB	D、1TB

22、人体能够摆脱在手中的导体的最大电流值称为安全电流，约为（　　）mA。

A、1	B、10	C、100	D、1000

23、进行心肺复苏时，病人的体位为（　　）。

A、坐体位	B、仰卧位	C、俯卧位	D、侧卧位

24、以下说法错误的是（　　）。

A、施工作业区内严禁一切非工作人员进入

B、严禁非作业人员接近和触碰正在施工运行中的各种机具与设施

C、施工需要阻断道路通行时，应事先取得当地有关单位和部门批准，并请求配合

D、安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动，直接进行转移即可

25、《劳动法》规定，劳动者提前（　　）以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。

A、10天	B、15天	C、30天	D、3个月

26、根据我国《合同法》的规定，债权让与通知生效时间采取（　　）。

A、投邮主义

B、到达主义

C、了解主义

D、必须经过人民法院或仲裁机构确认

27、根据我国专利法，侵犯专利权的诉讼时效为（　　）。

A、六个月	B、一年	C、两年	D、三年

28、在某次针对数据库的信息安全风险评估中，发现其中对财务核心数据的逻辑访问密码长期不变。基于以上现象，下列说法正确的是（　　）。

A、该数据不会对计算机构成威胁，因此没有脆弱性

B、密码和授权长期不变是安全漏洞，属于该数据的脆弱性

C、密码和授权长期不变是安全漏洞，属于对数据的威胁

D、风险评估针对设施和软件，不针对数据

29、下列不是蓝牙网络的拓扑结构的是（　　）。

A、微微网（piconet）

B、散网（scatternet）

C、点对点

D、自组网（Ad-hoc）

30、某同学在实验室使用笔记本通过无线连接到另一个同学的笔记本电脑，这种无线网络模式是（　　）。

A、Ad-Hoc模式	B、基础结构模式

C、漫游模式	D、自由模式

31、中央控制系统是智能家居的（　　）。负责对其他的功能子系统进行智能控制。

A、“管家”	B、“大脑”	C、“医生”	D、“保安”

32、1000BASE-LX表示（　　）。

A、1000兆多模光纤	B、1000兆单模长波光纤

C、1000兆单模短波光纤	D、1000兆铜线

33、RS-485标准规定其逻辑1电平为（　　）。

A、-5~0V	B、0V~+5V

C、-2V~-6V	D、+2V~+6V

34、RS-485在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大，最多可以加（　　）个中继。

A、4	B、8	C、12	D、16

35、以下哪个是RS485总线的缺点（　　）。

A、稳定性差	B、通信速率低	C、通信距离短	D、敷设困难

36、RS485的线缆材质为（　　）。

A、双绞线电缆	B、同轴线缆

C、光缆	D、CAT-5e线缆

37、频谱分析仪中VBW称为（　　）。

A、射频带宽	B、分辨率带宽	C、视频带宽	D、通信带宽

38、（　　）能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果。

A、万用表	B、扫频式频谱分析仪

C、示波器	D、实时分析式频谱分析仪

39、802.11ax工作在（　　）GHz无线频段。

A、1.8	B、2.4

C、3.6	D、2.4&5

40、在2.4GHZ频段WLAN在同一覆盖区域内有多少个无重叠信道（　　）。

A、9个	B、3个	C、17个	D、13个

41、进行WLAN网络ping测试时，笔记本电脑通过无线网卡ping本地网关，要求ping包的丢包率不大于（　　）。

A、1%	B、2%	C、3%	D、4%

42、KNX系统采用（　　）。数据通讯进行控制、监测和状态报告。

A、异步	B、同步	C、并行	D、串行

43、KNX以射频传输时，信号传输频率为（　　）。

A、800MHz	B、5GHz

C、2.4GHz	D、868MHz

44、KNX/EIB电源输出有两个连接端子，一个用于（　　），一个用于辅助供电。

A、EIB总线供电和信号传输	B、信号传输

C、辅助供电	D、EIB总线供电

45、KNX协议中，物理地址最多可以有（　　）个区域。

A、16	B、8	C、32	D、64

46、I2C通信标准的通信方式和通信方向分别为（　　）。

A、异步通信、半双工	B、同步通信、全双工

C、同步通信、半双工	D、异步通信、全双工

47、DHCP归属于（　　）协议。

A、物理层	B、数据链路层	C、网络层	D、应用层

48、（　　）的典型作用是限制进入某一网络的某一连接的流量与突发。

A、CAR	B、TB	C、GTS	D、LR

49、（　　）。有时被叫做隧道。

A、端口映射	B、端口转发	C、路由映射	D、路由转发

50、浏览器与Web服务器之间的协议是（　　）协议。

A、应用层	B、传输层	C、网络层	D、网络接口层

51、UDP是（　　）协议。

A、应用层	B、传输层	C、网络层	D、网络接口层

52、当采用主动模式时，FTP协议（　　）端口用于控制信息。

A、21	B、80	C、20	D、336

53、客户端在浏览网页时，收到“404 Not Found”提示表示（　　）。

A、服务器无法找到被请求的页面	B、请求中指定的方法不被允许

C、被请求的页面不可用	D、请求超出了服务器的等待时间

54、RS-485通常用于一种（　　）通信技术？

A、点对点	B、总线	C、并行	D、同步

55、（　　）是在同一根导体中，由于两端温度不同而产生的一种电势。

A、接触电动势	B、温差电动势	C、热电动势	D、感应电动势

56、（　　）利用的是光生伏特效应。

A、光敏二极管型器件	B、光敏晶体管型器件

C、光敏电阻型器件	D、光敏电流型器件

57、在运行的变送器的回路上，严禁发生电压互感器二次回路（　　）。

A、短路	B、开路	C、接地	D、短路及接地

58、同一个区域使用多个AP,通常使用（　　）信道。

A、1、2、3	B、1、6、11

C、1、5、10	D、都不是

59、开关量变送器的基本工作原理，是将被测参数的限定值转换为（　　）。

A、直流电压	B、直流电流	C、点接点信号	D、开关量信号

60、LTE也被通俗的称为（　　）。

A、3G	B、3.9G	C、4G	D、5G

61、当外加交流信号加到变送器的电流互感器时，交流电流表无指示，此现象产生的原因，一般时电流互感器（　　）造成。

A、开路	B、短路	C、损坏	D、短接

62、传感器的核心部件是（　　）。

A、敏感元件和传感元件	B、敏感元件和转换元件

C、转换元件和调理电路	D、调理电路和电源

63、标准转换电路的工业标准信号是（　　）。

A、4-20mA DC或1-5V DC

B、4-20mA AC或1-5V AC

C、1-5mA DC或1-5V DC

D、1-5mA AC或1-5V AC

64、同时改变气隙厚度 δ 和气隙截面 S 的自 感传感器称为（　　）。

A、差动式电感传感器	B、复合式电感传感器

C、变相式电感传感器	D、螺管式电感传感器

65、变极距型电容式传感器的非线性误差与极板间初始距离d之间的是（　　）。

A、正比关系	B、反比关系

C、三角函数关系	D、无关系

66、在宇宙空间研究中可用（　　）测量极微弱的磁场。

A、强磁体薄膜磁阻器件	B、超半导磁敏器件

C、半导体磁阻器件	D、霍尔元件

67、光敏三极管的工作电压一般应大于（　　）伏。

A、1.5	B、2	C、3	D、5

68、压力变送器的测量介质不包括（　　）。

A、干燥气体	B、气体液体

C、强腐蚀性液体	D、稀薄液体

69、智能式变送器的作用不包括（　　）。

A、手动校正

B、自动补偿

C、对测量信号的调理（如滤波、放大、A/D转换等）

D、对传感器的数据进行处理

70、一般的电流变送器前后端接入的元器件不包括（　　）。

A、数显表	B、变压器	C、开关电源	D、采集模块

71、电压变送器在供电范围为11V~（　　）V内通用。

A、20	B、30	C、40	D、50

72、NB-IOT的连接数量最大是（　　）。

A、5万	B、10万	C、50万	D、100万

73、数据储存器（RAM）是存放（　　）的。

A、用户程序	B、读写的数据	C、原始数据	D、表格

74、单片机的功能单元不包括（　　）。

A、数据存储器	B、定时器/计数器

C、串行接口	D、外设

75、单片机的RST引脚的作用是（　　）。

A、复位信号输入	B、备用电源

C、访问片外存储器	D、主电源+5V

76、晶振不起振的原因不包括（　　）。

A、晶振质量有问题	B、晶振两脚之间有走线

C、晶振电路的走线过短	D、PCB板布线错误

77、非总线型型单片机的特点不包括（　　）。

A、有并行地址总线、数据总线和控制总线

B、不可以用来并行扩展外围器件

C、将需要的外刚器件及外设接口集成在单片机内

D、减少了芯片引脚数和芯片体积

78、KEIL5与KEIL4的区别在于（　　）。

A、提供了编译器	B、提供了编可以在线调试

C、SWD下载速度更快	D、不需要自己安装PACK包

79、以下（　　）设备无法保存场景信息。

A、温湿度探测器	B、智能灯控模块

C、智能面板	D、边缘主机

80、以下（　　）信息无法从调试窗口获取。

A、边缘主机可用接口

B、边缘主机运行日志

C、边缘主机与物联设备的沟通代码

D、UI界面的配置情况

81、以下（　　）指标不属于空调设备的属性。

A、房间温度	B、空调模式	C、设定温度	D、天气

82、TCP/IP模型中没有的层是（　　）。

A、应用层和传输层	B、传输层和会话层

C、会话层和表示层	D、表示层和传输层

83、TCP传输数据之前必须建立连接，建立TCP连接的方法是（　　）。

A、三路握手	B、二路握手

C、四路握手	D、同步与前向确认

84、下列哪个协议可提供“ping”和“traceroute”这样的故障诊断功能（　　）。

A、ICMP	B、IGMP	C、ARP	D、RARP

85、下列对于IP地址的描述不正确的是（　　）。

A、主机部分全为“1”的IP址址称为有限广播

B、0.x.y.z表示本网络的指定主机

C、一个A类网的IP址址x.0.0.0表示x这个网络

D、IP地址172.16.0.0~172.31.255.255属于保留地址

86、使用超网（CIDR）技术的主要原因是为了（　　）。

A、去除对子网掩码的需求	B、为了扩大路由表的长度

C、为了减少路由表的条目	D、为了增加额外的B类网络

87、一个数据报被标记为“不可分段”，而这时数据报要通过一个最大传输单元MTU小于该数据报尺寸的网段进行传输，则接下来会发生（　　）。

A、用于传输的网络设备将调节该网段的MTU以适应该数据报的尺寸

B、用于传输的网络设备将压缩此数据报以适应该网段的MTU

C、用于传输的网络设备将放弃该数据报并通知源结点

D、用于传输的网络设备将保留该数据报直到该网段的MTU增大为止

88、下列哪种类型的TCP段包含窗口尺寸公告（　　）。

A、SYN	B、ACK	C、PSH	D、WIN

89、一个公司网络中有50个私有IP地址并使用NAT技术接入公网，若该公司仅有一个公网地址可用，则下列符合需求的NAT转换方式为（　　）。

A、静态转换	B、动态转换

C、easy-ip	D、NAPT

90、下列哪个设备可支持在独立的IP网络之间通信（　　）。

A、集线器	B、网桥

C、第2层交换机	D、路由器

91、下列哪项不是动态路由选择协议的度量标准（　　）。

A、跳步数	B、路由器性能	C、链路性能	D、传输延迟

92、RIP规定被动节点在学到一个路由后要立即开始计时，在多少秒之内，如果一直没有再次得到关于此路由的广播，则放弃此路由（　　）。

A、160	B、180	C、30	D、60

93、ARP协议的功能是（　　）。

A、根据IP地址找到MAC地址	B、根据MAC地址找到IP地址

C、传输ICMP消息	D、传输UDP报文段

94、TCP头的固定部分为（　　）。

A、40字节	B、32字节	C、20字节	D、16字节

95、Internet的三项主要服务项目的英文缩写是（　　）。

A、WEB、HUB、HTML

B、EMAIL、FTP、WWW

C、ISP、HUB、BBS

D、TCP/IP、FTP、PPP/SLIP

96、TCP采用的滑动窗口（　　）。

A、是3位的滑动窗口	B、仅用于流量控制

C、传输过程中窗口大小不调整	D、窗口大小为0是合法的

97、数据处理按处理时间分为：①实时处理②事后处理③预处理④二次处理（　　）。

A、①②	B、③④	C、①③	D、①②③④

98、数据分析类型包括：①探索性数据分析②定性数据分析③离线数据分析④在线数据分析（　　）。

A、①②	B、③④	C、①③④	D、①②③④

99、python是一门：①解释型语言②面向对象语言③脚本语言④数据库语言（　　）。

A、①②③	B、①②④	C、①③④	D、①②③④

100、MODBUS-RTU 报文01 06 00 01 00 17 98 04这一串数据的意思是（　　）。

A、把数据 0017H 写入 1 号从机地址 0001H 寄存器

B、把数据 0001H 写入 1 号从机地址 0017H 寄存器

C、把数据 0001H 写入 17 号从机地址 0001H 寄存器

D、把数据 0016H 写入 1 号从机地址 0001H 寄存器

101、Modbus协议通讯方式为（　　）。

A、主从式串行异步半双工通信	B、主从式并行异步半双工通信

C、主从式串行同步半双工通信	D、主从式串行异步全双工通信

102、modbus协议的优点不包括（　　）。

A、开源	B、简单易用	C、自适应强	D、广泛的支持

103、MQTT协议提供了客户机服务器模式的通信，协议的角色不包括（　　）。

A、发布者	B、代理	C、订阅者	D、管理员

104、MQTT协议的特点不包括（　　）。

A、轻量	B、复杂	C、开放	D、易于实现

105、以下哪个不是物理传感器（　　）。

A、视觉传感器	B、嗅觉传感器	C、听觉传感器	D、触觉传感器

106、FID 卡的读取方式（　　）。

A、CCD 或光束扫描	B、电磁转换

C、无线通信	D、电擦除、写入

107、（　　）是负责对物联网收集到的信息进行处理、管理、决策的后台计算处理平台。

A、感知层	B、网络层	C、云计算平台	D、物理层

108、从运行在个人电脑上的操作系统向下移植到嵌入式系统中，形成的嵌入式操作系统是（　　）。

A、Windows CE	B、VxWorks

C、Psos	D、QNX

109、从物联网的功能上来说，下面哪一个不是物联网具备的特征（　　）。

A、全面感知能力	B、数据信息的可靠传递

C、智能处理	D、平台支持

110、表达光圈大小我们是用F数表示，记作F/。光圈与F数（　　）。

A、相同	B、呈正比	C、呈反比	D、呈指数

111、在125KHZ和13.56MHZ频点上一般采用（　　）。

A、无源标签	B、有源标签	C、半无源标签	D、半有源标签

112、反演归结（消解）证明定理时，若当前归结式是（　　）时，则定理得证。

A、永真式	B、包孕式	C、空子句	D、递推式

113、当利用大小为N的数组顺序存储一个队列时，该队列的最大长度为（　　）。

A、N	B、N+1	C、N-1	D、N-2

114、Linux关闭系统的命令是（　　）。

A、shutdown	B、kill

C、shut	D、close

115、AES属于哪种加密方式（　　）。

A、流加密	B、分组加密	C、异或加密	D、认证加密

116、人工神经网络的激活函数主要有三种形式，下面（　　）分段线性函数。

A、

B、

C、

D、

117、神经网络最基本的规则不包括（　　）。

A、输入层	B、隐含层	C、数据层	D、输出层

118、下列是人工神经网络的缺陷的是（　　）。

A、应用范围广泛	B、结果精确

C、算法的基层度不高	D、模型可以通用

119、数据在分类标注中不可标注（　　）。

A、图像区域	B、长短头发	C、文字主语	D、文字谓语

120、在配置无线路由器时需要（　　）。

A、lan口连接电脑	B、wan口连接电脑

C、连接外网	D、以上都不是

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1分，共20分。）

121、有关进程的下列提法中，（　　）是错误的。

A、进程是静态的

B、进程与程序是一一对应的

C、进程与作业是一一对应的

D、多个进程可以在单个CPU上同时执行

122、以下不符合网络行为规范的是（　　）。

A、给别人发送大量垃圾邮件

B、破译别人的密码

C、未经许可使用别人的计算机资源

D、不缴费而升级防病毒软件的版本

123、顺序功能图的要素为（　　）。

A、步	B、转移条件

C、助记符	D、动作

E、有向连线

124、以下选项中，属于物联网目前遇到的困难的有（　　）。

A、多传感器协同管理复杂

B、视频场景下性能、功耗要求高

C、终端之间通信协议复杂多样

D、开发语言编程效率低、上手难度大

125、物联网数据挖掘分析应用通常可以归纳为（　　）。

A、预测	B、寻证分析	C、多格式数据	D、物计算

126、IoT连接管理平台的主要作用有（　　）。

A、开放的终端接入	B、开放的业务应用扩展

C、安全可靠	D、行业应用

127、中国物联网校企联盟认为自动识别技术包含下面哪些技术（　　）。

A、光符号识别技术

B、语音识别技术

C、生物计量识别技术

D、IC 卡技术、条形码技术和 RFID 技术

128、现在国际上有名的嵌入式操作系统有（　　）等。

A、Windows CE	B、Palm OS

C、Linux	D、VxWorks

129、为了搞好火灾预防，应做到（　　）。

A、健全防火组织，严密防火制度

B、进行防火检查，及时消除隐患

C、完善消防措施，配足消防器材

D、开展防火宣传教育，普及防火灭火知识

130、公民、法人和其他组织依法享有（　　）的权利。

A、获取环境信息	B、参与和监督环境保护

C、保护环境	D、增强环境保护意识

131、4G无线接入网是指主要完成（　　），它们是通过CN的RAN共同完成的。

A、无线传输	B、无线资源控制

C、移动性管理	D、数字音讯广播

132、以下哪两项是当今以太网络中最常用的介质类型？（选择两项）（　　）。

A、同轴粗缆	B、BUTP铜缆

C、同轴细缆	D、光纤

E、屏蔽双绞线

133、DNA生物传感器通常由（　　）组成。

A、DNA鉴别	B、DNA探针

C、催化器	D、换能器

E、酶电极

134、下面对于开关量变送器的说法正确的有（　　）。

A、只瞬间转换接点闭合或断开的信号

B、只瞬间转换接点闭合信号

C、只瞬间转换接点断开的信号

D、是一种具有继电特性的部件

E、根据它的开关特性，通常的称为压力开关、温度开关等

135、下面关于SPI的说法正确的有（　　）。

A、半双工

B、可以有主机和从机模式之选

C、通信的主从机之间通过移位寄存器同时交换数据

D、需要四线：SS,MISO,MOSI,SCK

E、同步通信总线

136、一个网段150.25.0.0的子网掩码是255.255.224.0，那么不是该网段中的有效的主机的（　　）。

A、150.25.0.0	B、150.25.1.255

C、150.25.2.24	D、150.15.3.30

137、内网用户经过NAT访问Internet的过程中，下面描述正确的是（　　）。

A、出内网方向：源IP地址被转换为公网IP地址

B、出内网方向：目的IP地址被转换为公网IP地址

C、入内网方向：源IP地址被转换为私网IP地址

D、入内网方向：目的IP地址被转换为私网IP地址

138、NAT技术可以实现（　　）。

A、将私网地址转换为公网地址

B、将公网地址转换为私网地址

C、隐藏用户内部网络信息

D、完全解决IPv4地址缺乏问题

139、端口地址转换(PAT)能实现的是（　　）。

A、多内网用户共享公网IP地址	B、隐藏内网信息

C、TCP端口转换	D、UDP端口转换

140、被采集的数据可以是（　　）。

A、压力	B、水位	C、风速	D、温度

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（本大题共40题，第141~180题，每题0.5分，共20分。不选、错选均不得分。）

141、（　　）职业道德是行业道德，不具有社会普遍适用性。

142、（　　）诚信修养必须从一点一滴做起,这是由诚信品质的形成以及高尚道德的实现必须有一个长期的过程所决定的。

143、（　　）高压设备倒闸操作，必须填写操作票，应由两人进行操作。

144、（　　）物联网网关即可以用于局域网之间的互联，也可以用于广域网的互联，还可用于互联网与传感网互联、互联网与移动网络互联等。

145、（　　）网络层中还具有一些安全挑战，像非法接入、信息盗取和篡改以及假冒攻击等都是对网络层提出的挑战。

146、（　　）传感器是物联网获取信息的节点，没有了传感器就没有了信息，物联网也就成了无源之水。

147、（　　）物联网网络层综合使用IPv6、2G/3G、WiFi等通信技术，实现有线与无线的结合、宽带与窄带的结合、感知网与通信网的结合。

148、（　　）作业管理的6S标准中的整理指的就是把需要使用的物品有条理地安放和处理，使作业人员、设备和物料结合协调，作业者更容易找到和放回需要的物品。

149、（　　）国家机关政务网络的运营者不履行《网络安全法》规定的网络安全保护义务的，由其同级机关或者有关机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

150、（　　）.单位和个人的计算机信息网络直接进行国际联网时，可以自由选择信道进行国际联网。

151、（　　）对射型红外光电传感器又称为对射分离式红外开关。

152、（　　）在智慧农业中使用LoRa技术作为解决方案，每5公里直径范围部署一台LoRa网关，可以完美且低成本地解决农业各场景的低频数据回传的痛点。

153、（　　）蓝牙设备连接必须在一定范围内进行配对。

154、（　　）蓝牙BLE协议栈就是低功耗蓝牙技术各层协议的集合，以函数库的形式呈现出来，并给用户提供一系列应用层的API接口。

155、（　　）电压传感器的作用是自动检测电压，从而使我们能够对设备或系统的电压进行控制和显示，必要时采取过电压、欠电压等自动保护措施。

156、（　　）压电式传感器的输出可以是电压信号，也可以是电荷信号。

157、（　　）一直以来，计算机最难学会的就是“顿悟”。

158、（　　）变送器不能将传感器输入的非电量转换成电信号，同时放大以便供远方测量和控制的信号源。

159、（　　）识读电路原理图，就是根据仪表电路图来认识仪表内部结构。

160、（　　）导压管应安装在温度波动大的地方。

161、（　　）外设可通过单片机的I/O，SPI，I2C等总线控制。

162、（　　）单片机不能应用在在工商，金融，科研、教育等领域。

163、（　　）C语言工程中有且仅有一个主程序文件，它包含了工程的主处理流程。

164、（　　）JTAG方式下载程序包括J-LINK、ULINK、ST-LINK。

165、（　　）SCM即单片微型计算机(Single Chip Microcomputer) 中期阶段。

166、（　　）上电复位是利用电阻充电来实现的。

167、（　　）边缘主机的接入设备无上限要求。

168、（　　）边缘主机在发送逻辑指令时，可同时发送255条指令。

169、（　　）设计好的库文件可同时在多个项目上同时使用。

170、（　　）传输层的主要功能是负责主机到主机的端对端的通信。

171、（　　）若ICMP差错报文出错，则不再发送关于差错报文的差错报文。

172、（　　）为用户专网保留的C类地址的地址区间是192.168.0.0到192.168.255.255。

173、（　　）NAT创建了一台虚拟主机提供TCP服务，该虚拟主机对应内部多台实际的主机，然后对目标地址进行轮询置换，达到负载分流的目的。

174、（　　）数据处理的基本目的是从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的数据中抽取并推导出对于某些特定的人们来说是有价值、有意义的数据。

175、（　　）A/D装是指将模拟信号转换成数字信号。

176、（　　）IEEE1451协议族共分六个协议标准，这个标准提供了将变送器（传感器和执行器）连接到一个数字系统。

177、（　　）MODBUS信息帧所允许的最大长度为256个字节。

178、（　　）物联网是互联网应用的延伸和拓展，互联网是实现物（人）与物（人）之间更加全面的互联互通的最重要和最主要的途径。

179、（　　）在搬动、架设摄像机的过程中，不得打开镜头盖。

180、（　　）监控拾音器的工作电流一般在30mA以内。