姓名：                      准考证号：                                 单位：

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………

广东省职业技能等级认定试卷

机床装调维修工（数控机床机械装调维修）

技能等级认定三级技能考核试卷-样题

注   意   事   项

1.考试时间：240分钟。

2.请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

实  操  试  题

一、试题 样题-01：数控机床线轨的装配与调试

1.本题分值：30分

2.考核时间：90min

3.考核形式：实操

4.参考标准：GB/T 16462-1996

5.考核要求：

任务一：工件准备与清洁

将零件摆放区的进给轴零部件进行清洁、核对，并按照正确的工艺步骤清洁，如发现零部件上有毛刺，按照正确的工艺方法去除毛刺。

任务二：基准轨的安装与调整

根据现场提供的数控机床进给轴装配图与相关工量检具，安装基准轨，调整基准轨双方向直线度误差，确保水平和垂直方向上的平行度≦0.03mm。

任务三：从动轨的安装与调整

根据现场提供的数控机床进给轴与相关工量检具，安装从动轨，调整从动轨对基准轨双方向平行度误差，确保水平和垂直方向上的平行度误差≦0.035mm；并将实测值填入表1中。

任务四：从动轨与基准轨的平行度检测

根据现场提供的数控机床进给轴与相关工量检具，测量从动轨对基准轨的平行度≦0.04mm。

6.螺母、螺栓预紧力矩锁紧要求：

进给轴传动导轨的装配、检测与调整，所有螺母、螺栓预紧力矩参照下表所示。

| 序号 | 螺纹公称直径（mm） | 预紧力矩（N.m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4-6 |
| 2 | 6 | 6-8 |
| 3 | 8 | 10-12 |
| 4 | 10 | 14-16 |
| 5 | 12 | 18-20 |

7.否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止考试，考生该试题成绩记为零分。

（1）由于使用不当损坏工具、部件或设备。

（2）由于操作不当造成人身、设备等安全事故。

二、试题 样题-02：数控铣床精度检测与试切加工

1.本题分值：35分

2.考核时间：90min

3.考核形式：实操

4.参考标准：GB/T 16462-1996。

5.考核要求：

任务一：X轴反向间隙检测

任务二：X轴重复定位精度检测

任务三：主轴轴向窜动、径向跳动检测

任务四：试切件的编程与加工

零件加工图

请根据零件加工图纸用CAD/CAM软件编程，完成下述指定轮廓的加工。

①Φ63mm圆；

②15°斜方（67mm×65mm）；

③两个3°斜边。

6.否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止考试，考生该试题成绩记为零分。

（1）由于使用不当损坏工具、部件或设备。

（2）由于操作不当造成人身、设备等安全事故。

姓名：                      准考证号：                                 单位：

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………

三、试题 样题-03：数控车床主轴精度检验与调整

1.本题分值：35分

2.考核时间：60min

3.考核形式：实操

4.参考标准：GB/T 16462-1996。

5.考核要求：

任务一：主轴锥孔中心线的径向跳动检测与调整；

任务二：主轴锥孔中心线的轴向窜动检测与调整；

任务三：Z轴移动对主轴中心线的不平行度检测与调整；

任务四：主轴锥孔中心线和尾座顶尖套锥孔中心线对溜板移动的不等高度检测与调整。

6.螺母、螺栓预紧力矩锁紧要求：

数控车床主轴的装配、检测与调整，所有螺母、螺栓预紧力矩参照下表所示。

| 序号 | 螺纹公称直径（mm） | 预紧力矩（N.m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4-6 |
| 2 | 6 | 6-8 |
| 3 | 8 | 10-12 |
| 4 | 10 | 14-16 |
| 5 | 12 | 18-20 |
| 6 | 16 | 22-24 |
| 7 | 20 | 26-28 |

7.否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止考试，考生该试题成绩记为零分。

（1）由于使用不当损坏工具、部件或设备。

（2）由于操作不当造成人身、设备等安全事故。