科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

无人机装调检修工三级理论知识试卷

试卷编码：623031531-2025040005

职    业：无人机装调检修工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、职业道德就是人们在（　　）的职业活动中应遵循的行为规范的总和。

A、特定	B、所有	C、一般	D、规定

2、职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在特定的工作和劳动中以其（　　）和特殊社会手段来维系的，以善恶进行评价的心理意识、行为原则和行为规范的总和。

A、纪律约束	B、理想目标	C、评价标准	D、内心信念

3、下列对于增强职业责任感的要求,错误的表述是（　　）。

A、要认真履行职业责任，搞好本职工作

B、要熟悉业务，互相配合

C、要正确处理个人、集体和国家之间的关系

D、要只维护自己单位的利益

4、使用手提灭火器救火时应站在顺风方向，打开灭火器开关对准（　　）进行灭火。

A、火苗根部	B、对准大火猛喷

C、对准火苗中部	D、对准火苗上部

5、两根平行导线通过反向电流时,导体之间相互（　　）。

A、排斥	B、产生磁场	C、产生涡流	D、吸引

6、模型固定翼无人机机身一般使用（　　）制作重量轻成本低。

A、轻木	B、KT板

C、航空复合材料	D、泡沫

7、电机LBP2860，最大电流80A, 最大电压17V, 3400KV，不能使用的电池（　　）。

A、2S电池	B、3S电池	C、4S电池	D、6S电池

8、植保喷洒系统中负责调节喷头喷洒压力的是（　　）。

A、水泵	B、降压型电子调速器（电调）

C、压力喷头	D、水管和转接头

9、校准电子调速器（电调）就是通过让其可接受的pwm值区间与（　　）所发出的pwm相匹配。

A、螺旋桨	B、全球定位系统（GPS）

C、遥控器	D、电源

10、固定翼无人机常用的接收机通道调试包括：副翼、（　　）、油门、方向舵、起落架等。

A、升降舵	B、机架	C、电压	D、电流

11、关于固定翼无人机飞行控制系统（自驾仪）指南针校准叙述不正确的是（　　）。

A、飞行器结构变更需要进行指南针校准

B、飞行器每次更换电池后为了保证指南针模块工作正常，需要进行指南针校准

C、飞行器飞行发生漂移（不能直线飞行）需要进行指南针校准

D、飞行器飞行场地有大的变化时需要进行指南正校准

12、图像匹配导航分为（　　）两种导航类型。

A、原图匹配和实时图匹配	B、地形匹配和景像匹配

C、景像匹配和实时图匹配	D、原图匹配和地形匹配

13、巡线喷火无人机锁定瞄准位置，喷火装置中的喷枪喷出特殊油料，再通过喷枪前端的（　　）点燃形成火舌，燃烧异物清除障碍。

A、定位设备	B、照明设备	C、电子打火器	D、喷头

14、在（　　）飞行模式下，用“飞行至此”功能，使固定翼无人机绕目标点盘旋，直到电 池电压下降到19.5伏时，执行自动降落程序，测定续航时间。

A、手动模式	B、自动航线	C、FBWA	D、航线

15、更换接收机后设备后，因为每个发射机都有独立的（　　）编码，接收机必须与发射机进行对码才能正常使用设备。

A、IC	B、ID	C、IP	D、IQ

16、泡沫板固定翼无人机在户外飞行时损坏了无人机表面，这时可以用（　　）进行快速修补。

A、液体泡沫胶	B、纤维胶带	C、双面泡沫胶	D、尼龙扎带

17、无人机RTK模式需要良好的卫星可见性和接收能力，维修完后不要在室内或者建筑物附近测试设备，要注意接收天线附近不得有阻挡天空视图高于地平线（　　）以上的障碍物。

A、10o	B、20o	C、30o	D、40o

18、垂起固定翼机体结构件的日常维护保养，加强对（　　）的检查并及时发现、正确处理 裂纹，保持各活动关节、固定关节的间隙正常机润滑。

A、承力构架	B、机翼	C、桁梁	D、翼梁

19、垂起固定翼无人机维保报告重要内容不包含（　　）。

A、故障现象描述	B、维修思路分析

C、设备名称	D、故障原因分析

20、固定翼无人机提高升阻比的措施下列说法正确的是（　　）。

A、增大迎角	B、减小飞行速度

C、减小展弦比	D、增大飞行速度

21、固定翼无人机机动飞行时平飞速度的提升措施，下列选项正确的是（　　）。

A、增大飞机载重量	B、增加迎角

C、增大机翼面积	D、采用非对称翼型

22、固定翼无人机的着陆性能接地速度，指飞机在着陆过程中接地瞬间的速度，接地速度（　　）。

A、越小越好	B、越大越好

C、没有影响	D、跟飞机重量无关

23、“可持续发展”是指（　　）。

A、既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展

B、能改善和提高生活质量，促进经济增长的发展

C、以保护自然为基础，适当降低人类发展速度的经济发展

D、以经济发展为基础，推动产业升级

24、气体的粘性系数随温度的关系是（　　）。

A、气体的粘性系数随温度的升高而增大最后再降低

B、气体的粘性系数随温度的升高而增大

C、液体的粘性系数与温度无关

D、气体的粘性系数随温度的升高而降低

25、固定翼无人机机翼的平面形状没有（　　）。

A、矩形	B、梯形	C、椭圆	D、圆形

26、梁式机翼结构中桁条的材料一般是（　　）。

A、铝合金型材	B、钛合金型材	C、硬铝板材	D、玻璃纤维

27、带全球定位系统（GPS）模块，支持失控保护自动返航降落，支持云台功能和航向锁定等功能的飞行控制系统(自驾仪)是 （　　）。

A、CCD3	B、NAZA－MLite

C、APM	D、KK

28、图像匹配导航系统是将（　　）进行比较而确定无人机实际位置与要求位置的偏差而对无人机进行导航。

A、实时地图和卫星图	B、实时地图与原地图

C、原地图与地形图	D、实时地图和地形图

29、天文导航系统不受人工和自然形成的电磁场干扰，具有隐蔽性好、定位，定向精度高、受气象影响大（　　）特点。

A、定位误差与定位时刻无关	B、不受气候限制

C、定位误差随时间而增加	D、以上都是

30、按起落架结构和工作特点，其结构型式主要有（　　）。

A、构架式和摇臂式	B、构架式和支柱套筒式

C、构架式、摇臂式和支柱套筒式	D、摇臂式和套筒式

31、螺旋桨是指靠桨叶在空气或水中（　　），将发动机转动功率转化为推进力的装置。

A、摆动	B、震动	C、旋转	D、转向

32、固定翼无人机飞行控制系统（自驾仪）上的加速度计模块能给无人机提供（　　） 数据。

A、航向角变化	B、位置变化	C、加速度变	D、经纬度变化

33、图像匹配导航分为（　　）两种导航。

A、地形匹配导航和景象匹配导航	B、气象匹配导航和温度匹配导航

C、景象匹配导航和高度匹配导航	D、地形匹配导航和温度匹配导航

34、关于固定翼无人机起落架滑跑说法不正确的是（　　）。

A、有些无人机可采用弃式起落架

B、轻、微型无人机，可采用固定式起落架

C、大、小型无人机，可采用采用收发式起落架

D、起飞不需要跑道

35、新烙铁使用前，应用细砂纸将烙铁头打磨光亮，通电烧热后蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝，使烙铁头上均匀地镀上一层（　　）。

A、锡膏	B、松香	C、锡	D、铅

36、螺旋桨安装可以分为（　　）、卡扣安装、旋紧自锁安装、螺旋桨桨夹安装。

A、胶水固定安装	B、螺丝固定安装

C、铆接固定安装	D、焊接固定安装

37、无人机飞行时收起起落架，会使飞机（　　）。

A、全机阻力减小	B、全机阻力增大

C、全机阻力无明显变化	D、先增大后减小

38、无人机的回收方式可归纳为伞降回收，空中回收，起落架轮式着陆，拦阻网回收， 气垫着陆和垂直着陆等类型，下列说法错误的是（　　）。

A、空中回收方式，在飞机上必须有空中回收系统。

B、起落架轮式着陆，起落架被设计成较脆弱。

C、用拦截网系统回收无人机是目前世界上小型无人机采用的回收方式之一

D、垂直着陆回收方式只需要小面积回收场地。

39、下列那种情况需要用到水平仪（　　）。

A、电子调速器（电调）安装	B、电池安装

C、飞行控制系统（自驾仪）安装	D、螺旋桨安装

40、GNSS模块在安装时应该（　　），减少干扰。

A、高于周边所有设备	B、低于周边所有设备

C、飞机中心位置	D、和其他天线一样高

41、固定翼无人机的航程是指无人机（　　）所经过的水平距离，下列选项中错误的是。

A、携带有效装载	B、在标准大气和微风情况下

C、沿着预定航线飞行	D、耗尽其可用燃料或可用电量

42、固定翼无人机电子电气部件组成飞行控制系统（自驾仪）和通信系统，是掌管固定翼无人机的大脑和神经，测试原则是（　　），下列选项错误的是。

A、“飞行至此”	B、“目标飞行”

C、接插件完好（镀金层光亮）	D、线皮、线芯无氧化或损伤

43、在自动航线飞行模式下，用（　　）功能，使飞机绕目标点盘旋，直到电池电压下降到19.5伏时，执行自动降落程序，测定续航时间。

A、“飞行至此”	B、“目标飞行”

C、“盘旋飞行”	D、“环绕飞行”

44、固定翼无人机航程的测试，（　　）允许。

A、需要得到空军	B、无需申请得到

C、需要得到民航局	D、需要得到空管部门

45、某固定翼无人机起飞后，飞行姿态不稳定，此时应该先检测（　　）。

A、飞行控制系统（自驾仪）	B、遥控器

C、舵机	D、电子调速器（电调）

46、固定翼无人机无法起飞，即使油门推满也无法离地，最有可能出现的原因是（　　）。

A、任务载荷系统忘记装载

B、无线图像传输（无线无线图像传输（无线图传）系统）系统坏了

C、全球定位系统（GPS）模块有故障

D、动力电池电量不足

47、使用PIXHAWK飞行控制系统（自驾仪）的无人机，该飞行控制系统（自驾仪）默认使用安全锁开关，如果不会解锁是无法使用无人机的，如果不想用安全开关，需要在参数列表中将“BRD_SAFETYENABLE”设为（　　）即可

A、10	B、2	C、1	D、0

48、飞行器中某部件因损坏，使得飞行器产生的非良性振动传递给飞行控制系统（自驾仪），影响各种传感器，导致飞行控制系统（自驾仪）误判当前飞行情况，对飞行产生不良影响，替换该部件后，飞行控制系统（自驾仪）工作正常，该部件应该是（　　）。

A、云台

B、螺旋桨

C、飞行控制系统（自驾仪）减振器

D、接收机

49、无人机维修报告的填写要标明出现的故障特征，通常有（　　）。

A、故障代码	B、表现状况	C、持续状态	D、以上都是

50、垂起固定翼无人机飞行后的检查，下列选项错误的是（　　）。

A、检查电子罗盘、IMU等的指向是否和飞行器机头指向一致

B、飞行结束后按清单清点设备、材料和工具

C、飞行结束后及时检查飞行器完好情况，发现有缺陷的要及时更换修复

D、飞行结束后，及时检查飞行附属设备，如工具、材料、电脑等使用状况

51、将一架滑起滑降的飞机改造成垂直起降的飞机，下列说法正确的是（　　）。

A、需要考虑尺寸重量	B、需要考虑尾翼翼型

C、需要考虑机翼形状	D、不需要考虑安装旋翼的位置

52、固定翼无人机任务负载功能改造，将固定翼无人机改造成测绘无人机，不需要安装（　　）。

A、五镜头	B、云台	C、机械爪	D、图传

53、固定翼无人机航时的提升措施，下列选项正确的是（　　）。

A、增加飞机起飞重量	B、增大电池容量

C、减小迎角	D、逆风飞行

54、在下列做法中，不符合举止得体要求的是（　　）。

A、态度谦卑	B、认真踏实	C、行为适度	D、行动随意

55、（　　）指设备由于严重的有形或无形摩损不能继续使用而退役。

A、闲置	B、报废	C、待修	D、淘汰

56、一般交流电电压220V和380V，是指交流电压的（　　）。

A、平均值	B、有效值	C、瞬时值	D、最大值

57、电压不变，电动机KV值越小，转速（　　），扭力（　　），应配大桨。

A、越高 越大	B、越低 越小

C、越高 越小	D、越低 越大

58、固定翼无人机飞行高度的测定，需要得到空管部门的允许，并且选择一个超过（　　）平 方公里的开阔测试场地。

A、2	B、3	C、4	D、5

59、安装电子调速器（电调）时，电子调速器（电调）首先应远离（　　）。

A、分电板	B、天线

C、飞行控制系统（自驾仪）	D、电池

60、舵机安装正确的是（　　）。

A、舵机应牢固安装在安装位上

B、舵机可以用３M双面胶固定

C、舵机安装要保持一定的松动以防止卡死

D、舵机可以用热熔胶固定

61、（　　）模块可以安装在飞机上用作避障传感器。

A、红外线传感器	B、温度传感器

C、加速度传感器	D、压力传感器

62、舵面动作要灵活，操纵连杆不能与其他部件（　　），否则会出现卡顿现象。

A、无连接	B、无对应	C、无规则转动	D、相互干扰

63、固定翼无人机装调中关于比例、积分、微分（PID）调试解释正确的是（　　）。

A、P代表控制器的输出与输入误差信号成积分关系

B、I代表控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系

C、D代表控制器输出与输入误差信号的比例关系

D、比例、积分、微分（PID）的数值参数可以任意调配

64、以下不属于无线电导航优势的是（　　）。

A、受气候条件限制少	B、作用距离远

C、精度高	D、价格低廉

65、在自动航线飞行模式下，用“飞行至此”功能，使飞机绕目标点盘旋，到电池电压下降 到（　　）伏时，执行自动降落程序，测定续航时间。

A、16.5	B、17.5	C、18.5	D、19.5

66、飞行高度的测试，（　　）允许，并且选择一个超过3平方公里的开阔测试场地。

A、需要得到空军	B、无需申请得到

C、需要得到民航局	D、需要得到空管部门

67、无人机云台主要有防止拍摄画面抖动、（　　）两大作用。

A、可遥控控制云台转动，控制无人机航向

B、.可遥控控制云台转动角度，改变拍摄角度

C、可遥控控制云台转动进行避障

D、增加拍摄画面质量

68、垂起固定翼无人机整机日常维护保养，下列选项错误的是（　　）。

A、及时清理油污、碎屑，保持各部位清洁

B、使用完零部件和工具没归位

C、检查机械部分相关零部件的外观

D、视需要加注润滑油

69、垂起固定翼机体结构件的日常维护保养，下列选项错误的是（　　）。

A、对机身、机翼擦拭，保持干净

B、检查机身、机翼是否在搬运中有破损并及时维修

C、检查机身、机翼连接处是否还连接牢固并及时维修

D、检查舵机连杆与舵面连接处是否松动并及时更换

70、将一架滑起滑降的飞机改造成弹射起飞的飞机，下列说法正确的是（　　）。

A、不需要考虑弹射装置的推力	B、不需要考虑尾翼翼型

C、需要考虑机翼形状	D、需要考虑安装旋翼的位置

71、固定翼无人机任务负载功能改造，将固定翼无人机改造成物流无人机，需要注意（　　）， 下列选项错误的是。

A、投送箱承重量	B、云台校正

C、舵机调试	D、连接机构是否紧固

72、固定翼无人机机动飞行时平飞速度的提升措施，下列选项正确的是（　　）。

A、减小飞机载重量	B、增大迎角

C、减小机翼面积	D、采用对称翼型

73、某无人机撞网回收过程中，回收无人机返航路线出现偏差，检查后发现是回收自动引 导设备（　　）损坏，替换后无人机可以正常撞网回收。

A、电视摄像机	B、激光雷达	C、激光测距仪	D、红外接收机

74、当无人机在空中的姿态和运动状态出现异常时，此时需要检修IMU（惯性测量单元）。 IMU包含（　　）加速度计、角速度计和气压高度计等，在飞行辅助中充当极其重要的 角色。

A、电机	B、全球定位系统（GPS）模块

C、接收机	D、电子调速器（电调）

75、无人机在室外无法精准定位，要恢复其正常功能应维修（　　）。

A、电机	B、接收机

C、全球定位系统（GPS）模块	D、电子调速器（电调）

76、垂起固定翼无人机飞行前的检查，下列选项错误的是（　　）。

A、清洁电机外观

B、检查电机安装是否紧固，有无松动等现象

C、用手转动电机查看电机旋转是否有卡涩现象

D、电机线圈内部是否干净，电机轴有无明显的弯曲

77、开拓创新是职业道德基本规范之一，下面表述正确的是（　　）。

A、要树立开拓创新的观念

B、学习开拓创新的方法和积极进行恶意竞争

C、.创新就是超越时间和现实，前人没有做过的都可以去做

D、培养锻炼开拓创新的意志品质，不计后果为个人谋取利益

78、精卫填海以及愚公移山等故事说明了（　　）。

A、要像愚公那样娴熟掌握移山的技能

B、愚公有较好的职业道德

C、从事事业要诚敬专一，才能把工作做好

D、结交朋友，要深人了解对方

79、职业荣誉具有（　　）。

A、单一性	B、激励性	C、复杂性	D、唯一性

80、安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和（　　）四大类型。

A、提示	B、提醒	C、告知	D、警示

81、突发环境事件不同于一般的环境污染，具有（　　）危害严重及污染物不明等特点。

A、经常性发生、扩散缓慢	B、发生突然、扩散缓慢

C、发生突然、扩散迅速	D、预见性，扩撒快

82、无刷电机根据永磁体的安装位置分为（　　）两类。

A、伺服电机和步进电机

B、凸极式无刷电机和内嵌式无刷电机

C、高速无刷电机和低速无刷电机

D、有感无刷电动机和无感无刷电动机

83、垂直尾翼其后部安装有（　　）来操纵飞机的横向运动。

A、副翼	B、襟翼	C、升降舵	D、方向舵

84、当电子调速器(电调)稳定输出电流（　　）电动机的工作电流时，可能出现电子调速器(电调) 高负荷运转至损毁的情况。

A、小于	B、大于	C、大于等于	D、小于等于

85、电机2212，最大电流12A,电大电压11.5V，KV1400，不能使用（　　）电池。

A、1S电池	B、2S电池	C、3S电池	D、4S电池

86、在选用舵机时，根据应用场合及性能指标，应综合考虑（　　）等。

A、.转角角度和扭矩	B、种类和齿轮介质

C、尺寸大小	D、以上均是

87、飞行控制系统(自驾仪)的惯性测量单元包含3轴加速度计、3轴陀螺仪、（　　）。

A、空速计	B、湿度计	C、电子罗盘	D、接收机

88、在使用无铅焊锡进行焊接作业时，由于对零件的耐热性，安全作业的考虑，烙铁头的设 定温度一般在（　　）以下。

A、350°－370°	B、400°－420°

C、.300°－320°	D、.250°－270°

89、无人机中常见大功率电源线有（　　）、电机相线和电子调速器（电调）电源线，其他低功 率细电源线可和信号线一起布线。

A、电池电源线

B、电子调速器（电调）控制线

C、接收机线

D、无线图像传输（无线图传）系统线

90、PIXHAWK飞行控制系统（自驾仪）上面板有GPS接口、USB接口、CAN接口、I2C接口、 （　　）和SPI接口。

A、主输出口

B、接收机输出口

C、无线数据传输（无线数传）系统接口

D、接收机输入口

91、因照明系统B发热量大，安装位置应远离（　　）。

A、起落架	B、分电板

C、螺旋桨	D、热红外成像仪

92、无人机装配报告中控制系统复检飞行控制系统（自驾仪）信号线包括（　　）、全球导航卫 星系统（全球导航卫星系统（GNSS））信号线、接收机信号线、无线数据传输（无线数 传）系统信号线、电流计信号线等。

A、电机相线	B、GPS天线

C、电池平衡充排线	D、电子调速器（电调）信号线

93、任务载荷系统复查中，手动可活动部件有（　　）、投掷器、相机云台、机械式雷达等。

A、机械抓	B、弹射装置	C、降落伞	D、固态雷达

94、固定翼无人机转场作业时，需要进行磁罗盘校准，正确的方法是（　　）。

A、水平方向平移校准

B、垂直方向上下移动

C、左右方向水平移动

D、沿各轴对飞行控制系统（自驾仪）进行旋转

95、无人机植保喷施药剂的适宜温度一般为（　　）。

A、60℃	B、50℃

C、40℃	D、20-30℃

96、在自动航线飞行模式下，用“飞行至此”功能，使飞机绕目标点盘旋，直到电池电压下降到19.5伏时，执行（　　）程序，测定续航时间。

A、紧急降落	B、自动悬停	C、自动降落	D、自动返航

97、使用无人机时应远离强磁场，否则会无法正常起飞,这是因为强磁场会造成无人机的 （　　）异常。

A、接收机	B、电子调速器（电调）

C、指南针	D、遥控器

98、垂起固定翼无人机整机日常维护保养，下列选项错误的是（　　）。

A、及时清理油污、碎屑，保持各部位清洁

B、使用完零部件和工具归位

C、检查机械部分相关零部件的外观

D、必须加注润滑油

99、垂起固定翼无人机零部件的定期维护保养，下列选项错误的是（　　）。

A、保持任务载荷设备清洁

B、检查各个接头是否紧密，插头和焊接部分是否有松动、虚焊、接触不良等现象

C、检查电机安装是否紧固，有无松动等现象

D、检查遥控器设置是否正确

100、常规布局和垂直起降的飞机相比，常规固定翼的劣势是（　　）。

A、结构简单	B、起飞重量轻	C、推重比小	D、降落不灵活

101、下面关于文明安全职业道德规范表述正确的是（　　）。

A、职业活动中，文明安全已经有相关的法律规定，因此不需要通过职业道德来规范从业人员的职业行为

B、不用提高文明安全生产和服务的自律意识

C、不用提高保护国家和人民生命财产安全的意识

D、可以提高生产活动中自我保护意识

102、飞机摩擦阻力是由于（　　）而产生的。

A、空气的粘性和飞机表面不绝对光滑

B、飞行速度太快而使空气压缩

C、附面层气流分离

D、翼型前后压力差产生

103、雷暴云的外流气流最远可以超过雷暴云前方（　　）范围,飞机一定要远离雷暴云。

A、20到30 公里	B、5到10 公里

C、10到15 公里	D、15到20公里

104、下列影响电阻大小的因素是（　　）

A、电流	B、电压	C、长度	D、温度计

105、电功率表示（　　）。

A、电流流过导体时做功的快慢

B、一段时间内电路所消耗的电能

C、电流流过导体时电子受到的阻力

D、电流流过导体时电压增加的快慢

106、无刷电机相对于有刷电机优点有（　　）。

A、寿命长、噪音小 、低干扰、维护成本低

B、噪音小 、低干扰、维护成本低

C、寿命长、噪音小 、低干扰

D、寿命长、低干扰、维护成本低

107、已知两正弦交流电流I1= 5 sin( 314t+60°) A，I2= 5 sin( 314t－60°) A，则二者的相位关系是（　　）。

A、同相	B、反相

C、相差120°	D、相差0°

108、开源飞行控制系统(自驾仪)是在源代码的基础上进行二次开发，其特点（　　）。

A、免费共享	B、反复验证

C、持续更新迭代	D、硬件与软件完美匹配

109、着陆滑距中（　　）

A、反推主要用于低速滑跑时的减速

B、刹车在高速滑跑时的减速效率最高

C、反推主要用于高速滑距时的减速

D、减速板的主要作用是增加气动阻力

110、安装固定翼无人机时,需使（　　）。

A、单垂尾飞机的垂直尾翼和水平尾翼夹角成0度

B、单垂尾飞机的垂直尾翼和水平尾翼夹角成90度

C、单垂尾飞机的垂直尾翼和水平尾翼夹角成45度

D、单垂尾飞机的垂直尾翼和水平尾翼夹角成180度

111、无刷电子调速器（电调）有3根输出线，信号线与飞行控制系统（自驾仪）连接，接收 （　　）并给其供电。

A、遥控器信号	B、电机信号

C、飞行控制系统（自驾仪）信号	D、地面站信号

112、无人机弹射式发射是将弹性势能转换成（　　）

A、电能	B、机械能	C、重力势能	D、动能

113、固定翼无人机机体紧固件用于机体各部分的连接、加强，活动部分的支撑，操纵机构动作，需要测试机体紧固件有无（　　）、变形。

A、划痕	B、刚度	C、强度	D、裂纹

114、垂起固定翼无人机抗雨性的性能测试测试内容，按以下四个测试项进行，错误的是（　　）。

A、静置淋雨	B、与中检修

C、雨中悬停	D、雨中应急返航

115、某国使用美国产的的“火蜂”无人机，但在使用过程中不能正常起飞，此时检查该故障，确定是该无人机需配合（　　）起飞系统才能完成飞行任务。

A、手抛发射	B、空中发射	C、弹射式发射	D、零长发射

116、地面站收不到数据，应检查是否数据线接头松动了或者没有连接，串口是否设置正确、串口波特率是否设置正确，地面站与飞机的无线数据传输（无线数传）系统频道是否设置一致，飞机上的全球定位系统（GPS）数据是否送入（　　），其中只要有一个环节出问题就无法通讯，检查无误后重新连接。

A、飞行控制系统（自驾仪）

B、无线图像传输（无线图传）系统

C、摄像头

D、电子调速器（电调）

117、垂起固定翼无人机机体结构件的日常维护保养，加强对（　　）机身本体，机翼，尾翼，桁条，桁梁，四旋翼机架、螺旋桨等的检查并及时发现、正确处理裂纹，保持各活动关节、固定关节的间隙正常机润滑,下列选项错误的是。

A、加强框	B、隔框	C、连杆	D、起落架

118、固定翼无人机任务负载功能改造，将固定翼无人机改造成搜救无人机，需要注意（　　）。

A、红外热像仪测温范围	B、投送箱承重量

C、舵机调试	D、连接机构是否紧固

119、固定翼无人机的基本飞行性能，起飞距离指从开始滑跑到飞机越过安全高度时所经过的水平距离，影响起飞距离的因素中错误的是（　　）。

A、飞机起飞重量	B、发动机的推力

C、增升装置的使用	D、下滑角

120、固定翼无人机的着陆性能，接地速度指飞机在着陆过程中接地瞬间的速度，关于接地速度，下列选项正确的是（　　）

A、着陆重量过小，着陆接地速度增大

B、空气密度过大，着陆接地速度增大

C、升力系数小，着陆接地速度增大

D、机翼面积大，着陆接地速度增大

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）爱岗敬业的具体要求是提高职业技能。

122、（　　）植保无人机药箱多选择工程塑料材质。

123、（　　）固定翼无人机舵面的安装根据舵角尺来调节舵量。

124、（　　）无刷电机与有刷电机的区别：有刷电机采用电子换向、无刷电机采取机械换向。

125、（　　）固定翼无人机电机调试主要内容包括：拉力测试、转速、振动、螺旋桨力效等。

126、（　　）任何单位或个人未取得生产许可证，均不得生产民用航空器。

127、（　　）前三点起落架中主起落架应该在飞机重心之后位置。

128、（　　）组合导航系统是无线电导航、卫星导航、图像匹配导航和天文导航等一个或者几个与惯性导航组合在一起，形成的综合导航系统。

129、（　　）飞行器每次更换电池后为了保证指南针模块工作正常，需要进行指南针校准。

130、（　　）固定翼无人机比例、积分、微分（PID）调参中，I代表控制器的输出与输入误差信号的积分成反比关系。

131、（　　）装配环境中所有的电源开关、插座和电源线等，必须保证绝缘安全，所用电器工作电压和工作电流都要等于额定值。

132、（　　）自我约束控制职业行为的这种自律性是职业道德的显著特征。

133、（　　）飞机相对气流的方向与飞机运动方向相反。

134、（　　）根据不可压缩流体的连续方程，流管横截面变大，平均流速必然也变大。

135、（　　）现阶段市场热门开源飞行控制系统(自驾仪)的已经高度集成、高可靠，其功能已 经接近商业自动驾驶仪。

136、（　　）天文导航系统不受气候限制，可全天候工作。

137、（　　）高速信号线容易受干扰，其走线避免和其他高速线平行走线。

138、（　　）无人机喊话器是由地面手持端、语音模块、无线通信模块、机载喊话扩音器等组 成。

139、（　　）手抛发射这种发射时最简单、可靠但是受到重量限制，是所有发射中最简单的。

140、（　　）固定翼无人机姿态模式下总是沿副翼方向漂移，原因可能是IMU校准水平的状态。

141、（　　）测试报告的引言包含测试目的、背景、缩略语、参考文献等。

142、（　　）倾斜影像为相机主光轴在没有倾斜角时拍摄的影像。

143、（　　）惯性导航能够提交比较多的导航参数，还能够提供全姿态信息参数，所以一般组 合导航中以惯性导航为主。

144、（　　）维保报告的编制应该包含项目概况、检测方法和维修结论等。

145、（　　）无刷直流电机驱动控制电路采用三相六臂全桥驱动方式可以减少电流波动和转矩脉 动，使得电机输出较大的转矩。

146、（　　）固定翼无人机垂直起飞有两种形式，一种是在发射场上将无人机以垂直的姿态放置，由无人机尾部支座支撑，在机上发动机作用下起飞，另一种是在无人机上配置专门用于垂直起飞用的发动机，使无人机能够垂直起飞。

147、（　　）前三点起落架中主起落架位置应该和飞机重心重合。

148、（　　）固定翼无人机牵引电机轴和机头方向一致。

149、（　　）有些固定翼无人机在进行飞行控制系统（自驾仪）加速度计校准时，可以从机身先 取下其单独校准加速度计。

150、（　　）固定翼无人机姿态模式下总是沿副翼方向漂移，原因可能是IMU惯性测量单元校准 水平时出现了偏差。

151、（　　）固定翼无人机飞行过程中舵机出现“扫齿”，并不影响飞行。

152、（　　）民用航空法是调整民用航空活动中所产生的社会关系的法律规范的总称。

153、（　　）临时飞行空域的使用期限应当根据通用航空飞行的性质和需要确定，通常不得超过24个月

154、（　　）APM飞行控制系统(自驾仪)已经成为开源飞行控制系统(自驾仪)成熟的标杆，可支持多 旋翼、固定翼无人机、无人直升机和无人驾驶车等无人设备。

155、（　　）垂起固定翼多轴电机轴和机头方向垂直

156、（　　）安装电子调速器（电调）时，电子调速器（电调）应远离热红外成像仪。

157、（　　）安装全球导航卫星系统（GNSS）模块时， 全球导航卫星系统（GNSS）带的电子罗盘连 接到PIXHAWK的I2C接口

158、（　　）固定翼无人机飞行中发生侧滑可能与指南针校准出现误差有关系。

159、（　　）一份详细的测试报告包含足够的信息，包括测试原因。

160、（　　）一般检修报告需记录故障设备的状态、发生故障的时间、人为故障或是正常飞行时发生 故障。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（单题分值1.0分，总分20分）

161、无人机装配中（　　）用到水平尺。

A、机翼	B、电子调速器（电调）

C、电机	D、电池

E、飞行控制系统（自驾仪）

162、固定翼无人机常遇到的阻力有（　　）。

A、摩擦阻力	B、压力差阻力	C、干扰阻力	D、诱导阻力

163、在飞行器的组合导航系统中，（　　）统称称为IMU单元。

A、三轴加速度计	B、三轴陀螺仪

C、三轴磁力计	D、气压计

E、超声波

164、下列选项中万用表使用注意事项正确的是（　　）。

A、在使用万用表之前，应先进行“机械调零”，即在没有被测电量时，使万用表指针 指在零电压或零电流的位置上。

B、万用表不使用时，必须水平放置，以免造成误差。

C、要注意到避免外界磁场对万用表的影响。

D、在使用万用表过程中，不能用手去接触表笔的金属部分，这样一方面可以保证测 量的准确，另一方面也可以保证人身安全

E、在测量时，不能在测量的同时换档，尤其是在测量高电压或大电流时，更应注意。 否则，会使万用表毁坏。如需换挡，应先断开表笔，换挡后再去测量。

165、空气中含有（　　）。

A、氮气	B、氧气	C、氢气	D、二氧化碳

166、无人机飞行时间长，环境震动大，尤其是连接部分由于经常拆装和震动冲击，容易老 化损坏。下列哪些是需要在日常维护保养过程中重点注意的机体紧固件（　　）。

A、连接铰链	B、舵角

C、摇臂	D、注塑件

E、连杆

167、植保喷洒系统设备安装包括（　　）。

A、水泵	B、降压型电子调速器（电调）

C、压力喷头	D、水管和转接头

E、药箱

168、无线电导航的缺点有（　　）。

A、易被发现	B、易干扰

C、受天气限制	D、需要外载导航台支持

E、作用距离远

169、关于天文导航系统以下说法不正确的是（　　）。

A、是以已知准确空间位置的自然天体为基准

B、不需要其他地面设备支持，具有自主独立特性

C、常用的仪器有磁罗盘、加速度计等

D、定位误差不随时间积累

E、向外辐射电磁波

170、固定翼无人机飞行时间长，环境震动大，尤其是连接部分由于经常拆装和震动冲击，容易老化损坏。下列哪些是需要在日常维护保养过程中重点注意的机体紧固件（　　）。

A、五金件	B、舵机

C、冲压件	D、注塑件

E、连杆

171、造成植保无人机喷头堵塞的原因，主要有（　　）。

A、药液有杂质	B、缺乏定期清洁

C、清洁时损伤喷头	D、药箱里只加清水

172、无人机维修后重新通电测试，务必观察电机的转动情况，若电机不转或者转速很低，或 有异常响声，此时应立即断电，否则因通电时间较长，可能会（　　）。

A、烧毁电子调速器（电调）	B、烧毁电机

C、损坏控制电路	D、烧毁接收机

173、无人机飞行时间长，环境震动大，尤其是连接部分由于经常拆装和震动冲击，容易老化 损坏。下列哪些是需要在日常维护保养过程中重点注意的机体紧固件（　　）。

A、舵机	B、摇臂

C、扎带	D、机架

E、连杆

174、天文导航系统的优点有（　　）。

A、不需要其他地面设备支持	B、具有自主导航特性

C、定位精度高	D、不向外辐射电磁波，隐蔽性好

E、应用广泛

175、固定翼无人机飞行控制系统（自驾仪）调参中，对基础感度和姿态感度描述正确的是 （　　）。

A、基础感度过高可能导致飞行器在该方向上出现震荡

B、对于俯仰横滚的基础感度，如果飞行器在回悬停状态过程中反应很柔软，或者说有较 大延迟，应慢慢减小基础感度

C、姿态感度决定打杆时姿态响应速度的快慢，感度越大响应越快

D、基础感度过低可能导致飞行器在该方向上出现响应迟滞

E、基础感度和姿态感度对于飞行器姿态响应都没有太大改变

176、下列对于诚实守信说法不正确的是（　　）。

A、诚实守信就是遵守领导要求，不必考虑其他问题

B、诚实守信是市场经济的内在法则

C、诚实守信要敢于讲话，坚持自己的想法

D、诚实守信与市场经济的根本目的相矛盾

177、无人机飞行时间长，环境震动大，尤其是连接部分由于经常拆装和震动冲击，容易老化 损坏。下列哪些是需要在日常维护保养过程中重点注意的机体紧固件（　　）。

A、五金件	B、摇臂

C、扎带	D、注塑件

E、连杆

178、无人机按飞行平台构型分类可分为（　　）。

A、固定翼无人机	B、旋翼无人机

C、小型无人机	D、大型无人机

179、将无人机安装在发射架时，可借助（　　）等弹射装置进行弹射起飞。

A、火箭	B、高压气体

C、牵引索	D、安全绳

E、橡筋绳

180、固定翼无人机飞行时间长，环境震动大，尤其是连接部分由于经常拆装和震动冲击，容易老化损坏。下列哪些是需要在日常维护保养过程中重点注意的机体紧固件（　　）。

A、舵机	B、摇臂

C、扎带	D、注塑件

E、连杆