科目代码：153

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

无人机装调检修工五级理论知识试卷

试卷编码：623031551-2025040001

职    业：无人机装调检修工

等    级：五级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、下列对职业道德规范“诚信”本质内涵的理解，正确的是（　　）。

A、表达自己的真心和愿望即为诚信

B、物美价廉是诚信在商业领域的基本要求

C、说话算话是诚信的本质要求

D、诚信是一种社会信誉和经营资质

2、下面不符合正确树立职业荣誉观的要求是（　　）。

A、争取职业荣誉的动机要纯

B、获得职业荣誉的手段要正

C、社会主义市场经济就是竞争，因此对职业荣誉要竞争，要当仁不让

D、对待职业荣誉的态度要谦虚

3、从本质上讲，职业荣誉是一定社会现存（　　）的概括和反映。

A、职业道德理想	B、职业道德范畴

C、职业道德关系	D、职业道德良心

4、不稳定运动状态与稳定运动或者静止状态的情况不同之处就是多了（　　）。

A、速度	B、加速度	C、重力加速度	D、空速

5、任务高度一般在0～100m之间的无人机为（　　）。

A、超低空无人机	B、低空无人机

C、中空无人机	D、高空无人机

6、下列关于团结合作的表述中，你认为正确的是（　　）。

A、尊敬处事对象属于团结合作典型范畴

B、“师徒如父子”是团结合作的典型

C、同事之间是竞争关系，难以做到团结合作

D、上下级之间不会是平等的关系

7、在标准大气中，海平面上的气温和气压值是（　　）。

A、15℃、1000hPa

B、0℃、760mmHg

C、15℃、1013.25hPa

D、15℃、700mmHg

8、无人机电气系统一般包括（　　）三个部分。

A、电源、电缆、接插件	B、电源、配电系统、用电设备

C、电缆、供电系统、用电设备	D、电源、电缆、用电设备

9、活塞发动机过热易出现在（　　）。

A、长时间爬升	B、巡航	C、下降	D、平飞

10、无人机在姿态模式下飞行，期间飞控子系统（　　）控制。

A、参与	B、不参与	C、半参与	D、不确定

11、无人机应用类业务不包括（　　）。

A、无人机电力巡线	B、农业植保

C、载人飞行	D、影像航拍

12、固定翼常规无人机飞行辅助操纵面有（　　）。

A、副翼、升降舵、方向舵、调整片

B、缝翼、襟翼、调整片、全动平尾

C、缝翼、襟翼、调整片

D、副翼

13、从（　　）资料上可以预先了解到航线高度的风、云、气温及颠簸、积冰等情况。

A、等压面预告图	B、重要天气预告图

C、机场天气预告图	D、航路天气预告图

14、无人机的系统组成不包括（　　）。

A、无人机动力系统	B、飞控系统

C、数据链系统	D、模拟器

15、不属于无人机飞控子系统所需信息的是（　　）。

A、经/纬度	B、姿态角	C、空速	D、以上全错

16、不应属于无人机飞控计算机任务范畴的是（　　）。

A、姿态稳定与控制	B、数据中继

C、自主飞行控制	D、导航与制导控制

17、GPS为无人机提供（　　）数据。

A、位置、高度、速度	B、飞行姿态、经纬度、高度

C、经纬度、空速	D、高度、空速

18、常见的无人电调分为（　　）类型。

A、有刷电调、无刷电调	B、直流电调、交流电调

C、有极电调、无极电调	D、以上全错

19、某多轴电调上标有“30A”字样，意思是指（　　）。

A、电调所能承受的最大瞬间电流时30A

B、电调所能承受的稳定的工作电流30A

C、电调所能承受的最小工作电流30A

D、以上全错

20、机翼的展弦比是（　　）。

A、展长与机翼最大厚度之比	B、展长与翼根弦长之比

C、展长与平均几何弦长之比	D、以上全错

21、属于减升装置的辅助操纵面是（　　）。

A、扰流板	B、副翼	C、前缘副翼	D、后缘襟

22、空中交通管制航路，根据在该航路执行飞行任务的性质和条件，划分为（　　）航路。

A、国内、国际	B、固定、临时	C、地区、全国	D、民航、军用

23、下列不属于机械制图基础图幅的是（　　）。

A、A1	B、A2	C、A3	D、A5

24、强度是指构件抵抗（　　）的能力。

A、破坏	B、变形	C、稳定	D、失稳

25、金属在断裂前产生永久变形的能力称为（　　）。

A、强度	B、硬度	C、塑性	D、韧性

26、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的（　　）代数和。

A、电量(电荷)	B、电流

C、电流强度	D、功率

27、一般用（　　）来反映电场力做功的能力。

A、电流	B、电压	C、电容	D、电阻

28、大小和方向不随（　　）变化的电压，简称直流电压。

A、时间	B、电流	C、电阻	D、温度

29、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的（　　）有关。

A、温度	B、湿度	C、距离	D、材质

30、电容的基本单位符号是（　　）。

A、V	B、A	C、F	D、R

31、电感的基本单位符号是（　　）。

A、V	B、A	C、F	D、H

32、某电阻两端的电压增大到原来的两倍时，在相同的时间内消耗的电能变为原来的（　　）。

A、2倍	B、3倍	C、4倍	D、8倍

33、发电机的基本原理是电磁感应。发现电磁感应现象的科学家是（　　）。

A、安培	B、赫兹	C、法拉第	D、麦克斯韦

34、用直流电压表测的放大电路中某三极管各极电位分别是2V、6V、2.7V，则三极管的三个电极分别是（　　）。

A、（B、C、E）	B、（C、B、E）

C、（B、E、C)	D、（E、C、B）

35、在数字电路中使用的数制的是（　　）。

A、二进制	B、十进制	C、八进制	D、十六进制

36、十进制数15用二进制表示为（　　）。

A、1111	B、1101	C、1100	D、1011

37、通常所说的计算机主机包括（　　）。

A、中央处理器、存储器和外围设备

B、中央处理器和主存储器

C、中央处理器、存储器和终端设备

D、中央处理器、主存储器和外存

38、以下哪个选项属于《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》适用的范围（　　）。

A、未联网的微型计算机	B、军队的计算机

C、任何组织	D、中华人民共和国境内的计算机

39、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》是由（　　）发布的。

A、公安部	B、公安机关	C、检察院	D、国务院

40、电器起火时不能使用（　　）灭火。

A、水	B、干粉灭火器

C、二氧化碳灭火器	D、砂子

41、下面关于网络信息安全的一些叙述中不正确的是（　　）。

A、网络环境下的信息系统比单机系统复杂，信息安全问题比单机更加难以得到保障

B、防火墙是保障单位内部网络不受外部攻击的有效措施之一

C、电子邮件是个人之间的通信手段，有私密性，不使用软盘，一般不会传染计算机病毒

D、网络安全的核心是操作系统的安全性，它涉及信息在存储和处理状态下的保护问题

42、（　　）是为人员疏散或消防作业提供照明的消防应急灯具。

A、应急照明灯	B、疏散指示标志

C、应急指示标志	D、自明灯

43、事故隐患泛指生产系统中（　　）的人的不安全状态，物的不安全状态和管理上的缺陷。

A、经过评估	B、存在

C、可导致事故发生	D、不容忽略

44、操作转动的设备时，不应该佩戴（　　）。

A、戒指	B、手表	C、手链	D、手套

45、下列各项措施中，不能促进酸雨防治的是（　　）。

A、使用低硫燃料

B、控制汽车尾气排放

C、减少使用氟氯烃化合物作为制冷剂

D、安装烟道脱氮技术

46、环境管理的核心是对（　　）的管理。

A、物	B、人	C、技术	D、资金

47、《中华人民共和国飞行基本规则》由（　　）颁发。

A、国务院	B、中央军委

C、国务院、中央军委	D、空军

48、《中华人民共和国民用航空法》，民用航空器的机组由（　　）组成。

A、驾驶员和空姐	B、机长和其他空勤人员

C、驾驶员和无人机维修师	D、驾驶员与副驾驶员

49、无线电频率使用许可的期限不得超过（　　）。

A、3年	B、5年	C、10年	D、15年

50、《中华人民共和国飞行基本规则》的约束范围正确的是（　　）。

A、只能约束民航

B、只能约束空军

C、只能约束民航、空军

D、约束我国境内所有拥有航空器的部门

51、根据《民用无人机驾驶员管理规定》，II类无人机空机重量范围应在（　　）。

A、1.5＜W≤4	B、0＜W≤1.5

C、1.5＜W≤7	D、7＜W≤25

52、根据《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》，下列飞行器不需要实名登记的是（　　）。

A、自制的遥控航模	B、网购的大疆精灵

C、网购的运动跟随型无人机	D、自制自主飞行农用植保无人机

53、在无人机装配车间中，符合安全用电措施的是（　　）。

A、火线不必进开关	B、电器设备要有绝缘电阻

C、使用手电钻不准戴绝缘手套	D、移动电器不须接地保护

54、6S作业现场管理起源于（　　）。

A、美国	B、日本	C、中国	D、英国

55、6S管理的精髓不包括（　　）。

A、全员参与	B、全效率	C、全过程性	D、直接化

56、无人机装配时，安装和拆卸卡簧环时应选用的工具是（　　）。

A、卡簧钳	B、十字螺丝刀	C、内六角	D、扳手

57、测量无人直升机主旋翼的螺距应选用的量具是（　　）。

A、直尺	B、螺距尺	C、游标卡尺	D、卷尺

58、无人机装配时，针对试飞环境的风速测量，应选用的装配仪器是（　　）。

A、风速仪	B、万用表	C、示波器	D、测电器

59、针对螺旋桨的最高转速的测量，应选用的装配仪表是（　　）。

A、转速表	B、万用表	C、测电器	D、示波器

60、使用车床加工零件时，不宜选用棉纱手套的原因是（　　）。

A、容易损坏	B、不保暖

C、容易造成皮肤敏感	D、容易缠上设备的转动部分

61、无人机装配时，为了避免振动的产生，可以采用的防松方法有（　　）。

A、摩擦防松	B、机械防松	C、化学防松	D、以上都是

62、无人机机身属于（　　）。

A、传动部件	B、能源部件

C、支撑部件	D、操纵与控制部件

63、无人机飞行时收起起落架，会使无人机（　　）。

A、全机阻力减小	B、全机阻力增大

C、全机阻力无明显变化	D、全机阻力先减小后变大

64、无人机起落架的正确拆卸顺序是（　　）。

A、先断开线路连接再拆卸起落架

B、先拆卸起落架再断开线路连接

C、同时断开线路连接和起落架的拆卸

D、以上都不正确

65、加装了云台后，一般要设置（　　），云台才能正常使用。

A、电压	B、相应控制通道

C、焦距	D、光圈

66、采集图像信息的设备是（　　）。

A、数码相机	B、MP3	C、麦克风	D、打印机

67、描述一个多轴无人机地面遥控发射机是“美国手”是指（　　）。

A、右手上下动作控制油门或髙度	B、左手上下动作控制油门或高度

C、左手左右动作控制油门或髙度	D、右手左右动作控制油门或髙度

68、无人机装配报告单中，机身装配完成后需要查看无人机机身螺丝是否松动、（　　）是否出现裂痕破损。

A、GPS模块	B、电子零部件	C、接收机	D、无人机机身

69、无人机起落架装配报告单是对整个起落架装配工作进行复检的（　　）。

A、标准文件	B、加工文件	C、管理文件	D、技术文件

70、下列属于无人机起落架装配报告单的内容是（　　）。

A、起落架触地平稳

B、电动起落架动作顺畅无卡阻

C、电动起落架与遥控控制通道对应

D、以上都是

71、下列属于无人机云台装配报告单的内容是（　　）。

A、云台挂载部分的安装情况	B、云台控制部分的安装情况

C、云台执行部分的安装情况	D、以上都是

72、编写无人机云台装配报告单的依据是（　　）。

A、提高装配效率	B、进行技术准备

C、划分装配工序	D、云台装配技术文件

73、以下不是无人机装调工具中常用的选项是（　　）。

A、水口钳	B、手工锯	C、订书机	D、万用表

74、一字形螺丝刀上面标写着2mm×75mm表示的含义是（　　）。

A、刀头长度×刀头宽度	B、刀头宽度×刀杆长度

C、刀头半径×刀杆宽度	D、刀头宽度×刀杆直径

75、万用表一般分为数字式万用表和（　　）。

A、数字模拟万用表	B、机械式万用表

C、电容式万用表	D、电阻式万用表

76、在无人机组装与调试中经常用来测量锂电池电压、飞控输入电压、电调BEC电压的设备是（　　）。

A、电压管理模块	B、BB响

C、万用表	D、舵机测试仪

77、中小型无人机可以使用（　　）确定重心位置。

A、查表法	B、手托法	C、称量法	D、配重法

78、螺旋桨的动平衡效果不好会导致产生（　　）。

A、飞行速度增加	B、飞行阻力减小

C、耗电量减小	D、振动和噪音

79、无人机电动机带动（　　）使无人机产生升力和推力。

A、舵机	B、齿轮	C、螺旋桨	D、副翼

80、2212外转子无刷动力电机，即表示电机定子线圈的直径为（　　）。

A、22mm	B、12mm	C、11mm	D、6mm

81、通电前不需要检查锂聚合物电池（　　）项信息。

A、外观	B、电压	C、鼓包	D、价格

82、锂聚合物电池长期存放时建议置于温度为（　　）且无腐蚀性气体的环境中。

A、零下10-0℃	B、0-10℃

C、10-20℃	D、20-50℃

83、以下飞行控制系统主控器的安装要求正确的是（　　）。

A、可随意安装	B、尽量靠左侧安装

C、主控器上方不能有遮挡物	D、尽量远离其他电子设备

84、以下不属于无人机分电板功能与作用的是（　　）。

A、分配电调焊接电路	B、焊接电源输入端口

C、改变电机转向	D、可以降低输入电压

85、民用无人机遥控器信号大多数采用的是（　　）无线通信频率。

A、1GHz	B、2.4GHz

C、500MHz	D、800MHz

86、（　　）是指通过遥控器屏幕可以查看各个通道的工作状态，也可以分辨通道的正反向。

A、教练功能	B、舵量显示	C、相位功能	D、定向功能

87、某型号无人机说明书中所描述的图传信号距离为10公里，是指在（　　）情况下。

A、高山之间	B、城市楼群之间

C、在无任何遮挡和干扰	D、任意

88、以下不是接收机编码模式的是（　　）。

A、PWM	B、PPM	C、S-BUS	D、M-BUS

89、无人机遥控器菜单中（　　）是指遥控器控制舵机动作的有效行程。

A、舵机行程量	B、功能菜单	C、反向菜单	D、模型菜单

90、无人机机载接收机（　　）即脉宽调制，在航模中主要用于舵机的控制，在多旋翼无人机上也可用这种方式控制各通道。

A、PWM编码	B、PPM编码

C、S-BUS编码	D、PMU编码

91、GPS系统的中文全称是（　　）。

A、销售时点信息系统	B、电子自动订货系统

C、电子数据交换系统	D、全球定位系统

92、图传天线是指安装在发射机上用来发射图像信号，以下不是图传天线种类的是（　　）。

A、全向天线	B、四木天线	C、蘑菇头天线	D、平板天线

93、以下无人机相关部件：无线数据传输模块、飞控、电子调速器、OSD连接正确的是（　　）。

A、OSD-5.8G图传-电机

B、电机-电子调速器-数传模块-飞控

C、电机-电子调速器-飞控-数传模块

D、数传模块-电子调速器-OSD

94、以下不属于三轴增稳云台中“三轴”的是（　　）。

A、Yaw轴	B、Beta轴

C、Pitch轴	D、Roll轴

95、对于多旋翼航拍无人机云台说法正确的是（　　）。

A、云台是航拍设备的增稳和操纵装置

B、云台的效果与传统舵机一样

C、云台保证无人机在云层上飞行的安全

D、云台可以任意方向控制相机

96、配备有FPV摄像头的植保无人机，可为操作人员提供（　　） 。

A、飞行现场实时图传画面	B、植保机的实时高度数据

C、植保机的实时电量信息	D、药箱药液剩余情况

97、如果无人机在测试阶段，出现抓取机构舵机不能完全闭合，可以在遥控器（　　）设置菜单中调整行程。

A、舵机行程量	B、功能	C、状态	D、模型

98、无人机超声波传感器不具有（　　）特点。

A、频率高	B、波长短

C、绕射现象小	D、传播速度非常快

99、无人机的光流定位传感器在下面（　　）环境中能够更好的进行定位。

A、水面	B、玻璃面

C、纹理清晰且纹理多变的地面	D、强反光

100、无人机螺旋经测试报告中，有螺旋桨的平衡性不合格记录，最好的处理方式是（　　）。

A、成对更换桨叶	B、砂轮打磨

C、斜口钳修减	D、3M胶带加重

101、无人机的姿态传感器应该安装在附近（　　）。

A、无人机的机头位置	B、无人机的机尾位置

C、无人机的圆心附近	D、无人机的重心附近

102、无人机通信系统测试中需要测试的内容包括（　　）。

A、数据传输系统	B、电调

C、无人机平台	D、IMU

103、以下对于无人机飞行场地维保布置正确的有（　　）。

A、无人机飞行场地内不应有人员随意进出

B、无人机飞行场地内不应有干扰信号的装置

C、场地四周应设置防护网

D、以上都是

104、无人机日常维护保养正确的有（　　）。

A、注意整机清洁，发现有任何污渍污泥等应及时清理

B、检查螺旋桨有无缺口或裂痕，有的应及时更换

C、检查电机是否正常，有无不正常的卡阻或异响，若发现应及时更换或维修

D、以上都是

105、无人机电池充电应尽量选用（　　）。

A、便携充电器	B、平衡充电器	C、快速充电器	D、自制充电器

106、不经常用清洗剂清洗无人机发动机就使得积炭沉积的越来越厚，从而会造成（　　）关闭不严，发动机性能下降。

A、气门	B、管道	C、汽缸	D、活塞

107、高温清净性、分散性、抗氧抗腐性和抗磨性是发动机对润滑油的四大（　　）性能要求。

A、基本	B、最高	C、中等	D、最低

108、为了防止活塞发动机飞行途中固定螺钉脱落，发动机上的所有螺钉应涂上（　　）。

A、润滑油	B、高强度螺丝胶

C、普通胶水	D、粘合剂

109、无人机发动机清洗剂和水的混合液配比研究表明，清洗剂与水之比（　　）为效率最高。

A、1:3	B、1:1	C、1:4	D、1:2

110、下列关于电机紧固说法正确的是（　　）。

A、对角拧紧螺丝	B、电机机架应比电机孔大

C、不能直接用胶水将电机固定	D、紧固电机前应使电机转动

111、航拍系统存放时应注意（　　），避免潮湿导致损坏。

A、干燥	B、湿润	C、潮湿	D、多尘

112、无人机云台使用了（　　）来更好的稳定画面。

A、稳定组件	B、减震组件	C、固定组件	D、以上都不是

113、以下对于无人机航测系统的保养正确的是（　　）。

A、常清洁，避免有污迹或灰尘

B、应保存在干燥干净的地方

C、不应放在多尘、潮湿、腐蚀的地方

D、以上都是

114、更换航测系统时以下正确的是（　　）。①紧固时应稳固牢靠 ②拆卸时应严格遵守零部件拆卸守则 ③更换零件应确保型号一致

A、①②	B、②③	C、①③	D、①②③

115、以下对于无人机遥感系统系统的保养的有（　　）①放在干燥的环境中②不应放在多尘的环境里③经常擦拭无人机，防止出现过多积尘

A、①	B、②	C、③	D、①②③

116、以下属于可以清洁遥感系统的工具有（　　）。 ①一个柔软的小清洁刷②罐装压缩空气③异丙醇

A、①③	B、①②③	C、③	D、①②

117、拆卸时应（　　）。 ①提前标记特殊零部件 ②按同一型号分类 ③按同一大部件分类小部件零件

A、①③	B、②③	C、①②③	D、①②

118、无人机内部线路应尽可能（　　）以方便紧固和日后维护。

A、整齐	B、美观	C、简洁	D、以上都是

119、以下对多旋翼无人机飞行前检查正确的有（　　）。

A、确保各零部件完好，如有部件老化或损坏，请更换后再飞行

B、检查遥控器和无人机的电量是否充足

C、检查遥控器摇杆和按键是否都能正常使用

D、以上都是

120、零部件日常维保报告单填写时要（　　）反映设备情况。

A、及时	B、准确	C、客观	D、随意

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共40分。）

121、（　　）飞行控制系统主控器必须搭配GPS一起使用，否则将无法正常悬停。

122、（　　）一定社会中的具体职业的特殊性直接规定了该职业的道德内容。

123、（　　）社会个人、团体或组织对教师职业道德评价的主要途径不包括教育准则。

124、（　　）职业纪律中包括群众纪律。

125、（　　）职业纪律包括劳动纪律，保密纪律，财经纪律，组织纪律等。

126、（　　）无人机平台不属于无人机系统。

127、（　　）在稳定的直线飞行中,空速大时必须增大迎角，以产生足够的升力来保持高度。

128、（　　）如果对称机翼相对来流仰头旋转了一个迎角，驻点不会移动。

129、（　　）形状阻力是由于空气和飞机表面接触产生的。

130、（　　）依据《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法（暂行）》，无人驾驶航空器经营许可证持有人可以离线打印无人驾驶航空器经营许可证，但要置于公司住所或者营业场所的醒目位置。

131、（　　）多轴无人机的飞控硬件尽量安装在无人机中心。

132、（　　）飞控子系统具备任务分配与航迹规划功能。

133、（　　）无人机地面站，又叫无人机控制站，是指具有对无人机飞行平台和任务载荷进行监控和操纵的能力，包含对无人机发射和回收控制等一组设备。

134、（　　）无人机在GPS模式下飞行，飞控内外回路都参与工作。

135、（　　）部分特种固定翼无人机也可采用垂直方式发射和回收。

136、（　　）遥控器中SUB TRIM代表中立微调。

137、（　　）用于起降的遥控器中THR通道控制无人机的上升下降运动。

138、（　　）以1045桨叶为例，1045代表桨叶直径10英寸，螺距4.5英寸。

139、（　　）三视图中，主视图反应物体的宽度和高度。

140、（　　）三视图中，俯视图反应物体的宽和高度。

141、（　　）金属的塑性越好，其锻造性就越好。

142、（　　）电阻是耗能元件，电感是储存磁场能量的元件，电容是储存电场能量的元件。

143、（　　）气泡水平仪使用前要进行零位的检查和调零操作。

144、（　　）使用自锁螺母是防松脱的方法之一。

145、（　　）电压的国际单位是伏特（V）。

146、（　　）将电流表与电阻并联来扩大电流表的量程。

147、（　　）半导体是指在高温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。

148、（　　）爱岗敬业是现代企业精神。

149、（　　）在word中，##可以作为文本转换为表格的分隔符。

150、（　　）在计算机系统中，对计算机各类资源进行统一管理和调度的软件是操作系统。

151、（　　）发生火灾拨打的救援电话是119。

152、（　　）公司配备的手提式灭火器是ABC干粉灭火器。

153、（　　）生产过程中的“三违”是指：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

154、（　　）新《中华人民共和国大气污染防治法》从2016年1月1日开始实施。

155、（　　）环境监察部门没有监测分析权，只有采样权。

156、（　　）医疗卫生机构发现疑似职业病病人时，应当告知劳动者本人并及时通知用人单位。医疗卫生机构应当及时安排对疑似职业病病人进行诊断。

157、（　　）《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国的领陆和领水之上的空域称为民用航空活动区。

158、（　　）《中华人民共和国飞行基本规则》凡辖有航空器的单位、个人和与飞行有关的人员及其飞行活动，必须遵守《中华人民共和国飞行基本规则》。

159、（　　）隔离空域，是指军事重地、核电站和行政中心等关乎国 家安全的区域及周边，或地方政府临时划设的区域。

160、（　　）自动装配机从类型上来讲可分为单工位和多工位两大类。

161、（　　）无人机装配时，可使用万用表对线路通断进行检测。

162、（　　）使用手电钻时，需要佩戴护目镜。

163、（　　）无人机装配时，热熔胶枪使用前，应佩戴耐高温手套。

164、（　　）无人机机身的刚性越小，机身的弹跳值越大。

165、（　　）视频监控系统中全方位云台控制是指对云台上、下、左、右的控制。

166、（　　）336～340MHz为公安无线图像传输专用频段。

167、（　　）在《架空输电线路无人机巡检技术》中，根据光照方向调整航迹方向，避免因光照引起的图像采集模糊或者图像曝光过度的情况出现。

168、（　　）无刷电机是多旋翼无人机常用的动力装置。

169、（　　）通常，无人机螺旋桨的工作转速范围一般在5000-20000转/分钟，对动平衡要求高。

170、（　　）无人机云台装配报告单中，应对云台的防脱落扣进行复检。

171、（　　）多旋翼无人机在带桨调试时，螺旋桨转向应遵循一个顺时针一个逆时针相互交替的原则，以保证整机反扭矩平衡。

172、（　　）对于电动无人机，一般通过调整飞控的位置来进行重心的调整。

173、（　　）某型号螺旋桨静止时一边叶片的位置总是下沉说明它的静平衡性非常好。

174、（　　）电动机的KV值用来表示电动机每伏电压的空载转速。

175、（　　）多旋翼无人机螺旋桨是安装在无刷电机上的桨叶，通过电动机旋转带动螺旋桨旋转从而产生拉力。

176、（　　）无人机电源管理模块还有一些其他辅助功能，如改变电机转向、飞行速度测量和刹车灯。

177、（　　）起落架装置的主要功能是支撑无人机在地面上的活动，包括着陆、滑跑、停放。

178、（　　）无人机通讯数据链首先将基带信号（遥测、遥控、图像）进行部分处理，然后送至发射机，由发射机变成射频信号传递给天线，由天线发送给信道。

179、（　　）允许使用水管冲洗植保无人机的主梁、碳框、脚架、药箱表面上的污渍避免腐蚀机架。

180、（　　）当无人机电池电量极低时应寻找合适的降落点降落，防止电池过放。

181、（　　）多轴无人机，电调杜邦线，用来连接电机。

182、（　　）多轴无人机的电调杜邦线连接飞控。

183、（　　）在装配前把所有零件都清洗干净，缸体在清洗后要用气泵吹干。

184、（　　）清洗剂和无离子水的混合液配比一般容积比为1：2。

185、（　　）发动机与机身之间的防振垫一般选择橡胶材料。

186、（　　）在机身与发动机连接处加装减震垫可以有效减少振动。

187、（　　）无人机电机缝隙有灰尘等细小污渍可用高压风枪、细毛刷等工具清理。

188、（　　）电机轴承添加润滑的作用有润滑作用、密封作用、隔热作用。

189、（　　）螺旋桨正桨标有CW。

190、（　　）喷药桶应装在植保无人机下方。

191、（　　）经常检查激光测距仪外观及时清除表面的灰尘脏污、油脂、霉斑等。

192、（　　）无人机安装完毕后应检查连线接头是否连接或松动。

193、（　　）物流系统需要定期进行系统性的排查。

194、（　　）投放装置要定期更换。

195、（　　）飞控日常维保时应保持飞控干燥无尘。

196、（　　）当无人机电器元件有顽固污渍时可用尖锐物体来清理。

197、（　　）无人机摄像头上有尘或污渍时不能使用带腐蚀性的清洁剂来擦拭。

198、（　　）电池日常维保报告单填写信息要求准确。

199、（　　）任务载荷系统日常维保报告单填写信息不包括时间。

200、（　　）零部件日常维保报告单填写时要准确反映设备情况。