科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子专用设备装调工三级理论知识试卷

试卷编码：621040131-2025030006

职    业：电子专用设备装调工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、下面说法中不正确的是（　　）。

A、下班后不要穿工作服

B、不穿奇装异服上班

C、上班时要按规定穿整洁的工作服

D、女职工的工作服越艳丽越好

2、下列选项中属于职业道德范畴的是（　　）。

A、企业员工	B、下列企业发展战略

C、员工的技术水平	D、人们的内心信念

3、有关文明生产的说法，（　　）是正确的。

A、为了及时下班，可以直接拉断电源总开关

B、下班时没有必要搞好工作现场的卫生

C、工具使用后应按规定放置到工具箱中

D、电工工具不全时，可以冒险带电作业

4、在职业活动中，符合待人热情要求的是（　　）。

A、严肃待客，展现威严	B、主动服务，细致周到

C、圆滑世故，投其所好	D、一板一眼，投其所好

5、在服务领域，符合职业道德要求的做法是 （　　）。

A、在柜台内抱肩，插兜	B、捡到顾客物品，自己偷偷拿走

C、没有顾客时读书看报	D、目视前方，迎接顾客的到来

6、关于职业道德，职业道德是从业人员（　　）。

A、不一定需要具备的能力

B、在职业活动中应遵循的行为规范

C、与职业技能提高无关

D、在职业活动中的综合强制要求

7、重合断面的轮廓线用（　　）线绘制。

A、粗实	B、细实	C、细点画	D、波浪

8、斜度和锥度的关系（　　）。

A、K = M	B、K = 2M

C、M = 2K	D、M = 1/4K

9、电烙铁使用完后，应当 （　　）来保护烙铁头。

A、直接关闭电源	B、用水清洗

C、上锡	D、砂纸打磨

10、自动调速系统应归类在（　　）。

A、过程控制系统	B、采样控制系统

C、恒值控制系统	D、智能控制系统

11、以下哪项应接MCS-51单片机的晶体震荡电路（　　）。

A、XTAL引脚	B、RST引脚

C、PSEN引脚	D、EA引脚

12、电气控制线路测绘中发现有掉线或接线错误时，应该首先（　　）。

A、做好记录	B、把线接上	C、断开电源	D、安全接地

13、可编程控制器在输入端使用了（　　），来提高系统的抗干扰能力。

A、继电器	B、晶闸管	C、晶体管	D、光电耦合器

14、镀的材料被称为（　　）。

A、工件	B、膜片	C、基片	D、靶材

15、安全生产工作坚持（　　）的领导。

A、国务院	B、中国共产党

C、省级人民政府	D、县级以上人民政府

16、使用函数信号发生器时需要注意输出的信号要（　　），缓慢调节每次变换频率及波形时，要把输出信号调到（　　）。

A、由小到大，最小处	B、由小到大，最大处

C、由大到小，最大处	D、由大到小，最小处

17、公民、法人和其他组织发现任何单位和个人有污染环境和破坏生态行为的，有权向环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门（　　）。

A、举报	B、检举	C、报告	D、督促整改

18、常用工艺文件有（　　）：。

A、工艺文件封面	B、工艺文件明细表

C、工艺流程图	D、以上都是

19、如下符号在工艺流程图中表示的是生产对象在工作地附近的临时。（　　）

A、188-M-1	B、188-M-2

C、188-M-3	D、188-M-4

20、在工艺流程图中表示对生产对象进行搬运、运输、输送等，或作业人员作业位置的变化，使用的图形是（　　）。

A、189-A	B、189-B	C、189-C	D、189-D

21、在工艺流程图中表示对生产对象进行质量检验，使用的图形是（　　）。

A、190-A	B、190-B

C、190-C	D、190-D

E、190-E

22、在工艺流程图中表示生产对象在保管场地有计划的存放，使用的图形是（　　）。

A、192-A	B、192-B	C、192-C	D、192-D

23、线绕电阻器用（　　）表示。

A、RT	B、RPJ	C、RJ	D、RX

24、电容器上标注的符号224表示其容量为（　　）。

A、2.2μF	B、22μF

C、0.22μF	D、2.2PF

25、电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性，频率越高，线圈阻抗（　　）。

A、越大	B、越小	C、不变	D、未知

26、变压器的器身主要由铁心和（　　）两部分所组成。

A、绕组	B、转子	C、定子	D、磁通

27、当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随（　　）变化。

A、正向电流	B、正向电压	C、电压	D、反向电压

28、交流接触器的作用是可以（　　）接通和断开负载。

A、频繁地	B、偶尔	C、手动	D、不需

29、电声器件指电和声相互转换的器件，它是利用（　　）来完成电声转换。

A、电磁感应	B、静电感应	C、压电效应	D、以上都是

30、波峰焊出现搭连现象的原因，不太可能的是（　　）。

A、PCB浸锡时间短	B、PCB预热不足

C、电路板设计不良	D、电路板翘曲

31、串联正弦交流电路的视在功率表征了该电路的（　　）。

A、电路中总电压有效值与电流有效值的乘积

B、平均功率

C、瞬时功率最大值

D、无功功率

32、采用降低供用电设备的无功功率，可提高（　　） 。

A、电压	B、电阻	C、总功率	D、功率因数

33、同步电动机采用变频器启动时,转子励磁绕组应该（　　）。

A、接到规定的直流电源	B、串入一定的电阻后短接

C、开路	D、短路

34、变频器在基频以下调速时，调频时须同时调节（　　），以保持电磁转矩基本不变 。

A、定子电源电压	B、定子电源电流

C、转子阻抗	D、转子电流

35、行程开关根据安装环境选择防护方式，如开启式或（　　）。

A、防火式	B、塑壳式	C、防护式	D、铁壳式

36、CJ20系列交流接触器是全国统一设计的新型接触器，容量为6.3～25A的采用（　　）灭弧罩的形式 。

A、纵缝灭弧室	B、栅片式	C、陶土	D、不带

37、改变三相异步电动机的旋转磁场方向就可以使电动机（　　） 。

A、停速	B、减速	C、反转	D、降压起动

38、三相异步电动机的缺点是（　　）。

A、结构简单	B、重量轻	C、调速性能差	D、转速低

39、直流调速系统的主要调速方案是（　　）。

A、减弱励磁磁通	B、调节电枢电压

C、改变电枢回路电阻R	D、增强励磁磁通

40、为避免程序和（　　）丢失，可编程控制器装有锂电池，当锂电池电压降至。相应的信号灯亮时，要及时更换电池。

A、地址	B、序号	C、指令	D、数据

41、在FX2N PLC中PLS是（　　）指令。

A、计数器	B、定时器	C、上升沿脉冲	D、下降沿脉冲

42、可编程控制器采用大规模集成电路构成的微处理器和存储器来组成（　　）。

A、运算器	B、逻辑部分	C、控制器	D、累加器

43、下面哪一种器件无法由PLC的元件代替（　　）。

A、热保护继电器	B、定时器

C、中间继电器	D、计数器

44、FX2NPLC时间继电器用（　　）表示。

A、X	B、Y	C、T	D、C

45、PLC梯形图编程时，右端输出继电器的线圈能并联（　　）个。

A、一	B、不限	C、0	D、二

46、可编程控制器的梯形图规定并联和串联的触点数是（　　）。

A、有限的	B、无限的	C、最多8个	D、最多16个

47、PLC程序上载时应注意（　　）。

A、人机界面关闭	B、断电

C、PLC复位	D、PLC处于STOP状态

48、以下不属于PLC与计算机正确连接方式的是（　　）。

A、RS232通信连接	B、RS422通信连接

C、双绞线通信连接	D、RS485通信连接

49、PLC控制系统的主要设计内容描述不正确的是（　　）。

A、选择用户输入设备、输出设备、以及由输出设备驱动的控制对象

B、分配I/O点，绘制电气连接图，考虑必要的安全保护措施

C、编制控制程序

D、下载控制程序

50、检测线路的电气连接是否正常，万用表的档位选择是（　　）。

A、电压档	B、蜂鸣档	C、电流档	D、电容档

51、当负载短路时，电源内压降（　　）。

A、等于端电压	B、为零

C、等于电源电动势	D、无法确定

52、下面对电流的方向规定正确的是（　　）。

A、正电荷定向移动的方向	B、电子定向移动的方向

C、带电粒子移动的方向	D、负电荷定向移动的方向

53、在欧姆定律计算中，电压为20V,电阻为2Ω，电流应为（　　）。

A、1A	B、5A	C、10A	D、2A

54、功率测量是指对元器件或部件所消耗（　　）的测定。

A、电压	B、电流	C、热量	D、功率

55、功率因数是交流电路中的电流与电压相位之差角度的（　　）。

A、正弦值	B、余弦值	C、正切值	D、余切值

56、用（　　）可以直接测量功率因数。

A、万用表	B、示波器	C、信号发生器	D、功率计

57、（　　）字段表明指令执行何种性质的操作。

A、操作码	B、操作数	C、起始码	D、地址码

58、移动（　　）时，计算机屏幕上就会有一个箭头指针跟着移动，并可以很准确指到想指的位置。

A、计算机	B、鼠标	C、键盘	D、显示器

59、下列说法中错误的是（　　）。

A、嵌入式系统软硬件可剪裁

B、嵌入式系统功耗较低

C、嵌入式系统性能比普通计算机高

D、嵌入式系统运行稳定

60、嵌入式系统经历了从（　　）到单片机时代。

A、晶体元器件	B、单板机时代

C、分立元器件	D、集成电路时代

61、关于单片机中断系统说法正确的是（　　）。

A、同一时间只能响应一个先产生的中断，后续中断等待

B、单片机会优先响应优先级高的中断

C、单片机中断系统由程序员编写，与单片机硬件无关

D、单片机中断没有任何意义

62、下面哪种场合不应当使用DMA（　　）。

A、快速通信通道I/O	B、多处理机和多程序数据块传送

C、扫描操作	D、间断性数据采集

63、（　　）是一种标准的测试协议，可以实现编程时在线调试，这种接口除了电源线和复位引脚之外，还要用到单片机的四个引脚，分别是：TDI、TMS、TCK、TDO。

A、SWIM接口	B、ISP接口

C、SWD接口	D、JTAG接口

64、SWD是一种串行调试接口，只需要（　　）线。

A、一根	B、两根	C、三根	D、四根

65、（　　）是一种串行调试接口，只需要两根线，分别为SWDCLK和SWDIO

A、SWD	B、ISP	C、SWIM	D、JTAG

66、RS-232标准接口是在（　　）由美国电子工业协会联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准，RS232接口通常有9芯和25芯。

A、1910年	B、1970年	C、2000年	D、2010年

67、RS-232标准接口是在1970年由（　　）电子工业协会联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准，RS232接口通常有9芯和25芯。

A、中国	B、英国	C、日本	D、美国

68、以下不属于静电防护措施的是（　　）

A、接地

B、屏蔽

C、提高环境相对湿度到至50%以下

D、搭接（或跨接）

69、以下关于静电防护措施，正确的是（　　）。

A、接地,将金属导体与其他设备进行电气上的连接

B、对几乎不能泄漏静电的绝缘体，采用抗静电剂以减小电导率

C、采用喷雾、洒水等方法，提高环境相对湿度至30～50%

D、搭接（或跨接），将两个以上独立的金属导体进行电气上的连接，使其相互间大体处于相同的电位

70、下列关于绝缘电阻测试仪的使用方法中，正确的是（　　）。

A、测量前必须将被测设备电源切断，不用对地短路放电

B、被测物表面要清洁，减少接触电阻，确保测量结果的正确性

C、测量前不用进行开路和短路实验，目测检查兆欧表是否良好即可使用

D、遥测时将兆欧表任意放置，摇把转动时其端钮间不许短路

71、在易发静电引爆危险的实验室中，应保持空气的相对湿度为（　　）以上 。

A、20%	B、30%	C、0.5	D、0.7

72、下列关于毫伏表的使用，说法错误的是（　　）。

A、通电前应调整表头的机械零点螺丝钉，使指针指示在零位

B、毫伏表使用时应水平放置，不要垂直放置

C、根据被测信号值的大小选择电压量程，若不知被测信号大小，可先选最大量程，逐步减小到合适的量程

D、接通电源，待表针稳定后，将输入线短路，调整调零点调整旋钮，使表针指在零位，即可进行测量

73、通常信号发生器能输出的信号波形有（　　）。

A、正弦波	B、三角波	C、矩形波	D、以上都是

74、以下不属于信号发生器输出的常用信号波形的是（　　）。

A、正弦波	B、三角波	C、锯齿波	D、心电图

75、频率计主要由四个部分构成：（　　）、输入电路、计数显示电路以及控制电路。

A、数字电路	B、时基电路	C、频率电路	D、模拟电路

76、频率计主要由四个部分构成：时基电路、输入电路、计数显示电路以及（　　）。

A、数字	B、非模拟	C、基带	D、控制电路

77、（　　）就是将液压系统与普通的工具有机的结合为一个整体将强大的液压动力转换为往复直线运动、旋转运动、摆线运动等机械运动。

A、液压系统	B、液压马达	C、液压工具	D、液压扭矩

78、一个完整的液压工具系统由五个部分组成，即动力元件、执行元件、（　　）、辅助元件和液压油。

A、控制元件	B、反馈元件	C、放大元件	D、液压元件

79、电动工具主要由电气部分和（　　）部分组成的。

A、液压	B、机械	C、轴承	D、控制

80、风机、泵类负载采用变频调速后，节电率为（　　）。

A、10%～30%	B、20%～60%

C、80%～90%	D、1

81、利用控制器或伺服的参数抑制零点漂移，并仔细调整使电机的速度（　　）。

A、大于零	B、小于零	C、趋近于零	D、等于零

82、以下哪项不是单片机程序烧写不进去的原因（　　）。

A、代码中有太多注释	B、编程器与PC通信故障

C、单片机芯片故障	D、驱动程序故障

83、以下关于MCS-51单片机无法烧录程序的解决办法，不正确的是（　　）。

A、在下载状态下关闭单片机电源再重新打开

B、检查COM端口设置，数据线、电源线有没有连接好

C、将串口的波特率设置为最高，如果写入正常，下次写入再逐渐降低

D、检查开发板上是否有跳线，跳线是否正确

84、以下关于单片机无法烧录程序的解决办法，不正确的是（　　）。

A、检查烧录软件中参数的设置情况

B、检查COM端口设置，数据线、电源线有没有连接好

C、将串口的波特率降到最低，如果写入正常，下次写入再逐渐提高

D、更换一个其它型号的单片机

85、静态工作点偏高，放大器在加入交流信号后易产生（　　）。

A、饱和失真	B、截止失真	C、线性失真	D、非线性失真

86、频率特性又称为频率响应或简称为频响，它由幅频特性和相频特性构成频率特性的测试方法有（　　）,常用的测试仪器有频率特性测试仪和频谱分析仪。

A、频率测量法和电压测量法	B、频率测量法和电流测量法

C、频率测量法和角度测量法	D、点频测量法和扫频测量法

87、电气线路安装完成后要进行（　　）。

A、静态测试	B、自检	C、动态测试	D、通电检测

88、在电路板层中，Mechanical Layer表示（　　）。

A、（A）顶层覆铜层	B、（B）机械层

C、（C）底层覆铜层	D、（D）中间信号层

89、锡膏印刷时如果锡膏量不足，不会直接导致（　　）。

A、焊接后元件开路	B、焊接后元件偏位

C、焊接后元件立碑	D、焊接后短路

90、以下哪项不会在锡膏印刷时导致锡膏粘连（　　）。

A、焊盘间距过小	B、钢网问题，镂孔位置不正

C、钢网厚度不合适	D、钢网未擦拭干净

91、导线或线束安装时，在接近末端处有一个环或弯曲段，其目的是（　　）。

A、当受热或震荡时能足够释放在连接处的任何应力

B、方便安装

C、安装牢靠

D、美观

92、通孔插装的引线从元器件本体、焊料球或引线熔接点延伸至引线弯曲起始点的距离，至少为（　　）个引线直径或厚度。

A、1	B、2	C、3	D、4

93、同轴线在剥外被时，以下情况为缺陷不可接受的是（　　）。

A、介质上有轻微伤痕

B、编制股线极少散开

C、切割面与中心导体的垂直度不超过线缆直径的10%

D、外被厚度减少30%

94、要求元件焊接人员操作时必须离焊接点至少（　　）以上，以免吸入焊锡丝融化所产生的有害物质，并打开排风装置。

A、10cm	B、30cm	C、50cm	D、20cm

95、关于AOI检测，说法错误的是（　　）。

A、检测结果是否通过，取决于标准图像、分辨力和所用检测程序

B、AOI光线照射有白光和彩色光两类

C、AOI镜头数量由单镜头和多镜头之分

D、可以检测BGA芯片下方的短路现象

96、DIP元件在电路板上焊接完成后，符合要求的是（　　）。

A、IC离开PCB表面的歪斜距离大于1mm，元件引脚轮廓不可见

B、陶瓷电容半月形浮起2mm

C、陶瓷电容元件引脚歪斜2mm

D、有橡胶凸起或没有橡胶凸起的电解电容都平齐的安装于PCB上

97、如松香在超过（　　）℃时，几乎无任何反应，活性大大降低

A、250	B、180	C、315	D、350

98、按照检验的阶段分类，检验分为哪些阶段（　　）。

A、采购检验，过程检验，成品检验

B、采购检验，首件检验，成品检验

C、首件检验，工序检验，定型实验

D、首件检验，定型实验，老化试验

99、关于测试工装的说法错误的是（　　）。

A、测试工装要包含信号输入和输出的接线端子或接口

B、测试工装要放置在铺有绝缘胶垫的测试台上

C、测试工装要放置稳固

D、安装测试板时，只需确保测试板已固定即可开始测试

100、电路板定位孔需要几个（　　）。

A、1个	B、2个	C、3个	D、4个

101、波峰焊焊接后沾锡不良，不太可能的原因是（　　）。

A、焊锡性差	B、浸锡不足

C、电路板翘曲	D、PCB浸锡过深

102、（　　）是PLC输出模块出现的故障现象。

A、传感器信号无法检测	B、输出指示灯亮但无法控制输出

C、按钮信号无法控制PLC	D、以上都是

103、在进行PLC系统设计时，I/O点数的选择应该（　　）系统计算的点数。

A、略小于	B、略大于	C、等于	D、不等于

104、（　　）是变频器的模拟量控制线。

A、启动信号线	B、电动信号线

C、反馈信号线	D、多档转速控制线

105、AOI检测的大致流程是相同的，多是通过（　　）来完成。

A、图形识别法	B、显影法	C、X射线	D、红外线

106、使用指针式万用表，可使用（　　）检查有中心抽头的变压器的线圈是否开路或短路。

A、电阻档	B、电流档

C、电压档	D、以上档位都可以

107、在直标法中，字母“I”代表（　　）。

A、额定电流为100mA	B、允许误差为±5%

C、额定电流为300mA	D、允许误差为±10%

108、数码法标示中，电感上丝印为“223”，代表电感量为（　　）。

A、22mH	B、220mH	C、22uH	D、220uH

109、在鸥翼形引脚焊接跳线的验收条件中，符合可接受范畴的是（　　）。

A、导线长度和焊料润湿等于或大于从连接盘边缘到引线膝弯处长度的50%

B、导线长度和焊料润湿等于或大于从连接盘边缘到引线膝弯处长度的60%

C、导线长度和焊料润湿等于或大于从连接盘边缘到引线膝弯处长度的70%

D、导线长度和焊料润湿等于或大于从连接盘边缘到引线膝弯处长度的75%

110、关于缺陷条件的描述，错误的是（　　）。

A、是指组件在其最终使用环境下不足以确保外形、装配功能的情况

B、应当由制造商根据设计、服务及客户要求进行处置

C、用户有责任定义适用于产品的特有缺陷

D、1级缺陷与2级缺陷没有必然联系

111、造成冷焊异常现象的原因，不准确的是（　　）。

A、焊料杂志过多	B、焊接前清洁不充分

C、焊接过程加热不足	D、焊接时焊料过多

112、波峰焊引起虚焊和气泡的原因，描述错误的是（　　）。

A、焊锡温度低	B、焊剂焊锡性差

C、传送速度过慢	D、铜箔面积大，孔径大

113、在湿度10%~20%环境下，从工作台面上拿起塑料袋可以产生（　　）伏的静电。

A、20000	B、12000	C、7000	D、1200

114、可防止静电释放穿透包装进入组件引起损伤的包装是（　　）。

A、静电屏蔽包装	B、抗静电材料包装

C、静电消除材料	D、黑色的包装

115、锡炉使用浸锡操作错误的是（　　）。

A、要避免PCB板垂直浸入锡液

B、PCB板要水平往下与锡面接触

C、PCB板与锡液表面呈30°角浸入

D、PCB板与锡液表面呈30°角拉起

116、关于锡炉的使用，正确的是（　　）。

A、浸锡时，试样不要粘过多的松香水，以免因松香水太多，引起溶锡外溅，而造成高温烫伤

B、作业时，类似玻璃管等易出现爆破的物品禁止投入锡炉中

C、根据试样的要求、温度标准,将温度参数调到所需温度

D、以上都对

117、锡锅搪锡温度一般控制在（　　）。

A、290℃～310℃	B、350℃～390℃

C、280℃～300℃	D、240℃～290℃

118、关于压接端子的料带残耳，描述情况为制程警示的是（　　）。

A、配接端残耳妨碍了配接

B、接头或端子没有损伤

C、接头插入连接器后，残耳露在连接器本体外

D、导线入口端的残耳长度大于其厚度的2倍，但插入连接器本体时不会露出

119、以下为双边接头压接衔接缺陷的是（　　）。

A、钟形压口明显

B、导线绝缘皮与接头边缘齐平

C、检查窗中看不到导线末端

D、热缩套管（如有要求）居中并且覆盖导线两边的绝缘皮不少于1倍线径

120、因设计、研发问题需批量返工，返工通知由哪个部分发起（　　）。

A、市场部	B、工程部	C、研发部	D、品质部

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）电容的常用单位是F。

122、（　　）液压传动系统中，油液流量的大小取决与压力的大小。

123、（　　）由空气压缩机产生的压缩空气，一般不能直接用于气压系统。

124、（　　）自动调速系统中比例调节器既有放大（调节）作用，有时也有隔离与反相作用。

125、（　　）调速系统的动态技术指标是指系统在给定信号和扰动信号作用下系统的动态过程品质系统对扰动信号的响应能力也称作跟随指标。

126、（　　）放大电路的静态工作点的偏低易导致信号波形出现饱和失真。

127、（　　）在脉冲与数字电路中，三极管主要工作在截止区和饱和区。

128、（　　）真空镀膜机适用范围有手表、表带、眼镜、首饰等装饰品镀超耐磨装饰（金银）纳米膜和纳米膜和纳米叠层膜。

129、（　　）文明生产是指生产的科学性，要创造一个保证质量的内部条件和外部条件。

130、（　　）光电耦合器以光为媒介传输电信号。

131、（　　）对用电器来说提高功率因数，就是提高用电器的效率 。

132、（　　）变频器输出侧技术数据中额定输出电流是用户选择变频器容量时的主要依据。

133、（　　）三相异步电动机能耗制动时定子绕组中通入单相交流电。

134、（　　）PLC程序的检查内容是指令检查、梯形图检查、软元件检查等 。

135、（　　）中央处理器简称是CPU。

136、（　　）硬盘属于内部存储器。

137、（　　）嵌入式系统的发展经历了单片微型计算机阶段，微控制器阶段，片上系统，以Internet为标志的嵌入式系统。

138、（　　）三态缓冲器是最基本的输入接口，数据锁存器是最基本的输出接口。

139、（　　）while 的循环控制条件比do-while 的循环控制条 件严格。

140、（　　）RS-232接口特点的是传送距离很短。

141、（　　）USB接口和串口是同一种通信接口。

142、（　　）绝缘电阻测试仪在遥测时将兆欧表置于水平位置，摇把转动时其端钮间不许短路。

143、（　　）指针万用表测量电阻时，一定要先调零，之后测量电阻更换量程时就不用再调零了。

144、（　　）开关电源是利用现代电力电子技术，控制开关晶体管开通和关断的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源。

145、（　　）静态工作点是否合适，对放大器的性能和输出波形都有很大影响。

146、（　　）电子产品调试包括测试和调整两个方面。

147、（　　）使用脉冲方式控制电动机是目前将场景应用于复杂大型系统的首选控制方法。

148、（　　）闭环控制也称为“闭环反馈控制”，它把输出量反馈回路和输入量叠加起来，与定量比较和校正，然后根据误差值调整输出值，使输出值更稳定在给定的范围内。

149、（　　）现有的伺服电机驱动器大多采用内部双闭环，即电压电流闭环，转速控制精度为1%，调速比1:100。

150、（　　）导线分为电磁线和电力线两大类。

151、（　　）高粘度的锡膏具有焊点成桩型效果好等特点，较适于细间距印刷。

152、（　　）助焊剂残留对基板有一定的腐蚀性。

153、（　　）空心波是指焊锡波中间是空心的。

154、（　　）X射线和ICT结合的检测系统适用于高密度、双面贴装BGA等芯片的电路板。

155、（　　）对于塑料外壳三极管使其平面朝向自己，三个引脚从左到右依次为e 、b、c。

156、（　　）锡炉在使用过程中，可以往锡炉中添加助焊剂。

157、（　　）手工焊接时，焊接终止面也可能是PCB的辅面。

158、（　　）可编程控制器的工作过程是周期循环扫描工作过程，其工作过程主要分为三个阶段。

159、（　　）非密封继电器、波段开关等，适宜用搪锡槽搪锡。

160、（　　）波峰焊传送速度过慢会导致线路板翘曲问题。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（单题分值1.0 总分20.0分）

161、对提高职业道德修养有价值的方式是（　　）。

A、推己及人	B、慎独

C、随遇而安，淡泊无为	D、积少成多，积善成德

E、按照工作标准勤恳工作

162、职业道德的作用有（　　）。

A、对于职业活动中的各种人际关系起着调节作用

B、有助于维护和提高本行业的信誉

C、有助于促进本行业的发展

D、有助于提高本社会的道德水平

E、有助于家庭和谐

163、分析下述液压系统原理图，能够实现的动作有（　　）。

A、快进	B、工进

C、快退	D、原位

E、慢进

164、以下属于PLC与计算机连接方式的是（　　）。

A、RS232通信连接	B、RS422通信连接

C、双绞线通信连接	D、RS485通信连接

E、光缆通信

165、光电器件的种类主要有（　　）。

A、光电管	B、光电倍增管

C、光敏电阻	D、光敏二极管

E、光敏三极管

166、任何单位和个人不得危害（　　）。

A、用电设施	B、发电设施

C、电力线路设施	D、有关辅助设施

E、用电器

167、电感器一般由（　　）等组成。

A、骨架	B、绕组

C、屏蔽罩	D、封装材料

E、磁心或铁心

168、电源自“磁生电”原理，以下是电力来源的是（　　）。

A、风力	B、潮汐

C、太阳能	D、水力

E、核能

169、可编程控制器采用了一系列可靠性设计有（　　）等。

A、掉电保护	B、故障诊断

C、信息保护及恢复	D、冗余设计

E、简化设计

170、以下哪些属于违章操作？（　　）。

A、忽视警告，冒险进入危险区域

B、按照规定穿戴各种防护用品

C、发现设备安全防护装置缺损，向上级反映

D、超过2米以上搭架子时如果有跳板可以不系安全带

E、特种设备操作人员，不需有关部门考核合格，只需上级领导同意可上岗操作

171、电子计数器具有以下哪些功能？（　　）。

A、频率测量	B、周期或时间间隔测量

C、累加计数	D、放大信号

E、稳定静态工作点

172、电子产品调试包括哪两个方面？（　　）。

A、测试	B、记录

C、分析	D、调整

E、汇报

173、根据PCB的导电层数不同，一般可分为3种印制电路，分别是下列哪些（　　）。

A、单面板	B、双面板

C、裸铜板	D、多层板

E、绿油板

174、元件引脚成形，属于成形缺陷的是（　　）。

A、引线的损伤超过了引线直径或厚度的10%

B、引线由于多次或粗心弯曲产生变形

C、严重的凹痕，如锯齿状的钳子夹痕

D、遮住了极性标识符

E、引线直径减少了5%

175、以下属于静电防护措施的是（　　）。

A、接地

B、屏蔽

C、采用喷雾、洒水等方法，提高环境相对湿度至60～70%

D、搭接（或跨接）

E、提高环境相对湿度到至50%以下

176、双波峰焊两个焊料波峰常见的组合形式是（　　）。

A、紊乱波+宽平波	B、空心波+宽平波

C、紊乱波+空心波	D、空心波+空心波

E、紊乱波+紊乱波

177、下列属于数字万用表特点的是（　　）。

A、输入阻抗高	B、耐压高

C、集成度高，便于组装和维修	D、功耗低、抗干扰能力强

E、保护功能齐全

178、可以用来识读二极管的方法有（　　）。

A、色圈标识	B、符号标记

C、引脚长短	D、体积大小

E、有无缺口

179、下列属于粘合剂固定工艺缺陷的是（　　）。

A、圆形元件周边的粘接点只有1个

B、在安装表面没有粘合剂

C、粘合剂妨碍了所要求的焊接连接的形成

D、矩形元器件上每个角的粘接点高度最小为 本体的25%

E、在元件下方挤出的粘接材料填充了端子区域

180、以下为筒接头压接衔接缺陷的是（　　）。

A、导线没有包在压接区内

B、导线插入端子前已扭绞在一起

C、铜接头有裂纹

D、导线末端露出压接筒大于2倍线径

E、套管缺失