科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

数字印刷员三级理论知识试卷

试卷编码：608010200131-2025040001

职    业：数字印刷员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、下列选项中，符合“仪表端庄”职业规范要求的是（　　）。

A、着装华贵	B、着装朴素大方

C、饰品俏丽	D、发型突出个性

2、美国质量管理专家朱兰博士提出的“质量管理三部曲”包括质量策划、质量控制和（　　）。

A、质量保证	B、质量检验	C、质量改进	D、质量监督

3、产品验证中所指的“客观证据”是（　　）。

A、产品说明	B、产品质量检验记录

C、技术标准	D、产品供方的发货单

4、（　　）是履行岗位职责的最高表现形式。

A、互相尊重	B、忠于职守

C、下级服从上级	D、遵纪守法

5、以下仪器不能用来测量色表生成ICC特性文档的是（　　）。

A、X-rite 528

B、X-rite I1

C、X-rite I1ISis

D、X-rite SpectroScan

6、一般纸张和纸板的定义是通过（　　）区分的。

A、克重	B、挺度	C、耐折度	D、耐热度

7、较新的数字印刷机可以使用印刷定量高达400g/m²的纸张，多用于印制（　　）。

A、书籍内文	B、卡片	C、期刊内文	D、词典内文

8、一般纸张印刷性能主要包括保真度和（　　）。

A、外观质量	B、挺度	C、耐折度	D、耐热度

9、可变数据印刷中关于RIP表述正确的是（　　）。

A、固定信息一次RIP	B、固定信息每次RIP

C、图像每次RIP	D、文字每次RIP

10、含有滑石粉的纸张，由于数字印刷时会脱落滑石粉颗粒，即使含量很少，也会使得数字印刷造成（　　）。

A、严重问题（如进纸阻塞）	B、印刷不上墨

C、印刷品不耐折度	D、印刷品不耐热

11、数字印刷承印物建议选择（　　）。

A、印机供应商推荐的承印材料	B、亮度高的承印材料

C、手感好的承印材料	D、便宜的承印材料

12、最终产品如果是异型的，则承印物（　　）。

A、不一定是异型的，可以在印后加工过程中制造出特殊形状

B、一定是异型的

C、一定不能用传统印刷成型

D、数字印刷印制不了

13、喷墨印刷具有广泛的前景，其中（　　）是其优势之一。

A、可适应多种多样的承印物	B、印刷上墨均匀

C、印刷品耐折度好	D、印刷品耐热性好

14、传统印刷时使用压纹纸经常获得不错的印刷效果，运用在数字印刷过程中时可能会（　　）。

A、不平滑可能会卡纸	B、能承受更高温度和更高压力

C、手感更好	D、亮度更高

15、数字印刷使用工作流程中的纸张对齐一般是指（　　）。

A、纸盘里纸张堆叠整齐	B、纸张正反面印刷时版心对齐

C、走纸时边角对齐	D、印品输出时对齐

16、纸库新增纸张时，如果是印机制造商推荐的纸张，那么纸库集的信息（　　）。

A、如果预装的纸集库中有预设信息，则可挑选使用

B、需要重新测试获得

C、需自定义设定

D、无需设定任何信息

17、插页印刷主要用途是（　　）。

A、彩页印刷	B、插入非内文的页面

C、书本或期刊的目录	D、书本或期刊的封面

18、原色一般是指（　　）。

A、CMYK	B、特殊调配的颜色

C、画笔的颜色	D、印版本身的颜色

19、输入设备的特性文件是（　　）的，色彩管理系统仅需要知道输入设备的RGB值如何转换到特性文件连接色彩空间。

A、单向	B、双向	C、单工	D、双工

20、数字印刷机上印刷防伪暗纹时常用的专色为（　　）。

A、黑	B、红	C、蓝	D、透明色墨

21、专色保留一般是指（　　）。

A、流程中设置专色保留并印刷出来

B、专色忽略掉

C、专色转变为原色

D、专色变为相近颜色

22、数字印刷机上复制潘通专色时常用（　　）的方法。

A、临时调配好专色油墨装入印刷机

B、用数字印刷机上的呈色剂混合模拟专色

C、专门采购专色印版

D、让用户提供油墨

23、数字印刷机模拟彩通专色一般通过（　　）。

A、色度接近的颜色印刷出来	B、专色忽略掉

C、专色转变为白色	D、专色变为透明颜色

24、传统印刷机印刷专色常用专版平网，而数字印刷机上的专色时常用（　　）的方法。

A、半色调加网模拟	B、也用平网复制

C、专门专色印版成像	D、用户提供专色油墨

25、下面不属于调频加网的特征是（　　）。

A、网点大小一致

B、网点分布随机

C、网点大小取决于RIP时的加网频率

D、网角45°表现最好

26、计划印刷输出的加网线数越高，则图像原稿的分辨率要求（　　）。

A、越高	B、越低	C、不变	D、随机变化

27、数字印刷过程中输出设备的分辨率越高，原稿的分辨率要求则（　　）。

A、越高	B、越低	C、不变	D、随机变化

28、数字印刷流程处理CMYK模式的图像和RGB模式的图像，加网时算法（　　）。

A、不同	B、相同	C、不变	D、随机变化

29、图像复制过程中，黑白点主要对应的是图像的（　　）。

A、希望保留的明暗部分	B、高光部分

C、中间调部分	D、肉眼可识别部分

30、数字印刷的版面完成加网算法的设备是（　　）。

A、版面制作软件	B、RIP

C、打印组件	D、输入组件

31、使用可变数据软件，制作版面时一般都支持以（　　）文件为基础建立版面内容。

A、文本	B、视频	C、PDF	D、图像特效

32、可变数据文件的版面印刷时，一般每种打印技术都需要有PostScript打印驱动以及兼容（　　）的支持。

A、RIP（光栅图像处理器）	B、图表

C、图像	D、文本块

33、PrintShop Mail使用的PPML技术分开发送内容和页面版面描述，一般内容格式为（　　）。

A、DBF	B、XLS	C、PDF	D、MDB

34、数字印刷适用于（　　）类印刷领域。

A、出版物印刷	B、包装装潢印刷

C、防伪印刷	D、前述三个选项都是

35、数字印刷无须印版，而是通过（　　）转移油墨的。

A、光导体或喷嘴	B、铝基

C、纸基	D、激光头

36、以下不属于喷墨数字印刷设备组成部件的是（　　）。

A、喷头	B、喷墨驱动	C、RIP	D、激光头

37、以下不属于数字印刷设备组成系统的是（　　）。

A、供纸系统	B、成像系统	C、供水系统	D、收纸系统

38、下列属于印刷品质量检测范畴的是（　　）。

A、印版质量检测	B、印刷用纸检测

C、印刷设备检测	D、书刊装订检测

39、在印刷生产环节，少了印品质量检测，则会（　　）。

A、降低企业竞争力	B、减少印刷材料使用

C、提高生产效率	D、减少生产成本

40、不属于印品质量检测的项目是（　　）。

A、色度	B、密度	C、叠印效果	D、印刷速度

41、在ISO12647-7:2016标准中明确规定，老化测试前后，数字打样纸张，纸白色差△E2000应小于（　　）。

A、.2.5	B、5.0	C、1.0	D、3.0

42、在数字化工作流程中进行色彩转换的色彩连结空间（PCS）为（　　）。

A、CIELa*b*	B、CMYK

C、Adobe RGB	D、sRGB

43、色光三原色是（　　）。

A、红光、绿光、蓝光	B、红光、黄光、青光

C、青光、蓝光、绿光	D、黄光、绿光、红光

44、PDF文件可以直接由支持存储为PDF文件的软件生成，还可以存储为（　　）页面描述语言后，再经由Distiller而成。

A、TIFF	B、JPG

C、PNG	D、PostScript

45、数字印刷过程中，一般在Acrobat中添加文本操作时，要注意（　　）。

A、一般不推荐使用Acrobat编辑

B、无需和客户确认修改后的样稿

C、有无字体嵌入并不影响修改后外观

D、轻松完成文字特效制作

46、Acrobat的油墨管理器功能有（　　）。

A、设置加网角度	B、设置油墨浓度

C、设置专色加网角度	D、设置原色油墨名称

47、Acrobat的油墨管理器可以完成（　　）。

A、陷印顺序的设置	B、加网角度

C、加网频率	D、网版名称

48、设置PDF文件的页面框主要是（　　）。

A、设置好页面尺寸	B、设置页面排版样式

C、设置页面的框架结构	D、设置处理多余页面内容

49、传统分色过程中UCR是指（　　）。

A、底色去除	B、底色增益	C、底色替代	D、不出现底色

50、早期的Microsoft Word 的邮件合并处理中已经开始使用了（　　）。

A、部分数据可变	B、静态打印

C、图像数据可变	D、所有数据可变

51、生产商在给定网站上提供一系列要素或模版来让用户生成自己的设计，这种页面的可变数据印刷可以采用（　　）的生产方式。

A、预印好模板，用户自定义部分信息采用数字印刷

B、传统印刷

C、桌面打印

D、手工绘制

52、目前的可变数据应用市场的变化趋势是（　　）。

A、从大众市场向细分市场.个性化市场转变

B、长版活增多

C、可变信息部分减少

D、客货要求的产品种类越来越少

53、个性化市场对个体而言是独一无二的，但是也带了的问题是（　　）。

A、客户隐私的问题	B、用户体验不好

C、用户不断投诉	D、用户价值减少

54、通常状况下，数字印刷纸张的含水量要求控制为（　　）。

A、4%～7%	B、40%～70%

C、1%～2%	D、20%～50%

55、有些喷墨数字印刷要求在生产前对承印材料进行预处理，主要的原因是（　　）。

A、防止洇色	B、加强硬度

C、提升表面强度	D、增加湿度

56、ISO C系列的纸张尺寸常用于（　　）。

A、信封和文件夹	B、挂图

C、草纸	D、儿童读物

57、下列不是喷墨打印纸的一般要求（　　）。

A、记录性良好.记录速度快	B、价格低廉

C、涂层有一定的牢度和强度	D、保存性好

58、印刷适性不仅仅是个人对印刷品的感受，并且（　　）。

A、不受其它因素影响	B、受许多因素影响

C、受视觉错觉影响	D、受物理测量的因素影响

59、当使用明亮的、洁白的和（　　）纸张印刷时，印刷品会获得明亮的颜色、较宽的动态范围和较大的反差。

A、光滑的	B、粗糙的

C、表面压纹的	D、高雅带荧光效果的

60、干粉数字油墨一般是通过（　　）原理转移到承印物上。

A、静电成像后高温和压力附着的	B、高压

C、渗透	D、氧化结膜

61、CMM（色彩管理模块）通常又称为（　　），它是一些小程序，用来完成RGB和CMYK数值的转换计算工作。

A、色彩管理引擎	B、色彩特性引擎

C、色彩再现引擎	D、色彩计算引擎

62、染料墨水的缺点是（　　）。

A、不防水，紫外线下易分解	B、色彩艳丽

C、透明度高	D、易于承印物吸收

63、固体油墨的缺点是（　　）。

A、打印质量不好	B、打印速度慢

C、装墨很容易	D、预热视觉长

64、不属于文明生产的行为是（　　）。

A、涉密的工作要保密	B、按规程操作设备

C、偷工减料，降低成本	D、保持生产现场整洁

65、色料减色法中，等比混合色料三原色中的品红(M)和黄(Y)，合成的颜色是（　　）。

A、蓝(B)	B、绿（G）	C、红（R）	D、白（W）

66、由纸张燃烧引发的火灾属于（　　）。

A、A类火灾	B、B类火灾	C、C类火灾	D、D类火灾

67、所谓三级安全生产责任制是（　　）。

A、厂级、车间、班组人员	B、厂级、车间、机台人员

C、车间、班组、机台人员	D、厂级、车间、机台操作人员

68、温室气体主要指（　　）。

A、二氧化硫	B、一氧化碳	C、二氧化碳	D、臭氧

69、下列属于图像处理软件的是（　　）。

A、CorelDRAW	B、Freehand

C、QuarkXPress	D、Photoshop

70、我国环境保护法制定的目的是（　　）。

A、保护公民人身安全

B、保护公民财产安全

C、保护企业合法经营

D、推进生态文明建设，促进可持续发展

71、凸印印刷可变号码一直是（　　）印刷的一个显著特点。

A、钞票和安全文件	B、政府公开文件

C、办公室公开文件	D、复印店复印文件

72、切书时成品尺寸允差为（　　）mm。

A、1	B、1.5	C、2	D、2.5

73、当书帖总厚度（　　）时，采用骑马订可以不考虑爬移问题。

A、≤4㎜	B、≤5㎜	C、≤6㎜	D、≤7㎜

74、采用数字无线胶订机进行书册胶订时，如果书册边胶位置出现了背胶，可能是（　　）。

A、背胶涂抹过多	B、背胶涂抹过少

C、边胶涂抹过多	D、边胶涂抹过少

75、通过某种连接方法将配好的散帖书册订在一起，使之方便阅读的加工过程，称为（　　）。

A、裁切	B、书芯订联	C、配页	D、折页

76、烫印时，烫印不上是因为铝箔（　　）。

A、已损坏	B、表面有墨	C、表面无墨	D、变黑

77、覆膜用的PET是（　　）覆膜。

A、硝酸纤维	B、醋酸纤维	C、纤维树脂	D、聚酯

78、一般脱机UV局部上光，大多采用（　　）。

A、胶印	B、凸印	C、柔印	D、网印

79、压凹凸是在印刷品表面压出（　　）效果。

A、浮雕	B、光泽	C、折痕	D、轮廓

80、折叠盒的优点不包括下面（　　）。

A、加工方便	B、可做成异型盒

C、方便运输	D、便于储存

81、胶装书刊常用的配页方法是（　　）。

A、套配法	B、混合配页法

C、叠配法	D、套配法和叠配法

82、色差是指用数值的方法表示两种颜色的差别，一般用（　　）表示。

A、△A	B、△B	C、△C	D、△E

83、使用反剥测试法进行印刷，在匀墨仪上注入（　　）ml油墨。

A、0.20	B、0.25	C、0.30	D、0.35

84、书芯加工工序通常为折页、配页、订书芯，其中订书芯不包括（　　）。

A、锁线订	B、有线胶订	C、铁丝订	D、缝纫订

85、覆膜工艺要求不包括（　　）。

A、印刷制品的宽度应大于预涂膜的宽度

B、印刷制品的宽度应小于预涂膜的宽度

C、印品纵向应有叠加

D、送纸应避免歪斜

86、标准原稿的密度范围是（　　）。

A、0.3～2.7	B、0.3～4.0

C、0.5～2.3	D、0.5～2.5

87、网点密度与实地密度之比越小,网点增大值（　　）。

A、小	B、无增大	C、略大	D、大

88、反射密度仪的标准T响应和E响应的主要的差别是在（　　）。

A、青墨	B、品墨	C、黄墨	D、黑墨

89、印刷工艺中的颜色合成过程中，对色彩影响的决定因素是（　　）。

A、纸张	B、温湿度	C、油墨	D、操作员

90、某些被测样品因为材料特殊，需要用定向性几何条件进行检测，这些样品不包括（　　）。

A、含荧光材料的样品	B、逆反射材料

C、金属材料	D、铜版纸

91、下列哪种应用较为广泛的色度测量仪是（　　）。

A、三滤色片色度计	B、分光光度计

C、透射密度计	D、反射密度计

92、常见的扫描标准色标有IT8.7/1和IT8.7/2,其中IT8.7/1用于（　　）。

A、透射稿	B、反射稿	C、打样稿	D、数字稿

93、印刷质量的客观评价可使用的测量方式不包括有（　　）。

A、密度计	B、分光光度计	C、控制条	D、肉眼观察

94、GB/T 7705平版装潢印刷品国家标准中规定，四开以下一般裁切成品误差为（　　）。

A、±1.0mm	B、±0.50mm

C、±0.1mm	D、±2.0mm

95、国际印刷标准的数据组主要由（　　）组织(或公司)发布。

A、ISO	B、Fogra

C、BVDM	D、Heidelberg

96、人们对彩色印刷品进行质量评价的角度主要从三个方面来进行：印刷品带给人们的心理感受、印刷品达到作为商品使用的复制质量指标和印刷品（　　）。

A、艺术表现	B、再现精度	C、色彩鲜艳	D、高光泽度

97、在前期制作过程中文字尽量不要做成彩色字体，原因是（　　）。

A、四色套印问题	B、技术问题

C、影响美观	D、糊版

98、将源设备空间的颜色信息等比例压缩到目标设备颜色空间的转换方式是（　　）。

A、绝对色度	B、饱和度	C、感知	D、相对色度

99、记录点尺寸增加导致明显的（　　），印刷品质量也因此变差，颗粒感也会增加。

A、网点缩小	B、网点扩大	C、网点变形	D、网点不实

100、控制CTP制版质量的关键是（　　）。

A、网点正确复制	B、安装精度

C、印版脏污	D、图文位置

101、液态数字印刷油墨常用于喷墨印刷，喷墨头分为热压式和（　　）。

A、冷压式	B、压电式	C、无压式	D、按压式

102、设计中如采用PageMaker、维思、方正书版、Illustrator等组版，必须将其进行拷贝，以下不包括（　　）。

A、图文	B、图文链接	C、版式文件	D、文字

103、目测检查墨层密度时，对印刷品墨色影响的环境因素之一是（　　）。

A、照明光源	B、环境温度	C、相对湿度	D、空气流动

104、数字印刷设备出现故障错误时，经过专门维修培训的主操作员，通常的第一步处理应该为（　　）。

A、查看设备操作面板提示，根据提示判断处理

B、重启控制器

C、联系 400 或工程师，寻求指导

D、停机并断电

105、检查套印的准确度主要是查看（　　）。

A、规矩线	B、网点大小	C、墨色深浅	D、黑白对比

106、色度计可用于测量颜色的功能，以下不包括（　　）。

A、三刺激值	B、色差值

C、CIELab值	D、分光光度曲线

107、在国际标准中要求，老化测试前后，数字打样纸张，纸白的色差△E2000应小于（　　）。

A、.2.5	B、5.0	C、1.0	D、3.0

108、相对反差值是控制图像层次的重要参数，它能控制（　　）。

A、实地密度	B、网点扩大

C、实地密度、网点扩大	D、套印、分辨率

109、数字印刷作业中，对灰平衡的影响因素不包括（　　）。

A、印刷机	B、润版液	C、印刷压力	D、印刷色序

110、使用分贝仪检测时，生产车间噪音宜控制在（　　）以下。

A、40dB	B、50dB	C、70dB	D、90dB

111、包装印刷品中对纸张的要求不包括（　　）。

A、切边整齐	B、克重要大	C、无斑点条痕	D、色泽一致

112、测量某一阶调值和实地时，选择中间调（　　）。

A、40%～50%	B、50%～55%

C、70%～75%	D、80%～85%

113、对于输入设备，采集的图像亮度超过其动态密度范围，会（　　）。

A、烧毁设备	B、设备自动启动停机保护

C、返回错误值	D、不能分辨亮度差异

114、若GATF数字信号条中数字5的密度与底衬相同时，表明网点增大（　　）以上。

A、8%	B、10%	C、15%	D、20%

115、数字印刷机是通过来（　　）读取测试样张上的数据，进而进行线性调整的。

A、透射密度计	B、分光光度计	C、色度计	D、反射密度计

116、Burnner测控条开始有中性灰平衡段的是（　　）。

A、第一代	B、第二代	C、第三代	D、第四代

117、在色度测量中经常选用（　　）表色系统与色差公式来表示颜色及计算色差。

A、CIE1976L*a*b*	B、CIEXYZ

C、CIE1931XYZ	D、RGB

118、主观测控图中的酒和餐具特点是（　　）。

A、适合评估图像处理的效果	B、评估人类皮肤色调

C、适合评估图像细致纹理	D、评估高光色调

119、使用色差测量法调节专色，如果标准目标色样为颜色值为L0a0b0,捻出的色样测量值为L1、a1、b1，下列表述错误的是（　　）。

A、△L*（L1-L0）&gt;0，说明捻出的色样墨层过薄

B、△L*（L1-L0）&lt;0，说明捻出的色样墨层过厚

C、△a*（a1-a0）&gt;0，说明捻出的色样偏红

D、△a*（a1-a0）&lt;0，说明捻出的色样偏红

120、下列选项中不可做为可变数据印刷的输出对象是（　　）。

A、激光制版机	B、激光打印机

C、喷墨打印机	D、PPML文档

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）诚实守信就是在任何时候都要实事求是，任何情况下绝不能讲假话。

122、（　　）加强职业道德建设，有利于净化社会风气，提高社会文明程度。

123、（　　）分光光度仪是用来做色彩管理所必须的测量仪。

124、（　　）不光滑的再生纸会降低数字印刷的质量。

125、（　　）插页广告坚决不能和其它版面拼在一起印刷。

126、（　　）《印刷品承印管理规定》是由新闻出版署制定和颁布的。

127、（　　）插页印刷有时需要更换不同的纸张。

128、（　　）数字印刷流程设置中专色不可以转换为原色。

129、（　　）数字加网采用调幅加网的比较多。

130、（　　）数字印刷过程中，对图像原稿颜色模式一般是有要求的。

131、（　　）数字印刷过程中，直观观察图像质量是有意义的。

132、（　　）数字印刷过程中，对印前图形处理的质量没有要求。

133、（　　）图形质量好坏不重要，经数字印刷后全部变为网点。

134、（　　）调频加网不容易生成莫尔条纹。

135、（　　）可变数据印刷过程中对使用的数据库软件效率要求不高。

136、（　　）相比较传统印刷而言，可变数据印刷活件印刷的重要因素是数据库。

137、（　　）基于可变数据语言处理的印刷系统，关键部分是RIP后的高速缓冲存储器。

138、（　　）PPML(the Personalized Print Markup)个性化印刷标记语言，是基于XML的。

139、（　　）PrintShop Mail编辑版面时支持常见的JPG、TIFF、BMP等图像格式。

140、（　　）直接热成像和转移热成像都需要使用色膜或色带。

141、（　　）喷墨印刷技术按喷射方式不同，可分为连续式喷墨和按需式喷墨。

142、（　　）密度计是用来测量印刷色块并计算色差的工具。

143、（　　）软打样技术的核心技术为显示器的校准与色彩管理技术。

144、（　　）数字化工作流程就是完成ICC的制作。

145、（　　）PDF所有针对印刷开发的规范相对于电子出版的使用的格式规范要严格。

146、（　　）PDF现在是ADOBE公司的专用规范格式。

147、（　　）Acrobat中可以更改文字间距。

148、（　　）Acrobat可以添加tiff格式的图像。

149、（　　）色料混合的基本色为黄、红、蓝。

150、（　　）Acrobat中对PDF文件设置陷印没有意义。

151、（　　）设置PDF陷印与文件中的图像原稿分辨率没关系。

152、（　　）纸张的酸碱性是影响油墨氧化结膜干燥的唯一原因。

153、（　　）数字印刷时要考虑纸张本身的颜色。

154、（　　）精装书由于其工艺复杂，成本较高。

155、（　　）平装书和线装书在制作内文版面设置时参数是不同的。

156、（　　）按需印刷就是数字印刷。

157、（　　）禁止用人单位招用未满十六周岁的劳动者。

158、（　　）从技术合同成立是否以一定的形式为要件来看，技术开发合同是要式合同。

159、（　　）从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权继续进行作业。

160、（　　）个人不得从事出版物、包装装潢印刷品印刷经营活动。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（20题，共20分）

161、职业道德与社会公德的关系有（　　）。

A、互不相关，彼此独立	B、互相转换，唇亡齿寒

C、互相影响，互相渗透	D、互为基础，互相促进

E、互相排除，彼此矛盾

162、拼版时要考虑折页设备的工艺要求，三种类型常见折页设备主要是（　　）。

A、刀式折页	B、栅栏式折页

C、栅刀混合式折页	D、手动折页

E、气动折页

163、生产图书时为了提高效率，通常会使用三面切书机，即将前口和天头地脚切去适当尺寸得到成品，常见的三面切书机配备（　　）把裁刀。

A、1	B、2

C、3	D、4

E、5

164、从事新闻出版工作时，在道德规范上，应该做到（　　）。

A、公平竞争	B、同情弱者

C、清正廉洁	D、遵纪守法

E、客观公正

165、操作规程的制订一般要包括 （　　） 。

A、操作前的准备	B、操作过程的要求

C、操作结束的工作	D、质量检验的要求

E、设备的使用寿命

166、生产型数字印刷机在使用中有可能对工作环境产生的危害有（　　）。

A、噪音	B、粉尘

C、臭氧	D、苯类挥发物

E、二氧化碳

167、考虑织物等柔软的承印物时，还需要从工艺角度考虑（　　）。

A、适配的油墨	B、生产速度

C、生产过程的可靠性	D、材料价格

E、材料的环保特性

168、不适合数字印刷使用的纸张有（　　）。

A、不正确折叠的纸张

B、撕裂的纸张或有不规则孔的纸张

C、边角缺坏的纸张

D、价格便宜的纸张

E、带有胶带的纸张

169、图像加网可在哪些环节设置（　　）。

A、印前图文处理过程中	B、PDF处理过程中

C、数字化工作流程设置时	D、RIP过程中

E、原稿拍摄过程中

170、关于网点形状的设置，下列说法正确的是（　　）。

A、印前图文处理过程中，可以设置网点形状

B、PDF预检编辑过程中可以设置网点形状

C、数字化工作流程中可以设置

D、RIP过程中可以设置

E、设计师设计时可以设置

171、与数字印刷配套的后加工工艺常见的包括（　　）。

A、覆膜	B、烫金

C、UV	D、激光扫描

E、凹陷

172、拼版过程中，将出血边距设置好后，能够实现（　　）。

A、颜色设置

B、指定好出血边距信息

C、将出血边距添加到版面，因此会增加版面大小

D、从版面中减去出血边距，使得版面大小保持与以前相同

E、设置从纸张边缘到版面边缘的距离

173、未来的智能化印刷工厂的核心技术包括（　　）。

A、云计算	B、大数据

C、大平台	D、传感器

E、以上均不是

174、应用图像命令可以使两个图像之间进行运算，两者须具有相同的是（　　）。

A、图像大小	B、分辨率

C、像素数量	D、阶调数量

E、层次

175、RIP 的主要技术指标包括（　　）。

A、解析速度	B、汉字兼容性

C、加网质量	D、文件数量

E、兼容性

176、数字印刷和传统印刷输出文件时可以选择的格式有（　　）。

A、PDF	B、TIFF

C、JPG	D、PostScript

E、Eps

177、为了保证传动比准确，长距离的传动场合，可以采用（　　）传动。

A、齿轮与齿条	B、链条

C、同步带	D、齿轮

E、连杆机构

178、Acrobat在发布PDF文件输出前可以进行（　　）等印前元素的检查。

A、文档	B、页面

C、图像	D、颜色

E、字体

179、数据库的关系模型结构比平面模型结构更高效，主要体现在（　　）。

A、平面模型中，对大量数据进行搜索和过滤是非常消耗时间的事情，同时也需要消耗大量的计算功能

B、关系模型中可以包含很多类似于平面文件中创建的表格，这些表格相互关联，通过关键字链接在一起。

C、关系模型更简单

D、平面模型更复杂

E、关系模型结构通过关键字链接起表格文件，使得搜索和过滤更有效。

180、下列数据格式可以用于平面模型数据库的格式有（　　）。

A、TXT	B、DBF

C、MDB	D、CSV

E、MOV