科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

多工序数控机床操作调整工四级理论知识试卷

试卷编码：618010741-2025030001

职    业：多工序数控机床操作调整工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、企业职工具有良好的职业道德，可以在促进企业发展方面起到（　　）的作用。

A、增强竞争力	B、促进决策科学化

C、决定经济效益	D、树立员工守业意识

2、下列做法中有违背诚信要求的是（　　）。

A、员工小张经常从计算机网络上下载免费的杀毒软件

B、员工小刘找到一种代替的生产原料，降低生产成本

C、经理要求员工小宋一周完成的工作，他三天就顺利完成了

D、某商店负责人降价销售由于一时疏忽购进的劣质商品

3、职业守则要求从业人员严格执行（　　）、工作规范、工艺文件和安全操作规程。

A、工作程序	B、工作习惯	C、工作经验	D、工作纪律

4、不爱护工、卡、刀、量具的做法是（　　）。

A、按规定维护工、卡、刀、量具

B、工、卡、刀、量具放在床面上

C、正确使用工、卡、刀、量具

D、工、卡、刀、量具要放在指定地点

5、创新精神不包括（　　）。

A、实践精神	B、探索精神	C、奉献精神	D、团队精神

6、实现中国梦必须弘扬以改革创新为核心的时代精神，（　　）是弘扬时代精神的新要求。

A、坚持解放思想	B、推进改革开放

C、落实科学发展、构建社会和谐	D、全面建成小康社会

7、金属材料分为黑金属材料和非铁金属材料，以下哪一组是非铁金属材料（　　）。

A、铝、铜、锡、铅	B、钢、铁

C、木材、水泥、橡胶	D、球墨铸铁

8、钢按用途分类，可分为（　　）。

A、碳素钢和合金钢	B、沸腾钢和镇静钢

C、结构钢和工具钢	D、低碳钢和高碳钢

9、按含碳量分类45钢属于（　　）。

A、低碳钢	B、中碳钢	C、高碳钢	D、多碳钢

10、（　　）其断口呈灰白相间的麻点状，性能不好，极少应用。

A、白口铸铁	B、灰口铸铁	C、球墨铸铁	D、麻口铸铁

11、为改善低碳钢的切削加工性能，一般采用（　　）热处理。

A、退火	B、正火	C、调质	D、回火

12、正火的目的之一是（　　）。

A、粗化晶粒	B、提高钢的密度

C、提高钢的熔点	D、细化晶粒

13、中碳结构钢制作的零件通常在（　　）进行高温回火，以获得适宜的强度与韧性的良好配合。

A、200～300℃	B、300～400℃

C、500～600℃	D、150～250℃

14、下列故障中不属于主传动故障的是（　　）。

A、刀具不能夹紧	B、主轴发热

C、滑移齿轮不移动	D、滚动丝杠运动不灵活

15、金属切削过程中，切削用量中对振动影响最大的是（　　）

A、切削速度	B、吃刀深度	C、进给速度	D、没有规律

16、按（　　）分类，数控机床分为点位控制数控机床、直线控制数控机床、轮廓控制数控机床。

A、机械运动轨迹	B、伺服系统类型

C、控制坐标数	D、主轴转速

17、按数控系统的控制方式分类，数控机床分为：开环控制数控机床、（　　）、闭环控制数控机床。

A、点位控制数控机床	B、点位直线控制数控机床

C、半闭环控制数控机床	D、轮廓控制数控机床

18、不属于加工中心的特点的是（　　）。

A、工序分散、不集中	B、加工精度高

C、加工生产率高	D、经济效益高

19、刀具材料的工艺性包括刀具材料的热处理性能和（　　）性能。

A、使用	B、耐热性	C、足够的强度	D、刃磨

20、在XY坐标平面内进行加工的坐标指令（　　）。

A、Gl7	B、Gl8	C、Gl9	D、G20

21、定义刀具标注角度的参考系是（　　）。

A、标注参考系	B、工作参考系

C、直角坐标系	D、笛卡尔坐标系

22、刀具角度中对断屑影响较大的是（　　）。

A、前角	B、后角	C、主偏角	D、副偏角

23、按照刀具工作中的实际情况，在刀具工作角度参考系中确定的角度称为（　　）。

A、实际角度	B、安装角度	C、工作角度	D、参考角度

24、刀具几何角度选择不当或（　　）会影响箱体工件的表面质量。

A、刚度差	B、刀具强度低	C、刀具磨损	D、刀具硬度高

25、（　　）不属于刀具的主要角度。

A、前角	B、后角	C、主偏角	D、副前角

26、铣削形成的切屑很少为（　　）。

A、带状	B、挤裂	C、粒状	D、崩碎

27、节状切屑的特征是（　　）。

A、内表面光滑

B、外表面呈毛茸状

C、有剪切的条纹

D、内表面有时有裂纹和外表面呈锯齿形

28、深孔加工的切削液，可用极压切削液或高浓度的极压乳化液，当油孔很小时，应选用粘度（　　）的切削液。

A、大	B、小

C、适中	D、对粘度没有要求

29、逆铣与顺铣相比，其优点是（　　）。

A、散热条件好	B、切削时工作台不会窜动

C、加工质量好	D、生产率高

30、铣切方法有两种：顺铣法及逆铣法，下列何者不正确？（　　）

A、顺铣法必须有消除空隙之装置	B、顺铣法较不易振动

C、顺铣法较适于铣切铸件表面	D、逆铣法铣刀不易缺制

31、现场文明生产的具体内容不包括（　　）。

A、合理布置工作场地

B、严格按工艺规程操作，不违章作业

C、进入工作现场，必须穿绝缘鞋

D、堆放物件要整齐

32、（　　）是提高职工安全技术素质的有效措施。

A、实践锻炼	B、加强安全教育

C、加强批评	D、加强处罚

33、文明生产5S的核心是（　　）。

A、素养	B、清洁	C、清扫	D、整理

34、我国新《环境保护法》规定，企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以（　　）。

A、责令企业事业单位进行整改

B、责令停产整顿

C、可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备

D、可以查封企事业单位

35、岗位的质量要求，通常包括操作程序、工作内容、工艺规程及（　　）等。

A、工作计划	B、工作目的	C、参数控制	D、工作重点

36、全面质量管理要求不包括（　　）。

A、全过程管理	B、全部质量管理

C、全员参加管理	D、领导重视

37、劳动法是指（　　）的总称，包括《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规。

A、调整生产关系与生产力的法律规范

B、调整人事劳资关系的法律规范

C、调整劳动关系以及其他社会关系的法律规范

D、调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的法律规范

38、《中华人民共和国劳动法》：劳动法律关系的核心和实质是（　　）。

A、劳动法律关系的主体	B、劳动法律关系的客体

C、劳动法律关系的内容	D、劳动法律关系变化的原因

39、下列不属于现行《劳动法》主要制度的是（　　）。

A、就业促进制度	B、企业内部规章制度

C、集体谈判制度	D、职业技能开发制度

40、《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当（　　），坚持（　　）。

A、以人为本；安全发展	B、以人为本；和谐发展

C、实现安全梦；安全发展	D、实现安全梦；和谐发展

41、图样中标注的尺寸，是机件的（　　）尺寸。

A、工序	B、加工	C、原始	D、最后完工

42、A0图的幅面尺寸为（　　）。

A、210 ×297	B、1189×841

C、420×594	D、594×841

43、数控加工技术文件主要有数控编程任务书、（　　）、数控加工工序卡片、数控加工走刀路线图、数控刀具卡片、加工程序单等。

A、机床原点	B、工件原点	C、刀具	D、工件

44、为了防止换刀时刀具与工件发生干涉，所以，换刀点的位置应设在（　　）。

A、机床原点	B、工件外部	C、工件原点	D、对刀

45、角铁又称弯板，适用于被加工工件的定位（　　）面与机床工作台面垂直的平面的定位。

A、平面	B、基准	C、圆柱	D、曲面

46、当设计加工中心用夹具时，应注意（　　）批量加工时，应尽可能采用标准化通用夹具或组合夹具等。

A、较大	B、超大	C、较小	D、多品种

47、一般要求工件的（　　）点与支承点处于同一轴线上，这样才能使工件的夹紧变形处于最小状态。

A、夹紧	B、对应	C、运动	D、坐标

48、定位方式中（　　）不能保证加工精度。

A、完全定位	B、不完全定位	C、欠定位	D、过定位

49、在每一工序中确定加工表面的尺寸和位置所依据的基准，称为（　　）。

A、设计基准	B、工序基准	C、定位基准	D、测量基准

50、用来确定每道工序所加工表面加工后的尺寸，形状，位置的基准为（　　）。

A、定位基准	B、工序基准	C、装配基准	D、测量基准

51、三个支撑点对工件是平面定位，能限制（　　）个自由度。

A、2	B、3	C、4	D、5

52、常用定位元件中，（　　）不能作为定位元件，不限制工件的自由度，只用以增加工件在加工过程中的刚性。

A、可调支承	B、自位支承	C、辅助支承	D、固定支承

53、产品精度为0.1mm，可以确定平口钳的定位精度有高完精度值应在（　　）mm范围内较为合理，应选用精密平口钳。

A、0.01~0.02	B、0.1~0.2

C、0.03~0.1	D、0.3

54、平行垫铁一般由（　　）块组成一组，上、下两工作表面平行度误差不得大于0.02mm。

A、4～5	B、3	C、8～10	D、6~10

55、一般来说，面铣刀的直径应比切削宽度大（　　）；如果是三面刃铣刀，推荐切深是最大切深的40%；并尽量使用顺铣，以有利于提高刀具寿命。

A、20%~50%	B、一倍

C、0.1	D、0.8

56、JT 和 BT 两种标准锥柄的不同之处在于（　　）。

A、柄部	B、大端直径	C、小端直径	D、锥度长度

57、标准可转位面铣刀直径为 （　　）

A、160～630mm	B、16～160mm

C、16～630mmm	D、16～63m

58、刀具长度补偿使用地址（　　）。

A、H	B、T	C、R	D、D

59、标准麻花钻的横刃斜度角应为（　　）。

A、45度	B、55度	C、65度	D、118度

60、对于多坐标数控加工（泛指三、四、五坐标数控加工），一般只采用（　　）。

A、线性插补	B、圆弧插补	C、抛物线插补	D、螺旋线插补

61、从分析零件图样到获得数控机床所需控制介质(加工程序单)的全过程，称为（　　）。

A、加工过程	B、程序编制	C、自动编程	D、手工编程

62、一个完整的程序由程序名、程序内容和（　　）组成。

A、程序结束	B、程序段	C、程序段号	D、数值

63、在使用G53~G59确定工件坐标系时，就不再用（　　）指令。

A、G90	B、G17	C、G49	D、G92

64、（　　）指令可使其后面的坐标值视为用工件坐标系1－6表示的绝对坐标值。

A、G54－G59	B、G17-G19

C、G45-G48	D、G90-G92

65、绝对坐标编程指令（　　）。

A、G90	B、G91	C、G92	D、G93

66、圆弧指令中的半径用（　　）表示。

A、S,W	B、U,X	C、K,J	D、R

67、圆弧切削路径之圆心位置以增量表示，下列何者正确（　　）。

A、G91 G02 X_ Y_

B、G90 G02 X_ Y_

C、G02 X_ Y_ I_ J_

D、G02 X_ Y_ R_

68、程序G04 X0.4的含义是（　　）。

A、程序暂停4秒	B、程序暂停400秒

C、程序暂停40秒	D、程序暂停0.4秒

69、在HCNC-21 M华中数控系统中，移动轴脉冲当量的设定指令为（　　）。

A、G19	B、G20	C、G21	D、G22

70、（　　）表示公制输入的指令。

A、G19	B、G20	C、G21	D、G22

71、数控铣床中的进行刀具长度补偿及取消的指令是（　　）(FANUC系统、华中系统）。

A、G40, G41、G42	B、G43, G44, G49

C、G98, G99	D、G96, G97

72、设HO1=6mm，则G91 G43 G01 Z-15.0 H01：执行后的实际移动量为（　　）(FANUC系统、华中系统)。

A、9mm	B、21mm	C、15mm	D、6mm

73、程序结束后光标返回程序头的指令为（　　）。

A、M00	B、M01	C、M02	D、M30

74、（　　）表示主轴停转的指令。

A、G50	B、M05	C、G66	D、M62

75、M04表示主轴（　　）。

A、正转	B、反转	C、停止	D、定向

76、G41是（　　）指令（SIEMEINS系统）。

A、刀具半径右补偿	B、刀具半径左补偿

C、刀具长度补偿	D、取消刀具半径补偿

77、在UG软件中实例特征可以分为圆形阵列和（　　）。

A、矩形阵列	B、三角形阵列	C、多边形阵列	D、椭圆阵列

78、UG软件中缩放鼠标操作方法为（　　）。

A、按住鼠标左键移动	B、按住鼠标右键移动

C、滚动鼠标中键	D、按住鼠标中键移动

79、程序段中的M09指令是（　　）。

A、润滑开	B、冷却关	C、冷却开	D、润滑关

80、控制机床进给的代码是（　　）。

A、S	B、F	C、G	D、M

81、下列代码（　　）是加工中心刀库选刀指令。

A、T2	B、M06	C、M3	D、M19

82、T后面有四位数后两位是（　　）。

A、刀具号	B、长度补偿号	C、偏置号	D、位置号

83、取消钻孔循环的指令是（　　）。

A、G40	B、G80	C、G50	D、G49

84、孔加工，选择（　　）方式时，Z是指自R点到孔底平面上Z点的距离。

A、G99	B、G90	C、G98	D、G91

85、CAXA制造工程师2008“切削用量”项中不可以对（　　）进行设置。

A、机床G00速度	B、切削速度

C、退刀速度	D、主轴转速

86、CAXA制造工程师刀具轨迹中，“行间连接”的速度在（　　）设定。

A、切入切出连接速度	B、切削速度

C、退刀速度	D、主轴转速

87、UG编程软件中在（　　）设置进刀方式。

A、进给和速度	B、机床控制	C、切削参数	D、非切削移动

88、UG软件中旋转命令旋转轴选项中要设置矢量和（　　）参数。

A、角度	B、距离	C、中心点	D、副本

89、当复制三维对象的边时，边是作为（　　）复制的。

A、圆弧	B、样条曲线	C、圆	D、以上都是

90、CAXA制造工程师中有关阵列几何变换说法错误的是（　　）。

A、圆形阵列时要求选择阵列“中心点”

B、矩形阵列时可以按一定的角度阵列元素

C、圆形阵列时只能“均布”阵列不能按“角度”阵列

D、以上说法都错误

91、UG软件不能选择（　　）作为草图面。

A、平面	B、曲面	C、坐标基准面	D、XZ平面

92、给“篮球”三维实体造型用到的方法是（　　）。

A、拉伸	B、旋转	C、拔模	D、三种都不是

93、求出一组被选中实体的公共部分的命令是（　　）。

A、并集	B、差集	C、交集	D、实体编辑

94、CAXA制造工程师软件中关于直纹曲面建模方法错误的是（　　）。

A、点和点	B、点和曲线	C、曲线和曲线	D、曲线和曲面

95、CAXA制造工程师软件中关于直纹曲面建模方法描述错误的是（　　）。

A、构造直纹曲面的点不能绘制在草图中

B、构造直纹曲面的曲线必须是平面曲线

C、在用“曲线和曲面”生成直纹曲面时曲线必须在曲面范围内

D、构造直纹曲面曲线不能绘制在草图中

96、CAXA制造工程师软件中有关草图尺寸标注描述错误的是（　　）。

A、草图尺寸可以转换生成三维尺寸

B、草图尺寸标注后可以编辑标注位置

C、草图尺寸只能标注在草图平面中

D、草图尺寸标注后在草图中不可以隐藏

97、执行程序M01指令，应配合操作面板的 （　　）开关。

A、"/”SLASH	B、OPTION STOP

C、COOLANT	D、DRY RUN

98、在“机床锁定”（FEEDHOLD）方式下，进行自动运行，（　　）功能被锁定。

A、进给	B、刀架转位	C、主轴	D、系统

99、Shift是（　　）。

A、上档键	B、插入键	C、删除键	D、替换键

100、手工输入程序时，模式选择按钮应置于（　　）位置。

A、EDIT	B、J0G	C、MDI	D、AUTO

101、加工中心的换刀机构，按照运动部件可以分为（　　）换刀和机械手换刀。

A、系统	B、主轴	C、自动	D、手动

102、端面多齿盘齿数为72，则分度最小单位为（　　）度。

A、72	B、64	C、55	D、5

103、铣削带有凸台的阶梯面时，采用（　　）进给方式加工效率最高。

A、单向平行切削	B、往复平行切削

C、环切切削	D、对称切削

104、铣削工件宽度 100 ㎜之平面，切除效率较高之铣刀为（　　）。

A、面铣刀	B、槽铣刀	C、端铣刀	D、侧铣刀。

105、面铣削之工件较薄时，进给量宜（　　）。

A、增加	B、减少	C、不变	D、增减均可

106、用端面铣刀铣削平面，影响平面度误差的因素，主要是（　　）。

A、铣刀的磨损

B、铣刀刀齿的参差不齐

C、铣削用量的选择

D、铣床主轴轴线与进给方向不垂直

E、D

107、数控铣床精加工内圆弧轮廓时，应采用（　　）方法退刀。

A、切向	B、轴向

C、法向	D、法向、切向、轴向都可以

108、（　　）刀具意味着主偏角连续可变，范围0°~90°。

A、正方形	B、圆刀片	C、正三角形	D、菱形

109、铣一个正方形零件（外轮廓），如用的铣刀直径比程序要求的大1mm，则计算加工后的正方形尺寸比原（　　）。

A、大0.5mm	B、大1mm

C、小1mm	D、小0.5mm

110、铣削铸铁时，硬质合金铣刀每齿进给量Fz通常选用（　　）mm。

A、0.2~0.5	B、0.05~0.2

C、0.5~0.75	D、0.75~1

111、数控加工生产中，对曲面加工常采用（　　）铣刀。

A、球头	B、棒状	C、圆鼻	D、成型

112、曲面加工常用（　　）。

A、键槽刀	B、锥形刀	C、盘形刀	D、球形刀

113、沿 X 轴为常量的二次曲面铣加工，刀具半径补偿可以（　　）工作平面内用 G41 或 G42 实现。

A、G17	B、G18

C、G19	D、与工作平面选择无关

114、标准麻花钻外缘处的前角为（　　）。

A、25度	B、30度	C、35度	D、45度

115、扩孔的加工质量比钻孔高，一般尺寸精度可达（　　）。

A、IT14～IT16	B、IT7～IT8

C、IT9～IT10	D、IT5～IT6

116、立铣刀在三维曲面数控铣削加工中一般用于（　　）。

A、粗加工	B、半精加工	C、精加工	D、以上均可

117、通常用球刀加工比较平滑的曲面时，表面粗糙度的质量不会很高，这是因为（　　）造成的。

A、行距不够密	B、步距太小

C、球刀刀刃不太锋利	D、球刀尖部切削速度几乎为零

118、下述原因中，不会影响到球面加工表面粗糙度的有（　　）。

A、切削步距及顺逆铣	B、刀具

C、切削速度、进给速度	D、加工方向

119、麻花钻靠近中心处的角称为（　　）。

A、前角	B、后角	C、刃倾角	D、顶角

120、图样中允许在加工完的零件上保留中心孔的是（　　）。

A、①②③④⑤	B、①	C、③⑤	D、②④

121、对螺纹加工说法错误的是（　　）。

A、攻螺纹前先钻孔	B、丝锥用来加工外螺纹

C、板牙加工外螺纹	D、套丝前，先确定圆杆直径

122、进行孔类零件加工时，钻孔-扩孔-倒角-铰孔的方法适用于（　　）。

A、小孔径的盲孔	B、高精度孔

C、孔位置精度不高的中小孔	D、大孔径的盲孔

123、G73为（　　）加工循环(FANUC 系统)。

A、普通钻孔	B、高速深孔钻	C、锪孔	D、排屑钻孔

124、循环指令 G73 与 G81 的一个主要区别是 G73 以（　　）方式钻孔切削(FANUC 系统)。

A、快速进给

B、间歇、刀具不回退切削进给

C、连续切削进给

D、高速加工、间歇、断屑切削进给

125、G73高速深孔钻加工循环指令格式为G73 X__ Y__ Z___ R__Q___ F__K___其中K是（　　）。

A、每次切削进给的深度	B、钻孔的转速

C、暂停时间	D、重复次数

126、属于斜孔加工步骤的是（　　）。

A、铣出一平面后再钻孔→用中心钻钻孔→用小钻头钻孔→将工件放正锪窝再钻孔

B、将工件放正锪窝再钻孔→用中心钻钻孔→用小钻头钻孔→铣出一平面后再钻孔

C、将工件放正锪窝再钻孔→用小钻头钻孔→铣出一平面后再钻孔→用中心钻钻孔

D、用中心钻钻孔→用小钻头钻孔→铣出一平面后再钻孔→将工件放正锪窝再钻孔

127、最常用的深孔精加工方法是（　　）。

A、扩孔	B、钻孔	C、精铰孔	D、抛光

128、铣削T型槽时,下述方法中顺序正确的是（　　），1表示用立铣刀铣直角槽，2表示用盘形铣刀铣T形槽，3表示用角度铣刀铣T形槽倒角。

A、1-3-2	B、3-2-1	C、2-3-1	D、1-2-3

129、在铣削T型槽时，通常可将直槽铣得（　　），以减少T形铣刀端面摩擦，改善切削条件。

A、大一些	B、比底槽略浅些

C、比底槽接平	D、比底槽略深些

130、铣削燕尾槽或燕尾时,应选用较小（　　）

A、切削用量	B、进给量	C、切削深度	D、切削速度

131、切削进给量是加工沟槽中的重要参数．进给量与表面粗糙度的关系是（　　）。

A、进给量增大，降低表面粗糙度值

B、进给量不影响粗糙度

C、适当减小进给量，降低表面粗糙度值

D、进给量越小，表面粗糙度值越低

132、用于加工沟槽的铣刀有三面刃铣刀和（　　） 。

A、立铣刀	B、圆柱铣刀	C、端铣刀	D、铲齿铣刀

133、不能用来加工平键键槽的刀具是（　　）。

A、键槽铣刀	B、立铣刀	C、圆柱铣刀	D、三面刃铣刀

134、下列指令何者与铣削沟槽宽度补正有关（　　）。

A、G45	B、G54	C、G74	D、G84

135、游标卡尺有50格刻线，与主尺49格刻线宽度相同，则此卡尺的最小读数是（　　）。

A、0.02mm	B、2cm

C、0.1mm	D、0.4mm

136、用百分表测量时，测量杆应预先有（　　）mm压缩量。

A、0.01～0.05	B、0.1～0.3

C、0.3～1	D、1～1.5

137、外径千分尺的规格如按测量范围划分，在500mm以内，每25mm为一档，在500mm以至1000mm每（　　）为一档。

A、50mm	B、80mm	C、100mm	D、250mm

138、选好量块组合尺寸后，首先应将量块靠近工件放置在检验平板上，用百分表上校正对准（　　）

A、尺寸	B、工件	C、量块	D、零位

139、量块在（　　）测量时用来调整仪器零位。

A、直接	B、绝对	C、相对	D、反复

140、下列配合代号中，属于基孔制配合的是（　　）。

A、H7/f6	B、F7/h6	C、F7/n6	D、N7/h5

141、下列配合中，公差等级选择不适当的为（　　）。

A、H7/g6	B、H9/g9	C、H7/f8	D、M8/h8

142、表面粗糙度对零件（　　）产生疲劳强度、耐磨性、耐磨蚀性和配合性质的影响。

A、使用性能	B、材料特性	C、尺寸精度	D、功能

143、标准公差共分（　　）个等级，其中IT18级公差带代号，6g表示大径公差带代号。

A、12	B、18	C、20	D、16

144、确定尺寸精确程度的标准公差等级共有（　　）级。

A、12	B、16	C、18	D、20

145、符号"IT"表示（　　）的公差。

A、尺寸精度	B、形状精度	C、位置精度	D、表面粗糙度

146、基本偏差代号为J、K、M的孔与基本偏差代号为h 的轴可以构成（　　）。

A、间隙配合	B、间隙或过渡配合

C、过渡配合	D、过盈配合

147、在尺寸符号φ50F8中，用于判断基本偏差是上偏差还是下偏差的符号是（　　）。

A、50	B、F8	C、F	D、8

148、在基准制的选择中应优先选用（　　）。

A、基孔制	B、基轴制	C、混合制	D、配合制

149、加工精度的高低是用（　　）的大小来表示的。

A、摩擦误差	B、加工误差	C、整理误差	D、密度误差

150、加工零件时，将其尺寸控制到（　　）最为合理。

A、基本尺寸	B、最大极限尺寸

C、最小极限尺寸	D、平均尺寸

151、产生加工误差的因素有（　　）。

A、工艺系统的受力、变热变形所引起的误差

B、工件内应力所引起的误差

C、工艺系统的几何误差

D、工艺系统的几何误差，工艺系统的受力、变热变形所引起的误差，工件内应力所引起的误差都是

152、机械加工表面质量中表面层的几何形状特征不包括（　　）。

A、表面加工纹理	B、表面波度

C、表面粗糙度	D、表面层的残余应力

153、除了系统参数、PLC程序、PLC报警文本，还有机床必须使用的宏指令程序、典型的零件程序、系统的功能检查程序都要进行（　　）。

A、检测	B、备份	C、说明	D、试用

154、在CRT/MDI面板的功能键中，用于报警显示的键是（　　）。

A、DGNOS	B、ALARM	C、PARAM	D、PRGRM

155、长期闲置不用的数控机床应（　　）开机，以防电池长期得不到充电，造成机床软件丢失。

A、定期	B、不用	C、每天	D、随时

156、现代的数控系统已经具备了较强的（　　）功能，能随时监视数控系统的硬件和软的工作情况。

A、检测	B、控制	C、处理	D、自诊断

157、在一般情况下，即使电池尚未失效，也应（　　）更换一次，以确保系统能正常工作。

A、每年	B、每月	C、每季度	D、每天

158、提高机床动刚度的有效措施是（　　）。

A、增大摩擦或增加切前液	B、减少切削液或增大偏斜度

C、减少偏斜度	D、增大阻尼

159、用水平仪检验机床导轨的直线度时，若把水平仪放在导轨的右端时气泡向右偏2格，若放在左端，气泡向左偏2格，则此导轨是（　　）状态。

A、中间凸	B、中间凹	C、不凸不凹	D、扭曲

160、对于高精度机床，水平仪读数不超过（　　）mm。

A、0.04 mm/1000m	B、0.02mm/1000

C、0.05 mm/1 000	D、0.02 mm/100

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的、非强制性的约束机制。

162、（　　）职业道德建设对企业发展的作用不大。

163、（　　）强制性技术标准，是由国家法律法规确认，相对人自愿遵守和执行的技术标准。

164、（　　）工作前，应严格检查所使用的工具、设备和夹具是否完好。

165、（　　）根据铸铁断口特征分类，大致可分为白口铸铁、灰口铸铁、马口铸铁。

166、（　　）正火主要用于消除过共析钢中的网状二次渗碳体。

167、（　　）滚珠丝杠预紧力大可以提高传动效率。

168、（　　）滚珠丝杠杆不适用于升降类进给传动机构。

169、（　　）使被切削的金属层连续不断地投入切削的运动，称为主体运动。

170、（　　）加工中心的坐标系分为机床坐标系和工件坐标系两种。

171、（　　）根据数控装置的组成，分析数控系统包括数控软件和硬件组成。

172、（　　）选择合理的刀具几何角度以及适当的切削用量都能大大提高刀具的使用寿命。

173、（　　）岗位质量保证措施要求从业者应严格按照技术图纸、工艺规程进行生产。

174、（　　）三视图的投影规律是：主视图与俯视图宽相等；主视图与左视图高平齐；俯视图与左视图长对正。

175、（　　）工件原点设定的依据是：既要符合图样尺寸的标注习惯，又要便于编程。

176、（　　）制定数控加工专用技术文件是数控加工工艺设计的内容之一。

177、（　　）复杂零件通常指形状复杂、加工精度要求不高，在实际加工中需用专用型的机床才能完成加的零件。

178、（　　）数控编程任务书是编程人员和工艺人员协调工作和编制数控程序的重要依据之一。

179、（　　）机床夹具属于工艺装备，是机床一刀具一工件一夹具所构成的工艺系统中的重要环节之一。

180、（　　）用百分表校正固定钳口与铣床主轴的轴心线平行或垂直，校正精度较高，常用于精校正。

181、（　　）一般刃齿数多的立铣刀用于粗加工、切槽，刃齿数少的立铣刀用于半精加工、精加工、切浅槽。

182、（　　）通常的情况下，可转位刀片立铣刀比分屑式粗加工立铣刀的切削力大。

183、（　　）G指令中准备功能指令用于刀具半径左补偿的指令是G42。

184、（　　）程序结束通过M代码来实现，它必须写在程序的最后。

185、（　　）HCNC(华中数控系统)中, “G92 X30 Y30 Z20” 程序段中的20为机床原点相对于工件坐标系原点的位置。

186、（　　）G41或G42程序段内，需有G01或G00指令轴移动时才能建立刀补。

187、（　　）执行M00指令时主轴停止。

188、（　　）CAXA制造工程师软件文件格式是mxe。

189、（　　）INPUT：用于参数、偏置数据等的输入。在MDI模式时，用于指令数据的输入。

190、（　　）目前常用的寻边器有两种：偏心式寻边器和光电式寻边器。

191、（　　）铣平行面时，粗铣一刀后，发现两端尺寸有厚薄，则应把尺寸薄的一端垫高 一些。

192、（　　）在轮廓铣削加工中，若采用刀具半径补偿指令编程，刀补的建立与取消应在轮廓上进行，这样的程序才能保证零件的加工精度。

193、（　　）对于同轴度要求很高的孔系加工，可以采取刀具集中原则。

194、（　　）由于铰削余量较小，因此铰削速度和进给量对铰削质量没有影响。

195、（　　）铰孔是精加工孔的主要方法。

196、（　　）键槽铣刀与普通立铣刀相比，特点为能垂直进刀，排屑能力好。

197、（　　）铣削键槽时，为保证槽宽的尺寸，可先用外径比槽宽小的立铣刀粗铣，然后用经过专门修磨的立铣刀精铣。

198、（　　）量块通常可以独立用于测量零件的尺寸。

199、（　　）基本偏差就是用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差。

200、（　　）工作台面的平面度、各坐标方向移动的相互垂直度是普通立式加工中心几何精度检测的内容。