科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

机械木工三级理论知识试卷

试卷编码：606030231-2025040004

职    业：机械木工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、社会主义职业道德是以（　　）为原则的。

A、爱国主义	B、个人主义	C、集体主义	D、社会主义

2、下面说法正确的一项是（　　）。

A、加强职业道德修养可以提高劳动者的技能水平

B、加强职业道德修养可以提高劳动者的职业道德品质

C、加强职业道德修养可以提高劳动者的工资

D、加强职业道德修养可以提升服务对象的满意度

3、知识结构、能力水平、决定着一个人的职业理想追求的层次；个人的兴趣爱好、气质性格等非智力因素以及性别特征、身体状况等生理特征也影响着一个人的职业选择。这表明职业理想具有一定的（　　）。

A、差异性	B、发展性	C、时代性	D、多样性

4、职业（　　）是构成职业行为倾向的稳定的心理因素。

A、认知	B、意志	C、态度	D、情感

5、职工在廉洁奉公、爱护财产、厉行节约、关心集体方面的规则，属于职业纪律中的（　　）。

A、岗位纪律	B、协作纪律	C、品行纪律	D、其他纪律

6、职业（　　）是指人们在一定职业活动中所承担的特定的职责，它包括人们应该做的工作和应该承担的义务。

A、责任	B、道德	C、纪律	D、守则

7、以下体现积聚性的是（　　）。

A、一条线的投影成为一个点	B、一条线的投影是一条线

C、一个点的投影是一个点	D、以上都不对

8、H7/f6的配合性质是（　　）。

A、过盈配合	B、间隙配合	C、过渡配合	D、不确定

9、一段直线丈量四次，其平均值的中误差为+10cm ，若要使其精度提高一倍，问还需要丈量多少次（　　）。

A、4	B、8	C、12	D、24

10、为了在树种间进行气干密度比较，我国现规定气干材含水率为（　　）。

A、8%	B、12%	C、15%	D、20%

11、下列木材物理性能中，因为（　　）较大，所以木材在土木工程中利用很广。

A、顺纹抗拉	B、横纹抗拉	C、顺纹抗压	D、横纹抗压

12、（　　）是指刀刃垂直于木材纤维长度方向，刀具在垂直于纤维平面内运动的切削。

A、纵向切削	B、横向切削	C、端向切削	D、过渡切削

13、机械设备的维护与保养实行（　　）与“定期维修保养”相结合的方式。

A、更换与保养	B、使用与操作保养

C、经常性维护保养	D、维护与操作保养

14、在原理图中所有元件触点都按（　　）时的状态绘制。

A、通电	B、受外力作用

C、没有通电或没有外力作用	D、通电或受外力作用

15、用万用表检测二极管时，测得二极管的正反向电阻比较接近于零电阻值，说明（　　）。

A、二极管已短路，没有用

B、二极管已断路，没有用

C、二极管是好的

D、万用表内部有问题，二极管是好的

16、测得NPN型三极管上各电极对地电位分别为VE＝2.1V，VB＝2.8V，VC＝4.4V，说明此三极管处在（　　）状态。

A、放大	B、饱和	C、截止	D、反向击穿

17、特种作业人员安全技术考核的内容包括（　　）。

A、安全技术理论和事故案例	B、有关法律法规和实际操作

C、事故案例和实际操作	D、安全技术理论和实际操作

18、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所的工作岗位存在的（　　），防范措施以及事故应急措施。

A、危险因素	B、事故隐患	C、设备缺陷	D、注意事项

19、设有车间和仓库的建筑物内设置员工集体宿舍，经公安消防机构责令限期改正逾期不改的，责令停产停业，可以并处。（　　）

A、行政处分	B、警告	C、拘留	D、罚款

20、（　　），为改善环境，依照有关规定转产、搬迁、关闭的，人民政府应当予以支持。

A、企业事业单位

B、企业事业单位和其他生产经营者

C、排污单位

D、排污企业

21、生产现场管理应做到“三按”进行生产。关于“三按”的内容不包括（　　）。

A、按图样	B、按规划	C、按操作流程	D、按工艺

22、产品质量检测的作用不包括（　　）。

A、策划	B、预防	C、保证	D、监督

23、（　　）在于保障劳动者的物质帮助权，其功能是使劳动者在年老、患病、工伤、失业和生育等情况下能够获得帮助和补偿。

A、促进就业法律制度	B、劳动标准制度

C、职业培训制度	D、社会保险和福利制度

24、已经建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（　　）内订立书面劳动合同。

A、十五日	B、一个月	C、二个月	D、三个月

25、以下材料不可用作木门的填充物的是（　　）。

A、消音棉	B、秸秆	C、蜂窝纸	D、纤维板

26、加工榫眼之前，在开孔部分划交叉对角线表示（　　）。

A、不贯通榫眼	B、贯通榫眼	C、斜肩榫	D、燕尾榫

27、绘制直径10米的桌面边缘圆弧，下面方法比较快捷的是（　　）。

A、坐标连线	B、圆规	C、绳索	D、直尺

28、家具生产中，最常用的人造板幅面尺寸是（　　）。

A、915×1830mm	B、915×2135mm

C、1220×2135mm	D、1220×2440mm

29、三等阔叶树普通锯材在任意材长1m范围内虫眼的个数不能超过（　　）。

A、1 个	B、2 个	C、8 个	D、不限

30、干燥材出炉窖后，需要陈放（　　）时间才能够正常使用。

A、1 天	B、1 周	C、10 天	D、15天

31、木工锯在锯削过程中，如若感到进锯慢而费力，最有可能的原因是（　　）。

A、料度减少	B、料度不匀

C、锯齿不锋利	D、以上均有可能

32、锯条打磨时，调整锯齿角度的步骤称为（　　）。

A、齿顶找平	B、拨料

C、打磨锯齿	D、以上原因均有可能

33、使用木工设备时，为防止粉尘对人体造成伤害，操作者应该佩戴（　　）。

A、护目镜	B、耳塞	C、防尘口罩	D、帽子

34、工序与工步的关系描述正确的是（　　）。

A、工序包含工步	B、工步包含工序

C、工序等同工步	D、两者无关

35、以下选项中，不属于生产管理要素的是（　　）。

A、生产厂房	B、生产设备	C、生产人员	D、生产工艺

36、制定标准，而后依标准付诸行动则称之为（　　）。

A、管理看板	B、目视管理	C、标准化	D、生产管理

37、对基准面平直度要求较高的零件，应该选用以下（　　）设备进行基准面的加工。

A、带锯	B、压刨	C、平刨	D、推台锯

38、基准边是加工相对边的定位基准，以确保零件（　　）尺寸。

A、长度	B、宽度	C、厚度	D、外形

39、一般来说，对于相对面和相对边的加工，以下（　　）加工方式效率最低。

A、三面刨削	B、四面刨削	C、铣削	D、压刨

40、利用悬臂锯机进行截端操作时，锯片与零件基准边的夹角通过（　　）的旋转来调整。

A、靠山	B、工作台	C、锯机的主轴	D、悬臂

41、毛料刨削加工组合方案中，以下（　　）更适合毛料不规则或规模较小的生产企业。

A、平刨加工基准面，压刨加工相对面

B、平刨加工基准面，四面刨加工其他面

C、平刨加工基准面，铣床加工相对面

D、四面刨一次性加工完工件的四个表面

42、人造板进行套裁锯截方案制定时，不需要考虑的是（　　）。

A、提高出材率	B、板材的厚度

C、表面纹理方向	D、配套数量比例统一

43、装饰板、薄木的配料方式中，以下属于无切屑的是（　　）。

A、锯切	B、铣削	C、剪切	D、刨削

44、对于方材长度上的胶接，不仅材料损耗小且结合强度大的是（　　）。

A、对接	B、斜面胶接	C、齿形榫胶接	D、平拼

45、在进行方材拼板方式中，将结合面刨切成齿形槽榫的是（　　）。

A、平拼	B、裁口拼	C、企口拼接	D、指形结合法

46、在层积胶厚工艺中，由于工件在拼长和拼宽时都使用了胶黏剂，因此厚度上的胶合一般采用（　　）胶合。

A、冷压	B、热压	C、高压	D、低压

47、加速胶层固化的方法当中，高频介质加热法是原理是将（　　）能转为（　　）能。

A、电，热	B、热，电	C、化学，电	D、电，化学

48、充分提高人造板的利用率，做到用料合理，一般要求人造板的利用率大于（　　）%。

A、50	B、60	C、70	D、90

49、不容易出现发白现象的封边条是（　　）。

A、PVC 木纹封边条	B、木质封边条

C、三聚氰胺	D、ABS

50、采购的板材厚度偏差较大，很难掌握压紧轮到履带表面的距离，距离过小容易 （　　）。

A、产生开胶	B、在修边加工时有偏差

C、出现面层材料被铣掉	D、影响封边的强度

51、在操作过程中，部件如有轻微崩边是可根据工件流转卡尺寸规格，不影响产品质量的情况下进行镂铣，一次最多铣掉（　　）。

A、0.5mm	B、1mm	C、1.5mm	D、2mm

52、曲直线封边机的缺点是（　　）。

A、生产效率低	B、结构复杂

C、适用性不强	D、不能进行直线封边

53、刮边装置的作用主要是去除前面工序中留在封边条上的刀痕，一般切削量大约在（　　）左右。

A、2mm	B、1mm	C、0.5mm	D、0.2mm

54、封边用胶粘剂中，（　　）的使用最为广泛。

A、脲醛树脂胶	B、合成橡胶类胶粘剂

C、热熔胶	D、皮胶

55、下列是榫头加工精度的重要因素，不正确的是（　　）。

A、开榫工件要在机床托架上定基准

B、两端需开榫头，应该用不同表面作基准面

C、工件与基准面之间不能有刨花等杂物

D、加工操作需平稳，进给速度需均匀

56、因为榫头是用固定尺寸的刀具加工的，应采用（　　）的原则加工。

A、基准制	B、基差制	C、基孔制	D、基轴制

57、双面框榫开榫机是两面同时加工榫头的机床。一般为通过式采用（　　）进给,大大提高了生产效率。

A、输送带	B、铣床	C、托架	D、导轨

58、直角箱榫开榫机一般为（　　）加工，原理为循环－通过式。开榫铣刀头作旋转运动，工作台作垂直进给运动，从而完成开榫工序。

A、平面	B、立式	C、卧式	D、三维

59、下列是关于椭圆榫的加工工艺特点，不正确的是（　　）。

A、机电气联合动作	B、需要模具做仿型加工

C、生产率高	D、加工精度高

60、多轴木工钻床被广泛地应用于板式家具圆榫结合工艺中，分为单排多轴木工钻床等四种，以下不属于的是（　　）。

A、双排多轴木工钻床	B、多排多轴木工钻床

C、小型多排多轴木工钻床	D、大型多排多轴木工钻床

61、双排多轴木工钻床通常（　　）不能倾斜调节，主要适用于需同时加工两排孔的板材，生产率高，加工精度好。

A、支架	B、手柄	C、机头	D、钻削头

62、对打孔操作说明拉当：正常拉当宽度为66mm，拉当宽度在（　　）时打孔时水平方向装两个 钻头，垂直方向装一个，垂直方向的钻头应和水平方向的里面的钻头对应，左右靠靠山，靠山到第一个孔边上的距离为14.20mm——14.39mm。

A、66mm-90mm	B、75mm-80mm

C、100mm-150mm	D、100mm-112mm

63、摇臂钻床操作方便，灵活，适用范围广，具有典型性，缺点为（　　）。

A、实用性不强	B、升降功能一般

C、接合面较多，机床刚性差	D、没有自锁功能

64、双排多轴木工钻床主要适用于（　　）加工两排孔的（　　），生产率高，加工精度好。

A、分别、板材	B、分别、实木	C、同时、板材	D、同时、实木

65、插入榫与整体榫比较，可显著地节约木材和（　　）。

A、提高生产率	B、降低生产率	C、平均生产率	D、综合生产率

66、数控木工机床按（　　）可分为立式和卧式两种。

A、主轴形状	B、主轴尺寸	C、主轴功能	D、主轴位置

67、一般数控木工机床加工零件的过程包括开机床电源、机床回零、工件装夹、对刀、刀具补偿量录入、程序试运行、自动运行、（　　）及工件入库。

A、机床清洁	B、机床检测	C、工件检测	D、机床保养

68、确定程序编制的允许公差一般取工件（　　）的1／3。

A、允许公差	B、尺寸偏差	C、自由公差	D、尺寸公差

69、直线插补指令是（　　）。

A、G00	B、G01	C、G03	D、G04

70、编程代码中M指令一般起机床的辅助控制作用，其中主轴停转指令是（　　）。

A、M06	B、M05	C、M04	D、M03

71、常用数控加工软件有CAXA 、UG、MasterCAM、（　　）、 pro E。

A、Solidworks	B、Photoshop

C、AutoCAD	D、GATIA

72、使用台式曲线锯时先将双手扶住工件，使其紧贴台面。然后将（　　）缓缓向前推进，不要施加很大的力，而要迎合锯条的运动。

A、工作台	B、吸尘管	C、锯条	D、工件

73、使用电动曲线锯进行圆弧锯割时，可以借助于（　　）或导轨。

A、定心导尺	B、直尺	C、导尺	D、工作台

74、实木加压弯曲与薄木胶合弯曲是克服了（　　）的缺点，发挥其优点，是制造弯曲件的先进工艺。

A、实木锯制弯曲	B、实木加压弯曲

C、薄木胶合弯曲	D、模压成型弯曲

75、在薄木胶合弯曲制造曲率半径小而厚度大的零件时，可以采用（　　）的方法来改善弯曲性能。

A、加压	B、压模	C、预弯曲	D、热压

76、下列不是实木加压弯曲中木材物理软化处理方法的是（　　）。

A、蒸汽蒸煮软化处理	B、水煮软化处理

C、微波加热处理	D、氨软化处理

77、若木材的厚度比宽度大时，木材弯曲时易失去（　　），而影响弯曲质量。

A、稳定性	B、伸缩性	C、抗拉性	D、回弹性

78、工件一般有两类加工精度要求（　　）。

A、尺寸精度和位置精度	B、尺寸精度和表面粗糙度

C、位置精度和表面粗糙度	D、表面粗糙度和热处理

79、当工件以加工过的平面与定位平面接触时，可消除工件的（　　）不定度。

A、两个	B、三个	C、四个	D、五个

80、在简单夹紧机构中，（　　）夹紧机构一般不考虑自锁。

A、定心	B、杠杆	C、铰链	D、偏心

81、求解基准位移误差的关键在于找出（　　）在夹具中相对于定位元件工作表面的位置在工序尺寸方向上的最大移动量。

A、设计基准	B、定位基准	C、工序基准	D、定位表面

82、在喷涂作业时，下列说法错误的是（　　）。

A、操作人员必须穿紧身工作服

B、只要不影响涂膜质量，施工黏度越大越好

C、喷涂完毕后，将物品放置晾干房，房内的通风装置应设置在离地面1m以上

D、喷涂硝基漆，由于涂层干得快，应采取纵横交替喷涂

83、采用（　　）涂饰可以使木质品色彩均匀一致。

A、抛釉	B、抛光	C、亚光	D、主色漆

84、遮盖力和着色力最强的色漆是（　　）。

A、白色色漆	B、辅色色漆	C、次色色漆	D、主色色漆

85、下列工艺不属于非透明涂饰的表面处理主要工序是（　　）。

A、表面清净	B、去树脂	C、漂白	D、嵌补

86、磨削金属材料时，应选用（　　）磨料。

A、黑色碳化硅	B、棕刚玉	C、立方氮化硼	D、锆刚玉

87、地板板坯砂光的目的（　　）。

A、得到光滑表面	B、使地板定厚

C、定厚、得到光滑表面	D、形成加工基准面

88、影响砂磨光洁度的因素不包括（　　）。

A、砂粒粒度	B、砂削量	C、进料速度	D、木材材种

89、不是选择和使用宽带式砂光机的主要技术参数的是 （　　）。

A、材料硬度	B、加工工件的最大宽度

C、带的长度和宽度尺寸	D、加工工件的最大长度

90、关于总装配的工艺过程，下列说法错误的是（　　）。

A、结构不同的家具，其总装配过程的复杂程度也不同

B、结构不同的家具，其总装配过程的顺序是一样的

C、总装配过程的顺序大体上分为顺序装配和平行装配

D、总装配过程的顺序是由木制品的结构及其复杂程度所决定的

91、在进行装配前，下列选项不是准备工作的主要内容是（　　）。

A、装配前必须看懂产品的结构装配图

B、检查核对所有零件数量

C、所有部件进行打磨

D、备好胶粘剂和夹具

92、（　　）不是拼框机组装时主要的控制点。

A、框的平面度	B、整体尺寸

C、对角线的偏差	D、框内空尺寸

93、下列哪种装配机得压紧机构结构简单、工作平稳，易控制和调节压力（　　）。

A、丝杆机构	B、凸轮机构	C、偏心轮机构	D、气压机构

94、若对框架的幅面尺寸精度要去不高的，可用（　　）修整。

A、平刨修整	B、压刨修整

C、立式砂光机修整	D、立式铣机修整

95、合页铰链的主要缺点是（　　）。

A、装配方便	B、较经济

C、需要安装碰珠或磁性门扎	D、不美观

96、下列选项不能用于曲线形方材毛料的接长的是（　　）。

A、对接	B、斜接	C、指接	D、铆接

97、木制品外观质量检验时，材料表面出现以下（　　）缺陷可以判定为不合格。

A、桌底有树脂囊	B、门表面有腐朽

C、有修补的裂缝	D、门内有节子

98、家具加工过程中，被加工后形成的表面上由于木材细胞腔在切削加工过程中被切破而造成的不平度属于（　　）。

A、构造不平度	B、弹性恢复不平度

C、加工不平度	D、破坏不平度

99、压刨加工后，加工面的出现波浪状木纹翘起，可能的原因是（　　）。

A、进给速度太慢	B、吃刀量太小

C、木材硬度太大	D、逆纹方向切削

100、家具产品表面的光洁度越高，其（　　）。

A、木纹越清晰，涂膜附着力越大。

B、木纹越粗糙，涂膜附着力越大。

C、木纹越清晰，涂膜附着力越小。

D、木纹越粗糙，涂膜附着力越小。

101、进行木质家具表面涂膜厚度测定时，需要在试件上选取（　　）个试验点。

A、3	B、5	C、7	D、9

102、设置挂衣杆的衣柜，挂衣杆上沿至顶板内表面的距离要求（　　）。

A、≥100mm	B、≥80mm

C、≥60mm	D、≥40mm

103、木质家具上门与框架、门与门相邻表面的距离偏差要求（　　）。

A、≤5.0mm	B、≤3.0mm

C、≤2.0mm	D、≤1.0mm

104、前后工序工种之间的（　　），包括质量、工序完成后清理以及成品保护等项内容。

A、专检	B、特检	C、自检	D、互检

105、布置工作间时，大型机器或组合式机器，应该放置在工作间的（　　），以便加工大型零件。

A、角落	B、贴墙	C、门口	D、中间

106、厚度小于0.4mm的单板，宜采用（　　）方法进行储存。

A、干法储存保管	B、湿法储存保管

C、气干储存	D、以上均可

107、保管存放成品、半成品，应该遵循“三防”原则，不包括（　　）。

A、防水	B、防火	C、防压	D、防尘

108、木制品加工完成后，场地内会产生大量木屑，避免更多的木屑在空中飘荡，最有效的清洁方式是（　　）。

A、用扫把清扫	B、用吸尘器清洁

C、用气泵吹	D、洒水后用扫把清洁

109、压刨卡料原因是（　　）。

A、刀刃锋利	B、切削深度过大

C、送料过快	D、马达传送皮带过紧

110、木工平刨产生刨削面（　　）故障现象时，常采用的处理方法是重新刃磨刨刀。

A、不送料	B、跑偏	C、不平	D、不光滑

111、封边机油杯加注低粘度空压机油，到油杯（　　）处即可。

A、1/2	B、1/3	C、2/3	D、3/4

112、封边机电气故障问题主要表现主机停转、程序混乱、（　　）等。

A、主机转速变快	B、主机转速变慢

C、升温变快	D、升温变慢

113、推台锯应定期对推台（　　）进行除尘，以确保推台的平稳运行。

A、轨道	B、马达	C、皮带	D、皮带轮

114、吸尘器的电机（　　）应该定期加润滑油。

A、轴	B、齿轮	C、皮带	D、轴承

115、立式加工中心的（　　）精度检测内容有工作台面的平面度、各坐标方向移动的相互垂直度、主轴轴向窜动、主轴孔的径向圆跳动等项目。

A、静态	B、Z 动态	C、位置	D、几何

116、在数控机床精度检测中，最常用的仪器就是激光干涉仪。结合不同的光学镜组，可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、（　　）等几何参量的高精度测量。

A、位置度	B、同轴度	C、径向跳动	D、平面度

117、压刨床上出料滚筒及压紧装置调至低于工件（　　）mm。

A、0～0.5	B、0.5～1	C、1～1.5	D、1～2

118、斜切锯用直角尺预调其与（　　）的角度。

A、锯片	B、工作台	C、前靠板	D、后靠板

119、推台锯若需切削角度，在推台上装可调节角度的导尺，并根据需锯切角度边到（　　）的距离调节游尺，将工件靠紧导尺和游尺，锯切第二基准边的对应边。

A、基准边	B、第二基准边	C、角度	D、平面

120、万能圆锯工作前锯片角度的调整：根据加工的要求确定定位板的定位为直线或所需的（　　），确保所调至的位置符合图纸加工要求。

A、角度	B、长度	C、分度	D、斜度

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）木材湿胀如同干缩一样，纵向湿胀极小，小至可略而不计，横向湿胀很大。

122、（　　）一般情况下，木材的拼接是用来接宽，木材的指接是用来接长。

123、（　　）一对圆柱齿轮， 通常把小齿轮的齿宽做得比大齿轮宽一些，其主要原因是便于安装，保证接触线长度。

124、（　　）CAD系统具有的主要功能包括加工指令。

125、（　　）材料的冲击韧度大，其韧性就越好。

126、（　　）常用金属导体的电阻值，随着温度升高而增大。

127、（　　）三相四线制电源中，相线与中性线间的电压，称为线电压。

128、（　　）机械伤害人体最多的部位是手，因为手在劳动中与机械接触最为频繁。

129、（　　）交流点比同等强度的直流电更危险。

130、（　　）需要用户自行组装的家具，随包装要求必须附带有组装示意图。

131、（　　）沿着树干方向与年轮相切锯割的切面称为径切面。

132、（　　）带锯锯条越宽，锯割的曲线半径越小。

133、（　　）制定工艺规程时，应该通过核算和比较，在确保产品质量的前提下，尽可能地降低产品的制造成本，获得最好的经济效益。

134、（　　）工艺优化是以原有生产工艺为基础，通过对生产流程、工艺条件等深入研究，针对生产关键、工艺薄弱环节,组织技术人员改进工艺，使工艺条件达到最优化。

135、（　　）生产系统的生产能力，往往取决于关键设备生产能力。

136、（　　）木材含水率过高，会导致零件尺寸精度差、表面加工光洁度差、榫接合强度差、几何形状精度差。

137、（　　）如果零件装配成部件后，不需再切削加工，总余量就等于零件加工余量。

138、（　　）按整个家具产品零件计算的毛料出材率比按单一零件计算的毛料出材率要低得多。

139、（　　）在封边机的高温处可以戴防护手套。

140、（　　）直线平面封边机可以封贴各种形状的曲面以及直线型板式零部件边部。

141、（　　）椭圆榫开榫机主要用来家具零部件榫眼加工。

142、（　　）直角榫开榫机主要加工零部件榫眼的加工。

143、（　　）用开榫机遇到有结疤木料时，需平缓的进料。

144、（　　）数控木工车床可一次性完成外圆、内孔、端面、锥面、T型槽等粗、精车削加工，实现全自动化运作。

145、（　　）木工数控机床与普通数控机床相比， 机床精度和刚性要求稍高，木工数控机床一般配有吸尘装置。

146、（　　）若选材或工艺条件控制不当，弯曲时易造成破坏。

147、（　　）组合夹具是由一套完全标准化的元件， 根据工件的加工要求拼装成的不同结构和用途的夹具。

148、（　　）凡是夹具，其中一定有定位元件。

149、（　　）根据着色或染色的工序时段不同划分为拼色、涂底色、涂面色。

150、（　　）操作立式砂光机时，要均匀用力将工件平行匀速推进，防止出现工件的两端不平行。

151、（　　）对于加工好的零部件，其变形越大，越不利于机械装配。

152、（　　）表面基本没有波浪纹，只有微细的砂痕和微小的撕裂。这种工件的表面光洁度属于细光。

153、（　　）测量木制品接合的紧密程度，使用塞尺较为精准。

154、（　　）型式检验的特点是按规定的试验方法对产品样品进行力学检测。

155、（　　）测试实木地板的漆膜附着力时，需要在试件的不同区域取3个试验区域。

156、（　　）数控机床加工完成后，应该清除切屑、擦拭机床，使用机床与环境保持清洁状态。

157、（　　）设备折旧费是指以所使用的加工设备在单位使用年限内平均分摊的设备采购金额。

158、（　　）设备日常保养,可归纳为“清洁、润滑、调整、紧固、防锈”十个字,即通常所说的“十字作业”法。

159、（　　）润滑油主要起润滑、辅助冷却和缓冲等作用。

160、（　　）影响设备精度的主要因素有主轴回转精度、齿轮精度、配合件精度、机床刚度和热变形。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共20分。）

161、创新不一定是发明新东西，（　　）都是创新。

A、绝妙的想法	B、新颖的主意

C、各种幻想	D、诚实守信

E、执行命令

162、在机械加工过程中，产生加工误差的主要原因有（　　）。

A、提高生产率和降成本

B、机械设备本身的误差

C、在使用过程中逐渐磨损后产生的误差

D、工艺系统中的制造误差

E、工艺系统受外力作用发生弹性及塑性变形产生的误差

163、旋切机的主要由（　　）等组成。

A、主传动系统	B、进给箱及传动系统

C、卡轴箱	D、刀床

E、尾座

164、某学员画了一个连动电路准备按图安装，他的电路存在的问题是（　　）。 见图4-M

A、不能完成连动控制要求

B、热继电器的辅助触头FR画了常开触头

C、错将接触器常闭辅助触头串联于线圈中

D、SB1停止按钮没有并联自锁触头

E、SB2启动按钮没有并联自锁触头

165、以下选项中，属于工艺流程作用的是（　　）。

A、是指导生产的主要技术文件

B、是生产准备工作的主要依据

C、是工人额发薪水的重要依据

D、是新建机械制造厂（车间）的基本技术文件

E、是企业生产水平的重要判断依据

166、以下选项中，属于制定生产计划需要考虑的要素包括（　　）。

A、交货期	B、产品质量

C、生产成本	D、生产材料

E、机器设备

167、为了不影响榫头的接合强度，配料时毛料端头不允许出现（　　）。

A、节子	B、腐朽

C、裂纹	D、山纹

E、树脂囊

168、下列属于纵解锯的是（　　）。

A、带锯机	B、推台锯

C、排锯机	D、悬臂圆锯机

E、单片机

169、关于人造板封边的作用，以下说法正确的是（　　）。

A、避免边角部损坏	B、起到防水的作用

C、防止有害气体的释放	D、减少变形作用

E、减少开裂作用

170、镗孔的加工特点是（　　）。

A、镗孔加工有悬伸镗削法和支承镗削法

B、悬伸镗削速度比支承镗削高

C、悬伸镗削刀具安装比较麻烦

D、支承镗削的镗刀杆具有较好的刚性

E、在立式铣床上采用悬伸镗削法，进给平稳

171、立式单轴木工钻床的传动系统主要由那些零件组成？（　　）

A、机身机头	B、主轴

C、传送台	D、主轴操纵机构

E、上下主动轮

172、关于榫卯加工精度的注意事项，下列正确的是（　　）。

A、榫头宽度在25~30mm为宜

B、榫头宽度应比榫眼长度大1.0~2.0mm

C、榫头与榫肩的夹角等于或略小于90度是最合适的

D、榫头的长度应为顺木纹

E、明榫结合，榫头长度比榫眼深度小0.5~1.0mm

173、车削加工切削过程较平稳避免了（　　）。

A、惯性力	B、冲击力

C、振动	D、跳动

E、滑动

174、木工车床可用于加工回转体的（　　）等木制件。

A、桌腿	B、抽屉旋钮

C、柱子	D、把手

E、圆木板

175、按照夹紧动力源分，机床夹具可分为（　　）。

A、手动夹具	B、电磁夹具

C、液压夹具	D、气动夹具

E、可调夹具

176、关于榫接合处的涂胶，下列说法正确的是（　　）。

A、涂胶时，榫头和榫眼不能两面同时涂胶，防止溢胶

B、涂胶过少会造成脱榫、开裂和变形

C、涂胶要均匀适量

D、涂胶过多会影响产品的使用寿命

E、接合部有被挤出来的多余胶液应及时清除干净

177、木制品出厂检验时，如果发现某批次的产品与型式检验时要求的等级指标不符，则可能出现哪几种情况? （　　）。

A、不合格品不出厂	B、降级出厂

C、评定不合格	D、评定合格

E、不合格出厂

178、薄木胶合弯曲板坯是在压力和胶层固化的条件下完成的，当弯曲件从压模卸下后，需要存放一定的时间后才能进行后续加工，存放的时间长短与（　　）有较大关系。

A、天气	B、光线

C、部件厚度	D、温度

E、湿度

179、一般木工车床每工作15-20天需要对（　　）加油。

A、主轴	B、导轨

C、主轴轴承	D、跟刀架轴承

E、手柄

180、数控机床几何精度检测传统方法采用大理石或金属平尺、（　　）、水平仪、准直仪等。

A、角规	B、百分表

C、内径千分尺	D、外径千分尺

E、游标卡尺