科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

注射模四级理论知识试卷

试卷编码：618040100141-2025040001

职    业：注射模

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、对同一形状进行重复加工，尺寸形状再现性较差的设备的是（　　）。

A、数控车床	B、加工中心

C、电火花线切割	D、普通铣床

2、下列零件或产品的材料应选用热固性塑料（　　）。

A、脸盆	B、圆珠笔外壳	C、电视机外壳	D、锅铲手柄

3、轴测图是一种立体图，物体上相互平行线段的轴测投影（　　）。

A、相互平行	B、相互垂直	C、相互倾斜	D、不能确定

4、塑料模具制造中影响制件表面粗糙度的主要因素是（　　）。

A、塑料材料性能	B、成型零件表面粗糙度

C、成型工艺条件	D、模具的精度

5、该模具是属于（　　）模具。 见图5-M

A、冷冲模	B、单分型面注射模

C、双分型面注射模	D、精密级进模

6、该模具采用的是（　　）。 见图6-M

A、侧浇口	B、点浇口	C、直接浇口	D、潜伏浇口

7、该模具向左开模，则11号件（　　）。 见图7-M

A、向右运动	B、向左运动	C、静止不动	D、无法判断

8、用一个有误差的水平仪测量一个平面，气泡向左移动一格，将水平翻转180度，测量同一位置，气泡向左移动两格，则制件（　　）。

A、左端高	B、右端高	C、水平	D、无法判断

9、（　　）材料是常用于制作成型零件的材料。

A、08F	B、45钢	C、718	D、HT250

10、完全退火的目的是（　　）改善加工性能、消除内应力。

A、降低硬度、降低塑性	B、降低硬度、增加塑性

C、提高硬度、提高塑性	D、提高硬度、降低塑性

11、调质处理是使钢获得（　　）。

A、高硬度和良好的耐磨性	B、稳定尺寸

C、良好的综合力学性能	D、较高的弹性极限和屈服极限

12、加工M12螺纹孔，预钻底孔的尺寸是（　　）。

A、φ9.8	B、φ10.0	C、φ10.2	D、φ10.8

13、计算机辅助编程中后置处理的作用是（　　）。

A、生成加工轨迹	B、处理刀具半径补偿

C、检查程序正确性	D、生成数控加工程序

14、线切割机床加工模具零件时，可以加工（　　）。

A、不通孔	B、任意空间曲面

C、阶梯孔	D、以直线为母线的曲面

15、在以下工序顺序安排中，（　　）不是合理的安排。

A、先进行外形加工工序，后进行内腔加工工序

B、上道工序的加工不影响下道工序

C、以相同定位、夹紧方式或同一把刀具加工的工序，最好连接进行

D、在同一次装夹中进行的多道工序，应先安排对工件刚性破坏性较小的工序

16、在铣削过程中形成切屑时的塑性变形，以及已加工表面的塑性变形，金属产生（　　），这就使切削阻力增大，加快刀具磨损，甚至产生崩刃。

A、弹性变形	B、塑性变形	C、硬化和强化	D、晶格扭曲

17、检验程序正确性的方法不包括（　　）方法。

A、自动校正	B、试切削

C、空运行	D、图形动态模拟

18、铣削加工中最先设定的用量是（　　）。

A、F	B、S	C、ap	D、V

19、电火花线切割加工过程必须在（　　）中进行。

A、工作液	B、水	C、煤油	D、切削液

20、在半剖视图中，剖视图部分与视图部分的分界线为（　　）。

A、粗实线	B、细点画线	C、双点画线	D、细实线

21、检验工件是否垂直，一般可以用（　　）量测。

A、深度规	B、分厘卡	C、游标卡尺	D、直角规

22、利用外卡钳检验圆柱的外径时，卡钳两脚尖间与圆柱轴线成（　　）。

A、垂直	B、60°	C、平行	D、45°

23、基本视图主要用于表达零件在基本投影方向上的（　　）形状。

A、前后	B、内部	C、外部	D、左右

24、加工后零件有关表面的位置精度用位置公差等级表示，可分为（　　）。

A、12 级	B、16 级	C、18 级	D、20 级

25、投影面垂直线有（　　）反映实长。

A、两个投影	B、一个投影	C、三个投影	D、四个投影

26、铁碳合金相图中液相线（　　）是固态。

A、以上	B、以下	C、左边	D、右边

27、用百分表测量模架平行度误差，百分表的（　　）即为该模架的平行度误差。

A、最大读数	B、最小读数

C、最大读数减最小读数	D、最大读数加最小读数的半

28、粗加工时，切削液应选用以冷却为主的（　　）。

A、切削油	B、混合油	C、乳化液	D、挤压切削液

29、电火花线切割加工和电火花成型加工的原理是一样的，电火花线切割加工与电火花成形加工相比，有其特点，下面哪一个不属于其特点（　　）。

A、不需要制作复杂的成形电极

B、工件材料被腐蚀祛除的量多

C、可加工各种复杂零件，如微槽和窄缝

D、采用精规准一次加工成形，大都不需要转换加工规准

30、模具的闭合高度应在压力机的（　　），较为合适。

A、最大装模高度与最小装模高度之间

B、最大装模高度之外

C、最小装模高度之内

D、没有要求

31、车削时，走刀次数决定于（　　）。

A、切削深度	B、进给量	C、进给速度	D、主轴转速

32、以下属于常规热处理的是（　　）。

A、退火	B、正火	C、回火	D、以上都是

33、虎钳属于（　　）夹具。

A、通用	B、专用	C、组合	D、精密

34、装配斜顶的顺序为（　　）。

A、先配成型端→导滑段→顶出端	B、导滑段→成型端→顶出端

C、顶出端→导滑段→成型端	D、导滑段→顶出端→成型端

35、金属的（　　）越好，其锻造性能就越好。

A、硬度	B、塑性	C、弹性	D、强度

36、用锻压成型方法获得优良锻件的难易程度称为（　　）性能。

A、锻压	B、切削加工	C、焊接	D、铸造

37、（　　）是改善钢的切削加工性能的重要途径。

A、锻压	B、热处理	C、焊接	D、铸造

38、拆卸时的基本原则是拆卸顺序与（　　）相反。

A、装配顺序	B、安装顺序	C、组装顺序	D、调节顺序

39、钻孔呈多角形，产生的主要原因是（　　）。

A、两切削刃有长有短，后角不对称，后角太大

B、钻头不锋利

C、进刀量太大

D、进刀量太小

40、在尺寸链中，尺寸链最短原则为（　　）。

A、尽可能减少增环的环数	B、尽可能减少减环的环数

C、尽可能减少组成环的环数	D、尽可能减小封闭环的尺寸

41、对于仿形加工工艺的描述，不正确的是（　　）。

A、加工效率高

B、表面粗糙度可达Ra3.2 - Ra6.3

C、可加工内清角和较深的窄槽

D、可以靠模为依据

42、公差原则是指（　　）。

A、形状公差与位置公差的关系

B、制定公差与配合标准的原则

C、确定形位公差和尺寸公差之间相互关系的原则

D、确定公差值大小的原则

43、Φ20f6、Φ20f7、Φ20f8 三个公差带（　　）。

A、上偏差相同下偏差也相同

B、上偏差相同但下偏差不同

C、上偏差不同且偏差相同过渡配合

D、上、下偏差各不相同

44、一带有键槽的传动轴，使用 45 钢并需淬火处理，外圆表面要求达 Ra0.8，尺寸精度 IT7， 其加工工艺可为（　　）。

A、粗车→精车→铣→热处理→粗磨→精磨

B、粗车→铣→磨→热处理

C、车→热处理→磨→铣

D、车→磨→铣→热处理

45、单分型面注塑模又称（　　）注塑模。

A、单板式	B、二板式	C、三板式	D、多板式

46、浇口套进料口直径应（　　）注塑机喷嘴出料口直径。

A、小于	B、大于	C、等于	D、小于或等于

47、机床误差不包括（　　）。

A、近似误差	B、磨损误差	C、安装误差	D、制造误差

48、对于薄平板塑件成型，在设计注塑模时应考虑设置（　　）浇口。

A、一个点	B、多个点	C、一个中心	D、一个平缝

49、一模多腔的模具，产品在排位时，产品与产品之间的距离一般为（　　）。

A、≧25mm	B、≧20mm	C、≧15mm	D、≧10mm

50、模具图样设计、工艺技术文件编制、工时定额制定和成本估价等工作属模具生产过程（　　）阶段。

A、材料的准备	B、生产服务

C、基本生产	D、生产技术准备

51、硬质合金模具常用的固定方法有机械固定法、热压法、浇注法、焊接固定法等，对于圆形零件常用（　　）固定。

A、机械固定法	B、热压法	C、浇注法	D、焊接固定法

52、在模具中起定位、导向、定距、联接、驱动等作用的表面为（　　）。

A、外形表面	B、成形表面	C、结构表面	D、分型面

53、对于牛头刨床的描述不正确的是（　　）。

A、用于曲面加工	B、用于平面加工

C、用于斜面加工	D、加工精度可达到IT10

54、电火花加工是利用（　　）进行尺寸加工。

A、电化学反应过程中的溶解	B、在工具端面做超声频振动

C、脉冲放电时的地电腐蚀现象	D、机械切削

55、工件定位时,用来确定工件在夹具中位置的基准称为（　　）。

A、测量基准	B、设定基准	C、工序基准	D、定位基准

56、编排数控机床加工工序时，为了提高加工精度，采用（　　）。

A、精密专用夹具	B、一次装夹多工序集中

C、流水线作业法	D、工序分散加工法

57、刀具磨损过程分为（　　）个阶段。

A、2	B、3	C、4	D、5

58、产生机械加工精度误差的主要原因是（　　）。

A、空气潮湿	B、润滑不良

C、材料不合格	D、机床精度下降

59、通常在进行零件的工序划分时，会有几种工序的划分方式，下列选项中（　　）不属于一般的工序划分方式。

A、按粗、精加工划分	B、按所用的刀具划分

C、按先面后孔原则划分	D、按所用时间划分

60、生产透明塑料制品的型腔和型芯，往往在研磨、抛光时，要求型腔和型芯表面粗糙度的关系是（　　）。

A、型腔比型芯表面粗糙度值小

B、型芯比型腔表面粗糙度值小

C、型腔和型芯的表面粗糙度值没有关系

D、型腔和型芯的表面粗糙度值一样

61、选择粗基准时，应当选择（　　）的表面。

A、比较粗糙	B、比较光洁

C、加工余量小或不加工	D、任意

62、塑料加热塑化后，在注射机的螺杆推动下经喷嘴进入模具型腔，塑料在型腔内固化定型的过程称为（　　）过程。

A、压塑成型	B、注塑成型	C、吹塑成型	D、挤塑成型

63、诚实守信是做人的行为准则，在现实生活中正确的观点是（　　）。

A、诚实守信与市场经济相冲突

B、诚实守信是市场经济必须遵守的法则

C、是否诚实守信要视具体情况而定

D、诚实守信是“呆”、“傻”、“憨”

64、（　　）是在机床操作中不允许。

A、佩戴安全帽	B、佩戴护目镜	C、穿戴防护鞋	D、佩戴手套

65、塑料模的装配，当以主要工作零件为装配基准时，这时的装配基准为（　　）。

A、导柱、导套	B、型腔、型芯与镶块

C、模具的中心线	D、锁模力中心线

66、绘制对称模具的总装配图时，俯视图可以（　　）。

A、只画出上模	B、只画出下模

C、可上下模各画一半	D、画模具某一截面

67、一般说来，提高模具温度可以使塑件收缩率（　　）。

A、减小	B、增大	C、不变	D、增大或减小

68、国际模具标准化的代号为（　　）。

A、ISO	B、TC29	C、SC8	D、以上都是

69、对于塑料模塑件尺寸公差，下面说法正确的是（　　）。

A、塑料模塑件尺寸公差，由国家标准确定

B、塑料模塑件尺寸公差，由模具制造厂确定

C、塑料模塑件尺寸公差，由模具设计者确定

D、塑料模塑件尺寸公差，由塑件设计者确定

70、对于带有浅侧孔或浅侧凹的塑件，一般应在注塑模上设计有（　　）侧向抽芯机构。

A、齿轮齿条	B、斜导柱	C、液压缸	D、气压缸

71、分流道截面形状以采用圆形为佳，常用截面尺寸是（　　）。

A、φ4-φ6	B、φ6-φ8

C、φ8-10	D、φ10-φ12

72、尺寸链的特征是（　　）和封闭性。

A、规律性	B、守恒性	C、关联性	D、抽象性

73、电阻丝加热系统模具在与注塑机接触的两板上都装上胶板，其目的是（　　）。

A、保护模具	B、绝缘	C、保护注塑机	D、装饰

74、在模具制造中车床的使用非常普遍 其中精车可达到的尺寸精度是（　　）。

A、IT6～IT8	B、IT6～IT9

C、IT7～IT9	D、IT7～IT8

75、激光干涉仪的测量基准点为数控机床的（　　）。

A、零点	B、中间点	C、任意点	D、基准点

76、在注射成型中应控制合理的温度，即控制（　　）。

A、料筒温度	B、模具温度	C、喷嘴温度	D、以上都是

77、井式喷嘴绝热流道模具的主流道杯内物料容积为塑件容积的（　　）倍。

A、1/2～1	B、1/3～1/2

C、1/6～1/3	D、1/8～1/6

78、千分尺的读数精度为（　　）。

A、0.1	B、0.05	C、0.02	D、0.01

79、平面选择和暂停功能属于数控机床的（　　）功能。

A、准备指令	B、操作	C、运动指令	D、辅助指令

80、铣削加工的主要加工对象是（　　）。

A、导柱和导套	B、模具的型腔和型面

C、孔	D、模具型腔表面上的文字 图案

81、用 0.02mm/m 精度的水平仪，检验数控铣床工作台面的安装水平时，若水平仪气泡向左偏 2 格时，则表示工作台面右端（　　）。

A、低，其倾斜度为 4″	B、低，其倾斜度为 2″

C、低，其倾斜度为 8″	D、高，其倾斜度为 4″

82、数控机床精度检验有（　　）。

A、水平精度、垂直精度、切削精度

B、几何精度、进给精度、切削精度

C、几何精度、定位精度、切削精度

D、轴精度、几何精度、水平精度

83、开机时默认的主轴控制指令为（　　）。

A、G96	B、G97	C、G50	D、G90

84、模具制造工艺过程应满足（　　）的要求。

A、保证模具的周期	B、模具的成本要低廉

C、要不断提高工艺水平	D、以上都是

85、模具零件图中的平行度、同轴度同属于（　　）公差。

A、形状	B、尺寸精度	C、位置	D、形位

86、下列误差因素中不属于随机误差的因素是（　　）。

A、机床热变形	B、工件定位误差

C、夹紧误差	D、毛坯余量不均引起的误差

87、加工中心的自动测量是指在加工中心上安装一些测量装置使其能按照程序自动测出（　　）。

A、零件的尺寸及刀具尺寸	B、刀具长度尺寸

C、零件的尺寸	D、刀具磨损尺寸

88、测量基准是指工件在（　　）时所使用的基准。

A、装配	B、检验	C、加工	D、维修

89、立式铣床主轴与工作台面不垂直，用横向进给铣削会铣出（　　）。

A、凸面	B、平行或垂直面

C、凹面	D、斜面

90、仿真加工和模拟切削的目的主要是（　　）。

A、显示加工性能	B、观察整个加工过程

C、纠正错误的程序指令	D、找准刀路

91、在数控程序中，G00指令命令刀具快速到位，但是在应用时（　　）。

A、地址指令可有可无	B、不需要地址指令

C、必须有地址指令	D、视程序情况而定

92、数控机床加工中尽量采用组合夹具，必要时可以设计专用夹具。在设计专用夹具时，需要注意考虑的方面有几个，（　　）不属于主要的注意事项。

A、合适的定位方式

B、合理的精度

C、合适的夹紧方法

D、夹紧机构须有足够的刚性和强度

93、采用CAD技术来建立CAE的几何模型和物理模型，完成分析数据的输入，通常称此过程为CAE的（　　）。

A、前处理	B、后处理	C、建模	D、加载

94、数控机床精度检验中，（　　）是综合机床关键零、部件经组装后的综合几何形状误差。

A、定位精度

B、切削精度

C、几何精度

D、定位精度，切削精度，几何精度都是

95、（　　）不是常用的毛坯类型。

A、铸件	B、锻件	C、型材	D、粉末冶金

96、数控机床的准停功能主要用于（　　）。

A、换刀和加工中	B、退刀

C、换刀和让刀	D、测量工件时

97、通常情况下，数控机床的DNC功能是在数控系统的（　　）工作方式下实现的。

A、手轮	B、自动	C、录入	D、手动

98、电火花线切割编程可分为手工编程和（　　）两类。

A、机器编程	B、自动编程	C、计算机编程	D、模块化

99、将带有指示器的支架放在（　　）上，使指示器的测头触及检验棒的表面。

A、平口钳	B、盖板	C、导轨	D、工作台

100、下列关于滚珠丝杆副的结构特点论述错误的是（　　）。

A、可预紧消隙	B、连续平稳性差

C、摩擦因数	D、运动具有可逆性

101、若被连接件之一厚度较大，材料较软，强度较低且需要经常更换时，宜采用（　　）。

A、螺栓连接	B、双头螺栓连接

C、螺钉连接	D、紧定螺钉连接

102、设计模具的顶出机构时 顶针尽可能短，一般要将产品顶至高于型芯（　　）。

A、3mm	B、5mm	C、8mm	D、10mm

103、夹紧力作用方向最好指向工件刚度最（　　）的方向。

A、小	B、远	C、大	D、近

104、整体式型腔和组合式型腔比较（　　）。

A、整体式型腔强度较差	B、整体式型腔刚性太差

C、整体式型腔不易变形	D、整体式型腔维修方便

105、对于刮制平面，如果精度要求不高，可以用（　　）来检测平面度。

A、测量法	B、着色法	C、加工法	D、尺寸法

106、游标卡尺主尺的刻线间距为（　　）。

A、1mm	B、0.5mm	C、2mm	D、0.1mm

107、成型薄壁塑件时，注塑模直浇口根部直径最多等于塑件壁厚的（　　）倍。

A、0.5	B、1	C、2	D、3

108、利用控制零件制造加工误差来保证装配精度的模具装配方法，称为（　　）。

A、互换法	B、修配法	C、调整法	D、选择法

109、当脱模斜度较小且塑件较高的情况下，注塑模分型面应选在塑件的（　　）。

A、最大尺寸处	B、最小尺寸处	C、中间位置	D、任意位置

110、斜导柱侧向抽芯注塑模中的斜导柱倾斜角一般为（　　）。

A、2︒～5︒	B、5︒～12︒

C、12︒～25︒	D、25︒～30︒

111、数控机床进给系统的机械传动结构中，结构最简单的导轨是（　　）。

A、静压导轨	B、滚动导轨	C、气动导轨	D、塑料导轨

112、影响塑件尺寸精度的主要原因是（　　）的波动和塑模的制造误差。

A、塑料收缩率	B、模具温度	C、注射压力	D、流动性

113、产品的顶出方式有很多，最安全可靠的是（　　）。

A、顶针顶出	B、顶出板顶出	C、司筒顶出	D、气动顶出

114、压铸模的基本结构与（　　）相似。

A、注射模	B、压缩模	C、挤出模	D、冲模

115、在模具制作与加工中，gate type的意思是（　　）。

A、水口类型	B、流道类型	C、水口形式	D、流道形式

116、模具成型表面经过电火花精加工后，进行超声波抛光时的抛光余量应控制在0.02～0.04mm之内，其他情况抛光余量不得超过（　　）mm。

A、0.15	B、0.2	C、0.3	D、0.4

117、模具中直接决定制件形状、尺寸和精度的表面为（　　）。

A、外形表面	B、成形表面	C、结构表面	D、其他表面

118、工序间加工余量选择需要根据一定的条件来进行，下列描述不正确的是（　　）。

A、考虑车间设备的使用情况

B、在保证精度的前提下 采用最小的加工余量总和

C、考虑加工方法和设备的刚性及工件可能的变形

D、考虑热处理引起的变形

119、当放电的火花纹比较粗时，应首先用（　　）抛光。

A、金刚锉	B、砂纸	C、钻石膏	D、纤维油石

120、（　　）只适用于单型腔模具。

A、点浇口	B、侧浇口	C、潜伏式浇口	D、直接浇口

121、劳动法第六十六条规定：劳务派遣一般在（　　）、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。

A、专业性	B、临时性	C、固定性	D、稳定性

122、根据计划内容明确性标准，可将计划分为具体性计划和（　　）。

A、程序计划	B、业务计划	C、财务计划	D、指导性计划

123、在以下描述中，（　　）最确切地表述了绿色设计的理念。

A、在产品的设计阶段，将环境因素和防止污染的措施融入产品设计中

B、在产品的使用过程中能耗最低，不产生或少产生毒副作用

C、在产品寿命终结时，要便于产品的拆卸、回收和再利用，所剩废弃物最少

D、在产品的整个生命周期，对环境的负面影响最小，与环境协调发展

124、CAE从（　　）年代初在工程上开始应用至今。

A、50	B、60	C、70	D、80

125、遵守法律法规不要求（　　）。

A、遵守安全操作规程	B、遵守操作程序

C、延长劳动时间	D、遵守劳动纪律

126、关于创新的论述，正确的是（　　）。

A、创新不需要引进外国的新技术	B、创新就是独立自主

C、创新就是出新花样	D、创新是企业进步的灵魂

127、《安全生产法》立法的目的是加强安全生产监督管理 防止和减少（　　），保障人民群众生命财产安全 促进经济发展。

A、生产安全事故	B、火灾 交通事故

C、重大 特大事故	D、人员伤亡

128、符合着装整洁文明生产的是（　　）。

A、随便着衣	B、未执行规章制度

C、在工作中抽烟	D、遵守安全技术操作规程

129、（　　）符合机床操作规程。

A、操作人员培训上岗	B、备份相关设备技术参数

C、有交接班记录	D、机床24小时运转

130、劳动者素质是指（　　）。①文化程度 ②技术熟练程度 ③职业道德素质 ④专业技能素质

A、①②③	B、①③④	C、③④	D、①②③④

131、选择导柱的直径时，按照导柱的直径d与模板宽度B的比来计算 按d/B=（　　）。

A、0.4～0.1	B、0.5～0.1

C、0.06～0.01	D、0.7～0.1

132、塑模的失效形式通常表现为塑性变形、表面磨损、热疲劳、（　　）等形式。

A、推杆起毛	B、制品有飞边	C、断裂	D、型芯弯斜

133、被测要素遵守（　　）原则时，其实际状态遵守理想边界为最大实体边界。

A、独立	B、包容	C、最大实体	D、最小实体

134、铰孔的加工精度可达（　　）。

A、IT12～IT10	B、IT10～IT8

C、IT9～IT7	D、IT8～IT6

135、塑料模型芯和型腔的凸出部分大多放在（　　）部分上，便于取出塑件。

A、动模	B、定模	C、卸料	D、卸料、装置

136、模具零件在进行热处理时，会产生一定的缺陷，下面各种缺陷中，不属于热处理时出现的缺陷的是（　　）。

A、磨损	B、过热或过烧	C、脱碳和腐蚀	D、淬火裂纹

137、在机械制图中，图框（　　）画出。

A、都用粗实线	B、都用细实线

C、细实线和粗实线	D、无所谓

138、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（　　）。

A、安全宣传标语	B、安全宣传教挂图

C、安全警示标志	D、警示颜色

139、采用点浇口的模具脱模机构中，限位零件的作用是（　　）。

A、使塑料制件脱模	B、使塑料制件与点浇口断开

C、使动、定模分型	D、限制开模行程

140、POM、 PVC等具有腐蚀性的塑料，其模具的内模镶件材料应选用（　　）。

A、NAK80	B、SL36H	C、718H	D、进口P20

141、下列论述正确的是（　　）。

A、表面粗糙度属于表面微观性质的形状误差

B、表面粗糙度属于表面宏观性质的形状误差

C、表面粗糙度属于表面波纹度误差

D、经过磨削加工所得表面比车削加工所得表面的表面粗糙度值大

142、模具制造中经常采用标准垫块，那么GB/T4169.6—1984的垫块尺寸为（　　）。

A、15×80×30	B、20×100×40

C、25×120×50	D、30×150×60

143、大型工件上钻孔，通常是希望工件不动，则可选用（　　）。

A、立式钻床	B、摇臂钻床	C、台式钻床	D、深孔钻床

144、安全生产的范围包括：（　　）。

A、按时作息	B、人身安全，设备安全

C、节约用电	D、节约资料

145、细水口模架与大水口模架相比较，下面叙述不对的是（　　）。

A、前者顶板和A板之间无固定用的螺钉

B、前者顶板和A板之间可移动一定的距离

C、前者一定有水口推板

D、前者定模部分有拉杆导柱和拉杆导套

146、透明塑件较常采用的脱模方式是（　　）。

A、推杆推出	B、推管推出	C、推板推出	D、二次推出

147、设计机械高处工作位置时，必须考虑配置宽度应不小于（　　）安全通道。

A、200mm	B、300mm	C、400mm	D、500mm

148、（　　）是不起导向作用的零件。

A、导柱、导套	B、定位装置	C、导柱辅助器	D、滑块锁紧块

149、工具的使用寿命与（　　）质量有着极其密切的关系，因此必须掌握其热处理特点，根据不同的性能要求采用不同的热处理方法。

A、机加工	B、热处理	C、锻造	D、电加工

150、产品加工硬化的主要原因是由（　　）。

A、前角太大	B、刀尖圆弧半径大

C、工件材料硬	D、刀刃不锋利

151、对于装配成套的模架，有几项技术指标是须符合相应精度要求的，下列哪一个选项的指标是不在此范畴的（　　）。

A、上模座上平面对下模座下平面的平行度

B、上模座侧平面对下模座侧平面的平行度

C、导柱轴心线对下模座下平面的垂直度

D、导套孔轴心线对上模座上平面的垂直度

152、在尺寸链计算中，下列论述正确的是（　　）。

A、封闭环是根据尺寸是否重要确定的

B、零件中最易加工的那一环即封闭环

C、封闭环是零件加工中最后形成的那一环

D、增环、减环都是最大极限尺寸时，封闭环的尺寸最小

153、生产服务过程是指为基本生产和辅助生产服务的各种生产服务活动，如（　　）。

A、产品设计、工艺设计	B、铸造、炼钢

C、动力生产、工具制造	D、原材料、半成品的供应与保管

154、零件的技术要求不包括（　　）。

A、尺寸精度	B、形状和位置精度

C、表面质量	D、制造员工人数

155、钢材与铝材进行表面处理后，其结果是（　　）。

A、尺寸同时变大	B、钢材尺寸变小，铝材尺寸变大

C、铝材尺寸变小，钢材尺寸变大	D、尺寸同时变小

156、车床主轴轴颈和锥孔的同轴度要求很高，因此常采用（　　）方法来保证。

A、基准统一	B、基准重合	C、自为基准	D、互为基准

157、热作模具使用过程中间停机时，须对模具进行保温，保温温度以（　　）为宜。

A、80～1000 ℃	B、100～1500℃

C、150～2000℃	D、250～3000℃

158、为了防止推杆变形、卡死或断裂，推杆和推管推出机构中需设置（　　）机构。

A、导向机构	B、复位机构	C、锁紧机构	D、定位机构

159、护耳浇口专门用于透明度高和要求无内应力的塑件，它主要用于（　　）等流动性差和对应力较敏感的塑件。

A、ABS	B、有机玻璃

C、尼龙	D、聚碳酸脂和硬聚佛乙烯

160、切削运动中，速度最高、消耗的功率最大的运动是（　　）。

A、主运动	B、进给运动	C、空程运动	D、辅助运动

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）塑料模中侧向分型抽芯机构中的斜导柱斜度越大越好。

162、（　　）模具型腔用电火花加工时，常用的电极材料有石墨和黄铜。

163、（　　）电火花成形机床可加工高熔点、高硬度、高纯度、高韧性的绝缘材料。

164、（　　）高速磨削加工特点是尽可能地提高切削速度，既可以用于精加工又可以用于粗加工。

165、（　　）模具可以分为冷冲压模具和型腔模两大类。

166、（　　）模具制造一般要经过设计阶段、零件加工阶段、组装阶段和调试阶段。

167、（　　）热固性塑料不能用于注射成型。

168、（　　）塑件制品公差等级一般分为8个等级。

169、（　　）退火或正火通常都安排在机械粗加工前，可改善材料的切削性能。

170、（　　）为使零件的几何参数具有互换性，必须把零件的加工误差控制在给定的范围内。

171、（　　）在模具加工时，模具零件在磨削后线切割前都应进行退磁处理。

172、（　　）塑料模上凸起的文字图案，对应在塑料模上也是凸起的文字。

173、（　　）若注射机的喷嘴口径是4mm,则浇口套内主流道小嘴口径为3mm。

174、（　　）合金元素总含量〉10%的属于高合金钢。

175、（　　）塑料模中的冷料穴的作用是降低注塑压力。

176、（　　）模具技术是衡量一个国家制造水平的重要标志之一。

177、（　　）电火花线切割机床，按其走丝速度可分快走丝线切割机床和中走丝线切割机床。

178、（　　）支撑柱的装配方法采用定位销定位，平行度容易保证。

179、（　　）数控是指输入数控装置数字信息来控制机械预定动作。

180、（　　）根据塑料成分不同，塑料可分为通用塑料、特殊塑料和工程塑料。

181、（　　）化学热处理属于表面热处理。

182、（　　）注射模只能用于热塑性塑料成型。

183、（　　）基准统一原则是指在不同工序过程中始终采用同一基准。

184、（　　）普通螺纹公差标准中，除了规定中径的公差和基本偏差外，还规定了螺距和牙型半角的公差。

185、（　　）模具的精度和刚度越高，模具的生产成本越低。

186、（　　）表达一个零件，必须画出主视图，其余视图和图形按需选用。

187、（　　）铸造零件应当壁厚均匀。

188、（　　）由两个或两个以上的基本形体组成的物体称为组合体。

189、（　　）全闭环控制数控系统不仅控制精度高，而且具有稳定的控制特性。

190、（　　）坐标镗床一般是在工件淬火后进行孔加工。

191、（　　）斜导柱的长度就是驱动滑块运动所需要的长度。

192、（　　）热处理淬火一般安排在零件粗加工之后，精加工之前。

193、（　　）注射模具在分型面、元件接触面、滑块、推杆等处可以排出空气，无须设计单独的排气结构。

194、（　　）塑性成型工序是材料在不破裂的条件下产生塑性变形的工序，从而获得一定形状，尺寸和精度要求的零件。

195、（　　）高速钢性能非常优良，在加工和使用前不需要热处理。

196、（　　）螺杆式注射机和柱塞式注射机相比，后者具有塑化能力大和塑化均匀等优点。

197、（　　）同一基本尺寸，同一公差等级的孔和轴的标准公差值相等。

198、（　　）偏差可为正、负或零值，而公差只能为正值。

199、（　　）确定模具尺寸时，要考虑制品原材料的收缩率。

200、（　　）产品表面出现缩水（收缩痕），调大保压压力和保压时间就可改善。