科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

手工木工三级理论知识试卷

试卷编码：606030131-2025040004

职    业：手工木工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、社会主义职业道德的根本是（　　）。

A、形成职业道德规范	B、树立良好的劳动态度

C、满足公民的需要	D、为人民服务

2、（　　）既是加强职业道德修养的行之有效的重要方法和途径，也是一种崇高的思想道德境界。

A、反思	B、慎独	C、严于律己	D、见贤思齐

3、面对不理想的工作环境，以下态度错误的是（　　）。

A、认清楚自己的责任，努力做好手上的工作。

B、努力改善自己的缺点，磨练自己的专业技能。

C、为了目标，可以放弃自己的价值观底线。

D、坚守自己的价值观底线。

4、职工在服从人事调配、听从指挥、保守秘密、接受监督方面的规则属于职业纪律中的（　　）。

A、组织纪律	B、协作纪律	C、岗位纪律	D、时间纪律

5、力的作用效果是使物体产生形变或使物体的（　　）发生改变。

A、大小	B、重量	C、运动状态	D、化学属性

6、一个力产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同，这个力就叫做那几个力的（　　）。

A、合力	B、矢量	C、分力	D、平衡力

7、二力平衡的条件概括说就是：“同物、等大、反向、（　　）”。

A、共线	B、共向	C、同质	D、同度

8、前后工序工种之间的（　　），包括质量、工序完成后清理以及成品保护等项内容。

A、专检	B、特检	C、自检	D、互检

9、人造板材的（　　）测定的原理是确定试件质量与其体积之比。

A、含水率	B、密度

C、试件平衡处理	D、24h吸水率测定

10、木材按质量等级分类，一等材（　　）。

A、质量最好	B、质量最差

C、只能用于次要工程	D、缺陷最多

11、机械在使用前应先检查和调整台面，使之平整光滑，刃口锋利，锯路正常，吃刀正确，（　　）垂直，皮带松紧合适，机械不塞屑，运转正常后，才能进行正常使用。

A、滚动轴承	B、锯片与附件	C、靠山与台面	D、轴承与刀具

12、圆锯常见故障发生的原因有：①锯片端面有摇摆；②锯齿已钝或锯片体的预应力不均；③齿槽有锐角；④（　　）；⑤齿槽不够大。

A、锯齿槽太小	B、齿顶尖不在同一圆周上

C、锯轮外轮缘磨损不均	D、锯条修整不良

13、安全警示线是界定和分隔危险区域的标识线，其颜色一般为（　　）色。

A、红	B、黄	C、蓝	D、绿

14、平刨机在操作时，人要站在工作台的左侧中间，左脚在前，右脚在后，左手压木料，右手均匀推送，当右手离刨口150㎜时即应脱离料面，用左手用推棒推送，刨削时（　　），后刨小面。

A、斜角线	B、棱角线	C、侧边垂直	D、先刨大面

15、劳动定额是在一定的技术和组织条件下，某工种的某一等级工人完成一定产品或相关所需消耗（　　）标准，或在一定劳动时间中所能生产的产品数量。

A、生产工具	B、产品质量	C、劳动时间	D、材料

16、公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障（　　）。

A、公民人身安全	B、生命财产安全

C、妇女、儿童安全	D、遇险人员的生命安全

17、贯彻安全生产责任，一般要求做到“五同时”，即在（　　）、检查、总结、评比生产工作的同时，也要（　　）、检查、总结、评比生产安全工作，把生产与安全统一起来管好。

A、施工、进度	B、规程、操作	C、技术、措施	D、计划、布置

18、在三面投影图中,正立投影与水平投影长对正;正立投影与（　　）投影高平齐;水平投影与侧立投影宽相等。

A、背面	B、侧立	C、正立	D、水平

19、曲面通常分为（　　）和曲线面。

A、回转面	B、直线面	C、球面	D、几何面

20、在CAD绘图中，下面（　　）不可以使用PLINE命令来绘制。

A、直线	B、圆弧

C、具有宽度的直线	D、椭圆

21、（　　）是制作木模板的常用材料。

A、玻璃	B、柚木	C、白橡木	D、胶合板

22、斜轴测投影图一般为投射线方向（　　）轴测投影面。

A、定比	B、直视	C、平行	D、倾斜

23、以下（　　）不是透视图的特点。

A、近大远小	B、近高远低	C、近低远高	D、近疏远密

24、透视图绘制的基本方法：选择合适的透视角度、求水平线的灭点、找真高点、绘底面透视、绘制（　　）、绘立体轮廓透视。

A、高度	B、长度	C、边框	D、宽度

25、框架中部接合的方式较多，下图绘制的是（　　）。 见图25-M

A、开口燕尾榫接合	B、对开十字槽接合

C、直角暗榫十字对接	D、格肩榫接合

26、砖木结构是房屋的一种建筑结构。指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑，楼板、屋架等用木结构。由于力学工程与工程强度，一般砖木结构会建造（　　）。

A、1-3层	B、7-10层	C、10层以上	D、15层以上

27、木工车间内，斜切锯的摆放位置一般要求（　　）。

A、面朝墙摆放	B、背靠墙摆放

C、在房间正中	D、尽可能靠近窗

28、锯切较为精密的榫头时，应当使用（　　）。

A、日本锯/夹背锯	B、大板锯

C、框锯	D、钢丝锯

29、使用手磨砂纸将弧面打磨光滑时，应使用（　　）。

A、硬质手磨板	B、软质手磨板	C、低目数砂纸	D、网格砂纸

30、重磨凿子时应注意角度，通常凿子刃部的角度在（　　）左右。

A、25-30度	B、45-50度

C、60-65度	D、75-80度

31、钻床按启动电钮后主电机不转，以下哪个不是可能的原因（　　）。

A、总开关未打开	B、按钮接触不良

C、电路故障	D、注油过多

32、平刨刨削木料后发生“啃尾”现象，主要是因为刨刃（　　）。

A、与刨台不平	B、旋转方向错误

C、磨损严重	D、纹路不对

33、使用木工平刨时，单次刨削量一般（　　）。

A、不超过1.5mm	B、大于3mm

C、小于0.5mm	D、等于1mm

34、使用木工压刨时（　　）。

A、不可戴手套	B、建议戴手套

C、进刀量可小于1mm	D、进刀量可大于6mm

35、推台锯沿木纹切割厚实木板时应使用（　　）锯片。

A、疏齿	B、密齿	C、平齿	D、梯平齿

36、施工工艺卡中，对（　　）要详细说明操作要领。

A、复杂工艺	B、奖惩制度	C、薪酬计算	D、辞退制度

37、劳动生产率可以用生产单位产品所耗费的（　　）来表示。

A、劳动时间	B、材料成本	C、人员数量	D、设备损耗

38、生产流水线的生产效率，取决于（　　）的工作效率。

A、瓶颈站	B、第一站	C、最终站	D、第二站

39、木材的力学性质是指木材抵抗（　　）作用的能力。

A、弯曲	B、剪力	C、扭曲	D、外力

40、木材的缺陷对木材的（　　）影响很大，尤其在受拉区的边缘更明显。

A、抗压强度	B、抗弯强度	C、抗剪强度	D、横纹受力

41、木材的干缩湿胀在不同的方向上是不一样的，（　　）最大，（　　）最小。

A、弦向；纵向	B、纵向；弦向	C、纵向；径向	D、径向；弦向

42、如需加工得到家具毛料30 m³，假设其毛料出材率为80.2%，需要预计（　　）干燥锯材。

A、40.2 m³	B、37.4 m³

C、35.3 m³	D、32.2 m³

43、产品设计时就要注意使零部件尺寸规格与（　　）衔接起来，以充分利用板材幅面，锯出更多的毛料。

A、成材尺寸规格	B、产品尺寸规格

C、锯材尺寸规格	D、毛料尺寸规格

44、对于弯曲形状不对称的零件，弯曲前（　　），以便对准样模中心。

A、在弯曲部位中心位置划线	B、在零件中心位置划线

C、在不对称两侧位置划线	D、在弯曲部位外部位置划线

45、为使配料时得加工剩余物最少，应当根据零件的具体情况，（　　）。

A、选用最符合规格的五金配件	B、第一时间选择边角料

C、选用最佳规格尺寸的原料	D、选用最佳性能的加工设备

46、在加工零件时，会产生误差的操作（　　）。

A、同一基准加工	B、机床加工

C、手工加工	D、以上都会

47、工件加工定位误差工件加工定位误差是指工件相对于机床刀具位置的误差以及定位基准和测量基准不相符合时产生的基准误差。此类误差小,则毛料的加工余量就（　　）。

A、小	B、大	C、多	D、都不是

48、影响家具表面粗糙度的主要因素：切削用量、（　　）等因素。

A、机具的刚性	B、切削刀具	C、木材含水量	D、以上都是

49、在加工过程中，凡用未经过加工或加工不精确的表面作为定位基准的，都成为（　　）基准。

A、辅助	B、中	C、粗	D、精

50、手工进料平刨与自动送料平刨的不同，自动送料平刨特点是安全、劳动强度小、生产效率高，其缺点是：刨削表面（　　）。

A、光洁度差	B、平直度差	C、坑洼不平	D、以上都不是

51、在使用压刨加工加工面时，工件加工面（　　），基准面朝下，紧贴台面，顺纹进给。

A、朝下	B、朝左	C、朝上	D、朝右

52、为了防止端面出现小崩口，最好的做法是（　　）。

A、制作防爆边模板	B、固定好零部件

C、进给速度减慢	D、锯片锋利

53、六角亭小式制作工艺步骤:定位编号→备料→丈杆制备→（　　）→大木安装→外檐装修。

A、垂直标注	B、构件制作	C、中点位置	D、交叉点线

54、.格扇制作的划线是依据柱间框槛尺寸,确定每间安装格扇的数量和格扇边挺的断面尺寸后,格扇（　　）的划线长度也就确定了。

A、横花牙	B、直花牙	C、横抹头	D、直抹头

55、木工拼板加固中的直枋串制作形式为：用做填心板对入框边的中间枋，串枋两端宽度相等，底部入板面（　　）mm，成燕尾形。

A、3~7	B、2~5	C、1~3	D、0.8~2

56、以下铰链使用前需要预钻孔的是（　　）。

A、普通铰链	B、杯状暗铰链

C、门头铰链	D、夹头的玻璃门合页

57、弯脚仿形车床工件加工时，应顺木纹备料加工，且铣刀量须控制在（　　）以内。形体公差控制在士2mm以内，左右对称控制在士lmm内。

A、10mm	B、20mm	C、30mm	D、40mm

58、室内配套木家具制作方法一般都采用板式结构或板柜组合式结构，其工艺顺序为：选配料→（　　）→划线→榫槽制作→组装。

A、节点定位	B、刨削	C、榫卯定位	D、抛光打磨

59、刨料时，刨刃刃口一般露出刨口槽0.1-0.5mm，最多不超过（　　）。

A、0.5mm	B、1mm	C、1.5mm	D、2mm

60、对于两块或两根相对应位置的木材，可将其拼合在一起划线，划好一面后，用（　　）把线引向侧面，所划线条必须准确清楚。

A、折尺对平	B、直角尺	C、竹笔	D、木工铅笔

61、榫卯结合应严密、牢固，最大缝隙应（　　），不应有松动、断榫、裂缝，可使用仪器塞规。

A、≤0.1mm	B、≤0.2mm

C、≤0.3mm	D、≤0.4mm

62、榫头的长度方向应与方材零件的纤维方向基本一致，确实因为接合需要倾斜时，倾斜角度最好不大于（　　）。

A、45°	B、30°	C、15°	D、35°

63、（　　）适合尺寸较大的榫眼加工设备。

A、水平横式多轴钻床	B、铣床

C、链式打眼机	D、圆锯机

64、槽刨刃可用螺栓固定在刨床上，适合于刨削小木料的（　　）部分，刨削时用身体抵住木料后进行刨削。

A、垂边	B、弯曲	C、斜面	D、端面

65、木条镶边方式很多，但通常是将木条制成榫簧，在板式零部件上加工成榫槽，通过胶剂的胶接作用，将木条（　　）在板式零部件上。

A、镶嵌	B、封边	C、胶接	D、紧贴

66、印刷装饰纸胶贴工艺过程为基材涂胶、（　　）、胶压。

A、配坯	B、湿法贴面	C、胶拼	D、冷压

67、薄木覆面须采用有气垫膜的真空覆膜压机来实现，并要求芯料的内凹面不能太深，薄木的胶贴面尚需胶贴丝织材料，以确保薄木在模压时不产生（　　）的缺陷。

A、毛孔	B、气眼	C、撕裂	D、不平整

68、关于木门窗的构造，表述有误的是（　　）。

A、木门的最小宽度一般为700mm

B、当房间使用人数超过30人，至少需设3道门

C、当门宽大于1000mm时，应根据使用要求采用双扇门、四扇门或者增加门的数量

D、一般平开木窗的窗扇高度为800～1200mm，宽度不宜大于500mm

69、木门扇加工工艺有：（　　）、热压与冷压工艺等。

A、木料干燥	B、下料	C、组框	D、以上都是

70、下列不属于木门套木工制作工艺流程的是（　　）。

A、刨料	B、凿眼	C、维修	D、开榫

71、下列不属于百叶门窗制作工艺流程的是（　　）。

A、型材下料	B、修理	C、检验	D、焊接型材

72、下列不属于椭圆形木窗制作的操作工艺的是（　　）。

A、放大样	B、出墙板	C、配料	D、窗帘布安装

73、木模板工艺设计步骤：确定木模板容许荷载→根据构件性状及所在部位确定木模板配料→（　　）。

A、确定木模板厚度	B、确定木模板尺寸

C、木模板配制	D、确定木模板组合

74、荷载组合原则：计算模板强度时，考虑（　　）。

A、恒荷载和活荷载	B、水平荷载

C、竖向荷载	D、水平荷载和竖向荷载

75、下面错误的木模板的配制要点是（　　）。

A、放大样法	B、情景模拟法

C、结构表面展开法	D、计算法

76、下列不属于木雕制作修光工序过程之修光六要的是（　　）。

A、削	B、凿	C、锯	D、切铲

77、下列不属于木工数控电脑雕刻技术文件的是（　　）。

A、雕刻图案的三维建模	B、加工的刀具路径生成文件

C、DWG格式的二维图形	D、DXF格式的二维图形

78、木雕雕刻纹样选择之传统吉祥图案有（　　）山水纹等。

A、几何纹	B、云纹	C、龙凤纹	D、以上都是

79、下面属于木质地板的是（　　）。

A、仿木地板	B、PVC地板	C、强化地板	D、塑胶地板

80、木地板铺贴施工工艺流程：基层处理→铺塑料薄膜垫层→刮胶粘剂→（　　）→铺踢脚板→整理完工。

A、拼接铺设	B、焊接铺设	C、叠接铺设	D、裁接铺设

81、龙骨是吊顶工程的主要（　　）。

A、装饰构件	B、组成构件	C、承力构件	D、辅助构件

82、抽屉的安装从外部造型上看，一般可分为外遮式与（　　）两种。

A、五金连接	B、内藏式	C、实木榫接	D、板式

83、柜类家具上部连接两旁板的板件称为顶板或（　　）。

A、面板	B、层板	C、侧板	D、底板

84、板椅椅座板为实木板胶结合,椅面与椅架为木螺钉（　　）,后腿与侧裙板采用贯通单榫结合,其他部位均为不贯通单棒结合。

A、斜边结合	B、吊面结合	C、胶粘结合	D、斜角结合

85、板式家具的装配，要求门开关灵活，无自开现象。门四周缝，左右1~1.5mm，上下为（　　）。

A、1.5~2mm	B、2~3mm

C、1~1.5mm	D、0.5~1mm

86、普通铰链的长度一般为40~60mm，门的高度若小于1200mm，只需要安装2个铰链；若超过1200mm，根据超过的程度，则需安装（　　）个铰链。

A、3~4	B、5~6	C、6~7	D、8~9

87、门扇对口缝或扇与框之间的横缝留缝限值允许偏差限值为（　　）mm。

A、1~3	B、2~4	C、3~5	D、7~9

88、对于制作中的质量问题，可以检查产品的制作加工工艺流程，从工艺操作上找出产生质量问题的原因，提出改进措施，改进工艺操作技术，合理使用设备，以避免（　　）产生质量问题。

A、间隔交替	B、进度调整	C、制作中	D、寻找原因

89、风钩应安装在窗框下冒头上,羊眼圈装在窗扇下冒头上。窗扇装上风钩后,开启角度以（　　）为宜,窗扇开启后离墙的距离以不小于10mm为宜。

A、70°~80°	B、50°~60°

C、30°~40°	D、90°~130°

90、家具的粗糙度分为精光、细光、（　　）。

A、亚光	B、反光	C、粗光	D、油光

91、木质地板施工时，其底层格栅含水率不大于（　　）。

A、10%	B、15%	C、20%	D、25%

92、木门扇开关不灵活的主要原因是:地弹簧底座位置安装不准、门梃圆弧与门框圆弧不吻合或（　　）。

A、对角线不准	B、竖风缝过大	C、顶角冲斜	D、风缝太小

93、平开门、窗扇的安装，是先把合页按要求固定在铝合金门、窗框上，然后将门、窗扇嵌入框内（　　），调整合适后固定在合页上，并保证上下两个转动部分在同一轴线上。

A、水平固定	B、临时固定	C、按要求固定	D、垂直固定

94、施工执照是地方建设规划部门工程建设地点、（　　）、造型等的批准文件，也是施工企业工程施工的重要依据。

A、技术	B、组织	C、规模	D、安全

95、施工现场的各项工作都应当按照既（　　）的原则办事,以期做到现场管理的科学化,真正符合现代化大生产的客观要求。

A、生产又进步	B、科学又合理

C、少投入多生产	D、生产又高效

96、每天工作结束时，要认真检查防火措施的实施情况、火源和处理现状，如电焊的火花、香烟头、电线的（　　）等，以防复燃后引起火灾。

A、接线板	B、外露	C、设置	D、灯具定位

97、严格安全警示标志的（　　）。施工安全部必须加强对安全标志的管理和检查，凡是外观有缺陷的安全警标志必须作报废处理严禁再次使用。

A、报废制度	B、安全制度	C、施工制度	D、施工作业

98、结构防火措施:在设计和建造房屋时，应使木构件远离（　　）或用砖石、混凝土、石棉板和金属等做成隔离板。

A、热源	B、易燃物品	C、高温	D、低温

99、施工现场材料、工具管理的内容包括：施工前的（　　）；施工过程中的材料、工具供应；现场堆放保管耗用的监督，施工后的材料、工具的清理、回收、盘点、核算与转移等内容。

A、技术措施	B、施工方案

C、材料、工具准备	D、计划进度

100、设备折旧费是指以所使用的加工设备在单位使用年限内（　　）分摊的设备采购金额。

A、累积	B、总和	C、平均	D、用料定额

101、现场用木工机具的电线应尽量架空固定。无法架空的拖地电线，应设置保护设施，避免车碾人踏，损坏（　　）保护层。经过水沟水坑的电线，应使其离开水面，以免水浸漏电。

A、表面	B、深入	C、绝缘	D、通电

102、为确保安全，须在操作前对相应的机械进行（　　）。

A、管理	B、整顿	C、检查	D、防护

103、全面质量管理的四个阶段的循环方式简称为（　　）循环。

A、PAC	B、ACDP	C、PDCA	D、CADP

104、全面质量管理的基本方法可以概括为一个过程四个环节，（　　）个步骤。

A、四个步骤	B、六个步骤	C、五个步骤	D、八个步骤

105、全面质量管理的七种工具手法中最简单也是使用得最多的手法是（　　）。

A、调查表	B、进度表	C、数量表	D、频数图

106、QC小组活动实践来看，不是它主要特点的是（　　）。

A、明显的自主性	B、广泛的群众性

C、严密的理学性	D、高度的民主性

107、单位工程负责人把隐蔽工程检查验收情况填入隐蔽工程记录，隐蔽工程验收（　　）在记录上签字，成为 隐蔽项目的质量检验凭证，由单位工程负责人积累保管。

A、参加人员	B、建设单位主管

C、施工单位人员	D、施工项目经理

108、木制品各种缺陷的类型很多，一般对缺陷的处理步骤为：了解缺陷、（　　）、提出方案、处理实施。

A、修正弯曲	B、修正截面	C、分析原因	D、允许界面

109、下列漂白处理错误的是（　　）

A、将木材浸泡在漂白水当中直至到木材退色

B、用35%的过氧化氢(俗称双氧水H202)与28 %的氨水在使用前等量混合均匀涂刷于木材表面,约30分钟后用清水洗掉残液晾,即可达到较好的漂白效果

C、将氢氧化钠溶液涂在木材表面。经过半小时左右，再涂上双氧水。处理完后用水擦洗木材表面，并用弱酸（如1.2%左右的醋酸或草酸）溶液与氢氧化钠中和，再用水擦洗干净

D、以上都可以

110、表面处理涂层的颜色损伤有（　　）类型。

A、表层磨损

B、高温造成的损伤

C、水造成的损伤

D、划痕或擦掉了部分颜色造成的损伤

111、所用木龙骨材料应符合规范要求，不得使用腐朽、扭曲、劈裂等弊病的材料，木材含水率不得大于（　　），木材厚度不得小于20mm，防止木材变形引起的表面质量问题。

A、15%	B、5%	C、50%	D、25%

112、全面质量管理就是通过计划——实施——（　　）——处理四个阶段周而复始的循环转动，使企业施工生产活动以及各个方面的质量管理工作不断地得到提高。

A、工作	B、管理	C、检查	D、事情

113、手工木工项目施工的最后一个阶段，也是全面考核设计和施工质量的重要环节的是 （　　）。

A、施工规划	B、组织施工	C、回访保修	D、竣工验收

114、把握材料保管环节，要保证（　　）,防止丢失、损坏、变质和乱拿乱用。

A、劳动定额	B、物资齐全	C、随意堆放	D、时间定额

115、对施工前的现场材料确认要素中，以下不正确的是：（　　）。

A、含水量	B、木料种类	C、木料尺寸	D、木料产地

116、工具供应和管理的基本原则是：坚持交旧领新和废旧工具回收制度和（　　）。

A、积极进行废旧工具的修复利用	B、坚持按照人员数量供应

C、积极开展对最新工具的采购	D、坚持从严管理制度

117、木料库存最重要做到（　　）。

A、防水	B、防风	C、防盗	D、防火

118、培训考评从时间来讲可以分为即时考评和（　　）。

A、效果考评	B、现场考评	C、内容考评	D、应用考评

119、（　　）的培训师应该成为企业培训师资队伍的主力。

A、资质优秀	B、市场反馈好	C、能力出色	D、企业内部

120、以下不是培训课程内容选择的基本要求是（　　）。

A、价值性	B、有效性	C、经济性	D、相关性

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）为人民服务原则是衡量人的职业行为和职业道德品质的最高标准。

122、（　　）胶连接的耐水性和耐久性应与结构的用途和使用相适应。

123、（　　）屋架中央下弦与其他杆件连接处称为下弦中央节点，其余各杆件连接均称两端节点。

124、（　　）屋脊檩条必须选用好料。

125、（　　）实木家具板式部件结构分为实木拼板结构和覆面板结构两大类。

126、（　　）木龙骨吊顶的主龙骨要通过吊杆与顶棚基层面连接固定。

127、（　　）CNC加工中心在实际加工前需先进行手动对刀。

128、（　　）木工排钻常用32mm间距，来源于家具五金件的32mm排孔系统。

129、（　　）施工组织中配置劳动力时，应让工人有超额完成获得奖励的可能，以激发劳动热情。

130、（　　）木模板及支撑结构所用的木材,应根据当地情况选用,但扭曲严重和脆性的木材不能使用。

131、（　　）配料所采用地锯材可以是毛边板，也可以是整边板。采用整边板可以更充分地利用木材。

132、（　　）木屋架和梁、柱安装的检验方法，主要有尺量、吊（拉）线和用水准仪检查。

133、（　　）庑殿建筑梁类构件主要有:方梁、五架梁、顺梁、角梁、抱头梁、太平柱等。

134、（　　）庑殿建筑的枋是辅助稳定柱和梁的构件,主要有:金枋、檐枋、脊枋、方枋等。

135、（　　）庑殿建筑的桁檩类构件分为:正身檩、檐檩、脊檩、金檩等。

136、（　　）方材胶合能充分提高木材的利用率，将较小的方料胶合宽的、长的、厚的木材。同时能减小制品变形，提高制品表面的平整度。

137、（　　）抽屉是家具构造中的重要部件，由于家具种类和式样的不同，抽屉的形状也有差异，主要有平齐面板抽屉和盖板抽屉两类。

138、（　　）分别把各个基本形体的墙面、屋面的有关块面，按模型制作比例1：500在纸上放样。

139、（　　）安装现浇梁式楼梯模板中，正确的操作工艺流程是平台梁模→平台模→斜梁模→梯段模→扎铁→吊踏步模。

140、（　　）工艺路线选择完毕, 可在工艺流程框图或设备工艺流程图基础上绘制物料流程图。

141、（　　）属于正确的保证模板拆除施工安全的基本要求是现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度可根据经验判定。

142、（　　）潮州金漆木雕不属于中国四大木雕之一。

143、（　　）打粗坯、细坯是木雕制作工艺流程的重要环节。

144、（　　）吊磨机是木雕制作打坯最常用的电动雕刻制作工具。

145、（　　）为了高效率、高质量地完成装配家具的任务，首先要看懂产品的结构装配图。

146、（　　）对于有榫眼结构的装配件，须在榫头和榫眼表面同时涂上胶。

147、（　　）家具装配机械主要由加压机构、定位机构、装卸机构等部分组成。

148、（　　）木家具组装分部件组装和整体组装,组装前应将所有的结构构件用细刨刨光,然后按顺序逐渐进行装配,装配时应注意构件的部位和正反面。

149、（　　）用小木楔将窗扇按要求的缝宽塞在洞口上,缝宽般为上缝2mm,下缝2.5mm,立缝2mm。

150、（　　）木家具的面板安装：如家具的表面做油漆涂饰，其框架的外封板一般同时是面板。

151、（　　）木工机械的保护和保养主要工作是维护清理和加油保养。

152、（　　）坯料堆放要求须按不同类别分别堆放。

153、（　　）工件完成后，工件的保养是非常重要的环节，结合工件的产品特征，综合分析人员、机器、环境、材料各种外部条件可能对工件构成的影响，制定具体有效的保护措施。

154、（　　）木制品制作完工后，对剩余的木料，应堆放好保管起来，以便今后使用，做到合理和节约用料。

155、（　　）全面质量管理机构各建筑施工企业，可根据自己的条件和可能进行设置，不强求统一的模式。但都应建立在企业各部门认真执行岗位责任制的基础上。

156、（　　）施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术经济文件。

157、（　　）施工材料堆放应尽量设在平移运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运为原则。

158、（　　）工过程中的质量管理是企业和班组质量管理的主要环节。

159、（　　）操作人员需要严格遵循生产工艺文件、安全、设备操作规程，不违章操作。

160、（　　）培训针对目前存在的问题还是为满足将来的需要，可以将培训需求分析分为历史培训需求分析和目前培训需求分析。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共20分。）

161、在不透明涂饰工艺流程中包含在表面处理流程当中的是（　　）。

A、表面清净	B、去树脂

C、嵌补	D、涂面漆

E、抛光

162、传统装饰纹样按造型题材分类可分为（　　）。

A、几何纹样	B、动物纹样

C、人物纹样	D、植物纹样

E、器物纹样

163、以下属于劳动管理主要内容的有（　　）。

A、职位分类	B、岗位责任制

C、录用、选拔、任用	D、劳动管理制度

E、辞退制度

164、国内常用人造板材的开料锯设备是（　　）。

A、精密开料锯	B、往复式开料锯

C、自动开料锯	D、电脑自动开料锯

E、手工木锯

165、正确规定加工余量，不仅可以合理利用木材、节省时间和劳动力，而且能保证工件的（　　）。

A、精度	B、表面质量

C、光洁度	D、平面度

E、垂直度

166、为保证零部件的加工精度，选择基准应不需要遵循下列哪几项原则（　　）。

A、选择较端的面做基准

B、选择较宽的面做基准

C、多个零部件加工，尽量采用同一侧作为基准面

D、尽可能用平面做基准

E、任意一个表面

167、挂落制作工艺步骤：刨料→（　　）。

A、识图	B、划线

C、制作	D、拼装

E、安装

168、常见的木家具线脚类型有（　　）。

A、边缘线脚	B、框形线脚

C、平行线脚	D、衔接过渡收口线脚

E、铝合金线脚

169、木制品榫接结构设计步骤的包含（　　）等工步。

A、确立各机构间的关系	B、阅读木制品的设计图纸

C、决定榫眼与榫舌的位置	D、决定榫接结构类型

E、决定相应的榫接结构形

170、薄板弯曲胶合工艺流程主要包括（　　）等工步。

A、薄板准备	B、加工

C、弯曲胶压成型	D、弯曲胶合件陈放

E、涂胶配坯

171、板式零部件边部处理的方法主要有（　　）等四种。

A、涂色法	B、镶边法

C、封边法	D、包边法

E、倒角

172、在木龙骨施工中步骤的是（　　）。

A、放线	B、木龙骨拼装

C、吊顶	D、安装纸筋石膏板

E、下线

173、古典家具上常用的线脚有（　　）。

A、皮带线	B、鳝鱼肚

C、瓜棱线	D、碗口线

E、阴线

174、活动地板操作工艺步骤为：基层处理、（　　）。

A、精平检查	B、设立支座

C、定位轴线	D、定位弹线

E、面板安装

175、龙骨料一般用红白松烘干料，含水率不大于12%，厚度应根据设计要求，不得有（　　）等疵病，并预先经防腐处理。

A、腐朽	B、节疤

C、劈裂	D、扭曲

E、霉变

176、手工装配时，榔头不能直接敲打在工件上，应垫一块较硬的木板，装配时要注意整个框架是否（　　）。

A、平行	B、方正

C、垂直	D、牢固

E、与设计图一致

177、按夹具的特点分类，以下不包括（　　）。

A、通用性夹具	B、专用性夹具

C、组合夹具	D、自动线夹具

E、可调夹具

178、木制品成品应按（　　）等进行分类堆放，摆放平整。

A、批次	B、变形的程度

C、规格	D、类型

E、新旧

179、施工收尾阶段现场材料管理的中心任务是（　　）。

A、保证施工材料的顺利转移	B、严格控制进料

C、防止建材大量剩余	D、时间截点完工

E、材料负责人员验收签名确认

180、以下包含在培训后评估内容中的是（　　）。

A、培训目标达成评估	B、培训效果综合评估

C、培训工作者的工作绩效评估	D、培训内容检测

E、培训计划评估