科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

数控铣工三级理论知识试卷

试卷编码：618010200131-2025040004

职    业：数控铣工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、（　　）不用于高速切削的刀具夹紧。

A、弹簧夹头	B、高精度液压夹头

C、热装夹头	D、三棱变形夹头

2、FANUC 0i 系统中程序段M98 P0260 表示（　　）。

A、停止调用子程序

B、调用1 次子程序“O0260”

C、调用2 次子程序“O0260”

D、返回主程序

3、Mastercam中，直纹曲面是一条（　　）顺接曲线，而举升曲面是一条平滑顺接曲线。

A、线性	B、非线性	C、圆形	D、非圆形

4、Siemens NX中，复杂的曲面模型通过（　　）模块建立。

A、装配建模	B、实体建模

C、特征建模	D、自由形状建模

5、T形槽的中间槽加工常用立铣刀或（　　）。

A、三面刃铣刀	B、角度铣刀	C、T形槽铣刀	D、圆柱铣刀

6、Z轴方向尺寸相对较小的零件加工，最适合用（　　）加工。

A、立式加工中心	B、卧式加工中心

C、卧式铣床	D、车削加工中心

7、按照使用功能的不一，组合刀具可制成（　　）。

A、组合镗刀	B、组合铣刀

C、组合车刀	D、以上均有可能

8、表面粗糙度反映的是零件被加工表面上的（　　）。

A、宏观几何形状误差	B、微观几何形状误差

C、宏观相对位置误差	D、微观相对位置误差

9、不是平面铣削应遵循的工艺原则是（　　）。

A、先粗后精	B、粗精分开的原则

C、基准先行	D、先孔后面

10、不属于岗位质量要求的内容是（　　）。

A、操作规程	B、工艺规程

C、工序的质量指标	D、日常行为准则

11、采用成形刀加工成形面的缺点是（　　）。

A、加工方法复杂	B、生产效率与生产规模相关

C、成形精度差	D、切削时容易产生振动

12、测量薄壁零件时，容易引起测量变形的主要原因是（　　）选择不当。

A、量具	B、测量基准	C、测量压力	D、测量方向

13、测量直径为φ25±0.015的轴颈，应选用的量具是（　　）。

A、游标卡尺	B、杠杆表分表	C、内径千分尺	D、外径千分尺

14、常见CAD/CAM软件名称不包括（　　）。

A、UG	B、CAXA

C、MATERCAM	D、3DMAX

15、诚实守信是做人的行为准则，在现实生活中正确的观点是（　　）。

A、诚实守信与市场经济相冲突

B、诚实守信是市场经济必须遵守的法则

C、是否诚实守信要视具体情况而定

D、诚实守信是“呆”、“傻”、“憨”

16、尺寸链中封闭环为L0，增环为L1，减环为L2，那么增环的基本尺寸为（　　）。

A、L1=L0+L2	B、L1=L0-L2

C、L1=L2-L0	D、L1=L2

17、尺寸链组成环中，由于该环境增大而闭环随之增大的环称为（　　）。

A、增环	B、闭环	C、减环	D、间接环

18、充分冷却能提高螺纹的光洁度和丝锥寿命，一般使用冷却液有下面几种：（　　）。

A、乳化液	B、混成油	C、硫化油	D、均可

19、当滑阀式气动换向阀换向不灵敏时，可能原因是（　　）。

A、气路接错	B、弹簧太硬	C、流量过大	D、润滑条件差

20、当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映（　　）。

A、实形性	B、类似性	C、积聚性	D、以上都不是

21、刀具磨损过程分为（　　）阶段。

A、2	B、3	C、4	D、5

22、道德是一定的（　　）上产生和形成的。

A、经济基础	B、先进思想	C、先进文化	D、法律基础

23、底锥的切削长度为几牙？（　　）

A、8	B、2	C、6	D、4

24、定位精度反映数控机床在自动加工中能达到的（　　）。

A、最好精度	B、最低精度

C、最好的粗糙度	D、最低的粗糙度

25、端面铣刀铣平面的精度属于数控机床的（　　）精度检验。

A、切削	B、定位	C、几何	D、联动

26、端刃不过中心的立铣刀，Z向下刀切入工件时不能使用（　　）。

A、插削下刀	B、斜线下刀

C、螺旋线下刀	D、斜向折线下刀

27、对零件图进行工艺分析时,除了对零件的结构和关键技术问题进行分析外,还应对零件的（　　）进行分析。

A、基准	B、精度	C、技术要求	D、精度和技术

28、多孔交叉是指孔的（　　）

A、端面	B、外表面	C、母线	D、空间交叉

29、防止积屑瘤蹦碎的措施是（　　）。

A、采用高速切削	B、采用底速切削

C、保持均匀的切削速度	D、采用合适的切削液

30、各批毛坯尺寸变化不一，以工件的粗加工平面作为定位基准时，定位元件应选用（　　）。

A、支承钉	B、自位支承	C、支承板	D、调节支承

31、各直线运动坐标轴机械原点的复归精度属于数控机床的（　　）精度检验。

A、定位	B、几何	C、切削	D、联动

32、给“篮球”三维实体造型用到的方法是（　　）。

A、拉伸	B、旋转	C、拔模	D、三种都不是

33、工件表面的最后加工方法是根据（　　）选择的。

A、车间的设备

B、经济承受能力

C、表面的公差等级和表面粗糙度要求

D、工件数量

34、工件划线基准分为设计基准和（　　）。

A、定位基准	B、工艺基准	C、加工基准	D、测量基准

35、攻丝时的要注意事项 （　　）。

A、工件要夹紧，丝孔中心线要与孔的端面垂直

B、丝锥应放正，攻丝时用力要均匀，并保持丝锥与丝孔表面垂直

C、正确选择铰杠的长度和冷却液、润滑液

D、均要注意

36、关于数控机床切削精度检验，下面说法不正确的是（　　）。

A、机床的切削精度是在重力、夹紧力、切削力、各种激振力和温升综合作用下的精度

B、机床的切削精度是一种动态精度

C、机床的几何精度检验合格，则机床的切削精度一定合格

D、数控机床切削精度的检验是在切削加工条件下对机床几何精度和定位精度的一项综合考核

37、关于铣加工，钻孔、铰孔加工，下列说法不正确的是（　　）。

A、钻孔孔距允许偏差为±1.0mm，累计偏差不大于±1.5mm

B、钻孔孔距允许偏差为±0.5mm，累计偏差不大于±1.0mm

C、孔径较小的孔一般采用钻、铰的方法

D、孔径较大的孔一般采用钻、镗或者铣的方法

38、关于遵纪守法，你认为正确的说法是（　　）。

A、只要品德端正，学不学法无所谓

B、金钱对人的诱惑力要大于法纪对人的约束力

C、法律是由人执行的，执行时不能不考虑人情和权力等因素

D、遵纪守法与职业道德要求具有一致性

39、宏程序编程，经常与WHILE语句配合使用的指令是（　　）。

A、IF	B、DO	C、WHY	D、MOVE

40、回转工作台转90度侧面铣刀铣削的直角精度属于数控机床的（　　）精度检验。

A、切削	B、定位	C、几何	D、联动

41、回转运动的定位精度和重复分度精度属于数控机床的（　　）精度检验。

A、切削	B、几何	C、定位	D、联动

42、机床坐标系各轴的规定是以（　　）来确定的。

A、极坐标	B、绝对坐标系	C、相对坐标系	D、笛卡尔坐标

43、机械零件的良好工艺性是指在一定生产条件下，以最小的劳动量，最低的加工成本，而制成（　　）的零件，并且该零件具有最简单的安装和维护方法。

A、生产率最高	B、加工精度最高

C、表面质量最好	D、能满足使用性能

44、加工T型槽时，下面哪种方式不能防止T型槽变形（　　）。

A、加紧力不要太大

B、先铣一个直槽，然后分层加工T型槽

C、进给速度不能太快

D、用T型刀一次将T型槽加工成型

45、加工V形槽的技术要求一般不包括（　　）。

A、V形槽的中心平面应垂直于工件的基准面

B、工件的两侧面应对称于V形槽中心平面

C、V形槽窄槽的两侧面应对称于V形槽中心平面，窄槽的槽底面应略超出V形槽两侧面的延长交线

D、V形槽窄槽的两侧面应平行于V形槽底面

46、加工盲孔选用什么锥的丝锥？（　　）

A、底锥	B、中锥	C、粗锥	D、均不是

47、加工台阶、直角沟槽一般要求较高的位置精度，这里的位置精度不包括（　　）。

A、平行度	B、垂直度

C、对称度和倾斜度	D、平面度

48、加工圆槽时，下面（　　）切入切出方式加工的圆度精度最高。

A、径向	B、圆弧	C、斜向	D、法向

49、加工直角槽侧壁时，有时会发现某一侧壁中间有接刀痕，最有可能是因为（　　）。

A、主轴转速太高

B、刀具是从侧壁中间径向切入切出

C、没有加切削液

D、采用了立铣刀加工

50、加工直径、螺距小的内螺纹，为提高生产效率，常采用（　　）。

A、旋风车削螺纹	B、高速车削螺纹

C、攻丝	D、套丝

51、假设用直径10mm铣一个直径为20mm的孔，采用圆弧进退刀方式时，其圆弧半径值哪个较为合理。（　　）

A、12	B、10	C、8	D、4

52、检验箱体工件上的立体交错孔的垂直度时，在基准心棒上装一百分表，测头顶在测量心棒的圆柱面上，旋转（　　）后再测，即可确定两孔轴线在测量长度内的垂直度误差。

A、60°	B、360°	C、180°	D、270°

53、将箱体零件的基准底平面放在平板上，用千分表测量箱壁孔下母线的等高性时，其误差值反映了孔中心线在（　　）的平行度误差。

A、垂直剖面内同底面平面	B、水平剖面内同底平面

C、中心剖面内同底平面	D、垂直剖面内同中心剖面内

54、进行曲面加工时，一般对加工余量不均匀的地方进行二次粗加工，二次粗加工常选用哪种刀具（　　）。

A、立铣刀	B、牛鼻子（环形）刀

C、球头铣刀	D、钻头

55、精加工直角槽侧壁时，刀具一般从侧壁的中点采用（　　）切入和切出工件。

A、径向	B、圆弧	C、斜向	D、法向

56、精镗孔时应选择较小的刀尖圆弧半径,一般为（　　）左右。

A、R0.3	B、R0.6	C、R1	D、R2

57、具有互换性的零件应是（　　）。

A、相同规格的零件	B、不同规格的零件

C、相互配合的零件	D、加工尺寸完全相同的零件

58、聚晶金刚石刀具只用于加工（　　）材料。

A、铸铁	B、碳素钢	C、合金钢	D、有色金属

59、拉伸特征中的布尔运算不能实现下面哪种运算（　　）。

A、求差	B、求和	C、求交	D、求积

60、立式五轴加工中心的回转轴有两种方式，工作台回转轴和主轴头回转轴。其中采用工作台回转轴的优势是（　　）。

A、主轴加工非常灵活

B、工作台不能设计得非常大

C、制造成本比较低

D、可使球头铣刀避开顶点切削，保证有一定的线速度，提高表面加工质量

61、利用正弦规量测工件角度，须配合的器具为（　　）。

A、块规、直角规、指示量表	B、块规、平行块、指示量表

C、平板、平行块、指示量表	D、块规、平板、指示量表

62、螺纹公称直径为D，螺距P＞1,攻螺纹前钻底孔的钻头直径约为（　　）。

A、D-P

B、D-（1.04～1.08）P

C、D-1.1P

D、D-（1.1～1.3）P

63、螺纹镗刀刀尖角与螺纹牙型角应（　　）。

A、大于	B、小于	C、相等	D、都可以

64、螺纹铣刀铣削螺纹时，下列项中，一把圆柱螺纹铣刀就能加工的是（　　）。

A、左右旋内圆柱螺纹	B、左右旋外圆柱螺纹

C、A与B均可	D、端面螺纹

65、螺纹铣削时，下列属于顺铣加工右旋内外螺纹的走刀路线是（　　）。

A、G02螺旋方向插补，—Z方向进给

B、G02螺旋方向插补，+Z方向进给

C、G03螺旋方向插补，+Z方向进给

D、G03螺旋方向插补，—Z方向进给

66、螺纹中径、螺距、牙型角的测量，可以选用（　　）。

A、工具显微镜	B、螺纹千分尺	C、螺纹塞规	D、量针法

67、描述三维物体的方法有四种模型：线框模型、曲面模型、特征模型、（　　）。

A、实体模型	B、参数模型	C、结构模型	D、几何模型

68、磨床运动部件从某一个位置运动到预期的另一个位置所达到的实际位置精度称为（　　）精度。

A、工作	B、定位	C、几何	D、运动

69、平行度是（　　）。

A、定向公差	B、定位公差	C、形状公差	D、跳动公差

70、平面划线分为几何划线法和样板划线法两种。关于几何划线法，正确的描述是（　　）。

A、几何划线是直接在毛坯或工件上利用几何作图的方法划出加工界限

B、几何划线适用于批量大、精度要求一般的场合

C、几何划线容易对正基准，加工余量留的均匀，生产效率高

D、几何划线可以合理排料，提高材料利用率

71、千分表比百分表的放大比（　　），测量精度（　　）。

A、大，高	B、大，低	C、小，高	D、小，低

72、熔断器主要由（　　）、熔断管及导电部件等组成。

A、底座	B、导轨	C、熔体	D、螺栓

73、如果一个尺寸链中有三个环,封闭环为L0增环为L1减环为L2那么（　　）。

A、L1=L0+L2	B、L2=L0+L1

C、L0=L1+L2	D、L1=L0-L2

74、如零件图上有文字说明“零件1（LH）如图，零件2（RH）对称”，这里RH表示（　　）。

A、零件2为上件	B、零件2为左件

C、零件2为右件	D、零件2为下件

75、三爪自定心卡盘内的平面螺旋误差造成工件定位误差属于（　　）引起的基准位移误差。

A、定位表面和定位元件之间有间隙

B、工件定位基准制造误差

C、定位元件误差

D、定位机构误差

76、三坐标将采集到的数据经运算后，经与（　　）比较，最后输出测量结果。

A、实际测量的数据	B、测量者的主观假想数据

C、预先存储的理想数据	D、随机生成的数据

77、使用百分表时，为了保持一定的起始测量力，测头与工件接触时测杆应有（　　）的压缩量。

A、0.1～0.3mm	B、0.3～1mm

C、1～5mm	D、5～0mm

78、适宜加工形状特别复杂（如曲面叶轮）、精度要求较高的零件的数控机床是（　　）。

A、两坐标轴	B、三坐标轴

C、多坐标轴	D、2.5坐标轴

79、手动夹紧装置时，夹紧机构必须具有（　　）性。

A、导向	B、自锁	C、平稳	D、伸缩

80、首先检查Y 轴有关位置参数，发现（　　）间隙、夹紧允差等均在要求范围内，可排除参数设置不当引起故障的因素。

A、反向	B、正向	C、位置	D、轴承

81、数控机床精度检验中，（　　）是综合机床关键零、部件经组装后的综合几何形状误差。

A、定位精度

B、切削精度

C、几何精度

D、定位精度，切削精度，几何精度都是

82、数控铣床 X 坐标方向移动时工作台面的平行度检测时在任意 300 测量长度上精密级为（　　）。

A、0.025mm	B、0.035mm

C、0.040mm	D、0.016mm

83、数控铣床镗孔出现圆度超差主要原因是（　　）。

A、主轴在 Z 轴方向窜动	B、主轴在孔内振动

C、Z 轴直线度不良	D、主轴径向跳动

84、数控铣床主轴的轴向窜动主轴轴肩支承面（　　）边缘处，旋转主轴进行检验。

A、远离	B、靠近	C、对齐	D、平行

85、数控铣床主轴箱在 Z 坐标方向移动的直线度检测时工作台位于行程的（　　）位置，角尺放在工作台面上横向垂直平面内和纵向垂直平面内。

A、任意	B、右边	C、左边	D、中间

86、丝锥的构造由（　　）组成。

A、切削部分和柄部	B、切削部分和校准部分

C、工作部分和校准部分	D、工作部分和柄部

87、丝锥螺纹底孔加工时，底孔直径偏小，排屑不好造成切屑堵塞时，容易出现（　　）。

A、丝锥崩齿	B、丝锥打滑

C、丝锥折断	D、螺纹表面粗糙度大

88、塑造企业价值观必须坚持企业利益和企业（　　）相统一的原则。

A、社会责任	B、工作责任	C、管理工作	D、生产经营

89、所有的传动中，应用最广泛的是（　　）。

A、链传动	B、齿轮传动	C、蜗杆传动	D、带传动

90、膛多个平面孔时，出现孔位置精度超差的情况，除了排除刀具和程序的因素（　　）。

A、系统插补运算错误	B、增益误差超差

C、反向间隙超差	D、滚珠丝杠螺距误差

91、镗刀发展趋势有（　　）方向。

A、智能性	B、模块式组合刀具

C、平衡性	D、均有

92、镗削精度高的孔时，粗镗后，在工件上的切削热达到（　　）再进行精镗。

A、热平衡	B、热变形	C、热膨胀	D、热伸长

93、镗削孔系时，镗杆在自重和切削力的作用下，对孔的（　　）有影响。

A、几何形状精度	B、互相位置精度

C、两者都有	D、两者都不是

94、为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用（　　）个视图来表达。

A、三	B、四	C、五	D、六

95、卧式铣镗床加工孔的孔距误差一般为（　　）。

A、±（0.02～0.04）	B、±（0.025～0.05）

C、±（0.02～0.05）	D、±（0.03～0.06）

96、铣孔所能达到的尺寸精度为（　　）。

A、IT6～IT8	B、IT5～IT6

C、IT10～IT13	D、IT8～IT9

97、铣削封闭的、光滑连接的内轮廓时，应尽量沿轮廓外形的（　　）方向切入切出零件轮廓。

A、垂直	B、法线	C、延长线	D、切线

98、铣削过程中形成切屑时的塑性变形，以及已加工表面的塑性变形，金属产生（　　），这就使切削阻力增大，加快刀具磨损，甚至产生崩刃。

A、弹性变形	B、塑性变形	C、硬化和强化	D、晶格扭曲

99、铣削加工中最先切定的用量（　　）。

A、F	B、S	C、ap	D、V

100、铣削开放区域直角开口窄槽时一般选用（　　）。

A、沿直角边延长线某位置切入切出

B、直接在直角边位置切入切出

C、在直角边法向位置切入切出

D、上面三种都可以

101、铣削孔中间的环形槽时，宜采用的刀具为（　　）。

A、锯片铣刀	B、镗刀	C、浮动镗刀	D、铰刀

102、铣削螺旋槽时，工件每旋转一周，刀具要相对工件沿轴向进给（　　）。

A、工件轴的直径值	B、螺旋轴的螺旋角

C、一个螺旋槽的螺距	D、一个螺旋槽的导程

103、铣削平面零件外轮廓表面时，刀具可以沿（　　）切入和切出工件轮廓。

A、轮廓曲线的法向	B、轮廓曲线的切向

C、垂直于加工平面的方向	D、X轴方向

104、下列不属于螺纹铣刀的分类方式的是（　　）。

A、盘形铣刀	B、梳形铣刀	C、铣刀盘	D、组合式

105、下列关于爱岗敬业的说法中，你认为正确的是（　　）。

A、市场经济鼓励人才流动，再提倡爱岗敬业已不合时宜

B、即便在市场经济时代，也要提倡“干一行、爱一行、专一行”

C、要做到爱岗敬业就应一辈子在岗位上无私奉献

D、在现实中，我们不得不承认，“爱岗敬业”的观念阻碍了人们的择业自由

106、下列关于定位误差的理解，下列说法中正确的是（　　）。

A、夹具定位元件精度高，定位误差不会超差

B、工件定位表面精度高，定位误差就不会超差

C、设计基准和定位基准重合就不会有定位误差

D、工序基准沿工序尺寸方向有变动量就有定位误差

107、下列一组公差带代号，（　　）可与基准孔42H7形成间隙配合。

A、42g6	B、42n6	C、42m6	D、42s6

108、下面不能实现斜面造型的是（　　）。

A、旋转特征	B、拉伸特征	C、拔模特征	D、螺纹特征

109、下面不是扫略生成曲面必备条件的是（　　）。

A、起始曲线	B、终止曲线	C、引导曲线	D、样条曲线

110、下面不是特形沟槽测量器具的是（　　）。

A、标准量棒	B、杠杠百分表	C、万能角度尺	D、螺纹止通规

111、下面哪种方式不是绘制曲线的方法（　　）。

A、样条曲线	B、圆	C、圆弧	D、多边形

112、下面说法正确的是（　　）。

A、一个工艺尺寸链中有且只有一个封闭环

B、封闭环又分为增环和减环

C、尺寸链接算中应尽可能减少组成环的环数

D、封闭环用大写字母加下角标“0”表示

113、线逼近法与相切圆弧法相比较,工件（　　）。

A、表面光滑	B、表面连续

C、表面过渡自然	D、表面存在夹角

114、箱体中交叉孔系的加工主要是控制有关孔的（　　）误差。

A、平行度	B、同轴度	C、垂直度	D、圆度

115、形位公差要求较高的工件，它的定位基准面必须经过（　　）或精刮。

A、研磨	B、热处理	C、定位	D、铣削

116、需要凸轮和从动杆在同一平面内运动，且行程较短，应该采用（　　）。

A、圆锥凸轮	B、移动凸轮	C、圆柱凸轮	D、盘状凸轮

117、旋刃端的排屑效果较直刃端铣刀（　　）。

A、较差	B、较好	C、一样	D、不一定

118、研究工艺系统受力变形时，若以车床两顶尖间加光轴为例，若只考虑车刀变形，引起的工件形状误差为（　　）。

A、圆锥形	B、腰鼓形	C、马鞍形	D、圆柱形

119、验交错孔的孔心距，当孔心距要求精度较高时，可用心轴和（　　）检验。

A、卡钳	B、游标卡尺	C、百分表	D、千分尺

120、一般机床导轨的平行度误差为（　　）/1000mm。

A、0.015～0.02	B、0.02～0.047

C、0.02～0.05	D、0.03～0.06

121、一工件以外圆在V形块上定位，V形块的角度是120度。工件直径上偏差+0.03，下偏差—0.01。工件在垂直于V形块底面方向的定位误差是（　　）。

A、0．06	B、0.04	C、0.023	D、0.02

122、以工件的精加工大平面作为定位基准时，定位元件应选用（　　）。

A、支承钉	B、自位支承	C、支承板	D、调节支承

123、以工件的毛坯平面定位时可选用（　　）。

A、支承钉	B、自位支承	C、支承板	D、调节支承

124、以下哪个属于定向公差？（　　）

A、平面度	B、同轴度	C、平行度	D、对称度

125、英制丝锥的牙型角是多少？（　　）

A、30	B、60	C、55	D、46

126、用百分表检验工件端面对轴线的垂直度时，若端面圆跳动量为零，则垂直度误差（　　）。

A、为零	B、不为零	C、不一定为零	D、大于零

127、用户宏程序是指含有（　　）的程序。

A、子程序	B、变量	C、固定循环	D、常量

128、用平口虎钳装夹加工精度要求较高的工件时，应用（　　）校正固定钳口与铣床轴心线的垂直或平行。

A、百分表	B、90度角尺	C、定位键	D、划针

129、用三针法测量螺纹中径的测量方法属于（　　）。

A、相对测量	B、在线测量	C、综合测量	D、间接测量

130、用校对样板检验工件时常采用（　　）。

A、覆盖法	B、光隙法	C、间接测量法	D、综合测量法

131、用正弦规测量角度（或锥度）是属于（　　）。

A、间接测量	B、直接测量

C、对比测量	D、光学原理测量

132、允许零件尺寸和几何参数的变动量称为（　　）。

A、偏差	B、基本偏差	C、公差	D、误差

133、在SIEMENS系统中，IF R1≥R2 GOTOF LABEL1 ；…；LABEL1：…；是（　　）。

A、条件跳转语句	B、赋值语句

C、循环语句	D、无条件跳转语句

134、在变量赋值方法中，引数（自变量）K对应的变量是（　　）（FANUC系统）。

A、#7	B、#1	C、#21	D、#6

135、在测量工件时应要注意（　　）误差。

A、读数	B、基准件	C、温度	D、测量力

136、在尺寸链中，尺寸链最短原则为（　　）。

A、尽可能减少增环的环数	B、尽可能减少减环的环数

C、尽可能减少组成环的环数	D、尽可能减小封闭环的尺寸

137、在机械制造业中，量块是用来测量（　　）的基准量具。

A、角度	B、长度	C、间隙	D、轮廓

138、在夹具中，用一个平面对工件进行定位，可限制工件的（　　）自由度。

A、三个	B、两个	C、四个	D、五个

139、在经常镗孔的数控铣床上，为能较快、准确地控制尺寸，一般都应备有（　　）。

A、整体式镗刀杆	B、简易式镗刀刀柄

C、可调节镗头	D、无特殊装置

140、在控制电路中，如果两个常开触点串联，则它们是（　　）。

A、与逻辑关系	B、或逻辑关系

C、非逻辑关系	D、与非逻辑关系

141、在立式铣床上用机用平口钳装夹工件，应使切削力指向（　　）。

A、活动钳口	B、虎钳导轨	C、固定钳口	D、工作台

142、在韧性材料上加工深的盲孔时应选用什么丝锥？（　　）

A、细柄机用丝锥	B、短型机用丝锥

C、螺旋槽丝锥	D、螺母丝锥

143、在生成曲线的过程中，下面哪种方式与其他三种不一样（　　）。

A、偏置曲线	B、阵列曲线	C、镜像曲线	D、样条曲线

144、在数控进行孔系加工时要（　　）。

A、在安排进给路线时尽量避免机床进给系统反向间隙孔位精度的影响

B、先加工面,后加工孔

C、在安排进给路线时首先要保证孔位定位精确,其次是定位迅速

D、用绝对方式编程

145、在数控铣床综合试件的切削精度检验中，小角度和小斜率面检验时的小斜率面指（　　）。

A、由Y、Z两坐标形成的5度斜面

B、由X、Z两坐标形成的5度斜面

C、由x、y两坐标形成5斜面

D、以上都是

146、在镗床系统刚性允许的情况下，精铣时铣削用量的选择，首先应考虑增加（　　） 。

A、背吃刀量（测吃刀量）	B、每齿进给量

C、铣削速度	D、主轴转速

147、镗削多个平行孔时出现孔位置超差的情况，排除程序和刀具的影响因素后，原因是（　　）。

A、系统插补运算错误	B、增益误差超差

C、反间间隙超差	D、滚珠丝杠螺距误差

148、在镗削螺纹前必须使镗床主轴的（　　）等于需要加工的螺纹螺距。螺纹镗刀的刀尖角应小于螺纹牙型角，但有径向前角的螺纹镗刀，粗磨后的刀尖角应略大于螺纹牙型角。

A、进给量	B、背吃刀量	C、切削用量	D、均不是

149、在铣削加工过程中，铣刀轴由于受到（　　）的作用而产生弯距。

A、圆周铣削刀	B、径向铣削刀

C、圆周与径向铣削刀的合力	D、轴向铣削刀

150、在斜面上钻孔时，可在钻孔前先铣出一个（　　）。

A、与钻头轴线相平行	B、与钻头轴线相垂直

C、凸台	D、凹台

151、在圆柱形上铣削矩形螺旋槽时，槽顶与槽底处的螺旋角应（　　）。

A、相等	B、有时相等

C、槽底处应大于槽顶处的螺旋角	D、槽底处应小于槽顶处的螺旋角

152、在运算指令中，形式为#i=ACOS[#j]代表的意义是（　　）。

A、取极大值	B、求方差

C、反余弦（度）	D、只取零

153、在运算指令中，形式为#i=LN[#j]代表的意义是（　　）。

A、离心率	B、自然对数

C、轴距	D、螺旋轴弯曲度

154、在运算指令中，形式为#i=ROUND[#j]代表的意义是（　　）。

A、圆周率	B、四舍五入整数化

C、求数学期望值	D、弧度

155、在运算指令中，形式为Ri=LN（Ri）的函数表示的意义是（　　）。（SIEMENS系统）

A、离心率	B、自然对数

C、轴距	D、螺旋轴弯曲度

156、整体式精镗刀微调精度一格直径为（　　）mm。

A、0.01mm	B、0.02mm

C、0.03mm	D、0.04mm

157、职业道德是人们在履行本职工作过程中所应遵循的（　　）总和。

A、自然精神	B、职业精神	C、行为规范	D、政治立场

158、组合刀具可以由非同类工艺组合而成，如可以组合成（　　）。

A、钻头与扩孔	B、钻头、扩孔与锪钻

C、钻头、扩孔与铰刀	D、以上均有可能

159、钻孔通孔时，要特别注意孔即将钻通时的（　　）。

A、主轴转速	B、钻头压力	C、切削力	D、进刀量

160、作定位时，用来确定工件在夹具的位置的基准称为（　　）。

A、设计基准	B、定位基准	C、工序基准	D、测量基准

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）6S活动中的安全活动要求严格控制“三违”（违章指挥，违章作业，违反劳动纪律），积极开展隐患治理活动，预防为主，确保安全生产。

162、（　　）N1IF R2＜10 GOTO BMARKE3；中“＜”表示大于（SIEMENS系统）.

163、（　　）表面强化方法一般可分为表面热处理、表面化学处理和表面机械处理。

164、（　　）采用坐标法镗孔时，须先将孔距尺寸与公差换算成以主轴孔中心为坐标原点的互相垂直的坐标尺寸和公差。然后按此坐标尺寸精确调整机床主轴与工件在水平和垂直方向的相对位置，通过控制机床的坐标尺寸来间接保证孔距间的尺寸精度。

165、（　　）常用的镗头可将镗杆相对孔的中心线移动，以镗出期望的孔直径。

166、（　　）尺寸基准是确定尺寸位置的几何元素。定位尺寸标注的起点，形体在长、宽、高方向都有一个主要尺寸基准。

167、（　　）尺寸链组成环中，只能有一个增环和一个减环。

168、（　　）单件、小批生产宜选用工序集中原则。

169、（　　）对于45钢的螺纹铣削加工其切削线速度在150～330m/min较为合理。

170、（　　）封闭环的下偏差等于各增环的下偏差之和减去各减环的上偏差之和。

171、（　　）复合材料具有可设计性。

172、（　　）复合型成型螺纹铣刀使用范围广泛，多槽设计增加了切削刃数从而可以轻松提高进给速度，并且加工各种直径螺纹。

173、（　　）钢退火后硬度降低。

174、（　　）滚珠丝杠的螺距误差来自丝杠加工精度和装配质量。

175、（　　）宏程序中既可以对变量进行赋值，也可以对变量进行数学运算。

176、（　　）环境保护法为国家执行环境监督管理职能提供法律咨询。

177、（　　）机床的主轴箱与床身的连接平面属非配合平面，其平面精度和表面质量要求均较低。

178、（　　）机械设备使用风险的大小仅仅取决于使用人员对设备的认知程度。

179、（　　）计算机辅助编程中的安全平面是刀具回退的高度。

180、（　　）加工中心切削精度检验中,镗孔的孔距精度主要反映了机床的定位精度和失动量在工件上的影响。

181、（　　）考虑毛坯生产方式的经济性主要是毛坯的制造成本。

182、（　　）劳动法规定，国务院劳动行政部门负责全国劳动合同制度实施的监督管理。

183、（　　）两平行孔系孔的轴线与基面的平行度可采用芯棒与百分表配合检验。

184、（　　）零件加工刀尖圆弧半径越大，获得的曲面表面粗糙度越好。

185、（　　）平面铣削时，正反进给方向各铣一段，只要发现一个方向进给时有拖刀现象，则说明铣床主轴轴线与机床台面不垂直。

186、（　　）普通螺纹是多参数要素，有综合检验和单项检验两种方式。

187、（　　）千分表测量精度为0.001mm。

188、（　　）千分表的传动机构中传动的级数要比百分表多，因而放大比更大，测量精度也更高。

189、（　　）如果被测螺纹能够与螺纹通规旋合通过，且与螺纹止规不完全旋合通过，就表明被测螺纹的作用中径没有超过其最大实体牙型的中径，且单一中径没有超出其最小实体牙型的中径，那么就可以保证旋合性和连接强度，则被测螺纹中径合格，否则不合格。

190、（　　）三坐标测量机系统一般由电气系统光电系统、测量头系统和位置测量系统构成。

191、（　　）数控机床的运动精度主要取决于伺服驱动元件和机床传动机构精度，刚度和动态特性。

192、（　　）通过尺寸链计算可以求得封闭环或某一组成环}的尺寸及公差。

193、（　　）铣孔时采用圆弧进刀与退刀。

194、（　　）项目质量管理是指为使项目能达到用户满意的预先规定的质量要求和标准所进行的一系列管理与控制工作。包括进行质量规划，安排质量保证措施，设定质量控制点，对每项活动进行质量检查和控制等。

195、（　　）液压传动装置本质上是一种能量转换装置。

196、（　　）与车螺纹相比，铣削螺纹生产效率高，加工精度高，适应于螺纹的精加工。

197、（　　）长方体工件若利用立式铣床铣削T槽，用端铣刀先铣直槽，再用T槽铣刀铣槽。

198、（　　）执行N10#1=5 N20#1=#1+5；后变量#1的值仍为5（FANUC系统、华中系统）。

199、（　　）职业道德修养要从培养自己良好的行为习惯着手。

200、（　　）装配图中同一零件的不同剖面的剖面线应该是方向不用或方向相同间距不同。