科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

装订工四级理论知识试卷

试卷编码：608010300141-2025040004

职    业：装订工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、下列对于增强职业责任感的要求，错误的表述是（　　）。

A、要认真履行职业责任，搞好本职工作

B、要熟悉业务，相互配合

C、要正确处理个人、集体和国家之间的关系

D、要只维护自己单位的利益

2、下列选项中，符合从业人员文明礼貌规范要求的是（　　）。

A、衣冠不整	B、表情冷漠	C、感情激烈	D、用语规范

3、劳动者素质是指（　　）。

A、文化程度	B、技术熟练程度

C、职业道德素质与专业技能素质	D、思想觉悟

4、社会主义责任论核心是，要求新闻出版与传播的媒体在享有自由权利的时候，也应该（　　）。

A、恪尽对社会和公众的义务和权利

B、弘扬爱国主义

C、全心全意为政府服务

D、同情弱者

5、要做到爱岗敬业、忠于职守，应该（　　）。

A、不吃苦、不吃亏	B、干一行，爱一行

C、消极对待工作	D、只选择自己喜欢的岗位

6、操作工对设备保养做到“三好”的内容是（　　）。

A、管好工具、管好附件、管好零件

B、管好、用好、修好

C、清洁好、校正好、使用好

D、管好、放好、用好

7、我国印刷业环境标志产品技术要求标准是（　　）。

A、《环境标志产品技术要求 平版印刷》

B、《环境标志产品技术要求 胶印油墨》

C、《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》

D、《ISO 400 环境管理体系》标准

8、（　　）提高印刷品防潮性、耐磨性、防污性、抗水性等。

A、烫金	B、压凹凸	C、上光	D、金银墨印刷

9、（　　）几乎不含溶剂，有机挥发物排放量极少，因此减少了空气污染。

A、干性上光油	B、UV上光油

C、溶剂型上光油	D、树脂型上光油

10、常用的覆膜方法有（　　）覆膜。

A、PP膜	B、PET膜	C、预涂膜	D、塑料薄膜

11、预涂膜覆膜的主要优点有（　　）。

A、需涂布	B、需烘干

C、印后也可覆膜	D、薄膜需印前处理

12、（　　）覆膜机的主要工作过程是涂布黏合剂→干燥→压合。

A、干式	B、湿式	C、预涂膜	D、复合

13、颜色最多的烫印方式是 （　　）烫印。

A、金箔	B、银箔	C、铜箔	D、电化铝

14、传统的（　　）技术制作烫金版工艺简易、成本较低，主要用于文字、粗线条、一般图像。

A、直接制版	B、间接制版	C、激光雕刻	D、照相腐蚀

15、（　　）不是全息电化铝箔的组成部分。

A、隔离层	B、染料层	C、铝板层	D、光栅层

16、压凹凸工艺不用油墨，用（　　）印版在印品上压印得到浮雕状图像。

A、一块平版	B、两块凸版	C、一块凹版	D、凹凸两块

17、压凹凸版制版的方法是以（　　）为母版，复制出另一块与其完全吻合的印版。

A、平版	B、凸版	C、凹版	D、孔版

18、模切压痕可合理使用材料，（　　）裁切余量。

A、不需要	B、需留3mm

C、需留5mm	D、需留10mm

19、模切版的（　　）拼版方式：相邻盒芯成品之间留有废边，模切时各自用单独的刀线切开。为便于加工和清废，模切加工后的废边应能连在一起。

A、一刀切	B、双刀切	C、单独切	D、搭接桥

20、模切压痕工艺流程：设计→打样→（　　）→垫版→铺压痕模→试压→检查→签样→正式生产→除废→成品。

A、刀具加工→排刀（版）→装版→粘橡胶条

B、排刀（版）→刀具加工→装版→粘橡胶条

C、刀具加工→装版→排刀（版）→粘橡胶条

D、刀具加工→粘橡胶条→排刀（版）→装版

21、纸盒有锁合、（　　）和粘结等成盒方法。

A、击凸	B、钉封	C、对裱	D、上光

22、（　　）具有良好的柔软性，装袋、搬运、倾倒都简单易行，而且商品形状不受限制，适用性较好。

A、纸袋	B、纸箱	C、铁盒	D、塑料盒

23、以（　　）为基材，成型时以水乳性速干胶粘结剂封边并上蜡，经轻微热处理后冷却制成湿蜡杯。

A、非涂塑纸	B、涂塑纸	C、铜版纸	D、卡纸

24、（　　）重量较轻，造价较低，较容易通过造型及印刷装潢的变化，达到良好的装饰及广告效果。

A、玻璃杯	B、陶瓷杯	C、纸杯	D、不锈钢杯

25、（　　）是指精装书刊套合加工后，书封壳大出书芯切口的部分。

A、飘口	B、书槽	C、天头	D、地脚

26、无线胶装的切槽式胶粘装订，其切槽的槽间距为（　　）。

A、1～3mm	B、2～4mm	C、3～5mm	D、4～6mm

27、下图中采用垂直交叉折页法的是哪一种图形（　　）。 见图27-M

A、A图	B、B图	C、C图	D、D图

28、（　　）是将一个书帖按页码顺序套在另一个书帖的里面成为书芯。

A、压帖	B、叠帖	C、套帖	D、折页

29、质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的（　　）、控制、保证和改进来使其实现的全部活动。

A、产量策划	B、质量策划	C、人员策划	D、设备策划

30、关于安全生产工作机制，不正确的表述是（　　）。

A、政府负责	B、职工参与	C、行业自律	D、社会监督

31、提倡使用无毒无害的清洗溶剂，主要是为了（　　）。

A、节约成本	B、安全

C、减少辅助时间	D、环保低碳

32、下列选项中，善于选择搜索引擎关键词技巧的表述，不正确的是（　　）。

A、关键词要提炼准确

B、不要使用自然语言

C、关键词要尽量详细，能表述完整的意思

D、使用多个关键词

33、劳动争议调整委员会主任由（　　）担任。

A、职工代表	B、工会代表

C、用人单位代表	D、三方面选举产生的代表

34、下面不是润滑剂的作用的是（　　）。

A、降温	B、降低强度	C、除脏	D、密封

35、下面说法错误的是（　　）。

A、油的黏度越大，流动性越大

B、水份的存在会破坏油膜的连续性及强度，降低油的黏度

C、杂质的存在，容易使过滤器堵塞，加快相对运动接触面的磨损

D、油中的杂质应越多越好

36、（　　）滴油速度可通过转动螺母来调节，并可通过观察窗观察滴油情况。

A、油绳式油杯	B、针阀式油杯

C、油池式润滑装置	D、循环式润滑装置

37、关于加油，下面说法错误的是（　　）。

A、油壶或油枪的倾斜角度应大于45°

B、球阀油杯加油，必须将弹子按下

C、一般情况下，应每周检查一次油池，看油管、滤油器是否畅通

D、更换油池的机油时，把旧机油清理之后，不用对油池进行彻底清洗

38、关于润滑油的更换，错误的操作是（　　）。

A、磨合期间换油的周期要短一些

B、新机器使用2～3月后应彻底换油一次，以后每3—6年换油一次

C、三班制的机器换油时间要短一些，单班制换油时间可长一些

D、换油时，应彻底清洗油箱、墙板上的各部件

39、操作人员应懂得所操作设备的生产用途和加工规格范围，这属于（　　）。

A、懂结构	B、懂原理	C、懂性能	D、懂用途

40、下面对模切压痕、烫印、压凹凸设备安全操作规程要求，错误的是（　　）。

A、上岗前换工作服时要检查自己的衣服纽扣，不够牢固或即将脱落的，应及时钉紧

B、机器四周不用留通行道

C、随手将“停锁”安全开关置于“停”的位置

D、机器上所有安全防护设备，不要为了操作“方便”而擅自拆除

41、下面不属于日保养内容的是（　　）。

A、检查框架滑道等边缘是否有磨损

B、清除机器内部的废纸、电化铝箔废料

C、检查各类仪表是否正常，清洁各光电板和反光板

D、检查油路是否畅通

42、下面对糊盒机日常保养，陈述错误的是（　　）。

A、根据不同的工作要求，调整压纸带的松紧程度，调整折纸刀位置

B、随时在链条、螺杆、螺母上加大量的润滑油，或用蘸过油的棉纱擦拭

C、糊盒机使用的压折纸带是用基带接成的圆周带，为延长皮带的使用寿命，需按要求安装皮带

D、随时注意拧紧松动的螺丝、螺栓、螺钉、螺母等零件

43、下面关于糊盒机各部件保养要求，错误的是（　　）。

A、每月检查输送皮带是否拉长，并及时调整

B、气泵保养、维修前必须切断电源，并把储气罐内的压缩空气排空后方可进行

C、每半个月清洗或更换空气滤清器滤芯，可视环境不同而酌情增减

D、每月检查皮带是否松动，并及时调整

44、下面关于上光机常规检查的内容，说法错误的是（　　）。

A、开机前先按正反点，观察机器运转是否正常

B、根据上光条件合理调整滚筒包衬，使上光压力处于最大压力

C、在进行按键操作时，应检查安全装置是否在正常的工作位置

D、调车时应将各润滑点和油箱用煤油清洗干净，然后再注入所需的润滑油

45、下面对于上光机常规检查的要求，错误的是（　　）。

A、利用每天接班时的准备工作时间，详细查阅交接班记录

B、上光操作工人要做到“闻声查病”、“闻声知病”，防止机器事故发生

C、需建立机器“检查病历卡”，设定每日检查内容、每周检查内容、月或季检查内容

D、工具用完后应放在工作台上，以免丢失

46、下面关于上光机清洗操作中，应注意的事项中，正确的是：（　　）。

A、在擦洗过程中，手指不应离开按钮

B、清洁机器内部时要关闭总电源

C、按要求清洗机器，需要转动机器时，不能先按警铃

D、清洗橡皮布时两侧边缘可以接触溶剂

47、输纸装置里的（　　）机构的作用是对输纸中的双张、空张、歪张、破碎张等故障进行控制。

A、分纸机构	B、输纸机构

C、升纸机构	D、自动控制机构

48、印刷机主体不动,若输纸落后，则可将输纸装置向（　　）转动。

A、左	B、右	C、前	D、后

49、对压纸轮的调节要求，错误的是（　　）。

A、所有压纸轮的压力应轻重一致，压纸轮左右位置不用对称放置

B、压纸轮要压在线带中心线上，且与线带平行

C、压纸轮的压力两边不等或压轮左右排列不对称都可能造成歪张

D、压轮与线带方向不平行，也可能造成歪张

50、下面不会造成的输纸不稳情况的是（　　）。

A、线带太松	B、线带厚度不匀

C、输纸压轮没有径跳	D、离合器积存纸毛或油污过多

51、前规与传动叼纸牙排交接时间不正确，可改变输纸装置（　　）的相对位置来调节。

A、万向轴	B、前规	C、坚固螺钉	D、刻度盘

52、关于联动生产线的说法，错误的是（　　）。

A、有些生产速度很高的设备不可避免地要降低速度，达到同步生产的目的

B、一旦生产线中有一个机组出现故障，不会让全线生产受到影响

C、工人工作单调、紧张、易疲劳

D、更充分地利用设备的生产能力，生产具有较高连续性

53、收纸装置横向位置通过（　　）调节改变。

A、后理纸挡板	B、前理纸挡板	C、侧理纸挡板	D、下理纸挡板

54、上光机收纸链条上每隔一段就有一个（　　）与托座固连。

A、轴承	B、凸轮	C、长销钉	D、轮座

55、收纸放纸两头有快慢的原因，可能与（　　）有关。

A、收纸牙排链条两头松紧不一致

B、联动控制及气缸气管正常

C、纸张幅面与输纸导纸轮处的风泵量相宜

D、三面齐纸器位置不对等

56、卷膜装置操作中，（　　）会造成覆膜机运作不稳定，拉膜偏移现象。

A、端面不平整	B、卷芯变形

C、膜卷方向错误	D、波浪面

57、导膜机构功能及其卷膜张力的论述，下面说法错误的是（　　）。

A、在膜路中某一段相邻的两根导膜辊不平行，会使一边被抬高造成皱膜

B、导膜辊运转不佳或其表面有脏物，会造成膜面不平整

C、卷膜张力调节过大，会使薄膜纵向幅面伸长，复合后薄膜回复原状发生卷曲

D、张力控制不好会引起薄膜复合后收缩，但不会出现空皱现象

58、计数电眼的安装要求，下面错误的是（　　）。

A、一般安装在纸盒的直边部位，并且在走纸路线上没有做挖空处理

B、电眼可以照射在纸张的边缘，以使歪斜时照射不到

C、电眼不可以照射在纸张的活动部分（如：糊口），以防因其弹动而重复计数

D、电眼不可以照射在纸张有孔洞处，以免重复计数

59、关于糊盒输出装置中计数分隔器，下面错误的是（　　）。

A、分隔器推出盒片距离不能太远，在能够快速分辨的距离范围内尽量做到最小

B、盒型越大，分割器灵敏度可相对调低

C、分隔器推出量过多会导致糊口压力小

D、侧边黏合部位一般比其他地方少一层纸，进入压合时受压较小，不易黏合

60、电化铝的（　　）使其他各层与基膜层互相隔开，烫印时便于脱箔。

A、基膜层	B、隔离层	C、保护层	D、镀铝层

61、（　　）在没有异物碰撞的情况下，一般不会有瑕疵。

A、腐蝕版	B、电雕版	C、铜版	D、锌版

62、（　　）决定了橡皮布的强度、伸长率等性能。

A、外观质量	B、机械性能	C、化学性能	D、织布层性能

63、下面关于上光油，错误的是（　　）。

A、上光油对印刷品表面墨层润湿性不佳会影响干燥成膜的平滑度

B、上光溶剂对油墨层有一定的溶解，压光后空白部分会呈浅色，部分变色

C、上光油中溶剂的挥发性不好与或干燥性能不良，会造成印刷品上光后相互粘连

D、上光油的黏度低，在实际生产过程中因来不及流平，容易出现条痕

64、下面说法正确的是（　　）。

A、上光油的黏度值越大，吸收力越大，会使流平过早结束

B、溶剂挥发的速度太慢会使上光油层来不及流平成均匀的膜面

C、溶剂挥发的速度太慢会引起上光油干燥不足，硬化结膜受阻，容易蹭脏表面

D、吸收性弱的纸张对上光油的吸收率与上光油的黏度值成正比

65、下面不是油墨晶化原因的选项是（　　）。

A、油墨层中没加燥油	B、半成品堆放时间长

C、油墨涂布量过大	D、油墨悬浮于纸面上

66、下面精装书壳质量要求里，正确的是（　　）。

A、书壳制作应用水分少多、干燥慢、粘结牢固的动物胶或合成树脂胶

B、书壳纸板和中径纸板组合正确、尺寸误差：长≤1.5mm，宽≤2.5mm

C、书壳输制后应面对面堆积、压平、烘干暴晒

D、烫印字迹，图案不清晰，少许糊版、花版也可，烫箔牢固，光泽度好

67、下面会影响定位烫印的因素是（　　）。

A、烫印标的标距累计误差小

B、电化铝箔的拉伸强度好，张力稳定

C、定位光电信号强度高

D、电化铝箔左右偏离摆动

68、黏合剂配制时要细心谨慎，各组分的数量误差不应超过（　　）。

A、1%～2%	B、2%～5%

C、5%～8%	D、7%～10%

69、覆膜后的产品经固化、稳定后再进入放卷、分切的过程称为（　　）。

A、定型	B、烘干	C、走膜	D、涂布

70、平装书刊装订质量要求：书背字平移误差以书背中心线为准，（　　）。

A、书背厚度在10mm以下的成品书，书背字平移的允许误差为≤2.0mm

B、书背厚度大于10mm，小于等于20mm的成品书，书背字平移的允许误差为≤2.0mm

C、书背厚度大于20mm，小于等于30mm的成品书，书背字平移的允许误差为≤2.0mm

D、书背厚度大于30mm的成品书，书背字平移的允许误差为≤2.0mm

71、下面关于锁线订质量要求，错误的是（　　）。

A、针位应均匀分布在书帖的最后一折折线上

B、锁线要求针孔光滑、无扎裂书帖

C、锁线要求无大卷帖和歪页，缩帖≤2.5mm

D、锁线要求锁线后的书芯需扎破环衬

72、把覆膜样张前后来回揉搓，薄膜与纸间无脱开或起泡现象即合格，这种检验方法是（　　）。

A、揉搓法	B、撕揭法	C、加压法	D、烘烤法

73、糊盒牢度的检验方法中，（　　）存在受人的主观因素影响较大的缺点。

A、传统检验方法	B、数据化检验方法

C、胶黏剂的老化测试方法	D、压力测验方法

74、配页机工作时，（　　）将贮页格中最下面的书帖分离出来，叼页机构将书帖放到传送链条上，传送链条上的拨书机构推动书帖前进，每前进一格，书帖多出一叠。

A、分页机构	B、分纸机构	C、分离机构	D、压纸机构

75、下图中属于反折的是哪一种图形（　　）。 见图75-M

A、A图	B、B图	C、C图	D、D图

76、手工操作的配帖法有拣配、（　　）、撒配和双手拉配四种方式。

A、折配	B、打配	C、粘配	D、单手拉配

77、粘页机的（　　）与书帖接触时不宜过松或过紧，过松胶水接触不上书帖无法刷上胶；过紧胶水被挤出或影响传送。

A、胶轮	B、传纸辊	C、偏心轮	D、齿轮

78、配页机不吸帖故障可检查风路及风嘴，排除堵塞物，并调整好吸嘴摆动的角度及给风时间，使吸嘴（　　）正是给风时间。

A、吸嘴接触书帖前1秒	B、吸嘴接触书帖后

C、接触书帖时	D、吸嘴接触书帖后2秒

79、造成配页机吸双帖故障原因主要是（　　）问题。

A、机速	B、贮帖	C、车间温湿度	D、折页方法

80、不是配页机撕帖故障正确解决方法的选项是（　　）。

A、可换大橡皮吸嘴

B、将风量调小

C、将粘连的书帖及时分开

D、叼爪过紧可适当调松些，但不要过松。

81、辊式叼帖是利用叼页辊的旋转运动进行配页。叼页辊每旋转（　　）叼页一帖（或每旋转一周叼页两帖），叼住页帖旋转半周以后，将书帖放在集帖链板上。

A、半周	B、一周	C、两周	D、三周

82、下图中漏帖是哪一种图形（　　）。 见图82-M

A、A图	B、B图	C、C图	D、D图

83、不是折页机拉规拉纸不到位或起皱折原因的选项有（　　）。

A、拉规拉力不当	B、拉规合板张力过大

C、拉规压纸板高低不适当	D、页张翘角或有折角

84、机器粘页所用粘剂（　　）胶水易流（或溢）出粘坏其它页张。

A、温度过高	B、温度过低	C、过稀	D、粘性过强

85、（　　） 前要将单或双页画上检查的标记，按页码版面顺序插套准确。

A、套、插页	B、手工粘页	C、机器粘页	D、折页

86、配页机贮帖斗内两侧规位置应以下面吸嘴为中心，其松紧程度要依书帖长度留（　　）左右的缝隙。

A、0.1mm	B、0.3mm	C、3mm	D、10mm

87、辊式配页机叼帖操作是当叼爪叼住书帖闭合后，（　　）左右，叼爪张开，书帖落到集帖链托板上。

A、向上旋转60°	B、向下旋转30°

C、向下旋转180°	D、向上旋转120°

88、夹书板与定位台的高度距离应依铣背的深度、效果及书芯纸质和薄厚情况而定，一般情况应为（　　）。

A、2mm	B、5mm

C、10～12mm	D、20～22mm

89、常用的热熔胶有两种，一种是（　　）热熔胶，另一种是新型的PUR热熔胶。

A、PET	B、PP	C、EVA	D、PE

90、订书机组机头输送（　　）长度送料长短要一致。

A、塑料线	B、铁丝	C、棉线	D、尼龙线

91、自动锁线机送帖的正确位置，一般是输帖链挡规将书帖推送到两个送帖轮中间，上送帖轮下压与下送帖轮接触书帖时，书帖位置应超过送帖轮中心线约（　　）左右。

A、1mm	B、3mm	C、50mm	D、100mm

92、自动锁线机计数器的调节方法：如一本书册是40帖，锁线机正常工作时，每锁完40帖时就要空转一次，即称打空一次。在拨动计数盘时，就得将前计数轮拨到“40”，连同“0”位数共41个数值（其中有一次为打空用），后计数轮调到“（　　）”位。

A、0	B、1	C、40	D、41

93、“三粘” 用黏合剂的使用温度一般应控制在（　　）之间。

A、15～25℃	B、65～75℃

C、45～105℃	D、165～175℃

94、制壳可选用骨胶或（　　）黏合剂。

A、聚乙烯醇	B、糊精

C、干酪素	D、淀粉类粘结剂

95、PVA粘结剂加热温度不得超过（　　），不得低于30℃。

A、60℃	B、140℃	C、180℃	D、250℃

96、精装书的书芯加工：粘环衬→配页→锁线→半成品检查→压平→捆书→涂粘剂→干燥→分本→（　　）→起脊→涂粘剂→粘书签丝带和堵头布→涂粘剂→粘书背布和书脊纸。

A、扒圆→切书	B、切书→烫印	C、切书→扒圆	D、切书→压平

97、大32开精装书的飘口应是（　　）mm。

A、2	B、3	C、4	D、5

98、书壳烫印后书背字居中，歪斜允差（B）（以书背中心线为准）。（　　）

A、1／5	B、1／10	C、1／15	D、1／20

99、制壳机糊制封面中径纸宽度一般最小（最窄）为8mm，最大（最宽）为（　　）。

A、5mm	B、10mm	C、120mm	D、200mm

100、常用52g/m2凸版纸或大致相当于这种纸质和定量的纸张，裁切时刀片α角以选用（　　）较合适。

A、16～30°	B、46～50°

C、70～80°	D、21～24°

101、裁切5开页张属哪一种开料方法（　　）。

A、正开	B、偏开	C、变开	D、尽开

102、正16开本尺寸应是（　　）。

A、260mm×184mm	B、260mm×203mm

C、262mm×187mm	D、258mm×185mm

103、常见的单张纸幅面主要有Ａ系列和Ｂ系列，其中B系列单张纸幅面尺寸（　　）。

A、880mm×1230mm	B、1000mm×1400mm

C、787mm×1092mm	D、690mm×960mm

104、切书机所切工作物要首先看清加工方案上的尺寸，按其要求保证所切书册（　　）一致。

A、墨色标准	B、套印标准	C、反差	D、尺寸标准

105、精细的局部上光则可以选择（　　）。

A、橡皮布	B、感光性树脂版

C、凸版	D、PS版

106、为使上光涂料在不同的产品表面都能够形成平滑的膜层，要求上光油（　　）好，成膜后膜面平滑。

A、光泽性	B、流平性	C、耐热性	D、坚硬性

107、上光油的组合使用的工艺流程安排一般为：涂布上光油（打底油）→（　　）→涂布UV光油→紫外线固化。

A、微波干燥	B、红外线干燥	C、电子束干燥	D、紫外线干燥

108、上光油稀释剂储存库房的温度控制在（　　）以下，并有相应的防火措施。

A、15℃	B、20℃	C、25℃	D、35℃

109、电晕放电处理可使塑料薄膜分子极性增大，（　　）提高，对胶黏剂的亲和力增加，复合膜之间的黏结牢度提高。

A、表面张力	B、拉力	C、拉伸力	D、弹力

110、上光产品起皱的原因可能是：上光涂布或压光中工作温度（　　），干燥时间（　　）而使涂层干燥不良。

A、低 短	B、高 短

C、低 长	D、高 长

111、软性刮油板刀片刃口部位做出的刃角一般是（　　），如果刃角小，容易损伤刃口，刃口角大，刃口坚固，但是刮除涂料的效果不好。

A、2°～5°	B、5°～6°

C、15°～30°	D、20°～45°

112、即涂膜覆膜温度一般控制在（　　），预涂膜覆膜温度一般控制在80～100℃。

A、30～50℃	B、50～60℃

C、70～90℃	D、100～120℃

113、干式覆膜烘道干燥温度分为三段：1段50～55℃，2段60～65℃，3段70～75℃，最高不得超过（　　）。

A、150℃	B、120℃	C、100℃	D、80℃

114、使用（　　）上光的印刷品固化后涂层更耐磨，更具有耐药品性和耐化学性，稳定性好，能够用水和乙醇擦洗。

A、油性光油	B、溶剂型光油	C、UV上光油	D、植物油

115、印刷品表面吸收性（　　），涂料层中的（　　）分子物质渗透加强，干燥速度提高，应适当缩短上光油的干燥时间和降低干燥温度。

A、强 大	B、弱 小	C、强 小	D、弱 大

116、根据烫印性能和（　　）的不同，应选用（　　）型号的电化铝箔。

A、烫印材料 不同型号	B、烫印温度 同一型号

C、数量 长度	D、数量 任意

117、如果腐蚀版的烫印面不够光滑，可采用（　　）对烫印面进行打磨。

A、刻刀	B、原木炭	C、钢刀	D、钢片

118、模切压力的调节要求：应先调节好初始压力，再调节（　　）。

A、清废定位销压力	B、工作压力

C、底板压力	D、压痕模

119、烫印正确的操作步骤是调节压力→（　　）。

A、温度→速度	B、速度→温度

C、校版→速度	D、校版→调墨色

120、模切版装版紧固后螺丝的平面（　　）模版的平面。

A、高于	B、不能高于

C、高出5mm	D、高出10mm

121、烫印、压凹凸一次完成时，烫印温度比单独烫印时的温度要高一些，温度一般应该控制在 （　　）左右（具体按不同设备来确定）。

A、60℃	B、80℃	C、100℃	D、150℃

122、透气型回弹垫可在时速每小时高达7000张的机器上连续生产上（　　）印张，但回弹垫在不使用的情况下，其保质期只有2年。

A、三万	B、五万	C、十万	D、百万

123、模切版上的橡胶条应高出刀口 （　　）。

A、0.1～0.5mm	B、0.3～0.5mm

C、3～5mm	D、10～15mm

124、胶合板作衬空材料的模切版，加工的狭缝应与钢刀、钢线的（　　）相符，以便能将刀线挤紧。

A、高度	B、厚度	C、长度	D、弧度

125、调整钢刀的压力：垫纸后，先开机压印几次，将钢刀碰平、靠紧垫版，然后用面积（　　）模切版版面的纸板（通常使用400～500g/m²）进行试压。

A、大于	B、小于	C、等于	D、小于或等于

126、模切压痕机的安装方向应有利于安全操作，其与周围建筑及设施的最小净距离不少于（　　）。

A、0.2m	B、0.8m	C、1.8m	D、2.8m

127、安装压痕模时，防止撞上行进中的（　　）而造成事故。

A、递纸牙	B、叼纸牙排	C、前规	D、纸张

128、制盒用水性黏合剂具有粘结力强、（　　）、使用安全等优良性能。

A、易燃	B、不易燃	C、易燃易爆	D、不环保

129、为了解决满版上光或覆膜的产品的糊盒胶黏结牢度问题，有的厂家在上光或覆膜时都尽量避开（　　）。

A、纸盒正面	B、纸盒背面	C、折叠处	D、黏合处

130、糊盒机出料歪斜的原因不可能是（　　）。

A、输送皮带打滑	B、输送皮带高低不平，松紧不一

C、各条输送皮带速度一致	D、前规位置不正确

131、磨边机的调节要求：磨边机上平面略比刀口（　　） 左右，刀口与上面的压轮有一层纸的厚度。

A、高 0.5mm	B、低 0.5mm

C、高 5mm	D、低 5mm

132、制盒机计数分隔器推出力的大小以能分辨出所推出盒子的位置最小为宜，一般不超过 （　　）。

A、1mm	B、2mm	C、5mm	D、10mm

133、糊盒胶涂布的最佳位置：成品的糊口撕开后，糊盒胶线距离压痕线（　　）。

A、1～2mm	B、3～4mm

C、10～12mm	D、15～16mm

134、制袋热合工艺的热合温度作为主要因素，它是选择最佳（　　）状态的主要依据。

A、摄氏温度	B、绝对温度	C、分解温度	D、黏流温度

135、高档涂塑杯以单面或双面（　　）为基材，以热风或者是超声波封边，不需上蜡。

A、涂塑纸板	B、铸涂纸	C、非涂料纸	D、铜版纸

136、（　　）覆膜是在操作时现涂黏合剂，烘干后热压而得成品，工艺比较复杂，并且在操作过程中使用的原材料具有强挥发性，严重威胁操作工人及使用人员的健康。

A、上光	B、烫金	C、预涂膜	D、干式

137、覆膜用的塑料薄膜中（　　）最常用。

A、BOPP	B、PE	C、PVC	D、PET

138、覆膜机中的主要工作过程是放卷→输入→压合→收卷，这种覆膜机是（　　）覆膜机。

A、干式	B、湿式	C、预涂膜	D、复合

139、电化铝箔烫印对印刷品起到了很好的（　　）作用。

A、保护	B、装饰

C、增加使用价值	D、使用方便

140、采用（　　）制作的烫金版，层次分明，是多层及特别斜边雕刻的必选，可以用於击凸（凹凸压印），亦可以一次性烫金加击凸 。

A、直接制版	B、间接制版	C、照相腐蚀	D、电雕技术

141、压凹凸工艺中的（　　）方法：印刷品经压印变形后，其表面凸起部分的高度是一致的，没有高、低层次之分，并且凸起部分的表面近似为平面。

A、单层凸纹	B、多层凸纹	C、凸纹清压	D、凸纹套压

142、压凹凸工艺不用油墨，用凹凸两块印版在印品上压印得到（　　）图像。

A、变色	B、变形	C、浮雕状	D、彩色

143、压凹凸工艺的凸版可用（　　）做版材。

A、铜板	B、钢板	C、石膏	D、锌板

144、模切工艺和（　　）工艺往往是同时进行的。

A、覆膜	B、上光	C、压痕	D、装订

145、模切版的（　　）拼版方式：就是将盒芯紧排在一起，产品公共边缘使用同一条切线，模切时一刀将相邻的两个盒芯切开。

A、一刀切	B、双刀切	C、单独切	D、搭接桥

146、（　　）是我国书籍制作史上第一次把分散的带有折缝的页张集中在一边，形成订口而装订成册的方法。

A、简策装	B、经折装	C、卷轴装	D、蝴蝶装

147、纸盒有锁合、钉封和（　　）等成盒方法。

A、套合	B、平订	C、粘结	D、折叠

148、（　　）具有良好的柔软性，装袋、搬运、倾倒都简单易行，且商品形状不受限制，适用性较好。

A、纸箱	B、纸盒	C、纸袋	D、木盒

149、（　　）喷蜡量较少，经较高温度的热处理后，蜡能渗透到纸张纤维中，外观比较干爽光滑，手触无蜡感。

A、湿蜡杯	B、涂塑杯	C、干蜡杯	D、热饮杯

150、（　　）重量较轻，造价较低，较容易通过造型及印刷装潢的变化，达到良好的装饰及广告效果。

A、易拉罐	B、铁盒	C、纸杯	D、陶瓷杯

151、覆膜产品雪花故障产生的原因有（　　）。

A、印品喷粉过少	B、上胶量太大

C、黏合剂中有杂质	D、复合滚筒压力合适

152、平装书刊装订质量要求：书背字平移误差以书背中心线为准，（　　）。

A、书背厚度在10mm以下的成品书，书背字平移的允许误差为≤3.0mm

B、书背厚度大于10mm，小于等于20mm的成品书，书背字平移的允许误差为≤3.0mm

C、书背厚度大于20mm，小于等于30mm的成品书，书背字平移的允许误差为≤3.0mm

D、书背厚度大于30mm的成品书，书背字平移的允许误差为≤3.0mm

153、订后书册无坏钉、漏钉及垂钉，钉锯均在折缝线上，书帖歪斜（　　）。

A、≤4mm	B、≤7mm

C、≤1.5mm	D、≤2mm

154、将覆膜试样放在压痕设备上加压，压出的凹凸部分无发白或脱层现象即合格，这种检验方法是（　　）。

A、揉搓法	B、撕揭法	C、加压法	D、烘烤法

155、刀式折页是采用（　　）将纸张压入两个相对旋转的折页辊之间来完成折页。

A、折刀	B、模切刀	C、压痕线	D、钢刀

156、配页机工作时，分页机构将贮页格中最下面的书帖分离出来，（　　）将书帖放到传送链条上，传送链条上的拨书机构推动书帖前进，每前进一格，书帖多出一叠。

A、线带结构	B、折页机构	C、分配结构	D、叼页机构

157、栅栏式折页机（　　）位置与上装纸台的挡板（即栏板）位置协调或相对齐，保证页张沿来去方向（通过斜形输纸辊）顺利传送。

A、前规	B、侧规	C、折刀	D、栅栏

158、手工操作的配帖法有拣配、打配、（　　）和双手拉配四种方式。

A、折配	B、撒配	C、粘配	D、单手拉配

159、机器粘页所用粘胶（　　），经刷胶粘压后粘胶挤出造成联粘。

A、过稠	B、过稀	C、过薄	D、过少

160、以下不属于配页机不吸帖故障原因的选项是：（　　）。

A、吸嘴大风	B、吸管被封闭或堵塞

C、吸嘴摆动角度不对	D、吸风时间不准

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业义务的特点只具有利他性，没有无偿性。

162、（　　）爱岗和敬业两者是统一的，只有爱岗才能敬业，敬业又会促进爱岗。

163、（　　）使用手动测量线性化的仪器比自动测量的仪器要精确。

164、（　　）上光可改善印刷品光泽，较好地保护印刷品。

165、（　　）湿式覆膜：粘合剂涂布在塑料膜上后经烘干除去粘合剂中的溶剂再与纸张粘合的方式。

166、（　　）对于较精细、图文粗细不均等的烫金版需采用二次烂深或采用电雕技术。

167、（　　）模切压痕可合理使用材料，提高生产效率。

168、（　　）纸袋可以进行密封式无菌包装，防止内装物被污染。

169、（　　）纸杯一般都采用复合材料制作，可采用机械化、自动化设备，高效率地进行纸杯的制造与填充。

170、（　　）无线胶装用书背纸时，当封面纸超过250g/m2时，不需粘贴书背纸。

171、（　　）无论哪种配页方法，都要求配好的书帖不能出现多贴、少贴、重贴、漏贴等现象。

172、（　　）从业人员必须掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

173、（　　）在 Windows系统中，管理文件和文件夹有“我的电脑”和“资源管理器”。

174、（　　）水份的存在会破坏油膜的连续性及强度，降低油的黏度，并会使油中的添加剂沉淀。

175、（　　）黄油枪应紧贴油嘴口，并与油嘴平行。

176、（　　）机器操作人员应懂得所操作设备的设计及制造原理。

177、（　　）为确保操作人员的安全，各部位的窗口或门在开启状态下是无法开动连续运转的长车，而是只能采用点动的方式进行作业。

178、（　　）定期用柔软的布擦拭电眼表面灰尘、污垢，保持清洁，用溶剂清洁电眼表面。

179、（　　）分纸吸嘴和松纸吸嘴风量太大都可能引起空张产生。

180、（　　）接纸轮下压时间早了，纸张会在纸轮板上失去控制。

181、（　　）从动轴是组成线带循环路线的从动轴而不是主动轴。为此，表面不需要轧花。

182、（　　）三面齐纸器位置不对, 也是纸堆收纸不齐的原因。

183、（　　）辅助压力皮带是解决纠编用的，不是脱胶用的。

184、（　　）在橡皮布的有效使用面积内，要求有较高的外观质量。

185、（　　）精装书壳质量要求书壳制作应用水分多、干燥慢、粘结牢固的合成树脂胶。

186、（　　）覆膜时还应注意薄膜的纹理方向，减少薄膜因受到碾轧拉伸而产生卷曲的现象。

187、（　　）平装书刊装订质量要求: 成品裁切尺寸歪斜允差≤2.0mm。

188、（　　）混合折页法指的是在不同帖书帖中，按顺手折折页。

189、（　　）粘页机的胶轮与书帖接触时过松会导致胶水接触不上书帖无法刷上胶。

190、（　　）辊式叼帖是利用叼页辊的连续旋转进行配页。

191、（　　）套插页齐整后数字核实清楚，就近码放在地上。

192、（　　）辊式叼帖操作是当叼爪叼住书帖闭合后，向下旋转30°左右，叼爪张开，书帖落到集帖链托板上。

193、（　　）PVA黏合剂在温度适当的条件下与PVAC、面粉浆糊混合作用。

194、（　　）16开本精装书壳的飘口位，以1～2mm为好。

195、（　　）原纸规格是787×1092（mm），则四开纸的规格是390×540 (mm)。

196、（　　）印刷品所处环境的相对湿度，不会影响上光油溶剂的挥发速度。

197、（　　）橡胶条粘塞在模版主要钢线的两侧，利用橡皮弹性恢复力的作用，可将模切分离后的纸板从钢线刀头内推出。

198、（　　）在生产过程中，可根据印品的纸张性能和烫印面积调整烫印压力和温度。

199、（　　）制盒机计数分隔器如果推出力过小，所推出的盒子糊口部位得不到较大的压力，导致糊盒不牢缺陷。

200、（　　）制袋热合工艺有三大要素，即热合温度、热合压力和热合时间。