科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

数控铣工四级理论知识试卷

试卷编码：618010200141-2025040004

职    业：数控铣工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德是（　　）。

A、社会主义道德体系的重要组成部分

B、保障从业者利益的前提

C、劳动合同订立的基础

D、劳动者的日常行为规则

2、职业道德是指人们在履行本职工作中（　　）。

A、应遵守的行为规范和准则	B、所确立的奋斗目标

C、所确立的价值观	D、所遵守的规章制度

3、爱岗敬业、忠于职守是坚持为人民服务宗旨的（　　）。

A、一般要求	B、基本职责	C、基本要求	D、最高要求

4、关于人与人的工作关系，你认可以下（　　）观点。

A、主要是竞争	B、有合作，也有竞争

C、竞争与合作同样重要	D、合作多于竞争

5、工匠精神的本质是（　　）。

A、精益求精	B、爱岗敬业	C、创造创新	D、潜心钻研

6、社会主义市场经济条件下的诚信（　　）。

A、只是一种法律规范

B、只是一种道德规范

C、既是法律规范、又是道德规范

D、既不是法律规范，又不是道德规范

7、办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到（　　）。

A、追求真理，坚持原则	B、有求必应，助人为乐

C、公私不分，一切平等	D、知人善任，提拔知己

8、要做到遵纪守法，对每个职工来说，必须做到（　　）。

A、有法可依	B、反对“管”、“卡”、“压”

C、反对自由主义	D、努力学法、知法、守法、用法

9、在市场经济条件下，不属于爱岗敬业行为的是（　　）。

A、恪尽职责、兢兢业业	B、给多少钱干多少活

C、热爱岗位、乐于奉献	D、精益求精、追求卓越

10、开拓创新的意志品质主要有（　　）。

A、勤奋、严谨、自信、坚毅	B、恒心、用敢、积极进取

C、专心致志、大胆想象	D、其他三项全对

11、提高劳动生产率的措施，必须以保证产品（　　）为前提，以提高经济效益为中心。

A、数量	B、质量	C、经济效益	D、美观

12、下列做法不符合操作规范的是（　　）。

A、保持设备清洁	B、正确使用设备

C、自己修理设备	D、及时保养设备

13、机械制图规定的尺寸标注三要素包括尺寸线，尺寸界线和（　　）。

A、箭头	B、尺寸公差	C、形位公差	D、尺寸数字

14、三视图是指主视图、俯视图和（　　）。

A、后视图	B、向视图	C、左视图	D、右视图

15、斜二等轴测图的轴间角中有一个角度为（　　）度。

A、30	B、60	C、90	D、120

16、根据组合体的组合方式，画组合体轴测图时，常用（　　）作图。

A、切割法	B、叠加法

C、综合法	D、切割法、叠加法和综合法

17、机械制图如果采用第一角投影，其三视图展开后，（　　）角落没有视图。

A、左下角	B、右上角	C、右下角	D、左上角

18、国标规定，零件的可见轮廓采用（　　）绘制。

A、细实线	B、粗实线	C、点画线	D、虚线

19、机械制图，下面哪项未必会出现在零件图中（　　）。

A、剖视图	B、尺寸	C、标题栏	D、主视图

20、装配图与零件图比较，前者比后者多了（　　）。

A、主视图	B、尺寸	C、标题栏	D、明细表

21、一般来说，设计时尺寸公差值（　　）形状公差值，形状公差值（　　）位置公差值。

A、不一定	B、小于	C、等于	D、大于

22、在形状公差中，符号"⊥"是表示（　　）。

A、对称度	B、面轮廓度	C、平面度	D、垂直度

23、常用游标卡尺，以下说法错误的是（　　）。

A、测量精确为0.1mm	B、可测量深度

C、可测量长度	D、可测量直径

24、一般来说，工程材料可分为金属、非金属、复合材料和（　　）四大类？

A、木质材料	B、陶瓷	C、塑料	D、高分子材料

25、形状复杂、机械性能要求较高，而且难以用压力加工方法成形的机架、箱体等零件，应采用（　　）来制造。

A、碳素工具钢	B、碳素结构钢	C、易切削钢	D、工程用铸钢

26、钢的牌号C45，其中数字代表（　　）元素的质量分数。

A、铁	B、碳	C、磷	D、硫

27、纳米级（　　） 和等光催化无机抗菌剂可应用于超细纤维等特殊场合，是前景广阔的新型抗菌材料。

A、Al2O3	B、TiO2	C、TiC	D、TiN

28、在一个工件的加工过程中，有必要多次安排的热处理工序是（　　）。

A、时效	B、退火或正火	C、调质	D、回火

29、为增强齿轮的表面硬度，一般采用（　　）热处理实现。

A、退火	B、淬火	C、正火	D、回火

30、表征零件机械性能的物理量有（　　）。

A、硬度	B、强度	C、湿度	D、冲击韧性

31、渐开线标准齿轮的根切现象发生在（　　）。

A、模数较大时	B、模数较小时	C、齿数较少时	D、齿数较多时

32、V 形架用于工件外圆定位，其中短V 形架限制（　　）个自由度。

A、6	B、2	C、3	D、8

33、夹紧装置的基本要求中，重要的一条是（　　）。

A、夹紧动作迅速	B、定位正确

C、正确施加夹紧力	D、夹紧刚度高

34、“工序集中”是指每一工序内容尽量（　　）。

A、少	B、多	C、中等	D、无定义

35、在同一工序中即有平面又有孔需要加工，而且孔的位置在平面的区域内，可采用（　　）。

A、粗铣平面→钻孔→精铣平面	B、先加工平面，后加工孔

C、先加工孔，后加工平面	D、任一种形式

36、划线时，应使划线基准与（　　）一致。

A、中心线	B、划线基准	C、设计基准	D、定位基准

37、交叉锉锉刀运动方向与工件夹持方向成（　　）角。

A、10°- 20°	B、20°- 30°

C、30°- 40°	D、40°- 50°

38、钻孔时，其（　　）由钻头直径决定。

A、切削速度	B、切削深度	C、进给量	D、转速

39、套螺纹时圆杆直径应 （　　）螺纹大径。

A、大于	B、小于	C、等于	D、小于等于

40、熔断器主要由（　　）熔断管及导电部件等组成。

A、底座	B、导轨	C、熔体	D、螺栓

41、机床型号的首位是（　　）代号。

A、通用特性	B、结构特性	C、类或分类	D、主参数

42、卧式加工中心床身的水平平面导轨的直线度误差，将会导致镗孔产生（　　）误差。

A、直线度	B、圆度	C、圆柱度	D、平行度

43、在数控机床的坐标系中，（　　）用来表示轴线与+X，平行的旋转运动。

A、+A	B、+B	C、+C	D、+W

44、评价数控铣床最重要的指标是定位精度和（　　）。

A、重复定位精度	B、精度等级

C、加工能力	D、价格

45、数控铣床垂直坐标导轨最好采用（　　）。

A、滚动导轨	B、滑动导轨	C、动压导轨	D、以上都可

46、（　　）不属于数控装置的组成部分。

A、输入装置	B、输出装置	C、显示器	D、伺服机构

47、普通机床与数控机床相比，缺少哪一项（　　）。

A、数控系统	B、工作台	C、床身	D、进给传动

48、数控系统的运算处理主要是由主微处理器来进行的，其中最基本的运算是（　　）运算。

A、极坐标插补	B、直线插补	C、圆弧插补	D、插补

49、滚珠丝杠副可将旋转运动变换为（　　）运动。

A、螺旋	B、旋转	C、圆周	D、直线

50、滚珠丝杠副的传动效率比普通滑动丝杠副的效率（　　）。

A、低	B、高	C、近似	D、不一定

51、铣床验收精度标准包括检验项目名称、检验方法、（　　）及检验方法简图。

A、允差	B、工具	C、仪器	D、误差

52、不是影响台阶形状、位置精度的因素（　　）。

A、用压板装夹时工件位置未校正，铣出的台阶产生歪斜

B、工作台“零位”不准， 用三面刃铣刀铣削台阶，不仅台阶上窄下宽，而且台阶侧面被铣成凹面

C、立铣头“零位”不准，用立铣刀采用纵向进给铣削台阶，台阶底面产生凹面

D、平口钳固定钳口校正后装夹工件

53、机床原点的位置（　　）。

A、只可在加工程序中设定	B、由厂家确定

C、在加工前设定	D、每次开机时设定

54、程序中的辅助功能M（主轴正反转切削液开、停），T功能（刀具选择）等动作是由（　　）装置来控制。

A、NC	B、PC	C、伺服电机	D、伺服系统

55、数控机床的控制中心单元为（　　）。

A、机床	B、刀具	C、控制装置	D、主轴

56、目前世界上应用最广且来自德国的数控系统是（　　）。

A、西门子	B、华中数控	C、广数	D、发那科

57、以下哪个是正确的说法？（　　）

A、NC与CNC一样	B、脉冲当量反映了机床的精度

C、数控机床是万能的	D、CNC是软件型数控系统

58、（　　）属于伺服机构的组成部分。

A、CPU	B、CRT

C、同步交流电机	D、指示光栅

59、伺服装置每发出一个脉冲信号，反映到机床移动部件上的移动量称为（　　）。

A、位置精度	B、机床定位精度

C、脉冲当量	D、加工精度

60、数控铣床增加了一个数控转盘以后，就为实现（　　）提供了条件。

A、3轴加工	B、4轴加工	C、5轴加工	D、6轴加工

61、数控机床（　　）。

A、不需要接地	B、应良好接地

C、对电路干扰不敏感	D、对振动不敏感

62、数控柜温度过高，首要原因是（　　）。

A、柜门没有经常打开	B、缺冷却液

C、超负荷运转	D、电压不稳

63、主轴箱中空套齿轮与（　　）之间，可以装有滚动轴承，也可以装有铜套，用以减少零件的磨损。

A、离合器	B、传动轴	C、固定齿轮	D、拔叉

64、判断数控机床的可靠度主要根据（　　）。

A、机床精度	B、机床机械效率

C、机床实际无故障工作概率	D、机床生产率

65、辅助指令M05功能是主轴（　　）指令。

A、反转	B、启动	C、正转	D、停止

66、当数控机床的手动脉冲发生器的选择开关位置在X1时，手轮的进给单位是（　　）。

A、0.01mm/格	B、0.001mm/格

C、0.1mm/格	D、1mm/格

67、以下哪种情况发生通常加工中心并不报警（　　）。

A、润滑液不足	B、指令错误	C、机床振动	D、超程

68、为了调整和确定夹具相对于机床的位置，铣床夹具通常设置了定位键和对刀装置。关于定位键的作用，不正确的描述是（　　）。

A、确定夹具在机床上的位置	B、承受切削扭矩

C、增加夹具的稳定性	D、确定工件相对于刀具的位置

69、下面量具经常用来测量同轴度的是（　　）。

A、磁力表座+百分表	B、游标卡尺

C、正弦规	D、环规

70、用百分表测量对轴上键槽中心的方法称为（　　）。

A、环表对刀法	B、划线对刀法	C、擦边对刀法	D、切痕对刀法

71、下面不是寻边器类型的（　　）。

A、光电式寻边器	B、偏心式寻边器

C、3D寻边器	D、正弦规

72、偏心式寻边器对刀时转速一般为（　　）转/分钟。

A、20	B、100	C、600	D、4000

73、关于长度补偿指令，下面正确指令是哪一项（　　）。

A、G40	B、G80	C、G43	D、G54

74、对于大多数数控机床，开机第一步总是先使机床返回参考点，其目的是建立（　　）。

A、工件坐标系	B、机床坐标系	C、编程坐标系	D、工件基准

75、建立工件坐标系时，在G54栏中输入X、Y、Z的值是（　　）。

A、刀具到工件原点的距离

B、刀具对到点在机床坐标系的坐标值

C、工件原点相对机床原点的偏移值

D、刀具与工作原点重合时在机床坐标系中的坐标值

76、G91 G03 X0 Y0 I-20 JO F100执行前后刀所在位置的距离为（　　）。

A、10	B、0	C、20	D、40

77、数控编程时，应首先设定（　　）。

A、机床原点	B、机床参考点	C、机床坐标系	D、工件坐标系

78、钨钴类（YG）硬质合金刀具可用于加工（　　）。

A、铸铁	B、低碳钢	C、黄铜	D、合金渗碳钢

79、使用组合铣刀时，铣削用量的选择应以工作条件（　　）的铣刀为主。

A、最繁重	B、最轻便	C、最简单	D、最好

80、铣刀为4齿，每齿进给量为0.1mm，转数500r/min，则进给速度为（　　）。

A、100mm/min	B、200mm/min

C、300mm/min	D、400mm/min

81、麻花钻主要是由（　　）材料制成。

A、高速钢	B、铸钢	C、工具钢	D、不锈钢

82、对于标准麻花钻刃磨要求,不正确的有（　　）。

A、顶角 118°±2

B、孔缘处的后角α₀为10°-14°

C、横刃斜角 为60°-65°

D、两主切削刃长度以及和钻头轴心线组成的两个角要相等、两个主后刀面要刃磨光滑。

83、加工通孔时加工深度一般至少要超出孔底平面（　　）mm的距离，主要是保证全部孔深都加工到尺寸，钻削时还应考虑钻头钻尖对孔深的影响。

A、D（钻头直径）	B、0.3D

C、2D	D、2

84、钻削铸铁时，应选择（　　）的切削液。

A、乳化液	B、不用切削液	C、煤油	D、4%食盐水

85、深孔钻削易出现的问题有（　　）。

A、刀具刚性差	B、导向差

C、切削温度高，刀具磨损快	D、均有可能

86、钻孔加工时造成孔径尺寸大于钻头直径的原因是（　　）。

A、主轴回转精度差	B、钻头未加冷却液

C、钻头刃磨误差	D、切削用量不当

87、扩孔钻的刀刃数一般为（　　）刀齿。

A、8～10个	B、6～8个	C、4～6个	D、3～4个

88、钻孔的一般尺寸精度为（　　）。

A、IT12～IT13	B、IT9～IT10

C、IT7～IT8	D、IT5～IT6

89、为了保证镗杆和刀体有足够的刚性，加工孔径在30～120mm范围内时，镗杆直径一般为孔径的（　　）倍较为合适。

A、1	B、0.8	C、0.5	D、0.3

90、精镗孔时切削用量的选择原则是（　　）。

A、大的切削深度、高的进给速度，适当的切削速度

B、小的切削深度、适当的进给速度，高的切削速度

C、小的切削深度、高的进给速度，适当的切削速度

D、大的切削深度、小的进给速度，适当的切削速度

91、为了测量直径的方便，一般选用（　　）齿数铰刀。

A、偶	B、奇	C、多	D、少

92、铰孔一般应用于（　　）。

A、粗加工	B、半精加工

C、精加工和精加工	D、超精加工

93、铰孔的切削速度比钻孔的切削速度（　　）。

A、大	B、小	C、相等	D、高

94、铰刀的公差最好选择被加工孔公差带中间（　　）左右的尺寸。

A、1/2	B、1/3	C、1/4	D、1/5

95、用高速钢铰刀铰削铸铁时，由于铸铁内部组织不均引起振动，容易出现（　　）现象。

A、孔径收缩	B、孔径不变	C、孔径扩张	D、锥孔

96、数控铣床的固定循环功能适用于（　　）。

A、曲面形状加工	B、平面形状加工

C、孔系加工	D、型腔加工

97、在使用固定循环时，采用G90方式编程，其中指定的Z值表示（　　）。

A、孔底到R点的距离

B、孔底到初始平面的距离

C、孔底到工件表面的距离

D、孔底位置在工件坐标系中的Z坐标

98、固定循环指令G73X_Y_Z_R_Q_F_；中"Q_"表示（　　）。

A、初始点坐标或增量	B、每次进给深度

C、每次退刀量	D、刀具位移量

99、（　　）是刀具进刀切削时由快进转为工进的高度平面。

A、初始平面	B、R点平面	C、孔底平面	D、零件表面

100、固定循环指令G76X_Y_Z_R_Q_F_K_；中"Q_"表示（　　）。

A、初始点坐标或增量	B、每次进给深度

C、每次退刀量	D、孔底动作位移量

101、取消孔加工固定循环一般用（　　）指令。

A、G43；	B、G49；	C、G28；	D、G80；

102、固定循环指令G81X_Y_Z_R_F_K_；中"K_"表示（　　）。

A、指定重复次数	B、每次进给深度

C、每次退刀量	D、孔底动作位移量

103、下面不属于孔加工固定循环指令范畴的是（　　）。

A、G81	B、G83	C、G80	D、G90

104、执行固定循环指令G84，主轴运动状态为（　　）。

A、一直正转	B、一直反转

C、先正转后反转	D、先反转后正转

105、钻镗循环的深孔加工时需采用间歇进给的方法，每次提到退回安全平面的应是（　　）。

A、G73	B、G83	C、G74	D、G84

106、加工路线确定时对于某些重复使用的程序,应使用（　　）。

A、主程序	B、子程序	C、下一道程序	D、其他程序

107、FANUC系统程序段G04 P1000中，P指令表示（　　）。

A、缩放比例	B、子程序号	C、循环参数	D、暂停时间

108、孔系加工，确定加工路线时，必须考虑（　　）。

A、路径最短	B、同方向进给

C、路径短且同方向	D、反方向进给

109、孔的精度主要有（　　）和同轴度。

A、垂直度	B、圆度	C、平行度	D、圆柱度

110、同一平面内测量两个孔的中心距时，应选用下面哪种量具测量比较合适（　　）。

A、中心距卡尺	B、千分尺	C、游标卡尺	D、塞尺

111、在等精度精密测量中，多次重复测量同等量值是为了减小（　　）。

A、系统误差	B、随机误差	C、粗人误差	D、绝对误差

112、对于内径千分尺的使用方法描述正确的是（　　）。

A、测量孔径时，固定测头要在被测孔壁上左右移动

B、使用前应检查零位

C、可以把内径千分尺用力压进被测件内

D、接长杆数量越多越好，可减少累积误差

113、镗床加工箱体零件的孔时，造成孔的尺寸超差的原因可能是（　　）。

A、镗杆细长	B、镗刀磨损

C、镗杆上的轴承变形	D、ABC均有可能

114、利用内排屑深孔钻加工深孔时，产生喇叭口的原因是（　　）。

A、衬套尺寸超差	B、进给量不正确

C、刃口太钝	D、切削液类型差

115、机床的定位精度对被加工孔系的（　　）影响最大。

A、位置精度	B、孔径尺寸精度

C、形状精度	D、表面质量

116、下列电器中，属于配电电器的是（　　）。

A、热继电器	B、按钮	C、熔断器	D、行程开关

117、为了保障人身安全，在正常情况下，电气设备的安全电压规定为（　　）。

A、42V	B、36V	C、24V	D、12V

118、在实际工作中，文明生产主要是指（　　）。

A、遵守职业道德	B、提高职业技能

C、开展技术革新	D、降低产品成本

119、不符合着装整洁文明生产要求的是（　　）。

A、按规定穿戴好防护用品	B、遵守安全技术操作规程

C、优化工作环境	D、在工作中吸烟

120、金属火灾属于（　　）类火灾。

A、D类	B、B类	C、A类	D、C类

121、铣削内轮廓时，假定最小内拐角圆弧半径为R，刀具直径为D，下列表达式那个较为合理（　　）。

A、R＞D	B、R＜D	C、R＞D/2	D、R＜D/2

122、如果在某一零件外轮廓进行粗铣加工，所用刀具半径补偿值设定为6，粗加工后还有1mm余量，则在用同一加工程序对它进行精加工时，应将上述刀具半径补偿值调整为（　　）。

A、8	B、6	C、5	D、4

123、平面的质量主要从（　　）两方面来衡量。

A、平面度和表面粗糙度	B、平行度和垂直度

C、表面粗糙度和垂直度	D、平行度和平面度

124、采用金刚石涂层的立铣刀不能加工（　　）零件。

A、钛合金	B、黄铜	C、铝合金	D、碳素钢

125、已知一把直径30mm的4刃铣刀，切削速度Vc=215m/min，每齿切削厚度0.12mm，加工进给速度F=（　　）。

A、1095mm/min	B、274mm/min

C、505mm/min	D、2190mm/min

126、斜线方式下刀时，通常采用的下刀角度为（　　）。

A、0～5	B、5～15	C、15～25	D、25～35

127、刀具正常磨损与切削速度v、进给量f和切削深度ap有关，对刀具磨损影响从大到小的是（　　）。

A、v→f→ap	B、f→v→ap

C、ap→v→f	D、v→ap→f

128、曲面加工中，在接近拐角处应适当降低（　　），以避免加工中的"过切"与"欠切"现象。

A、主轴转速	B、切削速度	C、进给速度	D、背吃刀量

129、切削用量对刀具寿命影响，主要是通过切削温度高低来决定，所以影响最大得是（　　）。

A、背吃刀量	B、进给量	C、切削速度	D、切削宽度

130、数控铣床进行手工编程时，下面哪种模式一般不采用刀具半径补偿（　　）。

A、挖槽加工	B、平面加工	C、外轮廓加工	D、内轮廓加工

131、Auto CAD 在文字样式设置中不包括（　　）。

A、颠倒	B、反向	C、垂直	D、向外

132、（　　）格式数据文件一般被用于不同 CAD/CAM软件间图形数据转换。

A、DXF	B、IGES	C、STL	D、X_T

133、FANUC 0i 系统中程序段M98 P0260 表示（　　）。

A、停止调用子程序

B、调用1 次子程序“O0260”

C、调用2 次子程序“O0260”

D、返回主程序

134、计算机辅助编程中后置处理的作用是（　　）。

A、生成加工轨迹	B、处理刀具半径补偿

C、检查程序正确性	D、生成数控加工程序

135、在变量赋值方法中，引数（自变量）A对应的变量是（　　）（FANUC系统）。

A、#7	B、#1	C、#21	D、#4

136、WHILE… ；…；ENDW；是（　　）（华中系统）。

A、赋值语句	B、条件判别语句

C、循环语句	D、无条件转移语句

137、下列地址符中不可以作为宏程序调用指令中自变量符号的是（　　）（FANUC系统）。

A、I	B、K	C、N	D、H

138、进行曲面加工时，一般对加工余量不均匀的地方进行二次粗加工，二次粗加工常选用哪种刀具（　　）。

A、立铣刀	B、牛鼻子（环形）刀

C、球头铣刀	D、钻头

139、采用球头刀铣削加工曲面，减小残留高度的办法是（　　）。

A、减小球头刀半径和加大行距	B、减小球头刀半径和减小行距

C、加大球头刀半径和减小行距	D、加大球头刀半径和加大行距

140、任意方向上的直线度公差带，是直径为公差值f的圆柱面内的（　　）。

A、位置	B、范围	C、区域	D、空间

141、锥面加工通常采用"成型法"和"逼近法"，下列（　　）刀具一般不用于锥面加工。

A、球头刀	B、锥度铣刀

C、环形刀（牛鼻子刀）	D、键槽刀

142、利用铣床加工凸轮时，要求主轴有一定的精度，其精度主要是指（　　）。

A、运动精度	B、几何精度	C、尺寸精度	D、表面粗糙度

143、平面度公差属于（　　）。

A、形状公差	B、定向公差	C、定位公差	D、跳动公差

144、采用成形刀加工成形面的缺点是（　　）。

A、加工方法复杂	B、生产效率与生产规模相关

C、成形精度差	D、切削时容易产生振动

145、数控机床每次接通电源后在运行前首先应做的是（　　）。

A、给机床各部分加润滑油	B、检查刀具安装是否正确

C、机床各坐标轴回参考点	D、工件是否安装正确

146、按数控机床故障频率的高低，通常将机床的使用寿命分为（　　）阶段。

A、2	B、3	C、4	D、5

147、当机床出现故障时，报警信息显示2003，此故障的内容是（　　）。

A、-X方向超程	B、-Z方向超程

C、+Z方向超程	D、+X方向超程

148、数控机床常见的机械故障表现有传动噪声大和（　　）等。

A、系统不稳定	B、插补精度差

C、运行阻力大	D、电子器件损坏

149、数控机床的日常维护与保养一般情况下应由（　　）来进行。

A、车间领导	B、操作人员

C、后勤管理人员	D、勤杂人员

150、数控车床每周需要检查保养的内容是（　　）。

A、主轴皮带	B、滚珠丝杠

C、电器柜过滤网	D、冷却油泵过滤器

151、下列保养项目中（　　）不是半年检查的项目。

A、机床电流电压	B、液压油

C、油箱	D、润滑油

152、数控机床主轴润滑通常采用（　　）润滑系统。

A、循环式	B、手工	C、压力	D、管路

153、工作前必须穿戴好劳动保护品，操作时（　　），女工戴好工作帽，不准围围巾。

A、穿好凉鞋	B、戴好眼镜

C、戴好手套	D、铁屑用手拿开

154、当数控铣床有故障时，机床三色灯的（　　）灯亮。

A、黄色	B、红色

C、绿色	D、红色、绿色和黄色

155、数控机床定位精度超差是由于（　　）所导致。

A、软件故障	B、弱电故障

C、随机故障	D、机床品质下降引起的故障

156、数控铣床精加工平面轮廓时不需要考虑（　　）。

A、切入、切出	B、刀具直径

C、切削参数	D、联动轴的数目

157、铣削轮廓时铣刀的切入和切出路线应（　　）。

A、沿轮廓切向	B、沿轮廓法向	C、Z 方向	D、任何方向

158、在不考虑进给丝杠间隙的情况下，为提高加工质量，宜采用（　　）。

A、外轮廓顺铣、内轮廓逆铣	B、外轮廓逆铣、内轮廓顺铣

C、内、外轮廓均为逆铣	D、内、外轮廓均为顺铣

159、加工路线的确定首先必须保证（　　）和零件表面质量。

A、零件的尺寸精度	B、数值计算简单

C、走刀路线尽量短	D、操作方便

160、进行铣床水平调整时，工作台应处于行程的（　　）位置。

A、适当	B、中间	C、极限	D、任意

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

162、（　　）为使零件的几何参数具有互换性,必须把零件的加工误差控制在给定的范围内。

163、（　　）符号“⊥”在位置公差中表示垂直度。

164、（　　）机械加工表面质量就是零件的表面粗糙度。

165、（　　）在铰链四杆机构中，当最短杆与最长杆长度之和大于其余两杆长度之和时，为双曲柄机构。

166、（　　）铣削时，铣刀切入工件时的切削速度方向和工件的进给方向相反，这种铣削方式称为逆铣。

167、（　　）与非数控的机床相比，数控铣床镗孔可以取得更高的孔径精度和孔的位置精度。

168、（　　）高速钢刀具不仅用于承受冲击较大的场合，也常用于高速切削。

169、（　　）工业废料回收塑料主要是聚烯烃类和聚乙烯对苯二甲酸盐（PA）。

170、（　　）通常起重机上的电器均具有良好的绝缘，不会漏电。

171、（　　）数控机床中，常用驱动元件有交流伺服电动机。

172、（　　）软驱既可作为数铣的输入设备，也可作为数铣的输出设备。

173、（　　）在购置数控机床时，精度越高，功能越全，性能越先进越好。

174、（　　）数控铣床的加工速度由CPU的时钟速度决定。

175、（　　）数控系统只能采用DOS操作系统。

176、（　　）数控机床的开环伺服系统不带有位移检测反馈功能。

177、（　　）通常情况下，工件装夹之前应对平口钳进行找正操作。

178、（　　）机床坐标系和机械坐标系是一回事。

179、（　　）在一个数控加工程序里不可以同时设定多个工作坐标系来进行加工。

180、（　　）工作坐标系G54-G59可任意设定，但必须把这几个坐标系之间的距离记下来。

181、（　　）采用坐标法镗孔时，须先将孔距尺寸与公差换算成以主轴孔中心为坐标原点的互相垂直的坐标尺寸和公差。然后按此坐标尺寸精确调整机床主轴与工件在水平和垂直方向的相对位置，通过控制机床的坐标尺寸来间接保证孔距间的尺寸精度。

182、（　　）在立铣上镗椭圆孔，当立铣头转过θ角后，利用主轴进给，就能镗出一个椭圆柱孔。

183、（　　）常用的镗头可将镗杆相对孔的中心线移动，以镗出期望的孔直径。

184、（　　）与车螺纹相比，铣削螺纹生产效率高，加工精度高，适应于螺纹的精加工。

185、（　　）复合型成型螺纹铣刀使用范围广泛，多槽设计增加了切削刃数从而可以轻松提高进给速度，并且加工各种直径螺纹。

186、（　　）铣孔时采用圆弧进刀与退刀。

187、（　　）对于45钢的螺纹铣削加工其切削线速度在150～330m/min较为合理。

188、（　　）两平行孔系孔的轴线与基面的平行度可采用芯棒与百分表配合检验。

189、（　　）普通螺纹是多参数要素，有综合检验和单项检验两种方式。

190、（　　）如果被测螺纹能够与螺纹通规旋合通过，且与螺纹止规不完全旋合通过，就表明被测螺纹的作用中径没有超过其最大实体牙型的中径，且单一中径没有超出其最小实体牙型的中径，那么就可以保证旋合性和连接强度，则被测螺纹中径合格，否则不合格。

191、（　　）在精铣内轮廓时，为改善表面粗糙度，应采用顺铣的进给路线加工方案。

192、（　　）二维CAD软件的主要功能是平面零件设计和计算机绘图。

193、（　　）执行N10#1=5；N20#1=#1+5；后变量#1的值仍为5（FANUC系统、华中系统）。

194、（　　）数控加工过程中有时会把球头铣刀当作中心钻使用，是一种合理的工艺。

195、（　　）使用牛鼻子刀（环形刀）加工球面，可以避免出现球头刀加工时，因切削速度不一致造成的工作表面粗糙度差的情况。

196、（　　）利用仿形铣床加工端面凸轮时，若仿形仪出现故障，仿形销会脱离模型的表面。

197、（　　）使用内径百分表在测量工件内球面直径的同时，也检验了球面的形状精度。

198、（　　）数控机床机械故障的类型有功能性故障、动作性故障、结构性故障和使用性故障等。

199、（　　）液压系统常见的故障表现形式有噪声，爬行和油温过高等。

200、（　　）需要对程序进行编辑，必须先将数控机床的程序保护开关置于可写位置。