科目代码：120

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

数控铣工二级理论知识试卷

试卷编码：618010200121-2025040004

职    业：数控铣工

等    级：二级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共50分。）

1、职业道德的内容包括（　　）。

A、从业者的工作计划	B、职业道德行为规范

C、从业者享有的权利	D、从业者的工资收入

2、中央精神文明建设指导委员会决定，将（　　）定为“公民道德宣传日”。

A、9月10日	B、9月20日

C、10月10日	D、10月20日

3、（　　）什么是专业技术人员的行动准则,守法是最起码的要求。

A、经济法	B、民商法	C、刑法	D、行政法

4、作业现场的生产条件和（　　）设施等应符合有关标准、规范的要求，工作，人员的劳动防护用品应合格、齐备。

A、安全	B、生产	C、环保	D、以上都是

5、国标中规定用（　　）作为基本投影面。

A、正四面体的四面体	B、正五面体的五面体

C、正六面体的六个面	D、正三面体的三个面

6、下列符号中表示强制国家标准的是（　　）。

A、GB/T	B、GB/Z	C、GB	D、JB

7、在产品设计中，通常产品的外壳要划分成若干个外观零件，而不是单一的外壳。其原因是（　　）。

A、让外观有结构感

B、让外观更美观

C、外观零件成型工艺和内部件装配的要求

D、单一的外壳不牢固

8、选择定位基准时，应尽量与工件的（　　）一致。

A、工艺基准	B、设计基准	C、起始基准	D、测量基准

9、.SL 技术使用的原材料是（　　）。

A、光敏树脂	B、粉末材料	C、高分子材料	D、金属材料

10、在零件毛坯材料硬度变化或（　　）的情况下进行加工，会引起切削力大小的变化，因而 产生误差。

A、加工余量不匀	B、材料硬度无变化

C、加工余量均匀无变化	D、加工余量非常均匀

11、选择制造锉刀（　　）的材料。

A、T8 钢	B、T10钢	C、T124钢	D、T5钢

12、铁碳合金相图可以指导（　　）工作。

A、机加工	B、冶炼	C、冷冲压	D、热处理

13、确定加工顺序和工序内容加工方法划分加工阶段，安排热处理检验其他辅助工序是（　　）的主要工作。

A、拟定工艺路线	B、拟定加工工艺

C、填写工艺文件	D、审批工艺文件

14、工件在回火时，回火温度愈高，其回火后的硬度（　　）。

A、愈高	B、愈低	C、不变	D、不确定

15、在以下工序顺序安排中，（　　）不是合理的安排。

A、上道工序的加工不影响下道工序的定位与夹紧

B、在同一次装夹中进行的多道工序，应先安排对工件刚性破坏较小的工序

C、以相同定位、夹紧方式或同一把刀具加工的工序，最好接连进行

D、先进行外形加工工序，后进行内形形腔加工工序

16、数控车床用换向阀控制卡盘，实现高压和低压夹紧的（　　）。

A、转位	B、转移	C、转动	D、转换

17、分水滤气器必须以至直位置安装，并将放水阀朝（　　），壳体上箭头所示为气流方向， 不可装反。

A、中间	B、上	C、下	D、左

18、数控车床液压尾座液压系统控制回路由（　　）、三位四通换向阀和单向调速阀组成。

A、溢流阀	B、减压阀	C、节流阀	D、流量阀

19、（　　）是工业机器人最常用的一种手部形式。

A、夹钳式	B、弹簧式	C、气动式	D、钩托式

20、平面划线分为几何划线法和样板划线法两种。关于几何划线法，正确的描述是（　　）。

A、几何划线是直接在毛坯或工件上利用几何作图的方法划出加工界限。

B、几何划线适用于批量大、精度要求一般的场合。

C、几何划线容易对正基准，加工余量留的均匀，生产效率高。

D、几何划线可以合理排料，提高材料利用率。

21、高速主轴为满足其性能要求，在结构上主要是采用（　　）电机直接驱动的内装电机集成化结构，从而减少传动环节，具有更高的可靠性。

A、步进伺服	B、交流伺服	C、直流伺服	D、内装

22、热继电器在控制电路中起的作用是（　　）。

A、短路保护	B、过载保护	C、失压保护	D、过电压保

23、同步式交流电动机与异步式交流电动机相比有许多优点，下列各项中不属于同步式交流电动机特点的是（　　）。

A、电动机散热性能好

B、由变频电源供电时，可方便地获得与频率成正比的可变转速

C、体积小、重量轻

D、采用了矢量控制技术

24、在变电所，变电室、控制室等的入口处或遮栏上应悬挂（　　）的标志。

A、禁止启动	B、禁止入内	C、禁止攀登	D、禁止通行

25、用完量具后，要擦干净表面污渍铝屑，松开紧固装置，当（　　）不用时，在测量面要涂防锈油。

A、短时间	B、长时间	C、暂时	D、晚上

26、数控机床的（　　），一般情况下由操作人员来进行。

A、日常维护与保养	B、采购立项

C、固定资产登记	D、报废登记

27、“5S”是现代企业管理方法，其中：“SEIKETSU”是表示（　　）管理。

A、整理	B、整顿	C、清洁	D、清扫

28、做好本质工作是每个从业人员的职业道德行为的（　　）

A、一般要求	B、基本职责	C、基本要求	D、最高要求

29、机床拆卸时首先由电工（　　）机床上的电器设备和电器元件。

A、测试	B、连接	C、拆除	D、检测

30、绿色设计与传统设计的不同之处在于考虑了（　　）。

A、产品的功能	B、产品的可回收性

C、获取企业自身最大经济利	D、以上都可以

31、（　　）检验也称最终检验或出厂检验，是完工后的产品质量进行检验。

A、半成品	B、成品	C、产品	D、工件

32、机械零件的良好工艺性是指在一定生产条件下，以最小的劳动量，最低的加工成本，而 制成（　　）的零件，并且该零件具有最简单的安装和维护方法。

A、能满足使用性能	B、加工精度最高

C、表面质量最好	D、生产率最高

33、提高劳动生产率的措施，必须以保证产品（　　）为前提，以提高经济效益为中心

A、数量	B、质量	C、经济效益	D、美观

34、符合着装整洁文明生产的是（　　）。

A、遵守安全技术操作规程	B、未执行规章制度

C、在工作中吸烟	D、随便着衣

35、标准化的意义在于（　　）

A、是科学管理的基础	B、是产品的设计的基本要求

C、是现代化大生产的重要手段	D、是计量工作的前提

36、（　　）在一定的范围内无需调整或稍加调整就可用于装夹不同的工件。这类夹具通常作 为机床附件由专业厂生产，操作费时、生产率低，主要用于单件小批量生产。

A、专用夹具	B、通用夹具	C、可调夹具	D、组合夹具

37、（　　）主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动、3D打印以及增材制造等技术。

A、智慧工厂	B、智能生产	C、智能物流	D、智慧物流

38、公司安排员工肖明春节期间上班。根据劳动法，该公司应制度其不低于原工资报酬的（　　）倍。

A、1	B、2	C、3	D、4

39、2018年最新修订《中华人民共和国产品质量法》的施行日期（　　）

A、2018年12月29日	B、2019年7月1日

C、2019年2月1日	D、2020年3月1日

40、根据《中华人民共和国标准化法》,国家对于采用国际标准的态度是（　　）

A、鼓励	B、禁止	C、允许	D、同意

41、按照《安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施（　　）

A、综合管理	B、综合监督管理

C、监督管理	D、以上都不是

42、国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（　　）即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请

A、十八个月	B、六个月	C、十二个月	D、三个月

43、在某公司的商标注册申请公告后，第三人对此提出异议，商标局裁定异议成立。该公司对此裁定不服，向商标评审委员会申请复审。该异议人对复审裁定不服，则（　　）

A、可以向人民法院起诉	B、可以向仲裁机构申请仲裁

C、可以请求国家工商局再复审	D、也必须服从

44、用人单位支付劳动者工资的具体做法可以是（　　）

A、以法定货币支付	B、以实物代替货币支付

C、以货币和实物一并支付	D、以货币和企业债券一并支付

45、工件加工完毕后，应卸下夹具，某些夹具（　　）应记录，并做出记录存档。

A、安装位置及方位	B、安装方式及方法

C、所夹刀具名称	D、刀具序号

46、夹具的装配程序主要是根据夹具的（　　）而定。

A、大小	B、结构	C、形状	D、类型

47、一个物体在空间如果不加任何约束限制，应有（　　）自由度。

A、四个	B、五个	C、六个	D、七个

48、对于双旋转工作台的机床，于床身直接连接的旋转轴为第（　　）轴

A、第一轴	B、第四轴	C、第五轴	D、第三轴

49、多轴加工叶轮，精加工时如果底面余量过大而容易造成的最严重后果是（　　）。

A、刀具容易折断	B、刀具与被加工表面干涉

C、清根时过切	D、被加工表面粗糙度不佳

50、数控龙门铣床在调整对到时，刀具距离加工面（　　）不得使用快速，应使用手动对刀。

A、10mm	B、30mm	C、50mm	D、100mm

51、工艺路线优化问题实质上是（　　）

A、寻找最短路径	B、寻找最长路径

C、寻找关键路径	D、工序排序

52、HCNC(华中数控系统)中，G00为快速定位指令，目前最多可实现（　　）同时控制。

A、3轴	B、4轴	C、6轴	D、7轴

53、模具装配完毕后,应对模具的（　　）、导料销、挡料销与凹模上的孔是否有问题,模具零件有无错装、漏装等各个部分作一次全面检查。

A、凸、凹模之间的间隙是否均匀	B、所冲制件质量是否达到要求

C、凸凹模与固定板是否垂直	D、模具闭合高度

54、模具加工过程中，抛光一般只能得到光滑表面，不能提高（　　）。

A、加工精度	B、表面精度	C、产品质量	D、模具寿命

55、下面那种方法可用于曲面造型（　　）。

A、生成基本体素	B、直纹造型

C、特征生成	D、特征编辑

56、复杂曲面加工过程中往往通过改变（　　）来避免刀具、工件、夹具和机床间的干涉和优化数控程序

A、距离	B、角度	C、矢量	D、方向

57、工件在机床上占据每一个加工位置所完成的那部分工艺过程称为（　　）。

A、工艺	B、工序	C、工步	D、工位

58、关于高速切削，（　　）的描述是错误的。

A、与传统切削相比，单位时间内材料去除率增加3~6倍，生产效率高

B、切削力减小，有利于薄壁、细长杆等刚性零件的加工

C、由于95%以上的切削热被切屑迅速带走，所以适合加工易产生热变形及热损伤要高较高的零件

D、由于主轴转速高，所以易造成机床振动

59、高速铣削加工对刀具的精度等有严格的要求，刀具的径向跳动应该（　　）。

A、<0.005mm	B、<0.010mm

C、<0.015mm	D、<0.020mm

60、陶瓷刀具是利用属于非金属材料的特种陶瓷原料加工而成，并添加了各种（　　）等改善其性能。

A、氮化物、硼化物

B、碳化物、氮化物和硼化物

C、碳化物、氮化物物和氧化物

D、碳化物、氮化物、硼化物和氧化物

61、只有（　　）和立方氮化硼（CBN）刀具才能胜任陶瓷的切削加工。

A、超硬合金刀具	B、硬质合金刀具

C、金刚石刀具	D、涂层刀具

62、聚晶金刚石刀具只用于加工（　　）材料。

A、铸铁	B、碳素钢	C、合金钢	D、有色金属

63、清根是叶片、叶轮加工的难点之一，经常出现的问题是（　　）。

A、欠切与干涉	B、过切与干涉	C、欠切与抬刀	D、过切与抬刀

64、多轴加工的使用方式主要分为（　　）。

A、多轴联动	B、一次装夹完成多工序加工

C、精确加工复杂、自由形状部件	D、以上都是

65、（　　）不是数控加工仿真的功能。

A、数控机床工作状况分析

B、加工过程模拟，验证程序的正确性

C、析加工过程中刀具发生的物理变化

D、优化加工过程

66、冷却液中，冷却效果最好的是（　　）。

A、切削油	B、水溶液	C、乳化液	D、压缩空气

67、测量大型工作台面的平面度误差时，采用（　　）法可得到较高的测量精度。

A、标准平板研点	B、光线基准

C、直接测量	D、间接测量

68、曲面精铣加工前一般都采用多次粗加工，第一次粗加工的作用是（　　）。

A、减少后续加工的工作量

B、减少后续加工的刀具的切削负荷

C、使后续加工得余量均匀

D、没有特殊意义

69、若某测量面对基准面的平行度误差为0.08mm，则其（　　）误差必不大于0.08mm。

A、垂直度	B、对称度	C、平面度	D、位置度

70、切削力是切削刀具对材料进行加工时受到的（　　）。根据以CNC数控机床为主的制造机器所使用的切削工艺，例如车削、铣削和钻削等，切削力的方向和幅度各不相同。

A、应力	B、阻力	C、压力	D、吸力

71、现在的互联网概念连接的是人和人，而工业互联网则将（　　）和（　　）连接起来。

A、机器、机器	B、机器、人类

C、机器人、人	D、机器、机器人

72、以“互联网+工业”为例，移动互联网、云计算、大数据和物联网的出现，颠覆了（　　）的传统流程，消除了生产与消费之间的鸿沟。

A、生产—销售	B、设计—生产—销售

C、设计—生产—检测—销售	D、设计—生产—销售—售后

73、（　　）在2015年政府工作报告中对“互联网+”行动计划的战略目标做了明确阐述：“推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业开拓国际市场。”

A、李克强	B、温家宝	C、胡锦涛	D、习近平

74、工业4.0是以（　　）为主导的第四次工业革命。

A、智能制造	B、个性化定制

C、机器人自动化生产	D、工业云

75、下列哪个不是人工智能的研究领域（　　）。

A、机器证明	B、模式识别	C、人工生命	D、编译原理

76、CAD/CAM的建模技术中常用的方法有线框建模、表面建模、实体建模和（　　）。

A、仿真建模	B、特征建模	C、非流形建模	D、偏微分建模

77、智能制造是制造技术发展的必然趋势，从理论上来讲，（　　）是智能制造的核心。

A、制造机器人	B、CPS	C、互联网	D、3D打印

78、智能制造是先进制造技术、（　　）及人工智能技术在制造装备上的集成和深度融合。

A、科学技术	B、信息技术

C、虚拟现实技术	D、增强现实技术

79、下面哪一项不属于数字化制造支撑技术。（　　）

A、虚拟现实	B、计算机网络

C、快速原型	D、LAF生产系统

80、“3D打印”是一种可能带来第三次工业革命的数字化制造技术。美国一家小公司仅需几个员工操控12台3D打印机,就可大量生产不锈钢船舶螺旋桨和油泵部件。人们也可以在家中用电脑设计一双鞋,然后“打印”出真鞋。因此在未来的制造业中（　　）。

A、经营管理的功能将逐渐弱化

B、自然资源并非不可或缺的要素

C、脑力劳动者将成为生产劳动的主体

D、科学技术将成为最基本的实体要素

81、图像处理技术主要包括图像的（　　）。

A、采集、解释和播放	B、压缩、传输和播放

C、采集、处理和压缩	D、解释、处理和播放

82、比大数据的“大”更重要的是（　　）。

A、数据的复杂性	B、数据处理速度

C、实时处理	D、价值密度

83、信息系统运维需要遵照一定的规范、标准对运维服务一些方面互相协调、配合才能够提高运维服务的效率和质量、下列（　　）项不属于这些方面。

A、人员	B、技术、流程进行组织、量度

C、控制	D、评估

84、传输自动采集数据和控制信号的网称为（　　）。

A、办公网	B、视频网	C、工控网	D、互联网

85、行程开关将机械信号转变为（　　）信号。

A、模拟	B、数字	C、电	D、光

86、（　　）是指通过对测量仪器的校准或检定，将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的测量标准传递到工作测量仪器的活动，以保证测量所得的量值准确一致。

A、测量	B、计量	C、量值传递	D、量值溯源

87、当被测量值双向变化时，相应示值不产生可检测到的变化的最大区间称为（　　）。

A、死区	B、鉴别阈	C、灵敏度	D、检出限

88、（　　）指具有确定的量值和相关联的测量不确定度，实现给定量定义的参照对象。

A、测量不确定度	B、测量仪器

C、测量系统	D、测量标准

89、工具、夹具、量具应（　　），以方便使用。

A、可以堆放	B、任意堆放	C、摆放整齐	D、无所谓

90、下列计量器具中不属于通用量具的是（　　）

A、钢直尺	B、量块	C、游标卡尺	D、千分尺

91、图样上所注的尺寸数值，为该图样所示机件（　　），与图形大小及绘图准确度（　　）。

A、原值无关	B、原值有关

C、画图尺寸有关	D、画图尺寸无关

92、以下关于最大实体实效状态的说法，不正确的是（　　）。

A、拟合要素的尺寸为其最大实体实效尺寸（MMVS）时的状态

B、是要素的非理想形状状态

C、当几何公差是方向公差时，受拟合要素的方向所约束

D、当几何公差是为位置规范时，受拟合要素的位置所约束

93、下列关于测量圆跳动误差，说法错误的是（　　）。

A、零件需要进行轴向固定

B、测量轴向圆跳动时，要在被测要素不同半径位置处多次测量

C、测量斜向圆跳动时，测量方向一般沿被测位置的法向

D、测量轴向圆跳动时，百分表的测头与百分表的测量头要与被测端面接触，并保持平行

94、下列关于测量同轴度误差的说法错误的是（　　）。

A、百分表测头平行于回转轴线

B、有些情况可用心轴可以体现基准

C、有些情况可用两同轴顶尖体现基准

D、用V形架和指示表测量同轴度误差适用于形状误差较小的零件

95、百分表校正零位后，若测量时长针沿逆时针方向转过20格，指向标有80的刻度线，则测量杆沿轴线相对于测头方向（　　）。

A、缩进0.2mm	B、缩进0.8mm

C、伸出0.2mm	D、伸出0.8mm

96、三坐标测量机种类繁多，按测头接触方式一般可分为接触式、（　　）式。

A、非接触式	B、机械式	C、电气式	D、激光扫描式

97、高精度测量机通常采用（　　）结构。

A、移动桥式	B、固定桥式	C、水平悬臂式	D、龙门式

98、计量器具能准确读出的最小单位数值应等于计量器具的（　　）。

A、分度值	B、刻线间距	C、示值误差	D、灵敏度

99、哪个特征不能作为坐标系的第一轴向（　　）。

A、平面	B、球	C、圆锥	D、圆柱

100、测量不确定度（　　）表示测量误差。

A、可以	B、一定程度上可以

C、不可以	D、近似于

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

101、（　　）在内容方面，职业道德总是要鲜明地表达职业义务、职业责任以及职业行为上的道德准则。

102、（　　）加工机械、运输机械以及其他各种机械的广泛使用, 要求作业人员必须遵章守纪,严格按照操作规程进行操作,否则将不可避免地导致机械伤害事故的发生。

103、（　　）安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的仿真。

104、（　　）正投影反映该平面图形的真实形状和大小，即使改变它与投影面之间的距离.

105、（　　）其投影形状和大小也不会改变。

106、（　　）当标注关联的图形象尺寸发生改变时，必须标进行更新.

107、（　　）测量时，量具的测量面应与被测面垂直。

108、（　　）液压传动与机械传动相比传动比较平稳，故广泛应用于在要求传动平稳的机械上。

109、（　　）组合夹具组装后重点是检验夹具的对定元件及定位元件间的平行度，垂直度，同轴度和圆跳动度相位精度。

110、（　　）设计夹具,定位元件的公差,可粗略地选择为工件公差的1/5左右。

111、（　　）一般情况下，用已加工的平面作定位基准面时，因表面不平整所引起的基准位移误差较小，在分析计算误差时，可以不予考虑。

112、（　　）工件以平面定位时，基准位移误差是由定位表面的平面度误差引起的。

113、（　　）数控龙门铣床在停止主轴应先停自动走到，退出刀具，降低转速，方能停车。

114、（　　）数控龙门铣床加工要选择合适的表面作为机床或夹具上的定位基面。

115、（　　）工艺定位基面的毛坯面，称为粗基面。经过加工的表面作为定位基面称为精基面。主要的精基面应优先完成。

116、（　　）锁模片是为了预防模具在运输时前后模板间振动脱离而设计的。

117、（　　）CAD是以计算机为辅助手段来完成整个产品的设计工程。

118、（　　）单件小批生产中倾向于采用工序集中的原则。

119、（　　）采用锥形球头铣刀的目的是既要减少前面的球头半径，又要保证刀具有足够的刚性。

120、（　　）刀轴呈现一定的姿态角不变，三个直线轴作联动加工，这种加工被称为多轴定向加工。

121、（　　）加工箱体类零件的加工中心，当加工工位较多，需工作台多次旋转角度才能完成的零件，一般选卧式镗铣类加工中心。

122、（　　）球头铣刀在铣削曲面时，其刀尖处的切削速度很低，如果用球刀垂直于被加工面铣削比较平缓的曲面时，球刀刀尖切出的表面质量比较差，所以应适当地提高主轴转速，另外还应避免用刀尖切削。

123、（　　）精加工曲面切削间距与刀具切削半径R、待加工曲面的曲率半径ρ和残留高度误差最大许可加工误差τ密切相关，两切削行间刀痕面的交线与理论曲面之间构成的材料残留高度h应h<τ。

124、（　　）立方氮化硼（简称CBN）是用六方氮化硼（俗称白石墨）为原料，利用超高温高压技术，继人造金刚石之后人工合成的又一种新型无机超硬材料。

125、（　　）陶瓷刀具的性能特点是，有很高的硬度和耐磨性，有很好的高温性能，并有很高的强度和很好的韧性。

126、（　　）工业用钢的含碳量一般超过4%。

127、（　　）高温合金材料GH4049不属于难加工材料范畴。

128、（　　）数控机床的定位精度与数控机床的分辨率精度是一致的。

129、（　　）刀库和机械手的定位精度要求较高，转塔不正位、不回零的现象占很大的比例。

130、（　　）若遇机械故障停机时，应操作选择停止开关。

131、（　　）液压缸中的压力越大，所产生的推力也越大，活塞的运动速度也越快。

132、（　　）气动系统漏气会增加能量消耗，但不会造成供气压力的下降。

133、（　　）设备上的电气线路和器件发生故障，不必交电工，自己可拆卸修理。

134、（　　）在初期故障期出现的故障主要是因工人操作不习惯、维护不好、操作失误造成的。

135、（　　）圆周铣削时的切削厚度是随时变化的，而端铣时切削厚度不变。

136、（　　）尺寸链中封闭环的基本尺寸，是其它各组成环基本尺寸的代数差。

137、（　　）只有不增加价值的活动,才是浪费。

138、（　　）节拍时间即周期时间。

139、（　　）精益生产方式采用推动式控制系统。

140、（　　）选择刀具时必须注意许用的最大主轴转速，可使用整体高速钢刀具。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共10分。）

141、职业道德基本规范包括（　　）。

A、爱岗敬业忠于职守	B、服务群众奉献社会

C、搞好与他人的关系	D、遵纪守法廉洁奉公

E、不折手段追求利益

142、难加工材料主要指切削加工性差的材料，切削性能差是指（　　）的材料。

A、硬度>HB250

B、强度σb>1000MPa

C、延伸率>80%

D、冲击值αK>0.98MJ/m2

E、导热系数K<48W（m·K）

143、对于加工质量要求较高的零件，应将粗、精加工分开，其主要原因是（　　）

A、能纠正工艺系统中机床的制造及安装调整误差

B、能纠正工艺系统中夹具和刀具的制造误差

C、能纠正在粗加工中所造成的误差

D、能及早发现毛坯的缺陷，并能合理使用设备

E、能纠正受到外力和切削热等，使工件产生变形造成的误差

144、提高数控机床加工效率的路径有（　　）

A、根据所加工零件的特点，合理选择数控机床的类型

B、最大限度的发挥利用数控机床的各种工艺功能，以确保机床满负荷运转

C、提高加工程序的工作质量，以满足加工需要

D、充分利用数控机床的自动化和切削用量的最优化来缩短机动时间，尤其是缩短辅助时间，提高零件的加工质量和生产效率

E、采用高速加工

145、使用复合加工工艺和普通数控加工工艺相比有什么好处（　　）

A、效率低	B、精度差

C、高精度	D、节约成本

E、效率高

146、在铣削加工薄壁零件时，刀具在（　　）切削力会产生显著的突变，极易造成产品变形。

A、刀具连续切削的部位	B、刀具切入工件的部位

C、刀具切出工件的部位	D、层与层间的过渡连接处

E、所有薄壁表面

147、工业生产中为了更好认识和控制那些“隐形的特性”，不仅需要提升（　　）的技术水平，更需要主动地对它进行监控与预测，获取部件实际的运行特性曲线，进而预测其故障发生的可能性。

A、设计	B、材料

C、制造	D、维护

E、测试

148、五轴机床的加工特点（　　）。

A、可有效避免刀具干涉

B、对于直纹面类零件，可采用侧铣方式一刀成型

C、对一般立体型面特别是较平坦的大型表面，可用大直径端铣刀端面贴近表面进行加工

D、可一次装卡对工件上的多个空间表面进行多面、多工序加工

E、在某些加工场合，可采用较大尺寸的刀具避开干涉进行加工

149、在五轴机床对刀过程中，测量刀具长度一般有（　　）方法。

A、三坐标仪测量

B、激光抄数机测量

C、用对刀仪测量

D、用百分表测刀尖与主轴端面的距离

E、用卡尺测量

150、工业互联网的架构需要重构，要求（　　）

A、更高效	B、更加便捷

C、更加安全	D、低时延

E、小容量

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

四、简答题（每题5分，共20分。）

151、<p>自动编程有哪些优点？</p>

152、<p>改进工夹具有哪几个主要原则？</p>

153、<p>数控加工编程的步骤是？</p>

154、<p>夹具一般由哪些部分组成？</p>