科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

普通铣工四级理论知识试卷

试卷编码：618010200241-2025040004

职    业：普通铣工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、使用刀具万能角度尺测量刀具（　　）时，测量块的水平测量面与被测刀齿的前面相贴合。

A、前角	B、后角	C、前面	D、后面

2、下列说法中，不符合语言规范具体要求的是（　　）。

A、语感自然，不呆板	B、用尊称，不用忌语

C、语速适中，不快不慢	D、多使用幽默语言，调节气氛

3、（　　）是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉	B、增加职工福利

C、注重经济效益	D、开展员工培训

4、办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到（　　）。

A、追求真理，坚持原则	B、有求必应，助人为乐

C、公私不分，一切平等	D、知人善任，提拔知已

5、下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（　　）。

A、勤劳一定能使人致富	B、勤劳节俭有利于企业持续发展

C、新时代需要巧干，不需要勤劳	D、新时代需要创造，不需要节俭

6、企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是（　　）。

A、约束人的体现

B、保证经济活动正常进行所决定的

C、领导者人为的规定

D、追求利益的体现

7、在市场经济条件下，职业道德具有（　　）的社会功能。

A、鼓励人们自由选择职业

B、遏制牟利最大化

C、促进人们的行为规范化

D、最大限度地克服人们受利益驱动

8、关于创新的正确论述是（　　）。

A、不墨守成规，但也不可标新立异

B、企业经不起折腾，大胆地闯早晚会出问题

C、创新是企业发展的动力

D、创新需要灵感，但不需要情感

9、用“几个相交的剖切平面”画剖视图，说法正确的是（　　）。

A、应画出剖切平面转折处的投影

B、可以出现不完整结构要素

C、可以省略标注剖切位置

D、当两要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时，可各画一半

10、珠光体灰铸铁的组织是（　　）。

A、铁素体+片状石墨	B、铁素体+球状石墨

C、铁素体+珠光体+片状石墨	D、珠光体+片状石墨

11、热处理是将钢在固态下采用适当的方式进行（　　），以获得所需组织和性能的工艺。

A、加热、保温和冷却	B、保温、冷却和加热

C、加热、冷却和加热	D、通入大电流

12、正火的目的之一是（　　）。

A、粗化晶粒	B、提高钢的密度

C、提高钢的熔点	D、细化晶粒

13、共析、过共析钢淬火加热温度为（　　）。

A、Acm+30～50℃	B、Ac3+30～50℃

C、Ac1+30～50℃	D、Ac2+30～50℃

14、下列为铝青铜的牌号是（　　）。

A、QSn4-3	B、QAl9-4

C、QBe2	D、QSi3-1

15、轴承合金应具有的性能之一是（　　）。

A、足够的强度和硬度	B、足够的导电性

C、足够的热硬性	D、良好的磁性

16、铅基轴承合金又称为（　　）。

A、铅基巴氏合金	B、铅基布氏合金

C、铅基洛氏合金	D、铅基维氏合金

17、带传动是由带轮和（　　）组成。

A、带	B、链条	C、齿轮	D、从动轮

18、V带的截面形状为梯形，与轮槽相接触的（　　）为工作面。

A、所有表面	B、底面	C、两侧面	D、单侧面

19、（　　）是由链条和具有特殊齿形的链轮组成的传递运动和动力的传动。

A、齿轮传动	B、链传动	C、螺旋传动	D、带传动

20、切屑流出时经过的刀面是（　　）。

A、前刀面	B、主后刀面	C、副后刀面	D、侧刀面

21、铣削主要用于加工工件的平面、（　　）、角度等。

A、螺纹	B、外圆	C、沟槽	D、内孔

22、下列量具中，不属于游标类量具的是（　　）。

A、游标深度尺	B、游标高度尺	C、游标齿厚尺	D、外径千分尺

23、百分表的示值范围通常有：0～3mm，0～5mm和（　　）三种。

A、0～8mm	B、0～10mm

C、0～12mm	D、0～15mm

24、减速器箱体加工过程第一阶段完成（　　）、连接孔、定位孔的加工。

A、侧面	B、端面	C、轴承孔	D、主要平面

25、圆柱齿轮传动的精度要求有运动精度、（　　）接触精度等几方面精度要求。

A、几何精度	B、平行度	C、垂直度	D、工作平稳性

26、常用固体润滑剂可以在（　　）下使用。

A、低温高压	B、高温低压	C、低温低压	D、高温高压

27、乳化液是将（　　）加水稀释而成的。

A、切削油	B、润滑油	C、动物油	D、乳化油

28、分度头上的分度盘与套筒和圆锥齿轮相连，（　　）在心轴。

A、固定	B、空套	C、相交	D、不固定

29、錾削是指用手锤打击錾子对金属工件进行（　　）。

A、清理	B、修饰	C、切削加工	D、辅助加工

30、手锯在前推时才起切削作用，因此锯条安装时应使齿尖的方向（　　）。

A、朝后	B、朝前	C、朝上	D、无所谓

31、锉削时，身体（　　）并与之一起向前。

A、先于锉刀	B、后于锉刀	C、与锉刀同时	D、不动

32、扩孔的加工质量比钻孔高，常作为孔的（　　）。

A、精加工	B、半精加工

C、粗加工	D、半精加工和精加工

33、对闸刀开关的叙述不正确的是（　　）。

A、适宜分断负载电流

B、是一种简单的手动控制电器

C、结构简单，操作方便，价格便宜

D、用于照明及小容量电动机控制线路中

34、热继电器不具有（　　）。

A、短路保护功能	B、热惯性

C、机械惯性	D、过载保护功能

35、使用钳型电流表应注意（　　）。

A、测量前先估计电流的大小	B、产生杂声不影响测量效果

C、必须测量单根导线	D、测量完毕将量程开到最小位置

36、电流对人体的伤害程度与（　　）无关。

A、触电电源的电位	B、通过人体电流的大小

C、通过人体电流的时间	D、电流通过人体的部位

37、不属于电伤的是（　　）。

A、与带电体接触的皮肤红肿	B、电流通过人体内的击伤

C、熔丝烧伤	D、电弧灼伤

38、可能引起机械伤害的做法是（　　）。

A、正确穿戴防护用品	B、不跨越运转的机轴

C、旋转部件上不放置物品	D、可不戴防护眼镜

39、企业的质量方针不是（　　）。

A、工艺规程的质量记录	B、每个职工必须贯彻的质量准则

C、企业的质量宗旨	D、企业的质量方向

40、不属于岗位质量措施与责任的是（　　）。

A、明确岗位质量责任制度

B、岗位工作要按作业指导书进行

C、明确上下工序之间相应的质量问题的责任

D、满足市场的需求

41、齿形角是指（　　）上用力方向线与运动方向线之是的夹角。

A、齿根圆	B、齿顶圆	C、基圆	D、分度圆

42、直齿圆柱齿轮的齿根高hf等于（　　）。

A、m	B、1.25m	C、2m	D、2.25m

43、直齿轮的分度圆和分度线用（　　）表示。

A、粗实线	B、细实线	C、点划线	D、直线

44、一对标准齿轮若要啮合，两者模数必须相等，齿形相同，分度圆（　　）。

A、相交	B、相离	C、相切	D、相等

45、矩形牙嵌式离合器端面上的齿和槽在俯视图中均用（　　）表示。

A、粗实线	B、细实线	C、粗虚线	D、细虚线

46、表示机器或部件各零件间的配合性质或相关位置关系的尺寸叫（　　）尺寸。

A、装配	B、安装	C、定位	D、规格

47、装配图中技术要求包括说明、（　　）、检验调整和试车等方面的要求。

A、安装	B、装配	C、定位	D、规格

48、带沟槽的零件在俯视图中其沟槽用（　　）表示。

A、细实线	B、粗实线	C、点划线	D、虚线

49、矩形离合器加工工艺要求按照离合器（　　）齿部内径及齿深选择铣刀。

A、齿数	B、齿形	C、齿厚	D、齿距

50、圆盘凸轮铣削时的对刀位置必须根据（　　）的位置来确定。

A、分度头	B、圆转台	C、主动件	D、从动件

51、加工圆柱面直齿刀具铣刀的外径应按齿槽的（　　）来确定。

A、宽度	B、深度	C、形状	D、齿距

52、装配时，用来确定零件或部件在产品中的（　　）位置所采用的基准称为装配基准。

A、相关	B、相对	C、绝对	D、所处

53、采用互为基准原则反复加工，能不断提高（　　），使工件获得较高的位置精度。

A、加工精度	B、产品质量	C、表面粗糙度	D、定位精度

54、夹紧作用的好坏，将会影响工件的加工精度、（　　）以及加工时间。

A、垂直度	B、平行度	C、表面粗糙度	D、对称度

55、螺旋夹紧机构选择螺纹直径一般夹具用M（　　）。

A、8～24	B、24～30	C、30～36	D、36～42

56、偏心夹紧机构的增力比为（　　）。

A、2～3	B、4～6	C、8～10	D、12～14

57、弹簧卡头适用于（　　）加工棒料零件。

A、半精	B、半精及精	C、精	D、粗

58、多向联动夹紧机构是用一个原始作用力在（　　）的方向上同时夹紧工件的机构。

A、同一	B、相关	C、不同	D、相反

59、铣削加工表面要求相互垂直的大而薄的工件，可选用（　　）。

A、分度头	B、机用虎钳	C、轴用虎钳	D、角铁

60、夹具上可调节的辅助支承，起辅助定位作用，属于（　　）。

A、定位件	B、导向件	C、支承件	D、其他件

61、液压夹紧装置是利用（　　）来传力时一种装置。

A、水	B、皂化液	C、油质	D、液性塑料

62、流量控制阀是用来控制液压系统工作的流量，从而控制执行元件的（　　）。

A、运动方向	B、压力大小	C、阻力大小	D、运动速度

63、锯条、锉刀使用加工性能好、热处理淬透性好、变形小的（　　）制造。

A、碳素工具钢	B、合金工具钢	C、高速钢	D、硬质合金

64、使用表面涂层硬质合金刀片，一般刀具的耐用度可提高（　　）倍，或切削速度可提高20%左右。

A、1～3	B、3～4	C、4～5	D、5～6

65、由主切削刃直接切成的表面称为切削表面，与切削表面（　　）的刀面称为后面。

A、相对	B、相切	C、相交	D、相邻

66、端铣刀的主偏角是主切削平面与（　　）间的夹角。

A、纵剖面	B、假定工作平面

C、基面	D、主剖面

67、精加工时，被切金属层的宽度应尽量一次铣出，被切金属层的深度一般在（　　）mm左右。

A、0.2	B、0.4	C、0.5	D、0.7

68、阶梯铣刀的原理是，它的刀齿分布在不同的半径上，而且在轴向上伸出长度也不同，能使工件的全部余量沿（　　）方向分配在各个刀齿上，既降低了切削力，又有利于排屑。

A、铣削深度	B、铣削宽度	C、铣削速度	D、铣刀旋转

69、铣直线轮廓面时，铣床工作台及回转台的进给方向都必须处于（　　）状态。

A、顺铣	B、逆铣

C、先顺铣、后逆铣	D、先逆铣、后顺铣

70、凡是凸圆弧与凹圆弧相切的部分，应先加工（　　）。

A、凸圆弧面	B、凹圆弧面

C、直径较大的凸圆弧面	D、直径较小的凸圆弧面

71、利用仿形法加工直线成形面，当模型尺寸与工尺寸相似时，一般采用（　　）代替铣刀的圆柱表面与模型接触。

A、轴承	B、皮带	C、滑轮	D、滚轮

72、用圆转台铣直线成形面时，校正中应注意圆转台和工作台的（　　），否则会因切削力作用，改变铣削位置。

A、间隙方向	B、运动方向	C、同轴度	D、位置度

73、成形铣刀的齿背为（　　）螺旋线。

A、球面	B、直面	C、展成平面	D、铲成平面

74、用仿形法加工成形面时，模型上的滚轮和铣刀均安装在刀轴上，且铣刀直径要（　　）滚轮直径。

A、大于	B、小于	C、大于或小于	D、等于

75、加工圆柱面直齿刀具齿槽表面的（　　）值要求较小。

A、平面度	B、平行度	C、表面粗糙度	D、位置度

76、用单角铣刀铣齿槽，要根据齿槽角和（　　）来选择相应廓形的单角铣刀。

A、工件外径	B、槽底直径

C、槽宽	D、槽底圆弧半径

77、用单角铣刀加工γ0＞0°的直齿槽，可采用试切法，由浅入深，逐步达到所要求的（　　）。

A、齿宽	B、齿距	C、齿数	D、棱边宽度

78、用双角铣刀铣削前角γ0=0°的齿槽时，工作铣刀的（　　）必须通过工件中心。

A、大角度锥面	B、小角度锥面	C、端面	D、轴线

79、用双角铣刀铣削γ0＞0°的齿槽时，为了保证规定的（　　），在加工前要使刀具刀尖与刀坯中心偏移一个距离。

A、后角	B、刃倾角	C、螺旋角	D、前角

80、水平仪一般用来测量（　　）上的微小角度。

A、圆弧面	B、曲面

C、斜面	D、水平面或垂直面

81、用标准平板检验平面度，显示剂一般为（　　），将其涂在标准面或被检平面上。

A、粉笔	B、墨汁	C、红丹	D、油漆

82、有一工件，其斜面角度为30°，用200mm的正弦规检验时，应垫量块组的尺寸为（　　）mm。

A、50	B、100	C、150	D、200

83、用百分表及量块测量孔的位置精度时，且将计算出的量块组放在工件附近，用百分表进行（　　）测量。

A、绝对	B、相对	C、比较	D、直接

84、选择公法线长度内所跨齿数的目的是使卡脚与齿面接触处尽量接近（　　）。

A、其圆圆周	B、分度圆周	C、齿顶圆周	D、齿根圆周

85、使用齿厚游标卡尺测量分度圆弦齿厚时，将卡尺是尖落在（　　）上。

A、齿顶圆周	B、分度圆周	C、齿根圆周	D、节圆

86、如果（　　），会在镗孔时造成孔径超差。

A、主轴与进给方向平行且用横向进给

B、刀尖磨损

C、工作台移距不准

D、定位基准选择不当

87、如果（　　）在镗孔时，会使孔的圆度不好。

A、主轴回转精度差	B、工件定位基准选择不当

C、工作台移距不准	D、镗刀回转半径调整不当

88、由于工作台移距不准，会造成镗孔时（　　）。

A、孔壁振纹	B、孔距超差	C、轴线歪斜	D、孔径超差

89、齿条的齿厚与弦齿厚相等，均等于（　　）。

A、2m	B、1.75m

C、1.5708m	D、m

90、检测锥齿轮大端分度圆弦齿厚和弦齿高计算公式中的齿数要用（　　）齿数代入。

A、设计	B、实际	C、理论	D、当量

91、圆柱面直齿刀齿齿槽的深度，可用（　　）测量。

A、游标卡尺	B、百分表	C、样板	D、万能角度尺

92、铣斜齿轮时，由于工作台位置不准或导程不准，会造成齿形不准和（　　）。

A、齿数不对	B、倒牙	C、齿高不正确	D、齿距超差

93、一对尖齿离合器接合时无法嵌入的原因是加工时（　　）。

A、刀杆松动	B、各螺旋面起始位置不准

C、齿槽角铣得太小	D、分度头主轴与工作台面不垂直

94、圆柱直齿刀具齿槽前角值偏大的原因是（　　）。

A、升高量调整不当	B、工作台偏移方向错误

C、工作铣刀廓形不正确	D、工件坯料校正精度差

95、圆柱直齿刀具齿槽棱带不符合要求的原因是（　　）。

A、用划线对刀时划线错误	B、铣刀刀尖圆弧选择不当

C、用试切法时，试切量过深	D、机床工作台偏移方向错误

96、下列说法中错误的是（　　）。

A、局部放大图可画成视图

B、局部放大图应尽量配置在被放大部位的附近

C、局部放大图与被放大部分的表达方式有关

D、绘制局部放大图时，应用细实线圈出被放大部分的部位

97、实际偏差是（　　）。

A、设计时给定的

B、直接测量得到的

C、通过测量、计算得到的

D、最大极限尺寸与最小极限尺寸之代数差

98、基本偏差确定公差带的位置，一般情况下，基本偏差是（　　）。

A、上偏差

B、下偏差

C、实际偏差

D、上偏差或下偏差中靠近零线的那个偏差

99、某尺寸的实际偏差为零，则其实际尺寸（　　）。

A、必定合格	B、为零件的真实尺寸

C、等于基本尺寸	D、等于最小极限尺寸

100、配合代号由（　　）组成。

A、基本尺寸与公差带代号

B、孔的公差带代号与轴的公差带代号

C、基本尺寸与孔的公差带代号

D、基本尺寸与轴的公差带代号

101、极限偏差和公差代号同时标注法适用于（　　）。

A、成批生产	B、大批生产

C、单间小批量生产	D、生产批量不定

102、测量表面粗糙度参数值必须确定评定长度的理由是（　　）。

A、考虑到零件加工表面的不均匀性

B、减少表面波度对测量结果的影响

C、减少形状误差对测量结果的影响

D、使测量工作方便简捷

103、属于金属物理性能的参数是（　　）。

A、塑性	B、韧性	C、硬度	D、导热性

104、铣削低碳钢时，硬质合金端铣刀每齿进给量通常选用（　　）mm。

A、0.05～0.1	B、0.1～0.15

C、0.2～0.4	D、0.4～0.5

105、精铣时，在考虑每齿进给量的同时，还需考虑（　　）。

A、每转进给量	B、主轴转速	C、材料硬度	D、铣刀的选择

106、精铣时限制铣削速度的主要因素有加工精度和（　　）。

A、加工条件	B、铣刀寿命	C、机床功率	D、加工余量

107、加工窄的沟槽（如宽度≤8mm）时，应采用（　　）铣刀。

A、立	B、端	C、盘形	D、指形

108、卧式铣床支架的作用是（　　）。

A、增加刀杆刚度	B、紧固刀杆

C、增加铣刀强度	D、增加铣刀切削力

109、X6132型铣床的主电动机安装在铣床床身的（　　）。

A、前部	B、后部	C、左下侧	D、上部

110、X6132型铣床的垂直进给速度相当于纵向进给速度的（　　）。

A、2倍	B、1倍	C、1/2	D、1/3

111、调节推力轴承间的间隙的目的是把丝杠轴向间隙调整到（　　）mm。

A、0.01～0.03	B、0.03～0.05

C、0.05～0.07	D、0.07～0.1

112、调整铣床工作台镶条的目的是为了调整（　　）的间隙。

A、工作台与导轨	B、工作台丝杠与螺母

C、工作台紧固机构	D、工作台丝杠两端推力轴承

113、造成铣床主轴锥孔轴心线的径向圆跳动和轴向窜动的共同原因是（　　）。

A、主轴损坏	B、主轴锥孔拉伤

C、主轴轴承间隙大	D、紧固件松动

114、X5032型铣床的垂直导轨是（　　）导轨。

A、梯形	B、矩形	C、燕尾	D、V型

115、铣床一般运转（　　）小时后，应进行一级保养。

A、400	B、500	C、800	D、1000

116、利用端铣刀在卧铣上铣削工件垂直面时，应使铣削力指向（　　）。

A、主轴	B、加工工件	C、工作台台面	D、工作台侧面

117、在卧铣上用端面铣加工平面时，若工作台零位不准，用纵向进给法进行非对称铣削，会铣出一个（　　）。

A、斜面	B、不对称凸面	C、不对称凹面	D、对称凸面

118、在卧铣上用端面铣削矩形工件两端面时，对垂直度要求较高的工件，必须用百分表校正固定钳口与（　　）进给方向的垂直度。

A、纵向	B、横向	C、垂向	D、升降

119、让刀是指加工工件时，由于铣刀（　　）受力，铣刀将向不受力或受力小的一侧偏让。

A、双侧面	B、单侧面	C、前面	D、后面

120、用两顶尖装夹铣削键槽（　　）的位置精度高。

A、工件轴线	B、工件对称度	C、加工平面	D、加工表面

121、用机用平口虎钳装夹工件铣键槽时，采用环表对刀法用于转动主轴，并调整（　　），使百分表在钳口两侧的读数相等。

A、纵向工作台	B、横向工作台	C、升降台	D、虎钳角度

122、差动分度时，交换齿轮中的中间齿轮作用之一是（　　）。

A、改变速比	B、改变变动轮转速

C、改变从动轮转速	D、改变从动轮转向

123、直线移距分度时，工作台每次移一个（　　）的距离。

A、不等	B、相等	C、均匀递增	D、均匀递减

124、在直线移距分度交换齿轮的计算公式中，工作台每等分（移距）的距离用（　　）表示。

A、D	B、m	C、n	D、S

125、对于细长工件采用一夹一顶加工时，要用百分表校正工件的侧素线相对于（　　）的平行度。

A、横向工作台移动方向	B、纵向工作台移动方向

C、工作台面	D、立导轨

126、在铣床上进行刻线加工的刻线刀，通常用（　　）刀具刃磨而成。

A、高速钢	B、硬质合金	C、碳素工具钢	D、金钢石

127、铣削外花键时，应选用尽可能（　　）三面刃铣刀。

A、小的直齿	B、大的直齿	C、小的错齿	D、大的错齿

128、用成形单刀头铣削花键小径圆弧面，目测使外花键（　　）与铣刀头中心对准，再将分度头转过θ/2。

A、小径中心	B、键宽中心	C、轴心线	D、大径中心

129、在铣床上对圆柱类工件在圆柱面上加工孔时，一般用（　　）或分度头和尾座来装夹。

A、机用平口虎钳	B、轴用平口虎钳

C、回转台	D、V形架

130、刃磨后麻花钻的后角应为（　　）度。

A、10	B、12	C、15	D、18

131、铰削铸铁等脆性材料时，可采用（　　）做为切削液。

A、乳化液	B、煤油	C、机油	D、水

132、专门用于精镗孔采用（　　）镗刀。

A、整体式	B、机械固定式	C、浮动式	D、机械夹紧式

133、简易式镗刀杆孔径尺寸的控制，一般用（　　）来调整。

A、敲刀法	B、刻度与调整螺母配合法

C、螺杆	D、精密螺纹

134、当孔径小于（　　）mm时，最好采用整体式镗刀，并用可调节镗头装夹进行加工。

A、30	B、40	C、50	D、60

135、标准盘形铣刀刀号，模数为1～8mm时分成（　　）组。

A、5	B、6	C、7	D、8

136、在圆柱面上，圆柱螺旋线的切线与通过切点的圆柱面（　　）之间所夹的锐角称为螺旋角。

A、直素线	B、上素线	C、侧素线	D、端面

137、如果铣多头螺旋槽，则应在铣完一条槽后，利用分度装置，把工件转过（　　）转，再铣下一条槽。

A、40/Z	B、1/Z

C、Z/40	D、1/(40Z)

138、斜齿轮的端面齿距Pt=（　　）。

A、Pn/sinβ	B、sinβ/Pn

C、Pn/cosβ	D、cosβ/Pn

139、齿条的齿距计算公式为P＝（　　）。

A、m	B、1.25m	C、2m	D、πm

140、决定齿条齿形准确度的主要因素是齿条铣刀的（　　）。

A、齿廓形状	B、齿坯形状	C、齿数	D、外径

141、当用专用铣刀加工齿条时，铣刀直径可做得（　　）故可安装万能铣头上。

A、较小	B、小一些	C、大一些	D、足够大

142、利用数显装置法来控制移距尺寸，能获得高的齿距尺寸精度，且不受（　　）精度的影响。

A、主轴	B、机床丝杠	C、工作台导轨	D、横向工作台

143、工件偏转铣右旋齿条时，（　　）转过β角。

A、右旋齿条应逆时针	B、右旋齿条应顺时针

C、工作台应逆时针	D、工作台应顺时针

144、转动工作台用纵向移距法铣左旋斜齿条时，（　　）转过β角。

A、工作台逆时针	B、工作台顺时针

C、工件逆时针	D、工件顺时针

145、直齿圆锥齿轮的齿根高等于（　　）。

A、2.5m	B、2.25m	C、1.25m	D、1.2m

146、锥齿轮铣刀的齿形曲线应按照（　　）制定。

A、小端尺寸	B、中间尺寸	C、大端尺寸	D、齿轮齿形

147、铣削齿宽大于1/3顶锥半径的锥齿轮，铣好中间齿槽后，小端齿厚（　　）其小端的分度圆弦齿厚。

A、大于	B、等于	C、小于	D、大于等于

148、为了使离合器使用时能顺利地接合和脱开，一对接合的离合器（　　）应有一定的间隙。

A、齿面	B、齿侧	C、齿根	D、齿距

149、铣削奇数齿矩形离合器时，至少需要进给铣削（　　）次，才能铣出全部齿形。

A、z	B、2z	C、1/2z	D、1/3z

150、尖齿形离合器的齿形向轴线上的一点（　　）。

A、辐射	B、膨胀	C、连接	D、收缩

151、梯形收缩齿离合器的齿顶及槽底在（　　）方向都是等宽的。

A、齿距	B、齿长	C、齿深	D、齿宽

152、铣削梯形等高齿离合器所用铣刀的刀刃夹角θ与槽形角ε的关系是（　　）。

A、θ＞ε	B、θ＝ε

C、θ＜ε	D、θ＋ε＝90°

153、如果梯形等高齿离合器的齿槽角α大于齿面角φ，则应将工件偏转（　　）角度，将各齿槽的右侧或左侧再铣一刀。

A、null 见图153-A

B、null 见图153-B

C、null 见图153-C

D、null 见图153-D

154、用立铣刀在立铣上加工梯形等高齿离合器齿的两侧时，要把铣刀轴线校正到与工件轴线成（　　）的倾斜角。

A、90°－θ/2	B、90°+θ

C、90°+θ/2	D、θ/2

155、螺旋齿离合器的齿面是由（　　）组成的。

A、螺旋槽	B、螺旋面	C、凸圆弧线	D、凹圆弧线

156、铣削螺旋齿离合器一般采用（　　）铣刀铣削。

A、立	B、锯片	C、三面刃	D、齿轮

157、如果一个螺旋齿离合器顶面的两条交线是平行的，其宽度为b，则铣刀的轴心线应与工件中心偏离（　　）mm。

A、b/2	B、b	C、2b	D、3b

158、铣削螺旋齿离合器右螺旋面时，在卧铣上应使立铣刀在（　　），以便从顶面切向槽底。

A、工件中心的上方	B、工件中心

C、工件中心的下方	D、工件轴心线上

159、成形轮廓面可用（　　）铣刀在立式铣床或仿形铣床上加工。

A、立	B、锯片	C、三面刃	D、成形

160、铣削凹圆弧时，应使铣刀中心至转台中心的距离为（　　）。

A、圆弧半径＋铣刀半径	B、圆弧半径＋铣刀直径

C、圆弧半径－铣刀半径	D、铣刀直径－圆弧半径

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）公差带代号是由基本偏差代号和公差等级数字组成。

162、（　　）员工在职业交往活动中，尽力在服饰上突出个性是符合仪表端庄具体要求的。

163、（　　）爱岗敬业作为职业道德的内在要求，指的是员工要热爱自己喜欢的工作岗位。

164、（　　）办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。

165、（　　）在日常接待工作中，对待不同服务对象，采取一视同仁的服务态度。

166、（　　）可锻铸铁中的石墨常以球状形式存在。

167、（　　）工业纯铝1070的杂质总量比1050的杂质总量多。

168、（　　）齿轮传动是由主动齿轮、齿条和机架组成。

169、（　　）高压带电体应有防护措施，使一般人无法靠近。

170、（　　）岗位的质量保证措施与责任就是岗位的质量要求。

171、（　　）直齿圆柱齿轮的全齿高的计算公式为h=2.25m。

172、（　　）带斜面的零件其斜面部分在主视图上具有收缩性。

173、（　　）矩形离合器用单角铣刀或立铣刀加工。

174、（　　）采用互为基准原则反复加工，能不断提高定位精度获得较高的位置精度。

175、（　　）专用夹具是在用倾斜垫块的基础上发展起来的，主要用于单件生产。

176、（　　）液性塑料夹紧装置是利用液体塑料的流动性，向各个方向传递压力的一种夹紧机构。

177、（　　）阶梯铣刀的刀齿分布在不同的半径上，而且在轴向上伸出的长度也相同。

178、（　　）用双角铣刀铣削γ0＞0°的齿槽时，为了保证规定的后角，在加工前要使刀具刀尖与刀坯中心偏转一个距离。

179、（　　）对精度高的工件，检验用的角尺精度要求较高，可采用IT3～4级的角尺来检验。

180、（　　）工件定位基准选择不当是造成镗孔时孔的圆度不好原因之一。

181、（　　）使用游标高度尺检测刀具的前角时，高度尺测量块的垂直测量面要与被测刀齿的前面相贴合。

182、（　　）如果在加工齿轮测量弦齿厚时，未考虑齿顶圆直径误差，会造成齿轮的齿形不准和倒牙。

183、（　　）常用的錾子有扁錾、尖錾及油槽錾。

184、（　　）在装配图上标注配合代号?18H7/p6，表示这个配合是基轴制配合。

185、（　　）加工窄的沟槽（如宽度≤8mm）时，应采用盘形铣刀加工。

186、（　　）主轴与工作台面垂直的升降台铣床称为立式铣床。

187、（　　）在铣床主轴需要变速时，应使铣床主轴处于低速空运转状态。

188、（　　）夹紧力小是产生垂直度误差的重要因素。

189、（　　）用组合铣刀加工精度较高的台阶时，铣刀之间的尺寸可用自制的对开垫圈来进行调整。

190、（　　）选择孔圈时，在2个或2个以上的孔圈都适用时，以选择孔数多的孔圈较好，这样可减少角度误差。

191、（　　）孔的形状尺寸主要有孔的圆柱、圆柱度和轴线的直线度。

192、（　　）整体圆柱铰刀由工作角度、倒锥部分、颈部和柄部组成。

193、（　　）直齿条在精铣时余量一般为0.5mm左右。

194、（　　）加工齿条时，若采用指形铣刀，可直接安装在立铣头上。

195、（　　）偏铣锥齿轮时，采用先计算偏移量S，回转量由试切确定，铣削齿槽另一侧时，手柄反向回转量为N。

196、（　　）由于离合器一般是以齿形作为装配基准的，所以要保证工件的全跳动和内孔的圆跳动。

197、（　　）用盘形铣刀铣削矩形偶数齿离合器时，铣刀的端面刃的平面要通过工件轴线。

198、（　　）如果一个螺旋齿离合器槽底宽度为8mm，可取直径大于16mm的立铣刀即可加工。

199、（　　）一般直母线较长的封闭或不封闭的直线成型面俗称曲面或成形轮廓面。

200、（　　）使用环表法，校正回转台与铣床主轴的同轴度时，必须转动回转台来校正。