科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

平版制版员四级理论知识试卷

试卷编码：608010100141-2025040004

职    业：平版制版员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德具有明显的时代特点，具体表现为（　　）。

A、不同历史时期，有不同的道德标准。总是由一定社会的经济关系、经济体制决定，并反过来为之服务

B、是职业实践活动的产物，只有付诸实践，职业道德才能体现其价值和作用

C、着重反映本职业、本行业特殊的利益和要求

D、适应于本职业活动的客观环境和具体条件

2、以下各项员工着装中，不属于印刷企业从业人员职业守则禁止的是（　　）。

A、化浓妆	B、长袖飘飘	C、披头散发	D、穿拖鞋

3、以下关于安全生产管理的说法，错误的是（　　）。

A、禁止购买和使用检测不合格的设备、配件和材料

B、安全生产责任制是一项最基本的安全生产管理制度

C、任何单位或个人对违反安全生产规定的行为，有权向负有安全生产监督管理的职能部门举报

D、易燃易爆物品在特殊情况下，可以与其它物品一起放置保管

4、在以下软件系统中，不属于现代数字化印前输出工作流程的是（　　）。

A、海德堡印通Prinect	B、爱克发Apogee

C、网屏汇智TrueFlow	D、柯达EasyShare

5、以下各个关于印前电脑设备管理要求的说法，错误的是（　　）。

A、电脑使用人员严禁对自行电脑硬件设备进行更换

B、电脑发生故障后，应该由设备使用人员自行找专业公司派技术人员维修

C、每日下班之前，操作人员必须按要求关闭电脑设备和设备电源

D、电脑设备报废后，由单位按规定统一处理，不得自行拆卸处置

6、以下关于环保相关的说法中，正确的是（　　）。

A、使用数字化印前工艺流程，可以完全避免环境污染

B、使用计算机直接制版技术，可以避免使用药水造成的水污染

C、使用CTP技术，大大简化的印前流程，可以减少资源消耗和污染

D、在印前污染物主要是重金属铊的污染

7、在整个印刷品生产过程中，只在承印物上印刷一种墨色，叫做（　　）印刷。

A、单色印刷	B、多色印刷	C、专色印刷	D、四色印刷

8、柔版印刷是（　　）印刷的一种方式。

A、平版	B、凸版	C、凹版	D、丝网版

9、（　　）是整个印刷工艺流程中重要的一步。

A、印前	B、印中	C、原稿制作	D、输出印版

10、下列工艺属于印前工艺的是（　　）。①扫描；②图像处理；③排版；④输出软片；⑤上机印刷；⑥装订；⑦输出印版；⑧数字打样；⑨烫金覆膜

A、①②④⑤⑧	B、①②③⑦⑧	C、④⑤⑥⑦⑨	D、②⑤⑥⑦⑨

11、下列关于设备或软件，属于数字化印前系统组成的是（　　）。①扫描仪；②图像处理软件；③排版软件；④照排机；⑤色彩管理系统；⑥直接制版机；⑦传统打样机；⑧数字打样⑨计算机

A、①②④⑤⑧	B、①②③⑦⑧	C、④⑤⑥⑦⑨	D、②③⑤⑥⑨

12、下列中可以实现对印刷过程控制和印刷业务流程监管的数字化工作流程（　　）。

A、方正世纪RIP	B、Photoshop

C、标准的CIP3流程	D、标准的CIP4流程

13、下列对网角的安排，很不合理的是（　　）。

A、CMYK的网点分别是75度、15度、0度、45度

B、CMYK的网点分别是75度、45度、0度、15度

C、CMYK的网点分别是0度、15度、45度、75度

D、CMYK的网点分别是45度、15度、0度、75度

14、在进行彩色图像印刷复制时，目前使用的分色方式是（　　）。

A、照相分色	B、电子分色	C、数字分色	D、印刷分色

15、数字图像的最小组成单元是（　　）。

A、点	B、像素	C、网点	D、电子

16、校正原稿中人物肤色偏黄应（　　）。

A、减少黄色中品红墨量

B、减少品红色中黄墨量

C、在红色中减少黄墨量增加蓝墨量

D、在红色中减少黄墨量增加品红墨量

17、下列关于计算机绘制和处理图形的说法，正确的是（　　）。

A、图形进行缩放操作时，线条的真实粗细和位置也会变大或者变小

B、图形保存时，文件占磁盘空间更小

C、图形是由曲线和区域构成，因此电脑处理的速度一定比图像快

D、图形的颜色层次阶调比图像更丰富

18、为了防止输出缺字体，下面做法不可行的是（　　）。

A、字号加大	B、嵌入字体

C、转为曲线	D、使用输出字库中有的字体

19、下列对中性灰的说法，错误的是（　　）。

A、标准的中性灰，R、G、B各值是相等的

B、标准的中性灰，L、a、b值只有L有数值，a、b为0

C、标准的中性灰，C、M、Y值是相等的

D、单一黑墨能再现最理想的中性灰

20、下列对于加色的说法，错误的是（　　）。

A、色光三原颜为R、G、B三色	B、R光+G光，呈现Ｙ色

C、色光叠加，亮度增高	D、CMY三色色光叠加，呈黑色

21、色彩转换引擎的作用为 （　　）。

A、色彩计算	B、设备校正	C、设备特征化	D、色彩平衡

22、下列的印刷数字化工艺中的色彩管理中,用于转换的颜色空间是 （　　）。

A、RGB	B、CMYK	C、Lab	D、灰度

23、（　　）色彩转换意图适用于数字打样时在承印物上模拟印刷品实际承印物的纸白。

A、可感知的	B、饱和度优先	C、相对比色	D、绝对比色

24、下列不属于印前处理工序的是（　　）。

A、图像扫描	B、计算机直接制版

C、数码打样	D、装订

25、生成并控制印前输出设备将点阵信息记录在成像材料上的印前系统组件简称（　　）。

A、CTP	B、CCD	C、PMT	D、RIP

26、下列关于激光输出设备说法，正确的是（　　）。

A、激光有多种，有气体激光、固体激光、离子激光等

B、半导体激光，如激光二极管，使用时间短，但价格贵

C、印版曝光的激光器只能是氩离子激光

D、紫激光的输出功能大，红外光激光的输出功率小

27、下列输出设备中，一般不用于彩色数字打样设备的是（　　）。

A、激光打印	B、喷墨打印	C、热升华打印	D、针式打印

28、下列关于印刷数字化的数据处理设备（电脑）的要求，最好的是（　　）。

A、需要有UPS不间断电源	B、具有运算速度快、存储空间大

C、要求硬盘可以热拔插更换	D、以上答案都是

29、色彩检测设备中的△a的值比标图偏低-，请问该图偏（　　）。

A、偏黄	B、偏绿	C、偏红	D、偏蓝

30、下列属于印版检测仪器的是（　　）。

A、X-Rite 361T台式透射式密度仪

B、X-Rite iCPlateII

C、EyeOne Design

D、530分光密度仪

31、印刷品扫描时，要进行去网处理，去网实质是要将图像（　　）。

A、网点去除	B、清晰度提高	C、虚化	D、龟纹去除

32、下列直接制版机的维护和保养的做法，错误的是（　　）。

A、CTP设备在恒温（23±2℃），恒湿（50％―60％）下作业

B、CTP的激光旋转镜需定期清洁，可用无纺棉和无水（纯度99.9％）酒精清洁

C、每天应对CTP的作业环境清洁，使设备在干净无尘下工作

D、使用市电，可以不安装地线，可以防静电

33、以下对X-rite 530分光密度计进行使用和保养时，错误的是（　　）。

A、存放在阴凉干燥处，可以用除湿剂，一起保存

B、使用前要进行校准

C、长时间不使用时，锂电池可以拆下来

D、长时间爆冲电池

34、下列软件中，属于数码打样软件是（　　）。

A、GMG Dotproof	B、Pagemaker

C、Pitstop	D、Profilemaker

35、下列关于图像处理软件知识的说法，正确的是（　　）。

A、像素是图像处理最小的单元

B、图像分辨率越高像素越小

C、点阵图像可以任意放大或缩小，图像边沿不出锯齿状

D、同一个像素里，可以有两种颜色

36、调幅网点的大小通常用网点覆盖率表示，对于0％的网点通常称为 （　　）。

A、绝网	B、无网	C、实地	D、平网

37、以下各软件系统中，不能算是数字化工流程的是（　　）。

A、爱克发：ApogeeX爱普及

B、网屏：True flow汇智

C、柯达：Preps

D、方正：ElecRoc 畅流

38、下列对字体字库的说法，错误的是（　　）。

A、显示字体通常是点阵字库

B、True type 字库可用于显示及一般的打印

C、PS字库一般用来显示使用

D、CID字库常用来后端输出打印

39、以下字体字库中，可以加密保护的是（　　）。

A、点阵字库	B、True type 字库

C、CID字库	D、中文字库

40、下列感光光谱在350-450nm范围的印版是（　　）。

A、PS版	B、光敏CTP版

C、热敏CTP版	D、CTcP版

41、下列CTP印版的使用和保管，最佳回答是（　　）。

A、光敏印版，注意防止曝光，在黑暗或安全灯开启使用。

B、印版存放在通风，温度在20-25之间，显度在50％-55％存放。

C、热敏印版，可以在日常在白光下操作。

D、以上都对

42、企业的6S管理的颜色管理中，代表危险、禁止和紧急停止的信号是（　　）。

A、红色	B、绿色	C、蓝色	D、黑色

43、绿色印刷应具有以下基本特征（　　）。

A、绿色印刷在满足信息识别、保护、方便、销售等功能的条件下，应是用量最少、工艺最简化的适度印刷

B、印刷材料中不应含有有毒物质，或有毒物质的含量应控制在有关标准以下

C、从原材料采集、材料加工、制造产品、产品使用、废弃物回收再生，直至最终处理的生命全过程均不应对人体及环境造成公害

D、以上全都是

44、以下工具不用于检测印版质量的一种是（　　）。

A、密度计	B、光度计	C、直尺	D、放大镜

45、以下各项能力要求中，不属于印前CTP输出人员能力要求的是（　　）。

A、方正飞翔排版软件应用能力

B、印前CTP出版机的操作和维护保养

C、CTP输出流程软件操作应用

D、印版质量检测能力

46、根据《印刷业管理条例》的相关规定，印刷业经营者应当建立、健全承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度和以下（　　）。

A、安全值班制度	B、保密制度

C、印刷活动残次品销毁制度	D、消防演练制度

47、下列原稿中，阶调反差最大的原稿类型是（　　）。

A、画稿	B、照片	C、翻转正片	D、印刷品

48、彩色胶卷原稿的密度反差一般可达（　　）。

A、1.0	B、1.5	C、2.3	D、3.5

49、印刷品的密度反差一般是（　　）。

A、1.0	B、1.5	C、2.0	D、4.0

50、对数码相机镜头进行清洁，应该使用以下的（　　）。

A、无纺棉+无水清酒精	B、无纺棉+清水

C、纸巾+清水	D、纸巾+酒精

51、对下列原稿扫描时，无需去网操作的是（　　）。①画家的画稿；②数字相机照片；③翻转正片；④彩色照片；⑤胶卷底片原稿；⑥精美画册图片

A、①④⑤⑥	B、③④⑤⑥	C、①②③④	D、①③④⑥

52、扫描线条原稿时，下列说法错误的是（　　）。

A、扫描彩色图片原稿的描分辨率与扫描线条文字稿的描分辨率设置是相同的

B、扫描线条文字原稿的扫描分辨率的通常设置900dpi以上

C、一般情况下，扫描线条文字原稿的扫描分辨率的设置比扫描彩色图片原稿分辨率高3-4倍

D、扫描线条稿时，可以适当强化锐度

53、对于数字图像的2K图的像素数是多少（　　）。

A、720×480	B、1080×720

C、1920×1080	D、4096×2160

54、下面参数与光学分辨率的大小有直接关系的是（　　）。

A、扫描仪的幅面

B、扫描仪的宽度

C、扫描仪在单位长度内排列的CCD数目

D、扫描仪插值计算值

55、与扫描仪的最大分辨率相同的分辨率是（　　）。

A、光学分辨率	B、插值分辨率	C、设备分辨率	D、输出分辨率

56、精美铜版印刷的图片,不缩放扫描原稿时，以下扫描分辨率最恰当的是（　　）。

A、72dpi	B、180dpi

C、350dpi	D、600dpi

57、滚筒扫描仪的扫描分辨率与（　　）有关。

A、光电转换组件	B、扫描仪规格

C、扫描光孔直径	D、扫描仪使用的光源

58、在CMYK颜色模式中K代表的颜色是（　　）。

A、青颜色	B、洋红色	C、黄色	D、黑色

59、下列关于物体颜色的原理说法，错误的是（　　）。

A、取决于物体对自然可见光的吸收与反射能力

B、完全吸收光线为蓝色

C、完全反射光线为白色

D、吸收大部分可见光，近反射的光波就是物体的颜色

60、颜色Cyan,在CMYK颜色模式中指的是（　　）。

A、青色	B、品红色	C、黑色	D、黄色

61、下列颜色模型中,属于视频图像的颜色模型是（　　）。

A、YUV	B、CMYK	C、Lab	D、HSB

62、可以做为颜色转换桥梁的颜色空间是（　　）颜色空间。

A、RGB	B、CMYK	C、Lab	D、都可以

63、从RGB颜色空间转换到CMYK颜色空间时， 首先需计算（　　）色值。

A、黄	B、品红	C、青	D、黑

64、在印刷的输出图像的色彩模式中CMYK中的Y值100％代表的是（　　）颜色。

A、洋红	B、黑色	C、黄色	D、青色

65、对胶版纸印刷的分色设置， 以下设置错误的是（　　）。

A、CMYK模式为：Built-in内建

B、分色类型： GCR

C、黑色油墨限制（BlackLimit）80％或90％

D、油墨总墨量：400％

66、HSB颜色模式中的B的含义是（　　）。

A、像素	B、饱和度	C、明度	D、色相

67、下列不属于数码相机的特点的是（　　）。

A、操作简化	B、存储量小	C、自控性强	D、电子设定

68、扫描仪为了实现对所扫描图像的颜色进行识别，扫描仪需要将这些颜色进行（　　）。

A、分离	B、合成	C、映射	D、分散

69、平板式扫描仪是最常用最经济的扫描仪，其中直接影响图像扫描的还原逼真程度的装置是（　　）。

A、原稿台	B、光学成像组件

C、光电转换组件	D、机械传动装置

70、一般用于印前图形图像原稿输入的扫描仪，按结构类型可以分类为（　　）。

A、反射稿扫描仪和透射稿扫描仪	B、平板扫描仪和滚筒扫描仪

C、文件扫描仪和名片扫描仪	D、胶片扫描仪和立体扫描仪

71、以下有关平板扫描仪主要性能指标的说法中，错误的是（　　）。

A、辨率反映扫描图像的清晰程度，用每英寸生成的像素数目dpi表示

B、平分辨率和垂直分辨率都取决于CCD性能和光学系统的性能

C、彩位数反映扫描仪对图像色彩或灰度的辨析能力，用每个像素所占二进位数表示

D、数平板扫描仪可通过USB接口与PC连接

72、数码相机与传统光学相机的根本不同之处是它的成像原理不同，数码相机使用的成像芯片是（　　）。

A、CD或CMOS	B、MOS或PMT

C、CCD或PMT	D、电转换A/D或电子管

73、以下不属于数码相机的参数的是（　　）。

A、学变焦	B、防水性能	C、光学防抖	D、像素数量

74、数码相机可用的数据接口（　　）。

A、USB	B、充电线	C、并口	D、串口

75、数码相机的开关标识是（　　）。

A、M	B、S

C、A	D、on/off

76、以下文件格式中，可用于存储矢量图形的一种文件格式是（　　）。

A、PSD	B、AI	C、PNG	D、PICT

77、在录入文字时，按下（　　）键会删除光标右侧的一个字符。

A、Ctrl	B、Delete

C、Tab	D、Shift

78、五笔输入法中每个按键都有一个汉字称为按键名字，它的输入方法是（　　）。

A、击	B、连击4下

C、Ctrl+ 相应键位	D、相应键位+ 空格

79、宋体字是印刷行业应用得最为广泛的一种字体，根据字的外形的不同，又分为书宋和（　　）。

A、仿宋	B、小标宋	C、报宋	D、大标宋

80、字体产品的版权保护需要设置期限。新字体则适用《著作权法》和《计算机软件保护条例》，保护期为（　　）年，期满转为公共资源，以鼓励不断创新。

A、20	B、15	C、50	D、30

81、图文混排是指将文字与图片混合排列，要排出文本上下绕图的形状，应该选用以下哪种图文混排类型（　　）。

A、文字四周绕排型	B、图片嵌入型

C、图文重叠型	D、以上全都是

82、图像分辨率是指（　　）。

A、屏幕上能够显示的像素数目

B、用像素表示的数字化图像的实际大小

C、用厘米表示的图像的实际尺寸大小

D、图像所包含的颜色数

83、已知一个CMYK模式的图像的分辨率为300dpi，那么这个图像中像素的尺寸为（　　）。

A、1/600inch	B、1/600cm

C、1/300inch	D、1/300cm

84、印刷就是原稿的复制过程，下列关于影响印刷复制过程中图象清晰度的说法，错误的是（　　）。

A、扫描光点时对像素质点密度差别的平均

B、制版印刷对图象密度范围的扩大

C、图象网点化造成清晰度下降

D、印刷过程造成清晰度下降

85、层次是指图像上从最亮到最暗部分的（　　） 等级。

A、暗调	B、亮调	C、密度	D、颜色

86、在Photoshop中，（　　） 命令能够将图像中的颜色替换成选择后的颜色。

A、替换颜色	B、可选颜色	C、色调均化	D、匹配颜色

87、位图图像的清晰度与（　　）有关。

A、像素	B、大小	C、分辨率	D、显示质量

88、在Photoshop中，以下不能用来修补图像的工具是（　　）。

A、内容识别	B、修补画笔	C、仿制图章	D、橡皮擦

89、使用Photoshop处理图像时，当从一幅红色背景的图像中,抠取图像后，最好再使用修边命令，对图像边缘进行修饰，应使用下列哪个命令进行边缘修饰（　　）。

A、去边	B、去黑色杂边	C、去白色杂边	D、去红色杂边

90、以下关于放大后会失真的类型说法，正确的是（　　）。

A、矢量图形	B、位图图像

C、AB两者皆会，	D、AB两者皆不会

91、图像处理软件Photoshop的专用图像格式是（　　）。

A、PSD	B、TIF.	C、JPEG	D、EPS

92、按照分色原理，C （青）、M （品红）、Y （黄）三色就能复制图像，印刷还要用K （黑版）的原因是（　　）。

A、补偿三色印刷的不足，使暗调厚实、层次分明.

B、补偿套印不足，减少漏白出现

C、提高印刷适性，降低成本

D、提高清晰度

93、在电脑印刷设计或平面设计软件中，分色即将扫描图像或其他来源的图像的色彩模式转换为（　　）模式。

A、RGB	B、CMYK	C、PDF	D、TIFF

94、填充专色时，可以选择专色的是（　　）。

A、PANTONE	B、CMYK

C、RGB	D、灰度

95、多色印刷一般是利用（　　）三原色和黑色油墨叠印再现原稿颜色的印刷。

A、RGB	B、CMY	C、LAB	D、HSB

96、下述关于专色油墨的说法，错误的是（　　）。

A、属于不透明性质的油墨，没有叠印效果

B、遮盖性强、具较高的饱和度

C、表现色域窄于CMYK色料空间

D、是减法混色系统以外的颜色，如：荧光色和金属色

97、在实际的应用中，使用陷印的规则是（　　）。

A、所有颜色向黑色扩张

B、亮色向暗色不扩张

C、黄色向青色、品红色不扩张

D、青色和品红色对等地不相互扩张

98、关于陷印宽度设置的说法，错误的是（　　）。

A、印前图文处理过程中，根据纸张特征差异需要设置不同的陷印宽度

B、印前图文处理过程中，根据加网线数差异需要设置不同的陷印宽度

C、印前图文处理过程中，根据印刷机的生产条件差异需要设置不同的陷印宽度

D、印前图文处理过程中，根据图像分辨率差异设置不同陷印宽度

99、压印和套印是（　　）种颜色重叠时的处理方法。

A、1	B、2	C、3	D、4

100、下列设置陷印外观节点样式，Acrobat软件中没有这个样式可以选择（　　）。

A、尖角	B、斜角	C、圆角	D、斜面

101、一般陷印设置的单位是（　　）。

A、磅	B、度	C、米	D、千米

102、路径编辑时，节点越（　　），路径越平滑。

A、多	B、少	C、小	D、大

103、通常而言，大度16开纸张的尺寸是（　　）。

A、184×130mm	B、185×260mm

C、185×271mm	D、203×140mm

104、正度全张纸对开后，其四开纸的尺寸可以是（　　）。

A、535×380mm	B、430×590mm

C、580×860mm	D、595×889mm

105、使用专业排版软件页在排版时，可以通过“对页”选项设置，以实现（　　）。

A、连页	B、跨页	C、折页	D、翻页

106、每面书刊页面的翻口侧空白处称为（　　）。

A、天头	B、地脚	C、订口	D、切口

107、页码的位置一般页码的位置不占版心，而是排在距版口一个字距宽的位置高、靠切口的一侧，而且距版心（　　）。

A、一个行距	B、二个行距

C、三个行距	D、任意行距位置

108、书刊中常用的表格一般由哪几部分分组成（　　）。

A、表题、表头、表身、表注	B、表头、表身、表脚、表注

C、表头、表身，表框、表脚	D、表题、表身、表外框、表注

109、如果一个图片需要跨页编排，那么就要采用（　　）。

A、单码跨双码	B、双码夸单码	C、任意跨页码	D、以上都不对

110、印前预检不常用的软件包括（　　）。

A、Adobe Acrobat Professional

B、Enfocus PitStop

C、MarkzScout

D、Adobe Illustrator

111、Pdf文档格式和PostScript语言格式相比（　　）。

A、没有什么不同

B、PDF不是页面描述语言

C、PDF无法单独查看某个页面

D、PDF文件需要用专用的打印机才能打印

112、在电脑排的版面，如果要用于输出印版前，应选用（　　）输出设备，预看印刷效果。

A、彩色绘图机	B、数字打样机	C、激光照排机	D、直接制版机

113、数字打样的特点是（　　）。

A、灵活方便快捷成本低

B、印刷色域大，更便于印刷人员参考

C、使用打印材料和印刷完全相同

D、打样效果好，成本高

114、数字打样的操作流程项目正确的是（　　）。① 输出胶片；② 版面制作；③ 输出样张；④ 检查修正；⑤ 客户签样

A、②①③④	B、②③④⑤	C、④②③①	D、①②③④

115、数码打样系统的组成可分为（　　）。

A、硬件和软件	B、色彩控制和打样软件

C、分色系统和加网系统	D、直接制版和数码印刷

116、印刷机的IT8.7/3色标，其获得方式应该是（　　）。

A、通过印刷机、纸张、油墨印刷得到

B、通过数码喷绘机得到

C、通过数码打样机得到

D、通过模拟打样机得到

117、数码打样使用的纸张是（　　）。

A、铜版纸	B、新闻纸	C、喷墨纸	D、胶版纸

118、数码打样系统的每日都要做的工作有（　　）。① 检查加湿器；② 清洁胶辊；③ 制作特征文件；④ 清洁设备卫生

A、①②④	B、②④③	C、③①④	D、①②③

119、打样机一般（　　）需要定期检查校准一次。

A、一周	B、一个月	C、两个月	D、三个月

120、下面不属于打样软件的是（　　）。

A、EFI

B、BestColor

C、ORIS COLORTUNER

D、PSPNT RIP

121、打样软件的主要功能有（　　）。

A、数字加网、页面拼合、油墨域与打印墨水色域匹配

B、加网、分色和色彩管理

C、分色、拼版、油墨域与打印墨水色域匹配

D、加网、拼大版和分色输出

122、与数码打样处理方式不同，专色版处理中，在输出印版时（　　）输出。

A、转为Y版	B、转为M版	C、转为K版	D、独立专色版

123、数码打样中专色是通过（　　）来实现的。

A、调配专色墨水	B、调配专色油墨

C、将专色转换为特定的CMYK	D、使用专色库中的墨水

124、以下软件中，属于色彩管理软件的是（　　）。

A、EFI Colorproof

B、GMG Dotproof

C、Xrite ColorEtite

D、Kodak Prinergy

125、数码打样系统使用的色标卡包括1617个色块的是（　　）。

A、IT8.7/1	B、IT8.7/2

C、IT8.7/3	D、IT8.7/4

126、打样过程色彩管理的步骤包括（　　）。① 生成扫描仪的特征文件；② 生成印刷机的特征文件；③ 生成彩色打印机的特征文件；④色域转换

A、①③④	B、②③④	C、③①④	D、①②③

127、光栅图像处理器的英文缩写是（　　）。

A、CPC	B、DTP	C、CTP	D、RIP

128、RIP能对（　　）文件经过解释运算，转变成光栅点阵数据。

A、图形	B、图像	C、文字	D、曲线图

129、RIP软件中的加网设置不包括（　　）。

A、网点的形状	B、网点大小	C、网点角度	D、网点密度

130、下面的色版中，属于专色版的是（　　）色版。

A、黄	B、紫	C、青	D、黑

131、专色印刷墨层厚度减小时，色彩变化是（　　）。

A、灵敏程度会降低	B、灵敏程度会加剧

C、不变	D、不确定

132、CMYK四色印刷系统制作而成的色卡称为标准四色色卡,下面属于标准色卡的是（　　）。

A、TRUMATCH

B、PANTONE

C、TOYO Color Finder

D、IC Color Guide

133、印前产生网点扩大主要存在胶片输出或CTP两个过程，其中胶片输出影响网点扩大的主要因素是照排机的（　　）。

A、显影温度	B、定影温度	C、非线性特点	D、输出分辨率

134、印刷车间应尽量做到恒温，温度约为（　　），以解决网点变化，保证印刷质量。

A、5℃	B、15℃	C、25℃	D、35℃

135、对印前设备进行线性化，请按下列步骤正确排序 （　　）。A 输出包含灰度梯尺的测试样张B 将测得的实际输出网点百分率输入应用程序中相应的位置C 用密度计对灰度梯尺进行测量D 由程序生成一个PostScript传递函数E 设备在输出前对网点百分率进行调整，实际控制曝光数据F 用密度计测量新生成的测试样张，检查是否达到要求的精确度

A、ACBDEF）	B、ACEFDB）

C、ABCDEF）	D、BCDAEF）

136、CTP主要性能参数有记录分辨率、重复精度、输出幅面、记录速度等，其中记录分辨率和（　　）是衡量CTP设备的两个重要指标，也是划分制版机档次的标准。

A、记录分辨率	B、重复精度	C、输出幅面	D、记录速度

137、（　　）式CTP机适用于大幅面输出，使用于热敏版材，使用多束激光头。

A、内鼓式	B、外鼓式	C、平台式	D、绞盘式

138、根据激光种类对CTP印版进行分类，使用红外激光系统的CTP，其版材称为（　　）。

A、光敏型	B、热敏型	C、阳图型	D、阴图型

139、客户传过来的文件出现字体乱码，主要是客户在制作时采用了特殊的字体，（　　）导致文字乱码。

A、字库文件没有打包	B、文件保存格式错误

C、文档模式错误	D、字号太小

140、用于印刷的图像分辨低于（　　），图像尺寸过大，会导致出现图像锯齿。

A、300dpi	B、250dpi

C、200dpi	D、150dpi

141、输出的页面中图像丢失，主要是（　　）。

A、图像链接缺失	B、文件格式错误

C、文档模式错误	D、没有转曲

142、输出的文档中缺失字体是（　　）。

A、制作时文档没有打包	B、字号太小

C、文档模式错误	D、文档分辨率太低

143、（　　）是一个灵活的、和设备无关的语言，并已成为生产高质量印刷品的一项标准技术，解决了印前的许多难题。

A、Postscript	B、PSD

C、TIF	D、JPG

144、（　　）文件格式不仅在印前领域，在电子出版中也广泛应用。

A、JD	B、PDF	C、TIF	D、PPF

145、PDF文件格式和PS文件最大的区别是PDF文件具有（　　）。

A、页面独立性	B、可扩充性

C、字体不依赖性	D、可预览性

146、印刷品中，网点越（　　），着墨量越（　　），颜色越深。

A、大 多	B、大 少	C、小 少	D、小 多

147、（　　）表示图像层次的深浅和颜色的浓淡。

A、加网线数	B、网点形状	C、网点大小	D、加网角度

148、（　　）标准在印前输出中广泛使用。

A、PDF/X-1	B、PDF/X-1a

C、PDF/X	D、PDF/X-2a

149、CTP直接制版机工作时，由激光器产生的激光在印版上形成图像（　　），经显影后还原图像信息供印刷机印刷。

A、潜影	B、层次	C、信息	D、深浅

150、将印刷特性曲线分别代入各自补偿曲线方程通过软件处理，得到各加网工艺的网点增大补偿曲线，以便在印刷中控制（　　）。

A、网点扩大	B、水墨平衡	C、校准	D、速度

151、下列关于数字化工作流程的描述，错误的是（　　）。

A、Apogee工作流程中提供了热单进行生产的方法

B、数字化工作流程中可以对页面进行PDF规范化处理、色彩管理、陷印、拼大版、输出等任务

C、数字化工作流程是保证CTP直接制版工艺正常运行的系统

D、Apogee工作流程中的PDF RIP只支持爱克发平行网

152、拼大版是指按照印刷版面的（　　）以及印后加工的要求，将制作完成的多个页面或包装单位组合成印刷版面的过程。

A、幅面	B、颜色	C、数量	D、尺寸

153、德国Fogra PMS测控条，网点块M网线数为（　　）。

A、30线/cm	B、60线/cm

C、90线/cm	D、120线/cm

154、测控条灰平衡区功能：由（　　）三色印刷的色平衡块接近中性灰，可以检测印刷的灰平衡状态。

A、品红、青二	B、黄、品红二色

C、黄、品红、青三色	D、黄、品红、青、黑四色

155、常用的测控条品种和版本比较多，用于反射扫描仪测试的是（　　）。

A、IT8.7/1

B、IT8.7/2

C、IT8.7/4

D、Digital ColorChecker SC

156、密度计利用的是内置的绿光滤色片测量（　　）颜色的光反射或透射率，计算得到密度值。

A、品红	B、绿	C、黄	D、青

157、纸张的（　　） 容易磨损PS版降低印版耐印率。

A、表面粗糙	B、均匀度高	C、表面张力高	D、细微沙粒少

158、印版输出分辨率与印刷条件是相匹配的，如胶版纸印刷所要求输出印版加网线数是（　　）l/inch。

A、80-120	B、175

C、150	D、200

159、在印刷书刊中，有效提高印版耐印率的方法是（　　）。

A、晒版	B、修版	C、蒙版	D、烤版

160、显影液浓度偏高时，版面（　　）。

A、图像易等丢失	B、文字笔划变粗

C、网点扩大	D、容易上脏

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德是一种道德准则，职业道德主要内容包括爱岗敬业，诚实守信，奉献社会等，受社会普遍的认可。

162、（　　）职业道德要求员工爱国敬业，严守秘密，诚实守信，办事公道，服务企业，奉献企业。

163、（　　）法律规定：订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

164、（　　）由全国人大常委会颁布的《清洁生产促进法》也是一部与印刷出版行业相关的法律，对商品包装进行了详尽规定。

165、（　　）雕版印刷术盖印和拓石两种方法发展、合流而形成。

166、（　　）印刷术是中国古代的重要发明之一，和造纸术一样，对于促进世界文化的发展产生了一定的作用和深远的影响。

167、（　　）为了保证数字印刷高质量，很多数字印刷设备都要求对上机的承印物进行预涂布等表面处理。

168、（　　）原稿是制版、印刷的基础，原稿质量的优劣，直接影响印刷品的质量。

169、（　　）数字印刷的开机率不足，一个很大的障碍是数字印刷设备的使用成本相对偏高。

170、（　　）随着数字印刷自动化程度越来越高，对计算机及其软件的要求也随之提高，相应的对 RIP 软件的要求也会加剧。

171、（　　）设置页面大小主要参考依据是成品尺寸和工艺要求。

172、（　　）平版印刷又称胶印，是因为平版印刷时，需要在其印版表面进行上胶处理。

173、（　　）数字印刷最大的特点在于印刷质量高。

174、（　　）平版印刷部分和空白部分无明显的高低之分，印刷时利用油水相斥的原理，首先在版面上墨，再上“水”，这样就能实现印刷。

175、（　　）一个印刷过程中，只在承印物上印刷一种墨色，叫做单色色印刷。

176、（　　）特种印刷是采用不同于一般制版、印刷、印后加工方法和材料，供特殊用途的印刷。

177、（　　）在印刷150lpi的印刷品时，其图像原稿的扫描分辨率应该设置为300dpi。

178、（　　）在印前处理工作中，所使用的服务器也是一台电脑，只是相比普通的电脑，服务电脑在硬件配置上有着更特殊的要求，比如一般服务器电脑会配备2个或以上的CPU。

179、（　　）印前处理制作软件通常包括图形处理软件、图像处理软件和排版软件，各类软件功能不同，相互配合使用才能够制作出最佳的版面。

180、（　　）国标《校对符号及其用法》规定了校对各种排版校样的专用符号及其用法，适用于包括少数民族文字在内的中文的各类校样的校对工作。

181、（　　）校对符号包括字符改动、字符方向位置移动和字符间距改动等类型，在校样时必须按标准规定使用。

182、（　　）字体是文字的外在形式特征。

183、（　　）轮廓是只保留图形的轮廓，轮廓颜色为它自身的填充色。

184、（　　）精装或豪华装的书籍会采用铁丝平订的装订方式。

185、（　　）考虑到印后加工的实际需求，在版式设计时，有出血版面要设计出足够的出血量（3mm），版面内需保留的内容，距离切口≥5mm。

186、（　　）版心四周一般留出不超过1厘米宽的空白位置。

187、（　　）通栏就是以版心的整个宽度为每一行的长度，这是书籍的通常排版的方法。

188、（　　）中文排版时每段首行必须空两格缩排，特殊的版式作特殊处理。

189、（　　）计算机里面重要的数据、档案或历史纪录，不论是对企业用户还是对个人用户，都是至关重要的，一时不慎丢失，都会造成不可估量的损失。

190、（　　）设备校正也称为设备最佳化，即使工作设备处理正常与最佳的工作状态的手段与方法。

191、（　　）印前系统中所使用的每一种设备都具有它自身的色彩描述特性，为了进行准确的色彩空间转换和色彩匹配，必须对系统设备进行特征化处理。通过设备特征化可以确定设备表达与再现的色彩范围，并获得设备特征文件。

192、（　　）色彩转换方式是调整转换后的色彩，使颜色从一种色彩空间到另一种色彩空间的转换过程中能达到最大相似值的方法。

193、（　　）ProfileMaker是一个专业的创建ICC色彩特性文件的软件，但它可完成所有印前设备的ICC色彩特性文件制作。

194、（　　）在数码打样色彩空间转换时，印刷机的色空间是源色空间，数码打样机的色空间是目标色空间，是两个空间CMYK的色转换。

195、（　　）在显示器色彩转换时，数码打印机的色空间是源色空间，显示器的色空间是目标色空间，不可作为两个空间的色转换桥梁是Lab空间。

196、（　　）数码打样机打样和传统打样比较，网点模拟能力传统打样更强。

197、（　　）显影温度偏低时，网点会扩大。

198、（　　）为保证印版的质量，印版显影中，当显影机速度加快时，则显影液温度应该相应地提高。

199、（　　）印版测量仪测量的是网点的大小尺寸。

200、（　　）对印版进行检测，除了网点百分比网线数网点形状加网角度等外，还要查看印版是否有偏色。