科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

普通车工四级理论知识试卷

试卷编码：618010100241-2025040004

职    业：普通车工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、道德认识修养主要是指道德知识的获得和道德观念的（　　）。

A、形成	B、产生	C、获得	D、发生

2、职业道德人格是从业者个人的（　　）的高度统一和集中体现。

A、道德行为和道德品质	B、道德意志和道德品质

C、道德行为和道德教育	D、道德信念和道德认识

3、职业道德行为指从业者在一定的职业道德知识、情感、意志、信念支配下所采取的（　　）。

A、自觉活动	B、实践活动	C、职业活动	D、文化活动

4、（　　）是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉	B、增加职工福利

C、注重经济效益	D、开展员工培训

5、遵纪守法是从业人员的（　　）。

A、基本要求	B、基本准则	C、基本义务	D、必备素质

6、团结互助有利于营造人际和谐氛围，有利于增强企业（　　）。

A、效益	B、稳定性	C、凝聚力	D、形象

7、截交线是截平面与（　　）的共有线，也是它们共有点的集合。

A、平面	B、立体表面	C、水平表面	D、垂直表面

8、用辅助平面法求相贯线时，通常以（　　）作为辅助平面。

A、投影面	B、投影面的垂直面

C、投影面的平行面	D、投影面的侧面

9、形状和位置公差带是指限制实际要素变动的（　　）。

A、位置	B、范围	C、区域	D、大小

10、勾股定理可用于计算（　　）三角形的边长。

A、等腰	B、等边	C、直角	D、任意

11、有一个六角螺母，对角距离为25mm，用扳手扳动时，其扳手的开口不得少于（　　）mm。

A、22	B、24	C、25	D、28

12、用中心架支承车削细长轴，中心架应支承在工件的（　　）。

A、中间	B、上端	C、下端	D、前端

13、车细长轴时，最好采用（　　）的跟刀架，使用时跟刀架的支承爪与工件的接触压力不宜过大。

A、四只爪	B、三只爪	C、两只爪	D、一只爪

14、用过渡套筒支撑加工细长轴时，应调整套筒外圆的轴线与主轴旋转轴线相（　　）。

A、平行	B、重合	C、垂直	D、交叉

15、工件材料相同，车削时温升基本相等，则它们的热变形伸长量主要取决于（　　）。

A、工件长度	B、材料热膨胀系数

C、刀具磨损程度	D、刀具的角度选择

16、影响积屑瘤的主要因素是工件材料、切削速度、进给量、前角和切削液等。其中（　　）对产生积屑瘤的影响最大。

A、工件材料	B、切削速度

C、进给量	D、前角和切削液

17、加工细长轴时，刀具应保持锐利，以减少车刀与工件的（　　）。

A、摩损发热	B、摩擦发热	C、接触面积	D、接触发热

18、用硬质合金车刀粗加工细长轴时，背吃刀量不易过大，通常选择1.5～2mm，精加工选择（　　）。

A、0.05～0.1 mm	B、0.1～0.15 mm

C、0.2～0.3 mm	D、0.5～1 mm

19、纯铜具有良好的导电性、导热性和优良的塑性，其熔点为（　　）。

A、550℃	B、800℃	C、1055℃	D、1083℃

20、车削铜合金的刀具材料常选用硬质合金（　　）或钼系高速钢、钨系高速钢等。

A、P30、P15	B、K10、K20

C、P01、P05	D、M10、M20

21、标准麻花钻的后角是变化的，靠近外缘处最小，接近中心处最大，变化范围为（　　）。

A、3o～5o	B、6o～8o

C、8o～14o	D、14o～16o

22、一般来说，金属材料组织结构的晶粒越细小，其（　　）越好。

A、物理性能	B、化学性能	C、机械性能	D、装配性能

23、用钻头在实体材料上加工孔的方法称为（　　）。

A、扩孔	B、锪孔	C、铰孔	D、钻孔

24、（　　）适宜加工中小型工件。

A、牛头刨床	B、龙门刨床	C、立式刨床	D、台式刨床

25、划线是指在毛坯或工件上，用（　　）划出待加工部位的轮廓线或作为基准的点、线。

A、划针	B、划规	C、高度尺	D、划线工具

26、钻孔时，加工精度低，表面粗糙度只能达到（　　）。

A、Ra12.5～6.3μm	B、Ra50～25μm

C、Ra25～12.5μm	D、Ra100～50μm

27、扩孔时，进给量为钻孔的（　　），切削速度为钻孔的1／2。

A、l倍	B、l.5～2倍

C、2～3倍	D、3～4倍

28、中小容量的异步电动机的过载保护一般采用（　　）。

A、熔断器	B、热继电器	C、磁力启动器	D、电压继电器

29、交流电的安全电压是（　　）。

A、220 V	B、110 V	C、70 V	D、36 V

30、国家环境保护行政主管部门不负责（　　）。

A、制定监测制度	B、制定监测规范

C、定时进行环境状况公报	D、加强对环境监测的管理

31、液压传动可在很宽的范围内实现（　　）调速。

A、无级	B、多级	C、三级	D、两级

32、液压系统中的油泵属于（　　）。

A、动力部分	B、执行部分	C、控制部分	D、辅助部分

33、（　　）是调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总和。

A、劳动法	B、劳动合同	C、劳动保护	D、宪法

34、下列（　　）是劳动合同的订立原则。

A、利益协调原则	B、平等自愿原则

C、遵守法律和国家政策的原则	D、保护公民合法民事权益的原则

35、对于精度要求高的工件，为了消除内应力，改善工件的机械性能，在粗车后还要经过（　　）处理。

A、调质或正火	B、调质或退火	C、淬火或正火	D、淬火或退火

36、用定尺寸刀具法控制加工表面尺寸，工件精度主要由（　　）决定，刀具刃磨质量、加工余量影响加工精度。

A、刀具精度	B、机床精度	C、夹具精度	D、量具精度

37、某组成环增大而其他组成环不变，使封闭环随之减少，此组成环为（　　）。

A、减环	B、增环	C、大环	D、小环

38、用（　　）车刀车削工件时，应降低切削速度，并加注切削液，抑制积屑瘤的产生对加工精度造成的影响。

A、硬质合金	B、高速钢	C、金刚石	D、陶瓷

39、由机床、夹具、刀具、工件组成的工艺系统，在切削力、传动力、惯性力、夹紧力以及（　　）等的作用下，工艺系统会产生相应的弹性变形及塑性变形。

A、阻力	B、摩擦力	C、重力	D、重量

40、长圆柱孔定位能限制工件的（　　）自由度。

A、5个	B、6个	C、4个	D、3个

41、圆柱体工件在长V形架上定位时，限制4个自由度，属于（　　）。

A、完全定位	B、部分定位	C、欠定位	D、重复定位

42、机床夹具可扩大机床工艺范围、提高劳动生产率和（　　）。

A、有技术储备	B、使用方便

C、保证加工精度	D、减少尺寸链组成环数量

43、组合夹具特别适用于新产品试制和（　　）。

A、多品种大批量生产	B、多品种小批量生产

C、少品种大批量生产	D、少品种小批量生产

44、车削直角台阶轴时，车刀（　　）应选择90o～93o。

A、主偏角	B、前角	C、后角	D、刃倾角

45、国家标准规定：位置公差共有（　　）项目。

A、4个	B、2个	C、8个	D、14个

46、同轴度公差带是（　　）。

A、直径为公差值φt的圆柱面所限定的区域

B、半径为公差值φt的圆柱面所限定的区域

C、直径为公差值t的圆柱面所限定的区域

D、半径为公差值t的圆柱面所限定的区域

47、采用合适的切削液可以消除积屑瘤、鳞刺，是减小（　　）的有效方法。

A、形状公差	B、尺寸公差

C、表面粗糙度值	D、位置公差

48、为了提高生产率，一般留精加工余量（　　）后，应尽量将剩下余量一次切除，以减小走刀次数。

A、0.05～0.1 mm	B、0.1～0.5 mm

C、0.5～1 mm	D、1～3 mm

49、热处理就是指以改变（　　）为目的的受控制的固态加热与冷却过程。

A、金属性能	B、金属性格	C、金属结构	D、金属组织

50、细长轴的刚度很差，在切削力、重力和切削热的作用下会使工件弯曲变形，车削中极易产生（　　）。

A、表面不光滑	B、振动	C、加工精度低	D、波动

51、刃磨麻花钻时，一般只刃磨两个（　　），并将横刃修短。

A、主后面	B、螺旋槽面	C、棱边	D、主切削刃

52、刀尖圆弧半径增大，圆弧刃参加切削的长度增加，（　　）。

A、切屑变形增大，摩擦力减小	B、切屑变形增大，摩擦力增大

C、切屑变形减小，摩擦力减小	D、切屑变形减小，摩擦力增大

53、在加工过程中，工件材料的（　　）。

A、强度和硬度越高，切削力越大

B、强度和硬度越低，切削力越大

C、强度和硬度越高，切削力越小

D、强度和硬度的高低与切削力大小无关

54、扩散磨损是由于切削中因高温使工件与刀具材料中的某些元素互相扩散到对方，使刀具材料变脆，这主要发生在（　　）刀具中。

A、硬质合金	B、高速钢	C、陶瓷	D、碳素工具钢

55、在刀体上磨出断屑槽的目的是当切屑经过断屑槽时，使切屑产生（　　）而强迫它变形而折断。

A、内应力	B、剪应力	C、拉力	D、压力

56、切削用量中对切削温度影响最大的是（　　）。

A、切削速度	B、进给量	C、背吃刀量	D、切削时间

57、车削镁合金时，应（　　）选用切削液，以免燃烧起火。

A、不能	B、少量	C、尽量	D、大量

58、半封闭加工时，为了防止温度过高而引起工件变形，应选择黏度较小的（　　），并加大切削液的流量和压力，进行冷却、润滑，同时把切屑冲出来。

A、乳化液	B、切削油

C、乳化液或切削油	D、植物油

59、划分加工阶段后，有利于合理使用机床和及早发现零件铸造（　　）。

A、缺陷	B、缺点	C、错误	D、失误

60、误差复映是由于毛坯加工余量和材料硬度的变化引起（　　）和工艺系统受力变形的变化，从而产生工件的尺寸、形状误差的现象。

A、切削变形	B、切削深度	C、切削力	D、切削热

61、对于毛坯材料不均匀引起的切削力变化产生的加工误差，可通过增加走刀次数来减少误差复映，提高（　　）。

A、形状精度	B、位置精度	C、尺寸精度	D、加工精度

62、镁合金的切削速度可达（　　）。

A、60～80 m／min	B、100～200 m／min

C、300～350 m／min	D、500 m／min以上

63、薄壁套筒类零件装夹的关键问题是如何减小工件因（　　）而引起的变形。

A、拉力	B、夹紧力	C、切削力	D、重力

64、以内孔定位的薄壁工件，可采用（　　）装夹工件，精车外圆、端面。

A、反卡爪	B、扇形软卡爪	C、胀力心轴	D、开缝套筒

65、夹紧力的三要素是（　　）。

A、大小、单位和作用点	B、大小、方向和作用点

C、大小、方向和作用面	D、大小、单位和作用面

66、夹紧力的方向不应破坏工件（　　）。

A、定向	B、定心	C、定位	D、定点

67、花盘角铁作安装基面时的形位公差应（　　）。

A、小于工件形位公差的二分之一	B、等于工件的形位公差

C、大于工件形位公差的二分之一	D、大于工件形位公差

68、可调角铁卡盘使用方便，适宜加工单件、小批量小型工件，缺点是制造困难，（　　）略差。

A、强度	B、刚度	C、韧性	D、硬度

69、田字线是指对于圆孔之类的位置作精确的定位，它双重控制圆孔的（　　），田字线中的“十字”主要用于找正，田字线的“口字”主要用于检验。

A、上下位置	B、左右位置	C、两边位置	D、中心位置

70、（　　）是允许的变动量。

A、偏差	B、上偏差	C、下偏差	D、公差

71、在轴类零件上车槽，一般安排在粗车和半精车之后，精车之前。如果工件（　　）好或精度要求不高，也可在精车之后再车槽。

A、强度	B、塑性	C、硬度	D、刚度

72、轴类零件上的螺纹主要用于安装各种（　　）。

A、齿轮和锁紧螺母	B、带轮和锁紧螺母

C、轴承和锁紧螺母	D、锁紧螺母和调整螺母

73、轴类零件上的锥面和其他盘类、套类零件配合使用，同轴度较高，能做到无（　　）

A、配合	B、间隙配合	C、过渡配合	D、过盈配合

74、在轴类零件中，台阶面底部与外圆之间采用圆弧面过渡是为了消除（　　），也可以避免轴在热处理过程中产生裂纹。

A、应力集中	B、应力分散	C、切削力集中	D、切削力分散

75、次要表面的精度要求不高，一般在粗、精加工阶段即可完成。但对于同主要表面有密切关系的次要表面，通常置于主要表面精加工之后完成，以便保证它们的（　　）。

A、定位精度	B、形状精度	C、位置精度	D、表面粗糙度

76、在（　　）定位，由于定位元件与工件表面接触面积大，故不易损伤工件表面，常用于大型轴类及不便于轴向安装的工件的基准定位。

A、半圆孔中	B、中心孔中	C、外圆面上	D、端面上

77、大型或形状不规则的零件在装夹时一般选用（　　）。

A、三爪卡盘	B、四爪卡盘	C、双重卡盘	D、偏心卡盘

78、大型机床的刚度比小型机床好，所以大型零件粗加工时相对可以选择（　　）。

A、较大的进给量和背吃刀量	B、较高的切削速度和进给量

C、较高的切削速度和背吃刀量	D、较小的进给量和背吃刀量

79、电动机旋转引起机床振动，造成加工外圆表面出现（　　）的波纹。

A、有规律	B、无规律	C、凹形	D、凸形

80、双柱式立式车床在横梁上装有两个（　　）刀架。

A、垂直	B、水平	C、倾斜	D、交错

81、立式车床工作平稳性好，可较长时间地保证车床的（　　）精度。

A、工件	B、工作	C、工步	D、工位

82、立式车床工作台是（　　）的，有利于加工超重零件。

A、垂直	B、水平	C、倾斜	D、平行

83、吊装工件时，（　　）严禁站人。

A、车床头部	B、车床尾部	C、吊臂下	D、过道旁

84、在生产中，由于锥体工件较长，往往采用坐标值法测量圆锥角。此方法经过（　　）间接测量，能测出大小端直径之差，而且可检测双曲线误差。

A、一次	B、两次	C、三次	D、四次

85、加工套类零件时，为了获得较高的（　　），常采用互为基准、反复加工的原则，以不断提高定位基准的定位精度。

A、形状精度	B、位置精度	C、表面粗糙度	D、尺寸精度

86、车床每周保养要求油眼畅通、油标清晰，清洗（　　），保持车床外表清洁和工作场地清洁。

A、滤油器	B、齿轮和衬套

C、油绳和护床油毛毡	D、冷却泵

87、用C6140型车床车模数螺纹时，除交换齿轮需换成（　　）外，其余部分的传动路线与车米制螺纹时完全相同。

A、（64／100）×（100／92）

B、（64／100）×（100／75）

C、（64／100）×（100／97）

D、（64／100）×（100／62）

88、保养车床时，必须先（　　），然后进行保养工作。

A、接通电源	B、切断电源	C、拆下卡盘	D、关闭冷却泵

89、当车床运转（　　）小时后，需进行一级保养。

A、400	B、500	C、700	D、1500

90、左离合器使主轴（　　），主要用于车削，片数较多。

A、正转	B、反转	C、重新转动	D、左转

91、当车床过载时，离合器摩擦片（　　），从而起到保护车床的作用。

A、打滑	B、抱死	C、相互脱离	D、烧坏

92、制动器在调整合适的情况下，开车时（　　）能完全松开，而停车时，主轴能迅速停止。

A、齿轮	B、挂轮	C、摩擦片	D、制动带

93、制动器主要由（　　）组成。

A、制动带、制动盘、杠杆及调整装置等

B、制动带、弹簧、调节螺母、并紧螺母和调节螺钉等

C、制动带、制动盘、弹簧及调整装置等

D、制动带、制动盘、调节螺母、并紧螺母和调节螺钉等

94、加工螺纹时，若开合螺母与塞铁的间隙（　　），则会引起加工的螺纹乱牙。

A、过小	B、过大	C、小	D、较小

95、互锁机构在合上开合螺母时，机动进给就不能（　　）。

A、接近	B、接通	C、接触	D、离开

96、将机件向不平行于基本投影面的平面投射所得到的视图称为（　　）。

A、向视图	B、局部视图	C、斜视图	D、剖视图

97、（　　）的特点是具有行业性、广泛性和实用性。

A、宗教道德	B、道德认识

C、职业道德	D、社会主义道德

98、社会主义道德建设要坚持以（　　）为核心，以集体主义为原则。

A、道德建设	B、道德规范	C、为人民服务	D、道德责任

99、选择视图时，应先选（　　），然后选择其他视图。

A、俯视图	B、左视图	C、主视图	D、剖视图

100、在（　　）中，孔的公差带与轴的公差带的位置关系是孔下轴上。

A、过渡配合	B、间隙配合	C、过盈配合	D、基孔制配合

101、过渡配合的特点是：孔的实际尺寸减轴的实际尺寸总是（　　）。

A、正值	B、负值

C、零	D、可能是正也可能是负

102、基孔制配合中，孔的最小极限尺寸（　　）基本尺寸。

A、小于	B、大于	C、等于	D、不等于

103、基轴制配合中轴的（　　）为零。

A、上偏差	B、下偏差	C、公差	D、误差

104、精车钢质材料的薄壁工件时，外圆精车刀的主后角一般取（　　）。

A、5°～7°	B、6°～8°

C、8°～12°	D、14°～16°

105、蜗杆粗车刀的刀尖宽度（　　）螺纹槽底宽。

A、小于	B、等于	C、大于	D、略大于

106、车削铸铁类薄壁工件时，切削速度应比车削钢制材料（　　）。

A、相应降低	B、相应提高	C、降低很多	D、提高很多

107、弹簧夹头是以（　　）为定位基准面装夹工件的夹具。

A、外圆柱面	B、内圆柱面	C、端面	D、阶台端面

108、25～50 mm螺纹千分尺被测螺距范围为（　　）。

A、0.4～3.5 mm	B、0.6～6 mm

C、1～6 mm	D、1.5～6 mm

109、用螺纹千分尺测量外螺纹的（　　）。

A、大径	B、小径	C、中径	D、螺距

110、高速车削螺纹比低速车削螺纹的效率高，也可以获得较小的（　　）。

A、尺寸精度	B、形状精度	C、位置精度	D、表面粗糙度

111、螺纹塞规用于测量（　　）的尺寸和精度。

A、普通螺纹	B、梯形螺纹	C、外螺纹	D、内螺纹

112、采用左右切削法精车螺纹前，每边牙侧应留有（　　）的精车余量。

A、0.05 mm～0.1 mm

B、0.1 mm～0.2 mm

C、0.3 mm～0.4 mm

D、0.4 mm～0.5 mm

113、丝杠螺距不是工件螺距的整数倍，车螺纹时应采用（　　）的方法。

A、直进	B、斜进	C、开合螺母	D、开倒顺车

114、各种管螺纹的牙顶（　　）圆弧形。

A、完全采用	B、不完全采用	C、一贯采用	D、均不采用

115、NPT圆锥管螺纹的牙型角为（　　）。

A、29°	B、30°	C、55°	D、60°

116、用（　　）车削锥管螺纹，精度较高。

A、高速	B、斜进法	C、靠模法	D、左右切削法

117、（　　）为美制特殊系列统一螺纹。

A、UNF	B、UNC	C、UNR	D、UNS

118、美制统一螺纹的牙型角为（　　）。

A、29°	B、30°	C、55°	D、60°

119、左旋螺纹需要在尺寸规格之后加注“（　　）”，右旋螺纹则不标出。

A、LH	B、LN	C、LM	D、LV

120、米制内梯形螺纹的小径为（　　）。

A、d－P	B、d＋P

C、d－0.5P	D、d＋0.5P

121、用高速钢车刀车削精度要求高的梯形螺纹时，精车刀的径向前角一般取（　　）。

A、0°	B、10°～15°

C、3°～5°	D、6°～8°

122、刃磨梯形螺纹粗车刀时，刀尖角为（　　）。

A、29°	B、29°30′

C、30°	D、30°30′

123、梯形螺纹车刀装刀时，刀尖角的角平分线要（　　）于工件轴线，以免产生螺纹半角误差。

A、水平	B、垂直	C、相切	D、相交

124、测量梯形螺纹中径时的三针测量M值为（　　）。

A、M ＝d2＋3dD－0.866P

B、M ＝d2＋3.166dD－0.960P

C、M ＝d2＋4.864dD－1.866P

D、M ＝d2＋3.942dD－1.374P

125、沿两条或两条以上在（　　）等距分布的螺旋线所形成的螺纹，叫多线螺纹。

A、径向	B、法向	C、轴向	D、方向

126、轴向分线法有（　　）分线法和利用百分表、块规分线法。

A、小滑板	B、交换齿轮	C、多孔插盘	D、圆周

127、多线螺纹精车要在每一条螺旋槽都粗车完后再精车，否则不能保证各牙形的（　　）。

A、一致性	B、一贯性	C、连贯性	D、关联性

128、螺纹的螺距不正确，是由于（　　）挂错造成的。

A、走刀量	B、挂轮	C、倒车	D、切削用量

129、矩形螺纹的标记直接用矩形及（　　）×螺距表示。

A、旋合长度	B、公称直径	C、分度圆直径	D、管子内径

130、矩形螺纹车刀刀头长度通常为1/2螺距加（　　）。

A、1～2mm	B、7～10mm

C、2～4mm	D、5～7mm

131、车削钢料时，矩形螺纹车刀粗车每次的进给量为（　　），精车为0.02～0.1mm。

A、0.4～0.5mm	B、0.3～0.4mm

C、0.2～0.3mm	D、0.1～0.2mm

132、标准的锯齿形螺纹用（　　）表示。

A、M	B、R	C、B	D、G

133、锯齿形螺纹非工作面牙型角为（　　）。

A、30°	B、5°	C、33°	D、3°

134、锯齿形螺纹在加工过程中，每次进刀时的（　　）都不宜过大，防止扎刀。

A、切削速度	B、切削深度

C、左右借刀量	D、切削深度和左右借刀量

135、米制蜗杆的齿形角为（　　）。

A、40°	B、30°	C、20°	D、29°

136、蜗杆传动的应用特点之一是（　　）。

A、传动比大，而且准确	B、传动比大，但不准确

C、传动比小，而且准确	D、传动比小，但不准确

137、装刀时车刀两侧切削刃组成的平面处于（　　）状态，且与蜗杆轴线等高，就能车削轴向直廓蜗杆。

A、水平	B、垂直	C、相切	D、相交

138、粗加工蜗杆一般采用（　　）切削法。

A、左右	B、切槽	C、分层	D、分段

139、蜗杆的齿厚用（　　）测量。

A、螺纹千分尺	B、公法线千分尺

C、环规	D、齿厚游标卡尺

140、用三爪自定心卡盘车削偏心工件时，偏心垫块厚度的计算为（　　）。

A、X＝1.5e±1.5△e	B、X＝1.5e

C、X＝1.5e＋1.5△e	D、X＝1.5e－1.5△e

141、在两顶尖间加工偏心轴时，在一转内工件加工余量变化很大，且是断续切削，因而会产生较大的（　　）。

A、颤纹	B、振纹	C、冲击和振动	D、抖动

142、在双重卡盘上车削偏心工件，刚度差且（　　）较大，切削用量只能选得较低。

A、进给力	B、背向力	C、向心力	D、离心力

143、（　　）适用于加工短轴、盘、套类的较精密的偏心工件。

A、用偏心卡盘车偏心	B、用双重卡盘加工偏心

C、用三爪卡盘和垫片加工偏心	D、用四爪卡盘加工偏心

144、当工件无中心孔或工件较短、偏心距小于（　　）时，可将工件外圆放置在V形架上用百分表测量偏心距。

A、5 mm	B、6 mm	C、7 mm	D、8 mm

145、在专用偏心夹具上适合车削（　　）的偏心工件。

A、数量较多、偏心距精度要求较高

B、数量较多、偏心距精度要求不高

C、数量较少、偏心距精度要求不高

D、数量较少、偏心距精度要求较高

146、一般的单拐曲轴，只要两端面上可以钻出偏心中心孔，并有鸡心夹头的装夹位置，可以用（　　）装夹工件。

A、专用偏心夹具	B、两顶尖

C、偏心夹板	D、偏心卡盘

147、用特制压板压紧曲轴，以防止（　　）中曲轴变形。

A、测量	B、划线	C、装夹	D、车削

148、法兰盘表面划钻孔线属于（　　）。

A、划线	B、平面划线	C、立体划线	D、表面划线

149、立体划线应先划出（　　）。

A、面积较大的基准面	B、轮廓线

C、精度较高的面	D、粗糙度较高的面

150、以内孔定位来加工外圆的环形零件，当直径较大、长度较短时，可以用（　　）的台阶面装夹工件内孔。

A、反卡爪	B、正卡爪	C、三爪	D、四爪

151、四爪卡盘装夹加工较大尺寸工件时，（　　）能减少悬空部位的振动和变形。

A、适当减小夹紧力	B、增加进给量

C、增加背吃刀量	D、提高切削速度

152、（　　）不属于立体划线。

A、支架表面划线	B、箱体表面划线

C、法兰盘表面划钻孔线	D、轴承座划线

153、直接用直角尺测量面与面的垂直度误差，容易受到（　　）的影响。

A、基准平面形状误差	B、基准平面尺寸精度

C、被测平面表面粗糙度	D、被测平面尺寸精度

154、用（　　）多点测量卡盘平面与工件之间的距离，可初步找正平行度。

A、钢板尺	B、角度尺	C、千分尺	D、百分表

155、压板上压紧螺栓的部位距离工件应尽可能近一些，距垫块尽可能远一些，这样可以增加对工件的（　　）。

A、夹紧力	B、离心力	C、向心力	D、压紧力

156、平衡铁起平衡作用，（　　）。

A、讲究形状，不讲究精度	B、不讲究形状，讲究精度

C、不讲究形状和精度	D、讲究形状和精度

157、操作者及其他人员都不能站在花盘的（　　）内，更不要靠近正在旋转的花盘、角铁，以免发生严重的事故。

A、旋转正面	B、切削平面	C、旋转平面	D、加工表面

158、中滑板移动对主轴轴线的垂直度超差，造成精车后工件端面的（　　）超差。

A、平行度	B、平面度	C、同轴度	D、圆度

159、在花盘上加工双孔工件时主要解决的问题是两孔的（　　）公差。

A、尺寸	B、形状	C、中心距	D、位置

160、在角铁上用（　　）进行定位，装夹加工相应的孔和端面。

A、外圆	B、心轴

C、端面	D、心轴及辅助支承

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德只讲职责，不讲权利和利益。

162、（　　）相贯线一般是光滑的封闭的平面曲线。

163、（　　）守信就是信守诺言，讲信誉，重信用，忠实履行自已所承担的义务。

164、（　　）反向进给车削细长轴不易振动。

165、（　　）切削速度选择较高或较低时容易产生积屑瘤。

166、（　　）用板牙在工件圆柱面上切出外螺纹的加工方法称为套螺纹。

167、（　　）试切法生产效率低，要求操作者有较高的技术水平，因此常用于小批量生产中。

168、（　　）当工艺基准与设计基准不符合时，加工中需要按尺寸链封闭环进行工艺尺寸换算。

169、（　　）国家标准规定：形位公差共有14个项目。

170、（　　）热加工应力超过材料强度时，工件会产生裂纹甚至断裂。

171、（　　）切削温度一般是指切屑与前刀面接触区域的平均温度。

172、（　　）装夹时，当工件的各部分加工余量不均匀时，应着重找正余量大的部位，否则容易产生废品。

173、（　　）提高工艺系统刚性，对于减少误差复映系数具有重要意义。

174、（　　）零件分粗、精车可有效减少工件受力变形误差。

175、（　　）十字线用于车工的精找正，其划线基准是平台、高度尺，精确但较复杂。

176、（　　）在轴类零件上车槽，一般安排在精车之后进行。

177、（　　）轴类零件上的锥面与基准面一般都有圆跳动的要求。

178、（　　）立式车床的主轴是直立的。

179、（　　）吊装工件时，严禁从人头顶通过。

180、（　　）立体划线应先划出面积较大的基准面。

181、（　　）表面粗糙度值小的零件尺寸公差必定小。

182、（　　）表面粗糙度代号在图样上用细实线注在可见轮廓线上。

183、（　　）间隙等于孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸。

184、（　　）表示过渡配合松紧程度要求的特征值是最大间隙与最小过盈。

185、（　　）精车薄壁工件时，内孔精车刀的刃倾角一般取-2°～-3°。

186、（　　）刀具在一次进给中磨损或刀杆过细，造成让刀，都会使加工件产生圆柱度误差。

187、（　　）螺纹千分尺的结构和使用方法与一般千分尺相同。

188、（　　）精车或精度要求高的螺纹，径向前角要取得小些，一般取0°～15°。

189、（　　）用靠模法车削锥管螺纹，精度高。

190、（　　）单针测量时首先要测量螺纹外径的实际尺寸。

191、（　　）梯形螺纹中径的测量方法有综合测量、单针测量法和三针测量法。

192、（　　）当矩形螺纹螺距小于4mm时，通常采用直进法使用一把车刀均匀进给完成螺纹的粗、精加工。

193、（　　）车削锯齿形螺纹时，每次切削深度和左右借刀量都不宜过大，防止扎刀。

194、（　　）蜗杆的齿厚用螺纹千分尺测量。

195、（　　）用两顶尖车偏心工件，找正时间多。

196、（　　）对偏心距较大的工件，开始时是间断切削，吃刀深度要大一些，只有这样才能达到标准。

197、（　　）被加工工件的端面圆跳动超差是由于主轴径向跳动过大。

198、（　　）被加工表面的旋转轴线与基面平行、外形比较复杂的工件，可以安装在花盘上加工。

199、（　　）用手拨动花盘慢慢旋转，花盘能在任意位置停下，说明平衡铁安装正确。

200、（　　）复杂畸形工件一般不能用卡盘装夹，可装夹在花盘、角铁上加工。