科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

缝纫工三级理论知识试卷

试卷编码：605010331-2025040001

职    业：缝纫工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题1分，共80分。）

1、在下列对男大衣做大袋和覆衬的说法中，不正确的是（　　）。

A、绱袋板要左右对称	B、将兜布与衬连在一起

C、衬与身要平合为一体	D、覆衬的缝线易紧不易松

2、以下那个选项，关于实施工艺文件过程中叙述错误的是（　　）。

A、提高工人掌握各种设备的能力

B、熟悉服装各种专用加工设备的使用方法

C、能够合理调配人员，做到物尽其用，人尽其职

D、能够根据生产能力、劳动强度、劳动难度，因地制宜调配工序

3、日本AL-6L型喷气调温电熨斗功率调整范围是（　　）。

A、100W-300W	B、1000W-3000W

C、100W-500W	D、1000W-5000W

4、在下列分烫省道的选项中，说法错误的是（　　）。

A、假省缝的分烫与真省缝相同	B、要求省尖平顺

C、要求省尖抻开	D、要求分烫平整

5、为增加胸部的丰满和增强袖子的圆顺，需采用的正确方法是（　　）。

A、归烫袖窿	B、拔烫袖窿	C、推烫袖窿	D、扣烫袖窿

6、确定工时是（　　）工作过程中需要掌握的内容。

A、制定工艺文件	B、阅读工艺文件

C、实施工艺文件	D、检查工艺文件

7、以下选项中不属于职业守则的内容的是（　　）。

A、团结友善、密切协作	B、不断学习、勇于创新

C、遵纪守法、爱岗敬业	D、质量为本、真诚守信

8、筒裙推板以臀围线为x轴，以前后中线为y轴，裙长档差为2cm,臀长档差为0.5cm，放大推板时裙摆线应向下运动（　　）cm。

A、0.5	B、1.5	C、2	D、2.5

9、工业平缝机，机器应该正传，如果反转，会损害（　　）。

A、机针和线钩	B、机针和梭床

C、线钩和梭床	D、夹线器和针钩

10、男西服大袖片袖肘线处，袖长中点附近，若放大推板时以袖深线为x轴，袖长档差为a，袖山顶点向上变化为b，则袖肘线应（　　）。

A、向下变化（a-b）/2	B、向上变化（a-b）/2

C、向下变化a/2-b	D、向上变化a/2-b

11、在下列选项中，不正确的说法是（　　）。

A、裁剪时操作者要有高度的责任心

B、裁剪时思想要集中

C、裁剪时要按照操作要点进行实际裁剪

D、裁剪时速度越快越好

12、在男子5.4，5.2A号型系列控制部位数值表中，（　　）是颈椎点高的值。

A、145cm	B、66.5cm

C、55.5cm	D、84cm

13、在使用国家服装号型标准时，服装成衣的胸围规格比号型标准中的胸围尺寸（　　）。

A、大	B、小	C、相等	D、不一定

14、男西服偏袖尺寸一般为定寸，号型为170/88A，袖长为58.5cm的男西服，偏袖量可设置为（　　）cm。

A、0.5	B、2.5	C、4.5	D、6.5

15、在下列做男西服大袋的说法中，不正确的是（　　）。

A、勾缉袋盖时，要面面相对，上口的翘度和前口位对好、摆齐，看着里缉

B、翻烫袋盖时，要烫平，不反吐

C、绱开线要宽窄一致

D、最好不垫水布整烫大袋

16、职业活动是人类最基本的实践活动之一，只要有（　　），就体现一定的职业道德。

A、职业活动	B、社会活动	C、社会文明	D、人类活动

17、在下列服装基样的立体裁剪选项中，确定长度的方法是（　　）。

A、取长=腰节长+10cm(预留量)

B、取长=腰节长+12cm(预留量)

C、取长=腰节长+14cm(预留量)

D、取长=腰节长+15cm(预留量)

18、关于服装号型，下列说法最准确的是（　　）。

A、服装的具体规格	B、服装长短依据

C、人体的净体数据	D、服装围度依据

19、在下列选项中，运用立体裁剪法对大衣调整时，主要调整部位是（　　）。

A、款式长短	B、袖子造型	C、胸围	D、腰围

20、在下列选项中，对基本款式的男西服说法不正确的是（　　）。

A、单排扣平驳头	B、右胸部有手巾袋

C、圆下摆	D、左右两挖袋

21、具体执行工艺文件变更手续的人员是（　　）。

A、主管厂长

B、工艺起草部门原经办人员

C、工艺执行过程中相关的操作人员

D、工艺文件的文档管理人员

22、在下列男大衣缝制工艺流程选项中，正确的是（　　）。

A、检查裁片→打线钉→粘胶→做衬→推门→做后背

B、打线钉→检查裁片→粘胶→做衬→推门→做后背

C、检查裁片→打线钉→粘胶→做衬→做后背→推门

D、检查裁片→粘胶→打线钉→做衬→推门→做后背

23、在下列选项中，不属于立体裁剪人体模型基准线标定部位的是（　　）。

A、腰围线	B、穿口线	C、臀围线	D、颈围线

24、女裤推板，以腰围线为x轴，以裤中线为y轴，裤口档差为0.5cm,则裤口两端点的横向放缩值为（　　）cm。

A、1	B、0.5	C、0.25	D、0.125

25、M号男子背宽为K,则绘制男西服前宽的计算方法是（　　）。

A、K	B、K+1	C、K-1	D、K±1

26、在下列做男大衣的选项中，说法正确的是（　　）。

A、袖子需归拔,领子不需归拔	B、袖子需归拔,领子需归拔

C、袖子不需归拔,领子需归拔	D、袖子不需归拔,领子不需归拔

27、在下列有关旗袍的说法中，错误的是（　　）。

A、旗袍是中华民族的传统服装	B、旗袍具有东方女性特点

C、旗袍的款式是固定不变的	D、旗袍的基本领型为中式立领

28、职业道德具有（　　）的特点。

A、行业性、广泛性、实用性、时代性

B、行业性、广泛性、全面性、长久性

C、行业性、针对性、实用性、长久性

D、行业性、针对性、全面性、时代性

29、筒裙前片推板以前中线为y轴，以腰线为x轴，臀围档差为1.6cm,臀围计算方法为H/4+松量，则臀围线上的侧缝点，横向放缩值为（　　）cm。

A、0	B、0.4	C、0.8	D、1.6

30、在计算机排料时，不需输入的参数是（　　）。

A、布料的幅宽	B、布料的色彩	C、纱向的规定	D、排料的号型

31、男西服后片放大推板，以胸围线为x轴，背长档差为1cm，袖窿深档差为0.7cm，则腰围线（　　）。

A、水平向下0.7cm	B、水平向下0.3cm

C、水平向上0.7cm	D、水平向上0.3cm

32、男西服驳领推板，以前中线为y轴，前领口宽的档差为0.2cm，前侧颈点A的横向变化值为a，则串口线与翻驳线的交点B的横向变化值为（　　）。

A、0.2	B、A	C、a-0.2	D、a+0.2

33、肥胖挺胸体结构设计应在基础图上将前片胸围线剪开向（　　）提，（　　）后腰节线，（　　）肚省。

A、上，改短，加大	B、上，增长，加大

C、下，改短，减小	D、下，增长，减小

34、做旗袍的滚条应用（　　）。

A、纬向横条	B、正斜450的斜条

C、正斜650的斜条	D、经向直条

35、男西服胸围为B，则男西服大袋长的基本计算方法为（　　）。

A、B/5	B、B/5+4

C、B/10	D、B/10+4

36、在下列说法中，说法不正确的是（　　）。

A、固定式拖铺设备在铺布时，布辊转动，但拖铺设备不移动

B、人工移动式拖铺设备，可由人工控制沿铺料裁剪台移动

C、常用的裁床台面宽度为3.5米

D、电力移动式拖铺设备，能自动完成铺料任务，不需人工沿铺料裁剪台铺料

37、女西服后片推板，以袖窿深线为x轴，袖窿深档差为A，背长档差为1cm衣长档差为2cm,则女西服后片下摆的纵向变化量为（　　）。

A、1-A	B、2-A	C、2-1	D、A

38、女西服前衣片推板，以袖隆深线为x轴，前侧颈点的纵向变化值为A，则驳领领嘴外端点的纵向变化值是（　　）。

A、A	B、A/2	C、A-0.2	D、A+0.2

39、男大衣前后甩肩量分别为（　　）cm。

A、2，4.5	B、4.5，5	C、4.5，2	D、5，4.5

40、女西服颈领推板，领大的档差是通过平移（　　）实现的。

A、后中线	B、领底曲线	C、肩领领嘴线	D、串口线

41、5·4A号型男西服，号型为165/84A的胸围是102cm，则号型为175/92A的胸围是（　　）cm。

A、92	B、102	C、106	D、110

42、男西服大袖片推板，以前袖侧缝为y轴，以袖深线为x轴，AH的档差为a，则袖山顶点的纵向变化值为（　　）。

A、a	B、a/2

C、a/3	D、a/3-0.1

43、裤子对条格时，应以（　　）为准，格料（　　）相对，条料（　　）相对。

A、中缝，直向，纬纱	B、侧缝，直向，纬纱

C、中缝，纬纱，直向	D、侧缝，纬纱，直向

44、下列（　　）可以作为女裤推板时的y轴。

A、裤中线	B、腰围线	C、臀围线	D、横裆线

45、下装号型为165/68A的男子，西服套装裤腰围规格应设置为（　　）cm。

A、66	B、68	C、70	D、72

46、在下列识别面料正反的选项中，表述正确的是（　　）。

A、毛巾织物没有正反面

B、布边出针孔的是面料的正面

C、一般织物的正面织纹清晰、色泽较好

D、用股线与单纱制造的织物一般斜纹织物正面为右斜

47、在下列男西服做胸衬的选项中，说法正确的是（　　）。

A、在覆肩头衬时，将肩头衬覆在归拔好的黑炭衬上缉，行距0.5cm

B、在覆肩头衬时，将肩头衬覆在归拔好的黑炭衬上缉，行距0.8cm

C、在覆肩头衬时，将肩头衬覆在归拔好的黑炭衬上缉，行距1cm

D、在覆肩头衬时，将肩头衬覆在归拔好的黑炭衬上缉，行距1.5cm

48、下列（　　）不能作为筒裙推板时的x轴。

A、腰围线	B、侧缝线	C、臀围线	D、裙摆线

49、在下列选项中，不属于确定立体裁剪样型工作内容的是（　　）。

A、检查标记是否正确

B、检查标记是否齐全

C、对从人体模型上取下的样型作相应的技术处理

D、对从人体模型上取下的样型作缩放量处理

50、关于最大的裁剪厚度表述正确的是（　　）

A、最大的裁剪厚度＝裁剪长度—4cm

B、最大的裁剪厚度＝裁剪长度—3cm

C、最大的裁剪厚度＝裁剪长度—2cm

D、最大的裁剪厚度＝裁剪长度—1cm

51、在下列毛绒面料的排料选项中，说法错误的是（　　）。

A、毛绒面料在排料时可像普通面料那样随意排画

B、毛绒面料在排料时要保证排出的各衣片绒毛方向一致

C、毛绒面料在排料时，可按照设计者的要求全倒向

D、毛绒面料在排料时，可按照设计者的要求全顺向

52、男大衣后肩宽的制板规格为K，则后宽的制板基本计算方法是（　　）。

A、K-2	B、K	C、K+2	D、K±2

53、5·4A号型旗袍，号型为160/84A的袖长规格为50cm，号型为175/96A的袖长规格为54.5cm，则袖长档差为（　　）cm。

A、0.5	B、1.5	C、2.5	D、3.5

54、号型为165/88A的女子，颈椎点高为140cm，坐姿颈椎点高为56.5cm，则其女西服衣长规格应设置为（　　）cm。

A、140	B、140/2-5

C、56.5	D、56.5-0.5

55、女西服大袖片袖口线在推板时向下降1cm，则小袖片袖口线（　　）。

A、上升1cm	B、上升0.5cm

C、下降1cm	D、下降0.5cm

56、在缝纫前，不需粘衬的服装部位是（　　）。

A、袋盖	B、嵌线	C、垫底布	D、领面

57、女上装号型160/84A，其中84代表（　　）。

A、型，及胸围为84cm	B、型，及腰围为84cm

C、型，及臀围为84cm	D、型，及腹围为84cm

58、薄纱布使用30号丝线应该采用的机针型号是（　　）。

A、9#	B、11#	C、14#	D、16#

59、道德是（　　）每个人在社会中的各种关系所运用的一定的规范。

A、约束、调整	B、管辖、处理	C、引导、安排	D、协调、管理

60、在女子5.4，5.2A号型系列控制部位数值表中，（　　）是总肩宽的值。

A、39.4cm	B、66.5cm

C、55.5cm	D、84cm

61、对于鸡胸体，在制作后片基础图时，后片腰节线处叠合（　　）cm，使（　　）移位解决了后臀部紧的毛病。

A、0.5后身下摆往背中方向	B、0.5背中往后身下摆方向

C、1后身下摆往背中方向	D、1背中往后身下摆方向

62、鸡胸体型结构设计，在基础图的基础上（　　）不用修正。

A、前衣片胸围处	B、前领口

C、背宽	D、前肩线

63、女西服衣身袖窿深的档差为A,袖山曲线低端点为不动点，则高端点的纵向变化值为（　　）。

A、A/3	B、A/2	C、A	D、2A

64、在下列男西服合侧缝的选项中，说法错误的是（　　）。

A、分烫侧缝，衣片摆平进行分烫面，随之扣下摆面，里子向后身倒

B、缉里子后背缝子倒向大襟，眼皮0.8cm

C、扣烫下摆、修剪下摆及里子，下摆里宽出0.5cm

D、倒钩针袖窿，用单线，略松些，烫平

65、在下列选项中，说法错误的是（　　）。

A、褶裥是指根据造型或设计上的需要，将多余的部分折叠熨烫，缝住一端，另一端散开

B、褶有单褶、双褶之分

C、褶有明褶、暗褶之分

D、褶裥是指因服装造型需要及为穿脱、行走方便而设置的开口形式

66、衣身结构为后片、前片、小片三部分的男西服推板，后片与前片的胸围变化量为背宽A和胸宽B，胸围档差为4cm，则小片的胸围变化是（　　）。

A、4-A-B	B、2-A-B	C、1-A-B	D、A+B

67、对成品中的定位往往采用（　　），如扣眼的定位。

A、毛样板	B、净样板	C、裁剪样板	D、工艺样板

68、对于强度挺胸体，在制作前片基础图时，其袖窿深线，从止口处剪开,向上提拉（　　）cm。

A、0.2～0.5	B、0.5～0.8

C、1	D、1.5

69、在男体体型代号中，C体型胸腰差范围在（　　）cm之间。

A、9～7	B、10～12	C、10～7	D、6～2

70、衣身中的袋盖、袋板应与（　　）相对。

A、明贴袋的条格	B、明贴袋的经纱

C、大身部位条格	D、大身部位经纱

71、以下体型不属于特殊体型的是（　　）。

A、凸腹体	B、鸡胸体	C、歪脖体	D、溜肩体

72、当出现缝线交锁部分在缝料的下面的现象时，说明（　　）。

A、面线紧、底线松	B、底、面线均紧

C、底、面线均松	D、面线松、底线紧

73、适用于具有方向性的面料和对条格大批面料的铺料方法是指（　　）。

A、单面铺料法	B、往返折叠铺料法

C、阶梯剪叠铺料法	D、对合铺料法

74、女裤推板，以横裆线为x轴，立裆的档差为0.5cm,则横裆线纵向移动的值为（　　）。

A、0	B、0.5	C、1	D、2

75、在下列对男大衣勾止口的选项中，说法正确的是（　　）。

A、第一扣位以上沿牵条缉，第一扣位以下离开牵条0.5cm缉

B、第一扣位以上沿牵条缉，第一扣位以下离开牵条1.0cm缉

C、第一扣位以上沿牵条缉，第一扣位以下离开牵条0.3cm缉

D、第一扣位以上沿牵条缉，第一扣位以下离开牵条0.8cm缉

76、包缝机的缝速在（　　）以上的叫超高速包缝机。

A、3000针/min	B、4500针/min

C、7500针/min	D、9000针/min

77、不属于裁剪定位设备的是（　　）。

A、钻孔机	B、线钉机	C、裁刀	D、剪口机

78、以下那个选项是鸡胸体的体型特征（　　）。

A、胸部肋骨明显凸出	B、后背平坦

C、胸以上及头部略向后仰	D、胳膊后移

79、以下选项中不属于工艺纪律检查的内容的是（　　）。

A、产品加工过程中，操作人员的劳动纪律

B、工艺文件、工艺卡是否到位的检查

C、原辅料的品种、型号、规格、颜色、质量及使用部位的检查

D、专用设备、工夹模具的数量、种类、准确性及使用效果的检查

80、在下列制图符号中，（　　）表示明裥符号。

A、null 见图80-A

B、null 见图80-B

C、null 见图80-C

D、null 见图80-D

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题1分，共20分。）

81、（　　）女西服套装胸围规格的设定，应以净体胸围加12～14cm作为参考。

82、（　　）“掌握平缝机、专用机自动化程度”，属于实施工艺文件过程中的“根据生产能力合理调配工序”部分要求的内容。

83、（　　）针插是插立体裁剪大头针时使用的布团工具。

84、（　　）对于耐热性较差的面料，如果铺料层数较多，会造成面料受损。

85、（　　）在分烫省道时要求省尖不能抻开。

86、（　　）缝制男西服时应先缉里子后做胸衬。

87、（　　）一定的职业道德规则至适用于所有的活动领域。

88、（　　）做男大衣做袖子时，应先归拔袖子、粘牵条，后缉。

89、（　　）男西服的型是B，后胸围的制板计算方法是B/4。

90、（　　）女西服驳头在推板时，串口线上各点的纵向变化值都不相同。

91、（　　）缝纫机针距调整，是通过过线板来完成的，逆时针转动针距可增大。

92、（　　）对于鸡胸体，在制作前片基础图时，胸围处剪开1cm，向上移，增长胸长线。

93、（　　）男西服翻领结构不变，领底线倒伏量增加，则领面外围容量会减小。

94、（　　）旗袍的胸宽制板规格为K，则背宽的制板基本计算方法是K-1。

95、（　　）筒裙推板时,后中点为坐标原点，腰围线上的侧缝点横向远离后中点运动1cm,则腰线上靠近侧缝点的三等分点横向应远离后中点运动1/3cm。

96、（　　）粘衬时要注意衣料的正反面，更要注意粘衬的湿度。

97、（　　）铺料裁剪台又叫裁床。

98、（　　）面料样板主要用于批量裁剪中排料、画样等工序的样板。

99、（　　）男西服领子推板时，后领宽度一般不变。

100、（　　）女裤后片推板，臀围线两端点的横向变化值会受到裤中线与臀围线交点位置的影响。