科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

口腔修复体制作师三级理论知识试卷

试卷编码：414030231-2025030001

职    业：口腔修复体制作师

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、关于道德的说法正确的是（　　）。

A、道德在公共生活中几乎不起作用

B、道德是调节社会关系的重要手段

C、道德威力巨大，无坚不克

D、道德在职业活动中不起作用

2、职业道德是调节（　　）的基本手段。

A、社会关系	B、党群关系	C、宾主关系	D、组织关系

3、对职业道德与员工技能的关系说法正确的是（　　）。

A、企业选人的标准通常是技能高于职业道德

B、只要技能上去了，就表明职业道德素质相应地提高了

C、没有职业道德的人，无论技能多好，也无法充分发挥其自身价值

D、职业道德注重的是员工的内在修养，而不包含职业技能

4、为防范发生电击伤，员工应履行的岗位职责中不包括（　　）。

A、熟知本部门发现意外事件应急预案

B、及时发现和处理仪器设备异常情况

C、仪器设备有专职人员负责管理，与自己无关

D、及时修复和更换已受损的零部件

5、有利于提高工作效率的是（　　）。

A、交谈环境嘈杂

B、互相指责、推诿

C、自己简化工作程序，没必要按要求做

D、共同创造一个整洁有序的工作环境

6、与牙冠自洁作用无关的因素（　　）。

A、唇面凸度	B、邻面凸度	C、舌面凸度	D、根面凸度

7、邻间隙也称为（　　）。

A、颊外展隙	B、舌外展隙	C、龈外展隙	D、唇外展隙

8、牙齿正常排列时，向近中倾斜程度最大的牙是（　　）。

A、上颌第一前磨牙	B、上颌第二前磨牙

C、上颌第一磨牙	D、上颌第二磨牙

9、牙列缺失后，上颌牙槽嵴吸收的方向为（　　）。

A、向上向内	B、向上向外	C、向下向内	D、向下向外

10、天然牙的增龄性变化中，对牙齿的颜色变化说法错误的是（　　）。

A、颜色的改变从40-50岁开始发生

B、明度逐渐增高

C、彩度逐渐加深

D、呈现黄色或黄棕色

11、对上前牙的色相说法中正确的是（　　）。

A、上中切牙更偏黄	B、上侧切牙更偏黄

C、上尖牙更偏黄	D、上中切牙和上尖牙一样黄

12、上颌前牙的彩度正确的是（　　）。

A、尖牙的彩度最低	B、中切牙的彩度最低

C、侧切牙的彩度最低	D、侧切牙和 尖牙的彩度最低

13、下列与（牙合）平面近似平行的是（　　）。

A、眶耳平面	B、鼻翼耳屏线

C、横（牙合）曲线	D、纵（牙合）曲线

14、大气压力的产生与（　　）关系最密切。

A、基托面积大小	B、牙槽嵴高低

C、边缘封闭好坏	D、后堤区宽窄

15、容貌美学中所说的大“三停”是指（　　）。

A、发缘点至鼻根点，鼻根点至鼻下点，鼻下点至颏下点

B、发缘点至鼻根点，鼻根点至鼻尖点，鼻尖点至颏下点

C、发缘点至眉间点，眉间点至鼻尖点，鼻尖点至颏下点

D、发缘点至眉间点，眉间点至鼻下点，鼻下点至颏下点

16、制作精密铸造的石膏模型一般用（　　）。

A、熟石膏	B、人造石	C、超硬石膏	D、I型石膏

17、蜡型材料的性能要求不包括（　　）。

A、应有合适的软化温度

B、热膨胀率较小

C、蜡型材料的颜色应与口腔有关组织近似

D、流动性良好

18、高频离心铸造机适用于（　　）合金铸造。

A、低熔合金	B、钴铬合金	C、钯金合金	D、金合金

19、高频离心铸造机使用设备的环境温度一般为（　　）。

A、5-20℃	B、5-25℃

C、10-25℃	D、5-35℃

20、非接触扫描技术是利用各种物理方法物理获取物体表面或内部结构的三维坐标信息的技术，除了（　　）。

A、光	B、声	C、电波	D、磁场

21、五轴切削设备的加工精度可达（　　）。

A、10-20um	B、15-20um

C、20-25um	D、20-30um

22、对于加工精度要求较高，形态复杂的冠桥，种植基台等，加工精度约为10-20um的切削设备是（　　）轴。

A、三轴	B、四轴	C、五轴	D、六轴

23、发生危险化学品事故后，应该向（　　）方向疏散。

A、上风	B、逆风	C、下风	D、顺风

24、《合同法》第三十二条，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人（　　）时合同成立。

A、明确	B、确认	C、同意	D、签字盖章

25、国家对医疗器械实行（　　）制度。

A、产品生产注册	B、注册审批

C、产品审查	D、分类注册

26、可用于医疗器械消毒的是（　　）。

A、2%戊二醛	B、1%过氧化氢溶液

C、0.1%水洗必泰	D、甲酚醛

27、熟石膏调拌后的初凝时间为（　　）。

A、5min	B、15min	C、30min	D、60min

28、不属于比色前的准备的是（　　）。

A、牙体预备完成以后，暂冠修复以前进行比色

B、比色前请患者除去影响比色的饰物

C、比色时间要求控制在5s内

D、比色前磨光比色区，并彻底清洁干净

29、直接添加底座法时底座的高宽的要求是（　　）。

A、高度不少于2cm，宽度不少于3mm

B、高度不少于2cm，宽度不少于5mm

C、高度不少于1cm，宽度不少于5mm

D、高度5cm，宽度5mm

30、间隙剂的作用是（　　）。

A、为牙冠内预留空间，影响牙冠松紧程度

B、增加基牙的美观程度，便于区分操作

C、可以不涂布

D、为铸造留有必要空间

31、涂布间隙剂的理想厚度为（　　）。

A、10-15μm	B、20-30μm

C、30-40μm	D、40-50μm

32、右上侧切牙缺失，间隙小，尖牙根长大，但牙冠切角少量缺损，下颌对颌牙为局部义齿，最好的设计是（　　）。

A、双端固定桥	B、单端固定桥	C、局部义齿	D、种植义齿

33、固定桥修复最早一般在拔牙后（　　）进行。

A、1周	B、1月	C、3月	D、6月

34、（　　）不是减轻固定桥桥体所受（牙合）力的方法。

A、减少（牙合）面颊舌径	B、脱离（牙合）接触

C、扩大（牙合）面舌外展隙	D、加深（牙合）面颊舌沟

35、金属固定桥边缘与基牙代型颈缘（　　），固位体边缘（　　）。

A、完全密合、锐利	B、完全密合、圆钝

C、留有空隙、锐利	D、留有空隙、圆钝

36、真空加压铸造机熔金加热的原理是（　　）。

A、高频加热加压吸引铸造	B、微波加热

C、乙炔焰加热	D、交流电弧加热

37、铬镍不锈钢合金熔解铸造的最佳时机（　　）。

A、熔化时边缘角变园顿，合金崩塌下陷，形成球状，但表层的氧化膜未破

B、灰白色发亮流动的液态合金

C、熔化成球状，表层的氧化膜似破非破

D、熔化成球面，淡黄色，光亮如镜，并随着火焰燃烧而转动、颤动时为最佳铸造时机

38、铸型烘烤时正确的放置方式的是（　　）。

A、铸型之间应紧密接触

B、铸型应尽可能放置在电烤箱靠外的部位，以便拿取

C、浇铸口朝向上方

D、浇铸口朝向下方

39、能在很大程度上模拟患者下颌的前伸和侧方运动的（牙合）架为（　　）。

A、简单（牙合）架	B、平均值（牙合）架

C、半可调（牙合）架	D、全可调节（牙合）架

40、包埋时液体加入过少则（　　）。

A、包埋材料较稀，材料的膨胀减小

B、包埋材料较稀，材料的膨胀增大

C、包埋材料较稠，材料的膨胀减小

D、包埋材料较稠，材料的膨胀增大

41、对于外包埋的说法不正确的是（　　）。

A、外包埋常用材料是石英砂和石膏

B、内包埋完成后30-60min再进行外包埋

C、外包埋时将石英砂和石膏按3:1的比例调拌

D、将完成的内包埋层的熔模放于适当的位置

42、口腔包埋材料不包括（　　）。

A、磷酸盐包埋材料	B、石膏类包埋材料

C、银汞类包埋材料	D、硅酸乙酯类包埋材料

43、铸件表面粗糙的原因是（　　）。

A、合金收缩过大，或铸件形态不规则

B、内包埋材料调拌过稀、颗粒过于粗糙

C、铸造压力不足

D、打磨时用力不当、产执过多

44、整铸支架磨光中，操作错误的是（　　）。

A、间断打磨以免产热过多引起变形

B、打磨时要随时变换打磨部位

C、打磨从磨光面到组织面

D、打磨时要先切除铸道

45、龈上边缘的缺点是（　　）。

A、易形成肩台	B、容易产生继发龋

C、在前牙区不美观	D、边缘不易密合

46、为保证烤瓷熔附金属全冠颜色的美观，不透明瓷的烧结温度一般为（　　）。

A、960℃以下	B、960℃-1080℃

C、1080℃-1500℃	D、1500℃-2000℃

47、龈上边缘适用（　　）。

A、金瓷冠的唇侧	B、老年患者牙龈退缩明显

C、牙冠短小者	D、缺损至龈下

48、烤瓷桥烧结之前增加干燥时间的目的是（　　）。

A、减少瓷层内残留的水分	B、防止烧结时形成气泡

C、防止烧结时裂瓷	D、以上均正确

49、关于“Marking法”构筑瓷层的说法错误的是（　　）。

A、既适用于前牙桥，也适用于后牙桥的瓷层构筑

B、该方法容易掌握

C、该方法能更轻松的获得后牙的咬合关系

D、该方法可避免牙尖过大、磨改过多而影响牙冠色泽

50、烤瓷合金与瓷粉的热膨胀系数在（　　）最匹配。

A、烤瓷合金的热膨胀系数是瓷粉的2倍

B、瓷粉的热膨胀系数是烤瓷合金的2倍

C、烤瓷合金的热膨胀系数略大于瓷粉

D、瓷粉的热膨胀系数略大于烤瓷合金

51、对焊媒的说法不正确的是（　　）。

A、焊媒对焊料的流动性及毛细管作用无影响

B、焊媒可清除焊件表面氧化物

C、焊媒的熔点应低于焊料

D、保护焊接区不被氧化

52、下列哪类瓷粉的堆塑对金-瓷结合力的获得具有重要意义（　　）。

A、透明瓷	B、不透明瓷	C、牙本质瓷	D、牙釉质瓷

53、固定义齿修复的最佳时机是（　　）。

A、拔牙后3个月	B、拔牙后2个月

C、拔牙后6周	D、拔牙后3周

54、口腔陶瓷材料的性能优点不包括（　　）。

A、不易污染	B、硬度较高	C、不易断裂	D、耐磨性较高

55、外染色一般用于牙冠表面的色彩化处理，除了（　　）。

A、（牙合）面的窝沟	B、邻接面的着色

C、牙齿舌窝的着色	D、牙齿表面各种特殊着色

56、通过外染色形成瓷牙表面特征时，应选用（　　）。

A、明度较高的色素	B、明度较低的色素

C、彩度较高的色素	D、彩度较低的色素

57、藻酸盐印模材料印模取出后应及时灌模的原因是（　　）。

A、材料富有弹性，容易变形

B、材料失水收缩、吸水膨胀、体积不太稳定

C、增强石膏强度

D、石膏凝固时间长

58、使用外染色模拟牙釉质裂纹时应使用（　　）。

A、明度较高的色素	B、明度较低的色素

C、彩度较高的色素	D、彩度较低的色素

59、氧化锆陶瓷材料在烧结阶段的收缩率为（　　）。

A、0.05	B、0.1	C、0.2	D、0.4

60、后牙烤瓷桥咬合调整说法错误的是（　　）。

A、一般在（牙合）架上进行

B、第一步为调整咬合

C、第二步调整合面的尖、沟、窝形态

D、最后一步用细尖的钨钢车针抛光整个（牙合）面

61、下颌第一磨（牙合）面的发育沟有（　　）。

A、颊沟、近中沟、远中舌沟

B、颊沟、舌沟、远中沟、近中沟

C、颊沟、舌沟、远中沟

D、颊沟、舌沟、远中沟、近中沟、远颊沟

62、如果缺牙区牙槽嵴吸收严重，则桥体应设计为（　　）。

A、鞍式桥体	B、改良鞍式桥体

C、偏嵴式桥体	D、卫生桥

63、患者男，70岁，87654︱567缺失，若设计成金属支架可摘局部义齿修复时，复制工作模型最佳的方法是（　　）。

A、琼脂印模材复制工作模型	B、印模膏复制工作模型

C、石膏印模材复制工作模型	D、藻酸盐复制工作模型

64、间接固位体的作用是（　　）。

A、增强义齿的固位、稳定和强度	B、增强义齿的固位、稳定和美观

C、增强义齿的固位、支持和强度	D、增强义齿的固位、稳定和支持

65、哪种支点线的分布最有利于可摘局部义齿的稳定（　　）。

A、平面式	B、横线式	C、直线式	D、斜线式

66、内外台阶的角度应小于（　　）度。

A、45°	B、60°	C、90°	D、120°

67、双侧磨牙游离缺失的可摘局部义齿的末端基牙一般会采用（　　）。

A、单臂卡环	B、双臂卡环	C、三臂卡环	D、RPI卡环

68、侧腭杆与龈缘的关系是（　　）。

A、与龈缘接触	B、离开1-3mm

C、离开4-6mm	D、离开7-10mm

69、选择上颌托盘的要求不包括（　　）。

A、边缘与唇颊沟等高

B、宽度应比上颌牙槽嵴宽2-3mm

C、唇颊系带处应有相应的切迹

D、后缘应超过颤动线3-4mm

70、全口义齿基托边缘伸展的原则应该是（　　）。

A、伸展到离前庭沟底约2mm处

B、以不妨碍周围软组织生理活动为准，尽可能地伸展

C、绝对不能伸入硬组织倒凹区

D、为了固位的需求，应尽量地伸展

71、上半口义齿蜡基托的封闭区是（　　）。

A、腭小凹	B、颧突区	C、上颌结节	D、上颌后堤区

72、可摘局部义齿基托的叙述中错误的是（　　）。

A、在保证义齿固位与稳定的前提下，基托应尽量减小，提供舒适性。

B、基托的磨光面应设计为凹面，有助于义齿的固位与稳定

C、整铸支架义齿的基托厚度一般为0．5 mm，塑料基托厚度一般为2 mm

D、舌腭侧基托的边缘应进入天然牙舌腭侧倒凹，以利于义齿的固位

73、可摘局部义齿基托伸展范围错误的是（　　）。

A、基托的唇颊侧边缘伸展至黏膜转折处，不妨碍唇颊的正常活动

B、下颌基托的舌侧边缘伸展至舌侧黏膜转折处，不妨碍舌的正常活动

C、上颌基托后缘中分最大可伸展至硬软腭交界处的软腭上

D、下颌基托后缘应覆盖全部磨牙后垫

74、琼脂由凝胶变为溶胶的温度为（　　）。

A、20-30℃	B、36-40℃

C、45-55℃	D、60-70℃

75、平衡（牙合）是指（　　）。

A、正中（牙合）时有广泛均匀的接触

B、前伸（牙合）时，前后牙均有接触

C、侧方合时，工作侧和非工作侧均有接触

D、以上均是

76、上（牙合）架的操作，错误的是（　　）。

A、上（牙合）架前要检查（牙合）架的各个组成部分是否完整，各固定螺丝能否完全拧紧

B、在用石膏将下颌模型固定在（牙合）架上时，在石膏初凝前，应当将（牙合）架倒置

C、下颌模型因石膏太软而下沉，与基托组织面失去接触，会导致上、下颌颌位关系的改变

D、石膏初凝后，最好将能将（牙合）架轻微振荡排出气泡

77、牙尖交错位正常时，下列叙述正确的是（　　）。

A、咀嚼肌处于松弛状态

B、部分后牙颊尖接触

C、关节韧带处于紧张状态

D、上、下颌牙处于最广泛、最紧密的接触

78、后退接触位形成的主要机制是（　　）。

A、颞下颌关节韧带的可让性	B、髁状突在关节窝中的位置

C、覆（牙合）与覆盖	D、升颌肌的牵张反射

79、游离缺失的可摘局部义齿排牙偏颊侧，出现的结果中错误的是（　　）。

A、使近中基牙受到扭力	B、增加基牙的负担

C、可能造成基牙的松动	D、义齿不会从硬腭正中折断

80、下颌后缘的封闭区在两侧磨牙后垫的中后（　　）交界处，刮除深和宽度（　　）的石膏，形成下颌后缘封闭区。

A、1/3, 0.5-1mm	B、1/3, 1-1.5mm

C、2/3, 0.5-1mm	D、2/3, 1-1.5mm

81、若患者缺牙间隙小，（牙合）龈距短、咬合过紧，为防止人工牙折断，最好选用哪种人工牙（　　）。

A、塑料牙	B、烤瓷牙

C、金属（牙合）面牙	D、全金属牙

82、患者，在正中（牙合）位是，其下颌切牙切缘咬在上颌切牙舌面的中1/3，应该诊断为（　　）。

A、I度深覆（牙合）	B、Ⅱ度深覆（牙合）

C、Ⅰ度深覆盖	D、Ⅱ度深覆盖

83、全口义齿基托后缘应止于软硬腭交界处的软腭上，盖过腭小凹后（　　）。

A、0.5mm	B、1mm	C、2mm	D、5mm

84、全口义齿排牙前勾画基托边缘线和牙槽嵴顶线的说法中，错误的是（　　）。

A、上颌基托后缘两侧应伸展到翼上颌切迹

B、上颌颊侧后缘要伸展到上颌结节的颊间隙内

C、下颌的基托后缘要盖过磨牙后垫的1/4或1/2

D、上颌的唇颊侧边缘应位于唇颊沟内粘膜转折处，在系带处要形成切迹

85、制作后堤区时，需要在石膏模型颤动线处切一切迹，沿此切迹向前约（　　）的范围内，将石膏模型轻轻刮去一层。

A、2mm	B、5mm	C、7mm	D、10mm

86、三单位以上缺失可摘局部义齿填塞树脂时，应在下列哪个时期完成（　　）。

A、粘丝期	B、面团期	C、橡胶期	D、坚硬期

87、三单位以上缺失可摘局部义齿采用哪种方式装盒时，最后关闭上、下型盒前不能再放玻璃纸（　　）。

A、正装法	B、反装法	C、分装法	D、混装法

88、可摘局部义齿制作中，造成牙冠与基托树脂连接不牢的原因不包括（　　）。

A、牙冠与基托的填塞时间间隔过短

B、树脂充填不紧

C、分离剂涂布过多

D、试压后玻璃纸未去除

89、可摘局部义齿人工牙脱落的原因不包括（　　）。

A、人工牙与基托结合的部位分离剂未去除干净

B、人工牙与基托结合的部位有蜡存在

C、充胶过程中未放置玻璃纸

D、人工牙尖斜度大，侧向咬合力过大

90、可摘局部义齿制作中，在哪个时期充填树脂容易造成欠充性缺陷（　　）。

A、稀糊期	B、粘丝期	C、面团期	D、橡胶期

91、间接重衬法中，型盒包埋、充胶操作错误的是（　　）。

A、先去除基托周缘多余的印模材料

B、将义齿组织面向下装入下层型盒

C、再装上层型盒，待石膏凝固后开盒，去除印模材料

D、调拌自凝树脂于粘丝期充填型盒

92、可摘矫治器的基托厚度一般为（　　）。

A、0.5-1mm	B、1.5-2mm

C、2.5-3mm	D、3.5-4mm

93、患者男，11岁，错颌畸形为Ⅱ类1分类，上颌前突，有口呼吸习惯，无鼻呼吸道疾患，适合采用的功能性矫治器是（　　）。

A、平面导板	B、斜面导板

C、口腔前庭盾	D、颌连冠斜导板

94、患儿，出生3天，先天性腭缺损，临床上应设计何种修复体将鼻与口腔隔开（　　）。

A、夹板	B、婴儿腭裂阻塞器

C、腭护板	D、上颌护板

95、口腔科金属RP加工精度可达到（　　）。

A、10um	B、16um	C、20um	D、30um

96、种植体可分为三部分，不包括（　　）。

A、体部	B、颈部	C、基台	D、根端

97、单颗种植义齿制作的修复体与基台就位都是（　　）就位。

A、旋转就位	B、主动就位	C、被动就位	D、手动就位

98、影响种植义齿稳定的因素错误的是（　　）。

A、两个种植体之间的桥体中心位于支点线上时稳定性较好

B、两个种植体之间的桥体中心位于支点线上时稳定性较差

C、多个种植体支持的种植义齿稳定性好

D、悬臂越长，稳定性越好

99、种植义齿其支持式固定义齿与种植体相连部件的精密度要求高，制作支架时采用的是（　　）。

A、塑料预成件	B、树脂预成件	C、机械预成件	D、铸造预成件

100、蓝光照射光固化树脂固化时，最佳波长为（　　）。

A、330-410nm	B、430-510nm

C、530-610nm	D、630-710nm

101、永久基台按材料区分，其中不包括（　　）。

A、钛基台	B、贵金属基台

C、二氧化锆基台	D、印模基台

102、基台的（　　）对种植体稳定性及功能效果不重要。

A、材质结构	B、被动适合性

C、连接结构的抗旋转力学性	D、直径大小

103、多颗种植义齿制作的修复体与基台就位都是（　　）就位。

A、旋转就位	B、主动就位	C、被动就位	D、手动就位

104、树脂热处理过程中切记升温过高，过快，以免义齿基托树脂出现（　　）。

A、变形	B、缺损

C、树脂内出现大气泡	D、树脂内出现气泡

105、分割模型时，操作错误的是（　　）。

A、不能损伤模型

B、一定要锯到牙列模型与底座模型的分界线

C、模型要完全浸透

D、分割线一定要直

106、多颗牙种植修复支架完全就位后，一般可以使用（　　）饰面材料完成修复。

A、烤瓷	B、塑料	C、全瓷	D、金属

107、多颗牙种植修复支架完全就位后，可以使用（　　）饰面材料完成修复。

A、烤瓷	B、塑料	C、全瓷	D、金属

108、超声波清洗机若长期不用，应（　　）通一次电。

A、半个月	B、1个月	C、1-2个月	D、2-3个月

109、不属于种植导板的组成部分的是（　　）。

A、导板基托	B、冷却孔	C、种植体	D、观察窗

110、CAD/CAM技术制作全瓷冠时，最常用的全瓷材料为（　　）。

A、长石质陶瓷	B、尖晶石	C、氧化铝陶瓷	D、氧化锆陶瓷

111、不是CAD／CAM修复特点的是（　　）。

A、减轻技师劳动强度	B、患者只需就诊一次，节约时间

C、全自动化	D、人造冠外形精确

112、CAD/CAM技术制作全瓷冠时常用的全瓷材料为（　　）。

A、长石质陶瓷	B、尖晶石	C、氧化铝陶瓷	D、氧化锆陶瓷

113、扫描工作模型时，将模型（　　）侧朝扫描仓内测方向放入。

A、舌	B、腭	C、近中	D、唇

114、下列不属于直接影响口内扫描误差成因的是（　　）。

A、唾液血液	B、扫描单位跨度

C、操作空间	D、扫描速度

115、（　　）不是嵌体的适应症。

A、少年恒牙

B、（牙合）面严重磨损需咬合重建

C、邻合洞上要放置合支托

D、邻面接触点破坏的牙体缺损

116、一般嵌体洞型设计应该（　　）。

A、（牙合）向外展2-5°	B、（牙合）向外展5-10°

C、龈向外展2-5°	D、龈向外展5-10°

117、制作合金嵌体，牙体预备洞形的特征是（　　）。

A、洞形无倒凹，底平壁直

B、洞壁预备成＜２°的外展，洞缘不做斜面

C、洞壁预备成＜５°的外展，洞缘形成斜面

D、洞壁预备成＜５°的外展，洞缘长斜面

118、嵌体在完全就位时应尽量保留（　　）mm长的铸道以便把持。

A、1-3mm	B、3-5mm	C、5-7mm	D、7-9mm

119、金属基底上瓷前预氧化的目的是（　　）。

A、增强范德华力	B、增强机械结合力

C、增强物理结合力	D、增强化学结合力

120、瓷贴面在黏结时需要用（　　）对贴面进行酸蚀2.5min。

A、2.5%-10%的HF	B、25%的HF

C、2.5%-10%的H3PO	D、37%的H3PO4

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）要消除社会上诚信危机、环境破坏、以权谋私等不利影响，可完全依据法律、不需要道德的约束。

122、（　　）在国际牙科联合会系统中，﹟11表示右上颌中切牙。

123、（　　）牙位是指牙尖交错位。

124、（　　）在接到患者投诉后，作为口腔修复工你应迅速做出反应，积极处理。

125、（　　）热凝树脂通过热处理完全固化后硬度较高，称为坚硬期。

126、（　　）气瓶使用到最后应该留有余气。

127、（　　）消毒能够消灭所有的细菌和病毒。

128、（　　）固位体设计原则包含了边缘适合性。

129、（　　）熟石膏制作的模型最好在凝固24h后再使用。

130、（　　）对分割模型时一定要锯到牙列模型与底座模型的分界线。

131、（　　）采用平均倒凹的方法确定义齿的就位道，其共同就位的方向是斜向转动就位，即先使义齿的一端就位，再使义齿的另一端就位。

132、（　　）烤瓷桥在涂塑遮色瓷时，瓷不容易在连接体等凹部堆积。

133、（　　）高频离心铸造机开机后要预热5-10min开始熔铸。

134、（　　）高熔合金铸造包埋材料常用来包埋非贵金属铸造合金，不可用于贵金属铸造合金的包埋。

135、（　　）焊料也被称为钎料。

136、（　　）牙体缺损的修复治疗首选是烤瓷熔附金属全冠。

137、（　　）烤瓷合金在预氧化处理过程中其表面形成一层氧化膜，该氧化膜与瓷产生机械结合力，是金-瓷结合力的主要组成部分。

138、（　　）内外台阶的角度应大于90°。

139、（　　）在修整外形的过程中，干燥的瓷泥会呈现出淡蓝色的外观。

140、（　　）前牙烤瓷桥的唇面修饰一些窝沟、凹凸和横纹等细微结构，有助于表现各牙冠的立体感。

141、（　　）邻接面的回切有利于再现牙冠颜色，并增加烤瓷桥的立体感。

142、（　　）增加咬合力或减少基牙支持力是对固定桥修复后基牙出现松动或位移的解决方法。

143、（　　）上颌带翼夹板是在上颌龈上夹板后牙区腭侧基托的一侧或双侧有向下伸出的翼。

144、（　　）由于咬合不平衡导致义齿基托折断时，在修复基托后，还得调整义齿的咬合关系。

145、（　　）仅能保持上下颌模型的相对位置，并以穿钉为轴作上下开闭运动的（牙合）架为平均值（牙合）架。

146、（　　）腭皱为上颌硬腭前部中缝两侧的黏膜皱襞。

147、（　　）基托蜡型的舌侧颈缘线可以形成浅凹或者深凹，主要是要连续顺畅。

148、（　　）缺失的可摘局部义齿排牙偏颊侧，会出现义齿承受咬合力时产生翘动。

149、（　　）排列单颗牙时，缺失牙间隙较宽，可以选择与天然牙大小一致的人工牙，人工牙排在缺隙中间，用树脂基托材料恢复邻接关系

150、（　　）全口义齿初戴时，患者说话有上下人工牙撞击声，原因是全口义齿固位不良。

151、（　　）打磨抛光支架的过程中最常见的是支架的变形、折断。

152、（　　）替牙（牙合）期的年龄段为4-12岁。

153、（　　）功能性矫治器的主要使用对象混合牙列期是。

154、（　　）在口外后方牵引矫治器的组成中，作为支抗部分是橡皮圈。

155、（　　）种植义齿固定桥修复的悬臂梁设计主要用于下颌，上颌骨质疏松不主张其采用该设计。

156、（　　）数字化种植导板理想的消毒方式为高温高压消毒20-30min。

157、（　　）桌面3D打印设备可打印优良的金属零部件。

158、（　　）数字设计基底冠的组织面设置填倒凹参数，粘接剂厚度等，该步骤支持人工设置。

159、（　　）牙釉质粘结面酸蚀处理，临床上一般采用30-50%磷酸。

160、（　　）瓷贴面设计时，邻接面的边缘应设计在邻接点的（牙合）向。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题0.5分，共20分。）

161、爱岗敬业的说法中，正确的是（　　）。

A、爱岗敬业要树立终生学习观念

B、现代社会提倡人才流动，爱岗敬业正逐渐丧失它的价值

C、爱岗和敬业是相辅相成，相互支持的

D、爱岗敬业是从业人员做好本职工作所应具备的基本思想品格

E、爱岗敬业应贯穿各工作岗位的每一天，每一时

162、属于技工职业道德的是（　　）。

A、以人为本，加强沟通	B、钻研技术，提高技能

C、爱岗敬业，爱国守法	D、尊老爱幼，悉心照料

E、风险防范，精益求精

163、对口腔专业术语描述正确的是（　　）。

A、邻间隙也称为颊外展隙

B、（牙合）面存在于后牙牙冠

C、P”切迹位于下颌骨内缘，下颌舌骨嵴前方

D、牙冠表面细长形的牙釉质隆起称为结节

E、在牙体轴面上，自牙尖顶伸向牙颈部的纵形牙釉质隆起称为轴嵴

164、属于口腔本部的解剖标志的是（　　）。

A、颤动线	B、舌侧翼缘区

C、颊侧翼缘区	D、咬肌切迹

E、颊系带

165、技师感染的主要途径有（　　）。

A、直接接触血液、唾液等	B、运送货物的工人

C、吸入空气中的飞沫、粉尘等	D、制作室内的水源

E、被污染的器械、工作台

166、根据《合同法》第四十二条、第四十三条的规定，有下列（　　）行为之一的，应当负缔约过失责任。

A、假借订立合同，恶意进行磋商

B、提前单方解除合同

C、违反保密义务

D、无权代理订立的合同

E、故意隐瞒与缔约有关的重要事实或者提供虚假情况

167、根据口腔模型的用途将其分类的选项是（　　）。

A、工作模型	B、对颌模型

C、研究模型	D、树脂模型

E、寄存模型

168、桥体颈缘的解剖形态要求中，正确的是（　　）。

A、桥体龈端应呈凸面

B、桥体龈端应呈凹面

C、桥体龈端应有极高的光洁度

D、桥体龈端应与黏膜有良好的接触，无静压力

E、桥体龈端的唇颊侧颈缘曲线与邻牙协调

169、可以设计单端固定桥的是（　　）。

A、第一、二磨牙缺失	B、上颌侧切牙缺失

C、第二、三磨牙缺失	D、修复前牙小间隙

E、下颌牙全缺失

170、外染色一般用于瓷牙表面的色彩化处理，包括（　　）。

A、牙颈部的着色	B、（牙合）面窝沟的着色

C、邻面的着色	D、点、线状特殊着色

E、斑状的特殊着色

171、关于外染色法说法正确的包括（　　）。

A、外染色法操作简单

B、外染色法在上釉时完成染色过程

C、外染色法较内染色法光学效果好

D、外染色法所染颜色易褪色

E、外染色法可纠正瓷牙颜色偏差

172、关于后牙烤瓷桥形态修整说法正确的包括（　　）。

A、后牙烤瓷桥调改时通常要磨除过多的瓷层

B、后牙烤瓷桥可通过二次上瓷法形成较精确的合面形态

C、后牙烤瓷桥和咬合调整一般应在（牙合）架上完成

D、后牙烤瓷桥修整连接体时，先用薄砂片后用厚砂片切入，逐渐形成连接体的间隙

E、桥体基底面易为不洁区，需仔细打磨平整

173、制作金属固定桥熔模时，减轻基牙负担的制作手段中，正确的是（　　）。

A、减少副沟	B、减小桥体的颊舌径

C、减小桥体的近远中径	D、降低牙尖斜度

E、增加颈缘的粗糙度

174、间接固位体的作用不包括（　　）。

A、增强义齿的固位、稳定和强度	B、增强义齿的固位、稳定和美观

C、增强义齿的固位、支持和强度	D、增强义齿的固位、稳定和支持

E、防止义齿（牙合）向脱位

175、可摘局部义齿的不稳定表现不包括（　　）。

A、翘动	B、颤动

C、摆动	D、下沉

E、滑落

176、铸造支架邻面板的作用正确的是（　　）。

A、防止义齿行使功能时脱位

B、防止义齿取戴，增强义齿的固位力

C、减少义齿对基牙的损害

D、防止食物嵌塞作用

E、增大对邻牙的摩擦力，利于固位

177、装盒、塑料充塞中出现牙冠和基托塑料连接不牢的原因有（　　）。

A、未涂布分离剂

B、塑料充填过紧

C、暴露在空气中单体挥发

D、试压后玻璃纸未去除干净

E、牙冠与基托的填塞时间相隔过长

178、常用的树脂分离剂包括（　　）。

A、钾皂水溶液	B、甘油

C、乙二醇	D、藻酸盐水溶液

E、乙烯醇水溶液

179、金属基托树脂交界面的内外台阶要有适当的交错，保证金属支架与塑料基托能结合良好，防止（　　）等因素导致金属与塑料之间产生间隙。

A、外力作用	B、口腔温度变化

C、塑料吸水	D、咬合

E、电解

180、瓷泥吸水的操作正确的是（　　）。

A、每层涂塑后应及时吸水

B、每层涂塑后应多次吸除多余水分

C、要尽可能吸干瓷泥中的水分

D、吸水时不能破坏瓷层结构

E、尽量使用蒸馏水

181、关于多个前牙间隔缺失的说法中正确的是（　　）。

A、多个前牙间隔缺失，余留孤立牙易发生倾斜

B、排牙前要先将倾斜牙颈部的倒凹填除

C、人工牙的切端要与天然牙接触，避免缝隙的产生

D、排牙时必须考虑就位道的方向

E、排牙要适当调整人工牙的轴向和倾斜度

182、远中游离缺失修复义齿容易出现（　　）。

A、下沉	B、旋转

C、翘起	D、稳定

E、摆动

183、关于全口义齿排牙前勾画基托边缘线和牙槽嵴顶线的说法中，正确的是（　　）。

A、上颌基托后缘两侧应伸展到翼上颌切迹

B、颌颊侧后缘要避免伸展到上颌结节的颊间隙内

C、上颌的唇颊侧边缘应位于唇颊沟内粘膜转折处，在系带处要形成切迹

D、下颌的基托的唇颊边缘应伸展到唇颊沟，舌侧边缘应伸展到口底

E、下颌的基托后缘要盖过磨牙后垫的1/4或1/2

184、关于全口义齿人工牙性能的说法中，正确的是（　　）。

A、塑料牙多以甲基丙烯酸甲酯为主要原料合成

B、塑料牙质量轻、韧性好、对天然牙磨耗小

C、塑料牙与基托连接牢固，但耐磨性较好

D、瓷牙颜色好、耐磨，但质量重，且质脆易崩损

E、瓷牙与塑料基托之间为机械式结合，结合力稍差

185、全口义齿排牙时，应排在各自牙槽嵴顶上的有（　　）

A、下颌后牙的颊尖	B、下颌后牙的舌尖

C、上颌后牙中央凹	D、上颌后牙的颊尖

E、以上都不应该排于牙槽嵴顶

186、常用的排牙时采取减轻（牙合）力的措施中正确的是（　　）。

A、人工牙加数排列

B、减小人工牙近远中径

C、减小人工牙颊舌径

D、降低人工牙（牙合）面牙尖高度

E、磨平人工牙（牙合）面

187、人工牙咬合过低的原因包括（　　）。

A、排牙过低

B、填塞树脂时，人工牙移位

C、使用过久，义齿下沉

D、调（牙合）时，磨除牙冠各轴面过多

E、树脂填塞时膨胀

188、三单位以上缺失可摘局部义齿充胶的注意事项包括（　　）。

A、充胶前要完全去除支架和人工牙上的分离剂

B、操作应在树脂的面团期完成

C、充胶的可操作时间为10min

D、充胶时所用器械和操作者的双手应保持清洁

E、填塞树脂的量不宜过多

189、全可调（牙合）架的特点（　　）。

A、可以利用配套的面弓记录患者的下颌三维运动特征

B、髁突间距可调

C、具备形成曲线髁导的可能性

D、可准确的转移颌位关系

E、转移髁道斜度

190、铸造金属支架在电解抛光时过度溶化的原因包括（　　）。

A、电解时间过久	B、电流过大

C、电流过小	D、电解液过热

E、电解液过冷

191、支抗的种类有（　　）。

A、颌内支抗	B、颌面支抗

C、颌外支抗	D、（牙合）支抗

E、颌间支抗

192、关于全口义齿模型后堤区处理的说法中，正确的是（　　）。

A、后堤区位于软硬腭的前后颤动线之间

B、上颌全口义齿组织面在后堤区形成后堤，有边缘封闭作用

C、后堤区通常呈弓形，其后界中部约位于腭小凹处

D、后堤区外端为覆盖翼上颌切迹的粘膜凹陷

E、在模型颤动线处切1-1.5mm的切迹，将模型前份5mm内刮去一层，愈向前刮除愈多

193、基托与黏膜不贴合的原因包括（　　）。

A、牙槽嵴吸收	B、阴模制取不准确

C、工作模型不准确	D、基托变形

E、组织面被磨除

194、对上颌带翼夹板的叙述正确的是（　　）。

A、上颌带翼夹板是在上颌龈上夹板后牙区腭侧基托的一侧或双侧有向下伸出的翼

B、夹板向下伸出的翼可阻止断骨或余留下颌骨向舌侧移位

C、将烤软的蜡片压贴于下颌后牙的舌面并适当伸向龈组织表面约3mm

D、为以后植骨创造有利条件

E、矫形器和矫治方法简单

195、种植义齿修复取印模的方法有（　　）。

A、常规印模法	B、封闭托盘印模技术

C、开窗托盘印模技术	D、二次印模技术

E、修正印模法

196、种植义齿修复的基本原则正确的是（　　）。

A、正确恢复缺失牙的形态和功能

B、良好的固位、支持和稳定

C、保护口腔软、硬组织健康

D、合理的（牙合）力传导和应力分散

E、坚固耐用、美学原则

197、常规冠桥数字化设计的工作原理和流程是（　　）。

A、数据输入与预处理	B、提取颈缘线

C、组织面	D、功能面

E、牙根

198、完整精确的口腔数字模型是CAD软件对（　　）进行融合重建。

A、不同来源的口腔三维数据	B、口内扫描数据

C、牙颌模型扫描数据	D、口腔软组织数据

E、口腔骨组织数据

199、口腔领域的数字化技术包含以下（　　）。

A、数字化印模	B、影像学

C、相关材料应用	D、数字化生产

E、数字化设计

200、属于嵌体熔模的制作要点的是（　　）。

A、堆蜡前应将多余的分离剂用气枪吹出，避免造成熔模组织面不清晰

B、堆蜡时可先堆塑自己熟悉的部分

C、熔模先恢复咬合关系、邻接关系且边缘密合

D、熔模边缘应用专用颈部蜡恢复，避免边缘翘起

E、直接使用普通红蜡堆塑就好