科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

平版制版员三级理论知识试卷

试卷编码：608010100131-2025040004

职    业：平版制版员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、职业道德的表现形式呈（　　）特点。

A、实践化	B、具体化和多样化

C、抽样化	D、单一化

2、与法律相比，道德在调控人与人、人与社会以及人与自然之间的各种关系时，它的（　　）。

A、时效性差	B、作用力弱	C、操作性强	D、适应范围大

3、促进就业主要包括制定劳动就业方针、确定劳动就业原则、拓宽劳动就业途径、拟订和实施劳动就业计划、设置劳动就业基金、提供劳动就业服务、（　　）等。

A、提供见习岗位	B、进行职业培训

C、实施失业保护	D、进行就业指导

4、以下和项要求中，属于对公民遵纪守法要求的是（　　）。

A、积极参与立法	B、积极参与企业制度的制定

C、遵守地方法规	D、遵守企业纪律和法规

5、以下关于现代印前技术和工艺优点的说法，错误的是（　　）。

A、整个印前处理的工作效率得到极大的提高

B、印前工作对产品质量控制中作用更大更直观

C、可以为后续印刷和印后装订提供数据信息变

D、印前设备更简单，设备投入需求明显下降

6、以下设备中，不属于图像输入常用设备的是（　　）。

A、扫描仪	B、照相制版机	C、数码相机	D、电子分色机

7、以下关于计算机直接制版机（CTP）的使用和管理，错误的是（　　）。

A、计算机直接制版机(CTP)必须在规定的温度和湿度环境下使用

B、计算机直接制版机(CTP)的安装必须保证水平稳因

C、计算机直接制版机(CTP)必须要配备连线自动冲版设备

D、计算机直接制版机(CTP)必须在开机自检完成后才能使用

8、以下减少环境污染技术的说法，错误的是（　　）。

A、采用无水胶印技术，可以避免润版液引起的水污染

B、使用计算机直接制版技术，可以避免使用药水造成的水污染

C、加强和规范废物回收，可以有效地减少多种污染

D、安装废气处理装置，可以减少有机物的排放

9、印刷复制的依据和基础是（　　）。

A、网点	B、原稿	C、图像	D、印刷工艺

10、德国人（　　）发明了活字版现代印刷术。

A、蔡伦	B、毕昇	C、古登堡	D、孙思邈

11、以下各项技术发明中，可以使珍贵的典籍千载流传，让人类文化获得长足的进步的是（　　）。

A、火药	B、造纸术	C、印刷术	D、指南针

12、数字印刷最大的特点在于（　　）。

A、印刷质量高	B、印刷速度快	C、一张起印	D、印刷成本低

13、数字印刷与传统印刷是（　　）关系。

A、并存	B、互补

C、取代传统印刷	D、不相干

14、对环境污染最严重的印刷方式是（　　）印刷。

A、平版	B、孔版	C、凹版	D、柔版

15、数字印刷的颜色调整方式不包括（　　）。

A、通过ICC文件	B、通过色彩服务器上颜色曲线

C、通过机器上墨键控制	D、不需要调整

16、柔版印刷是（　　）印刷的一种方式。

A、平版	B、凸版	C、凹版	D、丝网版

17、纸张的用途分类很广泛，可分为工业用纸、包装用纸、生活用纸和（　　）。

A、书写用纸	B、艺术绘画用纸

C、印刷用纸	D、文化用纸

18、印刷工艺流程包括了（　　）、印刷和印后三个环节。

A、印前	B、印中	C、原稿制作	D、输出印版

19、印刷工艺流程的基本概念是（　　）。

A、原稿的设计和选择	B、制版、印刷

C、印后加工	D、A+B+C

20、下列工艺全属于印前工艺的一组是（　　）。①扫描；②图像处理；③排版；④输出菲林；⑤上机印刷；⑥装订；⑦输出印版；⑧数字打样；⑨烫金覆膜

A、①②④⑤⑧⑨	B、①②③④⑦⑧

C、②④⑤⑥⑦⑧	D、①②⑤⑥⑦⑨

21、下列各种关于印前处理的设备或软件，全属于数字化印前系统组成的是（　　）。①扫描仪；②图像处理软件；③排版软件；④晒版机；⑤色彩管理系统；⑥直接制版机；⑦传统打样机；⑧数字打样；⑨计算机

A、①②④⑤⑧	B、①②③⑦⑧	C、④⑤⑥⑦⑨	D、②③⑤⑥⑨

22、下列各类型软件中，可以实现对印刷生产过程控制和对印刷业务流程进行管理的数字化工作流程（　　）。

A、方正世纪RIP	B、Photoshop

C、标准的CIP3流程	D、标准的CIP4流程

23、下列对网角的安排，不合理的是（　　）。

A、CMYK的网点分别是75度、15度、0度、45度

B、CMYK的网点分别是75度、45度、0度、15度

C、CMYK的网点分别是0度、15度、45度、75度

D、CMYK的网点分别是45度、15度、0度、75度

24、对彩色图像印刷进行纸质介质复制时，目前使用的分色方式是（　　）。

A、照相分色	B、电子分色	C、数字分色	D、印刷分色

25、通过改变网点之间的距离，来再现图像层次变化的加网方式是（　　）。

A、混合加网	B、调频	C、调幅	D、高保真印刷

26、数字化图像的最小组成单元是（　　）。

A、点	B、像素	C、网点	D、电子

27、校正原稿中人物肤色偏黄时，应（　　）。

A、减少黄色中品红墨量

B、减少品红色中黄墨量

C、在红色中减少黄墨量增加蓝墨量

D、在红色中减少黄墨量增加品红墨量

28、下列关于数字化图形处理基础知识的说法，正确的是（　　）。

A、图形可以任意缩放，会出现锯齿状边缘

B、图形保存时，文件占磁盘空间更小

C、图形是由像素、色块等构成

D、图形的层次阶调比图像更丰富

29、CIP4的中油墨数据的文件存储格式是（　　）。

A、PDF	B、TIFF	C、PPF	D、JPF

30、为了防止输出中缺字体，下面做法不符合要求的是（　　）。

A、加大字号	B、嵌入字体

C、转为曲线	D、使用输出字库中有的字体

31、下列关于中性灰的说法，错误的是（　　）。

A、标准的中性灰，R、G、B各值是相等的

B、标准的中性灰，L、a、b值只有L有数值，a、b为0

C、标准的中性灰，C、M、Y值是相等的

D、单一黑墨能再现最理想的中性灰

32、下列对于加色的说法，错误的是（　　）。

A、色光三原颜为R、G、B三色	B、R光+G光，呈现Ｙ色

C、色光叠加，亮度增高	D、CMY三色色光叠加，呈黑色

33、在色彩管理过程中，色彩转换引擎的作用是（　　）。

A、色彩计算	B、设备校正	C、设备特征化	D、色彩平衡

34、用于不同颜色空间数据转换的中间颜色空间是（　　）。

A、RGB	B、CMYK	C、Lab	D、灰度

35、适用于数字打样时，在打样纸张上模拟印刷品实际承印物的纸白的色彩转换方式是（　　）。

A、可感知的	B、饱和度优先	C、相对比色	D、绝对比色

36、下列不属于印前处理工序的是（　　）。

A、图像扫描	B、计算机直接制版

C、数码打样	D、装订

37、实现对连续调图像加网生成点阵信息，并传送数据到印前输出设备，以将点阵信息记录在成像材料上的软件简称（　　）。

A、CTP	B、CCD	C、PMT	D、RIP

38、下列关于激光输出设备的说法，正确的是（　　）。

A、激光有多种，有气体激光、固体激光、离子激光等

B、半导体激光，如激光二极管，使用时间短，但价格贵

C、印版曝光的激光器只能是氩离子激光

D、紫激光的输出功能大，红外光激光的输出功率小

39、下列输出设备中，一般不用于彩色数字打样设备的是（　　）。

A、激光打印机	B、喷墨打印机

C、热升华打印机	D、条码打印机

40、下列属于印刷数字化的数据处理设备（电脑）的处理性能要求最佳的是（　　）。

A、需要有UPS不间断电源	B、具有运算速度快、存储空间大

C、要求硬盘可以热拔插更换	D、以上答案都是

41、CTP印版控制条中的西门星有多个圆环，下列不在其中的是（　　）。

A、1.5mm	B、3.0mm	C、4.5mm	D、5.0mm

42、对图像的进行不缩放图像尺寸的扫描时，扫描分辨率设置通常是后续印刷加网线数的（　　）。

A、0.5倍	B、1倍	C、1.5倍	D、3倍

43、印版中（　　），不利于印刷的网点准确再现。

A、图文牢固	B、图文处无浮脏

C、空白处无浮脏	D、网点浮虚一点

44、当星标的中心小白点呈现出一种椭圆网点左右扩大，说明网点（　　）不确定。

A、横向扩大	B、竖向扩大	C、横向缩小	D、竖向缩小

45、以下各个PDF版本中，不支持ICC色彩管理的是（　　）。

A、PDF1.3	B、PDF1.4

C、PDF1.5	D、PDF1.6

46、下列软件中，属于常用的数码打样软件是（　　）。

A、GMG DotProof	B、Pagemaker

C、Pitstop	D、Profilemaker

47、下列关于图像处理相关知识的说法，正确的是（　　）。

A、像素是图像处理的最小单元

B、图像分辨率越高像素越小

C、点阵图像可以任意放大或缩小，图像边沿不出锯齿状

D、同一个像素里，可以有两种颜色

48、调幅网点的大小通常用网点覆盖率表示，对于0%的网点通常称为 （　　）。

A、绝网	B、无网	C、实地	D、平网

49、下列软件系统中，不是数字化工流程系统的是（　　）。

A、爱克发：ApogeeX（爱普及）

B、网屏：True flow（汇智）

C、柯达：Preps

D、方正：ElecRoc（畅流）

50、下列有关字体字库的说法，正确的是（　　）。

A、电脑显示字体通常是PS字库

B、True type 字库不可用于显示只能用于一般的打印

C、点阵字库一般用来显示使用

D、CID字库常用于前端设计制作

51、下列印版的感光光谱在350-450nm范围的是（　　）。

A、PS版	B、光敏CTP版

C、热敏CTP版	D、CTcP版

52、下列印版的中，感应的光谱波长超过900nm的是（　　）。

A、光敏型CTP版	B、热敏型CTP版

C、UV型 CTP版	D、PS版

53、下列关于CTP印版的使用和保管的说法，最好的是（　　）。

A、光敏印版，注意防止曝光，在黑暗或安全灯开启使用

B、印版存放在通风，温度在20-25之间，显度在50%-55%存放

C、热敏印版，可以在日常在白光下操作

D、以上都对

54、下列显影液的使用方法，错误的是（　　）。

A、显影液更换时，要对印版进行线性化

B、显影液有稳定的工作温度和浓度，才能有稳定的印版质量

C、不同品牌的显影液，要求使用的温度是不同的

D、显影液没有污染性，可以随意处理

55、下列属于制版时使用的辅助材料的有（　　）。①显影液；②印版保护胶；③毛刷；④酒精；⑤油墨；⑥纸张

A、①②③⑥	B、①④⑤⑥	C、①②③④	D、②③④⑤

56、安全生产工作应立足于（　　）。

A、安全检查	B、事故调查处理

C、积极预防	D、严防死守

57、根据《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》，企业新职工上岗前必须进行（　　）三级安全教育。

A、工人、车间主任、厂长	B、厂级、车间级、班组级

C、总厂级、分厂级、车间级	D、校长、班主任、学生

58、第27届联合国大会决定把每年的6月5日定为（　　）。

A、地球日	B、节水日	C、爱鸟日	D、世界环境日

59、从事上机印刷前（媒体准备）的图文信息（　　）、处理、加工、合成输出等操作及管理的人员，都属于印前工作人员。

A、输出	B、打样	C、制版	D、输入

60、下列社会关系中，属于劳动法调整的是（　　）。

A、某公司向职工集资而发生的关系

B、劳动者甲与劳动者乙发生的借贷关系

C、两个企业之间签订劳动合同而发生的关系

D、某民工被个体餐馆录用为服务员而发生的关系

61、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（　　）。

A、按照订立合同时履行地的市场价格履行

B、按照履行合同时履行地的市场价格履行

C、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行

D、按照订立合同时订立地的市场价格履行

62、下列关于 《安全生产法》适用范围的说法，错误的是（　　）。

A、正在使用中的民用建筑物发生跨塌造成的安全问题属于其调整范围

B、公共场所集会活动中的安全问题不属于其调整范围

C、各类工程建设和商业、娱乐业及其他服务业的经营活动属于其调整范围

D、香港、澳门特别行政区的安全生产工作不属于其调整范围

63、依据公安部第61号令，企业应当至少（　　）进行一次防火检查。

A、每月	B、每星期	C、每季度	D、每天

64、下列原稿中，阶调反差最大的原稿类型是（　　）。

A、画稿	B、照片	C、翻转正片	D、印刷品

65、彩色胶卷原稿的密度反差一般可达（　　）。

A、1.0	B、1.5	C、2.3	D、3.5

66、印刷品的密度反差一般是（　　）。

A、1.	B、1.5	C、2.0	D、4.0

67、数码相机镜头的清洁，应该使用（　　）。

A、无纺棉+无水清酒精	B、无纺棉+清水

C、纸巾+清水	D、纸巾+酒精

68、对下列各种原稿进行扫描时，无需去网操作的是（　　）。①画家的画稿；②数字相机照片；③翻转正片；④彩色照片；⑤胶卷底片原稿；⑥精美画册图片

A、①④⑤⑥	B、③④⑤⑥	C、①③④⑤	D、①③④⑥

69、扫描线条原稿时，下列说法错误的是（　　）。

A、扫描彩色图片原稿的描分辨率与扫描线条文字稿的描分辨率设置是相同的

B、扫描线条文字原稿的扫描分辨率的通常设置900dpi以上

C、一般情况下，扫描线条文字原稿的扫描分辨率的设置比扫描彩色图片原稿分辨率高3-4倍

D、扫描线条稿时，可以适当强化锐度

70、对于数字图像的2K图的像素数是多少（　　）。

A、720×480	B、1080×720

C、1920×1080	D、4096×2160

71、根据激光种类对CTP印版进行分类，使用红外激光系统的CTP，其版材称为（　　）。

A、光敏型	B、热敏型	C、阳图型	D、阴图型

72、印前预检中，当出现同一文档中页面方向不一致时，必须向输出人员进行相应的（　　）。

A、提示警告	B、提交发送	C、输出打样	D、虚拟打样

73、按数字打样印刷质量要求，平版印刷品各色版实地密度并相同，其中模拟精细印刷品对Y版的实地密度是（　　）。

A、0.85-1.10	B、1.25-1.50

C、1.30-1.55	D、1.40-1.70

74、GATF数码信号条数字段阿拉伯数字8的密度和底衬密度相同，表明网点（　　）以上。

A、扩大3%	B、缩小10%	C、扩大30	D、扩大15%

75、扫描图像时需要确定原稿的黑白场，白场是指（　　）。

A、原稿中的最亮处	B、原稿中尚有层次的最亮处

C、原稿中尚有层次的最暗处	D、原稿的最暗处

76、在使用Photoshop进行图像处理时，下列适合于针对某些颜色进行校正的是（　　）。

A、“曲线”命令	B、“色彩平衡”命令

C、“色阶”命令	D、“可选颜色”命令

77、色彩校正的方法有（　　）两种方法。

A、暗部校色和亮部校色	B、整体校色和局部校色

C、高光校色和阴影校色	D、高饱和度校色和低饱和度校色

78、下列关于颜色饱和度、亮度和对比度定义正确的是（　　）。

A、颜色饱和度是指彩色光所呈现出的彩色的深浅程度

B、亮度是光作用于人眼所引起的明亮程度的感觉

C、对比度是显示器画面黑与白的比值，也就是从黑到白的渐变层次

D、色浓度是光作用于人眼所起的明亮程度的感觉

79、扫描仪的常用参数为扫描模式、分辨率和（　　）。

A、扫描对象	B、照片	C、杂志书籍	D、文件

80、以下不属于数码相机主要的性能参数的是（　　）。

A、扫描幅面	B、分辨率

C、存储卡类型	D、变焦倍率和光圈值

81、以下显示设备不是以扫描方式进行显示的是（　　）。

A、激光显示器	B、CRT隔行显示器

C、液晶	D、CRT逐行显示器

82、下列不是扫描仪的主要性能指标的是（　　）。

A、分辨率	B、输出位深	C、扫描方向	D、扫描大小

83、以下说法，错误的是（　　）。

A、扫描仪工作时发出的强光照射在稿件上，没有被吸收的光线将被反射到光学感应器上

B、光感应器接收到这些信号后，将这些信号传送到模数(A/D)转换器

C、模数转换器再将其转换成计算机能读取的信号，然后通过驱动程序转换成显示器上能看到的正确图像

D、扫描仪工作时发出的强光照射在稿件上，被吸收的光线将被反射到光学感应器上

84、数码相机和数码摄像机工作的基本原理是通过（　　）将光信号转变成为电信号，再将模拟电信号转变成为数字信号。

A、镜头	B、快门

C、存储器	D、光电转换组件

85、sRGB和Adobe RGB属于数码相机菜单设置中的（　　）项目。

A、画面质量	B、色彩空间	C、分辨率	D、文件格式

86、下列感光片对可见光不敏感，可在明室（钨丝灯）环境下使用的是（　　）。

A、色盲片	B、正色片	C、全色片	D、明室片

87、照排机的（　　）过低，印刷品的各种颜色之间就会出现错位、色块之间出现漏白、小号字体出现重影等现象。

A、. 套准精度	B、曝光时间

C、药水温度	D、分辨率

88、CTP印版被曝光时，将印版感光层朝上紧紧地帖附在滚筒的内表面上的是（　　）。

A、内鼓式CTP	B、外鼓式CTP

C、平台式CTP	D、平板式CTP

89、印前图文信息数据处理不包括（　　）。

A、数据格式的转换	B、拼版、组版

C、打样	D、光栅化处理 (RIP)

90、既是图像文件格式,又是动画文件格式的是（　　）。

A、BMP	B、GIF	C、TIFF	D、JPEG

91、字体的（　　）体现在其完美的外在形式与丰富的内涵之中。

A、美观性	B、必要性	C、艺术性	D、特殊性

92、（　　）是汉字中常见的一种庄重的字体，效果略微宽扁，横画长直画短，部分大标题会使用这种字体。

A、仿宋	B、楷体	C、宋体	D、隶书

93、字体产品的版权保护需要设置期限，应针对传统字体与新字体分别设置：传统字体按照《非物质文化遗产法》实行（　　）版权。

A、长期	B、永久	C、终身	D、无限期

94、在下列色彩空间中，色域最大的是（　　）颜色空间。

A、Lab	B、RGB	C、多通道	D、索引模式

95、用于印刷的Photoshop彩色图像文件必须设置为（　　）色彩模式。

A、RGB	B、灰度	C、CMYK	D、黑白位图

96、以下不属于颜色的特性的是（　　）。

A、色差	B、色调	C、饱和度	D、明度

97、Adobe系列软件常用的色彩管理引擎是（　　）。

A、ICM	B、ColorSync

C、Adobe CMM	D、Lab

98、以下有关负后象的说法，正确的是（　　）。

A、和原来的感觉在明度上是相同的

B、和原来的感觉在色调上是互补的

C、是从白色中减去先前作用的光线

D、在明度上与原来的感觉相似

99、以下与设备无关的色彩模式是（　　）。

A、CMYK	B、RGB	C、Lab	D、灰度模式

100、旋转对象时，按住键盘上的（　　）键会以45度为增量的角度旋转。

A、Ctrl	B、Shift	C、Alt	D、Tal

101、混合堆叠的作用是改变堆叠的（　　）。

A、方向	B、顺序	C、大小	D、位置

102、在色板中新建颜色，并把颜色类型改为（　　）是建立专色的一种方法。

A、印刷色	B、专色	C、灰色	D、黑白色

103、排版的结果输出后某处个别字符出现文字乱码，很可能是（　　）。

A、录入错误	B、计算机中毒	C、缺字体	D、硬件问题

104、分栏排版时，插图在版心中置放的一般原则是小插图应排在栏内，大插图则可以（　　）排。

A、破栏	B、通栏	C、跨栏	D、分栏

105、（　　）是印刷地形图、地矿图、航测图、交通图以及军事用图等。

A、书刊印刷	B、地图印刷	C、广告印刷	D、钞劵印刷

106、书刊版心设计位置不规范 ，造成切口、订口尺寸，天头、地脚尺寸，以及版心外的白边尺寸（　　），使得个别页码、书眉宇、书眉线被切掉，导致产品质量问题。

A、不整齐	B、不规范	C、不统一	D、不够大

107、数学公式排版采用独立数学态，则这一行的公式（　　）。

A、随正文排版	B、单独占一行并居中

C、单独占一行并居左	D、单独占一行并居右

108、专色版的文件在分色加网时，加网角度是（　　）。

A、90°	B、75°	C、45°	D、60°

109、CTP制版过程中，以下避免网点增大的方法，错误的是（　　）。

A、降低显影液的浓度	B、增加显影时间

C、提高激光的聚光度	D、加大烘版时间

110、设置PDF文件打印标记的作用是（　　）。

A、方便印后裁切加工	B、设置页面排版样式美观

C、设置页面的框架结构	D、设置处理多余页面内容

111、数字分色的含义是（　　）。

A、图像从RGB模式转换为Lab模式

B、图像从CMYK模式转换为Lab模式

C、图像从RGB模式转换为CMYK模式

D、图像从CMYK模式转换为RGB模

112、下列软件中属于CTP数字化工作流程的是（　　）。

A、InDesign	B、Photoshop

C、Word	D、True flow

113、在印能捷流程中，关于陷印（补漏白）的设置，描述正确的是（　　）。

A、“强制分离模式”勾选项用于包装印刷

B、陷印分辨率的取值范围是300-1000dpi

C、“最小绝对步进限制”确定如果两个对象之间色料用量的绝对差异小于绝对步进限制，则在相邻颜色（对象）之间将产生陷印

D、在方向选项中设置“进入图像中”，是将图像扩展到对象中，从而在图像和对象之间创建陷印

114、下列说法中，错误的是（　　）。

A、印能捷在拼版模块中使用输出设备的ICC特性

B、印能捷的色彩管理模块中提供了打样色彩匹配

C、印能捷的色彩管理模块中提供六色的色域转化

D、方正畅流流程中提供印刷油墨控制模块

115、页面输出前，为保证印刷质量，以下需要检查的项目包括（　　）。

A、检查文字是否转曲

B、检查使用的颜色是否为CMYK

C、检查出血位，一般不少于3mm

D、以上都需要检查

116、要保证印刷品质量就必须严格控制好各工序的网点扩大，而利用（　　）来补偿网点增大是较为精确的一种方法 。

A、印刷补偿曲线	B、密度仪

C、测光仪	D、水墨平衡

117、以下关于印刷补偿曲线制作方法的说法，正确的是（　　）。

A、CTP线性化校正后，使用CTP输出测试版进行印刷，测试样张上的四色网点梯尺数据记为当前设备印品百分比将当前设备的印品百分比输入到对应的对话框中

B、由印刷机自动计算生成CTP印刷补偿曲线

C、制作印刷补偿曲线需要一张测试样张

D、制作印刷补偿曲线需手动绘制

118、（　　）格式是由CIP3组织开发的文件格式。使用的目的是为使印刷业更加接近计算机集成化的印刷生产过程。

A、PPF	B、PDF	C、TIFF	D、PJTP

119、下列各项说法，错误的是（　　）。

A、方正畅流是全国第一家采用最新的JDF作为电子工作传票的工作流程

B、方正畅流使用JDF工作传票解释器

C、方正畅流在热文件夹中创建JDF

D、JDF文件是一种开放式文件格式，只在印前工艺中使用

120、打样软件的通过ICC来定义呈色意图，将源色域中最亮的白点模拟为白纸点是（　　）匹配法。

A、视觉	B、饱和度优先	C、相对色度	D、绝对色度

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）企业对员工的规范和要求，就是职业道德，它属于一种职业修养，良好的职业道德是每一个雇用员工必须具备的基本品质。

122、（　　）职业道德是长期以来自然形成的，受到社会普遍的认可，但是每种职业都担负着一种特定的职业责任和职业义务，从而形成各自特定的职业道德的具体规范。

123、（　　）职业道德可以有效地协调职工之间、职工与领导之间和职工家庭成员内部的关系。

124、（　　）《中华人民共和国安全生产法》是为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展而制定的一部法律。

125、（　　）印前处理和制作员是一个行业应用技术工作岗位，其业务制作需要符合行业标准规范，比如在进行版面处理时，需要遵守排版的相关规则。

126、（　　）安全生产人人有责，每位企业员工都有权拒绝违规作业的指令，对于他人违规作业也要加以劝阻。

127、（　　）数字印刷的开机率不足，一个很大的障碍是数字印刷设备的使用成本相对偏高。

128、（　　）平版印刷部分和空白部分无明显的高低之分，印刷时利用油水相斥的原理，首先在版面上墨，再上“水”，这样就能实现印刷。

129、（　　）特种印刷是采用不同于一般制版、印刷、印后加工方法和材料，供特殊用途的印刷。

130、（　　）印刷企业应当自完成出版物的印刷之日起2年内，留存一份接受委托印刷的出版物样本备查。

131、（　　）数码相机按照取景的光学原理可以分为单反数码相机和旁轴数码相机。

132、（　　）五笔字型输入法中，一级简码一共有26个。

133、（　　）色光混合是越混合图像越亮。

134、（　　）合成图像是通过简单图像拼合，制作出完美的图像效果。

135、（　　）对于颜色相关打印样式表文件的扩展名为STB。

136、（　　）观察检测印刷品的质量要用特定的标准光源。

137、（　　）颜色并不是物体本身所固有的，它会随着照明光源颜色和环境光颜色的改变而改变。

138、（　　）印刷时用于看样的照明光源，色温可采用6500K。

139、（　　）在Adobe Illustrator的形状模式中，“轮廓”按钮的作用是只保留图形的轮廓，轮廓颜色为它自身的填充色。

140、（　　）图像描摹的对象由原始图像和描摹结果两部分组成。

141、（　　）在印刷时，只要 CMY 三色的成分等量时就可以得到准确的中性灰。

142、（　　）由于报纸排版用字小、行距小的特点，正文字体通常采用黑体。

143、（　　）出血版面在期刊、画册及儿童读物中使用较多，可避免呆板单调，提高阅读兴趣。排出血图时，应 当了解该书的成品尺寸，一般以超过切口 3mm 为宜。

144、（　　）任意封闭的图元都可以定义为排版区域。

145、（　　）UV是一种特殊的油墨印刷。

146、（　　）PDF（Portable Document Format,可移植文件格式）是由Adobe公司制作的一个文件标准。

147、（　　）色彩转换：色彩转换方式是调整转换后的色彩，使颜色从一种色彩空间到另一种色彩空间的转换过程中能达到最大相似值的方法。

148、（　　）通过设备特征化可以确定每种设备所能表达与再现的色彩范围，并获得设备特征文件。

149、（　　）Preps不可以更改已有的折叠模式模板。

150、（　　）油墨在印刷压力的作用下，会向网点的周围扩展，压力越大，网点扩展越厉害。

151、（　　）胶片输出环境光线要求不宜太强。

152、（　　）印刷样张并不用于检查印件的内容正确与否的依据。

153、（　　）数字打样分辨率越高越好，与印刷的条件好坏无关。

154、（　　）德国TECHKON Spectro Plate入门版可用于测量免处理印版，低对比度印版。

155、（　　）CTP印版控制条的信息区主要提供测控条名称、版本、分辨率等。

156、（　　）晒版网点扩大的原因有软片过脏有灰尘。

157、（　　）常用测控条有iT8、布鲁纳尔测控条、德国Fogra PMS测控条、CCS色彩控制条等。

158、（　　）显影液温度偏低时，版面容易上脏。

159、（　　）以iCPate Ⅱ为例，在测量网大小时要将测量仪设置为FM模式。

160、（　　）密度计利用的是内置的品红滤色片测量品红颜色的光反射或透射率，计算得到密度值。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共20分。）

161、以下属于扫描仪的扫描操作处理步骤的有（　　）。

A、扫描仪的光源发出均匀光线照到图像表面

B、经过数模转换，通过电荷耦合器件，把当前“扫描线”的图像反射信号转换成电平信号步进电机驱动扫描头移动，读取下一次图像数据

C、将原稿向下平移

D、图像数据暂存在缓冲器中，为输入计算机做好准备工作

E、照先后顺序把图像传输至计算机并存储起来

162、以下说法正确的有（　　）。

A、图像校正应先对层次进行校正，后对颜色进行校正

B、从呈色原理来看，可以说色彩是在中性灰层次基础上呈现效果的，所以，应该先将中灰色层次校正为正常后再进行色彩调整

C、如果先调整色彩，那么在进行层次校正时色彩又会发生变化，因为层次改变至少也会破坏色彩原有的饱和度

D、由于灰平衡关系，在图像中灰成分的比例发生变化后，将对色彩有较大的改变

E、把图像分成几个通道单独保存实现分色

163、以下关于颜色校正及清晰度的说法，正确的有（　　）。

A、颜色校正的主要任务是消除和校正在复制过程中产生的色误差

B、颜色校正须在层次调整之后

C、颜色校正准确程度以显示屏为参考，以颜色的网点配比为依据

D、图像经过扫描，清晰度不会随之下降

E、在图像扫描输入中要强调清晰度，即进行锐化处理

164、按扫描仪的结构类型分类，扫描仪可分为（　　）。

A、平板式扫描仪	B、内鼓式滚筒扫描仪

C、外鼓式滚筒扫描仪	D、绞盘式扫描仪

E、支撑式扫描仪

165、在印刷品中，图像亮度变化和阶调层次变化都不是以（　　）表示的。

A、网点大小	B、网点形状

C、网点角度	D、网线线数

E、网线粗细

166、在使用Photoshop进行图像处理时，能使图像变暗的图层混合模式有（　　）。

A、正片叠底	B、滤色

C、颜色加深	D、颜色减淡

E、叠加

167、以下光源的（　　）不能反应光源再现物体色彩的能力。

A、色温	B、发光效率

C、显色性	D、发光体温度

E、色差

168、RGB颜色模式不是（　　）。

A、印刷时的首选模式

B、代表亮度

C、红绿蓝三种色彩叠加而形成的其他颜色

D、代表灰度

E、代表黑度

169、印刷纸张多为白色，印刷或制版过程中，多个颜色的套印时由于位置不准，导致相连的颜色之间露出白边。解决漏白的主要方法有（　　）。

A、凹印	B、套准

C、陷印	D、叠印

E、补印

170、以下（　　）排版结果文件可以被插入到其他排版软件中。

A、PS文件	B、EPS文件

C、S92	D、PDF

E、INDD

171、下列关于在InDesign中使用XML的说法，正确的有（　　）。

A、在输出为XML时，应该把文档中的标签（Tag）一起输出

B、导入XML后，可以根据标签，将段落样式映射到标签上

C、XML文档导入后不会直接出现在文档视图中

D、如果想更新当前文档中的XML文档时，只需要在导入XML时，选择Append Content（附加容）

E、InDesign提供的XML与网络使用的XML不兼容

172、数字化工作流程中的预检功能可以对PDF文档进行检查和规范化处理，常用的检查项目有（　　）。

A、文档格式	B、图像分辨率

C、文本	D、专色

E、页面尺寸

173、下列说法正确的有（　　）。

A、Apogee流程能实现RIP后拼大版功能

B、True flow流程中，通过设定工作传票和热文件夹可以有效管理多个任务，使用拼大版工作传票可以进行文件预飞、陷印以及拼版等功能

C、Prinergy不仅能作模拟印刷效果的页面或版式软打样，还能直接将传过来的文件立即转换到输出设备或印刷机的色彩空间

D、Prinergy流程中可以对页面进行拼大版

E、数字化流程必须使用Preps进行拼大版处理

174、下列关于数字化工作流程的说法，正确的有（　　）。

A、方正畅流工作流程只能用于大幅面输出

B、数字化工作流程中可以对页面进行PDF规范化处理、色彩管理、陷印、拼大版、输出等任务

C、Apogee工作流程中的PDF RIP支持多种加网方式，例如爱克发平行网和爱克发水晶调频网

D、数字化工作流程是保证CTP直接制版工艺正常运行的系统

E、数字化工作流程实现了全自动，可以无人执守完成全面输出工作

175、以下对印刷机ICC色彩特性文件的制作步骤说法正，确的有（　　）。

A、在制作特性文件前，首先对印刷机进行校正

B、选用印刷所需的纸张和油墨来印刷标准色靶，取出较为理想的样张作为标版

C、使用分光光度计测量印刷标版，并将测得的数据进行保存

D、只需测试一次样张即可得到特性文件的数据

E、印刷机特性曲线制作完成后，就可以长久使用

176、测控条实地区功能可以通过检测（　　）来调节和控制着墨量。

A、印刷实地密度	B、相对反差

C、网点变化	D、网点角度

E、总墨量

177、数字打样色彩管理软件主要功能有（　　）拼版等。

A、色彩管理	B、专色支持

C、去网	D、加网技术

E、自动折页技术

178、CTP制版网点扩大的原因有（　　）。

A、热敏型CTP激光曝光量过强	B、热敏型CTP激光曝光量过弱

C、CTP制版激光聚焦不良	D、光敏型CTP显影时间不足

E、线性化没做准确

179、显影液显影时间过长时，会造成（　　）。

A、文字笔划变粗	B、文字笔划变细

C、网点扩大	D、网点缩小

E、网点变形

180、印版测量仪能测量网点的（　　）。

A、百分比	B、网点形状

C、加网角度	D、网点算法

E、网点的高度