姓名：                      准考证号：                                 单位：

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………

广东省职业技能等级认定试卷

化妆品配方师技能等级认定三级技能考核试卷 样题

注   意   事   项

1、考试时间：180分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

- 防晒霜的制备（70分）

（一）说明

1.本题配制的产品为防晒霜；

2.考核成绩为操作过程评分，测定结果评分和考核时间评分之和。本题完成时间120分钟。

（二）考核内容

1.原料辨识及选择

从下列原料中筛选出制备防晒霜的组分，写出筛选后原料的中文INCI命名、分类、在配方中的作用。

| 序号 | 原料名称 | 组分选择（打√） | 中文INCI | 分类 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2EHP |  |  |  |  |
| 2 | 硬脂酸 |  |  |  |  |
| 3 | EDTA-2Na |  |  |  |  |
| 4 | Span-80 |  |  |  |  |
| 5 | 角鲨烷 |  |  |  |  |
| 6 | 蜂蜡 |  |  |  |  |
| 7 | DC-1403 |  |  |  |  |
| 8 | 月桂酸 |  |  |  |  |
| 9 | 硬脂酸镁 |  |  |  |  |
| 10 | GTCC |  |  |  |  |
| 11 | 白矿油 |  |  |  |  |
| 12 | 钛白粉 |  |  |  |  |
| 13 | Parsol 5000 |  |  |  |  |
| 14 | 卡波姆940 |  |  |  |  |
| 15 | Parsol 1789 |  |  |  |  |
| 16 | 泛醇 |  |  |  |  |
| 17 | Span-83 |  |  |  |  |
| 18 | 丙酯 |  |  |  |  |
| 19 | 去离子水 |  |  |  |  |
| 20 | PG |  |  |  |  |
| 21 | 香精 |  |  |  |  |
| 22 | 氢氧化钾 |  |  |  |  |
| 23 | 硫酸镁 |  |  |  |  |
| 24 | 甲酯 |  |  |  |  |
| 25 | 苯氧乙醇 |  |  |  |  |
| 26 | 氯化钠 |  |  |  |  |
| 27 | DC-345 |  |  |  |  |
| 28 | 单甘脂 |  |  |  |  |
| 29 | Mcx |  |  |  |  |
| 30 | P135 |  |  |  |  |
| 31 | 氢化聚葵烯 |  |  |  |  |
| 32 | NMF-50 |  |  |  |  |
| 33 | 甘油 |  |  |  |  |

2. 配方设计

写出防晒霜配方组成（包括组分、质量分数），制备300g产品。

| 组分 |  | 质量分数/% | 理论计算量/g | 实际称料量/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 相 （油相） |  |  |  |  |
| B 相（水相） |  |  |  |  |
| C 相 |  |  |  |  |

3.产品制备

写出防晒霜的制备工艺流程（工艺点：转速、时间、温度等）

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、防晒霜的质量评价（30分）

（一）说明

1.本试题采用化妆品常规指标的检测方法。

2.考核成绩为操作过程评分，测定结果评分和考核时间评分之和。本题完成时间60分钟，满分30分，合格线是18分，低于18分的判为化妆品配方师（高级）技能不合格。

（二）考核内容

1. 理化指标分析

（1）粘度的测定

操作步骤：

1）开机前，将仪器保护盖帽取下，电机不工作，预热20min。

2）准备被测液体，将被测液体置于直径不小于70mm，高度不低于125mm的烧杯或直筒形容器中。准确地控制被测液体的温度，恒温至25℃±1℃。

3）仔细调整仪器的水平，检查仪器的水准器气泡是否居中，保证仪器处于水平的工作状态。（装上保护架）

4）参照量程表，选择适配的转子旋入转子连接头（向右旋装上，向左旋卸下）。在测量前，首先估计被测液体的粘度范围，然后在量程表中，选择合适的转子和转速。当估计不出被测液体的大致粘度时，应视为较高粘度。选用由小到大的转子（转子号由高到低）和由慢到快的转速。原则上高粘度的液体选用小转子（转子号高），慢转速；低粘度的液体选用大转子（转子号低），快转速。转子号刻在转子柄上。

| 转速 转子 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
| 2 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 |
| 3 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 200000 | 400000 |
| 4 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 1000000 | 2000000 |

5）缓慢调节升降旋钮，调整转子在被测液体中的高度，直至转子的液体标志（凹槽中部）与液面相平，转子在样品中浸泡3min ，使转子温度与样品温度一致。此时应检查水平仪气泡是否在圈中央。

6）开机，设定参数，仪器开始进行测量。当显示光标由下向上升至满刻度时，屏幕显示的粘度值即为测量值。测量时按“RESET/返回”键，仪器将会停止测量；如再按“OK/确定”键，仪器将按上次设定的转子号和转速进行测量。

7）每个试样应测量两次，测量结果取两次测量的算术平均值。两次测量结果之差小于或等于两次测量结果平均值的10%，否则测量第三次。

8）使用后应旋出转子，及时清洁转子和保护架，转子擦干净后放回倒转子架中。切忌用硬物刮、擦转子，以免破坏转子结构。不可把转子留在仪器上进行清洁。

（2）数据记录与处理

溶液温度________℃

| 测定次数 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 样品粘度值（mPa.s） |  |  |
| 样品粘度平均值（mPa.s） |  |  |
| 样品粘度的极差值 |  |  |

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………

检验结论：

（3）待测样品配制

1）留样20g用于检测化妆品稳定性试验（离心试验），将两只试管中分别加入适量样品。

2）配制10%防晒霜产品水溶液100g，用于检测pH值。如产品为含油量较高的产品，可加热至 70℃～80℃，冷却后去油块待用。

配制10%防晒霜产品水溶液称量记录：

（4）防晒霜测定值结果记录（此表由检验员检测后填写）

| pH值 | 离心试验 |
| --- | --- |

2.感官评价

对防晒霜常规感官评价指标做出相应评价。（10分）

| 序号 | 感官评价项目 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |
| 2 | 吸收性 |  |
| 3 | 肤感 |  |
| 4 | 遮盖力 |  |
| 5 | 耐水性 |  |