科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

机械木工四级理论知识试卷

试卷编码：606030241-2025040004

职    业：机械木工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德对职业责任的完成起着保证和（　　）作用。

A、启发	B、引导	C、指引	D、积极

2、与法律相比，道德在调控人与人，人与社会以及人与自然之间的各种关系时，它的（　　）。

A、时效性差	B、作用力弱	C、操作性强	D、适应范围大

3、加强职业道德修养有助于维护和提高本行业的（　　）。

A、信誉	B、形象	C、声誉	D、服务质量

4、社会主义职业道德的基本原则是（　　）。

A、集体主义	B、个人主义	C、共产主义	D、小团体主义

5、“工匠”一词最早指的是（　　）。

A、木工	B、陶匠	C、侍卫	D、手工业者

6、推动自主创新，将创新成果转化为市场化产品，必须依靠（　　）的创业行为。

A、政府	B、企业	C、学校	D、个体

7、职业理想是个人对未来（　　）的向往和追求。

A、生活	B、工作	C、梦想	D、职业

8、（　　）是指个人对职业选择所持的观念和态度。

A、职业形象	B、职业态度	C、职业认知	D、职业行为

9、下列哪一项不属于职业纪律的特征（　　）。

A、强制性	B、职业性	C、自律性	D、制约性

10、关于职业责任，正确的说法是（　　）。

A、不成文的规定，不是职业责任的范畴。

B、一旦与物质利益挂钩，便无法体现职业责任的特点。

C、职业责任不包含社会责任。

D、履行职业责任要上升到职业道德责任的高度看待。

11、垂直于水平面的线叫做（　　）。

A、正平线	B、铅垂线	C、水垂线	D、正垂线

12、基本偏差是（　　）。

A、上偏差	B、下偏差

C、上偏差和下偏差	D、上偏差或下偏差

13、圆柱度属于（　　）。

A、形状公差	B、定向公差	C、定位公差	D、不确定

14、在测量时，测量结果与（　　）之间的差异叫误差。

A、真实值	B、估算值

C、读数值	D、另一次测量结果

15、在CAD绘图中，下面（　　）不可以使用PLINE命令来绘制。

A、直线	B、圆弧

C、具有宽度的直线	D、椭圆

16、（　　）是利用计算机编制数控加工程序，又称为计算机辅助编程。

A、CAD	B、数控自动编程

C、CIMS	D、GT

17、木材的滋味主要取决于木材中的（　　）。

A、纤维素	B、半纤维素	C、木素	D、内含物

18、下列不属于木材加工缺陷的是（　　）。

A、锯割缺陷	B、干燥缺陷	C、节子	D、翘曲

19、（　　）是采用木材或禾本科植物秸秆为原料，经削片、纤维分离、板坯成型，在压力和热的作用下，使纤维素、半纤维素和木质素塑化制成的一种板材。

A、胶合板	B、刨花板	C、纤维板	D、细木工板

20、与锯材相比，以下不属于人造板优点的是（　　）。

A、幅面大	B、结构性好	C、抗拉强度高	D、适用范围广

21、为了保证人造板表面质量，以下（　　）方法不能使用。

A、冷态锯切	B、热态锯切	C、热态砂光	D、油漆

22、制造时已经对胶合板进行了专门的表面处理，使用时无需再修饰的胶合板种类是（　　）。

A、砂光胶合板	B、刮光胶合板

C、贴面胶合板	D、预饰面胶合板

23、造船材、车辆材适用的树种为（　　）。

A、红松	B、水曲柳	C、柏木	D、橡木

24、带传动中，张紧装置的作用是（　　）。

A、减轻带的弹性滑动	B、提高带的寿命

C、改变带的运动方向	D、使带具有一定的初拉力

25、适合测试硬质合金、表面淬火钢及薄片金属的测试方法是（　　）。

A、布氏硬度	B、洛氏硬度	C、维氏硬度	D、肖式硬度

26、木材含水量的变化，对（　　）影响最小。

A、顺纹抗压	B、抗弯强度	C、顺纹抗剪	D、顺纹抗拉

27、切削要素中，切削深度是指（　　）。

A、每秒钟的进给量

B、已加工表面和待加工表面之间的垂直距离

C、每分钟的进给量

D、垂直于走刀方向度量的已加工表面的尺寸

28、以下不属于铣刀按加工用途分类的是（　　）。

A、平面铣刀	B、成形铣刀	C、开槽铣刀	D、组合铣刀

29、选择加工表面的设计基准为定位基准的原则称为（　　）原则。

A、基准重合	B、基准统一	C、自为基准	D、互为基准

30、下列不属于对原木进行初道的加工处理的机械，如锯切、去木皮、除湿等，有大型圆锯机、皮带锯、旋切机等。（　　）

A、大型圆锯	B、皮带锯	C、旋切机	D、平刨机

31、平刨床有手工进给和机械进给两种刨床，压刨床全都是（　　）进给的刨床。

A、手工	B、机械	C、电动	D、手动

32、下列不属于木工机床特点的是（　　）。

A、高速切削	B、噪声较高

C、需要排屑除尘	D、需要冷却装置

33、为有效提高设备的使用效率，应（　　）对设备进行计划性维修或大修。

A、长期	B、偶尔	C、定期	D、经常

34、电源未经过任何负载而直接由导线接通成闭合回路的电路状态称（　　）。一般情况下不允许出现该情况，严重时会烧坏电源或设备。

A、通路	B、开路	C、断路	D、短路

35、两个同频率的正弦交流电的相位差等于（　　）时，则它们相位关系是同相。

A、0°	B、90°	C、180°	D、270°

36、以下图形符号对应的器件名称是（　　）。 见图36-M

A、按钮	B、接触器	C、热继电器	D、熔断器

37、指针式万用表使用完毕后，应使转换开关在（　　）。

A、原位不动	B、交流电压档的最大量程上

C、欧姆档的最大量程上	D、直流电压档的最大量程上

38、磁性开关中干簧管的工作原理是（　　）。

A、与霍尔元件一样	B、磁性物质靠近接通，无磁断开

C、通电接通，无电断开	D、与电磁铁一样

39、在操作按钮、接触器双重联锁正反转控制线路时，要使电动机从正转变为反转，正确的操作方法是（　　）。

A、可以直接按下反转启动按钮

B、可直接按下正转启动按钮

C、必须先按下停止按钮，再按下反转启动按钮

D、必须先按下反转启动按钮，再按下停止按钮

40、特种作业人员安全技术考核的内容包括（　　）。

A、安全技术理论和事故案例	B、有关法律法规和实际操作

C、事故案例和实际操作	D、安全技术理论和实际操作

41、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所的工作岗位存在的（　　），防范措施以及事故应急措施。

A、危险因素	B、事故隐患	C、设备缺陷	D、注意事项

42、设有车间和仓库的建筑物内设置员工集体宿舍，经公安消防机构责令限期改正逾期不改的，责令停产停业，可以并处。（　　）

A、行政处分	B、警告	C、拘留	D、罚款

43、（　　），为改善环境，依照有关规定转产、搬迁、关闭的，人民政府应当予以支持。

A、企业事业单位

B、企业事业单位和其他生产经营者

C、排污单位

D、排污企业

44、下列哪项不是安全保护装置（　　）。

A、隔离防护装置	B、联锁防护装置

C、超限保险装置	D、光电式安全防护装置

45、电器设备起火时，要先（　　）。

A、打电话报警	B、切断电源

C、用水扑灭	D、用灭火器灭火

46、生产现场管理应做到“三按”进行生产。关于“三按”的内容不包括（　　）。

A、按图样	B、按规划	C、按操作流程	D、按工艺

47、产品质量检测的作用不包括（　　）。

A、策划	B、预防	C、保证	D、监督

48、（　　）在于保障劳动者的物质帮助权，其功能是使劳动者在年老、患病、工伤、失业和生育等情况下能够获得帮助和补偿。

A、促进就业法律制度	B、劳动标准制度

C、职业培训制度	D、社会保险和福利制度

49、已经建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（　　）内订立书面劳动合同。

A、十五日	B、一个月	C、二个月	D、三个月

50、自助组装的家具可以参考的图纸一般为（　　）。

A、工艺图	B、装配图	C、加工图	D、开料图

51、剖面图的外轮廓线一般采用的线型是（　　）。

A、细实线	B、粗实线	C、点划线	D、细虚线

52、图纸的幅面是指（　　）。

A、图纸本身的尺寸规格	B、图纸上可供绘图的范围

C、图纸的长宽比例	D、图纸装订后余下的范围

53、以下哪一类信息一般不在标题栏内列出。（　　）

A、图纸编号	B、绘图人员信息

C、单位信息	D、图纸尺寸

54、图样的比例是指图中图形与实物相应要素的（　　）之比。

A、线性尺寸	B、面积	C、体积	D、尺寸

55、木工和家具图纸上采用的尺寸单位是（　　）。

A、厘米	B、分米	C、毫米	D、英寸

56、绘图时常用的三视图不包括下面的（　　）。

A、俯视图	B、左视图	C、主视图	D、立体图

57、组合体的组合方式不包括（　　）。

A、叠加	B、切割	C、交叉	D、综合

58、两个形体表面接合处相切时，画图时切线应该（　　）。

A、画实线	B、画细实线	C、画虚线	D、无需画出

59、在进行手工绘图时丁字尺用来绘制（　　）。

A、斜线	B、折线	C、垂线	D、水平线

60、木制品和家具企业中常用的绘图软件AutoCAD采用的文件格式是（　　）。

A、“.doc”	B、“.cad”

C、“.ltr”	D、“.dwg”

61、绘制正等轴测图的轴间夹角是（　　）。

A、30°	B、120°	C、45°	D、60°

62、绘图效果呈现“近大远小”的透视是下面哪种透视（　　）。

A、一点透视	B、两点透视	C、三点透视	D、以上都是

63、家具内部结构被遮挡时可采用（　　）。

A、轴测图	B、透视图	C、虚线图	D、剖视图

64、人造板材的（　　）测定需要循环包括冷水浸泡、冷冻和烘干等三次试验。

A、防潮性能	B、试件平衡处理

C、沸水煮后内胶合强度	D、内胶合强度

65、树木每一年轮内，靠树皮部分是后来生长的，材色深、组织密、材质硬，称为（　　）。

A、早材	B、晚材	C、边材	D、心材

66、传统家具多具有对称性的构图特征，选料时应考虑（　　）。

A、颜色是否一致	B、花纹是否一致

C、厚度是否一致	D、各构件之间的关系

67、在备料过程中，一般会将木材的含水率控制在（　　）左右，以防止木材爆裂、变形。

A、8%-10%	B、18%-20%

C、20%-22%	D、28%-30%

68、要刨出与基准面平行的面，使用（　　）比较合适。

A、手持电刨	B、鸟刨	C、压刨	D、平刨

69、游标卡尺使用前，松开尺框上坚固螺钉，轻推尺框，使卡尺两个量爪测量面合并，观察游标“零”刻线与尺身“零”刻线应对齐，游标尾刻线与尺身相应对齐。这个过程称为（　　）。

A、尺框对准	B、刻度对准	C、零位校准	D、量爪对准

70、下列选项中，不属于砂光机使用前调试步骤的是（　　）。

A、砂带目数确定	B、检查是否异常震动

C、样板试切	D、机器品牌

71、在进行全自动封边机的调试时，需要根据工件的宽窄、长短、压轮磨损程度来调试（　　）。

A、送料压轮高低	B、送料压轮的大小

C、侧压轮的位置	D、靠板的位置

72、下列有关方孔钻床准备工作描述错误的是（　　）。

A、确认设备安装钻头并由夹头固定

B、确认设备装有深度进给手柄

C、试操作时开启电源，操作深度进给手柄将方凿向下调至与工件接触

D、确认方凿是否与所画榫口对好,并调节方凿高度后锁定方凿位置

73、木工车床安装刀具时，刀杆伸出刀架的长度要短于（　　），刀杆要保持150mm的长度。

A、50mm	B、75mm	C、100mm	D、120mm

74、以下选项中，不属于数控铣床开机前准备工作的是（　　）。

A、确认控制系统是否正常	B、确认润滑系统是否畅通

C、确认操作手柄是否正常	D、确认机床生产日期

75、以下不是木工刮刀的常用类型的是（　　）。

A、普通刮刀	B、曲面刮刀	C、榫眼刮刀	D、鹅颈刮刀

76、以下适用于铣削燕尾榫或給软木开槽的铣刀是（　　）。

A、碳化钨钢铣刀	B、高速钢铣刀

C、无轴承铣刀	D、有轴承铣刀

77、因为磨损严重、不够圆及内孔带有锥度的夹套不能提供足够的夹紧力，而导致振动或扭断刀柄而飞脱，所以一定要使用 （　　）。

A、合适尺寸的夹套	B、偏小的夹套

C、偏大的夹套	D、无污渍的刀具

78、碳素工具钢经热处理后应具有（　　）。

A、较高的硬度和耐磨性	B、良好的塑性和韧性

C、较好的切削加工性	D、较高的抗拉强度

79、在使用大型机械加工的过程中（　　）夹具十分有用，因为它的抗震动能力非常强。

A、I 形夹	B、C 形夹	C、带夹	D、角夹

80、工具钢材料的锯片片身用（　　）砂轮进行磨削比较合适。

A、金刚石	B、碳化硅	C、立方氮化硼	D、以上均可

81、铣刀磨钝后必须进行刃磨，才能恢复其性能，铣刀的磨损一般发生在（　　）。

A、前刀面	B、后刀面	C、侧刀面	D、上刀面

82、以下不属于劳动管理制度的是（　　）。

A、考核奖惩制度	B、培训制度

C、晋升制度	D、ISO质量制度

83、劳动生产率可以用生产单位产品所耗费的（　　）来表示。

A、劳动时间	B、材料成本	C、人员数量	D、设备损耗

84、施工工艺卡是将合理的（　　）及劳动力、工具设备等用卡片的形式规定下来。

A、薪酬制度	B、施工程序	C、人力分配	D、奖惩制度

85、毛料为了获取正确的尺寸形状和光洁的表面，首先加工出准确的（　　），作为后续工序加工的（　　），并逐步加工其他面使之获得准确的尺寸。

A、基准面，平行	B、基准面，基准

C、平行面，平行	D、平行面，基准

86、基准边是加工相对边的定位基准，以确保零件（　　）尺寸。

A、长度	B、宽度	C、厚度	D、外形

87、轻型四面刨刀轴的布置方式和顺序为三种，以下错误选项是（　　）。

A、左右垂直刀	B、上水平刀轴	C、前后水平轴	D、下水平刀轴

88、利用悬臂锯机进行截端操作时，锯片与零件基准面的夹角通过（　　）的旋转来调整。

A、靠山	B、工作台	C、锯机的主轴	D、悬臂

89、为了使用锯切的方式对重叠起来的装饰板和薄木进行配料时不造成撕裂现象，最重要的是要（　　）。

A、叠齐	B、对齐	C、压紧	D、放平

90、在方材进行长度上的胶接时，为了得到更高的接合强度，应该尽量（　　）胶接接触面积。

A、减少	B、增大	C、避免	D、杜绝

91、在层积胶厚工艺中，由于工件在拼长和拼宽时都使用了胶黏剂，因此厚度上的胶合一般采用（　　）胶合。

A、冷压	B、热压	C、高压	D、低压

92、在选择封边条时，不同批次的封边条颜色色差越低，其质量（　　）。

A、越好	B、越差	C、无影响	D、不一定

93、板式家具所用基材主要是（　　）。

A、细木工板	B、刨花板	C、指接板	D、实木

94、下列（　　）工序不能进行对胶粘后高出工件表面封边条的加工。

A、粗修	B、精修	C、刮边	D、前后齐头

95、根据直线封边机使用的封边条不同，分为（　　）直线封边机和（　　）直线封边机。

A、轻型、中型	B、单边、双边

C、小批量、大批量	D、手动、自动

96、适用于板件部件直线边缘或不规则曲线边缘的封边工作的封边机是（　　）。

A、单边直线封边机	B、双边直线封边机

C、曲直线封闭机	D、后成型封边机

97、关于直线封边机与曲直线封边机，下列说法错误的是（　　）。

A、直线封边机的加工效率比曲直线封边机高

B、直线封边机的结构比曲直线封边机的结构简单

C、直线封边机比曲直线封边机适用范围广

D、曲直线封边机和直线封边机的工作原理相同

98、单头直榫开榫机有4~6根主轴，分别由单独的电动机驱动。6轴开榫机有4个工位，各轴的配置为：（　　）。

A、一个圆锯曲，2个垂直铣刀轴，2个水平铣刀轴 ，1个中槽铣刀轴

B、垂直主轴,2个圆锯轴，1个中槽铣刀轴，机械进给

C、1个水平铣刀轴， 2个垂直主轴，2个垂直铣刀轴，1个中槽铣刀轴

D、2个圆锯曲，1个垂直铣刀轴，2个中槽铣刀轴，机械进给

99、当暗榫时，榫头的长度应（　　）榫眼深度2mm，装配时可防止误差顶靠榫眼底部。

A、大于	B、等于	C、小于	D、略大于

100、属于钻床的型号是（　　）。

A、C6140A	B、X8126

C、Z516	D、M7130

101、台式钻床用于（　　）的钻孔。

A、小型零件	B、中型零件	C、大型零件	D、重型零件

102、以下是使用钻床时应注意那些事项，不正确的是（　　）。

A、把钻眼的工件安设牢固后才能开始工作

B、清除钻孔内屑时，不准用手直接清除

C、变速前应停车

D、使用钻床时要佩戴手套做好防护

103、枪钻孔的排屑性能相比于麻花钻（　　）。

A、好	B、差

C、相同	D、不适应于深孔加工

104、精度要求不高的深孔加工，最常用的方法是（　　）。

A、钻孔	B、扩孔	C、铰孔	D、镗孔

105、木工车床是一种非常实用的工具，可用于加工回转体的桌腿、抽屉旋钮、柱子、（　　）等木制件。

A、桌面	B、抽屉面板	C、方腿	D、把手

106、在木工（　　）加工工件，应在木方毛坯端面画对角线，确定木方的中心。

A、铣床	B、车床	C、组合机床	D、加工中心

107、平鼻车刀可以去除圆车刀留下的痕迹，加工出平滑的（　　）。

A、平面	B、曲面	C、球面	D、表面

108、木工车床的加工表面质量缺陷有致命、严重、轻微三种（　　）。

A、损伤	B、损坏	C、程度	D、破损

109、木工铣床按进给方式分类有手工进给和（　　）进给两种。

A、机械	B、手动	C、自动	D、连续

110、立铣刀是开（　　）或槽口。

A、平面	B、端面	C、断面	D、凹槽

111、半精加工、精加工余量较小，一般（　　）切除。

A、多次	B、三次	C、二次	D、一次

112、（　　）规格的胶合板，比较适合制作胶合板弯曲件。

A、1mm	B、3mm	C、9mm	D、18mm

113、锯口弯曲工艺对板材进行弯曲时，为了让弯曲表面更加接近圆弧，可以（　　）。

A、增大锯口宽度、增加锯口数	B、减小锯口宽度、减少锯口数

C、减小锯口宽度、增加锯口数	D、增大锯口宽度、减小锯口数

114、压成型时，以下哪种属性无法一次性压制成功（　　）。

A、不同孔径的孔眼	B、不同宽度的沟槽

C、不同密度的零件部位	D、以上都不对

115、通用夹具把（　　）连接成一个封闭的终结链环，称为机械加工工艺系统。

A、机床与工件	B、机床与刀具

C、工件、机床与刀具	D、工件与刀具

116、组合夹具需要一定数量的元件才能组装，一般应有2000~20000个元件比较合适，大约平均（　　）个元件可组装一套较复杂的组合夹。

A、100	B、200	C、300	D、400

117、在专用夹具中，用来保证工件在夹具中具有正确位置的元件称为（　　）。

A、对刀导向装置	B、确定夹具位置元件

C、夹紧装置	D、定位元件

118、气压装置的特点是（　　）。

A、运作迅速	B、工作压力高

C、空气粘度大	D、传动结构复杂

119、夹紧力的着力点的位置应位于（　　）。

A、限位支承面内	B、工件刚度较大处

C、远离加工点	D、接近加工部位

120、求解基准位移误差的关键在于找出（　　）在夹具中相对于定位元件工作表面的位置在工序尺寸方向上的最大移动量。

A、设计基准	B、定位基准	C、工序基准	D、定位表面

121、国家标准GB/T18103---2000中规定，砂光后板面的毛刺沟痕最大允许值是 （　　）。

A、深0.1mm	B、深0.2mm

C、深0.3mm	D、不允许

122、决定工件表面的砂削质量和光洁度的是（　　）。

A、砂削速度	B、砂带目数

C、工件表面平整度	D、砂削量

123、不是磨削加工使用的磨料是（　　）。

A、刚玉类	B、金属类	C、碳化物类	D、玻璃砂类

124、宽带式砂光机的砂带宽度应（　　）工件的宽度。

A、大于	B、等于	C、小于	D、不等于

125、宽带砂光机每次最大磨削用量为（　　）。

A、0.27mm	B、0.77mm

C、1.27mm	D、2mm

126、立式砂光机在安装砂带时，应先（　　）。

A、松开活动主杆	B、松开固定杆

C、调节轴距	D、调整砂带松紧度

127、辊式砂光机磨削板材时，一般情况下，磨削每次的最大磨削用量为（　　）来进行调配。

A、0.1mm	B、0.5mm	C、1mm	D、2mm

128、木材表面涂装一般用于（　　）的涂饰。

A、实木	B、刨花板	C、密度板	D、胶合板

129、同一件木质品，光线较弱的地方会显得 （　　） 。

A、色深	B、色浅	C、色彩不均匀	D、刺眼

130、在五原色色漆中，一般用于辅色的是（　　）。

A、红色	B、白色	C、黑色	D、蓝色

131、下列工艺不属于非透明涂饰的表面处理主要工序是（　　）。

A、表面清净	B、去树脂	C、漂白	D、嵌补

132、常见的辊涂缺陷中，下列不是产生辊筒印痕的原因是（　　）。

A、涂层过厚	B、涂料黏度过高

C、涂料辊压力不足	D、作业时改变了进给速度

133、保证涂装质量起着及其重要的作用是（　　）。

A、涂料的选用	B、涂装手段

C、色彩的运用	D、确定涂装工艺

134、主要影响家具装配精度的有（　　）。

A、零件在各个生产工序中的制造精度以及零件的互换性条件

B、零件在进行装配时所选用的装配方法以及零件的先后装配顺序

C、零件在进行装配时，其装配压紧力的大小以及施加压力的均匀性

D、以上都是

135、关于榫接合处的涂胶，下列说法错误的是（　　）。

A、涂胶时，榫头和榫眼不用两面同时涂胶

B、涂胶过少会造成脱榫、开裂和变形

C、涂胶要均匀适量

D、涂胶过多会影响产品的使用寿命

136、影响装配机械化的主要因素是（　　）。

A、产品结构	B、木材的干燥质量

C、零部件的加工精度	D、以上都是

137、下列哪种修整加工可以利用立式铣床进行修整。（　　）

A、框架基准面的修整	B、框架相对面的修整

C、框架基准边的修整	D、框架相对边的修整

138、连接强度高，不需要木材的握钉力，最适合于刨花板部件的连接是（　　）。

A、矩形板螺母连接	B、偏心式连接

C、螺钉螺母连接	D、圆柱螺母连接

139、下列选项不能用于曲线形方材毛料的接长的是（　　）。

A、对接	B、斜接	C、指接	D、铆接

140、使用无绳电钻拧紧螺丝时，（　　）可以避免拧过头。

A、减少电池容量	B、设定出力限制

C、增加转速	D、抖动手腕

141、按照QB/T1951.1-1994的规定，木家具质量检测进行外观检验时应该在（　　）范围内的近似自然光下，由（　　）人同时进行。

A、300-600lx，3	B、300-600lx，5

C、400-700lx,3	D、400-700lx,5

142、做家具质量检验时，各检测项目的顺序应为（　　）。①外观检验； ②力学性能； ③理化性能。

A、①②③	B、①③②	C、②①③	D、③②①

143、对于实木书柜，受检产品图样尺寸隔板层高≥200mm时，实测值允许误差为（　　）mm。

A、±2	B、±3	C、±4	D、±5

144、木家具翘曲度公差中，主参数L=35，公差等级为2，则公差值为（　　）。

A、0.14	B、0.22	C、0.35	D、0.56

145、产品正式生产后，如结构、材料、工艺等有较大改变，可能影响产品性能时，应进行（　　）检验。

A、)常规	B、重复	C、型式	D、出厂

146、关于质量检测，下列选项的描述中，不正确的是（　　）。

A、型式检验等同于出厂检验

B、产品长期停产，恢复生产时需要做型式检验

C、出厂检验应在型式检验合格有效期内

D、产品经型式检验不合格的，可进行一次复检

147、根据GB/T 18103-2013，优等实木复合地板的正面允许针孔为（　　）mm。

A、1	B、2	C、3	D、不允许存在

148、木制品甲醛和挥发性有机物释放率测试全过程中，测试舱内相对湿度宜为（　　）%。

A、50±5	B、55±5	C、60±5	D、65±5

149、现场纪律松散，生产效率低，产品质量差，投入多产出少，效益低，生产不能适应市场变化的需要。以上现象集中反映的是企业（　　）。

A、现场管理落后	B、组织架构不合理

C、生产力不足	D、员工自觉性差

150、现场5S管理内容不包括（　　）。

A、整理	B、清扫	C、素养	D、效益

151、施工现场的材料管理，无论采取怎样的管理措施和办法，最终的目的是（　　）。

A、提高生产效率

B、为了工作不出错

C、迎合领导喜好

D、降低损耗，降低成本，确保利润最大化

152、凡是验收需要技术检验的材料，一般由（　　）进行验收，并签署材料验收证明单。

A、企业负责人	B、工长

C、生产工	D、质量管理科的专业人员

153、按照国家标准GB T 29409-2012，对于特别容易发生变色、腐朽且来不及快速干燥的湿锯材，可采用（　　）法。

A、干法储存保管	B、湿法储存保管

C、化学储存保管	D、以上均可

154、为了避免物料、半成品、成品、不良品等因搬运混乱而造成生产混乱，搬运应有明确的（　　）。

A、标识路线	B、储存要求	C、搬运要求	D、加工工艺

155、对于现场多余的工装夹具，由（　　）及时确认数量，退返至仓库，并在《工夹具进出登记表》上填写相关明细，签字确认。

A、企业负责人	B、生产员工	C、车间主管	D、维修人员

156、清扫个部位附着的木屑、刨花及杂物，工作台面擦油，属于（　　）保养。

A、班前	B、班后	C、季度	D、年度

157、木工机械设备若长期不用，应定期（　　），以保证传动系统的灵活性。

A、加油	B、空走	C、加油空走	D、更换冷却水

158、推台锯的滑动推料台的靠档和锯片的位置关系应该是（　　）。

A、垂直	B、平行	C、倾斜	D、垂直或平行

159、哪一个阶段刀具磨损的速率最慢？（　　）

A、机械磨损阶段	B、初期磨损阶段

C、正常磨损阶段	D、急剧磨损阶段

160、PDCA法，也称戴明模式，特点是闭环管理，环环相扣，持续改进。其中，“D”是指（　　）。

A、策划	B、实施	C、检查	D、改进

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）为了使拼接材料能达到最小翘曲，在木材胶合拼接时必须对年轮方向进行选择。

162、（　　）不管剖面有多大，必须用剖面符号填充满整个剖面区域。

163、（　　）绘制直角榫接合图时必须按实际情况，将榫头和榫眼的余量画出来。

164、（　　）绘制结构图时，圆榫接合的画法与定位圆棒榫的画法相同。

165、（　　）选择剖视图剖切位置时，应该尽可能的不要通过内部的孔槽结构，并使其平行于某一投影面。

166、（　　）内部结构中空的部件需要画剖面图来表达内部结构，实心部件不需要剖面图。

167、（　　）剖面在图纸上的尺寸过小时，可以不用绘制剖面符号。

168、（　　）阔叶树材和针叶树材之间最大的不同是有无导管，导管只在阔叶树材中出现，其主要作用是传输水分。

169、（　　）木材表面的木节、腐朽等大的缺陷可采用挖补的工艺进行修补。

170、（　　）备料清单里一定包含材料数量。

171、（　　）因为木工机械设备本身配备安全防护装置，操作人员不需要采取相关防护措施。

172、（　　）台锯锯片的高度和倾斜度都是可调节的，这给工件的加工增加了更多的可能性。

173、（　　）检查带锯时如有必要，关闭电源，再次调节锯条角度。

174、（　　）如果批量加工相同尺寸的工件时，如需使用同样的参数，可以在调整好工作台的高度后将工作台锁定。

175、（　　）刀具的主偏角具有影响切削力、刀尖强度、刀具散热及主切削刃平均负荷的作用。

176、（　　）使用直角尺可以检验工件的弧度是否符合要求。

177、（　　）利用四面刨床一次性加工完工件的四个表面会出现加工精度差。

178、（　　）电脑自动开料锯是人造板锯截设备中自动化程度最高设备。

179、（　　）指形拼接法是接合强度最高的宽度拼接法。

180、（　　）封边机的施胶方法有辊涂发和喷涂法两大类。

181、（　　）曲直线封闭机适用于板件部件直线边缘或不规则曲线边缘的封边工作的封边机。

182、（　　）长圆榫开榫机用于加工圆弧木框直榫和圆榫。

183、（　　）开榫机使用前，应先检查刀头有无裂纹。

184、（　　）榫头的长度是根据榫接合形式而确定的。

185、（　　）木工车床能加工出的曲面主要有凸半圆形、凹半圆形、波浪形、T形槽、喇叭形、椭圆形、火焰纹形。

186、（　　）木工车床的种类分为普通木工车床、普通仿形木工车床、数控仿形木工车床、专用木工车床。

187、（　　）使用手工木工铣床时要正向加工，即进料方向跟刀轴转动的方向相同。

188、（　　）受力不均匀，薄木胶合弯曲选材需要来自同一种树种。

189、（　　）夹具设计中，应尽量选择加工表面的工序基准作为定位基准。

190、（　　）工件在夹具中定位时，在任何情况下都必须消除工件的六个不定度。

191、（　　）砂光机的刀具就是砂带。

192、（　　）表面修整加工的方法主要是采用各种类型的砂光机进行砂光处理。

193、（　　）打磨时，一般先使用目数较大的砂纸，再到目数较小的顺序打磨。

194、（　　）在处理深木眼透明本色涂装工艺中，刮腻子的主要作用是填孔。

195、（　　）裂纹工艺是为突出涂饰面上的粗木纹而采用的一种特殊涂饰工艺。

196、（　　）结构不同的家具，其总装配过程的复杂程度不同，但其装配顺序是一样的。

197、（　　）装配前必须看懂产品的结构装配图。

198、（　　）框架件的装配机械，按其工作台的位置不同，可分为卧式框架装配机和立式框架装配机。

199、（　　）丝杆机构装配机的压紧机构在椅子生产中应用得较多。

200、（　　）冲击钻（非电锤）可以用于混凝土墙面的开孔。