科目代码：120

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

数控车工二级理论知识试卷

试卷编码：618010100121-2025040004

职    业：数控车工

等    级：二级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共50分。）

1、职业道德基本规范不包括（　　）。

A、遵纪守法廉洁奉公	B、服务群众奉献社会

C、诚实守信办事公道	D、搞好与他人的关系

2、以“互联网+工业”为例，移动互联网、云计算、大数据和物联网的出现，颠覆了（　　）的传统流程，消除了生产与消费之间的鸿沟。

A、生产——销售

B、设计——生产——销售

C、设计——生产——检测——销售

D、设计——生产——销售——售后

3、我国职业道德的核心和基础是（　　）。

A、诚实守信	B、爱岗敬业	C、奉献社会	D、服务群众

4、大数据推动智能制造的三个方向的正确顺序是什么（　　） ①从数据中挖掘隐性问题的线索，在其发展成为显性问题之前进行解决 ②将问题的产生过程利用数据进行分析、建模，从解决可见的问题到避免可见的问题 ③利用反向工程，从产品设计和制造系统设计端避免问题 ④对不可见的问题进行有效预测到从不可见问题中发现可见问题。

A、①②③	B、②④③	C、②④①	D、②①③

5、下列哪个不是人工智能的研究领域（　　）。

A、机器证明	B、模式识别	C、人工生命	D、编译原理

6、下列关于职业道德修养说法正确的是（　　）。

A、职业道德修养是国家和社会的强制规定，个人必须服从

B、职业道德修养是从业人员获得成功的唯一途径

C、职业道德修养是从业人员的立身之本，成功之源

D、职业道德修养对一个从业人员的职业生涯影响不大

7、办事公道其涵义主要指（　　）。

A、按领导的意图办事

B、按与个人关系好的人的意见办

C、在当事人中间搞折中，不偏不倚、各打五十大板

D、坚持原则，按一定的社会标准，实事求是地待人处事

8、常用的计算机网络设备管理协议是（　　）。

A、SMTP	B、HTTP	C、SNMP	D、FTP

9、“不要问别人能为自己做些什么，而要问自己能为别人做些什么:不要问国家能为我们做些什么，而要问我们能为国家做些什么"。这表明（　　）。

A、“我为人人”的前提是“人为我”

B、个人利益高于国家利益、他人利益

C、有了个人利益。集体利益才会有保障

D、我们应该积极关爱他人、服务社会、报效祖国

10、CAD/CAM的建模技术中常用的方法有线框建模、表面建模、实体建模和（　　）。

A、仿真建模	B、特征建模	C、非流形建模	D、偏微分建模

11、“机器换人”不等于“智能制造”，“机器换人”只是推进“智能制造”的（　　）。

A、第一个阶段	B、第二个阶段	C、第三个阶段	D、第四个阶段

12、计算机网络拓扑结构根据通信子网中通信信道的类型可分为哪两类（　　）。

A、点对点信道的拓扑结构与星型拓扑结构

B、点对点信道的拓扑结构与广播信道通信子网

C、星型拓扑结构与环形拓扑结构

D、广播信道通信子网与环形拓扑结构

13、下面哪一项不属于数字化制造支撑技术（　　）。

A、虚拟现实	B、计算机网络

C、快速原型	D、LAF生产系统

14、哪个不是物理传感器（　　）。

A、B视觉传感器	B、嗅觉传感器

C、听觉传感器	D、触觉传感器

15、通过无线网络与互联网的融合，将物体的信息实时准确地传递给用户，指的是（　　）。

A、可靠传递	B、全面感知	C、智能处理	D、互联网

16、控制机构与执行机构之间的电气联结电路称为（　　）。

A、控制回路	B、信号回路	C、操作回路	D、防跳回路

17、可编程逻辑控制器PLC的主要功能之一是（　　）。

A、插补运算	B、物理运算	C、逻辑运算	D、模拟运算

18、机械工程控制论的研究对象是（　　）。

A、机床主动传动系统的控制论问题

B、高精度加工机床的控制论问题

C、自动控制机床的控制论问题

D、机械工程领域中的控制论问题

19、数据换算错误的是（　　）。

A、1Byte=8bit	B、1KB=1024Bytes

C、1MB=1000KB	D、1DB=1024NB

20、对于各种复杂信息系统的运维，根据运维工作中运维外包的情况区分的模式不包括（　　）。

A、自主运维模式	B、完全外包运维模式

C、混合运维模式	D、上级运维模式

21、数控系统中将数字信号转化为电信号的部分位于（　　）。

A、输入输出装置	B、数控装置

C、伺服系统	D、电器开关

22、处于怠工的状态的员工特点不包括：（　　）。

A、眼里只有自己	B、恃才傲物

C、自命不凡	D、相信别人

23、精益求精的工匠精神体现在工作态度上就是（　　）。

A、认真	B、勤奋	C、进取	D、专注

24、技术创新的研究经历了一个从线性范式到（　　）的转变。

A、国家状态	B、区域状态	C、网络范式	D、线性范式

25、在起重作业中，地面人员不得（　　）。

A、站立在悬吊物下面	B、向上张望

C、和别人讲话	D、以上都不是

26、零件图中技术要求项目中标注的“热处理：C45”表示（　　）。

A、淬火硬度HRC45	B、退火硬度为HRB450

C、正火硬度为HRC45	D、调质硬度为HRC45

27、零件要经过铸造、锻造和机械加工等制造过程。下列关于零件的结构形状说法错误的是（　　）。

A、要保证设计的要求

B、为了防止铸件冷却时产生裂纹和缩孔，各表面相交的转角处都应做成直角

C、要符合制造、装配方面的工艺要求

D、要保证零件质量好、成本低、效益高

28、关于装配图上的剖面符号的规定画法中，下列错误的是（　　）。

A、同一零件所有视图上的剖面线方向相同间隔相等

B、相邻两个或多个零件的剖面线方向相反或方向相同而间隔不相等

C、对于紧固件以及实心的球、轴、键等零件，若剖切平面通过其对称平面或基本轴线时，则这些零件不画出剖面线

D、厚度小于或等于5mm的狭小面积的剖面，可用涂黑代替剖面符号

29、基准符号其方框中的基准字母为避免引起误解，基准字母不采用（　　）。

A、F、I、J、L、M、O、P、R

B、F、D、J、L、E、O、P、R

C、F、D、J、L、E、O、P、S

D、F、D、J、L、B、O、P、S

30、基孔制的孔为基准孔，其（　　），基本偏差代号为（　　）。

A、下偏差为零、h	B、下偏差为零、H

C、上偏差为零、h	D、上偏差为零、H

31、轴和孔装配后若有相对运动要求的，应选用（　　）。

A、过盈配合	B、间隙配合	C、过渡配合	D、B、C均错

32、在设计机械零件进行强度计算时，一般用（　　）作为设计的主要依据。

A、Rel	B、Rm

C、R-1	D、R-1和Rm

33、为改善20钢的切削加工性能，通常采用（　　）热处理。

A、完全退火	B、球化退火	C、正火	D、低温回火

34、钢（　　）后，无需淬火既有很高的硬度及耐磨性。

A、渗碳	B、渗氮	C、渗透	D、碳氮共渗

35、38CrMoAl钢是属于（　　）。

A、调制钢	B、渗碳钢	C、弹簧钢	D、滚动轴承钢

36、定位基准是指（　　）。

A、机床上的某些点、线、面	B、夹具上的某些点、线、面

C、工件上的某些点、线、面	D、刀具上的某些点、线、面

37、（　　）广泛应用于成批和大量生产中。

A、通用夹具	B、专用夹具	C、组合夹具	D、其他夹具

38、工序分散表现为工序（　　），工序内容（　　），工艺路线长。

A、多，少	B、多，多	C、少，多	D、以上都不对

39、切削用量对切削温度的影响程度由大到小排列是（　　）。

A、vc→ap→f	B、vc→f→ap

C、f→ap→vc	D、ap→f→vc

40、生产某种零件的时间定额为15分／件，那么在一个工作班内，该零件的产量定额为：（　　）件／班。

A、40	B、45	C、35	D、32

41、一个或几个工人在一个工作地点，对同一个劳动对象连续进行的生产活动称为（　　）。

A、工步	B、工序	C、工段	D、工时

42、根据《安全生产法》的要求，生产者上岗作业前，应组织生产者进行（　　）培训，经考核合格后方可上岗作业。

A、安全文明生产	B、劳动技能

C、生产工艺流程	D、产品质量控制

43、下列关于新修订的《环境保护法》生态环境公益诉讼制度的说法正确的一项是（　　）。

A、经登记的社会组织有权提起环境公益诉讼

B、依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记的社会组织可以向人民法院提起环境公益诉讼

C、对污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，无关利益方无权起诉

D、专门从事环境保护公益活动连续三年以上且无违法记录的向人民法院提起环境公益诉讼

44、生产、工作现场6S管理的内容包括（　　）、整顿、清扫、清洁、素养、安全。

A、整理	B、清理	C、学习	D、节约

45、在质量管理中，致力于增强满足质量要求的能力的活动是（　　）。

A、质量策划	B、质量控制	C、质量保证	D、质量改进

46、在质量检验中，要坚持“三检”制度，即（　　）。

A、自检、互检、专职检	B、首检、中间检、尾检

C、自检、巡回检、专职检	D、首检、巡回检、尾检

47、行业标准是对（　　）的补充。

A、企业标准	B、国家标准	C、地方标准	D、国际标准

48、调度工作一般采取三级管理，即（　　）。

A、董事长、经理和主管	B、经理、车间和工段

C、厂部，车间和工段	D、车间、工段和个人

49、生产计划的主要指标体系有（　　）。

A、品种、质量、时间和成本	B、质量、成本、效益和效率

C、效益、效率、时间和成本	D、品种、质量、产量和产值

50、样本标准偏差S表示数据的（　　）。

A、规格中心	B、离散程度

C、分布集中程度	D、分散范围

51、为了加强质量把关，必须在一些质量控制的（　　）设置检验点。

A、薄弱环节	B、关键部位	C、生产线末端	D、入库前

52、组织协调能力不包括（　　）。

A、组织力量	B、指导基层工作

C、协调各方面力量	D、领导力量

53、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（　　）。

A、安全第一、预防为主	B、安全为了生产,生产必须安全

C、生产为了安全,安全必须生产	D、安全生产人人有责

54、劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（　　）。

A、六个月	B、二个月	C、一年	D、三年

55、公安消防队救火（　　）。

A、不收取任何费用	B、收取所有费用

C、只收救火成本费	D、收取油费

56、不等距螺纹，不等距外形是圆锥体，共螺纹中径尺寸（　　）。

A、不相同	B、没有要求	C、随距变化	D、相同

57、变齿厚蜗杆左右两侧面具有不同的导程，而同一侧的导程则是（　　），齿厚从蜗杆的一端向另一端均匀地逐渐增厚或减薄。

A、相等	B、不相等	C、递减	D、递增

58、不等距螺纹其牙型角要求（　　）度。

A、19°	B、30°	C、40°	D、60°

59、车削不等距螺纹时，车床在完成主轴转一转，车刀移动一个螺距的同时，还按工件要求利用（　　）传给刀架一个附加的进给运动，使车刀在工件上形成所需的不等距螺纹。

A、齿轮机构	B、凸轮机构	C、带轮机构	D、棘轮机构

60、不等距蜗杆齿根圆最小轴向齿间宽度窄到一定限度时左右侧面车刀与牙槽（　　）发生干涉。

A、相对侧面	B、对应侧面	C、齿根圆	D、齿尾部

61、数控车床FANUC系统，变导程螺纹加工指令G34X(U)_Z(W)_F_K_;中的K表示（　　）。

A、加工次数	B、退刀量

C、主轴每转导程的增量或减量	D、长轴方向导程

62、（　　）可以快速、准确地测出盘丝平面螺纹的综合误差、螺距误差、螺距累计误差。

A、三坐标测量机	B、万能工具显微镜

C、光学分度头	D、利用专用仪器

63、法向齿厚与轴向齿厚的关系是（　　）。

A、Sn=S×tanγ	B、Sn=S×Sinγ

C、Sn=S×cosγ	D、Sn=S×cotγ

64、螺纹车刀其刀刃刃磨的准确性，刀具的耐磨性和车刀相对于工件理论安装位置的精确性，都会直接影响牙型轮廓产生（　　）误差。

A、牙型角	B、牙型半角	C、积累	D、中径

65、装夹大型及某些形状特殊的崎形工件，为增加装夹的隐定性，可采用（　　），但不允许破坏原来的定位状况。

A、支撑钉	B、支承板	C、辅助支承	D、可调支承

66、内外拨动顶尖的圆锥角一般为（　　），在其锥面上加工有淬硬的齿，拨动工件旋转。

A、30°	B、45°	C、60°	D、15°

67、若轴承座宽度L1=100mm，转动工件，使百分表在距离为L2=200mm处的两个点分别测得：M1=+0.02mm，M2=-0.04mm，则轴承座平行度误差为（　　）mm。

A、0.01	B、0.02	C、0.03	D、0.04

68、畸形工件以（　　）表面作为定位基面时，可使其全部或者部分与花盘或角铁平面相接触，接触面积不受限制。

A、已加工	B、待加工	C、加工	D、毛坯

69、在花盘上加工双孔阀体，保证两孔距的方法是用千分尺测量（　　）的数值并利用公式计算其公差值。

A、花盘上的定位测量套

B、花盘

C、花盘上的定位测量套和主轴锥孔中的测量棒

D、主轴锥孔中的测量棒

70、车削具有立体交错孔的箱体类工件时,仅在卡盘上装夹,车削时无法保证两立体交错孔轴线的（　　）。

A、平行度	B、垂直度	C、相交度	D、位置度

71、在车床上加工工件的端面时，刀架横向移动对主轴回转轴线不垂直，将不产生加工表面的（　　）误差。

A、圆跳动	B、全跳动	C、垂直度	D、平面度

72、擦拭车床各表面、罩壳、操纵手柄和操纵杆是（　　）结束工作后做的。

A、每班	B、每两天	C、每周	D、每月

73、下面属于车床一级保养内容的是（　　）。

A、检查主轴箱润滑油	B、清洗主轴箱

C、更换主轴箱磨损件	D、清洗进给箱

74、车床发生振动故障时，可能是车床上的（　　）松动。

A、主轴箱	B、大拖板	C、中滑板手柄	D、地脚螺栓

75、滚珠丝杠螺纹副的维护，要定期检查、调整丝杠螺纹副的（　　）间隙，保证反向传动精度和轴向刚度。

A、纵向	B、横向	C、轴向	D、正向

76、二级保养后试车从低速到高速运转，主轴高速运转不少于（　　），要求变速齐全、灵活,运转正常。检查数控系统的工作情况。

A、5分钟	B、15分钟	C、30分钟	D、60分钟

77、下列选项中不是转塔转位不停的可能原因是（　　）。

A、复位开关损坏	B、两计数开关不同时计数

C、凸轮轴压盖过紧	D、转塔上的24V电源断线

78、数控车床的直线运动定位精度的检验应以（　　）为准。

A、测微仪检测	B、成组量块检测

C、激光检测	D、以上都可

79、在系统进行了双向螺距补偿 时，双向螺距补偿的值（　　）。

A、没有包含反向间隙	B、包含了反向间隙

C、需要设置	D、是单个反向的差值

80、HNC-21T数控系统接口中的XS40~43是（　　）。

A、电源接口	B、开关量接口	C、网络接口	D、串行接口

81、车床导轨润滑不良，可以（　　）。

A、进行床身导轨的水平调整	B、刮研修复导轨

C、调整导轨润滑油量	D、修复导轨防护装置

82、每台车床需要编写操作和（　　）规程，作为操作人员的指导文件。

A、维护	B、安装	C、报废	D、闲置

83、作业指导书是为了保证过程的（　　）制定的一种针对对象的一种具体作业活动程序。

A、规范	B、操作顺序	C、步骤	D、质量和安全

84、开展培训教材的编写，需要制订一个具体的编写方案，包括（　　），并制订一个合适的工作程序和时间表。

A、使用对象	B、教材目标	C、编写原则	D、以上都对

85、通过中级、高级工培训，使培训对象掌握数控编程中手工编程和计算机辅助编程的主要内容和步骤，手工编程包括（　　）。

A、程序结构和指令代码	B、常用指令的编程方法

C、车削加工典型零件的编程方法	D、以上都对

86、新员工入职培训分为一级培训和二级培训，一级培训以公司层面讲解为主，包含内容如下：企业简介、企业文化、公司规章制度、安全生产知识、岗位职责。考核分问答、考试、实操三种，一级培训以（　　）。

A、考试为主，实操为辅	B、实操为主，考试为辅

C、考试为主，问答为辅	D、问答为主，考试为辅

87、各级培训组织部门对每次培训进行一次培训总结，在（　　）等方面进行培训效果评估。

A、员工参加培训学习的反应及主官感受

B、员工参加培训学习，实际学到知识

C、在岗位实际操作中改观的程度

D、以上都对

88、校准链中的每项校准均会引入（　　）。

A、标准不确定度	B、合成标准不确定度

C、检测不确定度	D、测量不确定度

89、（　　）指具有确定的量值和相关联的测量不确定度，实现给定量定义的参照对象。

A、测量不确定度	B、测量仪器

C、测量系统	D、测量标准

90、下列计量器具中没有传动放大系统的是（　　）。

A、千分尺	B、百分表

C、万能工具显微镜	D、立式光学计

91、零件按照标准化程度分类可分为（　　）。

A、支架类和箱体类	B、阀类和盘类

C、长件和短件	D、标准件和非标准件

92、以下关于最大实体实效状态的说法，不正确的是（　　）。

A、拟合要素的尺寸为其最大实体实效尺寸（MMVS）时的状态

B、是要素的非理想形状状态

C、当几何公差是方向公差时，受拟合要素的方向所约束

D、当几何公差是为位置规范时，受拟合要素的位置所约束

93、取样长度是指在（　　）方向判别被评定轮廓不规则特征的长度。

A、水平	B、垂直	C、Y轴	D、X轴

94、量块后续检定项目有（　　）。

A、表面粗糙度	B、测量面的平面度

C、测量面的硬度	D、量块长度

95、将被测件放在平板上的V形块内测量圆柱度误差时，被测件的长度要（　　）V形块长度。

A、大于	B、小于	C、等于	D、无法判断

96、用游标卡尺的深度尺测量槽深时，尺身应（　　）槽底。

A、垂直于	B、平行于	C、倾斜于	D、没有关系于

97、测高仪一般有配套的标准校验块，主要用于（　　）的测量，并将其补偿进后续测量。

A、测头半径	B、测头长度	C、标准校验块	D、测头直径

98、对称测量法可消除（　　）。

A、恒定系统误差	B、随机误差

C、测量不确定度	D、可变系统误差

99、标尺是测量仪器显示单元中的一个部件，它由一组有序的带数码的（　　）所构成。

A、标尺长度	B、标尺刻度	C、标尺标记	D、标尺分度

100、（　　）是指在一组期间精密度测量条件下的测量精密度。

A、期间测量精密度	B、测量重复性

C、测量复现性	D、期间核查

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

101、（　　）建立健全社会信用体系是扩大内需，保持经济持续、稳定增长的迫切需要。

102、（　　）通信技术、计算机技术及人工智能技术是整个信息技术的核心。

103、（　　）服务群众，就是要求在职业活动中一切从群众的利益出发，为群众着想，为群众办事，为群众提供高质量的服务。

104、（　　）虚拟现实不属于数字化制造支撑技术。

105、（　　）CPS指信息物理系统。

106、（　　）传感器按输出信号分可分为模拟传感器、数字传感器、膺数字传感器、开关传感器。

107、（　　）计算机辅助工艺规程设计（CAPP）仅是利用工艺人员的经验知识和各种数据进行科学的决策，不能对工艺设计结果进行优化。

108、（　　）如果系统不稳定，则系统不能工作。

109、（　　）大数据BigData，从定量地角度讲是“海量”规模；定性地看是来自于任何来源的任何结构（包括非结构化或结构化）的数据。

110、（　　）在专业技术人员的合作中,以以为本的本就是合作各方成员的根本利益。

111、（　　）创新有大小，创新无止境，创新是一种生活方式和精神动力。

112、（　　）正投影法是平行投影法的一种，是指投影线与投影面垂直，对形体进行投影的方法。

113、（　　）多个不同要素具有同一项公差要求，可使用一个公差框格，在一条指引线上分出多个带箭头的线分别指到多个要素。

114、（　　）切削铸铁等脆性材料时，宜选用YG硬质合金刀具。

115、（　　）衡量一个工艺是否合理，主要是从质量、效率、生产耗费三个方面去评价。

116、（　　）工序集中和工序分散各有特点；在拟订工艺路线时，工序是集中还是分散，主要取决于生产规模和零件的结构特点及技术要求。

117、（　　）零件图是编制工艺规程最主要的原始资料。

118、（　　）污染物排放标准是指为了实现环境质量标准结合技术经济条件和环境特点对排入环境的有害物质或有害因素所作的控制规定。

119、（　　）控制影响产品质量的所有环节和因素反映了全面质量管理的全过程的质量管理思想。

120、（　　）企业所有的过程都需要识别，但有的过程可以不去控制。

121、（　　）预防措施指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

122、（　　）劳动关系的建立时间以实际劳动用工之日为准。

123、（　　）我国安全生产管理工作的方针是:安全第一，质量第一。

124、（　　）任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。

125、（　　）利用挂轮改变齿厚法,车削变齿厚蜗杆时,操作与普通蜗杆的方法基本相同。

126、（　　）利用交换齿轮传动比车削平面螺纹，就是利用现有机床上交换齿轮机构，装上经过计算后按一定传动比的交换齿轮，由长丝杠将运动传至中滑板丝杠，即可车出所需螺距的平面螺纹。

127、（　　）用齿厚游标卡尺测量蜗杆的齿厚时，齿高卡尺应调整到蜗杆的轴向齿厚尺寸。

128、（　　）车削畸形工件内孔时，其回转轴线与基准面平行，可装夹在花盘上车削。

129、（　　）若畸形工件的所有表面都要加工，则应以余量最大的表面为主要定位基准面。

130、（　　）弹子油杯润滑常用于密闭的车床箱体中。

131、（　　）清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀，无黄袍。是日常保养项目，一级保养时不需要做。

132、（　　）加工件粗糙值高的原因可能是滚珠丝杆有局部拉毛或研损。

133、（　　）设备操作作业指导书编制目的是明确工作职责，规范安全操作，防患于未然，杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。

134、（　　）新入职现场操作人员，采用老员工一带一的方式进行培训，经生产技术科现场实操考核合格后，方可独立上岗。

135、（　　）TED不应包含公差,应使用方框将其封闭。

136、（　　）机床外壳的加工，其公差等级选用IT01。

137、（　　）尺寸链组成环中，只能有一个增环和一个减环。

138、（　　）数字信号的波形是脉冲波，只有高电平和低电平。

139、（　　）千克是国际单位制中的质量的基本单位。

140、（　　）绘制直方图时不必找出全体数据中之最大值与最小值。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共10分。）

141、下列关于职业道德的观点，正确的有（　　）。

A、慎独自律是加强职业道德修养的重要方法

B、提高行政效率是职业道德修养的终极目标

C、形成高尚的道德人格是职业道德修养的重要目标

D、公共行政权力的特殊性决定了职业道德的特殊性

142、德国工业4.0战略框架1438模型中集成包括（　　）。

A、纵向集成	B、横向集成	C、端到端集成	D、单点集成

143、预测是以下活动的依据：（　　）。

A、能力计划	B、预算	C、销售计划	D、制造计划

144、创新对企业事业和个人发展的作业表现在以（　　）。

A、对个人发展无关紧要

B、是企事业持续、健康发展的巨大动力

C、是企事业竞争取胜的重要手段

D、是个人事业获得成功的关键因素

145、轴承套圈热处理工序有哪些（　　）。

A、淬火	B、退火

C、回火	D、正火

E、调质

146、下列行为属于现场违章操作的是：（　　）。

A、设备设施超速、超温、超载运行

B、供料或送料速度过快

C、启用查封或报废的设备

D、调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工件时未停车

147、组织的质量管理体系文件包括（　　）。

A、质量手册

B、按标准要求形成文件的程序和记录

C、组织的质量方针和质量目标

D、组织的有关行政管理文件

148、以下属于劳动关系，适用《劳动法》的规定。（　　）

A、乡镇企业与其职工之间的关系

B、某家庭与其聘用的保姆之间的关系

C、个体老板与其雇工之间的关系

D、国家机关与实行劳动合同制的工勤人员之间的关系

149、禁止（　　）不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

A、生产	B、销售	C、储存	D、使用

150、影响螺距累积误差的因素一般有（　　）。

A、主轴的高温

B、工件的温差

C、机床丝杠的温差

D、床身导轨在水平面内不平行

E、机床床身扭曲使导轨在垂直平面倾斜

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

四、简答题（每题5分，共20分。）

151、<p><strong>什么是CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM，并简述它们之间的关系。</strong></p>

152、<p><strong>简述平面螺纹的车削特点，车削方法一般有哪两种？</strong></p>

153、<p><strong>在车削工艺中，工件受热变形时精车，冷却到室温后出现形状误差，应采取哪些修正措施？</strong></p>

154、<p><strong>论述主轴过热冒烟和转动时产生噪音的原因。</strong></p>