科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

数字印刷员四级理论知识试卷

试卷编码：608010200141-2025040004

职    业：数字印刷员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、不属于文明生产的行为是（　　）。

A、涉密的工作要保密	B、按规程操作设备

C、偷工减料，降低成本	D、保持生产现场整洁

2、常用于测量实地密度的工具是（　　）。

A、分光光度计	B、密度计	C、湿度计	D、温度计

3、当下单页纸(cut sheet)高生产力黑白数码印刷设备，供纸模块中，多采用哪种纸张分离技术（　　）。

A、搓纸、摩擦式纸张分离方式(搓纸轮)

B、连续供纸方式

C、叼纸牙方式

D、空气吸分真空进纸方式

4、关于印刷品质量检测，采取的方式是（　　）。

A、以客户评价为主	B、以领导评价为主

C、主观评价与客观评价相结合	D、以上均不对

5、加强职业道德修养的途径不正确的表述是 （　　）。

A、“慎独”

B、只需参加职业道德理论的学习和考试过关即可

C、学习先进人物的优秀品质

D、积极参加职业道德的社会实践

6、目前印前制版过程中发排电子文件时最常用的页面描述语言是（　　）。

A、HTML	B、PostScript

C、JDF	D、XML

7、认证机构向组织颁发质量管理体系认证证书，证书有效期一般为（　　）。

A、一年	B、二年	C、三年	D、四年

8、温室气体主要指（　　）。

A、二氧化硫	B、一氧化碳	C、二氧化碳	D、臭氧

9、下列对于增强职业责任感的要求，错误的表述是 （　　）。

A、要认真履行职业责任，搞好本职工作

B、要熟悉业务，相互配合

C、要正确处理个人、集体和国家之间的关系

D、要只维护自己单位的利益

10、因纸张伸缩变形而出现套印不准，主要解决方法是（　　）。

A、降低车间湿度	B、整纸处理

C、提高车间湿度	D、印前对纸张进行调湿处理

11、印刷品的出血位通常设置为（　　）。

A、3mm	B、3cm	C、3nm	D、3m

12、不属于数字印刷特点的是（　　）。

A、不需要印刷胶片和印版	B、可联机作业

C、操作简单	D、大量印刷，价格低廉

13、根据国家标准纸张幅面来确定的A4尺寸是（　　）。

A、148 mm×210mm	B、210mm×297 mm

C、420 mm×297mm	D、150 mm×20mm

14、顾客满意是顾客对其要求已被满足的程度感受。如果可感知效果与顾客期望相匹配，顾客就会（　　）。

A、满意	B、高度满意	C、抱怨	D、忠诚

15、国际上，主流观点认为印刷术起源于（　　）。

A、中国	B、韩国	C、日本	D、美国

16、实际印刷过程中，由于油墨不纯，造成彩度降低，因此往往通过增加（　　）补偿。

A、滤色片	B、黑版	C、油墨量	D、青版

17、我国习惯将Y版的网点角度安排为（　　）。

A、45°	B、15°

C、90°或0°	D、30°"

18、下列对爱岗敬业表述不正确的是 （　　）。

A、抓住机遇，竞争上岗	B、具有奉献精神

C、勤奋学习，刻苦钻研业务	D、忠于职守，认真履行岗位职责

19、印刷业经营者在印刷经营活动中发现违法犯罪行为，应当及时向公安部门或者（　　）行政部门报告。

A、出版	B、纪检	C、工商	D、劳动监察

20、用人单位拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的，除了责令支付劳动者报酬、经济补偿外，还可责令支付（　　）。

A、赔偿金	B、违约金	C、滞纳金	D、罚金

21、CMYK颜色空间的色域要（　　）RGB颜色空间。

A、大于	B、小于	C、等于	D、交叉

22、不属于啮合传动类型的是（　　）。

A、摩擦轮传动	B、齿轮与齿条传动

C、蜗轮蜗杆传动	D、齿轮传动

23、不属于专色作用的是（　　）。

A、增加油墨粘性	B、增加视觉效果

C、特殊标志线	D、节省原色墨

24、存放印刷色粉时，应该（　　）。

A、保持密封和干燥环境	B、环境湿度越大越好

C、存放的地方不用防火设施	D、可以长期留置在印刷设备中

25、电子油墨属于（　　）油墨。

A、设备校正	B、色彩转换	C、设备特性化	D、以上均不是

26、将书帖或单张书页按页码顺序配集成书册的工序是（　　）。

A、裁切	B、压痕	C、配页	D、折页

27、数码打样分为硬打样和（　　）。

A、机械打样	B、软打样	C、彩色打样	D、黑白打样

28、烫印的作用是（　　）。

A、保护印刷品表面	B、增加印刷品表面光泽度

C、防伪	D、使用方便

29、以下情况不需要对数字印刷设备重新进行校正（　　）。

A、更换感光鼓	B、同种纸张更换

C、压印辊更换	D、更换不同纸张

30、在CIE标准中，色差的单位是（　　）。

A、LU	B、NBS	C、MBS	D、CD

31、（　　） 是指精装书刊套合加工后，书封壳大出书芯切口的部分。

A、书槽	B、飘口	C、天头	D、地脚

32、（　　）文件标准可以为印刷者与设计公司提供一个相对封闭的工作流程系统，使其产品能够在工作流程中得以稳定输出。

A、PDF/X-1	B、PDF/X-2

C、PDF/X-3	D、PDF/X-3A

33、（　　）的再现意图按比例将源设备的白点映射到目标设备的白点，并按比例调整所有的其他颜色。

A、可感知	B、饱和度	C、绝对色度	D、相对色度

34、Acrobat不支持添加图像格式是（　　）。

A、PSD	B、GIF	C、JPG	D、PNG

35、Acrobat软件不可以将PDF文件重新标准化处理为（　　）格式标准输出。

A、PDF/A	B、PDF/X	C、PDF/E	D、wps

36、Acrobat软件中，对 PDF文件中的多色黑可以通过（　　）检查出来。

A、印前检查/报告PDF语法问题

B、印前检查/列出多色黑对象

C、调整细线

D、陷印预设

37、Acrobat中进行陷印预设时不可以设置陷印放置方式是（　　）。

A、居中	B、内缩	C、中性色浓度	D、叠印

38、CIE定义了颜色及色差的标准，其CIE中文名称是（　　）。

A、国际照明委员会	B、欧洲色彩委员会

C、国际数码企业联盟	D、国际色彩联盟

39、ICC色彩管理规范中包含了四种不同的再现意图。他们是处理“色域外”颜色时的四种不同办法，也就是用来处理那些在源设备色空间中可以实现，而在（　　）的色空间中无法实现的那些颜色的。

A、源设备	B、目的设备	C、无设备无关	D、设备相关

40、ICC色彩管理规范中实际上特性文件连接色彩空间（PCS）只规定了CIEXYZ和（　　）两个不同的色空间。

A、CIELAB	B、CIELuv

C、sRGB	D、AdboeRGB

41、PDF/X-2是 2003年由ISO制 的基于PDF1.4 版本的PDF/X标准，可以像PDF/X-3一样使用CMYK，Lab等多种色彩模式进行数据处理和转换、支持（　　）。

A、ICC色彩管理技术	B、OGI技术

C、JavaScript技术	D、PHP技术

42、PDF/X-4支持透明对象和图层技术，支持内嵌ICC文件，但不支持（　　）。

A、嵌入OpenType字体	B、基于ICC的色差模式

C、有选择的使用16位图像数据	D、文件加密

43、PDF全称是（　　）。

A、便携式文档格式（Portable Document Format）

B、打印文档格式（Print Document Format）

C、个人文档格式（Personal Document Format）

D、强制文档格式（Power Document Format）

44、PDF文件制备好后，一般不适合在（　　）。

A、数字化工作流程中修改	B、普通打印

C、阅读	D、文件归档

45、PDF在（　　）技术基础上产生，因此它支持以传统印刷工艺为主要工作目标的数字印前工作流程，也支持数字印刷工作流程。

A、PostScript	B、超文本

C、打印	D、附录

46、PitStop Professional一般要安装在（　　）软件中。

A、Photoshop

B、PDF/X Checkup

C、Adobe Acrobat DC

D、Adobe Acrobat Reader DC

47、按国家标准要求，骑马订成品裁切误差（　　）。

A、≤4mm	B、≤1.5mm

C、≤7mm	D、≤2mm

48、按国家标准要求，锁线订的书芯最大厚度不宜大于（　　）。

A、50mm	B、60mm	C、40mm	D、30mm

49、不属于印品质量检测的项目是（　　）。

A、色度	B、密度	C、叠印效果	D、印刷速度

50、最为常用的两大承印物是（　　）。

A、皮革和纸张	B、玻璃和塑料	C、纸张和塑料	D、木材和纸

51、常用作PDF文件的拼版的软件是（　　）。

A、Preps	B、Word

C、Photoshop	D、Illustrator

52、传统印刷过程的使用软件进行节墨的方法，就是在数字印前工作流程过程中使用重新分色的印刷曲线，如使用（　　），增大黑墨的使用，减少彩墨的使用，从而节省油墨总量。

A、UCR	B、UCA	C、补偿曲线	D、附录

53、传统印刷机的印刷压力调节是平版印刷中很重要的质量因素，压力不足会导致（　　）。

A、图文变形磨损加剧	B、油墨转移量不够

C、图文墨色过重	D、网点扩大加剧

54、当你基于显示器所显示的图像的外观来建立或编辑一个彩色对象，你实际把显示器当作（　　）。

A、输入设备	B、输出设备	C、打样设备	D、显示设备

55、对“检验”理解正确的是（　　）。

A、检验是对客观事实的承认

B、检验是对客观事实的理论分析

C、检验是专家们对客观事实的评定

D、检验是对客观事实的符合性评价

56、个性化市场对个体而言是独一无二的，但是相应的问题是（　　）。

A、客户隐私的问题	B、用户体验不好

C、用户不断投诉	D、用户价值减少

57、关于CIE 1931RGB色度系统描述错误的是（　　）。

A、以700nm（R）、546.1nm（G）、435.8nm（B）作为三原色，并以相等数量的三原色刺激值匹配出等能白光（E光源）来确定三刺激值的单位

B、人眼观察视场是10°

C、在匹配460～530nm这一段光谱色时，650nm的红光出现负值

D、CIE 1931RGB系统中的三刺激值是从实验得来的，可以用于色度学计算

58、关于InDesign在可变数据印刷中的，下列说法正确的是（　　）。

A、可以生成专用格式描述的可变数据文件（比如PPML文件）

B、仅仅能够完成可变数据作业的设计、制作、排版

C、可以支持实时数据更新

D、仅仅支持文字的数据可变。

59、观察校准曲线形状，可以看出（　　）。

A、数字印刷设备的色度	B、数字印刷设备阶调复制的优劣

C、数字印刷设备的亮度值	D、数字印设备的颜色位深度

60、海德堡数字印刷机可以完成日历拼版打印，一般是通过Fiery流程中的“版面”设置中的（　　）完成打印。

A、小册子	B、多联拼版	C、精装书	D、平装书

61、和非丝缕方向相比，沿纸张丝缕方向上，纸张（　　）。

A、更容易变形	B、更容易撕扯

C、更容易吸湿变形	D、更不易弯折

62、具有色彩管理的应用软件的色彩管理要在（　　）。

A、各种驱动中进行	B、在软件内部实现

C、通过神经元算法进行色彩管理	D、通过网络进行色彩管理

63、可变数据印刷承印物不会是下列中的（　　）。

A、纸张	B、不干胶	C、PVC板材	D、液体

64、劳动争议调整委员会主任由（　　）担任。

A、职工代表	B、工会代表

C、用人单位代表	D、三方面选举产生的代表

65、零页版一般是指（　　）。

A、编号为零的版面	B、页码不够一个印张的版面

C、第一个版面	D、第零个版面

66、人工清洗打印头时，通常采用（　　）。

A、毛刷清洗	B、纸巾擦拭	C、超声波清洗	D、砂纸打磨

67、如果生产要求非标准尺寸纸张则需进行（　　）。

A、选择近似标准大小的纸张即可	B、纸张设置

C、弃用非标准尺寸纸张	D、裁切为标准尺寸

68、色彩管理系统与输入设备特性之间通信是单向的，因为色彩管理系统仅仅需要知道输入的RGB值（　　）。

A、所描绘的颜色实际色彩感觉	B、所描绘的实际密度

C、所描绘的实际黑度	D、所描绘的响应时间

69、设置PDF文件打印标记的作用是（　　）。

A、设置页面排版样式美观	B、方便印后裁切加工

C、设置页面的框架结构	D、设置处理多余页面内容

70、生产型数字印刷机支持的承印物尺寸较多，一般进纸盒（　　）。

A、只有一个	B、多于两个

C、无法扩展	D、固定了一个标准尺寸大小

71、使用EXCEL建立的表格数据库，属于（　　），是一种单独的，通常包含行和列的二维数据元素阵列。

A、平面模型	B、线性模型	C、关系模型	D、散点模型

72、事务处理型印刷包括信用卡账单、财务报告等文件的生产，由于文档数量巨大，时间敏感度也极高，为了加快印刷速度，可以采取多种方式，但下列哪个选项不在推荐采用（　　）之列。

A、页面预印

B、合理安排好静态信息和可变数据的生产过程

C、图像储存可以采用WEB256色模式

D、卷筒纸印刷

73、输出设备能够复制出的最大亮度范围称之为设备的（　　）。

A、动态密度范围	B、动态范围

C、亮度范围	D、最大黑度范围

74、数据库服务器主要采用客户端/服务器端的结构，这种结构的作用是（　　）。

A、允许客户连接服务器以及仅仅访问所需的文件来降低大数据库的网络拥堵

B、客户自行购置服务器

C、用户自己配置数据库

D、用户须熟练掌握数据库结构化查询语言

75、数字化工作流程如果支持OPI工作方式，下面描述错误的是（　　）。

A、支持开放式印前接口

B、支持处理前的图像预览

C、替换原图预览

D、透明度拼合、陷印处理 以及打印标记和细线

76、数字化工作流程输出版面文件时，下列选项不是文字输出顺利所需要的（　　）。

A、服务器安装足够的字库支持

B、些特殊字体转为曲线轮廓

C、某些特殊文字转为高精度图像信息

D、透明度拼合及陷印处理 以及打印标记和细线

77、数字化工作流程一般不能进行（　　）的操作。

A、打印	B、图像特效处理

C、拼版	D、RIP分色加网

78、数字化工作流程一般都会对接收到的文件首先进行（　　）操作。

A、打印	B、预检	C、拼版	D、RIP

79、数字印刷过程中，图像的颜色模式和图像格式需要注意是（　　）。

A、数字印刷兼容性好，不用关注图像颜色模式

B、要严格遵守数字化流程的要求存储处理图像

C、RIP时会自动设置好图像颜色模式和格式，无需手动完成

D、图像储存可以采用WEB256色模式

80、数字印刷过程中，一般在Acrobat中添加文本操作时，要注意（　　）。

A、一般不推荐使用Acrobat编辑

B、无需和客户确认修改后的样稿

C、有无字体嵌入并不影响修改后外观

D、轻松完成文字特效制作

81、数字印刷过程中的加网在可能在哪个环节确定（　　）。

A、印前处理过程中	B、RIP过程中

C、PDF文件处理过程中	D、以上都对

82、数字印刷机上印刷用户自定义的专色，通常采用（　　）。

A、临时调配好专色油墨装入印刷机

B、用数字印刷机上的呈色剂混合模拟专色

C、专门采购专色印版

D、让用户提供油墨。

83、图像分辨率越高，如需得到更高质量的印刷品，则调频加网时需要（　　）。

A、将加网频率提到尽可能高

B、网点分布随机更均匀

C、RIP时的网点形状设置要好

D、RIP时设置网点45度进行复制

84、为防止折页过程纸张产生皱折，一般需要（　　）。

A、将印张裁开	B、排出书帖中的空气

C、把书帖拉平	D、把书帖减少

85、下列不能够生成作为数字印刷用的PDF的应用程序有（　　）。

A、Adobe Illustrator

B、Adobe Indesign

C、CorelDraw

D、NotePad

86、下列不是常用胶版纸类型的是（　　）。

A、本白	B、高白	C、轻型	D、细格纹

87、下列关于职业道德的说法中，正确的是（　　）。

A、有职业道德的人一定能够做好工作

B、没有职业道德的人干不好工作

C、职业道德有时起作用，有时不起作用

D、职业道德无关紧要，可有可无

88、下列描述正确的是（　　）。

A、PDF文件使用了工业标准的压缩算法，所以文件大小通常比描述同样页面的PostScript文件小，易于传输与储存

B、由于PDF支持跨平台支持多媒体集成信息的出版和发布，所以冗余信息较多，所以文件大小通常比描述同样页面的PostScript文件大

C、用于不同操作系统下的PDF文件大小不同，通常用于Mac IOS系统下的PDF文件比描述同样页面的PostScript文件小，但用于Windows系统下的PDF文件比描述同样页面的PostScript文件大

D、随着计算机GPU运算能力的加强，很多运算符可以用指令集来代替，所以用于描述同样页面的PDF文件大小逐渐减小

89、下列选项中不可以作为PCS色彩空间的（　　）。

A、JapanColor 2001 coated

B、LAB

C、CIE 1931XYZ

D、sRGB

90、下列选项中不是喷墨印刷对油墨性能的要求的是（　　）。

A、可适应多种多样的承印物	B、印刷适性好

C、干燥性能好	D、色彩耐久性好

91、下列选项中不是影响数字印刷系统颜色特性的因素的是（　　）。

A、数字印刷系统的着色剂	B、黑白场

C、阶调复制特性	D、设备价格

92、线性化色彩校正数字印刷机时，通过测量（　　）数值可以得到校正曲线。

A、色度	B、密度	C、亮度	D、深度

93、线性化数字印刷设备，一般只需要打印（　　） 级色块就够了。

A、256	B、21	C、128	D、1078

94、相纸作为常用数字印刷材料，要注意相纸的品牌要和印刷设备（　　）。

A、兼容性合适	B、的颜色适应	C、的定量匹配	D、的亮度匹配

95、校准曲线呈现为S形状，可以看出（　　）。

A、数字印刷设备的色度复制准确

B、高光部分表现的较弱

C、数字印刷设备的亮度复制准确

D、数字印设备的颜色位深度表现力好

96、要使用一个好的扫描仪特性文件，需要（　　），防止这些功能干扰颜色转化。

A、关闭任何白场或黑场的自动设置和自动偏色校正

B、关闭自动去网点

C、关闭自动文件保存设置

D、关系系统的自动更新

97、一般而言，纸张越薄，折页机的速度相应越（　　）。

A、高	B、低	C、平稳	D、多变

98、一个物体呈蓝色的原因是（　　）。

A、该物体吸收蓝色光	B、该物体反射红色光与黄色光

C、该物体反射蓝色光	D、该物体反射黄色光

99、印前PDF文件常用（　　）来进行预检。

A、Photoshop

B、Acorbat Professional

C、飞腾

D、Preps

100、印刷方向可以通过改变印版滚筒的包衬来调节，但印刷的（　　）不变。

A、长度	B、宽幅	C、版式	D、纸路

101、印刷设备会对承印物造成弯折，为保证印刷过程顺利，承印物要具备一定的（　　）。

A、大小	B、挺度	C、含水量	D、粘度

102、由于各承印物的光学密度不同，数码印刷使用新的承印物需要先（　　）。

A、选择近似颜色的纸张即可	B、完成颜色校正

C、弃用新承印物	D、估计下颜色就可使用

103、在Photoshop中用存储为的方法将图像输出为PDF文件时，下列选项中，正确的是（　　）。

A、可以设置阈值，当图像分辨率大于阈值时，自动降低图像分辨率

B、可以嵌入设定的ICC文件

C、当图像太大导致PDF文件很大的时候，可以设置用ZIP，JPEG等算法压缩图像，减小文件大小

D、以上都对

104、在目前应用的InDesign软件中，把页面输出成PDF文件时（　　）。

A、可以把其中一部分页面输出PDF文件

B、InDesign不能输出其中一部分页面，但可以在导出全部页面后，用Acrobat软件中将PDF文件中的多余页面删除

C、InDesign不可以跨页输出页面生成PDF文件

D、可以在输出PDF文件时，根据后期印刷装订方式，设置拼大版

105、纸张丝绺方向不会影响（　　）。

A、印刷压力	B、印刷套准

C、纸盒耐压强度	D、书本翻阅适性

106、纸张颜色比较明显时，为保障颜色复制的准确，一定需要（　　）。

A、设定纸张的颜色特性文档	B、测量出纸张的颜色值

C、测量纸张的定量	D、准确测量出纸张的明度值

107、专色检查，在Acrobat Pro软件中可执行的操作（　　）来完成。

A、“工具/印刷制作/印前检查/配置文件”

B、“编辑/管理工具”

C、“文件/创建/创建表单”

D、“工具/优化PDF”

108、传统印刷过程中使用GCR可以改变（　　）。

A、印刷过程中灰色的构成	B、彩色油墨色相

C、色域范围	D、黑色油墨色相

109、静电成像的呈色剂主要有碳粉和（　　）。

A、干冰	B、液体	C、干湿混合	D、皆不是

110、色彩管理引擎是（　　）。

A、数字化工作流程的色彩转换核心

B、数字化工作流程中不重要的部分

C、数字印刷的可选部分之一

D、传统印刷颜色转换时采用

111、（　　）是履行岗位职责的最高表现形式。

A、互相尊重	B、忠于职守

C、下级服从上级	D、遵纪守法

112、不论平张纸还是卷筒纸数字印刷机，通常设备保养与维护内容不包括以下哪一项（　　）。

A、纸路的清洁	B、设备的校正

C、印刷头的清洁	D、RIP 的重启

113、激光数字印刷机的成像过程中，在感光元件表面施以与充电电压（　　）的电压，以中和感光元件表面残余电荷的过程称之为消电。

A、相同	B、相反	C、正电荷	D、负电荷

114、静电成像技术当中感光鼓起着关键作用，它的表面通常有一层（　　）材料。

A、隔热	B、热敏	C、感光光导	D、电阻

115、离开印刷车间之前，以下不正确的操作是（　　）。

A、关闭电脑及服务器电源

B、把已经用完的墨盒或碳粉盒留置在设备内

C、整理归集维修工具

D、关闭印刷机电源

116、色差公式△ECMC是由（　　）定义的。

A、德国印刷媒体工业联盟	B、德国印艺技术研究协会

C、欧洲色彩委员会	D、英联邦染色师与配色师协会

117、色料三原色中任意两原色相混合成得到的混合色称为（　　）。

A、对比色	B、间色	C、次色	D、互补色

118、数字印刷实现VOCS零排放，是指数字印刷过程中（　　）。

A、不产生VOCS

B、产生微量 VOCS，常规检测未检出

C、比传统印刷VOCS大幅下降

D、以上均不对

119、新闻出版法规与新闻出版道德关系，表述不正确的是（　　）。

A、法规可以取代职业道德

B、法规保证道德规则实施

C、法规是传播职业道德的有力手段

D、职业道德为法规提供价值基础

120、印刷行业中，最为常用的承印物是（　　）。

A、皮革	B、玻璃	C、纸张	D、塑料薄膜

121、印刷用纸型号的指定一般用（　　）。

A、标准纸张大小	B、标准纸张的重量

C、单位面积的重量	D、单位张数的重量

122、在冬夏季等出现室内外温差较大的时候，新运输来的纸张，应在工作区的纸张存放处放置一段时间，通常是24小时以上，目的是（　　）。

A、使纸张的温度湿度与工作区的温度湿度相近，减少纸张形变

B、测量纸张克重是否符合要求

C、保证纸张不变色

D、保证纸张数量准确

123、作为新闻出版工作者，应该做到（　　）。

A、揭露个人隐私	B、拒绝出版种族歧视的刊物

C、接受有偿新闻	D、利用手上的新闻资源敲诈他人

124、纸张的变形，根本上由于（　　）导致的。

A、纸张中的植物纤维横向与纵向吸湿变形程度不同

B、纸张的存储环境

C、存储仓库的温度

D、印刷中的油墨

125、下列关于密度计的功能不正确的是（　　）。

A、网点增大	B、叠印率	C、色度	D、相对反差

126、密度计的组成以下不正确的是（　　）。

A、照明光源	B、透镜	C、黑白滤色片	D、传感器

127、在印刷车间，透射密度计的应用有（　　）。

A、分析油墨纸张性质	B、测量菲林密度

C、测量网点面积	D、测量油墨叠印率

128、密度计使用时存在着几点不足，下面不正确的是（　　）。

A、反映不出色彩的色相	B、只能测量纸张表面原色油墨

C、不能测量实地密度	D、适用范围有限

129、应用较为广泛的色度测量仪是（　　）。

A、三滤色片色度计	B、分光光度计

C、透射密度计	D、反射密度计

130、关于色度计测量颜色的内容不包括的是（　　）。

A、三刺激值	B、色差值

C、CIE Lab值	D、密度值

131、分光光度计可以测量的部分不包括（　　）。

A、色度值	B、密度值

C、色温	D、光谱反射率曲线

132、分光光度计反射镜的作用是把光源发出的光线集中到（　　）并充满它的准直镜，均匀照射到狭缝。

A、单色器	B、棱镜	C、光栅	D、滤色片

133、印刷质量主观评价不包括的是（　　）。

A、图文内容	B、墨色鲜艳

C、网点光洁	D、符合原稿要求

134、印刷品质量客观评价规定一般印刷品亮调再现为（　　）网点面积。

A、1%～2%	B、1%～3%	C、2%～4%	D、3%～5%

135、一些字体转曲线后会变成“空心字”，不会出现这种情况的字体是（　　）。

A、楷体_GB2312	B、微软雅黑

C、汉鼎特黑简	D、汉鼎美黑简入

136、阶调是指图像整体明暗对比的密度变化，它是由各个层次排列起来而组成的（　　）。

A、调频网点	B、调幅网点	C、网线	D、集合

137、两种喷射到纸张的不同直径的记录点，标准离差越小的记录点（　　）控制更容易。

A、网点扩大	B、印刷密度	C、叠印率	D、阶调数量

138、印刷复制产品的外观质量要求是（　　）。

A、版面干净，无脏迹	B、网点清晰，角度正确

C、网点增大率小	D、颜色要符合付印样

139、数码印刷设备，出现印品乱码，丢字，等板式问题，以下处理方式无效的是（　　）。

A、更换纸张

B、尝试更换打印驱动

C、使用专业排版处理软件

D、转换文件类型，矢量文件转图片文件

140、当数码印刷设备出现错误代码并停止运转，自行无法解决故障时，需要与工程师沟通，作为操作员收集哪些信息，更有利于工程师判断解决题，以下不正确的是（　　）。

A、屏幕提示、故障代码	B、是否有异响

C、故障前的操作内容	D、未打印完成的文件数量

141、印刷品背面蹭脏的主要原因不包括（　　）。

A、油墨干燥不好	B、纸张产生静电

C、车间环境干燥	D、叠放太高

142、以下哪种仪器（　　）不是用来测量色表生成ICC特性文档。

A、X-Rite 530

B、X-Rite i1

C、X-Rite i1ISis

D、X-Rite SpectroScan

143、关于相对反差值的说法错误的是（　　）。

A、物体吸收光线的特性量度

B、实地与网目的积分密度之差同实地密度的比值

C、用以确定打样和印刷的标准给墨量

D、印品的一个技术参数

144、以下关于书刊版拼版中描述错误的是（　　）。

A、所要拼的胶片的药膜面都要朝上

B、透明胶带贴胶片时不能离图文太近

C、规矩线和角线是印刷和后加工时最重要的参考线

D、两个版面的左右位置随机

145、平装也称“简装”，整本书由软质纸封面、主书名页和书芯（有时还有其他非必备部件）构成，可分为普通平装和（　　）两种。

A、精美平装	B、勒口平装	C、紧口平装	D、扎口平装

146、下列关于拼大版叙述错误的是（　　）。

A、单面印刷	B、双面印刷	C、裁切线	D、印刷方式

147、订平订书厚度 3mm；订离书脊宽应是（　　）mm。

A、2	B、3	C、4	D、5

148、在Preps拼板软件中提供了5中常见的书籍装订样式，除自由订外下面错误的是（　　）。

A、胶订	B、骑马钉	C、多联	D、单联

149、检验覆膜产品质量的方法不包括（　　）。

A、撕揭法	B、水浸法	C、压折法	D、火焰法

150、电化铝箔依靠（　　）附着在印刷品表面。

A、温度	B、压力	C、粘合剂	D、速度

151、GB/T 7705平版装潢印刷品国家标准中规定，四开以下一般裁切成品误差为（　　）。

A、±1.0mm	B、±0.50 mm

C、±0.1 mm	D、±2.0 mm

152、生产图书时为了提高效率，通常会使用三面切书机，即将前口和天头地脚切去适当尺寸得到成品，常见的三面切书机配备（　　）把裁刀。

A、1	B、2	C、4	D、5

153、数字订折机在使用过程中，为了保证订/折时的纸张正确无误，通常会采取双校验方式，有以下哪些（　　）方法。

A、纸张计数	B、查看出血位	C、图像拍照	D、人工

154、影响灰平衡的因素不包括有（　　）。

A、油墨特性	B、纸张特性	C、晒版条件	D、环境因素

155、灰平衡是指通过几色进行套印得到的中性灰色的手段，不包含（　　）。

A、白色	B、青色	C、品色	D、黄色

156、布鲁纳尔测控条中性灰平衡段的C、M、Y各为150LPI的网点组成，以下不包括（　　）。

A、10%	B、25%	C、50%	D、75%

157、当某一颜色与其他颜色叠印时,能够得到比较饱和的颜色,则此颜色特性属是（　　） 。

A、强度好	B、色差大	C、灰度小	D、效率高

158、在匀墨仪的匀墨中，其中恒温水浴温度为（　　）。

A、19℃	B、21℃	C、23℃	D、25℃

159、轻型无线胶订所需设备不包括（　　）。

A、轻型配页机	B、无线胶订机	C、书芯压平机	D、烫背机

160、印刷品成品检验方法以下不正确的是（　　）。

A、一般产品抽样查	B、精细产品抽样查

C、精细产品逐张查	D、密件证券逐张细查

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）静电成像中感光鼓可反复充电/放电，没有寿命的限制。

162、（　　）计算机直接制版的出现后，逐渐取代了胶片制版工艺。

163、（　　）质量管理是印刷过程管理中的中心环节。

164、（　　）职业道德修养的最高境界是“慎独”。

165、（　　）办事公道只是对领导干部的要求。

166、（　　）色差公式△Ecmc更符合人眼的要求。

167、（　　）色料混合的基本色为黄、红、蓝。

168、（　　）数字化工作流程就是完成ICC的制作。

169、（　　）V带传动采用的是啮合的传动形式。

170、（　　）上光属于印后加工成型工序之一。

171、（　　）油墨、墨粉不属于数字印刷的主要耗材。

172、（　　）操作高速运转的设备，不允许留置长发。

173、（　　）PDF文件保存时要注意图层、透明度和嵌入的文件处理得当。

174、（　　）某些类型纸张（如半透明纸或投影片），数字印刷传送时可能会产生噪音，即使不影响产品质量，也要停机。

175、（　　）无线胶订对于零页版放在首贴或末贴不做要求。

176、（　　）图像输出分辨率越高越好。

177、（　　）OPI实际上是一种以PostScript语言为基础的注解命令。

178、（　　）数字印刷机一般制作完成特性文件后，就可以了解其色域概况。

179、（　　）数字印刷系统的特性化文件制作经常被整合在数字化工作流程中。

180、（　　）色彩管理系统只能是让每一RGB或CMYK值有一个指定的颜色含义，使相同颜色从一个设备传递到另一个设备上时，保持颜色感觉一致，但不会扩大设备的色域。

181、（　　）Windows操作系统可以直接使用显示设备特性文件。

182、（　　）凡是用RGB值描述的色彩空间，都是与设备相关的颜色空间。

183、（　　）PDF文件进行预检，一般可以在数字化工艺流程中完成。

184、（　　）有的数字印刷机设计有专色白墨组件。

185、（　　）数字印刷机印刷复制过程中无需加网。

186、（　　）数字化工作流程不能为数字印刷机进行调频加网输出。

187、（　　）数字化工作流程只是应用在制版输出过程中。

188、（　　）导电纸张不适用于电子照相原理的数字印刷系统。

189、（　　）数字化工作流程中，承印物尺寸设置与纸盒中实际装纸的尺寸可以不同。

190、（　　）购买新的纸张后，一定要做颜色测试，制作出正反面颜色特性文件来。

191、（　　）纸张克重越低越有利于数字印刷顺利进行。

192、（　　）可变数据印刷是按需印刷的一种。

193、（　　）可变的数据可以通过多种渠道来获取。

194、（　　）数据库的关系模型又可以看做平面文件。

195、（　　）在可变数据印刷中，无论页面设计里动态信息和静态信息多少，都能用预印的方式进行印刷。

196、（　　）设置PDF陷印与文件中的图像原稿分辨率没关系。

197、（　　）RGB或CMYK模式的图像原稿，经数字印刷后效果一样。

198、（　　）调频加网参数设置要和设备分辨率以及图像原稿分辨率一样。

199、（　　）在Acrobat软件中，不能够提取PDF页面。

200、（　　）页面描述语言的主要功能是在印刷或屏幕显示页面上描述文字、图形和图像。