科目代码：120

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

注射模二级理论知识试卷

试卷编码：618040100121-2025040004

职    业：注射模

等    级：二级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共50分。）

1、在职场中真心真意的对待同事、甚至竞争对手，不搞虚伪客套，权谋诈术所指的意思是（　　）。

A、诚实守信	B、爱岗敬业	C、忠于职守	D、宽厚待人

2、对于集体主义，理解正确的是（　　）。

A、坚持集体利益至上，一切以集体利益为转移

B、在集体认为必要的情况下，牺牲个人利益应是无条件的

C、集体有责任帮助个人实现个人利益

D、把员工的思想、行动集中起来是集体主义的核心要求

3、在“契约化”的职业活动中，关于内在性的职业道德准则说法不对的是（　　）。

A、忠诚	B、内敛	C、审慎	D、勤勉

4、良好的职业道德应该体现在：爱岗敬业（　　），办事公道，文明礼貌，团结互助，遵纪守法，勤劳节约，开拓创新等方面。

A、艰苦奋斗	B、诚实守信	C、大公无私	D、崇尚科学

5、下列关于职业技能的说法中，正确的是（　　）。

A、掌握一定的职业技能，也就是有了较高的文化知识水平

B、掌握一定的职业技能，就一定能履行好职业责任

C、掌握一定的职业技能，有助于从业人员调高就业竞争力

D、掌握一定的职业技能，就意味着有较高的职业道德素质

6、生产汽车灯罩、仪表盘、家用电器外壳等塑料零件的模具时，应选用（　　）塑料模具钢。

A、时效硬化型	B、耐蚀型	C、渗碳型	D、耐磨型

7、液压系统在安装前必须对将安装的油管进行清洗，一般用（　　），再用温水清洗，然后干燥。

A、5%硫酸或盐酸溶液进行酸洗

B、60%硫酸或盐酸溶液进行酸洗

C、70%硫酸或盐酸溶液进行酸洗

D、20%硫酸或盐酸溶液进行酸洗

8、传感器是将各种（　　）转换成电信号的元件。

A、数字量	B、交流脉冲量	C、非电量	D、直流电量

9、为了降低加工残留面积高度，以减小表面粗糙度值，则（　　）对其影响最大。

A、主偏角	B、副偏角	C、前角	D、后角

10、用测力扳手使预紧力达到给定值的方法是（　　）。

A、控制扭矩法	B、控制螺栓伸长法

C、控制螺母扭角法	D、控制强度法

11、注塑模标准模架中的B板尺寸通常表示的是（　　）厚度尺寸。

A、定模板	B、动模板	C、垫块	D、支撑板

12、在下列模架中（　　）型号模架有水口推板。

A、FCI	B、GCI	C、EBI	D、AI

13、模具上模操作人员上岗必须穿戴全套工作服：（　　）、胸牌、手套、工作服、防砸鞋。

A、安全帽	B、耳塞	C、防尘口罩	D、安全眼镜

14、下列说法正确的有（　　）。

A、对某一组织而言，质量管理体系是唯一的

B、文件控制的主要目的是为了解决文件的可追溯性

C、记录控制的主要目的是为了解决记录的有效性

D、记录通常需要控制其版本

15、劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和（　　）的劳动合同。

A、不定时合同	B、临时劳动合同

C、以完成一定工作任务为期限	D、定时合同

16、现行机械制图国家标准规定，用于表达机件外形视图的有（　　）。

A、基本视图、向视图、局部视图、旋转视图

B、基本视图、斜视图、局部视图、旋转视图

C、基本视图、向视图、局部视图、斜视图

D、基本视图、向视图、局部视图、断面图

17、双色产品要求两种材料具有良好的粘合性，且两种塑料注塑温度不要太接近，一般要求相差（　　）度以上。

A、10	B、15	C、20	D、25

18、点浇口有利于（　　）的成型。

A、热敏性强的塑料	B、流动性差的塑料

C、壁厚较薄的塑料制件	D、形状复杂的塑料制件

19、下列关于Moldflow模流分析说法错误的是（　　）。

A、模型准备时产品零件是分析的基础，必须是3D档，最好是IGS曲面零件

B、模型前处理时，文件→输入(import)这里只能选择IGS文件或者是文件importfromAMDL，这里建议可以是STP实体文档

C、导出文件供下个流程用(模型前处理)，尽量输出实体文档，如XT，STP，不推荐用IGS，STL文档

D、流道及进胶方式:如果没有具体的方案，分析前则需要讨论，以免增加无谓的工作量

20、下列标准代号表示“国际标准化组织”是（　　）。

A、IMO	B、DIN	C、ISO	D、AS

21、某模具流道凝料重20克，制品重15克，型腔数为8，优先选用（　　）注塑量的注塑机。

A、50克	B、100克	C、200克	D、500克

22、某套模具中，制品及流道在分型面上的投影面积为10000mm2，型腔平均压强为81MPa，请选择合适的注塑机吨位（　　）。

A、50吨	B、80吨	C、150吨	D、500吨

23、气辅成型工艺过程，短射的第一阶段熔体注射，即聚合物熔体注入模具型腔，一般熔体充满型腔的（　　）。

A、45%～70%	B、60%～80%

C、70%～90%	D、60%～97%

24、采用热流道浇注系统注射模生产塑件可节省（　　）。

A、时间	B、原料	C、压力	D、温度

25、较普通模具而言，不是叠层模的主要特点的是（　　）。

A、多用于一些产量大、形状扁平的大产品（如衣架)或量大的小产品

B、就生产而言，无需专用注塑机，效率成倍增加

C、根据产品不同，也分为热流道进胶和冷流道进胶

D、前模无顶针板，后模有顶针板

26、关于叠层模的说法正确的是（　　）。

A、叠层模根据产品不同分为热流道进胶和冷流道进胶。

B、热流道式叠层模若要保证前后模同步顶出，则前后模都应采用顶杆顶出。

C、热流道式叠层模因主料嘴部分不应有冷料产生，所以，两主料嘴均釆用开放式热嘴

D、热流道式叠层模，浇注系统是该结构实现的难点，两层需同时进胶，所以主料嘴不应分割成可脱离的两部分。

27、高光注射模具配置的要求有误的描述是（　　）。

A、模具内表面要求非常高的光洁度，以确保制品的表面质量

B、模具内部开设管道必须合理，以确保可以快速升温和降温

C、模具内部的管道应该导热性能良好

D、模具选用的钢材要耐腐蚀性好

28、气辅模具气道的大小很重要，一般为壁厚的（　　）倍，气道太大会产生融合线及气陷，太小会使气体流动失去控制。

A、1～2	B、2～4	C、3～5	D、不小于3

29、开热流道温度时应提前10分钟，人员需离开时（　　）关热流道。

A、5分钟	B、10分钟	C、15分钟	D、20分钟

30、在低压结构发泡注塑中，模腔的冲料量占模腔容积的（　　），为（　　）注塑。

A、40%～55%，欠料	B、55%～65%，欠料

C、75%～85%，欠料	D、100%，完全

31、型腔毛坯放在双模套内进行冷挤压时，双模套的配合形式为（　　）。

A、过渡配合	B、过盈配合

C、间隙配合	D、以上任何一种都可以

32、声频超过（　　）的声波，称为超声波。

A、200kHz	B、16kHz

C、15MHz	D、45kHz

33、连续轨迹控制方式CP的主要技术指标是（　　）。

A、定位精度和运动时间	B、位姿轨迹跟踪精度和平稳性

C、位姿轨迹和平稳性	D、位姿轨迹跟踪精度和运动时间

34、为适应凹形曲线的磨削，砂轮应修整成圆形或（　　）形。

A、U	B、V	C、W	D、半圆

35、在磨削平面时，应以（　　）的表面作为第一定位基准。

A、表面粗糙度值较小	B、表面粗糙度值较大

C、与表面粗糙度无关	D、平面度误差较大

36、砂轮架主轴轴承的间隙冷态时应调整在（　　）mm之间。

A、0.005～0.01	B、0.01～0.015

C、0.015～0.020	D、0.020～0.025

37、数控机床操作时，每起动一次，只进给一个设定单位的控制称为（　　）。

A、单步进给	B、点动进给	C、单段操作	D、自动进给

38、关于浇口套的加工，下列说法不正确的是（　　）。

A、浇口套属于回转体零件，其外圆轮廓及球面的加工以车削为主

B、主流道锥孔的加工可采用普通的钻、铰加工，热处理后抛光

C、主流道锥孔的加工可采用电火花成型加工方法

D、主流道锥孔的抛光应沿着主流道凝料脱出方向进行，不可采取周向旋转抛光，其表面粗糙度Ra值要小于0.8μm

39、SKD61顶针加工工艺步骤是（　　）。

A、材料检测——打头——校直——切料——开粗处理——氮化处理——精加工——检测包装出货

B、材料检测——切料——打头——校直——开粗处理——氮化处理——精加工——检测包装出货

C、材料检测——切料——打头——校直——开粗处理——精加工——氮化处理——检测包装出货

D、材料检测——打头——校直——切料——开粗处理——精加工——氮化处理——检测包装出货

40、对于细长的圆形小镶件，也可选择材料相近、外径与圆形小镶件最大尺寸相等或稍大（　　）的圆形推杆。

A、0.1～0.2mm	B、0.2～0.4mm

C、1～2mm	D、2～3mm

41、（　　）电极多用于形状复杂的异形孔和型腔的加工。

A、整体式	B、分解式	C、镶拼式	D、混合式

42、光学镜片模具常采用（　　）抛光方法。

A、流体	B、超声波	C、机械	D、电解

43、超声波粗抛光时采用（　　）或采用（　　）左右的磨料进行抛光。

A、固定磨料、W40	B、固定磨料、180#

C、游离磨料、W40	D、游离磨料、180#

44、下列材料中，（　　）多适用压嵌式研具。

A、巴氏合金	B、玻璃及涤纶织物

C、硬木质材料	D、球墨铸铁

45、精密夹具常采用补偿装配法进行装配，补偿件的选择原则不包括（　　）。

A、应选择便于装拆的元件作补偿件

B、应选用尺寸链的公共环作补偿件

C、应选择形状简单修配面小的零件作补偿件

D、通常选用最后装配的零件作补偿件

46、螺杆式注塑机注射装置主要由油缸、螺杆、（　　）、喷嘴和传动系统组成。

A、料筒	B、动模板	C、定模板	D、锁模机构

47、普通三板模(小水口模)的分型面的数量是（　　）。

A、1个	B、2个	C、3个	D、4个

48、下列成型零件中，磨损后尺寸变大的是（　　）。

A、型腔尺寸	B、型芯尺寸	C、中心距	D、以上都不对

49、在其他条件相同的情况下，塑料收缩率会随着注塑压力的增大而增大。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

50、关于分型面的设计，以下说法正确的是（　　）。

A、为有利于塑件脱模，分型面应使塑件留在有脱模机构的一侧

B、对于有圆弧形状的塑件，尽量使分型面设在圆弧处

C、侧抽芯机构尽量设在定模一侧

D、分型面尽量呈曲面

51、型腔内压力与外界压力之差称为残余压力(即Pr)当（　　）时，脱模比较困难，塑料制品容易被刮伤甚至破裂。

A、Pr&lt;0	B、Pr=0

C、Pr&gt;0	D、以上都不对

52、斜导柱的斜角α与楔紧块的楔角α。的关系是（　　）。

A、α&lt;α。	B、α=α。

C、α&gt;α。	D、以上都不对

53、模具设计中，如果塑件脱模力较大，模具结构应设计（　　）。

A、双向推出机构	B、侧抽芯机构

C、二次推出机构	D、以上都不对

54、注塑机锁模力不足时，容易发生制品飞边现象。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

55、对于模具设计者来说，模具型腔数量取决于经济因素和技术因素的综合考虑。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

56、注塑模具顶出位置应设置在脱模力较小的地方，如靠近型芯，筋等等。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

57、一般地，在注塑成型过程中，模具温度对生产影响很大，模具通入冷却水是为了（　　），而模具通入热水(热油)或加热是为了（　　）。

A、延长成型周期、提高熔体流动性

B、缩短成型周期、降低熔体流动性

C、缩短成型周期、提高熔体流动性

D、延长成型周期、降低熔体流动性

58、与流道平衡不同，冷却平衡是可以忽视的。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

59、一般地，液压抽芯适用于抽芯距离（　　），动作时间（　　）的场合。

A、长、固定	B、长、灵活	C、短，灵活	D、短、固定

60、在其他条件相同的条件下，塑料收缩率越大，脱模阻力越大。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

61、一般地，型腔和分流道的排列有平衡式排列和（　　）两种。

A、非平衡式排列	B、“×”形排列

C、“H”形排列	D、圆形排列

62、注塑模具中设置支撑柱的主要目的是给顶针板导向。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

63、压缩模具主要用于（　　）的成型。

A、热塑性塑料大型塑件	B、热固性塑料大型塑件

C、热塑性塑料小型塑件	D、热固性塑料小型塑件

64、压缩模的设计中，精度要求高的尺寸（　　）。

A、设计在加压方向	B、不宜设计在加压方向。

C、设计在垂直水平分型面方向;	D、以上均可

65、为使塑料制品上呈现正凹字样，模具相应位置应该加工（　　）字样。

A、正凹	B、正凸	C、反凹	D、反凸

66、如果塑料件侧凹深度为3.0mm，那么抽芯距离应该设计为（　　）。

A、1.0mm	B、3.0mm	C、6.0mm	D、20mm

67、注塑制品发生烧焦现象的主要原因是注塑压力过大。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

68、下列因素不会造成塑件成型后的外观缺陷（　　）。

A、成型工艺条件	B、注射机类型

C、模具浇注系统设计	D、以上都不对

69、一些塑料成型时会产生腐蚀性副产品，例如PVC塑料，因此最好使用的耐腐蚀的模具钢。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

70、角式注塑机是指注射螺杆与合模方向相互垂直的注塑机。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

71、热固性塑料压缩模用来成型压缩率高的塑料，而用纤维填料的塑料宜用（　　）模具。

A、溢式	B、半溢式	C、不溢式	D、以上都不对

72、塑件内表面的脱模斜度小于外表面的脱模斜度。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

73、高聚物若是在一根根的分子链之间有一些短链把它们连起来，则称为线型高聚物。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

74、塑件外形设计的原则是（　　）。

A、尽可能完美

B、在满足使用性能的前提下，尽量以利于成型，尽量不采用侧向抽芯机构

C、可以有内侧凹

D、以上都不对

75、一副塑料模可能有一个或两个分型面，分型面可能是垂直、倾斜或平行于合模方向。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

76、压注模是主要用于加工（　　）的模具。

A、热塑性塑料	B、热固性塑料	C、通用塑料	D、以上都不对

77、单分型面注射模是只有一个水平分型面的注射模。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

78、影响热塑性塑料收缩性的因素很多，下面哪个结论错误（　　）。

A、模具温度高，溶料冷却慢，收缩大

B、塑件形状复杂、薄壁、有嵌件，收缩率小，反之，塑件简单、厚壁、无嵌件则收缩率大

C、在同一塑件的不同部位收缩率是一样的

D、以上都不对

79、影响热塑性塑料的流动性的因素很多，下面哪个结论正确（　　）。

A、料温高，则流动性大

B、流动性差的物料，需要较大的成型压力。才能较好地充满型腔

C、型腔表面粗糙度大，流动性差

D、以上都不对

80、下列哪种情况塑件会产生应力开裂（　　）。

A、在塑料中加入增强材料加以改性

B、金属嵌件不进行预热，直接防如模具中

C、对塑件进行后处理

D、以上都不对

81、压缩模一般按哪两种形式分类（　　）。

A、溢式不溢式	B、固定方式导向方式

C、固定方式加料室形式	D、以上都不对

82、塑料品种的流动性差，塑件的总提尺寸（　　）。

A、不能太小	B、不能太大

C、手模具制造工艺限制	D、以上都不对

83、游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的（　　）。

A、贴合情况	B、松紧情况	C、精度情况	D、以上都不对

84、根据进料口的位置，排气槽应开设在型腔最后充满的地方。尽量把排气槽开设在模具的分型面上。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

85、塑件轴类尺寸的标准一般是（　　）。

A、正偏差	B、负偏差	C、双向偏差	D、以上都不对

86、电子仪器按（　　）可分为简易测量仪器、精密测量仪器、高精度测量仪器。

A、功能	B、工作频段	C、工作原理	D、以上都不对

87、带推杆的倒锥形冷料穴和圆形冷料穴适用于（　　）塑料的成型。

A、硬聚录乙烯	B、弹性交好的	C、结晶型	D、以上都不对

88、斜导柱分型与抽芯机构的结构形式按斜导柱与滑块位置的设置不同有四种形式，其（　　）的特点是没有推出机构。

A、斜导柱在定模，滑块在动模的结构

B、斜导柱在动模，滑块在定模的结构

C、斜导柱与滑块同在动模的结构

D、以上都不对

89、假如影响某种产品质量的因素有四个，每个因素有三种不同水平，用正交试验法需（　　）次试验可得到最佳结果。

A、27	B、12	C、81	D、9

90、对设备进行改造是技术改造的主要内容。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

91、推出机构装配时，通常需要根据图纸要求进行导柱孔的加工，下列（　　）操作不需要的。

A、配铰	B、划线	C、配钻	D、以上都不对

92、在装配建模时，要完全约束第一个放置的零件，可选择（　　）约束。

A、匹配	B、缺省	C、插入	D、以上都不对

93、在生产中工序能力指数Cp≥1.67表示工序的状态是理想的。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

94、（　　）的含义就是与产品质量有关的工作对产品质量的保证程度。

A、工作质量	B、工序质量	C、管理质量	D、以上都不对

95、产品质量的好坏，最终要以（　　）来衡量。

A、价格低廉	B、符合标准	C、使用效果	D、以上都不对

96、越经久耐用、寿命越长的产品就是质量越高越受用户欢迎的产品。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上都不对

97、通常注射机的实际注射量最好在注射机的最大注射量的（　　）以内。

A、60%	B、70%	C、80%	D、以上都不对

98、注射模塑时的塑化压力是指螺杆转动后退是所受的压力。它可以通过螺杆转速来调整。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

99、设计压缩模时，对无论从正面或反面加压都能成型的塑件，将凹模做得越简单越好。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

100、压缩模的加料腔设计时，以碎布或纤维为填料的塑料的塑料压缩比特别大，为降低加料腔高度，可采用分次加料的办法，也可以采用预压锭料方法酌情降低加料腔高度。（　　）

A、论述正确	B、论述错误

C、条件不足，无法判断	D、以上答案都不对

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1分，共20分。）

101、坚守岗位约基本要求是（　　）。

A、遵守规定	B、履行职责

C、临危不惧	D、相机而动

E、诚实助人

102、带电断、接（　　）等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。

A、空载线路	B、耦合电容器

C、避雷器	D、变压器

E、阻波器

103、下面对于CAD的理解正确的是（　　）。

A、是计算机辅助设计的简称

B、人和计算机在交互方式下组成的高效工作组

C、完全自动设计，可以替代人

D、可以完成产品设计、分析、绘图、装配功能

E、可以完成数控加工编程功能

104、欧美塑胶模具设计制作标准规范中主要设计制作要求有（　　）。

A、模胚采用龙记、富得巴等知名品牌产品，并按客户标准(DME/HASCO)或其它定购。

B、模芯材料根据客户要求采用进口优质塑胶模具钢材(一般按客人指定为准)。

C、顶针板必需有中托司定位，且有支撑柱防止B板受注塑压力而变形。

D、面板与A板之间不需有管钉定位，有司筒针的后模底板与模脚及B板之间也不需有管钉定位

E、前模定位环要高出面板8mm，如有隔热板定位环同样要高出隔热板8mm外围直径有100mm/120mm等规格。

105、设计浇注系统时，应（　　）。

A、尽可能减短流道长度

B、保证塑料熔体流动平稳

C、尽可能提高流道表面粗糙度

D、流道断面选择比表面积大的形状为佳

E、选择小尺寸浇口使浇口断痕不影响制品的外观

106、线切割加工中，当使用3B代码进行数控程序编制时，下列关于计数方向的说法正确的有（　　）。

A、斜线终点坐标（Xe，Ye)，当︱Ye︱&gt;︱Xe︱时，计数方向取GY

B、斜线终点坐标（Xe，Ye)，当︱Xe︱&gt;︱Ye︱时，计数方向取GY

C、圆弧终点坐标（Xe，Ye)，当︱Xe︱&gt;︱Ye︱时，计数方向取GY

D、圆弧终点坐标（Xe，Ye），当︱Xe︱&lt;︱Ye︱时，计数方向取GY

E、圆弧终点坐标（Xe，Ye），当︱Xe︱=︱Ye︱时，计数方向取GY

107、车削加工中、减小残留面积的高度，减小表面粗糙度值，可使用的正确方法有（　　）。

A、加大前角	B、减小主偏角

C、提高切削速度	D、减小背吃刀量(切削深度)

E、减小副偏角

108、超声波抛光工艺描述正确的有（　　）。

A、模具成形表面经过电火花精加工后，进行超声波抛光时的抛光余量一般控制为0.02～0.04mm，特殊情况下抛光余量可小于或等于0.15mm

B、欲使表面粗糙度Ra值为2.5～1.25μm的表面抛光后达到0.63～0.08μm，要经过逐级抛光才能实现

C、一般要经过粗抛、细抛和精抛三个阶段

D、精抛光时采用固定磨料或采用180#左右的磨料进行行抛光;细抛光时采用游离磨料方式，磨料粒度为W40左右

E、粗抛光时采用W5～W3.5的磨料进行干抛(不加工作液)。每次更换磨料时，都应该将工具头和抛光表面清洗干净

109、热塑性材料加热温度超过Tg时，出现高弹性，在这种状态下的非结晶型塑料可进行下列哪些工艺?（　　）

A、注射成型	B、挤出成型

C、传递成型	D、真空成型

E、中空成型

110、塑料制件熔接痕的产生原因是:（　　）。

A、熔融塑料温度太低。	B、注射压力太大

C、模具排气不良	D、注射速度太慢

E、注射压力太小

111、下列模具（　　）零件属于模具成型零件。

A、凹模	B、浇口套

C、螺纹型芯	D、镶件

E、导柱

112、注射模具的浇注系统的组成一般式由（　　）

A、主流道	B、分流道

C、浇口	D、冷料穴

E、浇口衬套

113、注射模塑工艺过程包括以下几个方面（　　）。

A、成型前的准备	B、工艺规程制定

C、注射过程	D、制品的后处理

E、润滑剂的使用

114、对塑料模浇口套的装配，下列说法正确的有（　　）。

A、浇口套与定模板采用间隙配合

B、浇口套的压入端不允许有导入斜度

C、常将浇口套的压入端加工成小圆角

D、在浇口套的导入斜度加工时不需留有修磨余量

E、没有正确答案

115、设计压缩模时，根据塑件尺寸确定（　　）尺寸，根据塑件重量及品种确定（　　）尺寸。

A、模具	B、加料室

C、型腔	D、结构

E、没有正确答案

116、用游标卡尺、外径千分尺测量轴径是（　　）

A、直接测量	B、间接测量

C、绝对测量	D、相对测量

E、没有正确答案

117、模具验收的内容包括（　　）。

A、模具设计的审核	B、外观检查

C、尺寸检查	D、试模和冲件检查

E、质量稳定性检查

118、企业领导制度不属于（　　）范畴。

A、生产关系	B、国家政治体制

C、上层建筑	D、人事关系

E、政企关系

119、主要材料的工艺消耗定额包括（　　）。

A、零件净重	B、工艺性消耗

C、非工艺性损耗	D、材料消耗

E、没有正确答案

120、模具管理包括下列（　　）等内容。

A、模具档案管理	B、模具台账管理

C、模具生产现场管理	D、模具库房管理

E、模具价格管理

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、简答题（本大题共4题，第121~124题，每题4.0分，共16分。）

121、正常生产中为什么要清洁模具的分模面？

122、分别简述圆形凸模、异形凸模的机械加工方法。

123、注射模为什么要设排气系统？常见的排气方式有哪些？

124、冲模调试应注意哪些事项？

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

四、论述题（本大题共2题，第125~126题，每题7.0分，共14分。）

125、化学⽓相沉积与物理气相沉积技术的区别是什么，它们的主要应⽤场合？

126、什么是合成树脂?什么是塑料?为什么塑料能得到日益广泛的应用?