科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

手工木工四级理论知识试卷

试卷编码：606030141-2025040004

职    业：手工木工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德对职业责任的完成起着保证和（　　）作用。

A、启发	B、引导	C、指引	D、积极

2、社会主义职业道德的本质特征是（　　）。

A、诚实守信	B、办事公道	C、奉献社会	D、服务群众

3、加强职业道德修养的途径不包括（　　）。

A、学习理论与实践相结合

B、自觉地进行自省慎独

C、学习先进人物的优秀品质

D、提高个人技能，力争为企业创造更大的效益

4、职业道德的基本原则，就是人们在职业活动中调整人们职业关系和个人利益与社会利益关系时所必须遵循的根本的职业（　　）规范。

A、行为	B、道德	C、态度	D、思想

5、（　　）是创新人才进行创新活动时必备的精神要素，是创新人才进行创新的行动指南，更是创新人才在创新领域有更进一步发展的基础。

A、健全的人格	B、多学科的综合只是结构

C、先进的精神素质	D、掌握处理问题的诸多具体方法

6、生产力发展的水平不同、社会实践的深度和广度不同，人们的职业追求目标也会不同，因此，职业理想具有（　　）。

A、差异性	B、时代性	C、发展性	D、多样性

7、职业态度形成的影响因素包括自我因素、（　　）、职业因素、家庭因素。

A、社会因素	B、环境因素

C、人际关系因素	D、能力因素

8、职工在廉洁奉公、爱护财产、厉行节约、关心集体方面的规则，属于职业纪律中的（　　）。

A、岗位纪律	B、协作纪律	C、品行纪律	D、其他纪律

9、关于职业责任，错误的说法是（　　）。

A、职业责任具有明确的规定性。

B、职业责任不与物质利益存在直接关系。

C、职业责任包含社会责任。

D、履行职业责任要上升到职业道德责任的高度看待。

10、产生投影必须具备（　　）条件。

A、两个	B、三个	C、四个	D、五个

11、投射线汇交一点的投影法,称为（　　）。

A、点投影法	B、平行投影法	C、中心投影法	D、线投影法

12、三投影面体系由三个互相垂直的投影面所组成。它们分别为正立投影面、（　　）、侧立投影面。

A、倒立投影面	B、水平投影面	C、前视投影面	D、后视投影面

13、在三面投影图中,正立投影与水平投影长对正;正立投影与侧立投影（　　）;水平投影与侧立投影宽相等。

A、高平齐	B、长对正	C、长相等	D、宽相等

14、一般情况下，胶合板不会采用以下层数（　　）。

A、3	B、5	C、7	D、8

15、钙塑板主要用于（　　）的材料。

A、橱柜搁板	B、贴脸板

C、家具贴面	D、装修吊顶面板

16、通常大多数软木比硬木（　　）。

A、生长更慢	B、硬度更硬	C、密度更大	D、价格便宜

17、花梨木类属于红木五属中的（　　）。

A、黄檀属	B、紫檀属	C、崖豆属	D、铁刀木属

18、以下（　　）不属于硬木。

A、白蜡木	B、核桃木	C、云杉	D、樱桃木

19、下列单位不属于法定计量单位有（　　）。

A、平方米	B、平方厘米	C、公顷	D、英亩

20、组合体尺寸标注时尺寸线位置应该（　　）。

A、细部尺寸在内，整体尺寸在外	B、细部尺寸在外，整体尺寸在内

C、只标细部尺寸	D、细部尺寸和整体尺寸位置随意

21、长度单位换算中正确的是1000毫米=（　　）。

A、10厘米	B、1分米	C、1米	D、1千米

22、根据平面图形简易的面积计算，当直角三角形的两条直角边分别为3cm和4cm，则面积为（　　）。

A、6cm²	B、12 cm²

C、6mm²	D、12mm²

23、当三角形的底边为5cm，高为4cm，则面积为（　　）。

A、10cm²	B、20cm²	C、10mm²	D、20mm²

24、下图绘制的是（　　）。 见图24-M

A、框锯	B、双刃刀锯	C、夹背刀具	D、钢丝锯

25、（　　）专为成品棱角处开美术线条的专用工具，主要用于装饰方面。

A、平刨	B、槽刨	C、线刨	D、裁口刨

26、凿由凿柄和（　　）两部分组成，凿柄用较硬的木质制成。

A、凿头	B、凿尾	C、凿孔	D、凿槽

27、以操作人员的操作位置所在的平面为基准,机械加工设备凡高度在（　　）米之内的所有传动机构的可动零部件及其危险部位,都必须设置防护装置。

A、2	B、2.5	C、3	D、3.5

28、公安消防队扑救火灾，（　　）向发生火灾的单位、个人收取费用。

A、不得	B、可以

C、按照一定标准	D、必须

29、安全防护用品的发放和管理，应该坚持（　　）的原则。

A、谁用工谁负责	B、班组发放

C、领用人发放	D、按期发放

30、“安全第一、预防为主”是我国（　　）的方针。

A、劳动保护	B、职业安全健康

C、安全生产	D、安全生产管理

31、木工平刨工作发生刨削厚度不均匀故障现象时，常采用（　　）的处理方法。

A、调整台面	B、调整靠山

C、重新安装刨刀、磨刨刀	D、调整台面高度，张紧皮带

32、公安机关消防机构应当自受理申请之日起（　　）内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。

A、十个工作日	B、七个工作日	C、五个工作日	D、三个工作日

33、用来表示建筑工程区域内的总体布局，新建房屋和构筑物的位置，平面形状，层数，绝对标高，建筑结构周围的地貌，以及旧建筑平面形状等的图是（　　）。

A、基础平面图	B、底层平面图

C、建筑总平面图	D、给排水平面图

34、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有下列职责（　　）。

A、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

B、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D、及时、如实报告和调查本单位的生产安全事故

35、班组质量检验员的质量管理职责是认真协助班组长搞好本组质量管理，坚持推行（　　）、互检、交接检的三检制。

A、自检	B、质量标准	C、质量验收	D、工序验收

36、房屋施工图中所注的尺寸单位都是以（　　）为单位。

A、以米为单位

B、以毫米为单位

C、除标高及总平面图上以米为单位外，其余一律以毫米为单位

D、除标高以米为单位外，其余一律以毫米为单位

37、（　　）是假想用一个剖切平面将物体剖开，移去介于观察者和剖切平面之间的部分，对于剩余的部分向投影面所做的正投影图。

A、剖面图	B、立面图	C、大样图	D、断面图

38、剖面图的数量是根据房屋的具体情况和施工实际需要而决定的。剖切面一般横向，必要时也可纵向，即平行于（　　）。

A、侧面	B、底面	C、背面	D、正面

39、装饰施工图的内容往往包括:装饰平面图、顶棚平面图、装饰立面图、（　　）、构造节点图、装饰详图。

A、建筑详图	B、装饰剖面图	C、外视平面图	D、建筑平面图

40、图纸的幅面是指（　　）。

A、图纸本身的尺寸规格	B、图纸上可供绘图的范围

C、图纸的长宽比例	D、图纸装订后余下的范围

41、在使用AutoCAD软件绘制家具图纸时，一般单位会设置成（　　）。

A、ml	B、cm	C、dm	D、mm

42、家具图的内容主要有家具立体图、结构装配图、零件图、细件图、大样图、（　　）。

A、系统图	B、流程图	C、组装图	D、操作图

43、家具结构装配图的内容主要由：（　　）、尺寸、零部件明细表、技术条件等。

A、规格	B、视图	C、类别	D、数量

44、表达单个零件形状、小和技术要求的图样称为（　　）。

A、结构装配图	B、拆装图	C、部件图	D、零件图

45、家具中某些零件有特殊的造型形状要求，在加工时要根据图纸进行放大，画成（　　）比例，制作样板，这种图就是大样图。

A、5:1	B、1:5	C、1:3	D、1:1

46、建筑平面图是用一个假想的剖切平面沿略高于（　　）的位置移去上面部分，将剩余部分向水平面做正投影所得的水平剖面图。

A、窗顶	B、窗台	C、踢脚	D、地面

47、中心线和轴心线一般采用的线型是（　　）。

A、点划线	B、双折线	C、细实线	D、细虚线

48、（　　）是最常用的框架结构。

A、玻璃框架	B、混凝土框架

C、胶合木结构框架	D、竹框架

49、为了减少板面拼合的拼板翘曲变形，每条窄板宽度不宜超过（　　）。

A、200mm	B、500mm	C、800mm	D、1m

50、（　　）是通过木构件之间的突出物与孔洞相互穿插，在穿插中产生咬合力而形成一定的结构物。

A、钉结合	B、胶结合	C、榫结合	D、连接件连接

51、家具连接件在基本视图上一般以（　　）注明名称、规格或代号。

A、表格	B、箭头	C、圆圈	D、箭头引出线

52、图绘制的是（　　）。 见图52-M

A、直榫	B、斜榫	C、燕尾榫	D、圆棒榫

53、下列不是木工常用量具的是（　　）。

A、角尺	B、水平尺	C、卷尺和直尺	D、千分尺

54、以下不属于直角尺用途的是（　　）。

A、测量间隙	B、作垂直线

C、校验工件垂直度	D、测量直角

55、水平尺无法检查工件的（　　）。

A、水平度	B、垂直度	C、平整度	D、硬度

56、以下不属于划线工具的是（　　）。

A、墨斗	B、螺丝刀	C、铅笔	D、划线刀

57、木工铅笔截面较为扁平，主要是为了（　　）。

A、去除表面毛刺	B、增加颜色深度

C、画长线粗细均匀	D、便于夹在耳朵上

58、木工砂纸的目数越高，研磨颗粒越细，通常180目砂纸可用于（　　）。

A、面漆抛光	B、木材表面打磨

C、去除旧漆	D、底漆打磨

59、使用偏心振动磨机将曲面打磨光滑时，需（　　）。

A、使用网砂	B、使用低目数砂纸

C、加装软性连接垫	D、连接吸尘器使用

60、使用多米诺榫机进行连接时，两个连接面上（　　）。

A、都是公榫	B、一公榫一榫眼

C、两榫眼共用榫片	D、榫眼相互垂直

61、使用圆棒榫机时，更换刀头可以改变（　　）。

A、开榫深度	B、榫眼直径

C、榫眼横向位置	D、榫眼纵向位置

62、拉米诺榫机使用时，刀头需以（　　）连接面切入。

A、垂直于	B、平行于	C、45度角于	D、任意角度于

63、手持铣机进行仿形加工时，通常使用模板和（　　）。

A、带轴承的直刀	B、带轴承的燕尾刀

C、不带轴承的直刀	D、不带轴承的燕尾刀

64、手持铣机工作时的转速不得高于（　　）。

A、额定最低转速	B、1000转/分钟

C、2000转/分钟	D、铣刀标称的最大转速

65、铣机无法正常启动，可能是（　　）。

A、铣刀不够锋利	B、铣切方向错误

C、模板不够光滑	D、需更换碳刷

66、木工电钻的常见转速约（　　）每分钟。

A、100转	B、1000	C、10000	D、20000

67、使用无绳电钻拧紧螺丝时，（　　）可以避免拧过头。

A、减少电池容量	B、设定出力限制

C、增加转速	D、抖动手腕

68、手持电圆锯不可用于切割（　　）。

A、石英石	B、细木工板	C、亚克力板	D、欧松板

69、带式砂光机的集尘口应当尽量（　　）。

A、靠近打磨点	B、远离打磨点	C、靠近吸尘器	D、远离吸尘器

70、带式砂光机出现工作中砂带逐渐偏移的情况，应当改变（　　）。

A、砂带的目数	B、砂带的方向

C、滚轮的平行度	D、电流的大小

71、使用手持封边机时，常见的胶水有PU胶和（　　）热熔胶。

A、EDG	B、RTS	C、CBA	D、EVA

72、摇臂锯机可以在摇臂尺寸内进行（　　）切割。

A、半圆形	B、直线	C、任意曲线	D、任意厚度

73、带锯机作为常用木工设备，非常适合用来切割（　　）。

A、贴面板	B、实木方料	C、防火板	D、踢脚线拼角

74、带锯机的护罩在工作室应当遮住锯条的（　　）。

A、非工作部位	B、全部	C、工作部位	D、任意处

75、带锯机工作中，锯条前后移动，可能是由于（　　）。

A、锯齿间隙太小	B、木材太硬

C、上轮倾斜	D、锯条太钝

76、使用开榫机加工1.5m以上长料时，应当（　　）。

A、单人操作	B、两人操作

C、将长料一头触地	D、将长料锯短

77、使用木工铣床时，进料方向应当与铣刀旋转方向（　　）。

A、相同	B、相反	C、垂直	D、无关

78、四面刨床上共有（　　）个水平刀轴和（　　）个垂直刀轴。

A、2，2	B、1，3	C、3，1	D、4，0

79、木材的心材比边材的（　　）。

A、颜色较深，水分较少	B、颜色较深，水分较多

C、颜色较浅，水分较少	D、颜色较浅，水分较多

80、木材抵抗外力达到破坏时的应力称为（　　）。

A、极限力度	B、极限弯曲	C、极限拉力	D、极限强度

81、多用于家具生产的纤维板是（　　）。

A、低密度纤维板	B、中密度纤维板

C、高密度纤维板	D、超高密度纤维板

82、根据滑动方式的不同，导轨分为滑轮式、滚轮式和（　　）。

A、滚珠式	B、托底式	C、中间式	D、悬挂式

83、先画线再锯截的配料工艺主要是针对（　　）的加工。

A、原材料较长的锯材	B、原材料宽度较大的锯材

C、直线形零部件	D、曲线形零部件

84、以下（　　）不是木门窗套常用的材料。

A、木方	B、细木工板	C、胶合板	D、钙塑板

85、木模板的主体梁底模板采用（　　），底模板厚度为40mm，柱模板及楼层模板采用机制木模板（九夹板）模板厚度为12mm。

A、松木板	B、白橡木	C、花梨木	D、紫檀木

86、东阳木雕又称为"白木雕"。其内容题材雕刻用材要求木纹细腻，能耐久，无油脂，不易变形，不易开裂，如樟木、椴木、（　　）、白桦木、白木、榉木等色彩较淡的木材。

A、黑檀木	B、白杨木	C、酸枝木	D、花梨木

87、现代建筑装饰木龙骨吊顶多采用由工厂加工生产的木合方拼成网络格直接钉在龙骨上，主龙骨要通过吊杆与顶棚基层面连接固定。主龙骨一般采用（　　）规格的方木。

A、1mm×5mm	B、5mm×7mm

C、10mm×50mm	D、50mm×70mm

88、木工常用的角尺有直角尺、活尺、三角尺，直角尺的用途是划垂直线或平行线、检查工件表面是否平整、校验木料相邻两面是否垂直和是否直角、校验划线时的直角线是否垂直、校验半成品或成品拼装后的（　　）情况。

A、大小	B、光滑	C、方正	D、高低

89、断面的剖切符号应只用剖切位置线表示，并应以粗实线绘制，长度宜为（　　）mm。

A、6~10	B、1~2	C、20~30	D、10~15

90、手工木工锯在使用中,若进锯慢而费力,则需锉伐锯齿。若感到夹锯或总向（　　）跑锯,则表明料度不均,应进行拨料修理,修理时先拨料后锉锯齿。

A、双向	B、一侧	C、斜面	D、左右

91、铁刨又称轴创、蝙蝠刨。铁刨刨身短小,刨刃可用螺栓固定在刨床上,适合于刨削小木料的（　　）部分。

A、垂直	B、弯曲	C、斜边	D、角面

92、使用木柄斜边凿敲击作业时用力过度会导致（　　）。

A、刃口崩缺	B、凿子变形	C、木柄开裂	D、以上都是

93、正确规定加工余量，不仅可以合理利用木材、节省时间和劳动力，而且能保证工件的（　　）。

A、精度和表面质量	B、数量

C、光洁度	D、平面度

94、利用（　　）可同时加工相对面与相对边，并能提高加工精度。

A、四面刨或三面刨	B、立式铣床

C、单面压刨	D、以上都可以

95、使用推台锯加工端面时，推台锯的靠山与锯片的夹角，可以通过调整（　　）来确保加工端头的精度。

A、锯片的高低	B、靠山的角度	C、机械的转速	D、锯片的齿数

96、木屋架安装操作工艺顺序为：准备工作、放线、加固、起吊、设置支撑、（　　）。

A、安装	B、就位	C、制作	D、固定

97、圆弧形窗制作弹线放大样，应根据作图法弹出1:1比例的窗外形，常用的适宜于木作活的放样简单作图方法有（　　）法和钉线法。

A、四弧边	B、四角边	C、四圆心	D、四垂点

98、（　　）等于角梁机端至外墙水平投影距离乘角梁长度系数。

A、角梁垂直投影长度	B、角梁长度

C、角梁坡度系数	D、马尾屋架系数

99、连续后成型包边工艺是（　　）工序在其他设备上完成，而喷胶、包边等工序集中在连续后成型包边机上完成的。

A、铣型	B、封边	C、胶接	D、包边

100、木条镶边方式很多，但通常是将木条制成榫簧，在板式零部件上加工成榫槽，通过胶剂的胶接作用，将木条（　　）在板式零部件上。

A、镶嵌	B、封边	C、胶接	D、紧贴

101、板式家具衣柜挂衣空间（　　）大于或等于530mm。

A、高度	B、长度	C、深度	D、宽度

102、为提高原材料的利用率，在裁板之前首先设计（　　）。

A、裁板图	B、正立图	C、侧立图	D、草图

103、家具板式部件的圆棒榫孔、螺栓孔、连接安装孔，都需先钻孔，有的在平面上，有的需在（　　）或错头，依据使用要求，准确定位，控制孔间距的精度。

A、点面	B、线位	C、大面	D、侧边

104、传统的（　　）家具的桌面板、台面板、柜面板、椅坐板、嵌板以及钢琴的共鸣板都采用窄板胶拼而成。

A、板式	B、框式	C、新中式	D、金属

105、实木加压弯曲其优点是不仅可以提高木材的利用率，而且美观，力学强度高。但需采用专门的弯曲成型设备，并要求选择弯曲性能（　　）的优质木材。

A、较好	B、一般	C、一级	D、0级

106、抽屉下垂度的测定采用钢尺测量，测定时，钢尺放在试件测量部位相邻的水平面上，测量试件在伸出总长的2/3时，抽屉（　　）的自由下垂值，测得的最大值即为下垂度的评定值。

A、边端点	B、榫接叉缝	C、夹角斜位	D、水平边

107、家具的线脚装饰采用木质、塑料或金属线脚。线脚的排布与图案、造型，可以灵活多变，但不宜过于繁琐。常见线脚类型有：（　　）、框形线脚、平行线脚等。

A、钙塑线脚	B、边缘线脚	C、立面线脚	D、斜面线脚

108、弯脚仿形车床工件加工时，应（　　）备料加工，且铣刀量须控制在10mm以内。形体公差控制在士2mm以内，左右对称控制在士lmm内。

A、顺木纹	B、横纹	C、逆木纹	D、径切面

109、框式家具制作的工艺顺序是：配料刨削、划线、（　　）、拼板、净光、起槽、零部件组装、整体装配、外形装饰等。

A、打眼开榫	B、小面平直	C、断料拼装	D、点线定位

110、圆弧形窗的制作工艺顺序：弹线放大样→出样板 →配料→窗梃制作→（　　）→拼装。

A、定直径	B、测中心	C、定直角	D、窗棂制作

111、伸缩缝又叫（　　）。

A、后浇带	B、沉降缝	C、防震缝	D、温度缝

112、大模板施工工具特点为（　　）。

A、工艺简单、进度快、机械化施工程度高、劳动强度低、装湿作业少，结构振结构抗震性能好，具有较好的技术经济效果。

B、装拆方便，墙面平整度高，装修工作量少，模板容易加工，周转通用

C、加大了工作面，劳动强度高

D、减少施工缝，提高劳动效率，冬季施工养护方便

113、木雕的艺术状态体现出了强烈的民族特点，各个民族都有自己（　　）的文化和风俗，如龙凤、牡丹、石榴、福寿图等木雕花式，充分体现民族文化和风俗的特点。

A、标志	B、图案	C、特定	D、展示

114、在潮州木雕按雕刻技法分类，（　　）在木雕艺术发展史上具有划时代的意义。

A、龙眼雕	B、凹雕	C、通雕	D、圆雕

115、广式木雕的制作步骤分为四个，其中第一步骤是（　　）。

A、表面处理	B、表面涂饰	C、精雕细琢	D、前期准备

116、在纹样雕刻中（　　）代表“吉祥如意”。

A、鱼	B、龙	C、鸡	D、凤

117、月梁雕花草图的绘制，应勘察花饰物建筑的现场，了解当时的人文、地形、风貌，收集相应的参考资料，以草图的形式，绘制月梁雕花的（　　）。

A、花样受力剪面图	B、方案图

C、雕刻过程分解图	D、花样拼粘图

118、造型比较复杂、制作难度大的木雕饰件，其（　　）大，雕刻面积也较大。

A、块面	B、槽深度	C、分层度	D、厚度

119、镂雕的图案装饰性制作上，在图案的设计中，应用夸张、省略、简化、抽象等（　　）手法，创造出极富装饰趣味的生动形象。

A、起拱	B、变形	C、断线	D、切面

120、下列不属于常用的雕刻纹样有（　　）。

A、缠枝花	B、狐纹	C、龙纹	D、云纹

121、雕刻制作中不属于刀具的是（　　）。

A、斜刀	B、平刀	C、圆刀	D、砂纸

122、用小木楔将窗扇按要求的缝宽塞在洞口上,缝宽般为上缝（　　）,下缝2.5mm,立缝2mm。

A、15mm	B、10mm	C、2mm	D、5mm

123、家具脚架的安装：常见的底脚多采用底柜包脚或不锈钢柱脚，安装固定的方法是在（　　）涂胶后用木螺钉或圆钉加固。

A、粘结点	B、接角面	C、接边面	D、连接面

124、家具的表面做油漆，其框架的外封板即是面板，如家具的表面使用装饰细木夹板进行饰面或用塑料板贴面，那外填封板就是基层板，饰面与基层板常用（　　）。

A、热压钉接	B、条边粘结	C、胶粘贴合	D、盖板钉接

125、靠背椅的装配,首先将两后腿与靠背档、牵脚档装配成框架部件,再将（　　）装配成另一个部件。

A、两前腿与前脚档	B、左侧脚档与左后脚

C、右侧脚档与右后脚	D、以上都可以

126、每一件家具都是由若干个零件、部件接合而成的。按照设计结构图与技术要求,使用手工具或机械设备,将零件接合成为部件或将零、部件接合成制品的过程称为装配。前者称为部件装配,后者称为产品（　　）。

A、部件装配	B、零部件装配	C、装配	D、总装配

127、板椅椅座板为实木板胶结合,椅面与椅架为木螺钉（　　）,后腿与侧裙板采用贯通单榫结合,其他部位均为不贯通单棒结合。

A、斜边结合	B、吊面结合	C、胶粘结合	D、斜角结合

128、庑殿建筑大木操作的安装是木作施工的最后一道工序，木构件需精确安装组合，必须遵循“先下后上，先内后外、校核丈量、（　　）”的原则。

A、进深尺寸	B、面宽尺寸	C、对号就位	D、朝向就位

129、旋转楼梯栏杆扶手基本项目的质量标准：外形尺寸正确，表面平直光滑，棱角倒圆，线条通顺，不露钉帽，无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷，各段落接头应用（　　）或指形接头加胶连接。

A、相缺搭接	B、暗雌雄榫	C、螺丝	D、纳入榫

130、木框周边的修整，可以使用设备完整，也可以使用手工刨、砂纸、（　　）手工修整光滑。

A、刮刀	B、手工挫	C、砂光机	D、以上都可以

131、砂粒越细，砂磨痕迹越（　　），则砂面的光洁度就越高。

A、多	B、粗	C、细	D、明显

132、木门扇安装后翘曲的主要原因是:（　　）、门扇本身翘曲、双扇弹簧门两边铰链或地弹簧的位置不准。

A、门框翘曲	B、不平整	C、裂缝	D、对角线不准

133、风钩应安装在窗框下冒头上,羊眼圈装在窗扇下冒头上。窗扇装上风钩后,开启角度以（　　）为宜,窗扇开启后离墙的距离以不小于10mm为宜。

A、70°~80°	B、50°~60°

C、90°~130°	D、30°~40°

134、木门窗安装的检查项目:（　　）、框对角线长度差、框与扇、扇与扇接触处高低差、门窗扇对口和扇与框间留缝宽度、框与扇上留缝宽度、窗扇与下坎间留宽度、门扇与地面间留缝宽度、门扇与下坎间留宽度。

A、框的正面和侧面垂直度	B、框与扇平直度

C、框与扇横向弯曲	D、线平尺寸

135、木门窗安装的检查项目:框的正、侧面垂直度;框对角线长度差;框与扇、扇与扇接触处高低差;门窗扇对口和扇与框间留缝宽度;（　　）:窗扇与下坎间留缝宽度;门扇与地面间留缝宽度:门扇与下坎间阻缝宽度。

A、枢与扇弯曲	B、框与扇横向尺寸

C、框与扇平直	D、框与扇上留缝宽度

136、在施工中注意（　　）有关的图纸等文件资料，放入规定的地方，认真填写有关的出勤、进度、质量、耗材等有关的台账和表格。

A、进场登记	B、收集与整理	C、软木硬木	D、制品存放

137、现场材料要妥善保管，减少损耗。板、方等木材要按（　　）、规格、长短、新旧分别码垛。

A、树种	B、生长年轮	C、型号	D、质量

138、施工现场进场材料的验收的内容主要包括：（　　）、材料的质量和材料的数量。

A、材料的规格	B、材料储备

C、减少供应	D、计算材料用量

139、（　　）施工现场的产品保护措施，依据现场的条件、现场活动、对象常选择堆高叠放、（　　）、错位隔离等方法进行产品保护。

A、干湿间隔	B、分类堆放	C、刷色区分	D、交错排列

140、设备折旧费是指以所使用的加工设备在单位使用年限内（　　）分摊的设备采购金额。

A、累积	B、总和	C、平均	D、用料定额

141、木制品制作时，要求环境场地清洁，远离油污和有色液体，防止其沾在木制品上，影响后续（　　）加工的质量。

A、小面略凸	B、油漆	C、纹理清洁	D、面层亮度

142、木制品成品应按批次、（　　）进行分类堆放，摆放平整。

A、剩余的数量	B、变形的程度	C、式样、性质	D、规格、类型

143、为保护成品，防止（　　），尤其出入口处应加保护措施， 如装设保护条、护角板、塑料贴膜，并设专人看管等。

A、蚀食	B、碰坏或污染	C、侵蚀	D、弄伤

144、为确保安全，须在操作前对相应的机械进行（　　）。

A、管理	B、整顿	C、检查	D、防护

145、木工机械一旦机体发生故障，首先须（　　）。

A、调整装置	B、查明原因	C、报废处理	D、进行维修

146、制作木屋架的第一工艺施工操作顺序是（　　）。

A、各弦杆定位	B、按比例放大样

C、选择木材材料	D、熟悉设计图纸

147、板式家具，板式家具式指以（　　）为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。常见的人造板有胶合板、细木工板、刨花板、中纤板等

A、防火板	B、三聚氰胺板材

C、人造板	D、中纤板

148、木家具制作中，应按家具的色彩选择五金配件的色泽，以金、银、白（　　）为主，以适应各种色彩的家具使用。

A、暗淡色彩	B、混合色	C、花色	D、纯色

149、木家具制作中，采用凸圆或带槽木线脚对一些外露缝隙或界面交接部位进行装饰封边收口时，安装用（　　）结合方法。

A、钉胶	B、榫眼	C、嵌槽	D、马牙榫

150、木家具档次要求高的应选用柚木、檀木、（　　）之类的高级木材。

A、榆木	B、桦木	C、红松	D、花梨木

151、木门窗在外观质量上后塞门的窗框上皮一般应低于过梁（　　）。

A、15-20mm	B、5-10mm

C、10-15mm	D、25-30mm

152、门窗套安装中，门窗套上口水平度的允许偏差为（　　）mm，检验方法是（　　）。

A、2；拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

B、1；用1m水平尺和塞尺检查

C、2；用钢尺检查

D、1；用钢直尺检查

153、以下木门窗安装的质量要求正确的有（　　）。

A、木窗上的槽有毛刺	B、开关灵活、关闭严密

C、表面不整洁	D、门窗的割角不平整

154、木门扇安装后造成了翘曲的原因是（　　）。

A、门窗扇安装后关不平	B、都正确

C、扇与框过紧部分进行修创	D、门窗扇立面在同一个平面内

155、在两个平面平行度公差的要求下，其（　　）公差等级应不低于平行度的级。

A、垂直度	B、平面度	C、倾斜度	D、位置度

156、木屋架（　　）要做到合理安排，避让缺陷。

A、配备材料	B、维修	C、吊装	D、设计

157、对木制品的缺陷进行全面的了解，了解缺陷的性质，了解的程序越详细、清楚，则（　　）的方法会越有效。

A、统计	B、处理	C、目检合角缝	D、手检毛剌

158、工件（　　）的修补一般按施工原理参考规范进行,对症下药准确定位有步骤有计划逐步修复,切不可操之过急,以免小错变大错。

A、疵病	B、废品	C、成品	D、产品

159、白坯表面经过精刨、砂光后表面仍然存在一些木毛,木毛使染色不均 ,粘附的填孔剂也不易清除, 使木纹不清晰, 涂膜变得粗糙 ,影响表面装饰效果，下列处理木毛错误的方法是（　　）。

A、用热水擦拭白坯表面, 干后轻磨即可

B、用天那水擦拭白坯表面, 干后轻磨即可

C、用浓度为25 %的虫胶漆或3%—5 %的骨胶水溶液刷涂白坯表面,干后轻磨也可

D、涂刷稀释的聚氨脂封闭漆(粘度为10S左右,固体含量7%—10%)轻砂效果很好

160、对施工规范不熟悉或执行不严。细木制品与砌体、混泥土或抹灰接触处、埋入砌体或混泥土中的木砖应进行（　　）。

A、干燥处理	B、防腐处理	C、防水处理	D、防火处理

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）学习“工匠精神”，重在领会内涵，外化于行。

162、（　　）面积单位换算中正确的是1平方千米=10²平方厘米。

163、（　　）体积单位换算中正确的是1000立方厘米=0.001立方米。

164、（　　）斜度是指一直线（或一平面）对另一直线（或另一平面）的垂直程度。

165、（　　）使用电动打磨工具时可以不戴防护眼镜，只要打磨工具的旋转方向不朝人就可以。

166、（　　）工程施工总说明的内容不包括结构特征。

167、（　　）物体的真实大小应该以图上标注的尺寸数据为依据，与图形大小无关。

168、（　　）工程制图常用的比例1:10、1:20、1:50、1:100、1:150、1:200、1:500等。

169、（　　）使用手持电圆锯做沿木纹方向切割实木板时，应使用疏齿锯片。

170、（　　）使用电锤时搭配吸尘嘴可以增加钻孔效率。

171、（　　）电锤可以使用各种类型的钻头，包括圆柄麻花钻来进行混凝土打孔。

172、（　　）气钉枪工作时必须使用指定规格的钉子。

173、（　　）木材裂纹处不要用于受剪部位，如端节点处。

174、（　　）平抛上的导轨若不与台面相垂直，则会降低被加工工件基准面的精度。

175、（　　）用圆锯锯销过的表面会留有斜条状的锯痕，经带锯锯销过的表面会产生圆弧状的锯痕。

176、（　　）根据基准的作用不同，可以将其分为设计基准和工艺基准两大类。

177、（　　）手工进料平刨与自动送料平刨的不同，自动送料平刨特点是安全、劳动强度小、生产效率高，其优点是：刨削表面平直度好。

178、（　　）木屋架制作保证项目包括木材的树种、材质等级、含水率等都必须符合设计要求和施工规范的规定。

179、（　　）手工木工使用刨子有步法、手法、眼法，这三法是推刨的基本功，木料刨削后，视方正平直，木板拼粘有无缝隙是衡量手工木工刨削水平和眼力的重要标准。

180、（　　）木制品榫接松动脱开，是由于木材干缩、榫舌干缩，木质松软、使用不当，导致榫接松动脱开，一般采用榫舌改形拼接或局部钉接绑扎。

181、（　　）凿榫槽或榫眼时应选择与榫眼宽度相适应的凿子，先从木料的工作面开始凿，凿至三分之一深度时翻转至背面将榫眼凿通。

182、（　　）木工多轴钻削动力头上的钻轴数一般在6~21个，一字排开或者是多种组合，所以又称为“多轴钻座”。

183、（　　）木工平刨床主要用于刨削木料的一个基准面或两个相邻的平面或直角，也可利用调整导板和加设模具刨削斜面或曲面。

184、（　　）木门窗的种类里分别有9类种类。

185、（　　）木门窗的构造中门的最小宽度一般为700mm。

186、（　　）木窗的操作工艺中，放样是根据施工图纸上设计好的木制品，按照足尺1;1将木制品构造画出来。

187、（　　）实木门扇主要由6 个部件组成的。

188、（　　）实木门制作工艺加工过程：集成材规格料→装饰实木薄板封边→修边→热压覆贴装饰单板→齐边、修整→开榫→打眼→铣线型→部件。

189、（　　）百叶窗在湿度上尤其重要，不可超过12度，以防叶片变形。

190、（　　）逐一检查核对所有零件数量不属于装配准备工作的内容。

191、（　　）调好胶黏剂也是准备工作的一道工序。

192、（　　）为了高效率、高质量地完成装配家具的任务，首先的准备工作，看懂产品的结构装配图。

193、（　　）框架件的装配机械，按按其工作台的位置不同，可分为卧式装配机和立式装配机。

194、（　　）在加工精度方面，对内藏式的要求高，若正公差过大，抽屉面板沉不进去，即使能进去，活动也不自如，从而影响使用。

195、（　　）木家具的面板安装：如家具的表面做油漆涂饰，其框架的外封板一般同时是面板。

196、（　　）木门窗应入库存放，下边垫起。垫平，码放整齐。

197、（　　）木工机械的保护和保养主要工作是维护清理和加油保养。

198、（　　）木结构屋面木檩条的选择，必须符合承重木结构的构造标准。

199、（　　）对于形位公差，基准要素的体现通常采用分析法。

200、（　　）涂底漆属于基材表面处理的方法。