科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

平版印刷员四级理论知识试卷

试卷编码：608010200241-2025040001

职    业：平版印刷员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、下列关于职业道德的说法，正确的是（　　）。

A、有职业道德的人一定能够做好工作

B、没有职业道德的人干不好工作

C、职业道德有时起作用，有时不起作用

D、职业道德无关紧要，可有可无

2、道德的作用：促进经济社会发展，促进（　　）和社会生产力的发展，调整人际关系，维护正常的社会秩序。

A、印刷技术	B、科学技术	C、新闻出版	D、社会保障

3、下列关于德治与法治关系的说法，正确的是（　　）。

A、法治就是不讲道德或少讲道德

B、倡导德治要淡化法律的强制性

C、德治是目的，法治是手段

D、德治与法治相辅相成，相互作用

4、下列对于增强职业责任感的要求，错误的说法是（　　）。

A、要认真履行职业责任，搞好本职工作

B、要熟悉业务，相互配合

C、要正确处理个人、集体和国家之间的关系

D、要只维护自己单位的利益

5、公私分明是做人的美德，在市场经济条件下，正确的做法是（　　）。

A、摆正个人利益与企业利益、国家利益的关系，做到公私分明

B、都是国家的钱，吃点、喝点应该的

C、在现实条件下，人在河边走，哪有不湿鞋

D、哪些为公、为他人着想的人是“傻子”

6、根据我国社会主义道德建设对职业道德的具体要求，可总结职业道德规范如下：（　　），诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会。

A、生态保护	B、节约资源	C、爱岗敬业	D、强化管理

7、平版印刷工职业守则包括：严格执行工作程序、工作规范、工艺要求和（　　）。

A、安全操作规程	B、技术要求

C、领导要求	D、客户要求

8、下列表说法正确的是（　　）。

A、领导同意的事情都可以做，包括印制盗版书刊

B、违反职业道德，但是不违法的事情可以做

C、印刷色情刊物，只违法，不违反职业道德

D、违反新闻出版法规的事情，职业道德规则也必定禁止

9、安全生产责任制：指各级领导应对本单位安全工作负总的（　　），以及各级工程技术人员、职能科室和生产工人在各自的职责范围内对安全工作应负的责任。

A、连带责任	B、领导责任	C、直接责任	D、安全责任

10、胶印安全生产规范化包括（　　）、人身安全、设备安全、质量安全。

A、环境安全	B、操作安全	C、工艺安全	D、防火安全

11、胶印机运转前，（　　），以免滚筒之间有杂物损坏橡皮布、印版等。

A、先正点数周，再反点数周	B、反点数周

C、正点数周	D、先反点数周，再正点数周

12、中国政府高度重视环境保护，要推动形成绿色（　　），正确处理经济发展和生态环境保护的关系。

A、出行方式	B、生活方式

C、发展方式	D、发展方式和生活方式

13、提倡使用无毒无害的洗车水，主要是为了（　　）。

A、节约成本	B、安全

C、减少辅助时间	D、环保低碳

14、以下违反劳动保护法规的是（　　）。

A、雇佣18周岁人员工作

B、不允许披肩长发人员进入生产车间

C、解除怀孕女职工的劳动合同

D、解除违反国家法规人员的劳动合同

15、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位从业人员安全生产培训教育的费用由（　　）承担。

A、从业人员	B、安全培训机构

C、政府主管部门	D、生产经营单位

16、下列合同中，应采取书面形式订立的有（　　）。

A、技术转让合同	B、租赁合同

C、房屋租赁合同	D、保管合同

17、印刷业经营者在印刷经营活动中发现违法犯罪行为，应当及时向公安部门或者（　　）行政部门报告。

A、出版	B、纪检	C、工商	D、劳动监察

18、（　　）是印刷复制的依据和基础。

A、网点	B、原稿	C、图像	D、印刷工艺

19、为了比较准确、客观地评判原稿色彩是否正确，常把图像中（　　）作为评价标准。

A、红色	B、白色	C、中性灰色	D、绿色

20、UCR 是减少较暗覆色中黄、品红、青三原色的量，相应地增加（　　） 油墨的量。

A、黑色	B、白色	C、专色	D、三原色

21、考虑到后端印刷条件不确定性，应采用（　　）模式扫描彩色原稿。

A、RGB	B、CMYK	C、Lab	D、Gray

22、16开本是一对开版可拼（　　）面书页。

A、10面	B、8面	C、6面	D、4面

23、桌面出版系统叫（　　）。

A、DTP	B、CTP	C、直接印刷	D、数字印刷

24、平版印版的空白部分要求具有（　　）性质。

A、亲油性	B、亲水性	C、抗油性	D、抗水性

25、印刷工艺操作中的“三平一正”，一正指的是（　　）操作。

A、压力要正确	B、输墨要正确	C、纸要走正	D、版要装正

26、四色印刷之所以能复制图像的颜色，是利用人眼的（　　）缺陷。

A、有限的视觉分辨力	B、无法分辨色光本质

C、色盲	D、其他

27、印刷油墨能在各印刷面间转移，取决于（　　）。

A、物质的表面能大小	B、油水不相混溶

C、印刷压力	D、油墨粘度大小

28、平版印刷应该掌握好水墨平衡，控制油墨的乳化值在（　　）。

A、18%～20%	B、10%～15%

C、15%～26%	D、55%～60%

29、四色机印刷时，对油墨粘度要求（　　）排列。

A、由小到大	B、由大到小	C、大小要一致	D、大小可乱序

30、在观察印样时，应使用（　　）的光源作为观察光源。

A、连续光谱	B、线状光谱	C、带状光谱	D、混合光谱

31、版面供水量偏小，印刷将出现（　　）现象。

A、花版	B、掉版	C、脏版	D、浮脏

32、印品的相对反差值K在0～1间变化，K值越大，说明网点密度与实地密度的比（　　）。

A、越大	B、越小	C、无变化	D、时大时小

33、通常人们所说的物体的（　　）是指在光谱齐全的日光下物体所呈现的颜色。

A、颜色	B、相反色	C、物体色	D、固有色

34、能提高纸张抗水性能的组份是（　　）。

A、填料	B、胶料	C、连接料	D、染料

35、平版印刷的计量单位是以对开纸1000张印一色称为（　　）。

A、一色令	B、二色令	C、半色令	D、四色令

36、纸张的定量，又称克重，是指（　　）的质量。

A、一张全张纸	B、一张对开纸	C、一张四开纸	D、一平方米纸

37、印刷书籍的内页一般选用（　　）。

A、新闻纸	B、胶印书刊纸	C、胶版纸	D、铜版纸

38、胶印油墨的干燥方式主要以（　　）为主。

A、渗透干燥	B、挥发干燥

C、氧化聚合结膜干燥	D、光固化干燥

39、印版的图文部分高于空白部分，且图文部分处在同一平面上的印版是（　　）。

A、平版	B、凸版	C、凹版	D、滤过版

40、调配浅色的油墨可以使用（　　）。

A、红燥油	B、亮光浆	C、罩光油	D、撤粘剂

41、五滚筒胶印机是两个色组共用一个（　　）。

A、印版滚筒	B、压印滚筒	C、橡皮滚筒	D、传纸滚筒

42、具有自锁作用的传动是：（　　）。

A、带传动	B、链传动	C、蜗杆蜗轮	D、齿轮传动

43、纸张出现有间隔规律性破口，主要是由于（　　）所致。

A、摆动器叼牙	B、压印滚筒叼牙

C、收纸链条牙排	D、递纸滚筒叼牙

44、滚筒的离合位置是由（　　）的相对位置所决定。

A、齿轮	B、凸轮	C、轴承	D、定位销

45、输纸器旋转气阀清洁保养多少时间清洁一次（　　）。

A、一个月	B、三个月	C、六个月	D、一年

46、（　　）是在精装书封壳的封一或封四及书背部分烫上色箔等材料的文字和图案，或用热压方法压印上各种凸凹的书名或花纹等。

A、上光	B、烫印	C、模切	D、压痕

47、在一定波长的紫外线照射下，上光涂料由液态转为固态的工艺过程称为（　　）。

A、涂料上光	B、涂料压光

C、磨光	D、UV涂料上光

48、模切压痕通常分为手工模版与激光模版。当模切3㎜厚的白卡纸且弧线角度大于90°时，可采用（　　） 。

A、手工模切制版	B、激光模切制版

C、手工与激光制版任选	D、刀切

49、公元105年蔡伦总结了前人的经验制成了质地优良的（　　）。

A、纸张	B、油墨	C、润版液	D、汽油

50、通常纸张的平滑度随紧度提高而（　　）。

A、提高	B、降低

C、有轻微的变化	D、不变

51、纸张四周含水量高中间含水量低会出现（　　）。

A、紧边	B、荷叶边	C、卷曲	D、拉毛

52、纸张的平滑度（　　），印张的光泽度就低。

A、越高	B、越低	C、不变	D、不稳定

53、纸张因含水量不均匀会出现（　　）。

A、紧边	B、拉毛	C、强度下降	D、撕裂

54、温度一定时，纸张的含水量与环境湿度变化成（　　）。

A、正比	B、反比	C、对称	D、对应

55、一般情况下，纸张含水量每变化1%，纵向变形0.025%～0.05%，横向变形（　　）。

A、1%	B、2%	C、3%	D、4%

56、一般大16开本的尺寸是（　　）。

A、187㎜×262㎜	B、203㎜×140㎜

C、130㎜×99㎜	D、140㎜×90㎜

57、（　　）是在平版印刷计量单位，通常以对开纸1000张印刷一色为一个计算单位。

A、令	B、定量	C、色令	D、重量

58、为了保证纸张含水量均匀，并与印刷车问温湿度相适应，最好的处理方法是（　　）。

A、通风	B、调湿	C、加热	D、密封

59、油墨能在印刷现场使用的是（　　）。

A、颜料	B、辅料	C、连结料	D、填充料

60、黄品青三色版按不同的网点面积配比在印刷中生成中性灰的现象叫（　　）。

A、颜色匹配	B、叠印	C、套印	D、灰平衡

61、油墨的粘滞程度，用来表征油墨流体流动时的阻力大小的指标叫（　　）。

A、粘度	B、粘性	C、粘弹性	D、触变性

62、对于印迹干燥无影响的是（　　）。

A、纸张酸碱度	B、向油墨加燥油

C、在印版上制作砂目	D、向油墨加去粘剂

63、油墨印不到承印物上，或转移到承印物上的油墨非常少的印刷故障是（　　）。

A、水大	B、脱墨	C、乳化墨	D、晶化

64、润版液能使印版空白部分在印刷过程中始终保持（　　）。

A、亲油抗水	B、亲水抗油	C、亲油抗油	D、亲水抗水

65、润湿液中含有（　　）能降低其表面张力。

A、磷酸盐	B、硝酸盐	C、表面活性剂	D、柠檬酸

66、控制润版液的PH值，若油墨的粘度大，润版液PH值可以（　　），即酸性弱。

A、增高	B、增高或降低	C、降低	D、不改变

67、通常PS版的润版液pH值为5～6之间，电导率要求（　　）。

A、600～800	B、800～1200

C、1100～1600	D、1600～2000

68、橡皮布的结构中起粘结底布增强橡皮布弹性的是（　　）。

A、表面胶层	B、布层胶	C、织布层	D、亲水层

69、橡皮布硬度与印版耐印率和网点转移有关，通常气垫橡皮布的硬度约在肖氏（Shore A）（　　）度。

A、30～45	B、50～70	C、75～85	D、90～95

70、胶印油墨干燥过程以氧化结膜与渗透相结合为主，这是因为连结料中的（　　）与空气中的氧化发生反应。

A、干性植物油	B、溶剂	C、矿物油	D、石蜡

71、在油墨的辅助材料中，冲淡剂和撤粘剂都有着（　　）油墨干燥的性质，所以加放量要适当。

A、加速	B、抑制	C、不改变	D、加速或抑制

72、彩色油墨的调配，必须遵从（　　）的基本原则。

A、混合色光	B、加色法	C、减色法	D、滤色

73、印刷是使用印版或其他方式将（　　）转移到承印物上的工艺技术。

A、图片	B、原稿上的图文信息

C、图文	D、文字

74、印版的图文部分和空白部分几乎处于同一平面，这一基本特点是（　　）。

A、平版印刷	B、凸版印刷	C、凹版印刷	D、孔版印刷

75、以阳图型PS版晒版，显影的目的是为了将（　　）感光层保留下来。

A、空白部分	B、图文部分	C、所有的	D、见光部分

76、（　　）哪种版材属环保版材。

A、阳图PS版	B、免处理CTP版材

C、CTP版材	D、无水印刷版材

77、胶印彩色阳图胶片实地密度值最理想为（　　）个数。

A、10	B、8	C、5	D、3

78、平版印版的空白部分（　　）。

A、抗水亲油	B、抗油亲水	C、抗油抗水	D、亲油亲水

79、如果已知印张上图文尺寸缩短，则可（　　）的厚度来使套印准确。

A、减少印版衬垫	B、增加印版衬垫

C、增加橡皮衬垫	D、增加橡皮布

80、当增加印版包衬厚度，印迹图文宽度相应会起什么变化（　　）。

A、短	B、一样	C、略长	D、长

81、网点并列主要用在画面的（　　）。

A、线条	B、亮部	C、暗部	D、实地区

82、印刷中无龟纹的网点是（　　）。

A、方形点	B、调频网点	C、圆形点	D、链形点

83、可作为裁切线或刀线标准尺寸的是（　　）。

A、十字线	B、内角线	C、外角线	D、网线

84、设置在最靠近图文部分的规矩线是（　　）。

A、十字线	B、内角线	C、外角线	D、网线

85、粗糙产品可选用粗网线网屏制版，即（　　）线/英寸的网屏。

A、133	B、150	C、175	D、200

86、因为45゜的网线角度最适合人的视觉，所以在四色制版中放于（　　）。

A、黄版	B、品红版	C、青版	D、主色版

87、四色印刷中，常用的加网角度。通常将黄版放在（　　）。

A、15゜	B、45゜	C、75゜	D、90゜

88、设置在印版边缘的规矩线，是（　　）作用。

A、检验套准和晒版	B、晒版和打样

C、打样和检验套准	D、校版和检验套准

89、PS版显影液是（　　）。

A、酸性溶液	B、中性溶液	C、碱性溶液	D、弱酸溶液

90、谷登堡设计制成了简单的木制印刷机把（　　）。

A、“刷印”方式变为“压印”方式

B、“压印”方式变为“刷印”方式

C、直接印刷方式变为间接印刷方式

D、平印变成胶印

91、输纸堆高低的调节，一般是指纸堆面低于前档纸牙（　　）mm左右。

A、2	B、3	C、5～8	D、10～15

92、递纸牙垫与压印滚筒的间隙，递纸牙垫与给纸铁台的间隙调节步骤（　　）。

A、先调节递纸牙垫与压印滚筒的间隙

B、先调节递纸牙垫与给纸铁台的间隙

C、同时调节

D、都可以

93、递纸咬牙与前规交接时，两者速度（　　）。

A、相等	B、递纸牙速度大于前规速度

C、前规速度大于递纸牙速度	D、不要求

94、纸张到达前规时，输纸板上（　　）中心处于纸张后边缘。

A、压纸轮	B、送纸球	C、毛刷轮	D、压纸钢片

95、上摆式前规以什么作为定位的控制点。（　　）

A、凸轮滚子	B、靠山螺钉	C、定位板	D、前规轴

96、现代单张纸胶印机递纸牙是在（　　）状态下与前规交接的。

A、静止	B、相对静止	C、运动	D、加速运动

97、递纸牙的张闭是由（　　）控制的。

A、弹簧	B、凸轮	C、开关	D、齿轮

98、B-B式胶印机每一个机组有两个印版滚筒，两个橡皮滚筒（　　）。

A、两个压印滚筒	B、一个压印滚筒

C、没有压印滚筒	D、三个印版滚筒

99、胶印过程中对于（　　）的乳化非但不可避免，而且还是必要的。

A、水包油	B、油包水	C、油水相混溶	D、油水分离

100、调节着水辊的压力时，应（　　）的压力。

A、先调节它与印版	B、先调节它与串水辊

C、先调节它与橡皮布	D、无先后顺序

101、着墨系数是指所有着墨辊面积之和与（　　）之比。

A、印版面积

B、所有匀墨辊面积之和

C、所有窜墨辊面积之和

D、所有着墨辊、匀墨辊、窜墨辊面积之和

102、调节着墨辊与印版表面的压力时，应（　　）的压力。

A、先调节它与印版	B、先调节它与串墨辊

C、先调节它与橡皮滚筒	D、无先后顺序

103、收纸牙排牙垫的位置与压印滚筒牙垫的位置处于（　　）状态。

A、超前	B、落后	C、对应	D、交叉

104、在正常停止印刷时，应先按（　　）待印好的印品全部收到纸台上后，再按停车键。

A、气泵关	B、电铃	C、点动	D、给纸停

105、收纸台自动间歇性下降，是由（　　）带动的。

A、摩擦轮	B、槽轮	C、蜗杆蜗轮	D、凸轮

106、海德堡HD102V型机空张、歪张控制装置采用（　　）控制。

A、机械	B、电触片	C、光电管	D、电子

107、印刷设备诊断的判定标准用（　　）方法进行。

A、参考判定标准	B、参考、设定、质量判定标准

C、绝对、相对、类比判定标准	D、设定判定标准

108、在胶印机的运动过程中，若使从动机构为间歇运动一般采用（　　）机构实现。

A、棘齿棘轮	B、凸轮、曲柄连杆

C、蜗轮蜗杆	D、组合杠杆

109、在印刷中使用的（　　）可作为洗涤油墨的材料。

A、阿拉伯树胶	B、滑石粉	C、汽油	D、浮石粉

110、滚枕（肩铁）接触型印刷机应（　　）清洗滚枕一次。

A、每周	B、每天

C、每班	D、随时保持清洁

111、机台操作人员通常把橡皮滚筒的（　　）称为印刷压力。

A、面压力	B、最大压缩形变值

C、压缩形变平均值	D、接触区宽度

112、可根据印刷幅面大小、印刷（　　）、上光液的变化、印刷速度大小，对干燥装置的参数进行无级调整。

A、墨层	B、水量

C、粘度	D、润湿液PH值

113、线带与线带轴之间的摩擦力可通过（　　）方法增大。

A、减小线带轴直径	B、在线带轴上制有齿形滚花罗纹

C、去掉张紧轮	D、减小带子根数

114、我国哪个标准对承印物的颜色，油墨颜色及印刷原色实地的色差值做出了明确规定。（　　）

A、GB/T17932-1999

B、GB/T7921-97

C、GB/T19437-2004

D、GB/T7705-2008

115、测控条中（　　）可以检测重影及其方向。

A、粗网控制块	B、实地控制块

C、叠印控制块	D、不同方向排列的线条块

116、观察反射印刷品采用D65的光源，其相关色温约为（　　）。

A、4500K	B、5500K	C、6500K	D、7500K

117、测定品红油墨的密度时，密度计内滤色片是（　　）。

A、紫蓝色	B、红色	C、绿色	D、青色

118、当网点的边缘朝着某一个方向增大时，称为（　　）。

A、面积增大	B、圆周增大

C、线性增大	D、覆盖面积增大

119、在（　　）情况下，实地密度值为最佳实地密度。

A、网点无增大	B、网点清晰

C、相对反差值最大时	D、墨层厚度最大时

120、新闻出版行业标准规定，印刷接版色调基本一致，精细印刷品接版尺寸允许误差为（　　）。

A、&lt;0.05mm

B、&lt;0.20mm

C、&lt;0.50mm

D、&lt;0.15mm

121、印版的版式规格包括下面哪个。（　　）

A、版面尺寸，图文位置，叼口尺寸

B、版面尺寸，图文位置，叼口尺寸，折页关系

C、版芯尺寸，图文位置，叼口尺寸，十字线

D、图文位置，版面尺寸，叼口尺寸，十字线，内外角线

122、侧规拉纸力以纸张（　　）、不反弹为宜。

A、不拱皱	B、不倦曲	C、不歪斜	D、不变形

123、墨辊的安装次序（　　）。

A、先安装窜墨辊，再安装着墨辊，最后安装各匀墨辊。

B、先安装着墨辊，再安装窜墨辊，最后安装各匀墨辊。

C、先安装匀墨辊，再安装窜墨辊，最后安装各着墨辊。

D、先安装窜墨辊，再安装匀墨辊，最后安装各着墨辊。

124、厚薄规在印刷机上主要测量什么零部件配合体间隙的（　　）。

A、着水辊与印版压力	B、着墨辊与印版压力

C、着墨辊与串墨辊压力	D、相邻滚筒，滚枕间隙

125、从水墨平衡的角度考虑，机器运转速度越快，版面用水量就越（　　）。

A、大	B、适中	C、小	D、一样

126、墨量大小可以由（　　）机构加以调节。

A、供墨	B、匀墨	C、着墨	D、压力调节

127、控制润版液的PH值，若图文载墨量大，润版液PH值可以降低些，即（　　）。

A、酸性增强	B、酸性减弱	C、酸性不变	D、碱性增强

128、印刷时，油墨稠的输墨量可以（　　）。

A、减少	B、增大	C、不改变	D、减少或增大

129、印刷过程中油墨吸收润湿液的现象叫（　　）。

A、堆墨	B、脱墨	C、乳化	D、掉版

130、印刷压力必须能够保证油墨的良好转移，因此存在着一个最佳印刷压力的（　　）。

A、调整问题	B、计算问题	C、测试问题	D、选择问题

131、在同一条件印刷下，浅色墨变化量与深色墨变化量相比，变化（　　）。

A、小	B、大	C、一样	D、略大

132、校版时需要仔细测量印刷品的（　　）是否符合产品的规格要求。

A、规格	B、网点大小	C、网点角度	D、加网线数

133、平版胶印机滚筒齿轮大多数采用（　　）的压力角。

A、20°	B、17°

C、15°或14.5°	D、13°

134、环境的（　　），印迹的干燥速度越慢。

A、温度越高	B、湿度越大

C、湿度越小	D、温和湿度越大

135、UV印刷属瞬间干燥方式，UV印刷的油墨光固化时间仅需（　　）。

A、零点几秒	B、几秒至十几秒

C、几十秒	D、2分钟左右

136、空气导纸系统主要用于（　　）的传纸滚筒上。

A、输纸部分	B、收纸部分	C、递纸部分	D、压印部分

137、下列原因中引起版面起脏的原因是（　　）。

A、空白部分亲水性增强	B、润版液PH值调节不当

C、版面水分太大	D、水辊与印版压力过重

138、印刷工艺操作中应坚持（　　）的操作。

A、三正一平	B、三平一正	C、一平一正	D、三平三正

139、纸张丝缕方向不会影响（　　）。

A、印刷压力	B、印刷套准

C、纸盒耐压强度	D、书本翻阅适性。

140、平版印刷的水-墨平衡指的是（　　）。

A、润湿液和油墨的墨膜厚度相等	B、耗润湿液和油墨的重量相等

C、消耗润湿液和油墨的体积相等	D、润湿液和油墨的表面张力相等

141、输墨系统采用的墨辊（　　），匀墨能力越好。

A、数量越少，直径越大	B、数量越多，直径越小

C、数量越多，直径越大	D、数量越少，直径越小

142、通常印版图文分布密集则吃墨量（　　）。

A、大	B、小	C、稀疏	D、没有关系

143、改变墨量大小对印刷品影响最大的是哪部分（　　）。

A、高光	B、高调	C、中调	D、暗调

144、印刷时，发现印刷品部分图文墨色太淡，可能为（　　）原因造成。

A、版面水量过多	B、给墨量不足

C、印刷压力不足	D、以上皆可能

145、密度是物体吸收光线的特性量度，即（　　）与透射光量之比。

A、反射光量	B、入射光量	C、折射光量	D、全反射

146、放大镜主要是检测印刷品外观的（　　）。

A、清晰度	B、色相	C、饱和度	D、实地密度

147、表示网点线数的数字越大，表示单位面积内网点愈（　　）。

A、大	B、小	C、差	D、好

148、纸张在前规定位时输纸板上毛刷轮中心处于纸张（　　）。

A、后边缘	B、前边缘	C、中间	D、以外

149、纸张的（　　）也会造成不均衡的套印不准。

A、吸收性	B、荷叶边或紧边

C、紧度	D、表面强度

150、当印版图文出现歪斜，误差不太大，要调整版位可以首选（　　）。

A、拉版	B、借滚筒	C、重新上版	D、动侧规

151、橡皮滚筒包上包衬后的直径与印版滚筒包上包衬后的直径相差太大时，会造成网点（　　）。

A、扩大	B、拉长或重影	C、变形	D、不实

152、纸堆的高度超过档纸牙允许的高度，会出现（　　）。

A、空张	B、皱纸	C、歪张	D、双张或多张

153、侧规压纸滚轮转动不灵活或（　　），会造成套印不准。

A、机器速度变化	B、轴向跳动

C、径向跳动	D、周向跳动

154、调整收纸牙排的叼纸量，使收纸牙排的叼纸量控制在（　　）。

A、0.5～1.0cm	B、0.8～2cm

C、0.7～1cm	D、0.9～3cm

155、油墨和其他物质沉积在墨辊或橡皮布上，形成浮雕状的沉积物，这种现象叫（　　）。

A、堆墨	B、脱墨	C、乳化	D、掉版

156、从纤维的柔软性来看，水分增加时纸张会变（　　）。

A、硬脆	B、大	C、柔软	D、小

157、平版纸裁切时两个短边尺寸要（　　）。

A、精确	B、平行	C、垂直	D、相等

158、油墨粘度越大，纸张出现掉粉掉毛的现象（　　）。

A、越严重	B、越轻	C、不变	D、与之无关

159、纸张在温度较高而相对湿度较低的环境中，纸张容易出现（　　）。

A、荷叶边	B、紧边	C、卷曲	D、静电

160、斑点和墨皮就是在印刷品上出现的一些不规则的（　　）或小墨皮痕迹。

A、小白点	B、纸屑	C、小点	D、黑点

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）从某种意义上可以说，道德就是讲人的行为“应该”怎样和“不应该”怎样的问题。

162、（　　）要做到爱岗敬业、忠于职守，必须培养不怕吃苦、不怕吃亏的精神。

163、（　　）温室效应导致全球气候变暖。

164、（　　）印刷企业委托印刷学位证、驾驶证等专用证件时，可以擅自留存样本、样张。

165、（　　）栅格图像处理器是整个印前系统的核心部件，其主要作用是将计算机制作版面中的各种页面元素解释成数字输出设备能够记录的点阵信息，然后控制设备将点阵信息记录在介质上。

166、（　　）胶印的印刷压力越大，印刷质量越好。

167、（　　）纸张的印刷质量适性是指纸和纸板与印刷条件相匹配并适应于印刷品质量要求的总性能。

168、（　　）油墨组分中的连结料决定了油墨的流变特性和干燥性能。

169、（　　）侧规定位时拉纸距离应由凸轮周向位置决定。

170、（　　）覆膜主要分为干式覆膜、湿式覆膜和预涂覆膜三种。

171、（　　）纸厚，定量高的纸张具有较高的抗张强度。

172、（　　）卷筒纸胶印机印刷滚筒直径确定后，印张裁切尺寸和印机规格就确定了。

173、（　　）色料三原色混合后变成黑色。

174、（　　）阿拉伯树胶在润版液中的作用是降低水的表面张力。

175、（　　）橡皮布硬度的选择应考虑胶印机的类型和工作速度。

176、（　　）印刷车间的相对湿度越高，油墨的干燥速度就越快。

177、（　　）从严格意义上讲，胶印使用的PS版表面属于平凹形。

178、（　　）调频网点具有固定的点形和大小。

179、（　　）黑版可以稳定高调和中间调的色彩。

180、（　　）蜗杆蜗轮传动是用于两轴相交的传动。

181、（　　）侧规定位时拉纸时间早晚由凸轮周向位置决定。

182、（　　）为使窜墨辊与印版滚筒表面的线速度一致， 各根窜墨辊直径应与印版滚筒壳体的直径满足：D印/M印=D1/M2=D2/M2。

183、（　　）在对胶印机调节或维护时必须在处于安全保险状态情况下进行。

184、（　　）机器上的各种安全防护装置，可根据需要擅自拆除。

185、（　　）调节环绕下窜墨辊圆心起落的机型靠版墨辊压力时，应先调节靠版墨辊与印版的压力，再调节靠版墨辊与窜墨辊的压力。

186、（　　）胶印产品的质量标准是科学定性质量标准。

187、（　　）印刷品的反射密度值大小取决于网点面积和墨层厚度以及纸张的光泽特性。

188、（　　）每种印刷设备的计算机控制系统和故障诊断系统的技术也会有所不同。

189、（　　）靠版墨辊与印版滚筒角速度是一致的。

190、（　　）在校版或印刷过程中，可根据情况随时移动前规。

191、（　　）在校版过程中应尽量少移动前规。

192、（　　）喷粉是在没有办法解决背面蹭脏的情况下才使用的方法。

193、（　　）胶印车间的温度一般控制在25～30℃。

194、（　　）在多色套印中，四色油墨必须按一定的套印顺序依次套印在承印物上。

195、（　　）通常有两种水/墨平衡分析理论：以表面过剩自由理论为基础的水/墨平衡和以场型理论为基础的水/墨平衡。

196、（　　）影响水墨平衡的因素除了水、墨量外，还有纸张的pH值、油墨的特性、车间的温湿度及印刷压力和速度等。

197、（　　）一定的粘度是保持油墨正常传递、转移的主要条件。

198、（　　）四色胶印机的套印顺序必须按照墨膜厚度和粘度逐色降低的原则，否则会产生明显的逆套印现象。

199、（　　）调节印版前后套准应以动前规为主，尽可能少拉动印版。

200、（　　）非涂料纸表面的吸收能力比涂料纸表面的吸收能力强。