科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

装订工三级理论知识试卷

试卷编码：608010300131-2025040004

职    业：装订工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、职业道德是指（　　）。

A、人们在履行本职工作中所应遵守的行为规范和准则

B、人们在履行本职工作中所确立的奋斗目标

C、人们在履行本职工作中所确立的价值观

D、人们在履行本职工作中所遵守的规章制度

2、人们根据一定的道德原则和规范来改造自我、教育自我，形成自己的道德品质，提高自己的道德境界的道德实践活动，称为（　　）。

A、道德修养	B、道德构建	C、道德意志	D、道德认知

3、在产品生产过程中不可避免的会产生残次品，一般情况下，数字印刷生产中的加放率比传统印刷的要（　　）。

A、高	B、低	C、一样	D、无关

4、（　　）覆膜机的主要工作过程是：放卷→涂布黏合剂→压合→复卷。

A、干式	B、湿式	C、预涂膜	D、复合

5、成本最高的烫印方式是（　　）烫印。

A、金箔	B、银箔	C、铜箔	D、电化铝

6、电化铝箔烫印对印刷品起到了很好的（　　）作用。

A、保护	B、装饰

C、增加使用价值	D、使用方便

7、电化铝箔的铝层采用（　　）。

A、真空镀铝	B、压延薄铝片

C、铝粉	D、薄片与粘合剂

8、压凹凸工艺的凹版制作方法有（　　）、雕刻法和综合法三种。

A、照相制版法	B、化学腐蚀法	C、雕刻法	D、综合法

9、压凹凸工艺的凸版，可用（　　）模制而成，也可用PVC（聚氯乙烯）制作。

A、石膏	B、瓦楞纸板	C、不锈钢板	D、铜版

10、常用的压痕线高度是（　　）。

A、12mm	B、22.5mm

C、23mm	D、23.8mm

11、模切压痕工艺流程：设计→打样→刀具加工→排刀（版）→装版→粘橡胶条→垫版→（　　）→成品。

A、铺压痕模→试压→除尘→检查→签样→正式生产

B、铺压痕模→试压→检查→正式生产→除尘→签样

C、试压→检查→签样→铺压痕模→正式生产→除废

D、铺压痕模→试压→检查→签样→正式生产→除废

12、纸盒有锁合、（　　）和粘结等成盒方法。

A、对裱	B、钉封	C、复合	D、击凸

13、（　　）具有良好的柔软性，装袋、搬运、倾倒都简单易行，而且商品形状不受限制，适用性较好。

A、纸袋	B、纸箱	C、铁盒	D、塑料盒

14、（　　）一般都采用复合材料制作，可采用先进的灭菌包装工艺，能较好地保护食品的品质，减少变质的可能性。

A、玻璃杯	B、陶瓷杯	C、纸杯	D、不锈钢杯

15、（　　）是将单面印有图文的印页对折，然后把折缝粘联成册的装订方式。

A、卷轴装	B、蝴蝶装	C、精装	D、经折装

16、无线胶订中，采用铁制夹板夹紧定型，常用于（　　）包封面的工艺。

A、冷胶	B、热熔胶	C、固体胶	D、有机胶

17、骑马订装订的锔钉位通常在距天头和地脚的（　　）处。

A、1/2	B、1/3	C、1/4	D、1/5

18、下图中采用垂直交叉折页法的是（　　）。

A、见图18-A

B、见图18-B

C、见图18-C

D、图18-D

19、（　　）是将一个书帖按页码顺序套在另一个书帖的里面成为书芯。

A、压帖	B、叠帖	C、套帖	D、折页

20、根据《安全生产法》，负有安全监管职责的部门，在依法开展安全生产监督检工作时，可以履行的职权包括（　　）。

A、现场检查权、当场处理权、查封扣押压

B、现场检查权、查封扣押权、行政拘留权

C、当场处理权、紧急处置权、停水停电权

D、当场处理权、查封扣押权、停产关闭权

21、下列属于不可再生的能源是（　　）。

A、水能	B、石油	C、风能	D、潮汐能

22、运用Microsoft Office Word的操作要求不包括（　　）。

A、在正文中建立分级标题

B、运用Word进行表格操作、表格分析等

C、利用“索引和目录”功能，建立目录，便于迅速搜索文档内容

D、在目录中确定需要查找的章节，通过所建立的目录迅速链接、搜索到相应的文档内容

23、数字印刷经营企业接受委托印刷出版物的，应当按照（　　）有关规定，验证印刷委托书及其他法定文书。

A、《出版管理条例》	B、《印刷品承印规定》

C、《印刷业管理条例》	D、以上不正确

24、下面属于周检修工作内容的是（　　）。

A、检查、调整各机件平行度及压力

B、全面检查电气系统

C、检查重要连接部位零件是否断裂或有即将断裂的危险

D、检查递纸装置、咬纸牙的螺丝、顶丝、螺栓是否紧固

25、关于气泵的保养要求，下面错误的是（　　）。

A、应采用专用的风泵润滑油，不能用普通机油代替

B、散热管的作用是用来冷却气泵的气缸的

C、气泵的散热是利用水流降温来实现的

D、气泵底座的滤油网是去除油雾，防止油雾被吹出的

26、下面关于空气压缩机的保养要求，正确的是（　　）。

A、每三个月排放储气罐中的冷凝水

B、每天换一次油，而且彻底清洁油腔

C、每年更换进风口过滤器芯

D、每工作三个月大修一次，拆开进行全面检查维修

27、尺寸稳定性最佳的压痕模是（　　）。

A、钢质压痕模	B、石膏压痕模

C、粘贴压痕模	D、纤维板压痕模

28、（　　）当主动齿轮顺时针旋转时，左边形成真空的进油区，齿轮将润滑油带到右边，从出油口压出。

A、活塞式油泵	B、三元转子油泵

C、齿轮油泵	D、油绳

29、模切压痕、烫印设备收纸部传动链条采用（　　）方式。

A、自动循环润滑	B、自动间歇润滑

C、手工润滑	D、加润滑脂

30、下面对糊盒机日常保养，论述错误的是（　　）。

A、根据不同的工作要求，调整压纸带的松紧程度，调整折纸刀位置

B、定期在链条、螺杆、螺母上加少量的润滑油，或用蘸过油的棉纱擦拭

C、糊盒机使用的压折纸带是用基带接成的圆周带，为延长皮带的使用寿命，需按要求安装皮带

D、按月拧紧松动的螺丝、螺栓、螺钉、螺母等零件

31、下面关于糊盒机各部件保养要求，错误的是（　　）。

A、每月检查输送皮带是否拉长，并及时调整

B、气泵保养、维修前必须切断电源，并把储气罐内的压缩空气排空后方可进行

C、每半年清洗或更换空气滤清器滤芯，可视环境不同而酌情增减

D、每天检查皮带是否松动，并及时调整

32、下面对于上光机常规检查的要求，错误的是（　　）。

A、利用每天接班时的准备工作时间，详细查阅交接班记录

B、上光操作工人要做到“闻声查病”“闻声知病”，防止机器事故发生

C、建立机器“检查病历卡”，设定每日检查内容就行，更长期的检查内容根据将来情况再定

D、工具用完后应放回规定地方或工具箱中，严禁乱放

33、关于双张控制器，说法正确的是（　　）。

A、双张控制器是检测双张的，不能检测多张

B、当出现双张或多张后，控制机构即发出信号，输纸器停止输纸

C、双张检测要保证每次输入印刷滚筒的仅能是两张纸

D、间歇式输纸方式，双张检测装置判断是两张纸为正常

34、关于分纸吸嘴和送纸吸嘴的说法，错误的是（　　）。

A、两个分纸吸嘴连线应平行于送纸轴

B、分纸吸嘴底面必须与纸堆面平行

C、两个送纸吸嘴可以高度不同，但必须对称于分纸器中心线

D、分纸吸嘴和送纸吸嘴所用胶圈有不同大小厚度的规格

35、关于双张多张产生的原因，正确的选项是（　　）。

A、分纸吸嘴吸气量太小	B、松纸吹嘴吹风量太大

C、压纸吹嘴吹风量太大	D、压纸吹嘴压纸量太多

36、下面不是造成糊盒设备中出料歪斜原因的是（　　）。

A、输送皮带打滑	B、输送皮带高低不平，松紧不一

C、各条输送皮带速度一致	D、前规位置不正确

37、关于联动生产线的说法，错误的是（　　）。

A、有些生产速度很高的设备不可避免地要降低速度，达到同步生产的目的

B、一旦生产线中有一个机组出现故障，不会让全线生产受到影响

C、工人工作单调、紧张、易疲劳

D、更充分地利用设备的生产能力，生产具有较高连续性

38、关于上光机副收纸板，下面说法错误的是（　　）。

A、当收纸台正常工作时，副收纸板退至非工作位置

B、按“副板出”键，收纸台会自动下降一段距离，副收纸板移出至收纸台位置

C、收纸台升降机构随印刷作业的进行，会使收纸堆纸面的高度升高

D、当副收纸板完成工作退入时，应顺势收取副收纸台上的纸张，避免碰乱印张

39、关于上光机收纸装置，下面说法错误的是（　　）。

A、链条咬牙咬纸和放纸动作是靠接纸凸轮与放纸凸轮的作用达成的

B、为防止输送网在运转过程中跑偏。一般采用电眼与气动联动控制

C、当薄纸上光时，不用启动输纸导纸轮处的风泵，以免上光过程中纸张卷曲

D、操作收纸机前应先根据上光纸幅面大小在收纸台居中位置调整理纸挡板

40、卷膜装置操作中，（　　）会造成覆膜机运作不稳定，拉膜偏移现象。

A、端面不平整	B、卷芯变形

C、膜卷方向错误	D、波浪面

41、模切压痕、烫印设备收纸装置收纸咬牙接不出纸的原因（　　）。

A、收纸咬牙和滚筒咬牙交接时间过短

B、前规位置调节不好，使滚筒咬牙咬纸太少

C、收纸咬牙咬力太大

D、链条磨损严重，伸长较大

42、关于糊盒输出装置中计数分隔器的说法，下面错误的是（　　）。

A、分隔器推出盒片距离不能太远，在能够快速分辨的距离范围内尽量做到最小

B、盒型越大，分割器灵敏度可相对调低

C、分隔器推出量过大会导致糊口压力大

D、侧边黏合部位一般比其他地方多一层纸，进入压合时受压较大，易于黏合

43、电化铝的（　　）能使其他各层与基膜层在烫印时能迅速脱离。

A、基膜层	B、隔离层	C、保护层	D、镀铝层

44、下面不是油墨晶化原因的是（　　）。

A、油墨层中加入过量的燥油	B、半成品堆放时间长

C、油墨涂布量过小	D、盲目加大印刷墨层厚度

45、下面关于上光油，错误的是（　　）。

A、上光油对印刷品表面墨层润湿性不佳会影响干燥成膜的平滑度

B、上光溶剂对油墨层有一定的溶解，压光后空白部分会呈浅色，部分变色

C、上光油中溶剂的挥发性好与或干燥性能好，会造成印刷品上光后相互粘连

D、上光油的黏度高。在实际生产过程中因来不及流平，容易出现条痕

46、关于避免上光油聚积的方法，下面说法错误的是（　　）。

A、水性上光油建议用水对上光油进行稀释，降低其黏度

B、应注意区分季节和天气温度变化，选用适当的光油

C、冬天的配方相对于夏天要增加固含量，以便提高在冬天气温较低时光油的流平性

D、在夏天，气温较高，增加固含量以便提高UV 上光油的固化速度

47、下面关于温度对上光质量的影响，错误的选项是（　　）。

A、适当的温度会使涂料膜层塑性提高，在压力的作用下使其表面平滑度提高

B、适当的压光温度有利于压光膜层的质量

C、温度过高会使涂布层黏附性强度提高，有利于上光和剥离

D、温度太低时，涂层不能完全塑化，涂料层不能很好地黏附在压光带和印品表面，压光后不易形成高平滑度的膜层

48、折页产品质量标准要求：折口齐边误差最多不能超过（　　）。

A、3mm	B、5mm	C、2mm	D、8mm

49、不符合上光产品质量要求的是（　　）。

A、上光涂布层均匀、无砂眼、无气泡和无漏涂现象

B、涂布量适宜，涂层不能够在一定温度、涂布车速下完成干燥结膜

C、涂层不受印刷油墨性能、印刷图文面积及积分密度值的影响，流平性好，并同印刷品表面有一定的粘合力

D、涂层在压光中，能粘附于压光带表面，冷却后又能很容易地被剥离

50、骑马订书刊装订质量要求：全书页码位置允许误差（　　）。

A、≤4mm	B、≤7mm

C、≤1.5mm	D、≤2mm

51、下面关于糊盒质量要求，说法错误的是（　　）。

A、粘合后约12h，胶水完全干燥后，撕开粘口二纸边，能将其中一面纸张反面纤维撕下，才算合格

B、内搭是指糊盒后，胶水从盒子内部纸边溢出，造成内部两盒面被粘住，盒子较难打开

C、自动糊盒时，机械摩擦力很难擦伤盒面上油墨层，不会使盒面留有擦痕

D、扁平型盒子，糊盒时很容易产生走纸歪斜，使搭口对位不准

52、下面（　　）原因可能会造成覆膜产品发翘。

A、收卷拉力太小	B、环境湿度大

C、干燥时间长	D、印品厚

53、刀式折页机存在（　　）的弱点。

A、折页精度低	B、折页速度慢	C、操作不方便	D、折痕不清晰

54、折页机的打孔刀在第1次打孔页张传送到分纸刀的同时，在分纸刀同一轴上的左右两侧安装有打孔刀，在其第2折缝处扎上一排有规律的（　　）。

A、压痕	B、折痕	C、刀孔	D、弧线

55、书帖装放的位置应随配页机的（　　）做相应调整，在摆放书帖时要注意左右开本和天头地脚规矩位置，避免装反书帖。

A、速度	B、压力大小	C、叼帖形式	D、折页方式

56、配页机集帖链传送位置应与叼爪放帖时间相配合。当叼爪放下书帖时，应正是集帖链两（　　）的中间（或稍靠前些）的位置。

A、咬牙排	B、链轮	C、调节螺钉	D、挡棍

57、平装书书背厚度在30mm以上的成品书，书背字平移的允许误差均为3.0mm。书背字歪斜的允许误差均比书背字平移的允许误差小（　　）。

A、0.5mmmm	B、2mm

C、3mm	D、10mm

58、订书机头通过上面压钉滑板与下面紧爪钩的挤压作用，将扎穿过书册的两个铁丝钉脚（　　）弯折并托平压实。

A、向里	B、向外	C、向左	D、向右

59、搭页机的主要工作过程：吸帖→叼帖传递→书帖打开→（　　）。

A、分帖挡规挡帖	B、裁切

C、胶黏	D、锁线

60、骑马订书机铁丝质量不佳或铁丝盘旋转有阻挡会导致（　　）故障。

A、不出铁丝或堆丝	B、钉锔不成形

C、卡锔	D、钉锔弯角出尖

61、送帖的正确位置，一般是输帖链挡规将书帖推送到两个送帖轮中间，上送帖轮下压与下送帖轮接触书帖时，书帖位置应（　　）送帖轮中心线约50mm。

A、不超过	B、超过	C、高于	D、低于

62、锁线操作前，要根据所加工书册幅面的大小，先确定针数和针眼位置：32开本，上下针位与上下切口距离15-20mm，针数（　　）。

A、1～2	B、2～4	C、4～8	D、8～12

63、不是锁线机缩帖（书帖不到位）原因的选项是（　　）。

A、过帖轮速度缓慢	B、压帖毛刷过紧

C、送帖时间稍早	D、送帖下（小）轮皮带松弛

64、书册扒圆后的（　　）所对的圆心角一般应在120°～140°之间较合适。

A、直角	B、圆弧	C、锐角	D、书封

65、精装生产线书芯供给机操作及定位要求：供书芯输送轨道内两边挡板距离，应以书芯厚度为准调定，即两边挡板距离应比书芯厚度大（　　）（留输送的余地）。

A、1～2mm	B、2～3mm

C、5～10mm	D、15～30mm

66、精装书压槽成型机的压平板间距规格应比书册厚度（　　）左右。

A、小6mm	B、小10mm	C、大6mm	D、大10mm

67、（　　）后的书芯要交叉错口堆放整齐，每摞要垫板，以防止书脊变形。

A、起脊	B、铣背	C、打毛	D、裁切

68、常用的数字装订的形式有环形圈装、活页装、维乐装订、（　　）、骑马订、无线胶订等。

A、线装	B、铆管装订	C、旋风装	D、梵夹装

69、三面切书机切书时，侧刀和门刀分别下降，依次切去书册三面的（　　），还可根据需要分别裁切书册的一面或两面。

A、光边	B、毛边	C、咬口边	D、拖梢边

70、破头是指书背两端撕破，原因不可能是（　　）。

A、无划口刀（划路刀）	B、划口刀规矩不合适

C、书背不干燥等	D、刀刃锋利

71、包本机的三辊涂胶方式中，（　　）自身并不带胶液，其作用是烫平背胶和烫断热熔胶拉丝。

A、第一上胶辊	B、第二上胶辊

C、第三上胶辊	D、第一和第三上胶辊

72、UV 光需要达到一定的功率，否则光油在产品上（　　）会发生变化。

A、颜色	B、细度	C、附着力	D、流动性

73、精细的局部上光可以选择（　　）。

A、感光性树脂版	B、PS版

C、凹版	D、模切版

74、（　　）具有无毒、无公害、无污染、不燃、成本低等特点。

A、溶剂型黏合剂	B、水溶型黏合剂

C、油性光油	D、溶剂型油墨

75、湿式覆膜电热系统检查方法：打开电热预热加热器，热压滚筒表面温度准确控制设定为（　　）。

A、40 ～60℃	B、60 ～70℃

C、70～90℃	D、100 ～150℃

76、橡胶辊停机后及时卸压，用（　　）清洗。

A、水	B、火水	C、专用清洗剂	D、高沸点煤油

77、覆膜场地环境的（　　）应严格控制在60%～70% 之间。

A、尘埃度	B、绝对温度	C、相对湿度	D、空气洁净度

78、干式覆膜黏合剂过分干燥或过分黏手 都不利于覆膜质量，胶层的干燥度一般控制在（　　）。

A、50%～65%	B、70%～85%

C、80%～90%	D、90%～95%

79、光油涂布装置的刮刀与网纹辊之间的接触角度调节不当，刀口距离压印点太近，会使产品因干燥不均匀而引起（　　）。

A、背面粘脏	B、色变	C、墨层晶化	D、膜层爆裂

80、引起覆膜产品有气泡的原因不可能是（　　）。

A、黏合剂浓度高	B、复合滚筒压力太大

C、印品荷叶边	D、覆膜时前后两张纸顶纸

81、纸张吸墨性过弱，印刷品不易干燥，会造成（　　）现象。

A、油墨晶化	B、背面蹭脏	C、墨色不一致	D、套印不准

82、（　　）冷烫印工艺是涂布UV 黏合剂后，先烫印然后再对 UV 黏合剂进行固化。

A、干式	B、湿式	C、预涂膜式	D、预涂式

83、普通电化铝箔的染色层用染料来显示色彩，而全息烫印箔的染色层是用（　　）显示色彩的。

A、颜料	B、色料	C、光栅	D、无机颜料

84、（　　）对塑料薄膜表面的要求是表面张力不得低于3.8×10⁻²N/m。

A、模切	B、压痕	C、压凹凸	D、覆膜

85、避免烫印不上或烫印不牢故障发生的措施是（　　）。

A、降低温度	B、提高温度	C、降低压力	D、提高速度

86、常用的单面白板纸是一种由多层纸浆构成的较硬的纸板，表面一层用（　　）的漂白浆，称为面浆，其余依次为二层浆、三层浆和四层浆，各层浆料纤维成分和配比不同。

A、较黄的	B、较白的	C、较灰的	D、较蓝的

87、上清废框尺寸根据模切产品而定，木板要超出两边和后面的外模切刀（　　）。

A、1mm	B、3mm	C、30mm	D、90mm

88、激光数字模切的动光式系统是通过可补偿（　　）的聚焦镜，将光束聚焦到工件表面。

A、折射角	B、偏转角	C、透明度	D、偏振光

89、造成连刀的解决方法，错误的选项是（　　）。

A、合理选用不同硬度的回弹垫

B、加快模切机的速度

C、适当调整模切压力，必要时更换钢刀

D、对出现松动的刀、齿刀、压痕线用胶水固定

90、激光模切技术的特点是加工速度比较慢，精度由（　　）决定。

A、排烟系统	B、软件	C、功率控制器	D、激光器

91、（　　）热熔胶存在耐久性差、涂抹量大、黏合强度不高、适应的材料较少等缺陷。

A、PS	B、PUR	C、EVA	D、PC

92、糊盒水性胶无法渗透入（　　）内部。

A、卡纸	B、瓦楞纸板	C、白纸板	D、淋膜纸

93、四（六）角盒辅助托挡的安装要求，错误的选项是（　　）。

A、不要与上下钢钩接触	B、保证有摩擦

C、每个面下方不能有托挡	D、保持走纸平稳自然

94、喷胶机断胶的主要原因不可能是（　　）。

A、气压过大	B、过滤网堵塞

C、糊盒胶过期	D、糊盒胶中有杂物

95、纸张厚度增加，制盒机钢钩（　　）也应当相应增加。

A、厚度	B、弹力	C、数量	D、宽度

96、制盒机计数器的工作原理是通过感应盒面（　　），再配合PLC编程，完成计数。

A、反射光	B、透射光	C、折射光	D、衍射光

97、用于小包装的纸箱多使用（　　）纸板。

A、A楞	B、B楞	C、C楞	D、E楞

98、有些纸箱为了通风散热或便于搬运，还需在纸板上冲出通气孔或（　　）。

A、桥位	B、粘结点	C、手提孔	D、压痕模

99、（　　）是指自己使用的设备未经许可，不准别人任意操作，每日做好交接班工作，所用附件不得丢失。

A、管好	B、用好	C、修好	D、开好

100、利用虹吸原理和毛细管作用的自动润滑装置是（　　）。

A、油绳式油杯	B、针阀式油杯	C、油池式润滑	D、循环式润滑

101、（　　）是由壳体、转子、油压滑块、小滑块及销轴组成。

A、活塞式油泵	B、三元转子油泵

C、齿轮油泵	D、油绳

102、模切压痕、烫印设备的输纸凸轮、连杆、链条采用（　　）方式。

A、自动循环润滑	B、自动间歇润滑

C、手工润滑	D、加润滑脂

103、下面对糊盒机日常保养的论述，错误的选项是（　　）。

A、根据不同的工作要求，调整压纸带的松紧程度，调整折纸刀位置

B、定期在链条、螺杆、螺母上加少量的润滑油，或用蘸过油的棉纱擦拭

C、糊盒机使用的压折纸带是用基带接成的圆周带，可根据自己需要安装皮带

D、随时注意拧紧松动的螺丝、螺栓、螺钉、螺母等零件

104、下面关于糊盒机各部件保养要求，错误的选项是（　　）。

A、每月检查输送皮带是否拉长，并及时调整

B、气泵保养、维修前必须切断电源，并把储气罐内的压缩空气排空后方可进行

C、每半个月清洗或更换空气滤清器滤芯，可视环境不同而酌情增减

D、每月检查皮带是否松动，并及时调整

105、烫金可分为金属烫金、电化铝烫金和（　　）烫金。

A、铜箔	B、铝箔	C、粉箔	D、锡箔

106、不能实现局部上光的上光方式是（　　）。

A、辊涂上光	B、丝网印刷上光

C、凹版印刷上光	D、柔性版印刷上光

107、关于分纸吸嘴和送纸吸嘴，错误的选项是（　　）。

A、两个分纸吸嘴连线应平行于送纸轴

B、分纸吸嘴底面必须与纸堆面平行

C、两个送纸吸嘴应有相同的高度，并对称于分纸器中心线

D、分纸吸嘴和送纸吸嘴只有一种规格的胶圈

108、有关双张多张产生的原因，正确的选项是（　　）。

A、分纸吸嘴吸气量太小	B、松纸吹嘴吹风量太小

C、压纸吹嘴吹风量太大	D、压纸吹嘴压纸量太少

109、冷烫印工艺通常采用（　　）加工形式，烫印速度较快。

A、平压平	B、圆压平

C、圆压圆	D、平压平或圆压平

110、立体烫印电雕制版的版材多采用7mm厚的（　　）板，使用寿命可达100万印以上，可大大减少停机换版时间。

A、紫铜	B、青铜	C、黄铜	D、钢铁

111、数字烫印工艺的核心技术是烫印头和（　　）。

A、烫印纸	B、烫印版	C、烫印凸模	D、烫印凹模

112、先印后烫工艺如果要进行大面积烫印，在制版时要考虑（　　）。

A、电化铝颜色	B、电化铝箔厚度

C、电化铝规格	D、留空

113、不是造成烫印虚烫原因选项是（　　）。

A、印刷品底色墨层含有蜡类物质，墨层晶化

B、电化铝箔型号选用不当

C、烫印温度太高

D、烫印压力轻或者轻重不匀

114、平衡刀和模切刀必须安装在（　　）模切压痕版上。

A、同一块	B、两块	C、上下两块	D、左右两块

115、在清废中有部分废料连在成品上的排除方法：可检查中清废板木板厚度是否为（　　），与牙排叼口底片是否在同一高度。

A、5mm	B、6mm	C、12mm	D、50mm

116、模切、压痕位置不准确产生的原因是（　　）。

A、纸板印刷墨色过浅	B、纸板弯曲性能差

C、纸板印刷墨色过深	D、刀线位置与印刷产品不相符

117、下面造成压痕爆线的原因，正确的选项是（　　）。

A、钢线垫纸过低	B、钢线厚度小于纸厚

C、模压机压力过小	D、纸质太差

118、按使用时温度分类，糊盒胶可以分（　　）和冷胶。

A、油性胶	B、醇溶性胶	C、热熔胶	D、水性胶

119、热熔胶的保管要避免与（　　）及油类物质接触，否则会破坏热熔胶的黏性。

A、胶辊	B、有机溶剂	C、胶版纸	D、橡皮布

120、自锁底与T型盒在安装（　　）时应安装位置合理，防止表面擦伤。

A、前挡纸牙	B、侧挡纸牙	C、后挡纸板	D、托挡

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）职业责任具有差异性，即不同职业岗位，其职责不同。

122、（　　）诚实守信就是在任何时候都要实事求是，任何情况下绝不能讲假话。

123、（　　）出版传播淫秽、色情信息只违反了法律法规，没有涉及职业道德问题。

124、（　　）只要秉着了公平公正的态度从事新闻出版和传播的相关工作，对方赠与的钱财可以收受。

125、（　　）安全生产责任制是根据管安全的必须管生产的原则。

126、（　　）全自动模切机制造精度很高，因此不需要对其进行日常保养。

127、（　　）覆膜可使产品色彩更鲜艳，延长产品寿命。

128、（　　）模切压痕可增强产品艺术效果，但不能增加使用价值。

129、（　　）纸杯重量较轻，使用方便，易开封，易复原，也易于废弃处理。

130、（　　）无线胶订在铣背锯槽中，其中锯口的深度一般为5～8mm。

131、（　　）配页设备可分为单张纸的配页机和配书帖的配页机。

132、（　　）从业人员发现事故隐患时，应立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告。

133、（　　）禁止用人单位招用未满十六周岁的劳动者。

134、（　　）每两年需清洁一次电动机和散热片。

135、（　　）手工润滑添加润滑油要求每周次添加一次，添加润滑脂的部位要求每班添加一次。

136、（　　）当出现双张或多张后，控制机构即发出信号，输纸器运转速度降低。

137、（　　）带轴表面要定期加润滑油。

138、（　　）盒片表面只要是水性上光，采用任何胶水糊盒都不会脱胶。

139、（　　）水性覆膜适合大面积图文产品的覆膜。

140、（　　）模切、压痕质量与糊盒质量无关。

141、（　　）瓦楞纸箱内在质量要求：裱层不空头、不露白，其允差为±3mm。

142、（　　）60～79g/㎡的纸张最多折五折。

143、（　　）模切与印刷的规位未对正，会出现压痕不清晰，有暗线、爆线的问题。

144、（　　）撑开盒子容易是指纸盒在使用罐装物品时，在两折叠边轻轻向中间用力即能打开。

145、（　　）如果周围环境中的灰尘太多，覆膜产品上也会有雪花点。

146、（　　）切槽，就是在书背上切出间隔大小不等的小沟槽，它只能在铣背之后进行。

147、（　　）订后铁丝乱扎原因可能是铁丝下压不垂直。

148、（　　）烫后的书封表面无脏迹，保证书封外观的整洁。

149、（　　）常用的数字装订的形式有锁线订、蝴蝶装、铁丝平订、简策装、骑马订、无线胶订等。

150、（　　）水溶型黏合剂可以以水为介质，具有无毒、无公害、无污染、不燃、成本低等特点。

151、（　　）数字烫印技术所使用的烫印材料可以是普通电化铝箔。

152、（　　）在压凹凸和烫印时同样存在压力平衡问题，但不需要安装平衡块。

153、（　　）激光模切机属于全自动激光切割，无震动偏差，精度高且稳定，无需制作刀模。

154、（　　）压痕爆线的解决方法：可加快模切机的运转速度。

155、（　　）PDVC热熔胶靠空气中的湿气促进硬化，有效改善了 EVA热熔胶的不足。

156、（　　）如果T型盒的糊口边缘与主要成型线平行，则在出料时产品就无法成型。

157、（　　）生产高品质的PET塑料盒时不可采用PUR透明胶。

158、（　　）制盒机防混检测装置设置时，捕捉时间要设定在距离条码或色块后端约1mm处开始。

159、（　　）糊盒机辅助压力皮带作用是解决脱胶用的，不是纠偏用的。

160、（　　）瓦楞纸箱的外观质量要求头尾钉距箱边端面的距离：大型箱2〜20mm，中型箱2〜17mm。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共20分。）

161、下列选项中符合办事公道的是（　　）。

A、秉公执法，不徇私情	B、原则至上，办事公开

C、知人善任，培养亲信	D、一切服从上级

E、明辨是非，排除私心

162、职业道德修养的意义在于有利于提高个人的职业道德素质和（　　）。

A、有利于社会主义政治文明建设

B、有利于发挥职业道德的社会功能

C、有利于行业的职业道德建设

D、有利于中华民族优良道德传统

E、强身健体，提高心智

163、社会主义新闻出版职业道德基本原则，属于其内涵的有（　　）。

A、增强党性观念，坚持社会主义方向

B、弘扬无产阶级爱国主义，热爱祖国

C、充当党群联系的桥梁

D、传播符合人民利益的正确思想

E、学习西方思想，学习西方制度

164、爱岗敬业体现在（　　）。

A、为人民服务的精神

B、现代企业精神

C、上班时既干本单位的活，又承揽外单位的活

D、弘扬中华民族传统美德

E、帮助弱势群体

165、设备检查包括日常检查和定期检查，检查内容包括（　　）等。

A、设备的精度	B、纸张质量

C、润滑系统	D、运转状态

E、油墨质量

166、栅栏式折页机具有（　　）等优点。

A、操作方便，维修简单	B、折页方式多

C、折页速度快	D、占地面积小

E、生产效率高

167、上光加工的特点有（　　）。

A、增加印刷品表面的光泽

B、减弱了印刷品的耐磨性和表面强度。

C、防污、防水、耐光、耐热，保护和延长使用寿命

D、增强产品外观的艺术感和陈列价值。

E、不能增加油墨层防热和防潮湿能力

168、UV上光工艺流程的主要工序不包括（　　）。

A、送纸	B、涂布水性光油

C、热风干燥	D、收纸

E、复合

169、不是常用的覆膜方法的选项有（　　）。

A、水溶性覆膜	B、干式覆膜

C、预涂膜覆膜	D、涂布覆膜

E、复合覆膜

170、BOPP薄膜的优点包括（　　）。

A、机械强度高	B、气密性好

C、防潮阻隔性好	D、易伸长

E、透明度高

171、辊式配页机的多帖和缺帖检测装置的种类主要有（　　）。

A、电子束检测装置	B、X射线检测装置

C、圆压圆式检测装置	D、机械式检测装置

E、光电式检测装置

172、下面有关锁线订的说法，正确的是（　　）。

A、用线沿各书帖折缝处订缝

B、仅占用订口5mm

C、装订成册的书籍不易摊平

D、采用锁线订的书芯可以制成平装书册

E、生产效率高，能轻易实现装订联动化

173、打孔刀的破口，应将书帖折缝划破划透，注意避免造成（　　）。

A、套印不准	B、重影

C、花版	D、散页

E、掉页

174、关于辊式配页机吸、叼、放帖时间的描述，错误的选项是（　　）。

A、当吸嘴接触贮帖斗最下面一帖的订口边位置时，吸嘴吸住书帖向下摆动30°左右，与上面书帖分开

B、叼帖轮工作时作旋转运动

C、叼爪张开将吸下书帖叼住，吹气嘴风路中断，完成吸帖操作

D、当叼爪闭合将要向下旋转时应正是吸嘴接通风路时，分爪托住上面书帖的位置

E、当叼爪叼住书帖闭合后，向下旋转180°左右，叼爪张开，书帖落到集帖链托板上

175、有关书封压痕要求的说法，正确的是（　　）。

A、护封与封面勒口折边与书芯等口对齐，误差≤10.0mm

B、成品书背平直，杠线≤10mm

C、平装书书背厚度大于20mm，且小于等于30mm的成品书，书背字平移的允许误差为≤2.5mm

D、书背厚度在10mm及以下的成品书，书背字平移的允许误差为≤1.0mm

E、书背厚度在30mm以上的成品书，书背字平移的允许误差均为3.0mm，书背字歪斜的允许误差均比书背字平移的允许误差小0.5mm

176、骑马联动订书机切书操作的第三道挡规是为切书册（　　）的定位所用。

A、天头	B、地脚

C、前口	D、切口

E、订口

177、有关配页机书帖定位要求的说法，错误的是（　　）。

A、书帖定位装置规矩的位置，应以书刊幅面的长度的大小来确定

B、书帖定位装置拉规的位置在调定时，能被拉足到规矩（拉到家）处为宜

C、书帖定位装置使用两个上摆式前规对纸张的咬口边进行定位

D、书帖定位装置前后规矩装置调定后，不必再摇动或点动机器检查所定位置是否正常

E、书帖定位装置规矩的位置，应以书刊页数多少来确定

178、精装书联动生产线由（　　）、套壳机、压沟成型机等十多个单机组成。

A、折页机	B、刷胶烘干机

C、压平机	D、三面切书机

E、扒圆起脊机

179、整面书壳的制作包含涂胶、（　　）等工序。

A、裁切	B、摆中径纸板和书壳纸板

C、包壳	D、压平

E、干燥

180、模切压痕加工中的主要工艺参数有（　　）。

A、工作幅面尺寸	B、模切压力

C、模切温度	D、模切速度

E、清废速度