科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

普通车工三级理论知识试卷

试卷编码：618010100231-2025040004

职    业：普通车工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德的基础与核心是（　　）。

A、拥有过硬的专业技能	B、充分发挥个人才干

C、爱岗敬业	D、与时俱进有创新意识

2、职业道德通过（　　），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系	B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间	D、调节企业与社会的关系

3、在职业交往活动中，符合仪表端庄具体要求的是（　　）。

A、着装华贵	B、适当化妆和戴饰品

C、饰品俏丽	D、发型要突出个性

4、企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是（　　）。

A、约束人的体现

B、保证经济活动正常进行所决定的

C、领导者人为的规定

D、追求利益的体现

5、企业员工在生产经营活动中，不符合平等尊重要求的是（　　）。

A、真诚相待，一视同仁	B、互相借鉴，取长补短

C、男女有序，尊卑有别	D、男女平等，友爱亲善

6、由平面截割形体产生的交线叫做（　　）。

A、相贯线	B、过渡线	C、截交线	D、相交线

7、在市场经济条件下，职业道德具有（　　）的社会功能。

A、鼓励人们自由的选择职业

B、遏制牟利最大化

C、促进人们的行为规范化

D、最大限度的克服人们受利益驱动

8、公法线千分尺与外径千分尺的（　　）基本相同。

A、样式	B、结构	C、价格	D、用途

9、按照量块检定规程，量块可分为（　　）。

A、3等级	B、4等级	C、5等级	D、6等级

10、量块在使用完毕后，（　　）。

A、首先用水洗净，然后表面涂防锈油

B、首先用航空油洗净，然后表面涂防锈油

C、首先用水洗净，然后表面涂不含水并不带酸性的防锈油

D、首先用航空油洗净，然后表面涂不含水并不带酸性的防锈油

11、水平仪是利用转动角度（　　）、曲率半径放大的原理制成的。

A、不同	B、相同	C、大	D、小

12、杠杆式卡规的分度值，常见的有 0.002mm和（　　）两种。

A、0.005mm	B、0.05mm

C、0.004mm	D、0.003mm

13、测量工件直径时，应摆动杠杆千分尺或被测工件，以指针的（　　）读数为正确测量值。

A、最大	B、最小	C、转折点	D、大

14、蜗杆的法向齿厚是一个重要的参数，可用（　　）测量。

A、公法线千分尺	B、螺纹量规

C、齿厚游标卡尺	D、千分尺

15、三针测量不宜测量螺旋升角大于（　　）以上的蜗杆中径。

A、6°	B、7°	C、8°	D、9°

16、螺纹千分尺用于测量工件的（　　）。

A、大径	B、小径	C、中径	D、螺距

17、精密偏心套的内部是空腔，根据其结构只能采用（　　）。

A、型材	B、锻造件	C、铸造件	D、焊接件

18、用花盘定位加工工件，主要适用于与基准面（　　）的加工。

A、垂直的孔	B、平行的孔	C、倾斜的孔	D、平行的轴

19、角铁（弯板）是用（　　）材料制成的车床附件。

A、铁钢	B、铸铁	C、低碳钢	D、中碳钢

20、采用（　　）可以缩减所用定值刀具、量具的数量，有利于加工。

A、基轴	B、基准制	C、基孔制	D、公差

21、如果孔的下偏差大于与其相配合轴的上偏差，则该配合的性质是（　　）。

A、间隙配合	B、过渡配台	C、过盈配合	D、无法确定

22、φ50F7／h6采用的（　　）。

A、一定是基孔制	B、一定是基轴制

C、可能是基孔制或基轴制	D、是混合制

23、极限偏差标注法适用于（　　）的情况。

A、成批生产	B、大批量生产

C、单件、小批量生产	D、生产批量不确定

24、同轴度的公差带是指（　　）。

A、直径差为公差值t，且与基准轴线同轴的圆柱面内的区域

B、直径为公差值t，且与基准轴线同轴的圆柱面内的区域

C、直径差为公差值t的圆柱面内的区域

D、直径为公差值t的圆柱面内的区域

25、在测量表面粗糙度的参数值时，必须确定评定长度的理由是（　　）。

A、考虑到零件被加工表面的不均匀性

B、减少表面波度对测量结果的影响

C、减少形状误差对测量结果的影响

D、使测量工作方便简捷

26、金属和合金在加热时，它的体积会（　　），冷却时则缩小，这种现象称为热膨胀性。

A、胀大	B、缩小	C、不变	D、不定

27、利用断面鉴别法鉴定，（　　）的断面晶粒较细，色泽银灰，棱角尖锐。

A、铸钢件	B、铸铁件	C、合金钢	D、高速钢

28、零件在形状复杂、截面较大、要求淬透性较好以及机械性能较高的情况下，一般采用（　　）。

A、普通碳素钢	B、优质碳素钢	C、铸铁	D、合金结构钢

29、黄铜是以（　　）为主要添加元素的铜基合金。

A、铝	B、锌	C、铅	D、铁

30、钢进行表面淬火的主要目的是为了提高钢的（　　）。

A、强度和硬度	B、表面质量

C、表面耐腐蚀性	D、表面硬度和耐磨性

31、零件的表面尺寸、形状、位置精度之间（　　）。

A、有联系	B、无联系	C、有部分联系	D、规定

32、在车床上车工件端面时，其端面与轴心线的垂直度决定于横向滑板进给方向与主轴轴心线的（　　）。

A、垂直度	B、平行度	C、圆度	D、圆柱度

33、钻孔有两种基本方式，其一是钻头不转，工件转，这种加工方式，容易产生（　　）误差。

A、轴线歪斜	B、锥度

C、轴线歪斜和锥度	D、轴线歪斜和腰鼓形

34、钻孔时，切削温度（　　）。

A、较低	B、较高	C、很低	D、很高

35、下列属于低压电器的是（　　）。

A、熔断器	B、热继电器	C、铁壳开关	D、过压继电器

36、继电器是接通和分断（　　）的控制元件。

A、大电流	B、小电流	C、大电压	D、小电压

37、机械油的牌号越大说明（　　）。

A、纯度越高	B、质量越好	C、粘度越大	D、粘度越小

38、单杆活塞式液压缸，当两腔同时进入压力油时，其运动速度（　　）。

A、加快	B、降低	C、不变	D、降低1倍

39、属于安全生产法调整的范围是（　　）。

A、香港某造船企业的生产活动

B、某独资纺织厂的生产活动

C、某城市举行庆祝公共集会的安全问题

D、某城市正在使用的住宅楼倒塌

40、保护和改善环境，防止污染和其他公害属于环境保护的（　　）。

A、基本任务	B、作用	C、原则	D、内容

41、综合检测梯形外螺纹常用的方法是（　　）。

A、单针测量法	B、三针测量法

C、螺纹环规测量法	D、螺纹千分尺测量法

42、单针测量梯形螺纹中径公式符号为（　　）。

A、B	B、M	C、A	D、E

43、机床导轨的直线度可以用（　　）测量。

A、框式水平仪	B、百分表	C、量块	D、内径千分尺

44、在卧式车床上，用卡盘装夹工件车外圆时，产生较大锥度误差，是由于（　　）造成的。

A、床身导轨在垂直平面内的直线度误差

B、主轴轴线对溜板移动的水平面平行度误差

C、床身导轨平面误差

D、溜板垂直移动误差

45、在车削过程中，出现闷车现象，可能是由于（　　）造成的。

A、电动机皮带太松	B、选择的主轴转速太高

C、刀具前角太大	D、刀具前角太小

46、在CA6140型普通车床上进行切削时，如果主轴突然停止不动，而电机仍在继续旋转，则说明（　　）调整太松。

A、安全离合器	B、超越离合器

C、闸带制动器	D、片式摩擦制动器

47、车床在铰孔时，工件出现喇叭形，可能是（　　）造成的。

A、主轴轴向窜动量大

B、滑板移动的直线度不当

C、主轴锥孔轴线与尾座顶尖套锥孔轴线对滑板移动的高度不当

D、主轴间隙过小

48、中滑板调整后，用手摇动中滑板，丝杠手柄要求摇动灵活，反转时空行程在（　　）以内。

A、1/10	B、1/30	C、1/20	D、1/5

49、利用小滑板粗车锥体工件时，应将小滑板移动调整得略（　　）些。

A、紧	B、大	C、松	D、小

50、床身导轨扭曲变形后，车削工件会产生（　　）误差。

A、平行度	B、圆度	C、锥度	D、圆柱度

51、精密丝杠是精密机床的传动零件，它将均匀的旋转运动精确地转换成均匀的（　　）运动。

A、曲线	B、直线	C、圆周	D、椭圆

52、在恒温室内精车丝杠，是为了减小（　　）。

A、螺距累计误差	B、牙形半角误差

C、中径误差	D、齿形误差

53、在加工过程中，采用两顶尖与鸡心夹头装夹、中心架和跟刀架辅助支撑加工为（　　）加工。

A、三点定位	B、四点定位	C、五点定位	D、六点定位

54、长V形铁安装轴类零件，可限制（　　）自由度。

A、3个	B、4个	C、5个	D、6个

55、长丝杠加工可分为毛坯，粗加工（　　）精加工几个阶段。

A、半精加工	B、调质	C、热处理	D、正火

56、加工螺距大于12mm，牙槽大而深的丝杠，可采用（　　）。

A、直接进给法	B、分层切削法	C、切向进给法	D、垂直进给法

57、长丝杠在粗，半精加工后，精加工前多次安排热处理工序，消除（　　），防止和减少丝杠弯曲变形。

A、弹性	B、内应力	C、缩性	D、拉伸

58、在加工丝杠螺纹时，为了防止切削力过大而顶弯工件，必须先切出矩形槽，将（　　）切出。

A、大径	B、小径	C、中径	D、直径

59、车削导程 L=6 mm的三头螺纹，用小拖板分度法分头，已知小拖板刻度每格为0.05mm，分头时小拖板应转过（　　）格。（螺距为2mm）

A、30	B、40	C、45	D、50

60、各种管螺纹的牙顶（　　）采用圆弧形。

A、不完全	B、完全	C、部分	D、小部分

61、我国一般常用（　　）蜗杆。

A、英制	B、米制	C、美制	D、俄制

62、蜗杆的传动特点是传动平稳（　　）。

A、噪声大	B、噪声小	C、转速高	D、承载能力小

63、蜗杆导程的计算公式是（　　）。

A、P=πmx	B、Pz=Zπmx

C、q=dl／mx	D、P2=（1／2）ZπmX

64、蜗杆传动时，啮合区相对滑动速度大，摩擦损失大，传动效率比齿轮传动（　　）。

A、高	B、低	C、大	D、小

65、车削右旋蜗杆，车刀的左刃工作后角应等于（　　）。

A、（3°～5°）+γ	B、（3°～4°）+γ

C、（3°～5°）-γ	D、（4°～5°）+γ

66、精车法向直廓蜗杆，装刀时车刀左右刀刃组成的平面应与齿面（　　）。

A、平行	B、垂直	C、相切	D、相交

67、为保证三孔阀体上孔的位置精度，可（　　）。

A、采用转盘分度加工

B、用四爪卡盘装夹，直接按线找正加工即可

C、用三爪卡盘装夹，直接按线找正加工即可

D、用心轴定位，按线找正加工

68、欠定位不能满足和保证加工要求，往往会产生废品，这是绝对不允许的，而只要不影响加工精度，（　　）是允许的。

A、完全定位	B、不完全定位	C、重复定位	D、定位误差

69、只有在（　　）精度很高时，重复定位才允许使用。

A、设计基准	B、定位基准	C、定位元件	D、设计元件

70、为了保证锥齿轮座一侧φ40mm的内孔对另一侧φ50mm内孔的同轴度，找正基准为φ33mm的小孔，因此φ50mm孔一侧的三个内孔应（　　）。

A、同时加工	B、找正加工

C、分几次加工	D、分粗加工和精加工

71、蜗杆壳体加工部位的轴线对定位基准面的平行度应不大于（　　）。

A、0.04 mm／100 mm

B、0.03mm／100mm

C、0.02mm／100mm

D、0.05mm／100mm

72、工件划线前，毛坯上的氧化（　　）须清理。

A、铁皮	B、铁块	C、铁柱	D、铁管

73、划线时一般采用游标高度尺划线，主要原因是因为它（　　）。

A、方便	B、划线的位置精度高

C、简单	D、精度高

74、选择划线基准要以保证（　　）使加工余量合理分配，简化划线工具为原则。

A、定位可靠	B、表面粗糙度	C、精度	D、数量

75、对箱体划线时，应选择工件占面积最大的一个位置作为（　　）划线位置。

A、第一	B、第二	C、第三	D、第四

76、较大型工件的划线不同于一般的（　　）划线。

A、平面	B、立体	C、加工	D、装配

77、轴承座的（　　）加工是关键。

A、外圆	B、端面	C、内孔	D、形状

78、大型对半平分套筒工件直径与长度尺寸较大，这类工件往往都是（　　）毛坯，经平面加工后，合在一起装在车床上找正加工。

A、锻件	B、焊接件	C、铸造	D、整体

79、轴承座应首先加工好平面，特别是（　　）平面，才能较好地保证质量。

A、加工	B、定位基准	C、加工基准	D、工序基准

80、组合件加工时，（　　）和其他配合工件公差带的确定是保证配合技术要求的重要环节。

A、第一件	B、基准工件	C、第二件	D、产品

81、在组合件中，有螺纹配合的工件，原则上（　　）用板牙、丝锥进行加工。

A、不允许	B、允许	C、粗加工	D、精加工

82、零件在组装时，常采用配合这一概念来反映零件组装后的（　　）程度。

A、大小	B、松紧	C、间隙	D、尺寸

83、按成型材料的不同，模具可分为（　　）和非金属模具。

A、专用模具	B、特制模具	C、金属模具	D、定制模具

84、加工梯形螺纹时，工件的刚度差，切削用量又较大，会产生（　　）现象。

A、轧刀	B、加工	C、断屑	D、让刀

85、加工外螺纹时，牙顶两侧的倒角，也必须在精车螺纹前进行，以免因毛刺而影响（　　）。

A、加工	B、质量	C、精度	D、装配

86、梯形螺纹是中径定心，车削前，必须保证中径尺寸公差，牙型两侧面的表面粗糙度要（　　）。

A、大	B、小	C、高	D、低

87、模具是工业生产的（　　）装备，被称为“工业之母”。

A、车削	B、压制	C、基础工艺	D、磨削

88、内外偏心组合件的配合精度较差应采取的措施是偏心距（　　）。

A、精度控制	B、误差控制	C、粗糙度控制	D、对称度控制

89、采用三爪自动定心卡盘加垫块车内外偏心工件时，应固定在同一个卡爪上，垫上（　　）以保证内外工件偏心距的准确度。

A、同一块垫块	B、不一样垫块

C、精确的垫块	D、随意的一块垫块

90、为了防止平面槽刀的副后角与槽壁相碰，平面槽刀的左侧副后面必须按平面槽的圆弧大小刃磨成圆弧形，并带有一定的（　　）。

A、背前角	B、后角	C、倒角	D、弧度

91、在普通车床上加工内外偏心组合件时，大多采用的装夹方法是（　　）。

A、三爪卡盘加垫块	B、花盘

C、弯板	D、专用卡盘

92、组合件中，基准零件有螺纹配合，则加工时，螺纹中径尺寸对内螺纹应控制在（　　）尺寸范围。

A、最小极限	B、最大极限	C、公差	D、公差的一半

93、当圆锥部分较（　　）时，采用转动小滑板角度的方法车削圆锥表面比较合适。

A、长	B、短	C、大	D、小

94、车削45 °外斜沟槽时，可用专用车刀进行。车削时，将小滑板转过（　　），用小滑板车削至尺寸要求。

A、90°	B、45°	C、60°	D、30°

95、精度较高的圆锥体小端直径的测量采用的方法是（　　）。

A、游标卡尺	B、千分尺

C、千分尺圆柱量棒间接测量	D、正弦规

96、为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（　　）功能。

A、娱乐	B、主导	C、决策	D、自律

97、在画螺纹连接时，大小径的粗细实线应分别（　　）。

A、平行	B、重合	C、对齐	D、相间

98、零件图上标注尺寸时必须先对零件进行结构分析，确定（　　），选择合理的标注形式，最后进行尺寸标注。

A、尺寸基准	B、基准类型	C、表达形式	D、技术要求

99、车削多线螺纹时，采用交换齿轮分线法加以控制，其优点是分线精确度（　　）。

A、精确度高	B、精确度低	C、没有误差	D、精确度较低

100、粗车螺距P＞4mm的梯形螺纹时常采用左右切削法、车直槽法和（　　）法等。

A、车阶梯槽	B、高速	C、中速	D、直进

101、车削每一条螺旋槽时，车刀的切入深度应该（　　）。

A、相等	B、依次增大

C、逐渐减少	D、根据刀具强度来确定切入深度

102、大模数多头蜗杆粗车时，采取（　　）先由中滑板进刀，然后由小滑板沿固定方向借刀，通过齿顶宽控制借刀量，使用轴向或圆周分头法依次车削。

A、直进法	B、分层法	C、切槽法	D、左右借刀法

103、车削多线蜗杆计算交换齿轮时，在铭牌上用（　　）数据配置交换齿轮。

A、齿距	B、导程	C、模数	D、线数×模数

104、使用齿厚游标卡尺前，先检查零位和各部分的作用是否准确和（　　）。

A、滑动	B、轻松	C、灵活可靠	D、好用

105、螺纹的螺距全部不正确，是由于（　　）挂错造成。

A、走刀量	B、挂轮	C、倒车	D、切削用量

106、平衡块可用来平衡机床主轴的（　　）。

A、转速	B、转动	C、跳动	D、误差

107、V型角铁调整方便，可多次使用，使用时把V型角铁的锥柄插入主轴孔中（　　）既可进行加工。

A、不需校正	B、不需平衡	C、重复校正	D、不需划线

108、当设计尺寸要求偏心小内孔与大内孔一侧发生内切时，要满足偏心距和孔径尺寸正确、两孔偏差一致的条件时，就要使（　　）。

A、偏心距公差≥孔径尺寸公差

B、孔径尺寸公差≥偏心距公差

C、偏心距公差与两孔尺寸公差互不干涉

D、偏心距公差与两孔尺寸公差互补

109、在花盘加工工件时，转速不宜（　　）。

A、太低	B、太高	C、太慢	D、低速

110、加工精密偏心套时，首先要在工件上划出加工线，按线找正（　　）。

A、钻中心孔	B、钻毛孔	C、钻底孔	D、钻小孔

111、数量少，偏心距小，长度较短，不便于两顶尖装夹或形状比较（　　）的偏心工件，可用四爪单动卡盘装夹车削。

A、简单	B、复杂	C、大	D、小

112、角铁的定位平面与花盘互相（　　）的。

A、平行	B、垂直	C、倾斜	D、重合

113、借助于专用心轴（　　）测量角铁平面至主轴轴线的距离。

A、不能	B、可以	C、只能	D、完全不能

114、车削偏心套时，粗车后工件壁厚较薄，用卡爪夹紧时夹紧力（　　）。

A、要大，防止被甩出来	B、不可过大

C、要小	D、根据个人力量大小使用

115、用三爪自定心卡盘加工偏心工件偏心距最好不超过（　　）。

A、3mm	B、5mm	C、10mm	D、20mm

116、在两顶尖间加工偏心轴，其缺点是不能加工（　　）的工件。

A、偏心距较小	B、偏心距较大	C、偏心轴较大	D、偏心轴较小

117、偏心距大而复杂的曲轴加工，可用（　　）等专用夹具装夹工件。

A、偏心卡盘	B、四爪卡盘	C、两顶尖	D、一夹一顶

118、在花盘角铁上加工工件时，角铁与工件和花盘接触的表面必须经过（　　），以保证工件的装夹精度。

A、加工	B、粗加工	C、精加工	D、精刮

119、在花盘上装夹、加工箱体时不需要（　　）。

A、固定角铁和导向板

B、固定导向板

C、在主轴孔内和角铁底平面上固定测量棒

D、装夹卡盘爪

120、对于精度要求不高的偏心孔类零件，用（　　）可以测量其偏心距。

A、游标卡尺	B、外径千分尺	C、内径百分表	D、量块

121、用百分表测量偏心轴的偏心距时，百分表上指示出（　　）就是偏心距。

A、最大值和最小值之差的一半	B、最大值和最小值之差

C、最大值和最小值之和	D、最大值和最小值之和的一半

122、认真找正工件可以消减曲轴颈（　　）误差。

A、尺寸	B、粗糙度	C、偏心距	D、变形

123、加工多拐曲轴时，以下措施中（　　）不能增加曲轴刚度。

A、在曲轴柄之间安装支撑螺钉	B、在曲轴颈之间安装凸缘压板

C、增加偏心中心架	D、安装跟刀架

124、安排粗车各轴颈的先后顺序主要应考虑（　　）。

A、工作质量	B、生产效率	C、工件精度	D、表面粗糙度

125、曲轴在高速旋转时受到周期形的弯曲力矩，扭转力矩等载荷的作用，要求曲轴有高的强度、刚度、（　　）、耐磨性及冲击韧性等。

A、硬度	B、耐疲劳性	C、韧性	D、拉伸

126、车削曲轴时，根据工件（　　）及精度要求的不同，选择不同的装夹方法。

A、偏心距	B、材料	C、公差	D、技术水平

127、多拐曲轴的材料一般为（　　）。

A、灰口铸铁	B、球墨铸铁	C、白口铸铁	D、可锻铸铁

128、曲轴的直径较大而偏心距（　　）且两端面上可以钻主轴颈中心孔和曲轴颈中心孔，可以采用一夹一顶装夹车削。

A、较大	B、较小	C、较高	D、较低

129、用两顶尖间定位装夹法车削曲轴比较（　　）。

A、复杂	B、方便	C、不准确	D、困难

130、在加工批量较大的曲轴时，可用（　　）装夹曲轴。

A、两顶尖	B、一夹一顶

C、专用偏心夹具	D、三爪自动定心卡盘

131、偏心夹板上钻有分度很精确的中心孔在（　　）进行找正。

A、车床上	B、平板上

C、一夹一顶	D、四爪单动卡盘

132、偏心卡盘主要是由（　　）和偏心卡盘体组成。

A、四爪单动卡盘	B、花盘

C、弯板	D、螺栓

133、缺圆块状工件需装夹在（　　）配重后才能实现对称加工

A、三爪自动定心卡盘	B、四爪单动卡盘

C、花盘	D、弯板

134、缺圆孔块状零件加工后，产生椭圆或棱圆，原因可能是（　　）引起的。

A、夹具旋转不平衡	B、刀具磨损

C、材料问题	D、量具不准

135、导套支架安装于主轴箱与刀架床鞍之间，用于刀杆（　　）。

A、导向	B、方向	C、指向	D、加长

136、液压缸的热处理方法是（　　）。

A、回火	B、退火	C、正火	D、淬火

137、双孔缸体在角铁上用心轴及辅助（　　）进行定位，装夹加工相应孔和端面。

A、分支	B、支持	C、支住	D、支承

138、工件装夹后受力的作用产生变形，对工件形状产生影响，加工有色金属薄壁件时应尽量采取工序（　　）原则。

A、分散	B、集中

C、就地加工	D、分次装夹加工

139、加工深孔工件，刀具应根据孔直径的大小进行选择，当孔的直径为3～20 mm 时，一般采用（　　）单刃深孔钻。

A、内排屑	B、外排屑

C、内排屑或外排屑	D、任意

140、珩磨内孔可以看作是内孔的一种超级（　　）加工。

A、粗	B、精	C、半精	D、车削

141、（　　）可以对深孔进行综合检测。

A、塞规	B、内径千分尺	C、内径百分表	D、游标卡尺

142、錾子由头部、（　　）及錾身三部分组成。

A、切削部分	B、导向部分	C、校准部分	D、杆部

143、划线是指在（　　）上，用划线工具划出待加工部位的轮廓线或作为基准的点、线。

A、毛坯	B、工件	C、毛坯或工件	D、实体材料

144、（　　）属于平面划线。

A、支架表面划线	B、箱体表面划线

C、法兰盘表面划钻孔线	D、轴承座划线

145、在工件（　　）表面上划线，才能明确表示加工界线的称为立体划线。

A、几个互成不同角度的	B、两个

C、三个	D、四个

146、用铰刀从（　　）上切除微量金属层，以提高其尺寸精度和降低表面粗糙度值的方法称为铰孔。

A、工件孔壁	B、实体材料	C、工件	D、工件表面

147、铰削带有键槽的孔时，铰刀应选择（　　）。

A、整体圆柱手铰刀	B、可调式手铰刀

C、螺旋槽手铰刀	D、圆锥铰刀

148、扩孔与钻孔相比其主要特点是（　　），切削力小。

A、切削深度大	B、切削深度小	C、切削精度高	D、切削精度低

149、轴承孔的尺寸精度直接影响与轴承的配合精度和轴的（　　）。

A、回转精度	B、跳动	C、窜动	D、转动

150、箱体类工件在装夹时，夹紧力作用点应在实处，（　　）压在箱体薄壁处，以防工件变形和不稳固。

A、可以	B、切忌	C、随意	D、随便

151、由于箱体要求零件平面面积较大，而且需要多次装夹，通常应首先考虑（　　）原则。

A、加工顺序	B、基准统一	C、先粗后精	D、先主后次

152、轴承孔轴线对装配基准面的（　　）要求，对装配精度产生影响。

A、垂直度	B、平行度	C、倾斜度	D、对称度

153、单件小批量生产箱体类工件，往往粗精加工合并进行，这样可以减少设备和夹具的数量以及工件的（　　）。

A、加工次数	B、装夹次数	C、加工数量	D、加工质量

154、刀具几何角度选择不当或（　　）会影响箱体工件的表面质量。

A、刚度差	B、刀具强度低	C、刀具磨损	D、刀具硬度高

155、车床导轨的直线度，导轨占主轴轴线的平行度产生误差过大，将会造成箱体工件的（　　）误差。

A、表面质量	B、配合	C、尺寸精度	D、形状位置

156、加工箱体类工件时，为了保证孔的精度要求，毛坯首先应进行平面加工，定出基准平面，有利于加工定位，对刀调整也比较（　　）。

A、方便	B、麻烦	C、容易	D、困难

157、箱体类工件成批生产时一般采用粗，精加工分开的方法进行，主要是清除由（　　）所带来的内应力，切削力，夹紧力和切削热对工件加工精度的形响。

A、精加工	B、装夹	C、粗加工	D、定位

158、为了一次装夹能车出三孔，以保证三孔的（　　），也可用偏心卡盘装夹。

A、圆度	B、圆柱度	C、直线度	D、平行度

159、蜗轮壳体两孔中心距的定位误差，是基准位移误差与心轴垂直度误差之（　　）。

A、差	B、和	C、积	D、差的一半

160、夹具的总体结构应力求紧凑、轻便，悬臂尺寸要（　　），重心尽可能靠近主轴。

A、长	B、短	C、大	D、小

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）员工在职业交往活动中，尽力在服饰上突出个性是符合仪表端庄具体要求的。

162、（　　）V形角铁应有较高的平面度和角度要求。

163、（　　）职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有随意性的特点。

164、（　　）确定平面图形中各线段形状大小的尺寸称为定位尺寸。

165、（　　）按照量块的检定规程，量块可分为5个等级。

166、（　　）杠杆式千分表的测杆轴线与被测工件表面的夹角愈小，误差就愈大。

167、（　　）杠杆千分尺既可进行相对测量．也可进行绝对测量。

168、（　　）用三针和单针测量法，都可以测量蜗杆分度圆直径。

169、（　　）国家标准中的配合有三类，即间隙配合、过渡配合和过盈配合。

170、（　　）在装配图上标注配合代号18H7／p6，则表示这个配合是基轴制配合。

171、（　　）钢进行表面高频淬火时，高频感应加热的淬硬层深度小于中频感应加热。

172、（　　）形状精度是指加工后零件表面实际测得的形状与理想形状的符合程度。

173、（　　）电动机皮带太紧,在车削过程中，会出现闷车现象。

174、（　　）导轨导向误差会造成加工件表面的形状与几何误差。

175、（　　）在加工精密丝杠时，一般采用多次车削外圆的目的是为了热校直，克服丝杠强度变形。

176、（　　）车细长轴时．为克服径向力所产生的影响，要减小车刀的主偏角。

177、（　　）机床配合间隙大是加工多线螺纹造成齿形不正确的主要原因。

178、（　　）造成不锈钢难切削的主要原因是材料加工的硬化、韧性大、高温、强度大、导热性能好。

179、（　　）在有孔的工件上划圆或等分圆周时，必须先找出孔的中心。

180、（　　）对半平分套筒找正时，只须找正一侧侧母线就可以加工了。

181、（　　）组合件数越多，装配精度越高，加工的难度也越大。

182、（　　）极限偏差时指极限尺寸减其公称尺寸，所得的代数差。

183、（　　）平行轴线之间的距离称为偏心距。

184、（　　）刃磨出的梯形内螺纹刀切削刃要直，刀面要平，装刀角度要正。

185、（　　）只有把车刀两侧切削刃组成的平面装得与蜗杆侧齿垂直时，才能车削法向直廓蜗杆。

186、（　　）用划线盘的针尖对准工件端面的圆周线，转动卡盘，可初步找正工件轴线同轴位置。

187、（　　）长度较短的偏心工件，可以在三爪卡盘的一个卡爪上加一个垫片，使工件产生偏心进行车削。

188、（　　）对检查不符合要求的花盘，可紧固好车床床鞍后，用耐磨性较好的车刀，把花盘面车一刀的方法修整。

189、（　　）可利用V形架测量偏心距。

190、（　　）曲轴虽然属于偏心工件，但它与一般偏心工件相比较形状复杂。

191、（　　）安排精车各曲轴颈的先后顺序时主要考虑的是变形对加工精度的影响。

192、（　　）曲轴毛坯材料目前主要是采用锻钢和球墨铸铁。

193、（　　）无论曲轴的曲颈偏心距多大，都可以在轴两端打中心孔，利用顶尖定位进行曲颈的加工。

194、（　　）液压缸材料热处理主要是淬火处理，目的是使材质得到很大程度的调整。

195、（　　）深孔加工时，由于刀杆细长，刚度较差，极易产生波动。

196、（　　）扩孔时的切削速度为钻孔的2～3倍。

197、（　　）錾削工作主要用于不便于机械加工的场合。

198、（　　）轴承孔轴线对端面垂直度的要求，会对装配精度产生影响。

199、（　　）装夹多孔箱体使用的花盘与角铁的端面需精刮，以保证心轴与角铁的垂直度误差。

200、（　　）阀体在加工中，应尽可能用已加工表面作为粗基准。