科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

多工序数控机床操作调整工三级理论知识试卷

试卷编码：618010731-2025030001

职    业：多工序数控机床操作调整工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德与企业发展密切相关，以下哪个说法是不正确的？（　　）

A、职业道德对企业发展的价值有限

B、职业道德在企业文化中占据重要作用

C、职业道德是增强企业凝聚力的手段

D、职业道德可以增强企业竞争力

2、下列符合诚信要求的行为是（　　）。

A、看对象来决定是否遵守合约

B、采用一切手段增加企业利润

C、派人获取竞争对手商业秘密，增加竞争优势

D、货真价实

3、爱岗敬业作为职业道德的重要内容，具体要求不包括（　　）。

A、以多劳多得作为目标	B、强化职业责任

C、提高职业技能	D、树立职业理想

4、职业守则要求从业人员严格执行（　　）、工作规范、工艺文件和安全操作规程。

A、工作程序	B、工作习惯	C、工作经验	D、工作纪律

5、常用的管螺纹连接是（　　）螺纹连接。

A、梯形	B、三角形	C、矩形	D、锯齿形

6、螺纹连接的螺纹形状分为三角形螺纹、矩形螺纹，梯形螺纹（　　）。

A、英制螺纹	B、管锥螺纹	C、锯齿形螺纹	D、公制螺纹

7、加工中心最适合加工哪种类型零件（　　）。

A、轴类零件	B、套类零件	C、箱体类零件	D、支架类零件

8、数控加工中心不适宜于加工（　　）的零件。

A、形状复杂内容多	B、多次装夹调整

C、立体轮廓	D、工艺装备多

9、目前数控机床高速主轴电机使用最多的是（　　）。

A、步进电机	B、直流伺服电机

C、交流伺服电机	D、直线电机

10、数控机床进给系统的伺服电机属于设备的（　　）。

A、能源部分	B、传感部分	C、驱动部分	D、执行机构

11、数控编程全闭环伺服系统与半闭环伺服系统的区别取决于运动部件上的（　　）。

A、执行机构	B、反馈信号	C、检测元件	D、控制对象

12、下列选项属于功能复合材料的是（　　）。①碳/碳复合材料②水泥基复合材料③导电功能复合材料④电磁功能复合材料

A、①②	B、②③	C、①④	D、③④

13、碳化硅纤维的应用主要是（　　）①耐热材料②树脂基复合材料③金属基复合材料④陶瓷基复合材料

A、①②③④	B、除了③	C、①②	D、①②③

14、复合材料中的“碳钢”是（　　）。

A、玻璃纤维增强Al基复合材料	B、玻璃纤维增强塑料

C、碳纤维增强塑料	D、氧化铝纤维增强塑料

15、下列属于复合材料的是（　　）。

A、复合板材类	B、混凝土类	C、天然石材类	D、有机涂料类

16、为了机床保养维修安全，每台机床必须有（　　）。

A、行程保险装置	B、超负荷保险装置

C、电源切断装置	D、制动装置

17、（　　）是数控机床提供动力的部分，主要使用电能。

A、动力源	B、机械本体	C、传感器	D、控制系统

18、The following axes except （　　） are rotational axes.

A、x-axis	B、b-axis

C、c-axis	D、以上都不对

19、提高刀具系统抗振性的措施是（　　）。

A、提高顶尖孔质量	B、减小惯性力

C、提高刀具刃磨质量	D、采取隔振

20、刀具磨钝的标准是规定控制（　　）。

A、刀尖磨损量	B、后刀面磨损高度VB

C、前刀面月牙洼的深度	D、后刀面磨损的厚度（即深度）

21、最常用的毛坯生产方法是（　　）。

A、铸造	B、焊接	C、压力加工	D、切割

22、铸锻后的毛坯必须进行（　　）。

A、淬火处理	B、退火处理	C、回火处理	D、调质处理

23、分析电气控制原理时应当（　　）。

A、先机后电	B、先电后机	C、先辅后主	D、化零为整

24、电气控制原理图中，左侧的线路应为（　　）。

A、主电路	B、控制电路	C、信号电路	D、电源电路

25、在液压系统中，管路越长，附件越多，压力损失（　　）。

A、越大	B、越小	C、不变	D、没影响

26、液压回路在液压系统中是（　　）。

A、主油路	B、辅助油路

C、主辅油路均有	D、旁路油

27、（　　）是实现液压放大的回路。

A、增压回路	B、减压回路	C、调压回路	D、平衡回路

28、（　　）是气压传动的心脏部分。

A、空气压缩机	B、气缸	C、溢流阀	D、油雾器

29、气压传动的优点是（　　）。

A、工作介质取之不尽，用之不竭，但易污染

B、气动装置的噪声大

C、执行元件的速度、转矩、功率均可作无级调节

D、无法保证严格的传动比

30、可编程控制器通常用于机床电气的（　　）。

A、控制回路	B、保护回路

C、接口电路	D、既是控制回路也是保护回路

31、在可编程控制器中，梯形图程序的基本组成是（　　）。

A、子程序	B、用户程序	C、网络	D、梯级

32、岗位责任制在质量管理方面的体现是（　　）。

A、自我控制	B、逐级控制	C、横向控制	D、越级控制

33、视图有基本视图、（　　）、斜视图和旋转视图四种。

A、阶梯剖视图	B、全剖视图	C、半剖视图	D、局部剖视图

34、一个完整的尺寸应包括三个基本要素，选项（　　）除外。

A、尺寸界线	B、尺寸数字	C、尺寸线	D、箭头

35、测量较小的圆弧，可直接用（　　）；测量大的圆弧，可用（　　）、坐标法等方法；测量螺距时，可用（　　）直接测量。

A、量角器；托印法；曲线尺	B、圆弧规；投影法

C、内外卡钳；投影法；螺纹规	D、圆弧规；托印法；螺纹规

36、装配图中，当需表示某些零件运动范围和极限位置时，可用（　　）画出该零件的极限位置图。

A、细点面线	B、粗点面线	C、细虚线	D、细双点画线

37、（　　）重合时，定位尺寸既是工序尺寸。

A、设计基准与工序基准	B、定位基准与设计基准

C、定位基准与工序基准	D、测量基准与设计基准

38、选择毛坯生产方式的原则首先是（　　）。

A、考虑经济性	B、是否有良好的工艺性

C、保证使用性能	D、生产可行性

39、减少毛坯误差的办法是（　　）。

A、粗化毛坯并增大毛坯的形状误差

B、增大毛坯的形状误差

C、精化毛坯

D、增加毛坯的余量

40、对简单型腔类零件进行精加工时，应（　　）。

A、先加工底面，后加工侧面	B、先加工侧面，后加工底面

C、只加工底面，不用加工侧面	D、只加工侧面，不用加工底面

41、下列选项中，（　　）不属于箱体工艺过程的共同性特点。

A、加工阶段粗、精分开	B、用箱体上的重要孔作粗基准

C、工序间合理安排热处理	D、加工顺序采用先孔后面

42、下列选项中，（　　）可以改善后刀面磨损过快。

A、降低切削速度	B、采用逆铣的方式进行切削

C、减小进给量	D、在恒温车间进行加工

43、将箱体零件的基准底平面放在平板上，用千分表测量箱壁孔下母线的等高性时，其误差值反映了孔中心线在（　　）的平行度误差。

A、垂直剖面内同底面平面	B、水平剖面内同底平面

C、中心剖面内同底平面	D、垂直剖面内同中心剖面内

44、关于组合夹具的特点，下面（　　）说法是错误的。

A、可缩短生产的准备周期

B、可节省大量工艺装备的费用支出

C、适用性较好

D、结构简单，灵巧，刚性较好

45、工件以外圆在V形块上定位，V形块的角度是120°。工件直径上偏差+0.03，下偏差-0.01。工件在垂直于V形块底面方向的定位误差是（　　）。

A、0.046	B、0.04	C、0.023	D、0.02

46、由于（　　）与（　　）不重合引起的误差，称为基准不重合误差。

A、定位基准；设计基准	B、工序基准；设计基准

C、定位基准；工序基准	D、设计基准；工艺基准

47、有一个小型三拐曲轴，生产类型为单件生产，从下面 （　　） 选项是一种最好的装夹方法。

A、设计专用夹具装夹

B、在两个端面铸出工艺格子，并且打中心孔，用项尖装夹

C、偏心卡盘装夹

D、设计组合夹具装夹

48、在组合夹具中控制移动件移动方向的是（　　）。

A、合件	B、导向件	C、辅助件	D、支承件

49、面对复杂多变的应用场合和加工条件，针对性更强转专用刀具将取代 （　　） 及刀具。这在提高加工效率、加工质量、降低切削成本方面将会收到显著效果。

A、非标准刀具	B、通用刀片	C、复合刀具	D、光电式

50、为了追求加工的高效化、高精度化和提高加工中心的开动率，越来越多的用户将装有CCD（　　） 的刀具预调仪作为高精产品使用，而把使用方便、通用性好的投影式刀具预调仪作为标准产品使用。

A、测量仪	B、传感器	C、数码相机	D、扫描仪

51、在数控机床上加工复杂形状的零件，往往使用较多的刀具。为了实现自动换刀，一迅速装刀和卸刀，以缩短辅助时间，同时也为了使刀具的实际尺寸输入数控系统实现刀具补偿，提高加工精度，一般要（　　）测出刀具的实际尺寸或与名义尺寸的偏差。

A、手动对刀	B、自动对刀

C、机外对刀仪对刀	D、以上全是

52、制定刀具的磨钝标准主要考虑不要使刀具进入 （　　） 磨损阶段。

A、初期	B、正常	C、剧烈	D、中间

53、采用高速加工技术对模具型腔加工，加工工艺是 （　　） 。

A、毛坯退火 - 粗加工 - 半精加工 - 淬火处理 - 电极加工 - 电加工 - 精加工 - 抛光

B、毛坯淬火处理 - 粗加工 - 精加工 - 超精加工 - 局部加工

C、毛坯退火 - 粗加工 - 半精加工 - 淬火处理 - 局部精加工 - 人工抛光

D、毛坯淬火处理 - 粗加工 - 精加工 - 电极加工 - 电加工 - 超精加工 - 局部加

54、对硬度为HRC58以上的淬硬钢进行切削，下列刀具材料中应选择（　　）。

A、高速钢	B、立方氮化硼（CBN）

C、涂层硬质合金	D、金刚石刀具

55、下列选项中，（　　）不属于高温合金切削加工性差的主要表现。

A、刀具磨损严重	B、切削力小过

C、切削温度高	D、易产生积屑瘤

56、用逐点比较插补法加工第一象限斜线，若偏差逐数等于零，刀具应沿（　　）方向进给一步。

A、+X	B、+Y	C、-X	D、-Y

57、铣削外轮廓，为避免切入/切出产生刀痕，最好采用（　　）。

A、切向切出	B、切向切入	C、斜向切出	D、法向切入

58、在FANUC 0i系列数控系统中执行mm/r的指令是（　　）。

A、G94	B、G95	C、G98	D、G99

59、G94的功能是（　　）。

A、每分钟进给	B、每转进给	C、恒线速度	D、每分钟转数

60、在固定循环指令格式G90　G99　G73　X＿Y＿R＿Z＿Q＿F＿：其中R表示（　　）。

A、返回孔底平面	B、返回初始平面

C、返回R点平面	D、返回工件平面

61、加工中心镗孔的圆度误差可达（　　）mm以下。

A、0.005	B、0.01	C、0.001	D、0.05

62、G76指令的含义是（　　）。

A、精镗孔循环	B、调用宏指令

C、指定工作坐标系指令	D、调用子程序指令

63、攻螺纹循环中（　　）。

A、G74，G84均为主轴正转攻入，反转退出

B、G74为主轴正转攻入，反转退出；G84均为主轴正转攻入，正转退出

C、G74，G84均为主轴反转攻入，正转退出

D、G74为主轴反转攻入，反转退出；G84均为主轴正转攻入，反转退出

64、无限程序循环（　　）)在无限程序中被应用。在循环结尾总是跳转到循环开头重新进行。

A、ELSE	B、GOTO	C、WHILE	D、LOOP

65、一般情况下，在FANUC—0系统中，子程序可以嵌套（　　）级。

A、3	B、4	C、5	D、6

66、在下列辅助功能指令中，（　　）表示子程序调用指令。

A、M30	B、M31	C、M98	D、M99

67、在下列辅助功能指令中，（　　）表示子程序结束指令。

A、M30	B、M03	C、M98	D、M99

68、GSK218M系统G65 P#201 Q#202 R10的含义是（　　）。

A、#202=#201+10	B、#201=#202+10

C、#202=#201-10	D、#201=#202-10

69、在XY平面上，某圆弧圆心为（0，0），半径为80，如果需要刀具从（80，0）沿该圆弧到达（-80，0）点程序指令为：（　　）。

A、G03I80.0F300	B、G03I-80.0F300

C、G03J80.0F300	D、G03J-80.0F300

70、编程时使用刀具半径补偿有如下优点，指出哪一句是错误的（　　）。

A、计算方便	B、编程简单

C、便于修正尺寸	D、便于测量

71、在数控铣床上铣一个正方形零件(外轮廓),如果使用的铣刀直径比原来小1mm,则计算加工后的正方形尺寸差（　　）。

A、小1mm	B、小0.5mm

C、大1mm	D、大0.5mm

72、在宏程序中，贯穿整个程序过程的是（　　）。

A、系统变量	B、公共变量	C、局部变量	D、空变量

73、在变量赋值方法I中，引数（自变量）B对应的变量是（　　）。

A、#22	B、#2	C、#110	D、#25

74、#jGT#k中的GT表示（　　）。

A、与	B、非	C、大于	D、加

75、在运算指令中，形式为#i=ROUN [#j]代表的意义是（　　）。

A、圆周率	B、四舍五入整数化

C、圆弧度	D、加权平均

76、IF[#1LT100]，LT的意义是（　　）。

A、大于	B、大于等于	C、小于	D、小于等于

77、在运算指令中，形式为#i=#jMOD#k代表的意义是（　　）。

A、三次方根	B、负数	C、取余	D、反余切

78、下列变量运算中，属于乘法形演算的是（　　）。

A、#21=#8MOD#3	B、#20=#40R#8

C、#10=SIN[#5]	D、#20=#10+#100

79、GOTO B表示（　　）。

A、向前跳转	B、向后跳转

C、跳转目标	D、向程序结束方向跳转

80、一组以子程序的形式存储并带有变量的程序称为（　　）。

A、宏程序	B、子程序	C、主程序	D、程序段

81、GSK983M机床采用编码器回零方式，系统减速回零电平（　　）。

A、设置低电平有效（回机械零点时）

B、设置高电平有效（回机械零点时）

C、不用设置，为使用系统缺省值

D、设置高电平或低电平都有效

82、宏程序中（　　）表示大于。

A、NE	B、EQ	C、LT	D、GT

83、宏程序中（　　）表示小于等于。

A、NE	B、EQ	C、LE	D、GE

84、Surface Finishing 子菜单中的Leftover 表示：（　　）精加工。

A、清除残料	B、交线清角

C、曲面等高外形	D、曲面环绕等距

85、在UG软件编程中区域间抬刀距离可以设置为（　　）。

A、与毛坯平面距离	B、安全平面距离

C、与前一平面距离	D、以上都可以

86、CAXA制造工程师中，在“清除抬刀”中选择“指定删除”时，不能拾取（　　）作为要抬刀的刀位点。

A、切入开始点	B、切入结束点	C、切出开始点	D、切出结束点

87、CAXA制造工程师中，“轨迹打断”的断开点不可以是（　　）。

A、切入切出	B、螺旋进刀	C、正常切削	D、行间连接

88、以下哪种方法不属于轨迹裁剪边界形式。（　　）

A、在曲线上	B、不过曲线	C、超过曲线	D、通过曲面

89、CAXA制造工程师中，不能进行“轨迹连接”的组合轨迹是（　　）。

A、刀具不同，切削速度相同	B、刀具相同，切削速度不相同

C、刀具相同，加工深度不同	D、刀具相同，加工范围不相同

90、UG软件平面编程中，跨空区间的连接方法可以是（　　）

A、跟随	B、移刀	C、切削	D、以上都可以

91、CAXA制造工程师中，“后置处理”控制圆弧的编程方式主要有（　　）。

A、圆心坐标、圆弧半径

B、圆弧半径、圆弧直径

C、圆心坐标、圆弧直径

D、圆心坐标、圆弧半径、圆弧直径

92、机床面板上的（　　）键在功能是使系统不执行带"/"的程序段。

A、单段	B、空运行	C、跳步	D、MOO

93、FANUC 0 系列数控系统操作面板上用来显示图形的功能键为（　　）。

A、PRGRM	B、OPR/ALARM

C、AUX/GRAPH	D、OFFSET

94、DNC系统是指（　　）。

A、自适应控制系统	B、计算机直接控制系统

C、柔性制造系统工	D、计算机数控系统

95、通信协议参数的设置应与机床数控系统通信参数的设置（　　），否则不能正常通信。

A、绝对一致	B、可以不一致	C、必须不一致	D、以上都错

96、关于数控系统的串口通讯，错误的说法是（　　）。

A、进行串口通讯前，首先检查传输线是否完好

B、确认数控系统串口功能是否已开通

C、确认上位机软件里的参数设置和数控系统里面的串口参数是否一样

D、如果数据传输不正常，可以通过拔下数据通讯线进行复位，然后再插上通讯线

97、在FANUC 0I数控系统中用于设置半径补偿值的指令是（　　）。

A、G10L10P_R_	B、G10L11P_R_

C、G10L12P_R_	D、G10L13P_R_

98、对于精度要求高的大型平面， 一般采用（　　）方式。

A、单向平行切削	B、往复平行切削

C、环切切削	D、对称切削

99、下述何者不是造成铣削面太粗糙之原因（　　）。

A、切刃形状不当	B、进刀量过小

C、切削速度不当	D、使用已磨损之刀片

100、用端面铣刀铣削平面，影响平面度误差的因素，主要是（　　）。

A、铣刀的磨损

B、铣刀刀齿的参差不齐

C、铣削用量的选择

D、铣床主轴轴线与进给方向不垂直

E、D

101、铣削铸铁时，硬质合金铣刀每齿进给量Fz通常选用（　　）mm。

A、0.2~0.5	B、0.05~0.2

C、0.5~0.75	D、0.75~1

102、精铣时，限制进给量提高的主要因素是（　　）。

A、切削力	B、表面粗糙度	C、尺寸精度	D、切削温度

103、在数控铣床上铣一个正方形零件（外轮廓）,如果使用的铣刀直径比原来小 1mm,则计算 加工后的正方形尺寸差（　　）。

A、小 1mm	B、小 0.5mm

C、大 0.5mm	D、大 1mm

104、若铣削速度为 75m/min，铣刀直径为 80 ㎜，则铣刀之每分钟回转数为（　　）转。

A、259	B、298	C、358	D、398

105、复杂曲面加工过程中往往通过改变（　　）来避免刀具、工件、夹具和机床间的干涉和优化数控程序。

A、距离	B、角度	C、矢量	D、方向

106、在三坐标数控铣床上，加工变斜角零件的变斜角面一般应选用（　　）。

A、模具铣刀	B、球头铣刀	C、鼓形铣刀	D、键槽铣刀。

107、从整体式叶轮的几何结构和工艺过程可以看出，加工整体式叶轮时，加工轨迹规划的约束条件比较多，相邻的叶片之间空间较小，加工时极易产生碰撞（　　），自动生成无干涉加工轨迹比较困难。

A、干涉	B、痕迹	C、振动	D、轨迹

108、适宜加工形状特别复杂(如曲面叶轮)、精度要求较高的零件的数控机床是（　　）。

A、两坐标轴	B、三坐标轴

C、多坐标轴	D、2.5坐标轴

109、清根是叶片、叶轮加工的难点之一，经常出现的问题是（　　）。

A、欠切与干涉	B、过切与干涉	C、欠切与抬刀	D、过切与抬刀

110、二次曲面Z=X^2+Y^2的名称为（　　）。

A、球面	B、旋转抛物面	C、圆锥面	D、圆柱面

111、无穷远点关于二次曲线的极线称为二次曲线的（　　）。

A、切线	B、直径	C、半径	D、渐近线

112、当直径为φ20mm时，其深度应是大于（　　）为深孔。

A、50mm	B、100mm	C、150mm	D、200mm

113、深孔加工需要解决的关键技术可归为深孔刀具（　　）的确定和切削时的冷却排屑问题。

A、种类	B、几何形状	C、加工方法	D、材料

114、深孔加工时常用的刀具是（　　）。

A、扁钻	B、麻花钻	C、中心钻	D、枪孔钻

115、专门用于精镗孔采用（　　）镗刀。

A、整体式	B、机械固定式	C、浮动式	D、以上均可

116、枪孔钻的外切削刃与垂直于轴线的平面分别相交（　　）。

A、10度	B、20度	C、30度	D、40度

117、枪孔钻的后角一般为（　　）。

A、5度	B、10度	C、20度	D、40度

118、枪孔钻几何参数正确的是（　　）。

A、外切削刃与垂直于轴线的平面分别相交30度

B、内切削刃与垂直于轴线的平面分别相交20度

C、后角一般为20度

D、刃倾角一般为20度

119、进行孔类零件加工时，钻孔-扩孔-倒角-铰孔的方法适用于（　　）。

A、小孔径的盲孔	B、高精度孔

C、孔位置精度不高的中小孔	D、大孔径的盲孔

120、进行孔类零件加工时，钻孔—镗孔—倒角—精镗孔的方法适用于（　　）。

A、低精度孔	B、高精度孔

C、小孔径的盲孔	D、大孔径的盲孔

121、主轴刚性攻丝功能的实现方法错误的是（　　）。

A、查看诊断453需设置系统参数

B、信号上必须处理G61.0及主轴正反转信号

C、刚性攻丝前馈5203参数在0iF上可以取消

D、5261及5280等参数对于攻丝误差有很大关系

122、智能刚性攻丝说明错误的是（　　）。

A、需要设置FSSB高速刚性攻丝

B、使用最大扭矩开启攻丝，缩短攻丝时间

C、5206＃1＝1设置智能刚性攻丝有效

D、需要设置主轴刚性攻丝时间常数

123、循环指令 G76 与 G85 的一个主要区别是 G76以（　　）方式镗孔切削(FANUC 系统)。

A、到达底面时有Q的偏移量进行退刀

B、主轴反转退刀

C、从里往外镗

D、主轴正转退刀

124、循环指令 G84以（　　）方式孔加工(FANUC 系统)。

A、高速钻孔	B、镗孔

C、主轴逆时针旋转执行攻丝	D、主轴顺时针旋转执行攻丝

125、关于螺旋槽时，下面说法不正确的是（　　） 。

A、铣螺旋槽时，工件每旋转一周，刀具要相对工件沿轴向进给一个螺旋槽的导程

B、在圆柱形工件上铣削矩形螺旋槽时，槽顶和槽底处的螺旋角时相等的

C、三面刃铣刀常用来铣削圆柱形工件上的矩形螺旋槽

D、在圆柱形工件上铣削螺旋槽时，不会出现干涉现象

126、加工圆柱凸轮槽选用（　　）刀。

A、立铣刀	B、键槽刀	C、面铣刀	D、鼓形铣刀

127、检验用立铣刀加工的键槽的对称时，一般可以在键槽好后，不取下工件，去除毛刺后，用划针或百分表检验槽口两边的高度，正确的结论是（　　）。

A、两边等高，则槽的中心与轴的中心一致

B、左边高度大于右边高度时，应将工作台向左边移动

C、右边高度大于左边高度时，应将工作台向右边移动

D、左边高度大于右边高度时，应将工作台向右边移动

128、加工键槽时，当按加工刀痕的方法对中心时，利用立铣刀的端面刀刃试切工件表面，若铣出的刀痕为两个对轴中心完全对称的（　　），则对刀基本合格。

A、扇形	B、椭圆形	C、圆形	D、球形

129、保证轴类键槽加工后对中心的要求，常避免采用的工艺方法是（　　） 。

A、分层加工	B、调整刀补加工

C、粗精分开加工	D、直接成型加工

130、在尺寸链中，尺寸链最短原则为（　　）。

A、尽可能减少增环的环数	B、尽可能减少减环的环数

C、尽可能减少组成环的环数	D、尽可能减小封闭环的尺寸

131、尺寸链中封闭环为L0，增环为L1，减环为L2，那么增环的基本尺寸为（　　）。

A、L1=L0+L2	B、L1=L0-L2

C、L1=L2-L0	D、L1=L2

132、封闭环的基本尺寸为（　　）。

A、所有增环的基本尺寸之和减去所有减环的基本尺寸之和

B、所有增环的基本尺寸之积减去所有减环的基本尺寸之积

C、所有减环的基本尺寸之和减去所有增环的基本尺寸之和

D、所有减环的基本尺寸之积减去所有增环的基本尺寸之积

133、封闭环的下偏差等于各增环的下偏差（　　）各减环的上偏差之和。

A、之差加上	B、之和减去	C、加上	D、之积加上

134、如图所示零件，加工深度为A的凹坑，求工序尺寸A。在尺寸连计算中（　　）。

A、A是封闭环	B、尺寸40是增环

C、A的上偏差0.1	D、A的下偏差-0.1mm

135、如图所示，A、B面已加工。现要以A面定位，以尺寸L调整夹具铣槽C面，以保证设计尺寸20±0.15mm，那么在本工序的尺寸链计算中（　　）。

A、L是减环

B、L的公差为0.2mm

C、L的尺寸及偏差为80mm（上偏差+0.15，下偏差+0.05）

D、设计基准与定位基准重合

136、过盈连接配合表面的加工精度要求较高，（　　）。

A、加工困难	B、装配困难	C、加工易	D、装配容易

137、塑料模斜导柱孔可在（　　）后进行配合加工。

A、零件加工	B、模具装配	C、镗孔	D、线切割

138、千分表属于（　　）量仪。

A、气动式	B、电动式	C、光学式	D、机械式

139、千分表刻度值为（　　）。

A、1mm	B、0.1mm

C、0.01mm	D、0.001mm

140、在用螺纹千分尺测量螺纹过程中，必须锁紧尺上（　　）爪。

A、①号爪	B、②号爪

C、两个都要锁紧	D、两个都不要锁紧

141、测量M30的螺纹的中径，应该选用照片中（　　）的螺纹千分尺。

A、左边的	B、右边的

C、两把中任意一把	D、两把都不可以

142、三针法配合外径千分尺是用于测量螺纹的（　　）。

A、大径	B、小径	C、底径	D、中径

143、通端螺纹工作环规是用来检验（　　）。

A、外螺纹大径的合格性

B、外螺纹作用中径的合格性及控制外螺纹小径不超出其最大极限尺寸。

C、内螺纹作用中径及控制内螺纹大径不超出其最小极限尺寸

D、外螺纹单一中径的合格性

144、形位公差带共有（　　）种。

A、6	B、8	C、9	D、10

145、下列孔、轴配合中，不应选用过渡配合的是（　　）。

A、既要求对中，又要拆卸方便

B、工作时有相对运动

C、保证静止或传递载荷的可拆结合

D、要求定心好，载荷由键传递

146、尺寸标注Φ50H7/m6表示配合是（　　）。

A、间隙配合	B、过盈配合	C、过渡配合	D、不能确定

147、公差配合H7/g6是（　　）。

A、间隙配合，基轴制	B、过渡配合，基孔制

C、过盈配合，基孔制	D、间隙配合，基孔制

148、配合公差大小与（　　）有关。

A、轴、孔的公差带大小	B、轴的公差带位置

C、孔的公差带位置	D、配合所采用的基准制

149、在表面粗糙度的评定参数中，轮廓算术平均偏差代号是（　　）。

A、Ra	B、Rz	C、Ry	D、Rx

150、Ra数值反映了零件的（　　）。

A、尺寸误差	B、表面波度	C、形状误差	D、表面粗糙度

151、一般工件在铣削过程产生振动，通常采用（　　）可以有效地降低振动强度。

A、增大刚度	B、减少切削深度

C、提高加工转速	D、减小刀具前角

152、对粗糙度的测量可以用（　　）。

A、断面法	B、称量法	C、目测法	D、比较法

153、三坐标测量机的测量方法有点位测量法和（　　）。

A、连续扫描法	B、线性测量法	C、直接测量法	D、间接测量法

154、万能工具显微镜测量长度应先（　　）。

A、将角度示值调为0	B、将米字线的中间线瞄准工件

C、移动Y方向滑台	D、移动X方向滑台

155、滚珠丝杠副消除轴向间隙的目的主要是（　　）。

A、提高反向传动精度	B、增大驱动力矩

C、减少摩擦力矩	D、提高使用寿命惯

156、（　　）将滚珠丝杠上的润滑脂更换一次，清洗丝杠上的旧润滑脂，涂上新的润滑脂。

A、每次开机前	B、每个月	C、每半年	D、每年

157、加工件表面粗糙度值高，故障原因可能是（　　）。

A、滚珠丝杠有局部拉毛或研磨	B、主轴轴承预紧力过大

C、变挡复合开关失灵	D、主轴部件动平衡不好

158、下列选项中不属于数控机床故障诊断与维修的技术的是（　　）

A、在线诊断	B、自修复系统

C、专家诊断系统	D、计算机仿真与检测

159、不属于CNC系统自诊功能（　　）。

A、启动诊断	B、远程诊断	C、离线诊断	D、在线诊断

160、数控系统的报警大体可以分为操作报警、程序错误报警、驱动报警及系统错误报警，某个程序在运行过程中出现“圆弧端点错误”，这属于（　　）。

A、程序错误报警	B、操作报警

C、驱动报警	D、系统错误报警

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）工匠精神体现在国家层面是一种工匠精神国民性格。

162、（　　）强制性技术标准，是由国家法律法规确认，相对人自愿遵守和执行的技术标准。

163、（　　）操作规程和其他支持性文件是依据管理体系规范要求编制的工艺设备和生产岗位作业指导书，是本质安全管理的指导性文件，它规定开展相关活动的具体方法和步骤，是程序文件的支持性文件。

164、（　　）螺旋传动是指 利用螺纹零件实现回转运动转换成直线运动。

165、（　　）开环伺服系统具有位置检测元件。

166、（　　）机械加工时，将加工工件所需的各个工序按顺序合理地排列出来，叫机械加工工艺路线。

167、（　　）一个完整的液压系统是由能源部分、执行机构部分、控制部分、附件部分四部分组成的。

168、（　　）液压系统的基本回路：压力控制回路、速度控制回路、方向控制回路、同步回路、顺序动作回路。

169、（　　）机床气压过低与气压设定无关。

170、（　　）可编程控制器的基本组成可以划分两大部分，即硬件系统和软件系统。其硬件系统主要有中央处理器模块、存储器模块、输入/输出模块、编程器和电源等几部分构成；其软件系统分则为系统程序和用户程序两大类。

171、（　　）在装配图中，健是实现轴上零件周向定位的零件，为保证其装卸，键的各表面与其他零件的表面应有适当的间隙。

172、（　　）半精加工阶段的任务是切除大部分的加工余量，提高生产率。

173、（　　）以生产实践和实验研究积累的有关加工余量的资料数据为基础，结合实际加工情况进行修正来确定加工余量的方法，称为经验估算法。

174、（　　）影响数控机床加工精度的因素不仅有机床和刀具的原因，还有工件与夹具的原因，因此对加工误差的产生要进行综合分析。

175、（　　）与专用夹具相比，组合夹具一般显得体积较大、质量较大，但刚度比专用夹具好。

176、（　　）三平面定位装夹法优势在于便于刀具对其他平面的加工，但存在的不足是其定位精度要低于一面两销定位装夹法。

177、（　　）加工套筒、齿轮类零件常以工件外圆面作为定位基准。

178、（　　）颗粒在0.5克拉以上的单晶天然金刚石作为刀具，主要用于有色金属及其合金，如铝、紫铜、黄铜、巴氏合金、铍钢等的高速超精密切。

179、（　　）圆弧插补与直线插补一样，均可以在空间任意方位实现。

180、（　　）刀具半径R中心补偿矢量是以T代码指定的二维矢量, 由CNC内部计算得到, 其方向随刀具运动而不断改变。

181、（　　）GSK218M镗孔循环G85格式是X-Y-Z-R-Q-F。

182、（　　）G84是攻左螺纹代码。

183、（　　）GSK983M系统的宏程序变量分为局部变量、公用变量、系统变量。

184、（　　）GOTO F 表示向后跳转。

185、（　　）HCNC(华中数控系统)中, "G92 X30 Y30 Z20" 程序段中的20为机床原点相对于工件坐标系原点的位置。

186、（　　）CAXA制造工程师的零件造型模块中能将三维实体模型生成二维工程图。

187、（　　）CAXA制造工程师2008里支持多轴加工。

188、（　　）铣孔时采用圆弧进刀与退刀。

189、（　　）UG软件编程中，轨迹经过“轨迹打断”后，可以选择保留其中一部分的轨迹。

190、（　　）钻深孔时应提高钻削速度。

191、（　　）深孔钻削时切削速度越小越好。

192、（　　）G85镗孔加工循环指令格式为G85 X__ Y__ Z___R__F__ K___。

193、（　　）键槽铣刀与普通立铣刀相比，特点为能垂直进刀，排屑能力好。

194、（　　）尺寸链中，封闭环的下偏差是等于各增环的下偏差之积减去各减环的上偏之积。

195、（　　）过盈配合的结合零件加工时表面粗糙度应该选小些为好。

196、（　　）图样上未标注公差的尺寸，表示加工时没有公差要求及相关的技术要求。

197、（　　）既要用于精确定位又要便于拆卸的静连接应采用过盈量较小的过盈配合。

198、（　　）测量精度和测量误差是两个相对的概念，精度高，则误差小；反之精度低，则误差大。

199、（　　）主轴上刀具松不开的原因之一可能是系统压力不足。

200、（　　）滚珠丝杠螺母副轴向间隙的常用消除方法是双螺母调整法。