科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

石材雕刻工四级理论知识试卷

试卷编码：615020300141-2025030001

职    业：石材雕刻工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、党的十六大报告指出,认真贯彻公民道德建设实施纲要,弘扬爱国主义精神，以为人民服务为核心,以集体主义为原则,以（　　）为重点。

A、无私奉献	B、爱岗敬业	C、诚实守信	D、遵纪守法

2、加强职业道德建设，树立行业新风，就必须在各行业开展分队和克服（　　）的群众性运动。

A、行业不正之风	B、官僚主义

C、形式主义	D、拜金主义

3、敬业使一种对待自己职业的应有态度，核心要求是（　　）

A、对待工作可以应付

B、对待工作勤奋努力，精益求精，尽职尽责

C、努力工作只为挣钱养家

D、认真工作是为了受到领导群众的好评

4、为人民服务是（　　）

A、整个社会主义道德体系的核心规范

B、社会主义道德的核心规范

C、家庭道德的具体要求

D、一切道德体系的核心规范

5、（　　）是社会道德要求在职业行为和职业关系中的具体体现。

A、人际关系	B、生产关系	C、经济关系	D、职业道德

6、（　　）是企业信誉的基础。

A、良好的产品质量和服务	B、大量的社会关系和服务

C、广泛的公关和广告宣传	D、较快的生产进度和产量

7、二方连续的形式有：散点式、接圆式、折线式、波线式、结合式、垂直式、水平式等，下图属于结合式的是（　　）。

A、

B、

C、

D、

8、“江碧鸟逾白，山青花欲燃”道出了（　　）种颜色。

A、2种	B、3种	C、4种	D、5种

9、减法的技法特点是（　　），一步步通过减除废料，将形体挖留提炼出来的方法。

A、由内向外	B、从上至下	C、从左到右	D、由外向内

10、（　　）造型是花卉造型的最基本形式。

A、叶	B、枝茎	C、朵花	D、梗

11、玉雕的花卉，以花瓶为主，一般瓶占产品整体的（　　）。

A、1/2左右	B、1/3左右	C、1/4左右	D、1/5左右

12、（　　）开始流行肖形印，事实上也是古代石雕技法在雕刻印章中的移植。

A、商代	B、春秋战国	C、西周	D、周代

13、宋陵石刻早期仍具（　　），形象略带夸张，强调气韵，注重写实，生动性减弱，人物端详，面容丰腴平和，缺乏动感。

A、三国遗风	B、五代遗风	C、六代遗风	D、十国遗风

14、蒙古元朝统治者，勇于开疆拓土，铁骑横跨欧亚，无形中扩大了中华文明的影响，也进一步加强了中西交通，所以元代中国也产生了（　　）的伊斯兰教建筑。

A、中亚风格	B、中欧风格	C、地中海风格	D、英式风格

15、在北京胡同建筑的门楼、门罩上有精美的砖、石雕刻，多为（　　）和民国时期的作品。

A、唐朝	B、宋朝	C、元朝	D、明清

16、北京（　　）建筑中的石雕艺术，充满皇家气息。

A、民居	B、寺庙	C、宫庭	D、书院

17、加工好的圆柱朵经过（　　）后，才可以包装。

A、清洗、检验、干燥	B、清洗、干燥、检验

C、检验、清洗、干燥	D、以上都不对

18、外表面是转体形的空心花瓶、灯柱、喷水盘空心圆柱等制品叫空心回转体制品，其母线可以是（　　）的曲线。

A、任意形状	B、矩形	C、S形	D、直线形

19、球体制品的加工设备主要由（　　）两大部分组成。

A、机械和控制柜	B、工作台和动力头

C、机械和电气控制	D、工作台和电气控制

20、下图中属于浮雕雕刻制品的是（　　）。

A、

B、

C、

D、

21、加工中心的刀具通过（　　）自动调用和更换。

A、刀架	B、对刀仪	C、刀库	D、换刀机构

22、3ds Max 2018提供了（　　）种基本样条线？

A、8	B、10	C、12	D、14

23、Powermill2019中“End”快捷键的功能为（　　）。

A、运行仿真到末端	B、将刀具移到刀具路径始端

C、倒退到上一组件	D、将刀具移到刀具路径末端

24、如下图所示，在JDPaint5.5软件中，通过（　　）命令由A图直接生成B图效果。

A、“艺术曲面”菜单中的“单线浮雕”

B、“几何曲面”菜单中的“单线浮雕”

C、“艺术曲面”菜单中的“放样曲面”

D、“艺术绘制”菜单中的“单线浮雕”

25、一般字小、笔画细，阿拉伯数字、外文字，采用（　　）为多。

A、半圆底	B、尖底字	C、群阳字	D、阳字

26、苏州的建筑装饰雕刻精工细作，表现出形式多样、构造精巧、（　　）的特点，具有鲜明的地方特色。

A、风格浑厚	B、朴实大方	C、装饰雅致	D、布局疏朗

27、车间内应配备足够的（　　），并及时将不需要的废物和材料清理掉；

A、废料桶	B、垃圾池	C、仓库	D、杂物间

28、对保护与改善环境有显著成绩的单位与个人，由（　　）给予奖励。

A、人民政府

B、环保部门

C、县经以上人民政府

D、县级以上人民政府环境保护主管部门

29、石材加工过程中的粉尘对人体（　　）的影响尤其严重。

A、呼吸系统	B、血液系统	C、消化系统	D、神经系统

30、依据《劳动法》规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不超过（　　）。

A、12个月	B、10个月	C、6个月	D、3个月

31、当事人应当按照约定全面履行自己的义务，应当遵循（　　）原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

A、诚实信用	B、经济合理	C、协作履行	D、自愿公平

32、生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上（　　）以下的罚款。

A、二倍	B、三倍	C、五倍	D、十倍

33、制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经（　　）人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。

A、县级以上	B、市级以上	C、省级以上	D、中央

34、个体工商户（　　）制造、修理简易的计量器具。

A、可以	B、不得

C、在相关部门批准下可以	D、禁止

35、计量检定工作应当符合（　　）的原则，不受行政区划和部门管辖的限制。

A、应该进行周期检定	B、经济合理、就地就近

C、安全可靠	D、可操作性

36、安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要（　　）

A、牢牢勒紧	B、宽松舒服些

C、保证不掉即可	D、适度

37、穿着防护鞋（　　）把裤脚插入鞋筒内。

A、可以	B、禁止

C、一般情况下都可以	D、只有特定情况下不允许

38、正确佩戴防尘口罩才能起到有效的防护作业，佩戴后，用（　　）封住供气口吸气，如果感到无法呼吸且面罩充分贴合则说明密封良好。

A、报纸	B、手掌	C、橡皮泥	D、环氧树脂

39、过滤型防尘面具佩戴前需把装好滤棉的承接座扣在（　　）上。

A、面具主体	B、鼻子	C、耳朵	D、嘴巴

40、防护眼镜的镜片被作业环境的潮湿烟气及作业者呼出的潮气罩住，使其出现水雾时，可以采取哪些方法解决。（　　）

A、在镜片上涂上硅胶系的防雾剂	B、在镜片上浸涂界面活性剂

C、二层玻璃间抽真空	D、以上三种都对

41、石雕分为圆雕、浮雕和（　　）三种基本形式。

A、高浮雕	B、浅浮雕	C、线刻	D、透雕

42、在工作现场，如果碰到发热的工具造成手背烫红了一点，以下哪项措施是正确的（　　）。

A、直接用水冲洗伤口，让伤口暴露于空气即可

B、用纱布系紧

C、不冲洗，直接去医院

D、在患处涂抹酱油

43、在挫伤后24小时内，局部可以用（　　），使血管收缩，减轻局部充血，减轻疼痛。

A、酒精擦拭	B、碘伏消毒	C、冰块冷敷	D、热水热敷

44、在工作现场，如果肘关节不小心碰到石料，造成轻微挫伤，手肘局部活动受限，可以采用下面哪项处理方法。（　　）

A、提高手肘	B、贴上止血贴	C、用嘴吹吹	D、系上绷带

45、在工作现场，如果发生起火，应该在距离起火3-5米左右处，放下灭火器，在室外使用时，应占据（　　）方向。

A、上风	B、下风	C、侧面	D、后面

46、施工现场着火后，需要使用消防栓灭火，那么操作的第一步是打开或击碎箱门，取出（　　）。

A、灭火器	B、喷嘴	C、消防水带	D、阀门

47、角磨机在拆卸砂轮护罩时首先需将砂轮护罩的锁紧（　　）拧开。

A、电源线护套	B、尾盖	C、机壳	D、螺丝

48、角磨机的100；125mm砂轮外径磨损至（　　）时，需要更换。

A、90；120mm	B、60；70mm

C、80；110mm	D、70；100mm

49、角磨机的电机线圈是产品的核心部件，应避免电机线圈损伤或沾染（　　）。

A、油污	B、水	C、其他杂物	D、以上都是

50、安装打磨机时要把控制箱上的速度控制旋钮调制“（　　）”

A、0	B、1	C、2	D、3

51、如果发现打磨机的手柄上面有灰尘，可以用（　　）。

A、干净的布沾点酒精擦拭	B、84消毒液冲洗

C、用油擦拭	D、大量清水冲洗

52、在装电锤钻时，首先需要将钻柄擦干净，并加（　　）。

A、少量油脂	B、大量汽油	C、大量清水	D、大量消毒液

53、手电钻需要取下钻头时，只需（　　）套筒即可取下。

A、顺时针旋转	B、逆时针旋转	C、来回旋转	D、直接拔出来

54、气铲安装时先把（　　）和弹簧一起套上。

A、铲头	B、防尘塞	C、碳刷	D、锯片

55、气铲装好弹簧后要掰开（　　）装进气接头。

A、铲头	B、铲柄	C、防尘塞	D、弹簧

56、喷砂机进行喷枪通气试验时，按启动按钮后，喷枪应喷射（　　）的气流。

A、断断续续	B、持续稳定	C、此起彼伏	D、喷射状

57、大理石板材挑选时可以挑选花纹色调，优良品种的大理石表现为（　　）

A、色调不一致，色差较小，花纹美观

B、色调基本一致，色差较小，花纹美观

C、色调基本一致，色差较大，花纹美观

D、色调不一致，色差较大，花纹美观

58、板石沿着板理易于劈开，劈开后表面十分（　　）。

A、粗糙	B、难看	C、硌手	D、光滑

59、木材相比，砂岩（　　）。

A、易开裂、易变形、不腐烂、不褪色

B、易开裂、不变形、不腐烂、不褪色

C、不开裂、不变形、不腐烂、易褪色

D、不开裂、不变形、不腐烂、不褪色

60、（　　）是做人造石的最重要基体材料。

A、树脂	B、草绳	C、木头	D、铁块

61、石材码放时要在石材底部用（　　）垫高100毫米，并保证其平稳。

A、潮湿的木条	B、具有腐蚀性的材料

C、生锈的铁块	D、长透水材料

62、正投影法属于以下哪种投影方法：（　　）

A、平行投影法	B、中心投影法	C、斜投影法	D、单面投影

63、对直线进行等分，需要运用到下面哪种规律？（　　）

A、两点之间线段最短

B、两条直线相交只有一个交点

C、经过两点只有一条直线

D、经过直线外一点，有且只有一条直线与已知直线平行

64、按剖切范围的大小，剖视图可分为全剖视图、半剖视图和（　　）三种。

A、局部剖视图	B、异形图	C、顶视图	D、侧视图

65、关于剖视图以下说法正确的是（　　）。

A、用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图，称为全剖视图

B、全剖视图主要用于内、外形状都需要表达的对称物体

C、假想用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图，称为全剖视图

D、用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图，称为局部剖视图

66、尺寸标注要素包括尺寸数字、尺寸线、（　　）、尺寸线的起止符号。

A、尺寸界线	B、尺寸编码	C、尺寸图形	D、尺寸边界

67、图形只能反映物体的结构形状，物体的真实大小要靠（　　）所来决定。

A、标注的尺寸	B、面积	C、形状	D、数字

68、绘图比例就是（　　）。

A、图形与实物相应要素的线性尺寸之比

B、实物与图形相应要素的线性

C、比例尺上的比例刻度

D、图形上尺寸数的换算系数

69、千分尺的刻度有（　　）个？

A、1	B、2	C、3	D、4

70、千分尺应使用前检查两测量面合拢时，微分筒的零线不能与套筒上的中线对齐，应当（　　）。

A、拆开千分尺，小心调整	B、送检修部门维修

C、使用润滑剂浸泡后，拆开维修	D、用小锤子轻敲击调整

71、关于千分尺，以下做法错误的是（　　）。

A、用完后和其他工具放在一起保存

B、要定期检修，有问题要送检修部门，不可私自拆卸

C、千分尺使用完后，应当擦净放入盒内保存

D、千分尺应当定期检修

72、关于游标卡尺以下说法错误的是（　　）。

A、游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成

B、游标卡尺是一种测量长度、内外径、深度的量具

C、游标卡尺由直尺和附在直尺上能滑动的游标两部分构成

D、为了减少误差，使用游标卡尺可测量几次取平均值

73、常用游标卡的精度不包括以下哪种：（　　）

A、0.1毫米	B、0.05毫米

C、0.01毫米	D、0.02毫米

74、关于游标卡尺，以下说法正确的是（　　）。

A、用润滑剂浸泡后放盒子保存

B、游标卡尺使用完毕，应该用砂纸擦拭干净保存

C、使用前，应将游标卡尺量爪并拢，查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐

D、使用后和其他工具一起保存

75、气动、电动工具主要有（　　）。

A、电钻	B、角磨机

C、直磨机	D、以上三项都是

76、除锤子和凿子工具外，传统石雕工具还有。（　　）

A、劈斧	B、开料的尖子	C、A和B	D、砍刀

77、关于细刻锤，以下说法错误的是（　　）。

A、用于精细雕刻	B、锤柄短粗

C、通常是硬钢铸造	D、锤身很重

78、大号的凿子（粗工具）一般用于（　　）

A、开荒	B、造型	C、雕刻	D、碎石

79、切割机有异声时（　　）。

A、应立即停机、断电进行检修整改

B、应完成手上工序再做检查

C、应靠近仔细辨听声音来源

D、应立即远离切割机

80、目前石材行业常使用的锯机型式，没有以下哪种（　　）。

A、单柱悬臂式锯机	B、双柱龙门式锯机

C、三柱框三角式锯机	D、四柱框架式锯机

81、选择锯片时一般主要取决于所切材料和（　　）。

A、硬度	B、厚度	C、材质	D、色度

82、好的锯片应该具备哪些特点，以下错误的是（　　）。

A、根据锯片裁切出来的产品无锯齿边、不崩角、崩边

B、切割时发出的声音小

C、切割时的速度快

D、刀头表面不裸露金刚石

83、锯片安装过程中，法兰盘的作用是（　　）。

A、降低噪音	B、减少摩擦	C、减少跳动	D、提高效率

84、关于锯片开刃的目的，以下说法错误的是（　　）：

A、提高锋利度	B、去除刀刃表面的黏接剂

C、使金刚石暴露出来	D、去除锈迹

85、切割60厘米厚的石材应该选择以下哪种直径的锯片更合适？（　　）

A、120厘米	B、200厘米	C、140厘米	D、80厘米

86、使用角磨机时要切记不能（　　）。

A、用力过猛	B、均匀用力	C、间断性用力	D、轻轻用力

87、气铲工作2-3个小时后，应当（　　）。

A、停机休息	B、加润滑油	C、调整气压	D、用水降温

88、停止使用喷砂机时，必须（　　）。

A、切断电源和气源	B、切断电源

C、切断气源	D、关闭喷枪

89、微型手持雕刻笔的加持范围一般（　　）。

A、小于10.0mm	B、大于4.0mm

C、小于2.0mm	D、小于3.0mm

90、微型手持雕刻笔的特点有（　　）。

A、小巧便于携带	B、直流电更安全

C、低电压更安全	D、以上选项均是

91、激光影雕其原理是通过（　　）雕刻图档后，电脑识别，激光点阵蚀刻。

A、临摹	B、扫描	C、手刻	D、喷绘

92、（　　） 压缩大，起伏小，既保持了一种建筑式的平面性，又具有一定的体量感和起伏感。

A、高浮雕	B、浅浮雕	C、线刻	D、透雕

93、浮雕的表现技法主要有阴刻法、阳刻法、比例压缩法、起位法和纳光纳影法。其中常用的是（　　）。

A、阴刻法	B、阳刻法	C、比例压缩法	D、起位法

94、凿子用于打坯、（　　）、修光。

A、戳坯	B、镂空	C、铲平	D、以上均是

95、使用（　　）时，必须使刀口和石面（雕刻表面）保持平衡，在雕刻转折点大的结构要选用窄刀口，相反则选择宽刀口，否则易损伤石料。

A、平口刀和尖刀	B、平口刀和齿刀

C、尖刀和齿刀	D、尖刀

96、北京故宫内影壁、石栏杆、石狮子、须弥座等，大多用（　　）石料雕刻而成，给人以素雅大气的感觉。

A、花岗石	B、石灰石	C、汉白玉	D、古青玉

97、造型石线条时胚料的摆放要考虑（　　）要求。

A、纹路	B、硬度	C、长度	D、以上均可以

98、一种大理石线条造型深度最深处达100mm，现在要分层加工，你认为分几层较为合理？（　　）

A、一层	B、三层

C、五层	D、根据工件造型而定

99、线条机多个成型轮安装后，要检查这些成型轮是否（　　）。

A、处在一条直线上	B、处在一个平面

C、对齐	D、一致

100、线条机加工过程中水量不足会导致金刚石磨轮加速（　　）。

A、老化	B、磨损	C、运作	D、破裂

101、下面哪种设备可以加工弯位线条？（　　）

A、全自动线条机	B、四刀仿型机

C、水刀机	D、加工中心

102、可以造型弯位线条又可以对弯位线条打磨抛光的设备是（　　）。

A、加工中心	B、全自动线条机

C、电子桥切机	D、水刀机

103、便携式磨边机所使用的成型磨轮直径一般在（　　）之间。

A、60~70mm	B、60~80mm

C、70~80mm	D、70~90mm

104、在客户未提供任何石材拼花选料要求的情况下，应按（　　）行业标准选料。

A、建筑	B、石材	C、建材	D、木材

105、手工切割的拼花可比照加工模板用（　　）在石材上划线。

A、金刚石刀头	B、切割碟	C、合金划笔	D、白钢刀

106、初学者切割拼花，（　　）要预留加工余量，以备走位补救。

A、长度	B、宽度	C、外围线	D、内围线

107、拼花表面的天然缺陷采用的处理方法错误的是（　　）

A、挖	B、钻	C、补	D、填

108、石材拼花的连接点原则上都必须用（　　）连接。

A、钢条	B、木条	C、竹条	D、塑料条

109、传统手工石雕工具主要包括大小铁锤、各类凿子、刻刀以及后期打磨用的（　　）等。

A、砂轮	B、砂纸	C、上光蜡或油	D、以上均是

110、异型构件可以采用下面哪个方法进行垂直度检测（　　）。

A、目测法	B、卷尺测量

C、宽座角尺	D、游标卡尺测量

111、下面哪个不是浮雕的外形尺寸检验项目（　　）

A、深度	B、长度	C、宽度	D、高度

112、浮雕中的某个景物测量的高度为15cm、宽度为20cm,它的高度宽度比为。（　　）

A、1：3	B、2：1	C、3：4	D、1：6

113、浮雕的线条流畅度高则（　　）。

A、图形的比例准确	B、可以体现线条的美感

C、雕刻的深度均匀	D、作品的艺术性一定好

114、测量圆雕的高度，应该注意让尺子保持（　　）

A、竖直	B、水平

C、紧贴作品表面	D、垂直于作品表面

115、可以使用（　　）工具检测平面的平整度

A、三角尺	B、刀口尺	C、深度尺	D、卷尺

116、关于圆雕弧面流畅度以下说法错误的是（　　）。

A、表面的走向过度应连贯顺畅

B、表面一定要打磨平整光滑

C、要观察弧面各个方向

D、无依据的凹陷和凸起会降低弧面的流畅度

117、以下哪个因素与圆雕弧面流畅度无关（　　）。

A、打磨	B、弧形半径大小

C、横剖线走向	D、纵剖线走向

118、测量球体直径，可以使用（　　）工具

A、外卡钳	B、深度尺	C、卷尺	D、千分尺

119、测量图案的尺寸，以下说法错误的是（　　）

A、方形图案对角线长度应该相等

B、圆形图案最宽处尺寸是圆的直径尺寸

C、菱形图案对角线长度应该相等

D、扇形图案上下弧线是同心弧线

120、石刻作品雕刻的深度检测可以采用（　　）工具。

A、三角尺	B、比例尺	C、深度尺	D、塞尺

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共40分。）

121、（　　）职业理想是指人们对未来工作部门和工作种类的向往和现行职业发展将达到什么水平、程度的憧憬。

122、（　　）职业道德是社会道德在职业行为和职业关系中的具体体现。

123、（　　）诚实守信主要是人际交往关系的准则和行为。

124、（　　）职业素质由思想政治素质方面的内容构成。

125、（　　）图案形象的构成包括纹样组织与装饰结构两部分。

126、（　　）泥塑一般在民间建筑上常见。

127、（　　）泥塑使用的泥可分水性泥和油性泥两种。

128、（　　）云纹的特征为云朵、云带，主要用于龙凤陪衬纹样或面纹。

129、（　　）中国古石雕技法的另一源头——线雕，也是出现于新石器时代。

130、（　　）唐代以后佛塔，多为砖石结构，引人注目的是佛教石经幢的兴起。

131、（　　）故宫主殿的台基、阶梯栏杆、走道、中庭、石桥，皆为各种石雕艺术形式的有机组合。

132、（　　）雕刻石柱、柱帽可以采用数控车床、带有车床附件的多功能数控加工中心、液压仿形车床等设备加工。

133、（　　）实体回转面制品是指具有对称中线的柱体制品，如圆柱、工艺花瓶、边缘花线等。

134、（　　）使用AutoCAD修剪命令（Trim）可以修剪多余对象，但构造线不能被修剪。

135、（　　）ZBrush软件全面支持中文语言环境，包括界面选项的汉化以入文件名的中文使用。

136、（　　）在3ds Max中二维图形在缺省情况下即可被直接渲染。

137、（　　）JDPaint是一个数控雕刻的设计加工软件。

138、（　　）霍去病墓大型石雕群，是我国最早的较完整的纪念性雕刻艺术珍品，是西汉时期强盛的国力和积极进取精神的象征。

139、（　　）浮雕的表现形式多样，内容广泛，制作材料丰富，但常受厚度限制而必须进行一定比例的空间压缩。根据空间压缩程度不同，可分为浅浮雕和高浮雕。

140、（　　）常用的工业毒物危害治理措施包括设局部排气罩及时排出厂外。

141、（　　）患职业病属于工伤。

142、（　　）凡标有“禁止烟火”的场所，不准吸烟和人种进入，更严禁明火作业。

143、（　　）高温对作业人员的危害主要取决于作业人员的劳动强度和接触时间率。

144、（　　）生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

145、（　　）关闭矿山，必须提出矿山闭坑报告及有关采掘工程、不安全隐患、土地复垦利用、环境保护的资料，并按照国家规定报请审查批准。

146、（　　）过滤型防尘面具使用前要检查吸气阀，看是否有变形、老化或破裂迹象。

147、（　　）车工、磨砂工作业时都应戴防冲击眼镜。

148、（　　）如果创伤部位有异物在重要器官附近，应立即拔出异物，处理好伤口。

149、（　　）外伤后，如果发现伤处局部肿胀、畸形甚至缩短，成角或旋转，应怀疑发生了骨折。

150、（　　）在作业时，不小心被工具烫伤，可以直接在患处用水冲洗，直到不痛为止。

151、（　　）在作业时，如果发生轻度挫伤，可以不用处理，继续干活。

152、（　　）打磨机在进行调试时要先确认控制箱的电源是否在关闭状态，然后再插电源。

153、（　　）打磨机注意不要摔坏或损伤手柄，这是造成轴承破损的直接原因。

154、（　　）手持雕刻笔因为像笔一样小，所以小孩子操作也是没有安全问题的。

155、（　　）手电钻只需要对碳刷进行保养就可以了。

156、（　　）使用的气铲必须有厂家出具的合格证。

157、（　　）严禁煤渣等杂物灌入气铲的气管内，堵塞气源通道。

158、（　　）气铲安装和拆卸工作部件时，应该关闭供气阀门。

159、（　　）气铲安装就是把铲刀直接装进机子，连接气管就可以用了。

160、（　　）游标卡尺使用前需要校准清零。

161、（　　）大理石除了纯白色外，有的还具有各种美丽的颜色和花纹。

162、（　　）花岗石的硬度高，所以容易磨损。

163、（　　）石材码放应保证地面平整坚实，层间支垫点应在同一垂直线上。

164、（　　）形成投影的三要素：投影线、形体、投影面。

165、（　　）尺寸数值为零件的真实大小，与绘图比例及绘图的准确度无关。

166、（　　）石材绘图尺寸标注一般以毫米为单位。

167、（　　）绘图对图线没有具体要求，只要制作人员能看懂就行。

168、（　　）千分尺测长度可以准确到0.01mm，测量范围为几个厘米。

169、（　　）将游标卡尺量爪并拢，查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。如果对齐就可以进行测量。

170、（　　）细刻锤锤柄细长，用于精细雕刻。

171、（　　）较小的工件在 被钻孔前必须先用胶水固定。

172、（　　）使用切割设备开机后应当观察切割片转动稳定后才能工作。

173、（　　）圆盘锯的结构比较简单，但使用成本比较高。

174、（　　）薄板带锯切割比圆盘锯切割损耗的石料多。

175、（　　）石材雕刻产品中，罗马柱是指：柱表面有罗马槽的柱。

176、（　　）凿子的种类很多，分为粗、细两类，粗工具用于开荒，细工具用于造型和精细雕刻。

177、（　　）影雕，顾名思义其雕刻风格形象逼真，犹如摄影。

178、（　　）水切割无切割方向之限制。

179、（　　）圆盘锯切割时对料高没有要求。

180、（　　）在浮雕粗雕中，用必须用齿刀打凿大形体，确定各部分的深浅层次。

181、（　　）绳锯机使用的绳锯直径越小，石料损耗越少。

182、（　　）石材加工中的薄板是指：厚度小于15mm的板材。

183、（　　）18、圆雕是指不附着在任何背景上，可以从各个角度欣赏的立体的雕塑。

184、（　　）线条造型时要注意纹路方向。

185、（　　）手工影雕其特点是凿点多变不规则，可根据雕刻的题材发挥凿点的粗细深浅等，展现手工雕琢魅力。

186、（　　）使用平口刀和齿刀时，必须使刀口和石面（雕刻表面）保持平衡，在雕刻转折点大的结构要选用窄刀口，相反则选择宽刀口，否则易损伤石料。

187、（　　）在浮雕中，根据起位不同，形成不同厚度深浅，由此延伸出很多的分类和称呼，包括圆雕式浮雕、高浮雕、浅浮雕、薄意浮雕、影雕、透雕、镂空雕等。

188、（　　）浮雕为图像造型浮突于石料表面，是半立体型雕刻品。

189、（　　）36、“雕”主要是包含凿、切、割、磨等方式对雕刻石材进行面和体的整体切割，雕更多着眼于体积形态的塑造。

190、（　　）装饰雕塑石料选择应注意与装饰环境相协调，如色彩的深浅、石料纹理的繁杂等。

191、（　　）大理石线条造型需留2mm的打磨抛光余量。

192、（　　）数控加工中心是成型、打磨抛光台面板最理想的设备。

193、（　　）喷砂面的质感比亚光面的细腻。

194、（　　）检验浮雕的长宽可以用卷尺。

195、（　　）同一幅浮雕作品的雕刻深度可以是不一致的。

196、（　　）浮雕各局部的深度应严格根据实际深度的比例进行雕刻。

197、（　　）不同石料的产品对浮雕的线条完整度要求是没有分别的。

198、（　　）圆柱表面的直剖面线是直线

199、（　　）检查石刻文字笔画的完整度，要注意区分施工的缺陷与书法的飞白等艺术手法

200、（　　）图案线条的流畅度一般选用目测方式