科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

服装制版师四级理论知识试卷

试卷编码：605010141-2025040004

职    业：服装制版师

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、职业道德既是对从业人员在职业活动中的行为规范，也是本行业对社会所承担的（　　）。

A、责任和义务	B、道德责任

C、道德责任和义务	D、道德义务

2、以下哪一项不是职业道德的特征（　　）。

A、规范性与纪律性	B、多样性与稳定性

C、传承性与发展性	D、单一性与多变性

3、在职业道德修养过程中,不符合“不找任何借口”的意思是（　　）。

A、对自己的一切行为负责

B、对自己的事情要千方百计地做好

C、投入自己的忠诚和责任

D、不允许对企业管理提出不同的意见

4、文明礼貌的具体要求是（　　）。

A、巧舌如簧	B、语言犀利	C、标新立异	D、待人真诚

5、不符合爱岗敬业的具体要求是（　　）。

A、树立职业理想	B、强化职业责任

C、提高职业技能	D、抓住择业机遇

6、勤劳节俭的现代意义在于（　　）。

A、勤劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段

B、勤劳是现代市场经济需要的,而节俭则不宜提倡

C、节俭阻碍消费,因而会阻碍市场经济的发展

D、勤劳节俭只有利于节省资源,但与提高生产效率无关 。

7、保持工作环境清洁有序不正确的是（　　）。

A、工作后清除油污和积水

B、毛坯、半成品按规定堆放整齐

C、通道上少放物品

D、整洁的工作环境可以振奋职工精神

8、文明生产的原则包括（　　）。

A、“以人为本”的原则

B、“谁生产、谁负责”的原则

C、“安全具有否决权”的原则

D、“管生产必须管安全”的原则 。

9、下列选项中属于V型服装的是（　　）。

A、见图9-A

B、见图9-B

C、见图9-C

D、见图9-D

10、以下对服装款式分析方法描述不正确的是（　　）。

A、观察外轮廓，判断服装合体程度以确定使用哪种基础纸样

B、观察腰节线位置，判断款式低腰还是高腰

C、根据领型选择制领方法

D、判断袖合体程度，为节约成本可减少袖片数量

11、下列哪个选项不属于服装平面制图法（　　）。

A、比例制图法	B、立体裁剪法	C、原型制图法	D、注寸制图法

12、在服装制图中蛇形尺主要用于（　　）。

A、绘制侧缝线和袖线

B、绘制垂直交叉线

C、绘制长直线

D、测量人体曲线获图样中的弧线长度

13、下列关于人体测量尺寸的注意事项有误的一项是（　　）。

A、被测量者站立姿态站立自然，双手自然下垂，呼吸正常

B、测量者量时尺子不宜过松或过紧

C、从正面观察时无需注意肩部的形状

D、被量者只能穿一件内衣

14、男西裤前裆缝劈势量的描述不正确的是（　　）。

A、劈势量与前裤片腰口折裥量大小有关

B、腰口折裥量越大，则劈势量相应趋小

C、腰口折裥量越小，则劈势量相应趋大

D、以上说法都不对

15、绘制男衬衫衣领时，应注意领子与领圈的配合关系是（　　）。

A、领子比领圈略长	B、领子比领圈略短

C、两者相等	D、以上都不对

16、芯绒面料裁制的服装，标注纱向时采用（　　）。

A、直线	B、单箭头

C、双箭头	D、单箭头或双箭头

17、计算机Excel软件主要应用在（　　）等方面。

A、美术和图片制作

B、多媒体制作

C、统计分析、财务管理分析和行政管理

D、工业设计和机械制造

18、服装面料包括:棉、麻、丝、毛、（　　）组成。

A、化纤织品	B、涤纶	C、氨纶	D、丙纶

19、相同条件下，低级棉的吸湿能力较高级棉为大，是因为低级棉（　　）。

A、比表面积较小	B、结晶度较高

C、比表面积较大	D、结晶度相同

20、人体尺寸包括结构尺寸和（　　）。

A、局部尺寸	B、围度尺寸	C、功能尺寸	D、长度尺寸

21、在下列说法中，不属于辅料工艺要求的是（　　）。

A、格条对准	B、面料清洁	C、方向正确	D、紧密套排

22、使用裁剪服装设备时，在下列选项中不正确的说法是（　　）。

A、裁剪时不要着急，防止切手	B、裁剪时应注意安全

C、裁剪时应思想集中	D、裁剪熟练者，可快速连续裁剪

23、机械整烫是由提供所需的高温高压，通过（　　）、压力、不同的冷却方式等完成熨烫过程。

A、时间	B、温度	C、湿度	D、蒸汽

24、《中华人民共和国劳动法》施行时间（　　）。

A、1995年	B、1996年	C、1997年	D、1998年

25、《中华人民共和国产品质量法》规定，（　　）是产品质量的责任主体。

A、设计者	B、加工者	C、生产者	D、购买者

26、《中华人民共和国安全生产法》于（　　）年实施。

A、1999	B、2000	C、2001	D、2002年

27、违反《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定，（　　）泄露国家秘密，情节严重的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A、故意	B、故意或过失	C、过失	D、以上都不对

28、《中华人民共和国著作权法》规定，著作权不包括（　　）。

A、发表权、署名权和修改权	B、保护作品完整权

C、复制权	D、使用权和获得报酬权

29、对T恤衫领型分类描述不正确的是（　　）。

A、圆领	B、V领	C、U型领	D、驳领

30、属于衬衫衣身分类的有（　　）。

A、直腰身	B、曲腰身	C、方下摆	D、以上都是

31、西服裙的腰头应做成（　　）。

A、装腰	B、连腰

C、装腰、连腰均可	D、高腰

32、裤子以侧缝为准，格料经纱相对，条料纬纱相对的说法是否正确（　　）。

A、裤子以侧缝为准，格料经纱相对，条料纬纱相对

B、裤子以侧缝为准，格料纬纱相对

C、裤子以侧缝为准，条料纬纱相对

D、以上都不对

33、以下关于肥胖体样板设计论述错误的是（　　）。

A、应使制作服装样板起到掩饰体型的作用

B、肥胖体穿着正常体服装多褶皱

C、严格按照肥胖者的体型规格打样

D、适当调整规格数据，使肥胖者着装后显得舒适匀称

34、衬衫在左右前身条料对中心条、格料对格互差不大于（　　）。

A、0.2cm	B、0.3cm	C、0.4cm	D、0.5cm

35、一般（　　）的开口位用到的系结物是拉链和纽扣。

A、运动短裤	B、连衣裙	C、A字裙	D、女衬衣

36、运动裤的腰头，为了方便调节松紧程度，除了穿橡筋还可在腰头内穿（　　）。

A、膊头绳	B、织带	C、牵带	D、棉绳

37、属于衬衫面料的有：（　　）。

A、全棉	B、真丝	C、双绉	D、以上都是

38、针对富有动感的裙子款式，一般不会选用（　　）作为面料制作。

A、电力纺	B、派力司	C、凡立丁	D、灯芯绒

39、在下列选项中，裤子常用的面料是：（　　）。

A、毛料	B、棉麻织物	C、化纤布料	D、以上都是

40、在下列选项中，T恤衫常用的面料是：（　　）。

A、棉	B、涤纶	C、涤棉混纺	D、以上都是

41、混纺面料是棉和化纤按照一定比例混合纺织而成的档衬衫面料。下列对其性能描述不正确的是（　　）。

A、质感较硬和不易变形	B、穿着比纯棉舒适

C、不易皱	D、不易染色和变色

42、下列说法错误的是：（　　）。

A、一般织物正面的花纹色泽均比反面清晰美观

B、纱罗织物：纹路清晰绞经突出的一面为正面

C、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面

D、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为反面

43、下列有关面料布纹方向的说法正确的是：（　　）。

A、和布边平行的是经向	B、布边平行的是纬向

C、垂直于布边的是经向	D、弹性较大的是经向

44、在下列选项中，影响织物缩率的因素是：（　　）。

A、原料成分	B、纱线细度	C、织物密度	D、以上都是

45、在下列选项中，不属于面料缺陷的是（　　）。

A、色差	B、柔软	C、纬斜	D、松紧边

46、在下列选项中，不属于衬料作用的是（　　）。

A、使服装获得满意的造型

B、保持服装良好的形态和尺寸稳定

C、有利于服装加工

D、便于服装穿脱

47、棉涤面料的缩水率一般为（　　）。

A、4%～10%	B、5%～8%

C、4%～8%	D、3.5%～5.5%

48、服装工艺文件中，将衣片某一部位用熨斗拔开的方法，叫做（　　）。

A、推	B、归	C、拔	D、烫

49、涤棉混纺织物经向纬向缩率一般为（　　）。

A、1%～1.5%	B、1.5%～2%

C、2%～2.5%	D、2.5%～3%

50、如何区分布料正反面（　　）。

A、看布边针孔	B、面料光泽	C、面料成分	D、经纬纱

51、在下列选项中，不属于样板文字标注的内容是（　　）。

A、产品编号	B、号型规格	C、剪口	D、布丝方向

52、西服裙、旗袍裙、筒形裙、一步裙的成品造型以呈现端庄、优雅为主格调，动感不强，按整体造型分类，被称为（　　）。

A、直裙	B、斜裙	C、长裙	D、节裙

53、号型为160/64A的男子，臀围是82cm，其西服套装裤装的臀围规格应设置为（　　）。

A、64cm	B、73cm	C、82cm	D、92cm

54、下面关于常见T恤衫的描述，说法不正确的是（　　）。

A、外形轮廓简单，一般为直筒形	B、袖笼处归拢量较少

C、挖领领口紧贴颈根部	D、胸腰臀等部位放松尺寸较小

55、T恤衫的结构变化反映在（　　）。

A、领口、口袋、下摆	B、领口、口袋、袖笼线

C、领口、袖笼线、腰线	D、领口、腰线、口袋

56、一般男衬衫的叠门量是（　　）。

A、1.5cm	B、2cm	C、3cm	D、3.5cm

57、男子上装号型170/88A，其中（　　）。

A、“170”代表“号”、“A”代表胸腰差12～16cm

B、“170”代表“型”、“A”代表臀腰差12～16cm

C、“88”代表“号”、“A”代表臀腰差12～16cm

D、“88”代表“型”、“A”表示臀腰差12～16cm

58、服装样板推板前，（　　）事项要求是不正确的。

A、标准样板必须绝对正确

B、明确推板的号型规格

C、只需分清成品规格要求的主要部位

D、根据档差确定各部位推板的分配数

59、检验男女毛呢裤样板的腰围，应沿腰宽中间横量(周围计算)，其公差范围是（　　）。

A、±0.5～1cm	B、±1cm～1.5cm

C、±1.5cm～2cm	D、±1cm～2cm

60、T恤衫样衣衣长的测量方法是（　　）。

A、由肩部最高处量到底边	B、由后领中点量到底边

C、由肩缝最高处量到底边	D、由前领中点量到底边

61、成品男衬衫总肩宽的侧脸，由过肩两端、后领窝向下（　　）～（　　）处为定点水平测量。

A、1.5cm～2.0cm	B、2.0cm～2.5cm

C、2.5cm～3.0cm	D、3.0cm～3.5cm

62、合身型长裙一般在腰口以下（　　）左右开衩，以便不妨碍活动。

A、20cm	B、30cm	C、40cm	D、50cm

63、从腰围线中央垂直量到地面的距离，是人体（　　）部位测量的依据，它也是裤长设计的依据。

A、腰围高	B、臀围	C、腰围	D、臀高

64、传统西服裙缝制工艺流程不包括（　　）。

A、装腰头	B、收腰省

C、前中开门装拉链	D、右侧开门处装拉链

65、外包缝又称明包缝，常用于（　　）等服装中。

A、夹克衫、礼服	B、衬衫、西裙

C、夹克衫、衬衫	D、衬衫、礼服

66、贴袋袋口还口车缝，反面车线距贴边底端（　　）。

A、0.5cm	B、0.8cm	C、0.1cm	D、0.2cm

67、衬衫的覆肩、贴袋常用（　　）缝制。

A、平缝	B、扣压缝	C、内包缝	D、外包缝

68、裙装插袋袋底缝份常用有（　　）三种处理方法。

A、来去缝、五线锁边和包边	B、来去缝、扣压缝和包边

C、平缝、五线锁边和包边	D、平缝、三线包缝和包边

69、以下缝型不适用于西裤的是（　　）。

A、嵌缝	B、折缝/贴边缝

C、扣压缝	D、卷包缝

70、下列选项中，T恤衫缝制工艺缝型不包括（　　）。

A、双针卷袖口	B、卷下摆边	C、领周绷缝	D、明包缝

71、下列选项中，不是衬衫缝型的有（　　）。

A、平缝	B、明包缝	C、绷缝	D、暗包缝

72、下列选项中，A字裙的缝制工艺一般不包括（　　）。

A、开衩工艺	B、拼合工艺	C、腰头工艺	D、拉链工艺

73、下列说法正确的是（　　）。

A、裤腰粘衬时，衬的颗粒面与衣料正面粘合，熨斗应来回摩挲推烫

B、裤腰粘衬时，衬的颗粒面与衣料反面粘合，熨斗应垂直用力，尽量不要来回摩挲

C、裤腰粘衬时，衬的颗粒面与衣料正面粘合，熨斗应垂直用力，尽量不要来回摩挲

D、裤腰粘衬时，衬的颗粒面与衣料反面粘合，熨斗应来回摩挲推烫

74、下面四个选项中，对女西裤的部分缝制顺序表示正确的是（　　）。

A、打线钉→包缝→缉省道→烫省道

B、包缝→打线钉→缉省道→烫省道

C、打线钉→包缝→烫省道→缉省道

D、包缝→打线钉→烫省道→缉省道

75、扁机领半胸筒针织T恤衫领圈止口处理采用（　　）压止口。

A、人字带	B、棉绳	C、膊头绳	D、尼龙绳

76、肩位工艺要点说明正确的是（　　）。

A、肩部平服	B、表面没有褶	C、肩缝顺直	D、以上都是

77、滚条一般用正斜（　　）的斜条。

A、45°	B、90°	C、30°	D、180°

78、下面关于男西裤后口袋缝制的工艺流程表示正确的是（　　）。

A、缉开线→开线粘胶→缉兜布、烫平→剪三角→翻烫

B、开线粘胶→缉开线→剪三角→翻烫→缉兜布、烫平

C、开线粘胶→缉开线→缉兜布、烫平→剪三角→翻烫

D、缉开线→开线粘胶→剪三角→翻烫→缉兜布、烫平

79、扁机领半胸筒针织T恤衫领圈止口处理采用包边压止口工艺，那么包边材料宽度为（　　）最合适。

A、0.5cm	B、1cm	C、1.5cm	D、2cm

80、女衬衫缝制时，烫门里襟粘合衬:把前片反面朝上，在门里襟处烫上无纺粘衬，粘合衬的宽度要超过止口净线（　　）。

A、0.1～0.5cm	B、0.5～1cm

C、0.7～1cm	D、1～1.5cm

81、女衬衫扣眼总共6个，其中领横眼一个，门襟上扣眼五个，扣眼沿门襟边为（　　），扣眼的位置根据设计要求进行定位。

A、2cm	B、1.75cm

C、1.6cm	D、1.25cm

82、以下不属于结构制图专业工具的是（　　）。

A、软尺	B、放码尺	C、圆规	D、锥子

83、新服装号型标准中，男子体型分类A的胸围与腰围之差为（　　）。

A、15～18cm	B、12～16cm

C、15～19cm	D、17～22cm

84、人体的肩斜度是指肩端至颈根与水平线所成的夹角，对大多数的体型来说，男性的肩斜（　　）女性，请选出正确的选项。

A、大于	B、等于	C、小于	D、可忽略不计

85、影响裙子外形的主要因素是（　　）。

A、裙摆的大小	B、裙腰	C、面料	D、辅料

86、对于标准体型，标准男衬衫胸围一般加放量按照（　　）来设置。

A、5～6cm	B、7～9cm

C、10～12cm	D、13～16cm

87、臀围的符号是（　　）。

A、B	B、W	C、H	D、O

88、裙子里布比面布略大是因为加了坐缝量，一般为（　　）。

A、1cm	B、2cm	C、3cm	D、4cm

89、女裤腰里放缝量一般为（　　）。

A、0.5cm	B、1cm	C、1.5cm	D、3cm

90、对于极端驼背体，前、后衣片各有两处需做剪叠处理，袖片则用剪开，稍叠和，一般剪口最小（　　），最大（　　）。

A、0.5cm 1cm	B、0.5cm 1.5cm

C、1cm 1.5cm	D、1cm 2cm

91、对于轻度挺胸体，在制作前片基础图时，其袖窿深线，从止口处剪开，向上拉够所测量的前腰节尺寸，剪开（　　）。

A、2cm	B、0.5cm	C、1cm	D、0.2cm

92、裁剪样板的概念是（　　）。

A、批量裁剪中排料的样板	B、画样的样板

C、定位的样板	D、批量裁剪中排料、画样的样板

93、裁剪样板的作用是（　　）。

A、画型、排图	B、定量、定型	C、定位、排图	D、排料、画样

94、工艺样板是（　　）。

A、服装的实际成品	B、样衣

C、成衣	D、纸样

95、工艺样板的作用有（　　）。

A、看款式设计效果	B、计算生产用料

C、计算工时	D、优化工艺过程

96、以下（　　）不需要标注在裙子前片的样板上。

A、款号	B、号型	C、数量	D、用料量

97、缝合西裤外侧缝时，不需要做对位标记的地方是（　　）。

A、膝围线	B、臀围线	C、腰节线	D、脚口线

98、左右完全相同的在样板上标注（　　），如前片、后片、大袖、小袖。

A、X1	B、X2	C、X3	D、X4

99、刀眼标注的作用是（　　）。

A、缝头的大小	B、裥（褶）量的多少

C、收省量的多少	D、以上都是

100、男西裤裤身样板一般为（　　）块。

A、1	B、2	C、3	D、4

101、T恤衫衣身样板一般为（　　）块。

A、1	B、2	C、3	D、4

102、女衬衫后中线连裁，则女衬衫后片数量是（　　）。

A、1	B、2	C、3	D、4

103、样板主要部位的规格必须与设计规格相同，裙子样板检查主要部位是（　　）。

A、腰围	B、臀围	C、裙长	D、以上都是

104、检验T恤衫样板的规格尺寸，检查方法是用（　　）测量各片纸样的长度、宽度和围度，并计算其总量是否符合规格要求。

A、比例尺	B、三角尺	C、T字尺	D、软尺

105、检验样板衣长由前身肩缝最高点垂直至底边，服装种类不同，允许的公差也不同，衬衫衣长的公差范围是（　　）。

A、±0.8cm	B、±1cm

C、±1.5cm	D、±2cm

106、在检验裤子样板内侧缝合边要注意（　　）对位剪口是否匹配。

A、臀围线	B、膝围线	C、中缝线	D、腰围线

107、在女衬衫样板中，不要求相对应的两条边长度完全相等的是（　　）。

A、肩线	B、袖底缝线	C、绱袖缝线	D、侧缝线

108、裙子基础样板检验时，应注意腰头的（　　）与裤片腰围匹配。

A、形状	B、造型	C、宽度	D、长度

109、不等长结构线组合是出于局部塑型的需要面设计的，可分为（　　）。

A、体型需要	B、造型装饰需要

C、工艺需要	D、以上都是

110、工厂生产裤子，为了提高工作效率，大多数款式的服装有时采取缝份尽量整齐统一做法，一般以（　　）为标准。

A、0.5cm	B、0.8cm	C、1cm	D、1.5cm

111、T恤衫的缝合一般采用四线包缝，一般样板放缝为（　　）。

A、0.5cm	B、0.8cm	C、1cm	D、1.5cm

112、衬衫侧缝线采用外包缝工艺，那么前后侧缝线的缝份应该是多少（　　）。

A、0.5cm和1.5cm	B、0.6cm和1.5cm

C、0.7cm和1.5cm	D、0.8cm和1.5cm

113、下列对位记号（　　）一般要求成对出现。

A、钻孔	B、打线钉	C、剪口	D、冲眼

114、扁机领半胸筒针织T恤衫，扁机领与衣身缝合，设计（　　）个对位记号可以更好的保证绱领的质量。

A、1	B、2	C、3	D、4

115、绱袖的对位记号点，一般设置在（　　）。

A、袖窿拐点	B、袖山拐点	C、袖山顶点	D、以上都是

116、T恤衫一般袖窿弧线（　　）袖山弧线长度。

A、长于	B、短于	C、等于	D、都可以

117、衬衫绱袖采用暗包缝工艺，则袖窿弧线（　　）袖山弧线长度。

A、长于	B、短于	C、等于	D、都可以

118、设置肩缝吃量时，厚面料后肩吃0.8cm，薄面料后肩吃（　　）。

A、0.5cm	B、0.8cm	C、0.9cm	D、1cm

119、假缝裙子侧缝时在弧度较大的臀位处，针距要（　　）。

A、平均	B、疏	C、密	D、以上都不是

120、为了在试穿修改时快速拆线，缝线两端均不打结，而是采用（　　）的方法将其固定。

A、绷缝	B、顺钩针	C、倒钩针	D、倒回针

121、衬衫贴袋假缝核验，最方便快捷的方法是（　　）。

A、用胶纸粘贴	B、用缝纫机固定

C、用手针固定	D、用大头针固定

122、假缝裙子坯样前后片验证基础样板时，衣片采用（　　）放置。

A、倒置	B、左右放置	C、上下放置	D、以上都不是

123、验证裤子基础样板腰围与腰头是否吻合，我们可以先采用假缝将（　　）缝合起来。

A、门襟	B、串带袢	C、省道	D、以上都是

124、坯样验证样板，一般采用的方法是（　　）。

A、机缝	B、用胶纸粘贴	C、假缝	D、以上都是

125、车缝时跳针是由于机械故障，间断性出线，其解决办法是（　　）。

A、调换新针	B、调整机器

C、调换新针或调整机器	D、以上都不对

126、服装号型系列，服装专用术语名称等属于（　　）。

A、基础标准	B、产品标准	C、工艺标准	D、零部件标准

127、一般服装产品的号型标志或规格等标签缝位描述不正确的是（　　）。

A、后领居中，大衣、西服可风在门襟里袋上沿或下沿

B、裤子、裙子可缝在腰头里子下沿或右边裙侧缝、裤侧缝上部

C、衣衫一般缝在左摆缝中下部

D、围巾、披肩可缝在边角处

128、某女生身高167cm、胸79cm、腰围64cm，应选购（　　）号型的上衣和裤子。

A、165/79A 165/64A

B、165/80A 165/64A

C、170/80A 170/66A

D、170/85B 170/68B

129、服装样板制作中，（　　）是各部位档差的计算的依据。

A、结构图公式	B、经验数值

C、号型系列分档数值	D、以上都是

130、当总档差被分配给几个部位时,几个部位的档差（　　）等于总档差。

A、之和	B、之差	C、乘积	D、商

131、男衬衫的前肩斜比值是（　　）。

A、15：4.5	B、15：5

C、15：5.5	D、15：6

132、按照服装号型档差规格,一般以中间码的母板为依据,考虑各个部位尺寸的相关性,通过计算缩放量,绘制完成同款多规格系列工业样板的缩放过程就称为（　　）。

A、结构设计	B、制版	C、推板或放码	D、裁片修正

133、服装推板的意义最恰当的一项是（　　）。

A、提高效率	B、缩短时间	C、降低成本	D、减少投入

134、服装推板的原则是（　　）。

A、服装的造型结构不变，是“形”的统一

B、制板是推板的再现，是“量”的变化

C、服装的造型结构变化，是“形”的统一

D、推板是制板的再现，是“质”的变化

135、如何选择和确定标准中间码（　　）。

A、依据号型系列提供的各个规格码，随便选择一个码作为基准

B、依据订单上提供的各个规格码，任意选择一个规格作为基准

C、依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择不具有代表性的规格作为基准

D、依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。

136、筒裙推板以臀围线为x轴，以前后中线为y轴，裙长档差为2cm,臀长档差为0.5cm，放大推板时裙摆线应向下运动（　　）。

A、0.5cm	B、1.5cm	C、2.5cm	D、2cm

137、女裤推板，以裤中线为y轴，则裤口线两端点（　　）变化值相等。

A、横向	B、纵向	C、横向和纵向	D、以上都不对

138、针织T恤衫在样板缩放时，要考虑（　　）。

A、缩水率	B、颜色	C、幅宽	D、款式

139、衬衫样板放缩，衣长的档差一般为（　　）。

A、2cm	B、3cm	C、4cm	D、5cm

140、裙子样板放缩时以（　　）线与（　　）线的交点为基准点推板。

A、腰围线，侧缝线	B、腰围线，前后中心线

C、臀围线，侧缝线	D、臀围线，前后中心线

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共30分。）

141、（　　）职业道德本质是办事公道，服务群众。

142、（　　）职业道德是企业文化的重要组成部分。

143、（　　）全社会的诚信状况与个人诚信品质的养成息息相关。

144、（　　）审视服装效果图要认真分析款式、比例、色彩搭配等信息。

145、（　　）我国服装制图常用单位为市寸、英寸、厘米。

146、（　　）袋盖、门筒 、领子绘图一般都是先在纸板上绘好大小形状再复制到结构图内。

147、（　　）棉质成份的面料都是用高温缩水，缩水率一般会小于2%。

148、（　　）劳动合同是雇员与雇主确定劳动关系、明确双方权利义务的协议。

149、（　　）社会团体、中介机构对产品质量作出承诺不实，给消费者造成损失的，产品销售者不需承担责任。

150、（　　）我国《著作权法》第一次修订案发布并实施的时间是2010年1月。

151、（　　）裙装分类一般分为一字裙、西裙、A字裙、包裙，连衣裙等。

152、（　　）男装T恤衫多半采用针织面料生产，它有一定的吸汗透气，款式上一般简洁大方。

153、（　　）鱼尾裙的细小部位成品尺寸不能小于人体迈步的最小值。

154、（　　）一步裙面料的应用，多采用氨论、涤论、纺麻等材织，但不能用皮革。

155、（　　）丝型织物是指用蚕丝或化学长丝纯纺或交织的织物，又称丝织物。

156、（　　）百褶裙多半采用混合纤维、涤论等材质，因为面料能断烫压折不易变形。

157、（　　）T恤衫多半选用梭织面料，它能使衣服更有型，更挺括。

158、（　　）灯芯绒面料正确的辨别方法，有毛绒的为正面。

159、（　　）麻属于植物纤维布，一般性质同棉类，强度大于棉纤维，湿态时强力更大，导热性比棉好，对酸碱敏感性较低。

160、（　　）裙子制图顺序先画长度线、臀围线、横裆线、腰围线等，先制定这几条长度线，再定臀围宽作为一箱形。

161、（　　）T恤衫一般款式较为简洁，结构图相对简单，但一定要注意衣形平衡。

162、（　　）合体类上衣的胸围加放量通常是1～2cm。

163、（　　）在对裤子样衣测量前需用熨斗熨平，以确保尺寸的准确性。

164、（　　）号型为160/68A的女裤，上档尺寸为26cm。

165、（　　）女式衬衫前门边做明筒的一般锁眼一边都要求加衬布，筒的宽度一般为2～3cm。

166、（　　）男西裤部分缝制顺序：打线钉→缉省道→包缝→熨烫省。

167、（　　）在上衣中出现领子、驳头面、衬、里松紧不适宜，表面不平挺属于轻缺陷。

168、（　　）归是把预定部位挤拢归缩，一般是由里面做弧形运行的熨烫，逐渐向外缩烫使外侧压实定型，如归袖窿，归后背等。

169、（　　）衬衫部分缝制顺序：打线钉→缉省道→包缝→熨烫省。

170、（　　）裤片的推、归、拔烫不是裤子造型的重要手段，裤片归拔的程度是根据裁片的弯势来决定的。

171、（　　）T恤衫生产通常都用平缝车合缝，缝份一般1cm。

172、（　　）男西裤的整烫主要包括以下四个部分：分缝烫、烫腰头、烫裤腿和归拔臀、裆位。

173、（　　）锥子是服装制图的常用工具。

174、（　　）裤子后裆缝份加放从腰头到浪底均为1cm。

175、（　　）包缝止口加放，一般来去缝缝份为0.6cm。

176、（　　）裁剪的质量不佳，则会影响后工序的质量，后工序往往需要较高的技巧才能修改，有时甚至根本不能修改。

177、（　　）绱领和绱袖打剪口的情况是相同的。

178、（　　）裤子基础样板需标注布纹方向线。

179、（　　）裙子基础样板的检查包括样板数量的复核。

180、（　　）衬衫基础样板在复核中可以不复核样板组合结构的合理性。

181、（　　）T恤衫基础样板贴边、缝份可以不考虑工艺要求。

182、（　　）烫裤子腰夹里摆缝时的熨烫技法是弧形扣缝。

183、（　　）T恤衫开门筒处一般不需要锁边。

184、（　　）裤子缝合前应完成后袋的制作。

185、（　　）衬衫基础样板前中的缝份量与门襟的设计有关。

186、（　　）裤子基础样板的对位记号包括脚口、腰头、膝围等部位。

187、（　　）T恤衫绱袖前需检查袖子容量。

188、（　　）裤子假缝通常是借助人台并应用别针完成。

189、（　　）复核后的裤子毛样板可以用来裁剪、排料、画样等。

190、（　　）衬衫假缝坯样验证主要检查服装的一些关键部位是否粘衬。

191、（　　）号型165/88Y,其中165为身高，88为净胸围，Y代表体型。

192、（　　）服装号型标准的主要作用是制定成衣规格。

193、（　　）女裤推板时，横裆宽度的变化不会受到臀围档差的影响。

194、（　　）纸样放码的要点除了在量方面起变化，外形轮廓也应与基本码相似。

195、（　　）裙子样板放缩时应以臀围线与腰围线的交点为基准点推板。

196、（　　）T恤衫衣长一般放缩3cm为一个码。

197、（　　）系列样板的标记一般不包含纸样师的姓名。

198、（　　）结构制图专业工具包含自动铅笔、橡皮、剪刀、直尺、角尺等。

199、（　　）推尺是手工制图一项重要的专业基础能力，作为板型师一定要熟练操作推尺技术。

200、（　　）女裤制板立裆长度为实际立裆长度加上腰宽。