科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

口腔修复体制作师四级理论知识试卷

试卷编码：414030241-2025030001

职    业：口腔修复体制作师

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、因资金周转困难，为了赚取更多利润，义齿加工企业以次充好。对此，你觉得（　　）。

A、为降低成本，应给予理解	B、事不关已，高高挂起

C、不道德，要受到法律得惩罚	D、服务意识差

2、在接到模型和设计单后，修复体制作工需与医生沟通的内容不包括（　　）。

A、修复体的种类	B、修复体的设计方案

C、对模型和设计单有疑问之处	D、医生的工作经历

3、在制作义齿的过程中应与患者进行有效的沟通，正确的沟通方式是（　　）。

A、随意打断患者说话	B、左顾右盼，毫无表情

C、耐心倾听，给予适当解答	D、交谈环境嘈杂

4、职业道德给人们的职业活动划定了一条不能突破的（　　），如果突破了，就是不道德的。

A、底线	B、框架	C、要求	D、标准

5、作为义齿加工部门领导，防范风险的措施错误的是（　　）。

A、制定设备操作规程

B、安排新入职员工独自上岗

C、日常工作中加强监督，发现问题及时处理

D、对员工进行培训及考核

6、作为质检人员，你检查出有未达标的义齿，以下处理措施错误的是（　　）。

A、将产品返回前一道工序重新处理

B、待不合格产品修正后按生产程序再次进行质检

C、再次质检不合格，则继续返回处理，直至达到标准

D、如果不合格产品对外观影响不大，可出具产品合格证，交付使用

7、构成牙齿的结构中最坚硬的组织（　　）。

A、牙釉质	B、牙骨质	C、牙本质	D、类骨质

8、牙的分类方法有（　　）。

A、根据牙在口腔内存在时间的长短分为乳牙和恒牙

B、根据牙与口角的位置关系分为前牙和后牙

C、根据牙的形态和功能不同分为切牙、尖牙、前磨牙和磨牙或乳切牙、乳尖牙和乳磨牙

D、A 和 B 和 C

9、根据牙在口腔内存在时间的久暂，可将牙分为（　　）。

A、切牙、尖牙和磨牙	B、前牙和后牙

C、恒牙和乳牙	D、上牙和下牙

10、上颌中切牙和上颌侧切牙牙冠的相同点是（　　）

A、唇、舌面呈梯形	B、较短且窄

C、近中切角呈锐角	D、舌窝较窄小且深

11、咀嚼时，切牙的主要功能是（　　）。

A、撕裂食物	B、捣碎食物	C、磨细食物	D、切割食物

12、牙体被牙骨质所覆盖的部分称为（　　）。

A、解剖牙冠	B、根干	C、根尖	D、牙根

13、下颌第一磨牙面上最长的牙尖三角嵴（　　）。

A、近中颊尖三角嵴	B、远中颊尖三角嵴

C、近中舌尖三角嵴	D、远中尖三角嵴

14、在部位记录法中，B区代表（　　）。

A、右上区	B、左上区	C、右下区	D、左下区

15、在国际牙科联合会系统中，2区代表（　　）。

A、右上区	B、左上区	C、右下区	D、左下区

16、色彩的饱和度越高说明（　　）。

A、越亮	B、越暗	C、纯度越低	D、彩度越高

17、关于死髓牙与活髓牙颜色对比说法错误的是（　　）。

A、死髓牙明度较低	B、死髓牙彩度较小

C、死髓牙色调较暗	D、死髓牙透明度较低

18、全口义齿中，龈乳头波浪起伏的形态体现了（　　）。

A、单纯齐一的美	B、对称均衡的美

C、调和对比的美	D、节奏韵律的美

19、对（牙合）面的描述错误的是（　　）。

A、牙冠发生咬合接触的面	B、存在于后牙牙冠

C、存在于前牙牙冠	D、主要发挥咀嚼功能的面

20、全口义齿的前牙要排列成浅覆牙（牙合），浅覆盖，是因为（　　）。

A、美观	B、排牙方便

C、易于取得前伸（牙合）平衡	D、发音清晰

21、与全口义齿稳定有关的因素，除了（　　）。

A、咬合关系正确	B、基托面积大小

C、磨光面形态	D、人工牙排列位置

22、口腔组织健康条件许可的情况下，牙列缺损一般首选（　　）修复方法。

A、可摘局部义齿	B、常规固定义齿

C、种植义齿	D、精密附着体固定义齿

23、全冠牙体预备错误的是（　　）。

A、两邻面应近于平行

B、无倒凹，最大周径降至龈缘

C、轴线脚应清楚分明呈直角

D、（牙合）缘、轴角、轴面均应磨光

24、黄金分割比例的美感属于（　　）。

A、节奏之美	B、均衡之美

C、比例匀称之美	D、对比之美

25、平均值（牙合）架前伸髁导斜度为（　　）。

A、10°- 15°	B、15°- 20°

C、25°- 30°	D、30°- 40°

26、属于弹性不可逆性印模材料的是（　　）。

A、琼脂印模材料	B、藻酸钾印模材料

C、印模膏	D、印模石膏

27、下列不属于金属的成形法的是（　　）。

A、铸造	B、电铸	C、装盒	D、锻造

28、石膏类包埋材料的固化膨胀是由（　　）成分提供的。

A、二氧化硅	B、石膏	C、磷酸盐	D、硅酸乙酯

29、镍铬合金全冠抛光时所用的材料是（　　）。

A、氧化铁	B、氧化铬	C、硼砂	D、浮石

30、烤瓷炉要保证清洁，尤其是（　　）附近不能有砂粒，否则会影响抽真空的效果。

A、炉膛内	B、炉膛周围

C、真空调节装置	D、密封圈

31、关于自凝树脂的性能描述错误的是（　　）。

A、聚合后，残留单体多	B、常温下聚合速度较慢

C、机械强度低	D、易产生气泡

32、高频离心铸造机使用设备的环境温度一般为（　　）。

A、5-20℃	B、5-25℃

C、10-25℃	D、5-35℃

33、烤瓷所用的清洗装置是（　　）。

A、常规水流冲洗	B、气压冲洗

C、超声波清洗机	D、电解液清洗

34、固定修复获得数字化模型方法不包括（　　）。

A、印模扫描	B、石膏模型扫描

C、口内扫描	D、X线扫描

35、目前临床主要采用的口腔软硬组织三维数据采集的方式是（　　）。

A、口腔印模三维数据	B、牙颌石膏模型三维数据

C、口内牙颌三维数据	D、CBCT三维数据

36、任何人发现火灾时，都应当立即报警。任何单位、个人都应当（　　）为报警提供便利，不得阻拦报警。

A、有偿	B、自愿	C、无偿	D、自觉

37、点焊机焊接操作时应该戴手套及（　　），并站在绝缘垫或干燥木板上。

A、防护眼镜	B、口罩	C、安全带	D、防毒面具

38、邓某工作的养老院因为效益差,三个月未发工资。邓某维护权益最直接的途径是（　　）。

A、申请劳动仲裁	B、向人民法院提起劳动纠纷诉讼

C、向人民法院申请支付令	D、向人民法院申请强制执行

39、下列各项中，可以为合同债务人的债务履行作保证人的是（　　）。

A、学校	B、医院

C、企业	D、残疾人联合会

40、已经建成的设施，其污染物排放超过规定的排放标准的，应（　　）。

A、限期治理	B、上报处罚	C、停产治理	D、限期拆除

41、对《中华人民共和国产品质量法》的叙述错误的是（　　）。

A、国家根据国际通用的质量管理标准，推行企业质量体系认证制度

B、国家参照国际先进的产品标准和技术要求，强制实行产品质量认证制度

C、国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度

D、产品质量检验机构必须依法按照有关标准，客观、公正的出具检验结果

42、普通模型石膏的主要成分是（　　）。

A、α-半水石膏	B、β-半水石膏

C、多聚氨基甲酸酯	D、乙二醇

43、目前使用的修复材料中，美学性能最好的是（　　）。

A、石膏	B、基托树脂	C、陶瓷	D、金合金

44、模型灌注后必须静置至少（　　）。

A、10min	B、20min	C、30min	D、60min

45、不是铸造全冠的适应症的是（　　）。

A、修改牙齿外形	B、残根

C、恢复咬合	D、牙本质过敏

46、固定桥修复的适应症最先要考虑的是（　　）。

A、患者的年龄职业	B、缺失牙的部位

C、缺牙间隙的大小	D、基牙的支持力

47、模型（牙合）面与模型底部的厚度，上颌为（　　）。

A、2-3cm	B、3-4cm

C、3.5-4cm	D、4-4.5cm

48、上、下颌后牙咬合时发生接触的面称为（　　）。

A、近中面	B、远中面	C、邻面	D、（牙合）面

49、试戴时，不能判断颌位关系是否正确的是（　　）。

A、患者用后牙咬合时，双侧颞部肌肉收缩明显

B、患者用上下牙咬合时，义齿基托是否有移位，扭动

C、患者张口时，上颌义齿是否有脱落

D、患者卷舌后，上颌是否还能后退

50、用石膏填补倒凹完成后的模型，放在观测仪上，维持原设计的共同就位道方向，用（　　）去除多余石膏，直至完全适合。

A、铣刀	B、分析杆	C、2度锥度规	D、6度锥度规

51、全口义齿就位困难的原因有（　　）。

A、倒凹过大	B、义齿变形	C、义齿戴错	D、A和B和C

52、一患者右上4近中颊大面积银汞充填，死髓牙，患者美观要求高，最佳的修复设计是（　　）。

A、合金全冠	B、树脂嵌体	C、金属烤瓷冠	D、塑料全冠

53、固定义齿修复的最佳时机一般是（　　）。

A、拔牙后3个月	B、拔牙后4周

C、拔牙后6周	D、拔牙后2个月

54、前牙全冠做龈下边缘的主要优点是（　　）。

A、龈沟内是免疫区	B、美观效果好

C、易于检查边缘密合情况	D、边缘密合性好

55、活动义齿修复的时机一般是（　　）。

A、拔牙后1周	B、拔牙后3周

C、拔牙后1-2个月	D、拔牙后3个月

56、以下关于后堤区的描述，哪一条不对（　　）。

A、后堤区可以在模型上形成	B、后堤区在后颤动线之后

C、后堤区应该有一定的宽度	D、腭穹隆较高时，后堤区则窄

57、记存模型要求准确、完整，但不包括（　　）。

A、基骨	B、移行皱襞	C、腭穹隆	D、唇系带

58、用有色的硬石膏填补倒凹，需要将工作模型浸泡清水中（　　）min左右取出。

A、5-10min	B、8-10min

C、10-12min	D、10-15min

59、修整后工作模型的要求，错误的是（　　）。

A、模型整齐、美观

B、模型周边多余的石膏可不必修去

C、下颌模型舌侧也要修平

D、面的小瘤子也应修掉以免影响咬合

60、以下哪项不属于部分冠（　　）。

A、3/4冠	B、嵌体	C、开面冠	D、贴面

61、在蜡型的铸道上制作储金球的主要目的是（　　）。

A、补偿铸金冷却后体积的收缩	B、使熔金容易注入铸模腔内

C、保持铸金温度	D、起助流针的作用

62、嵌体箱状洞形的轴壁应（　　）。

A、相互内聚2°- 5°	B、相互平行

C、内聚不超过2°	D、以上均不对

63、有关熔模制作的说法中错误的是（　　）。

A、熔模表面光滑

B、双面嵌体铸道应安插在蜡型的牙尖处

C、可采用直接法、间接法或间接直接法

D、材料可用铸造蜡，光敏复合树脂或自凝朔料

64、龈下边缘的缺点是（　　）。

A、可导致牙龈退缩	B、固位较差

C、美观	D、边缘不密合

65、铸瓷全冠压铸完成后，为避免瓷裂，铸型采取的降温方式是（　　）。

A、风扇吹风冷却	B、放入室温的水中冷却

C、室温下自然冷却	D、放入冰水中冷却

66、烤瓷熔附金属全冠颜色呈现出白垩色的原因是（　　）。

A、烧结时，升温速度过快，时间过短

B、烧结时，升温速度过快，时间过长

C、烧结时，升温速度过慢，时间过短

D、烧结时，升温速度过慢，时间过长

67、关于烤瓷合金的性能要求说法错误的是（　　）。

A、在口腔内可承受咬合力而不变形

B、合金与瓷的热膨胀系数必须匹配

C、合金的熔点应低于相匹配瓷粉的烧结温度

D、具有良好的生物相容性

68、不属于根据桥体与缺失牙区域牙槽嵴关系而分类的桥体类型的是（　　）。

A、鞍式桥体	B、金属与非金属联合桥体

C、改良盖嵴式桥体	D、船底式桥体

69、固定桥桥体设计时，桥体的龈面生物相容性最好的材料为（　　）。

A、热凝塑料	B、金属

C、烤瓷	D、光敏复合树脂

70、真空搅拌机主要用于（　　）。

A、揽拌包埋料

B、在搅拌石膏及包埋料的同时将空气抽

C、搅拌瓷粉

D、搅拌琼脂

71、口腔包埋材料不包括（　　）。

A、磷酸盐包埋材料	B、石膏类包埋材料

C、银汞类包埋材料	D、硅酸乙酯类包埋材料

72、人造冠龈边缘必须高度磨光的主要理由是（　　）。

A、美观	B、有利清洁卫生

C、病人舒服	D、加强固位

73、瓷贴面设计时邻接面的边缘应该设计在（　　）。

A、邻接点的（牙合）向	B、邻接点的唇侧

C、邻接点的舌侧	D、邻接点的龈向

74、超声波清洗机是利用超声波产生的能量，对物质分子产生声振作用这种作用被称之为（　　）。

A、孔蚀现象	B、高频振荡现象

C、电解现象	D、冲击现象

75、3/4冠制备邻面沟的目的是（　　）。

A、消除倒凹	B、增加固位

C、增加冠强度	D、引导（牙合）力

76、嵌体边缘调磨时应注意边缘应与洞缘斜面（　　）。

A、稍微过长	B、稍微过短

C、完全吻合	D、留有一定间隙

77、哪种情况下不能设计单端固定桥（　　）。

A、第一、二磨牙缺失	B、上颌侧切牙缺失

C、第二、三磨牙缺失	D、修复前牙小间隙

78、三单位后牙桥牙尖在正中合位有早接触点而非正中合位而无早接触点，应磨改（　　）。

A、有早接触点的牙尖	B、有早接触点的中央窝

C、相应牙尖斜面	D、下后牙牙尖的近中斜面

79、小连接体设置在前磨牙上时，厚度大于等于（　　）。

A、0.8mm	B、1.0mm	C、1.3mm	D、1.5mm

80、以下关于双端固定桥固位体的说法中错误的是（　　）。

A、固位体固位力应与力大小相适应

B、要有共同就位道

C、两端的固位体固位力要求基本相等

D、固位体固位力应与桥体跨度相适应

81、不属于金属冠就位标准的是（　　）。

A、金属冠完全就位后应与代型密合

B、能覆盖制备牙体的所有表面

C、金属冠边缘与基牙完全密合

D、金属冠能轻松戴入基牙代型

82、后牙缺隙吸收严重，桥体龈端的设计为（　　）。

A、与龈缘接触	B、盖嵴式	C、卫生桥	D、改良鞍式

83、堆塑遮色瓷的注意事项中，错误的是（　　）。

A、金属基底冠清洗后切勿用手或不洁的器械接触

B、涂塑颈部瓷泥时，毛笔尖要钝，促使瓷泥流入金属基底的组织面

C、为了避免填压瓷泥时瓷泥在低处聚积，除了调拌好瓷泥的稀稠度以及控制好毛笔的含水量外，还应该及时的进行吸水操作

D、不透明层应完全遮盖金属，一般糊剂型厚度为0.2mm，粉剂型为0.3mm

84、牙颈部瓷烧结的温度应比主体部位烤瓷的温度低（　　）。

A、10-20℃	B、20-30℃

C、30-40℃	D、40-50℃

85、一般情况下，要求烤瓷材料的热膨胀系数略小于金属的热膨胀系数，两者之差的最理想范围为（　　）。

A、（0-0.5）×10-5℃	B、（0-0.5）×10-6℃

C、（0-0.5）×10-7℃	D、（0-0.5）×10-8℃

86、遮色瓷根据性状不同可分为3种类型，不包括（　　）。

A、糊剂型	B、粉剂型

C、糊剂和结晶粉型	D、粉剂和结晶粉型

87、目前，生产中广泛应用的全瓷修复工艺技术不包括（　　）。

A、粉末法	B、失蜡法

C、3D打印技术	D、CAD/CAM技术

88、遮色瓷在金属表面烧结后的厚度一般为（　　）。

A、0.1mm	B、0.2mm	C、0.3mm	D、0.4mm

89、前牙烤瓷单冠的遮色瓷涂塑完成后，接下来应先在哪部分堆瓷（　　）。

A、牙颈部	B、唇面中1/3处

C、切端	D、邻面

90、上颌第一磨牙牙冠（牙合）面的主要功能尖是（　　）。

A、近中颊尖	B、远中颊尖	C、近中舌尖	D、远中舌尖

91、光固化树脂修复与烤瓷冠修复相比，主要优点是（　　）。

A、前后牙都适合	B、色泽更稳定

C、切割牙体组织少	D、咀嚼功能更好

92、当需要对烤瓷冠进行二次上瓷时，下列操作错误的是（　　）。

A、需用喷砂的方式处理瓷承接面

B、需在修改的地方堆塑牙本质瓷、釉瓷和透明瓷

C、烧结前要去除多余的瓷泥

D、二次烧结后，要重新确认烤瓷冠适合的邻面接触关系

93、修补前牙烤瓷冠崩裂的切角时，重新堆塑完瓷泥后，入炉烧结的温度为（　　）。

A、比体瓷温度低5-10℃	B、比体瓷温度高5-10℃

C、比体瓷温度低15-20℃	D、比体瓷温度高15-20℃

94、烤瓷冠邻面调整时使用的咬合纸一般为（　　）。

A、绿色	B、红色	C、蓝色	D、黑色

95、若烤瓷冠邻面只需做少量磨改，最适合的工具为（　　）。

A、粗砂轮	B、柱形砂石	C、金刚砂片	D、抛光轮

96、下颌第一前磨牙的解剖标志（　　）。

A、三角嵴	B、横嵴	C、近中沟	D、近中舌沟

97、牙冠上两个面相交成一线可形成（　　）。

A、点角	B、线角	C、三角嵴	D、牙尖嵴

98、上颌第一磨牙牙冠舌面近、远中舌尖之间的发育沟称为（　　）。

A、舌沟	B、近中舌沟

C、新月沟	D、上述说法都不对

99、切牙中体积最大的是（　　）。

A、上颌中切牙	B、下颌中切牙	C、上颌侧切牙	D、下颌侧切牙

100、与塑料牙比较，瓷牙的特点是（　　）。

A、硬度大，咀嚼效率稍差，有韧性，易磨损

B、硬度大，咀嚼效率高，脆性大，易磨损

C、硬度大，咀嚼效率高，脆性大，易磨改

D、硬度大，咀嚼效率高，脆性大，不易磨改

101、固定义齿修复时，与粘接力大小无关的因素有（　　）。

A、黏固剂的调和操作	B、黏固材料的种类

C、粘接剂的涂布的顺序	D、粘接面积

102、（　　）是当材料受外力作用时，材料内部对外部的反应。

A、应力	B、应变	C、拉应力	D、抗压强度

103、剖面观察牙的组成主体部分是（　　）。

A、牙釉质	B、牙冠	C、牙根	D、牙本质

104、牙尖交错位正常时，叙述正确的是（　　）。

A、咀嚼肌处于松弛状态

B、部分后牙颊尖接触

C、关节韧带处于紧张状态

D、上、下颌牙处于最广泛、最紧密的接触

105、美的基本形式中，最高形式是（　　）。

A、自然美	B、社会美	C、艺术美	D、科技美

106、全冠粘固较长时间后出现过敏性疼痛，（　　）不是其主要原因。

A、继发龋	B、牙龈退缩	C、粘固剂刺激	D、粘固剂溶解

107、工作模型修整的合适时间是（　　）。

A、脱模后及时修整	B、脱模1h后

C、脱模2h后	D、脱模24h后

108、对熔模清洗时若无专用表面处理剂。最常用的液体是（　　）。

A、蒸馏水	B、自来水	C、75%乙醇	D、单体

109、填塞倒凹的部位不包括（　　）。

A、靠近缺隙的基牙，邻牙邻面的倒凹

B、基托覆盖区所有余留牙舌腭侧的倒凹及龈缘区

C、非基托覆盖的骨突，硬区及未愈合的伤口区

D、高拱的腭皱襞

110、卡环臂进入基牙倒凹区的长度（除杆卡）为卡环臂全长的末端（　　）。

A、1/4	B、1/3	C、2/3	D、1/2

111、混合支持式义齿，其杆与粘膜间应有约（　　）mm左右的间隙。

A、0.3mm	B、0.5mm

C、0.75mm	D、1.0mm

112、下列哪项不属于观测器的分析工具（　　）。

A、分析杆	B、碳标记杆	C、倒凹测量尺	D、铣刀

113、在临床上应用最广泛，绝大部分牙列缺损时均可采取的修复支架类型为（　　）。

A、全金属型	B、金属基托型	C、金属支架型	D、网状加强型

114、颌位关系的确定是指（　　）。

A、恢复面部适宜的垂直距离

B、确定正确的颌间距离

C、恢复面部生理形态

D、恢复髁突的生理后位和面部下1/3高度

115、根据（牙合）力比值决定基牙的数量时，要求（　　）。

A、桥基牙（牙合）力比值总和的2倍，应小于各桥基牙及缺失牙（牙合）力比值的总和

B、桥基牙（牙合）力比值总和的2倍，应小于各缺失牙（牙合）力比值的总和

C、桥基牙（牙合）力比值总和的2倍，应等于或者大于各桥基牙及缺失牙（牙合）力比值的总和

D、桥基牙（牙合）力比值应该小于或者等于各缺失牙（牙合）力比值总和的2倍

116、铸道最好做成（　　）形，避免（　　）以减少由铸件收缩而引起铸件变形。

A、弧形，直线	B、直形，弧线	C、圆形，弧线	D、扁形，弧线

117、支托的宽度应是磨牙颊舌径的（　　）。

A、四分之一	B、三分之一	C、二分之一	D、三分之二

118、设置在磨牙上的小连接体厚度至少为（　　）。

A、0.8mm	B、1.0mm	C、1.3mm	D、1.5mm

119、前腭杆的前缘距离余留牙牙龈缘至少应为（　　）。

A、3mm	B、4mm	C、5mm	D、6mm

120、多用于牙松动，但可保留的基牙或牙周组织健康较差的基牙的卡环为（　　）。

A、三臂卡环	B、双臂卡环	C、环形卡环	D、对半卡环

121、有关支架熔模制作的注意事项的说法中，错误的是（　　）。

A、支托应紧贴于支托窝内，呈匙状

B、支托不宜过长、过宽、过厚，以免影响咬合

C、蜡型最好使用酒精吹灯吹光

D、支架蜡型的各部分与模型表面紧密贴合，否则会导致支架适合性不良

122、可摘局部义齿带模铸造复制的模型材料是（　　）。

A、普通石膏材料	B、硬质石膏材料

C、磷酸盐类耐火材料	D、熟石膏类材料

123、以下选项为基托蜡型伸展范围的确定依据，除外（　　）。

A、基牙健康状况	B、缺牙部位

C、缺牙数目	D、基托厚度

124、义齿充胶必须手法娴熟，保证在基托（　　）期完成义齿充胶。

A、稀糊期	B、面团期	C、粘丝期	D、橡胶期

125、塑料基托颊侧的边缘形态，磨光后要求应为（　　）。

A、刃状形	B、半圆形	C、方圆形	D、斜坡形

126、对建立正常的咬合起重要作用，应尽量保留避免拔除的牙是（　　）。

A、第一磨牙	B、第二磨牙	C、第三磨牙	D、第一前磨牙

127、不能调节前伸髁导斜度的（牙合）架为（　　）。

A、金属简单（牙合）架	B、半可调（牙合）架

C、全可调（牙合）架	D、以上都不能

128、下列（牙合）架中对下颌运动模拟最差的是（　　）。

A、简单（牙合）架	B、半可调（牙合）架

C、全可调（牙合）架	D、虚拟（牙合）架

129、关于息止颌位描述哪项是错误的（　　）。

A、当口腔不咀嚼，不吞咽，不说话时，上、下牙列（牙弓）自然分开，下颌所处的位置

B、息止颌间隙一般为5-6mm

C、升颌肌处于休息状态

D、息止颌位并不是一个稳定的位置

130、上（牙合）架时使用面弓是为了（　　）。

A、实现平衡（牙合）	B、确定前伸髁导斜度

C、确定侧方髁导斜度	D、正确固定下颌模型的位置

131、上（牙合）架时除了需要注意模型的准确性，还需要注意患者（　　）的传递和准确性。

A、（牙合）架数值	B、咬合记录

C、照片信息	D、数据信息

132、上（牙合）架的注意事项中，错误的是（　　）。

A、上（牙合）架前要检查（牙合）架的各个组成部分是否完整，各固定螺丝能否完全拧紧

B、在用石膏将下颌模型固定在（牙合）架上时，在石膏初凝前，应当将（牙合）架正置

C、下颌模型因石膏太软而下沉，与基托组织面失去接触，会导致上、下颌颌位关系的改变

D、石膏初凝后，最好能用绳将（牙合）架上、下颌体的前端捆扎固定

133、制作全口义齿时，当垂直距离恢复过大时可表现为（　　）。

A、面下1/3变短	B、息止（牙合）间隙变大

C、口角下垂	D、说话时可出现后牙撞击声

134、冠桩的直径应为（　　）。

A、根径的1/3	B、根径的1/2

C、根径的2/3	D、根径的3/4

135、全口义齿试戴时，发现什么情况需要重新制作（　　）。

A、义齿翘动	B、中线不对

C、垂直距离过高	D、发音不清

136、游离缺失的可摘局部义齿排牙错误的说法是（　　）。

A、一般只恢复到第二磨牙，不排列第三磨牙

B、注意使人工牙排列在牙槽嵴顶上

C、排牙要注意适当升高人工牙（牙合）面的牙尖高度

D、尽量缩短游离端的长度以防止义齿不稳定

137、寻找腭大孔的标志是（　　）。

A、上颌第一磨牙	B、上颌第二磨牙

C、上颌第三磨牙	D、下颌第一磨牙

138、游离缺牙修复时，特殊情况下可以排列第三磨牙，不适合排列第三磨牙的是（　　）。

A、对颌存在第三磨牙，位置、形态均正常

B、缺牙数量少

C、基牙稳固

D、牙槽嵴低平

139、树脂热处理过程中切记升温过高，过快，以免义齿基托树脂出现（　　）。

A、变形	B、缺损

C、树脂内出现大气泡	D、树脂内出现气泡

140、美的特征不包括（　　）。

A、抽象性	B、感染性	C、社会性	D、功利性

141、关于人工牙的牙龈缘修整说法错误的是（　　）。

A、可用小号裂钻修整人工牙的牙龈缘

B、尽量不要破坏牙龈缘原有形状

C、打磨好的牙龈缘连线应连贯

D、打磨好的牙龈缘宽度不超过1mm

142、全口义齿排牙时，下颌尖牙切缘（　　）

A、与（牙合）平面平齐

B、高于（牙合）平面约1mm

C、高于（牙合）平面约1.5mm

D、高于（牙合）平面约2mm

143、全口义齿排牙时，第二磨牙远中颊尖离开（牙合）平面约（　　）。

A、0.5mm	B、1.0mm	C、1.5mm	D、2.0mm

144、缺失牙间隙较窄时的排牙错误的是（　　）。

A、把人工牙调磨至同间隙合适的大小

B、选用与同名天然牙大小相等的人工牙，磨改邻面，然后修改唇面，减小唇面突度

C、如果同名天然牙呈扭转状态，人工牙同样排列成扭转位

D、如果缺牙间隙过窄，邻牙向缺隙处倾斜度较大，可以调磨邻牙的近远中面

145、应用正装法装盒时，充胶的位置为（　　）。

A、上层型盒	B、上层型盒的一侧

C、下层型盒	D、下层型盒的一侧

146、可摘局部义齿采用混装法装盒的主要优点为（　　）。

A、人工牙不易移位

B、卡环不易移位

C、支架不易移位

D、人工牙、卡环和支架均不易移位

147、关于装盒操作的注意事项说法错误的是（　　）。

A、模型、支架应牢固固定在石膏内

B、基托暴露部分应有利于充填树脂

C、所有人工牙要牢固的固定在石膏内

D、下层型盒石膏不能形成倒凹

148、可摘局部义齿应用混装法灌制上层型盒后，被翻至上层型盒石膏内的结构为（　　）。

A、模型	B、人工牙	C、支架	D、基托

149、在型盒内充填树脂并压榨后时，树脂量已足够的表现不包括（　　）。

A、边缘有多余树脂挤出	B、树脂表面光滑

C、树脂表面有皱纹	D、树脂充满所需充填区域

150、采用液压压榨法给型盒加压时，一般压力不应超过（　　）。

A、50atm	B、100atm

C、150atm	D、200atm

151、铸件电解抛光时，正负极一般相距（　　）。

A、0.5-1cm	B、1-2.5cm

C、3-5cm	D、7-10cm

152、一般用于树脂基托组织面的打磨工具不包括（　　）。

A、圆钻	B、粗砂轮	C、裂钻	D、柱形砂石

153、树脂基托唇、颊、舌系带的切迹凹底应形成圆滑的（　　）。

A、V型	B、U型	C、Y型	D、W型

154、Begg矫治器带环颊面管的长度为（　　）。

A、5.9mm	B、5mm	C、6.3mm	D、7.0mm

155、活动矫治器主要的组成不包括（　　）。

A、固位装置	B、施力装置	C、卡环	D、连接装置

156、不是焊媒的作用的是（　　）。

A、放在被焊接合金表面防止氧化	B、将金属与金属焊接在一起

C、清除金属表面的氧化膜	D、降低液态金属的表面张力

157、采取焊接修理活动义齿铸造合金部分折断时，包埋时沿（　　）四周包埋固定并露出焊接区。

A、基托	B、固位体	C、人工牙	D、大连接体

158、弯制双曲唇弓的双曲部位，主要使用（　　）。

A、梯形钳	B、卡环钳	C、平头钳	D、日月钳

159、第一乳磨牙早失，第一恒磨牙未萌选择保持器是（　　）。

A、丝圈保持器	B、远中导板式间隙保持器

C、下颌舌弓保持器	D、Nance弓保持器

160、打磨抛光压膜保持器时，正确的操作为（　　）。

A、磨头应选择由细到粗	B、可以调改外形

C、打磨过程应避免产热过高	D、集中打磨需要磨除的区域

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）良好的职业道德是在长期的职业劳动中日积月累形成的，是无意识培养的结果。

162、（　　）仪器设备故障的应急处理由专人负责，修复体制作工只要技术好就行了。

163、（　　）整洁的工作环境不利于提高工作效率。

164、（　　）下颌第二磨牙的（牙合）面发育沟可呈“十”字型。

165、（　　）调拌熟石膏时，加大水粉比例可加速石膏的凝固。

166、（　　）琼脂印模材料是一种水胶体印模材料。

167、（　　）镍铬合金全冠抛光时所用的材料是氧化铁。

168、（　　）消毒能够消灭所有的细菌和病毒。

169、（　　）数字化种植导板理想的消毒方式为高温高压消毒20-30min。

170、（　　）如石膏凝固后没有及时脱模造成脱模困难，可将模型和印模托盘放在热水中15-20min在脱模。

171、（　　）对于年轻、肤色较白的女性，人工牙一般应选择较深色的牙齿，已形成鲜明对比。

172、（　　）全冠牙体预备（牙合）面磨除的目的是为了重建咬合。

173、（　　）绘制支架框图时，需要在模型上绘制基托的边缘线。

174、（　　）采用平均倒凹的方法确定义齿的就位道，其共同就位的方向是斜向转动就位，即先使义齿的一端就位，再使义齿的另一端就位。

175、（　　）CAD/CAM口腔修复系统的主体由数据采集系统、CAD系统和CAM系统组成。

176、（　　）高频电流可用于高、中、低熔合金的熔化。

177、（　　）铸造是指将合金熔化成液态并通过一定压力注入铸型腔内形成铸件的过程。

178、（　　）离心铸造机分为立式和卧式两种。

179、（　　）完全就位后的嵌体应覆盖整个嵌体洞形。

180、（　　）船底式桥体特别易于清洁，但颊侧和舌侧的三角形空间隙容易停滞食物。

181、（　　）船底式桥体用于下颌牙槽嵴狭窄的病例。

182、（　　）悬空式桥体与牙槽嵴粘膜不接触，龈底呈流线型以利自洁。

183、（　　）由于金瓷热膨胀系数不匹配导致的烤瓷冠瓷裂，只能更换材料，重新制作。

184、（　　）塑瓷过程中，反复加水和吸水的操作易造成烧结后的烤瓷冠金属颜色外透而呈黑色。

185、（　　）后牙烤瓷单冠（牙合）面的回切时，包括牙尖端在内，均需均匀去除一层牙本质瓷。

186、（　　）前牙烤瓷冠的切角发生崩瓷的主要原因是瓷层过薄。

187、（　　）后牙烤瓷冠的最终形态应与对侧同名牙对称，与邻牙协调，与对颌牙一致。

188、（　　）弯制单臂卡环的钢丝直径为0.8mm。

189、（　　）修整后的模型基底面与（牙合）平面是平行的。

190、（　　）用石膏填补倒凹其工作模型浸泡水拿出后需要自然风干。

191、（　　）记录牙位时，我国最常用的方法为部位记录法。

192、（　　）使用脱模法进行熔模制作时，金属基托后部与塑料基托相连处，应作固位装置，并离开模型1.0mm。

193、（　　）金-塑交界面设计时，内外阶台应有适当的错位。

194、（　　）金-塑交界面设计时，内外阶台设置的位置应首先保证支架的强度。

195、（　　）铸造支架蜡型下颌的连接杆的上缘的边缘呈薄边，减少异物感。

196、（　　）下颌后缘的封闭区在两侧磨牙后垫的中后1/3交界处。

197、（　　）锻造金属基托厚度为2mm左右，塑料基托厚度为0.5mm左右。

198、（　　）牙尖交错（牙合）时，下颌牙盖过上颌牙唇面的垂直距离称为覆（牙合）。

199、（　　）先天性唇腭裂是前牙反（牙合）的重要病因之一。

200、（　　）记存模型指在治疗前后用来对比治疗效果的模型。