科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

平版印刷员三级理论知识试卷

试卷编码：608010200231-2025040001

职    业：平版印刷员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、职业道德的特征不包括（　　）。

A、具有职业性、普遍性、自律性、他律性

B、执行中的权威强制性

C、行业性、多样性、继承性、稳定性

D、实践性

2、“勤俭永不穷，坐食山也空。”关于勤俭节俭的现代意义正确的理解是（　　）。

A、太勤劳是不懂得生活的表现

B、节俭不符合政府扩大内需政策要求

C、勤劳节俭有利于防止腐败

D、艰苦创业精神应提倡，勤俭之风不宜弘扬

3、根据我国社会主义道德建设对职业道德的具体要求，可总结职业道德规范如下：爱岗敬业，诚实守信，（　　），服务群众，奉献社会。

A、办事公道	B、节约资源	C、废物利用	D、强化管理

4、我国安全生产管理体制是：（　　），行政管理，国家监察，群众监督。

A、个人负责	B、领导负责	C、企业负责	D、部门负责

5、胶印安全生产规范化包括防火安全、人身安全、（　　）、质量安全。

A、工艺安全	B、操作安全	C、设备安全	D、环境安全

6、每年5月22日（　　）为。

A、世界地球日	B、国际生物多样性日

C、世界环境日	D、国际印刷环保日

7、劳动争议调整委员会主任由（　　）担任。

A、职工代表	B、工会代表

C、用人单位代表	D、三方面选举产生的代表

8、新《安全生产法》规定，生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训中新增内容是（　　）。

A、保证从业人员具备必要的安全生产知识

B、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

C、掌握本岗位的安全操作技能

D、了解事故应急处理措施

9、数字印刷经营企业接受委托印刷出版物的，应当按照（　　）有关规定，验证印刷委托书及其他法定文书。

A、《出版管理条例》	B、《印刷品承印规定》

C、《印刷业管理条例》	D、以上不正确

10、根据《承印物登记制度》，印刷经营者应（　　）将《印刷登记簿》登记的内容报所在地县以上出版行政部门备案。

A、每月	B、每季度	C、每半年	D、每一年

11、灰平衡是指黄品青三色版按不同网点面积配比在印刷中生成（　　）。

A、黑色	B、白色

C、中性灰	D、接近黑色的颜色。

12、从计算机直接到印刷机的印刷过程即原稿经计算机处理后直接从印刷机上得到印品的印刷方式叫（　　）。

A、DTP印刷	B、CTP印刷	C、桌面系统	D、数字印刷

13、平版印刷是利用油、水相斥的基本原理，印刷时遵守（　　）的操作原则。

A、同类相配	B、先水后墨	C、先墨后水	D、水墨同时

14、四色印刷之所以能复制图像的颜色，是利用人眼的（　　）缺陷。

A、有限的视觉分辨力	B、无法分辨色光本质

C、色盲	D、其他

15、胶印机是通过（　　）反映印刷压力的大小。

A、线压力	B、面压力

C、包衬压缩量	D、印刷面上的总压力

16、在控制水墨平衡的操作中一般应该遵守（　　）的规律。

A、墨稀水小	B、墨稠水小	C、墨大水小	D、墨小水大

17、版面供水量偏小，印刷将出现（　　）现象。

A、花版	B、掉版	C、脏版	D、浮脏

18、印品的相对反差值K在0～1间变化，K值越大，说明网点密度与实地密度的比（　　）。

A、越大	B、越小	C、无变化	D、时大时小

19、（　　）是指彩色之间的区别。

A、色相	B、明度	C、饱和度	D、彩度

20、纸张的表面性能主要有（　　）和光泽度。

A、紧度	B、纵横向	C、平滑度	D、白度

21、纸张调湿处理时，吸湿过程与解湿过程的平衡水分曲线不重合，这就是纸张的（　　）。

A、吸湿效应	B、解湿效应	C、滞后效应	D、伸缩效应

22、油墨的（　　）是指在一定温度下，油墨受到搅拌力作用力时会变得稀薄一点，但静置一段时间后，又会恢复到原来粘稠状态的性质。

A、粘度	B、粘性	C、触变性	D、粘弹性

23、目前使用的PS版，能见光形成图像的是印版上的（　　），印刷时它是亲油的基础。

A、感光层	B、氧化层	C、胶体层	D、无机盐层

24、多用于前几色印刷的燥油是（　　）。

A、红燥油	B、白燥油	C、机油	D、黄油

25、电机是印刷机的（　　）。

A、原动部分	B、传动部分	C、工作部分	D、印刷部分

26、胶印机输纸装置的纸堆高度由（　　）控制。

A、松纸吹嘴	B、分纸吸嘴	C、送纸吸嘴	D、压纸吹嘴。

27、递纸牙的咬牙力的调节顺序是（　　）逐个调节。

A、从中间到两边	B、从两头到中间

C、从左往右	D、从右往左

28、（　　）是最普遍、最主要、最常见的磨损形式。

A、机械磨损	B、腐蚀磨损

C、热磨损	D、人员造成磨损

29、UV使用（　　）干燥。

A、紫外线	B、红外线	C、蓝紫光	D、红光

30、能提高纸张抗水性能的组份是（　　）。

A、填料	B、胶料	C、连接料	D、染料

31、平版印刷的计量单位是以（　　）张对开纸印刷一色为一色令。

A、2000	B、1000	C、500	D、250

32、纸张因含水量不均匀不会出现（　　）。

A、紧边	B、荷叶边	C、卷曲	D、拉毛

33、预防纸张产生静电可对纸张进行（　　）处理。

A、调湿	B、拉毛	C、加压	D、干燥

34、决定油墨颜色的组份是（　　）。

A、颜料	B、胶料	C、连结料	D、填充料

35、在印刷过程中，纸张吸收了油墨中的（　　）过多，会引起印品的光泽下降。

A、颜料	B、连结料	C、填料	D、附料

36、油墨的适性调配主要是（　　）的调配。

A、加减原色墨	B、加减辅助剂	C、加减白墨	D、加减撤黏剂

37、阿拉伯树胶是一种亲水性的可逆胶体，不仅对印版（　　）有保护作用，而且能保持印版润湿性。

A、版基	B、空白部分

C、图文部分	D、空白和图文部分

38、增加油墨的粘度可以使用（　　）。

A、0号油	B、6号油	C、红燥油	D、撤淡剂

39、现代高速胶印机的橡皮布滚筒衬垫主要采用（　　）。

A、软包衬	B、硬包衬	C、中性包衬	D、无衬垫

40、纸张丝绺方向不会影响（　　）。

A、印刷压力	B、印刷套准

C、纸盒耐压强度	D、书本翻阅适性

41、着水辊与印版接触压力轻，会出现（　　）现象。

A、印迹扩张	B、供水过大	C、花版	D、版面起脏

42、胶印油墨干燥过程以氧化结膜与渗透相结合为主，这是因为连结料中的（　　）与空气中的氧化发生反应。

A、干性植物油	B、溶剂	C、矿物油	D、石蜡

43、油墨的表面张力（　　）润湿液表面张力时，印版空白部分就易起脏、网点扩大严重。

A、大于	B、小于	C、等于	D、大于或等于

44、彩色油墨的调配，必须遵从（　　）的基本原则。

A、混合色光	B、加色法	C、减色法	D、滤色

45、所谓匀墨系数是指的下面的（　　）。

A、所有墨辊面积之和与印版面积之比。

B、所有硬质墨辊面积之和与印版面积之比。

C、所有软质墨辊面积之和与印刷面积之比。

D、所有匀墨辊面积之和与印版面积之比。

46、分色用光源的色温应与分色胶片的感色性相匹配，分色光源的色温一般为（　　），其光谱能量分布较符合制版分色的要求。

A、5000～6500K	B、300～4000K

C、2000～3000K	D、7000～8000K

47、传统晒版是通过（　　）的方式，把胶片的原图转移到金属版上。

A、照相	B、显影	C、烤版	D、接触曝光

48、数字印刷无须印版，而是通过（　　）转移油墨的。

A、光导体	B、铝基	C、纸基	D、激光头

49、阳图PS版晒版质量要求中间调部位网点缩小不超过（　　）为合适。

A、3%	B、5%	C、8%	D、10%

50、某一图像原稿需放大2倍，用150 lip加网印刷，若扫描缩放倍率设定为100%，则扫描分辨率应设置为（　　）。

A、600dpm	B、300dpm

C、400dpi	D、600dpi

51、印刷时网点增大最严重的部位是（　　）。

A、50%的网点	B、中间调

C、65%的网点	D、网点搭角处

52、随着墨层的增加，实地密度（　　）。

A、是无限度增大的	B、不是无限度增大的

C、是无限度减少的	D、不是无限度减少的

53、使用滚简扫描仪对图像进行调整时，自场定标应在（　　）完成之后进行。

A、层次调整	B、颜色校正

C、白平衡定标	D、调整扫描曲线

54、输纸装置中松纸吹嘴气量太大，输纸时会出现什么问题。（　　）

A、双张	B、空张	C、歪斜	D、输纸不稳

55、松纸吹嘴风量的大小（　　）。

A、越小越好

B、越大越好

C、纸垛上面一张纸刚能和毛刷相接触为宜

D、可大可小

56、升纸机构中的信号传送装置，现代胶印机多数采用（　　）。

A、电磁式	B、机械式	C、气动活塞式	D、机电式

57、自动胶印机的输纸部件，纸垛上的纸张分离，是由（　　）完成。

A、分纸机构	B、升纸机构

C、递纸机构	D、自动控制机构

58、纸张到前规后，调节最前一排压纸轮的位置应在（　　）。

A、纸的后边缘5～8mm	B、纸的后边缘2～3mm

C、纸的后边缘内2～3mm	D、纸的后边缘内5～8mm

59、递纸牙与压印滚筒咬牙交接时，两者速度为（　　）。

A、相等

B、递纸牙速度大于压印滚筒咬牙

C、不要求

D、压印滚筒咬牙速度大于递纸牙速度

60、胶印机操作时的合压与退压是指（　　）滚筒的动作。

A、橡皮筒	B、版筒	C、压力滚筒	D、以上皆是

61、大多数印刷机运用移动（　　）来完成滚筒离合压或调整滚筒的中心距。

A、同心轴承	B、滑动轴承	C、偏心轴承	D、滚动轴承

62、墨辊在（输墨系统）中的排列一般都要遵循（　　）的原则，以此满足墨流的顺畅、墨辊良好的接触、油墨的转移性能及方便的操作与维修的要求。

A、自上而下，软硬相间、外大里小

B、自下而上，软硬相间、外大里小

C、自上而下，软硬相临、外大里小

D、自上而下，软硬相间、外小里大

63、窜墨辊的加工精度要求高，轴颈、轴芯、齿轮三者同心度不超过（　　）。

A、0.01mm	B、0.03mm

C、0.05mm	D、0.10mm

64、调节着墨辊与印版表面的压力时，应（　　） 的压力。

A、先调节它与印版	B、先调节它与串墨辊

C、先调节它与橡皮滚筒	D、无先后顺序

65、收纸牙排牙垫的位置与压印滚筒牙垫的位置处于何种状态（　　）。

A、超前	B、对应	C、落后	D、交叉

66、紫外线UV油墨印刷时，下列（　　）与干燥无关。

A、喷粉多少	B、印刷速度

C、油墨颜色	D、UV光源强度

67、硬性衬垫压缩变形量一般为（　　）。

A、0.02～0.04mm	B、0.03～0.06mm

C、0.04～0.08mm	D、0.4～0.8mm

68、反射密度仪适合测量（　　）。

A、实地密度	B、图文重影	C、墨层厚度	D、油墨乳化

69、测控条中（　　）可以检测重影及其方向。

A、粗网控制块	B、实地控制块

C、叠印控制块	D、不同方向排列的线条块

70、关于相对反差值的说法不正确的是（　　）。

A、物体吸收光线的特性量度

B、实地与网目的积分密度之差同实地密度的比值

C、用以确定打样和印刷的标准给墨量

D、印品的一个技术参数

71、精细印刷品亮调再现为（　　）。

A、3%～5%	B、1%～3%	C、2%～4%	D、4%～6%

72、同批产品不同印张的实地密度允许差，品红色不大于（　　）。

A、0.20	B、0.25	C、0.30	D、0.15

73、饱和度是指颜色的什么（　　）。

A、纯度	B、灰度	C、黑度	D、色偏度

74、机器的润滑、维护及（　　）是印刷机操作不可缺少的重要环节。

A、机械性能	B、清洁保养	C、定期检查	D、印刷性能

75、压轮式双张控制器，会产生停止作用的是必须下方同时通过至少（　　）。

A、二张纸	B、三张纸 

C、一张纸 	D、二张半纸

76、按照国家标准规定的胶印机部件性能验收要求墨斗辊的径向跳动精度为（　　）。

A、＜0.05mm	B、＜0.03mm

C、＜0.06mm	D、＜0.08mm

77、包衬不当引起的套印不准可以通过（　　）来调节。

A、拉伸印版	B、增减包衬

C、改变	D、改变纸张位置

78、按照国家标准规定的胶印机部件性能验收要求印刷滚筒工作面径向跳动精度为（　　）。

A、＜0.013mm	B、＜0.016mm

C、＜0.014mm	D、＜0.015mm

79、水平仪在测量时处于水平位置或垂直位置时气泡处于玻璃管中哪个位置（　　）。

A、左边	B、右边	C、中间	D、气泡消失

80、单张纸胶印机四根着墨辊的直径不等的目的是（　　）。

A、均匀给墨	B、防止鬼影	C、扩大贮墨量	D、以上皆是

81、两构件之间的联接处只允许做相对滑动的运动副，就是（　　）。

A、高副	B、低副	C、移动副	D、转动副

82、四色机印刷，如果是以黑版为主，又做了较多的底色去除，从逆套印角度来看，最好色序是（　　）。

A、青-黄-品红-黑	B、黄-品红-青-黑

C、品红-青-黄-黑	D、青-品红-黄-黑

83、一般UV脱机局部上光，大多采用（　　）。

A、胶印	B、凸印	C、柔印	D、网印

84、印版的图文是由大小不同的孔洞组成的印版是（　　）。

A、平版	B、凸版	C、凹版	D、滤过版

85、在同一条件印刷下，浅色墨变化量与深色墨变化量相比，变化（　　）。

A、小	B、大	C、一样	D、略大

86、校正印版有三种方法，分别为（　　）、拉版、借滚筒。

A、移动胶片	B、移动纸张

C、调整输纸速度	D、调节规矩

87、仅仅调节橡皮滚筒和压印滚筒之间的压力时，最常用的是（　　）。

A、改变印版下面的衬垫厚度	B、调节两滚筒之间的中心距

C、改变橡皮滚筒下面的衬垫厚度	D、改变橡皮布的厚度

88、墨量的调节可分为局部调节和（　　）。

A、整体调节	B、区域调节

C、个别调节	D、水墨同时调节

89、通常车间温度低的时候可以增大输墨，温度高时可以（　　） 输墨。

A、增大	B、减少	C、不改变	D、减少或增大

90、控制润版液的PH值，若图文载墨量大，润版液PH值可以降低些，即（　　）。

A、酸性增强	B、酸性减弱	C、酸性不变	D、碱性增强

91、油墨粘度太大可能引起（　　）。

A、花版及油墨严重乳化	B、油墨传递困难及糊版

C、纸张掉毛及花版	D、油墨严重乳化下墨困难

92、胶印水墨平衡是指在一定的速度和印刷压力下，调节润湿液的供给量，使乳化后的油墨体积分数比例在（　　）。

A、15～26％	B、26％以上

C、26％以下	D、10～15％

93、国家质量监督检验检疫总局颁布的GB7705-2008是（　　）的质量标准。

A、凸版装潢印刷品	B、凹版装潢印刷品

C、柔版装潢印刷品	D、平印装潢印刷品

94、CY/5-1999中规定，同批产品不同印张的实地密度允许青色误差为多（　　）。

A、≤0.10	B、≤0.15	C、≤0.20	D、≤0.30

95、硫酸钡是纸张中的（　　）。

A、添加料	B、色料	C、胶料	D、填料

96、UV油墨的干燥是在（　　）过程起作用。

A、氧化	B、挥发	C、渗透	D、光化学

97、检验承印物透明度高的印刷品的质量，应将样品放在（　　）色衬垫上。

A、黑	B、白	C、灰	D、透明

98、调至暗调的重要指标是什么（　　）。

A、叠印率	B、网点扩大率	C、相对反差值	D、阶调

99、在同等条件下10%网点增大值与90%网点增大值相比会出现怎样情况（　　）。

A、10%增大小90%增值大

B、一样

C、略有差距

D、10%增大值大90%增大值小

100、印刷灰平衡是由三原色网点不同的百分比阶调值构成的，其中（　　）色的百分比阶调值大于其他两个原色的百分比。

A、黄	B、青	C、品红	D、黑

101、椭圆形网点哪个范围内网点增大值最大（　　）。

A、10%	B、50%

C、35%～65%	D、78%

102、晒制PS版时为了其抽真空时具有良好的导气效果，需在感光层上再均匀喷涂（　　）。

A、具有弹性的珠状颗粒层	B、具有弹性的光滑颗粒层

C、具有镜面的颗粒层	D、三氧化二铝层

103、一般纸张含水量的调节在（　　）范围内。

A、3%～5%	B、4%～5%

C、5.5%～7.5%	D、8%～9%

104、滚筒的合压动作通常是在（　　） 运转时进行。

A、点动	B、低速	C、高速	D、任何速度

105、前规的上档纸规应与输纸铁台保持适当间隙，一般掌握在（　　）印刷用纸厚度为宜。

A、一张	B、两张	C、三张	D、五张

106、递纸叼牙叼纸距离（　　）为最佳。

A、3mm	B、4mm	C、5mm	D、6.5mm

107、为避免胶印机印版滚筒咬口部位产生“条杠”和“油脏”，安装胶印机滚筒时，印版滚筒的边口应超前橡皮滚筒边口约（　　）。

A、10mm	B、20mm	C、30mm	D、40mm

108、链条的收纸咬牙与压印滚筒咬牙交接时，两者速度必须满足（　　）。

A、收纸咬牙速度大于压印滚筒咬牙速度

B、收纸咬牙速度小于压印滚筒咬牙速度

C、两者速度相等

D、没有要求

109、当增加印版包衬厚度，印迹图文宽度相应会起什么变化（　　）。

A、短	B、一样	C、略长	D、长

110、胶印机橡皮布伸长率控制在（　　）。

A、1%以下	B、2%以下	C、3%以下	D、4%以下

111、多用于最后一色印刷的燥油是（　　）。

A、红燥油	B、白燥油	C、机油	D、黄油

112、纸张结构的疏松或紧密程度被称作纸张的（　　）。

A、平滑度	B、紧度	C、定量	D、吸墨性

113、纸张偏略碱性，对油墨有一定的（　　）作用。

A、催干	B、止干	C、减粘	D、防乳化

114、铝箔纸在不善于吸收油墨的同时，也显得不善于吸收润湿液，为此，可在印版不挂脏的情况下（　　）供液量。

A、加大	B、尽量减少	C、尽量加大	D、减少

115、递纸牙垫与压印滚筒，输纸铁台之间的间隙，都应调节为（　　）印刷用纸厚度。

A、一张	B、两张	C、三张	D、五张

116、印刷车间操作人员着装要（　　）。

A、日常穿着	B、穿鲜艳服装

C、按规定穿劳动保护用品	D、穿宽松服装

117、安全生产管理应坚持安全第一、（　　）的方针。

A、冒险作业	B、服从管理	C、预防为主	D、生产第二

118、操作者必须熟悉现场设备的性能和（　　），严禁超性能使用设备。

A、运行条件	B、运转状态	C、现场环境	D、各方面要求

119、机器出现机电故障时，应由（　　）排除。

A、机台人员	B、机台负责人

C、机电专业人员	D、都可以

120、油墨粘度过小可能会引起（　　）。

A、糊版及油墨严重乳化	B、油墨传递困难及花版

C、纸张掉毛及花版	D、油墨严重乳化及纸张掉毛

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）职业理想是每个人的事，具有很强的个性，因此没有共性。

122、（　　）要做到爱岗敬业、忠于职守，必须培养不怕吃苦、不怕吃亏的精神。

123、（　　）物种加速灭绝是自然现象，与人类活动无关。

124、（　　）印前工作系统按工艺流程可分为图文输入、处理和输出三大部分。

125、（　　）胶印既要用到油又要用到水，但应绝对防止油，水互相混溶。

126、（　　）胶印的印刷压力越大，印刷质量越好。

127、（　　）纸张主要是由植物纤维、连结料、胶料、染料组成。

128、（　　）印刷滚筒叼口必须在合压点以前离合压。

129、（　　）一般情况烫印压力可依据封面材料性质、纸板厚度及烫印形式决定。加封面材料厚、软或纸板较厚可将压力加大些，反之压力可小些。

130、（　　）覆膜，就是将塑料薄膜涂上黏合剂，与纸质印刷品经加热、加压后使之黏合在一起，形成纸塑合一产品的加工技术。

131、（　　）软性包衬的缺点是橡皮布变形位移大，图文宽度尺寸增量较大。

132、（　　）橡皮布的硬度是根据胶印机类型来设计的，除此以外不需要考虑其它因素。

133、（　　）印刷品上的油墨颜色是以固化在印张表面的墨膜为依据。

134、（　　）油墨的适性调配主要是对油墨颜色的改变。

135、（　　）光敏型CTP版材是指版材带有光敏涂层，用于高功率紫外光或可见激光进行曝光，版材表面光敏层通过吸收光量子而产生感光作用成像。

136、（　　）将青版的网角设置为90度是行业标准，不能随意更改。

137、（　　）检测装置检测方式有透射式、反射式两种。

138、（　　）增加橡皮滚筒对压印滚筒的压力不会改变对印版滚筒的压力。

139、（　　）收纸叼牙牙垫与压印滚筒叼牙牙垫间隙应为0.10mm。

140、（　　）没有网点同样可以对彩色原稿的层次和色调作复制。

141、（　　）GATF星标中心白点大，说明网点增大。

142、（　　）胶印机印品的侧拉规矩边应与印后加工的规矩边一致。

143、（　　）压印滚筒叼牙叼纸距离一般为4mm。

144、（　　）印刷品颜色鲜艳的条件，第一是颜色必须有较高的饱和度。第二是该颜色还必须有高的明度。

145、（　　）四色机印刷，如果是以黑版为主，又做了较多的底色去除，从逆套印角度来看，最好色序是：黄-品红-青-黑。

146、（　　）在“走纸”菜单当中，可以输入有关纸张运行信息。

147、（　　）印刷品复制质量体现在对原稿的再现性及印刷品之间的一致性。

148、（　　）“三小”是指墨量小、水小、印刷压力小。

149、（　　）使用酒精润湿液的胶印机大都采用摆动传水辊的润湿装置。

150、（　　）在调节着水辊时，应先调节下着水辊，后调节上着水辊。

151、（　　）我国印刷行业标准规定使用D5000光源作为观察反射样品的光源标准。

152、（　　）印刷铝箔纸时，最好选择铝箔纸专用油墨。

153、（　　）质量管理是印刷过程管理的中心环节。

154、（　　）测控条分为两大类，即信号条和测试条。

155、（　　）两次印刷全部规线重合或在允许的误差范围内，为套印准确。

156、（　　）四色胶印机所使用的油墨，按照各机组滚筒的顺序，使油墨的黏度逐渐升高而进行印刷。

157、（　　）胶印油墨乳化不仅是不可避免的，而且是胶印油墨传递所需要的，绝对不乳化的油墨是不能用于胶印印刷的。

158、（　　）在同一条件下印刷，用铜版纸印刷的相对反差值比用胶版纸印刷的相对反差值要小。

159、（　　）印刷机操作人员头发过长必须戴安帽或束起，长发可露在帽外。

160、（　　）工人下班离开车间要关掉机器，但无须切断电源。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（20题，共20分）

161、爱岗与敬业的关系是（　　）。

A、两者统一	B、爱岗才会敬业

C、敬业会促进爱岗	D、两者独立

E、不爱岗也可以敬业

162、出版及发行单位将自己的单位名称或报纸、期刊名称，设计出某种字体（多为名家书写）并制成不同尺寸的原版，排于本社出版物的（　　）上。

A、封面	B、扉页

C、版本记录页	D、书脊或广告页

E、正文

163、在印刷复制环节中，要保证稳定一致的观察条件，有（　　）几个关键因素。

A、使用标准光源观察箱	B、光源光谱成分

C、光源亮度	D、光源稳定性

E、观察环境

164、平板纸的规格主要以纸张的（　　）两个指标来表述。

A、重量	B、定量

C、幅面	D、数量

E、厚度

165、下列纸张中，需要用原纸进行二次加工的纸张是（　　）。

A、新闻纸	B、胶版纸

C、铜版纸	D、玻璃卡纸

E、白板纸

166、纸张表面强度是指纸张（　　）的能力。

A、表面剥离	B、分层作用

C、耐折	D、耐破

E、吸收性

167、下列属于印刷橡皮布质量要求的是（　　）。

A、外观质量	B、机械性能

C、化学性能	D、织布的性能

E、光学性能

168、阳图型无水胶印版的版基是由铝基构成的，其它的结构层有（　　）。

A、底涂层	B、氧化层

C、聚合物层	D、感光树脂层

E、硅胶层

169、下面属于反射原稿的有（　　）。

A、彩色照片	B、画稿

C、底片	D、彩色反转片

E、印刷品

170、使用调幅加网技术时要考虑（　　）要素。

A、网点大小	B、网点锐度

C、网点形状	D、加网线数

E、加网角度

171、滚枕的种类有（　　）。

A、接触滚枕	B、圆度滚枕

C、测量滚枕	D、半径滚枕

E、非接触滚枕

172、胶印机定期检查主要包括（　　）。

A、电器检查	B、润滑检查

C、运行状况检查	D、气路检查

E、油路检查

173、印刷色序的选择原则，根据（　　）排列色序。

A、油墨的透明度	B、原稿的主色调

C、油墨的黏性	D、油墨的深淡

E、机器的类型

174、现代多色单张纸胶印机大多设备联机UV上光机组。根据客户要求可采用（　　）上光方法。

A、脱机	B、辅助

C、整版	D、局部

E、套版

175、采用三点支撑离合压调节方式的优点有（　　）。

A、配合面少、加工、装配精度要求比偏心轴承机构低得多

B、加工容易

C、维修方便

D、运行精度较高

E、但接触面少易产生振动，多用于走滚枕的平版印刷机上

176、UV磨砂油墨常用于（　　）。

A、胶印	B、凹印

C、网印	D、柔印

E、转移印

177、印刷压力的调节方法有（　　）。

A、千分比测定法	B、软铅丝测定法

C、插钢片法	D、敷墨法

E、光照法

178、在输纸过程中，对空张及早到、晚到、折角、歪斜等故障的检测装置多采用（　　）检测方法。

A、机电式	B、激光式

C、光电式	D、光栅式

E、电触头式

179、酒精润湿装置常见的故障有（　　）。

A、印版衬垫不合理造成着水辊两端沾墨

B、着水辊对印版的压力调节不当

C、过桥辊的压力调节不当

D、计量辊压力调节不当

E、单、双色平版印刷机着水辊沾墨故障

180、胶印过程中形成堆版的主要原因是由于（　　）造成的。

A、印刷压力	B、油墨比重过大

C、润湿液	D、纸张掉粉

E、喷粉