广东省职业技能认定统一试卷

印后制作员（装订工）国家职业资格四级（中级）技能考核试卷

F卷

试题1  胶订机维护保养

考核要求

（1）本题分值：100分

（2）考核时间：20min

（3）考核形式：实操

（4）具体考核要求：具体考核内容

1、胶订机书夹活动板加注润滑油（一个书夹）。 2、书夹活动齿条加注润滑油（一个书夹）。 3、更换封面台吸嘴。 4、铣背轴承座加注黄油（一个铣背）。 5、更换拉槽剪切块。 6、能检查进本链条进本台过载灵敏度。 7、调整精铣剪切块与刀尖的间隙控制在0.1～0.15mm。

（5）否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。

①操作过程中出现严重违规操作3次以上（包含3次）。

②造成人身伤害或设备损坏

试题2  简述折页机常见故障产生原因及排除方法

考核要求

（1）本题分值：100分

（2）考核时间：20min

（3）考核形式：问答

（4）具体考核要求：根据要求回答折页机常见故障产生原因及排除方法。时间一到，立刻停止答题。

（5）否定项说明：若考生发生携带文字稿或电子稿资料，则应及时终止其考试，考生该试题成绩即为零分。

试题3  印后装订质量弊病辨别

考核要求

（1）本题分值：100分

（2）考核时间：15min

（3）考核形式：实操

（4）具体考核要求：具体考核内容

5本样书，每本写出4个以上工艺

（5）否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。

①操作过程中出现严重违规操作3次以上（包含3次）。

②造成人身伤害或设备损坏

试题4  根据胶订机故障现象排除故障

考核要求

（1）本题分值：100分

（2）考核时间：20min

（3）考核形式：实操

（4）具体考核要求：具体故障现象

1、拉槽铣背限位故障。 2、书夹限位器过载故障。 3、压痕歪斜。4、底胶断胶不干净。 5、封面吹气量过小。6、封面输送产生蹭脏故障。

（5）否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。

①操作过程中出现严重违规操作3次以上（包含3次）。

②造成人身伤害或设备损坏

试题5  简述平装书装订工艺流程

考核要求

（1）本题分值：100分

（2）考核时间：20min

（3）考核形式：问答

（4）具体考核要求：根据要求回答平装书装订工艺流程。时间一到，立刻停止答题。

（5）否定项说明：若考生发生携带文字稿或电子稿资料，则应及时终止其考试，考生该试题成绩即为零分。